﻿2024上海市建筑安全员-C证（专职安全员）考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A）。
A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

2.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C）组织验收。
A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

3.因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得（D ）的权利。
A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

4.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。
A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

5.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（B ）。
A.150 mm B.300～400 mm C.500 mm D.700 mm

6.（A）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

7.回转限位器的作用主要是防止塔机（Ａ ）。
A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

8.企业的 ( C )是企业安全生产的第一责任者。
A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

9.施工升降机在使用中每隔（B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。
A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

10.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（ C）。
A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

11.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A）。
A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

12.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的内容是（A ）。
A.措施、责任、资金、时限、预案
B.措施、目标、资金、时限、预案
C.措施、责任、资金、时限、方法
D.方案、方法、时限、预案、复查


13.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（C ）责任。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/646150240135010055