实习报告

实习船舶：盛丰一号

实习岗位：大管轮

实习姓名：张雄坡

盛丰一号修完船以后，上去实习两个月，由于刚修完船，机器设备 没有什么大问题发生。该船建造于2010年，由浙江欣海船舶设计研究院设计,建造厂是福安市诚丰造船有限公司，盛丰一号船籍港为福建宁德，船籍为中国船级社。盛丰一号为平台供给船，船长69.25米，垂线间长61.70米，型宽16.00米，型深6.80米，载重量2208吨，总吨2312吨，最大吃水5.80米，甲板面积478m2。最大设计航速12.5节，经济航速10节。该船具备供应饮用水、压载水、燃油、泥浆和散料的能力。主推进系统配备宁波中策动力机电厂生产的GN8320ZC/ZC1型柴油机，单机最大持续功率2206kw，采用双车双桨模式。主机与杭州前进齿轮箱生产的GCS700B减速齿轮箱之间采用高弹性联轴节联接，减速齿轮箱输出端连接输出功率1000kw带轴带发电机以及上海汉力士生产的轴系和变距桨，螺旋桨直径2800mm。此船还配备上海汉力士生产的两台艏侧推和一台艉侧推，单台侧推力为6吨。

作为一名实习大管轮，首先应当了解和认识自己的岗位职责，并做好岗位职责的培训记录，这样才能保证自己以后的工作能够顺利进行，大管轮的岗位职责包括：1）：协助轮机长做好轮机部的日常工作，轮机长因故不能履行其职责时，负责维持轮机部工作，参加值班。2）：协助轮机长搞好部门人员的安全教育和培训。3）：负责主机及为主机服务的泵系、齿轮箱、轴系、侧推装置、舵机、冰机、滑油分油机及各设备相关联的电气设备、报警装置及应急设备和轮机长指定的设备进行管理，当按“一长两员”

配员时，大管轮还负责甲板机械设备的管理。4）：负责轮机部安全设施，应急装置，劳动防护设施的管理，定期进行检查和试验，负责指导相关人员对设备的熟悉和掌握正确的管理和使用方法，负责做好机舱的防火、防暴、防冻和防污染工作。5）：负责分管设备的管理，掌握设备状况，对设备进行检查和维护保养，对发现的问题、不符合规定的情况、设备故障等进行及时处理并向轮机长汇报。6）：负责机舱所辖的固定灭火装置、水密门、防火门、逃生孔、风道应急关闭装置、消防液、消油剂等的检查和管理。7）：负责按照PMS要求对自己所管理的设备进行维护保养，组织轮机部人员进行设备的检测和修理，做好检修记录，保管好记录簿，定期送轮机长审阅。8）：负责维护机舱的工作秩序和卫生，检查并督促轮机部人员保持机舱工作场所的清洁，安排轮机部人员做好设备和舱室的清洁和除锈刷漆工作。9）：拟定分管设备修理工程单，审核二管轮、三管轮的修理计划，修理期间做好自修、监修的测量记录和验收工作。10）：拟定轮机部机械设备正常运转所需备件、工具、物料和劳动保护用品的申领计划，送轮机长审核上报，并做好验收、保管、盘点工作，做好出入库记录。11）：负责滑油的申领、验收、化验及水份分离工作，做好滑油的记录。12）：负责保管精密测量工具、本人管理设备的图纸、说明书、技术资料、专用工具和专用仪表等13）：做好在航和停泊期间的值班安排，保证船舶的安全运行。14）：停泊期间带领部门人员对设备进行检查和维护保养，尤其对故障设备和重点设备的检查和修理，配合外部人员的修理工作。15）：航行期间坚持巡回检查制度，加强对重点设备的监控，及时正确测取记录设备运行参数，记录〈〈轮机日志〉〉。按照说明书的要求操纵主机，发现问题及时处理，无法处理的立即报告轮机长。16）：当发生紧急情况时，应按照驾驶台指令或轮机长指令操作相关设备，并将所有的操作详情记入〈〈轮机日志〉〉17）：做好本岗位安全管理体系记录，参与船舶安全管理体系建设。

只了解岗位职责还是不够的，认真履行岗位职责更重要，只有认真履行岗位职责才能保证工作的正常运行，保证船舶和设备的安全。岗位职责的制定是长时间经验积累而来的，岗位职责中所规定的内容都经过严格的审核和认真的分析，只有每个人都做好自己的本职工作，设备的安全才有保证，只有设备安全了船舶才能安全，我们个人的才能安全，从而公司才能安全平稳的发展，因此对岗位职责的培训和认真履行岗位职责很重要，我们每个人都应该认真履行，来保证公司安全平稳的发展。

- 管理类

1.1安全及安全管理体系管理

- 船舶事业部的安全管理体系

船舶事业部的安全管理体系是依据《国际安全管理规则》(简称ISM规则)和《国内安全管理规则》（简称NSM规则）的要求、有关强制性规定，国家相关法律、主管机关有关法规、规章等的要求，并结合船舶事业部的实际情况而建立的。

安全管理手册

程序文件

应急手册、职责手册

操作须知

安全管理相关文件及记录

2.安全管理体系文件是描述SMS的一整套文件，分别是《安全管理手册》、《程序文件》、《职责手册》、《应急手册》、《操作须知》和安全管理相关文件及记录。它们是船舶事业部开展安全管理活动和环境保护的法规性工作依据，其中：

《安全管理手册》：是安全管理的纲领性文件，用以协调统一船舶事业部与ISM规则、NSM规则相关的各项安全管理活动。

《程序文件》：是安全管理手册的支持性文件，是对安全管理手册内容的进一步细化。

《应急手册》：是安全管理手册的支持性文件，包括船舶事业部岸基地应急程序和应急预案。

《职责手册》：是安全管理手册的支持性文件，描述安全管理人员的职责与权限。

《操作须知》：是指为完成某项安全和防污染活动所规定的具体方法或注意事项。

安全管理体系相关文件：指国际、国内（包括行业组织）相关强制性规定或规则，船旗国、港口国的法律、法规和规章，IMO、主管机关、各船级社和行业组织所建议的适用的规则、指南和标准等。

记录：安全和防污染管理和操作活动中产生的各种记录。

3.安全和环境保护方针是船舶事业部的安全和环境保护方面的宗旨和方向，我们应熟悉、执行和保持以下方针：

# 安全第一，预防为主；

# 珍惜生命，保障健康；

# 尊重自然，爱护环境。

4.船舶事业部指定人员：蒋春旭。

5.安全管理体系规定轮机部上报的安全管理体系表格

- 每航次签署和上报的安全管理体系表格：

- 船舶航前安全检查核定表（轮机部）；

- 天津分公司租用船舶航次燃油报表。

- 每月签署和上报的安全管理体系表格：

- 塘沽作业公司安全隐患报告表；

- 安全督查与船舶自查表；

- 天津分公司租用船舶燃油消耗月报表；

- 设备状况月报表；

- 自修月报表；

- 综合治理情况报告；

- 安全督查自查表；

- 不符合报告；

- 培训记录表。

- 每季度签署和上报的安全管理体系表格：

船舶备件物料库存单。

审核，安检  船检

- 内审分为船舶事业部内审和作业公司内审。主要是确定安全管理体系及其各要素的安全及防污染活动以及其实施结果是否符合ISM规则的要求；安全管理体系文件中的各项规定是否得到有效的实施并适合于实现安全目标。评审及复查结果应当告知有关部门的所有负有责任的人员，以便提请他们的注意。负有责任的管理人员应当对所发现的缺陷及时采取纠正措施。其中包括：安全防污染的培训，船员职责，以及设备操作、应急情况下的操作；船舶的安全防污染、工作和日常管理等内容的记录。

- 外审是指由主管机关或其授权组织实施的安全管理审核，旨在验证公司的SMS是否符合ISM规则并予有效运行，以判断可否向公司颁发DOC，向其船舶颁发SMC。交通部是实施ISM规则的主管机关，授权CCS为SMC的发证机构，交通部安全监督局作为对公司发证的承办机构并负责对船舶发证工作实施监督。

3）船舶安全检查的内容包括：

- 船舶证书及有关文件、资料；

- 船员及其配备；

- 救生设备；

- 消防设备；

- 事故预防；

- 一般安全设施；

- 报警设施；

- 货物积载及其装卸设备；

- 载重线要求；

- 系泊设施；

- 推进和辅助机械；

- 航行设备；

- 无线电设备；

- 防污染设备；

- 液货装载设备；

- 船员对与其岗位职责相关的设施、设备的实际操作能力；

- 船舶安全管理体系。

检查的实施：检查人员进行船舶安全检查时，应向船方出示检查工作证件。船长应如实报告船舶的安全状况，并指派有关船员陪同检查。陪同检查的船员应按检查人员的要求，调试和操纵有关设备，回答有关问题。对中国籍船舶进行安全检查后，检查人员应在《船舶安全检查记录薄》内填写船舶安全检查记录，并签发《船舶安全检查通知书》，注明所查项目、发现的缺陷及处理意见，签发并加盖船舶安全检查专用章。《船舶安全检查通知书》一式三份，一份留在《船舶安全检查记录薄》内，一份寄船舶所有人或经营人，一份由海事局存查。对外国籍船舶进行安全检查后，检查人员应签发《亚太地区港口国监督检查报告》，签名并加盖船舶安全检查专用章。《亚太地区港口国监督检查报告》一式两份，一份交船长，一份由海事局存查并视情况将其副本送交船旗国主管当局和国际海事组织。经海事局安全检查的中国籍船舶和经《亚太地区港口国监督谅解备忘录》成员海事当局检查的外国籍船舶，一般六个月内不再检查。但下列船舶不受六个月的限制：

- 国际航行的客船、滚装船、散货船以及油船、液化气体船、散装化学品船；

- 新发现存在若干缺陷的；

- 发生重大水上交通事故的；

- 中华人民共和国海事局指定需要检查的。

安全复查：船舶必须按照《船舶安全检查通知书》或《亚太地区港口国监督检查报告》的要求，对存在的缺陷予以纠正和改善，并申请复查。检查人员要求船舶在指定港口纠正缺陷的，船舶在离开指定港口前应当纠正。指定港口为中国港口的，船舶应在离港前申请复查；指定港口为外国港口的，中国籍船舶应在抵达中国第一港口时申请复查。船舶因存在缺陷按要求需在纠正后申请复查的，应按规定缴纳复查费用并负担相应的交通费用。

禁止离港：船舶存在的缺陷危及船舶、船员及旅客和水上交通安全或者可能造成水域严重污染的，按照中华人民共和国海事局规定的程序报经批准后，执行检查的海事局签发《禁止离港通知书》，禁止船舶离港。被禁止离港的船舶在纠正缺陷后，经执行检查的海事局复查合格，报经原批准禁止离港的机关同意，签发《解除禁止离港通知书》。

- 船舶检验的类别

A）船级检验。依船级社规范进行的检验，属非强制性。

CCS验船师对拟入级的船舶进行入级检验和试验，合格后按规定编写记录、报告等文件，由社长授予并签发相应的船级证书。在CCS未签发正式船级证书前，如确认船舶的船体和机械处于良好和有效状态，则可签发相应的临时船级证书（有效期不超过6个月）给申请的单位或其代理人，以便船舶及时投入营运。

已取得CCS船级的船舶，CCS验船师对其进行保持船级的各种检验，按规定核发新的船级证书或在船级证书上作相应的签署。

- 新建船舶入级检验；

- 初次入级检验；

- 保持船籍检验。

已在CCS入级的船舶，为保持船级应进行下列6种检验：

- 年度检验

- 中间检验；

- 坞内检验

- 特别检验

如果在特别检验到期之日未完成特别检验，经验船师上船检验并经CCS批准可给予不超过3个月的展期，以便完成特别检验。在此种情况下，下次的特别检验日期仍应从展期前的特别检验到期之日算起   B）法定检验

依公约及其国家法规所进行的检验，属于强制性的检验。包括初次检验、定期检验、年度检验及期间检验。

CCS——经船旗国政府的授权，将代表其政府根据授权的范围，按授权国或国际安全公约的规定，对取得CCS船级和悬挂授权国国旗的非CCS船级的船舶进行部分或全部的法定检验。授权进行的法定检验程序与船级检验程序相同。

C）公证检验。由船东、承租方、保险人或其他方面申请的，进行一种公证性质的技术检验。

D）临时检验。介于法定与船级检验之间的一种检验；

2.技术

2.1机械

- 推进系统的组成

1）主机采用宁波中策动力机电厂生产的GN8320ZC/ZC1型柴油机，单机最大持续功率2206kw，转速600rpm，主机与减速齿轮箱之间采用高弹性联轴节联接；2台主机分别通过各自的齿轮箱各驱动一台1000kw轴带发电机。

主机的启动、运转和停车程序如下：

启动：

A）检查主机循环油柜油位，应处于正常油位。

B）检查膨胀水箱水位和油头冷却油柜油位，不足时补充。

C）检查燃油系统相关各阀门处于正确位置，并放残水。

D）打开空气瓶充满气，空气瓶放残。

E）检查海水冷却系统阀门位置是否正确。

F）检查主机运行是否存在障碍,检查盘车机是否脱开。

G）检查调速器油位是否在正常位置。

H）冲车检查各缸是否有异常状况，各缸正常关闭示功阀。

运转：

A）停止缸套水预热装置，启动CPP泵。

B）启动主机润滑油预供泵和齿轮箱润滑油备用泵，检查油压是否正常。

C）启动位置置于“机旁”，在机旁启动主机。同时也可手动应急起动。

D）停止主机润滑油预供泵和齿轮箱润滑油备用泵，并将它们的开关转到自动。

E）检查柴油机各种参数应在正常范围，正常后控制位置置于“遥控”监控室接受。

F）在怠速250rpm工况下运行10分钟后,按下离合器合排按钮。

G）慢慢加速，待主机淡水滑油出口温度达到40-50℃时,把主机转速加到额定转速600rpm后，确定一切正常后将旋钮转至“驾驶室”控制位置。

停车：注意若轴带发电机运行需先停止轴带发电机。

A）接到驾驶台停车信号后，旋钮转至“监控室”控制，缓慢减速到250rpm，离合器脱排。

B）运行3-5分钟后，停主机、CPP油泵，打开示功阀。

C）启动缸套水预热装置，待主机停车后润滑油预供泵再工作至少10分钟以上。

应急停车：驾驶室、监控室和机旁操控面板均设有应急停车按钮。当遇到紧急情况危急主机安全时，按下“Emergency Stop”按钮即可。也可机旁推动油门杆手柄直至主机停车。

- 主机正常运转的参数和调整方法

- 转速为600rpm。螺距操控面板上的恒速按钮激活时，主机转速保持恒定，能迅速调整由于负荷变化导致的主机转速波动。如恒速按钮未被激活，可通过主机操控面板上的旋钮人为调节主机转速。转速波动率≤1.5%；

- 各缸排气温度≤470℃，如果排气温度温差较大可调节高压油泵供油量达到预期排气温度；

- 废气涡轮进口允许最高温度<570℃；

- 中冷器后进气温度40-55℃；

- 增压压力>0.24MPa；

- 最大爆炸压力≤14.0MPa，可调节供油提前角改变最大爆炸压力；

- 冷却水进机温度65-70℃，出机温度<85℃，可调节冷却水调温阀达到预期水温；

- 润滑油进机温度60-65℃，出机温度<80℃，可调节润滑油调温阀达到预期油温；

- 润滑油压力0.35-0.5MPa，排除滑油滤器堵塞或破损的可能，调节润滑油调压阀达到预期油压；

- 燃油压力0.15-0.25MPa，排除燃油滤器堵塞和破损的可能，调节燃油调压阀达到预期油压；

- 喷油器冷却油压力0.1-0.2MPa，可调节冷却油调压阀达到预期油压；

- 冷却水进机压力0.1-0.2MPa；

- 启动空气压力1.2-3.0MPa。

- 主机的日常维护要点

- 每班对主启动空气瓶放残，检查膨胀水柜水位及循环油柜油位等；

- 定期化验冷却水视化验结果投药保证冷却水水质良好；

- 对主机润滑油进行取样送化验室化验，使用滑油分油机循环净化主机润滑油，视压差情况及时清洗润滑油滤器；

- 对喷油器进行压力和雾化试验，定期检测喷油定时以及进排气阀间隙、旋阀器工作情况；

- 定期测量爆发压力和曲轴拐档差，检测摇臂油流量，按时更换增压器进气滤网，按时清洗燃油滤器。

- 三、简单说明一下主机的故障及处理方法。

- 1、机器不能启动。

- 检查主空气瓶是否压力低，气动阀是否卡死，空气分配器滑阀是否卡死，主机本事是否太冷，要提前做好主机的淡水及滑油的预热等。

- 2、机器打到发火转速但不发火。

- 检查燃油管系及燃油的压力和流量，管系内是否含有空气未充满油并在放气处放气使管系中无气体。检查进，排气阀是否漏气，弹簧的弹性是否适中，如有必要要更换新阀，检查高压油泵定时是否准确，燃油压力开关是否故障使电池阀停止动作。

- 3、全负荷时冒黑烟。

- 检查定时，油头的启阀压力是否正常，油头是否结炭，针阀偶件是否卡死，如有必要要更换备用油头，检查扫气压力是否过低。

- 4、敲缸

- 检查是否提前发火，若是则要重新设定定时，是否各缸功率分配不均，若是则要重新各缸的供油量使其供油量要均匀，检查活塞销主轴承和大端轴承的间隙是否过大。

- 5、滑油压力低

- 检查滑油滤器是否脏堵，要清洗滤器，油压调整阀是否设定不正确，系统是否有漏油的现象，滑油泵损坏或轴承是否磨损，滑油温度是否过高，检查滑油中是否渗入了柴油等。

- 突然停车

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/647045023036006025