学号：18406218

常 州 大 学

毕业设计（论文）

（2022届）

题    目                 泳池清洗爬壁机器人

学    生                       钱豪杰

学    院  机械与轨道交通学院  专业班级      机制182

校内指导教师                   专业技术职务

校外指导老师       李露        专业技术职务      副研究员

二○二二年五月

泳池清洗爬壁机器人

摘要：目前泳池清洗主要是人工操作，费时费力，在泳池未排干时难以操作。随着泳池和各种水上游乐设施的增多，自动化的泳池清洗爬壁机器人将有巨大的应用前景。泳池清洗爬壁机器人主要具备壁面吸附、移动、刷洗等功能。本项目要求设计一款泳池清洗爬壁机器人，涉及机构设计、力学计算、传动设计、电机选型等内容。

本文介绍了目前国内外关于游泳池清洁爬壁机器人的研究状况和发展方向，并对目前市场上已有的各类泳池清理爬壁机器人的结构和工作原理进行了分析，并对其主要部件进行了设计和计算。

本设计所研制的泳池清洁爬壁机器人采用履带式行走，其主要结构为履带与车身；在机器人的底部安装了一个吸盘，它可以为机器人在泳池竖直壁面进行清洁工作提供足够的吸附力。机器人能够实现水中推进以及在泳池竖直壁面上完成泳池壁面的清洗工作。

关键词：泳池清洗；自动化；吸附；移动；清洗

Swimming pool cleaning wall climbing robot

Abstract: At present, swimming pool cleaning is mainly manual operation, and it is difficult to operate when the swimming pool is not drained. With the increase of swimming pools and various water amusement facilities, automatic swimming pool cleaning and wall climbing robot will have great application prospects. The swimming pool cleaning wall climbing robot mainly has the functions of wall adsorption, movement, brushing and so on. This project requires the design of a swimming pool cleaning wall climbing robot, which involves mechanism design, mechanical calculation, transmission design, motor selection and so on.

This paper introduces the research status and development direction of swimming pool cleaning wall climbing robots at home and abroad, analyzes the structure and working principle of various swimming pool cleaning wall climbing robots in the market, and designs and calculates their main components.

The swimming pool cleaning wall climbing robot developed in this design adopts crawler walking, and its main structure is crawler and body; A suction cup is installed at the bottom of the robot, which can provide enough adsorption force for the robot to clean the vertical wall of the pool. The robot can push in the water and clean the vertical wall of the pool.

Keywords: Swimming pool cleaning; Automation; adsorbent; Movement; Brush

目录

第一章 绪论	1

1.1 课题研究的目的与意义	1

1.2 泳池清洗爬壁机器人的国内外研究现状	2

1.2.1 国内泳池清洗爬壁机器人研究与发展	2

1.2.2 国外泳池清洗爬壁机器人研究与发展	3

1.3 课题的研究目标、内容和拟解决的关键问题	4

1.3.1 课题的研究目标、内容	4

1.3.2 拟解决的关键问题	4

1.4 本章小结	4

第二章 总体方案设计	5

2.1 设计指标	5

2.2 泳池清洗爬壁机器人的总体设计方案	5

2.2.1 吸附机构设计	5

2.2.2 行走机构设计	5

2.2.3 清洗机构设计	5

2.3 泳池清洗爬壁机器人结构	6

2.4 本章小结	6

第三章 行走模块设计	7

3.1 泳池清洗爬壁机器人移动模块方案设计	7

3.1.1 履带的材料选择	7

3.1.2 履带的结构形式	7

3.1.3 履带与履带轮的连接	8

3.2 电动机的选择	9

3.3 联轴器的选取	11

3.4 滚筒轴的计算	13

3.5 轴承的选型	14

3.6本章小结	16

第四章 吸附模块设计	17

4.1 吸附模块的工作原理	17

4.2 吸附机构方案设计	18

4.3 吸盘式吸附机构方案设计	18

4.3.1 吸盘直径的选取	19

4.4 本章小结	21

第五章 清洗机构	22

5.1 清洗机构的设计	22

5.2 本章小结	23

第六章 关键零部件的校核	24

6.1 滚动轴承的校核	24

6.2 滚动轴承寿命的计算	24

6.3 滚筒轴的刚度校核	25

6.3.1轴的弯曲刚度校核	25

6.3.2轴的扭转刚度校核计算	25

6.4 键连接的强度计算	26

6.5 本章小结	26

总结	27

参 考 文 献	28

致 谢	30

# 第一章 绪论

## 1.1 课题研究的目的与意义

随着人民生活水平的不断提高，人们的生活态度也在不断地变化。现在越来越多的人都在注重自己的身体，为了增强自己的体质，各种各样的体育项目逐渐的进入到了人们的日常生活当中，而对于运动员来说，游泳这种综合性的运动项目也是非常受欢迎的。游泳是一种生存技巧，也是一种健身塑形、强心肺功能、舒缓心情、增强肌肉功能的功能，是很多大学都会选择的一种健身方式。

随着游泳运动的兴起，一批与游泳有关的产品也随之出现。比如：游泳健身，游泳培训等；另一方面，随着市场需求的不断增长，国内也涌现出大量的泳池来满足游泳市场的需求，大量的泳池清洗将是一个亟待解决的问题，游泳池的卫生状况如何，将会直接关系到人们的身体健康，因此，每个游泳池的管理员都要定期的进行清洗。而在游泳池中，怎样才能达到既环保又有效的目的，就成了一个亟待解决的问题。

游泳池里的杂质主要是清除漂浮在水面上的树叶、柳絮、头发等悬浮在水面上的杂质，还有水池里的淤泥等杂质，现在我们可以用网来清除漂浮的杂质，但最麻烦的就是淤泥粘在水池里。室外游泳池的清洁和室外的游泳池是完全不同的，室外游泳池是开放式的，需要清洗树叶和砂砾，甚至还有一些细小的石块，而室内泳池则是封闭的，一般都是用来清洗水中的淤泥和淤泥。由于这种复杂的清洗状况，使水池的清洁变得比较困难。

目前有两种处理游泳池的办法。一种是采用传统的人工清洗方法，即将水池中的水排出，然后由专业人员进行清洗。这种方法虽然简单，但也有很多缺点，首先，水池里的水一般都很大，需要很长一段时间才能把水排干，第二，清理完后还要重新蓄水，而且在清洗过程中不会有生意，所以如果停业时间太长会降低泳池的经济效益，同时还会浪费大量的水。还有一种办法就是用水来清洗游泳池，不过这样做可以有效的减少水资源的浪费，不过效果并不好，很难将水池完全清洗，这样做可以节省大量的资金，但如果不能及时的处理，那就会给身体带来危险。

随着机器人技术的不断发展和完善，其用途越来越广泛，因此专门为游泳池清洗而设计的机器人也随之出现。水池清洁机器人的问世，将逐渐取代传统的水池清洗方法，实现对游泳池环境的清洁和高效。在游泳池里，也有一些小型的清水池机器人，专门用于清洗大型游泳池的机械设备，这种小型的清洗机器人，虽然效率很高，但是成本很高，不适合家庭和中小型的游泳池，而且小型的清洗机器人还处于开发和开发的初级阶段，所以市场上的小型游泳池清洗机器人，价格比较高，而且清洗的效果也不是很好。

泳池清洗爬壁机器人的研制将有助于推进先进清洁技术在泳池清洁领域的推广，从而推动了泳池清洁技术的进一步发展。我们不仅能满足现代技术的发展，也能满足国内市场对此类产品日益递增的需要。若能在实际的水池清洁中推广使用，可大大降低因清洗水池而导致的大量水资源浪费。尽管目前的游泳池清洁设备还无法彻底替代传统的手工清洁，但采用了泳池清洁机器人后，可以大大地延长单个游泳池的清

洁寿命，缩短了泳池清理后导致泳池无法营业的时间，提高了泳池经济效率的同时也减少了因为泳池清理造成的水资源浪费。随着对游泳池清洁机器人技术的不断探索，不断完善设计，提高其工作效率和品质，采用水池清洗机器人将逐渐替代传统的水池清洗方法。采用先进的清洁技术，将其与游泳池清洁设备有机地结合起来，将成为提升清洗机器人清洗工作的效率和效果的一种重要手段。

## 1.2 泳池清洗爬壁机器人的国内外研究现状

### 1.2.1 国内泳池清洗爬壁机器人研究与发展

图1.1是哈尔滨体育学院的何志海和陈梁研制的一种新型泳池清洁设备，这种设备需要人来操作，通过对杆的机构进行设计来优化打捞装置，主要是用来处理水中大型的漂浮物质，很难清除水池底部的淤泥，对于泳池使用寿命的作用有限。不能充分满足清洗泳池的要求。

图1.2是上海海事大学水下机器人与智能系统实验室的胡相胜，张文静，李紫嫣等研发了履带式磁吸水下淸刷机器人。根据渔船底部附着物的特性，采用钢刷、条刷和尼龙丝刷清洗刷头，利用清洗装置将船底的附着物清洗干净，尽管这种方法是为了清理船底的附着物而设计的，结构的限制不能直接用于淸理泳池底部，但该研究对清洗机器人的设计有很大的帮助。

图1.1 新型泳池清理装置             图1.2 履带式磁吸水下清刷机器

### 1.2.2 国外泳池清洗爬壁机器人研究与发展

1966年，大阪府立大学工学部的讲师西亮就开发出一种能沿竖向墙壁运动的原型机器人，该机器人的原型装置是由电风扇进口端的低压气体所形成的负压引起的。1975年，已经在宫崎大学工学院部任教授的西亮，再次开发出一种新的机器人原型，和最初的原型不同，这个原型是以实用为目的的。

1978年，日本化学机械技术服务有限公司开发了一台叫做 Walker的可移动墙壁机器人如图1.3所示,该机器人采用单片吸盘结构，吸附力来源于真空泵的负压，两个行走滚子组成的行走机构，但如果行走的轨迹出现了裂纹，将很难保持机器人的吸力。

图1.3 Walk机器人

关西电力株式会社所还研制出了一种履带式壁面行走都机器人，这台壁面移动机器人采用真空吸附机构，履带式行走结构。机器人的直线行走和转向功能是由在履带和底盘上均匀分布的吸盘来完成的。但这台机器人的存在的缺陷是翻越障碍及转换能力较差如图1.4所示。

图1.4 爬壁机器人模型

相对于国外在在这方面的研究，我国在这方面的研究还比较欠缺，目前市场上只有少数几款类似的产品，因为价格和清洗效果等因素，无法广泛的使用，但随着国内市场的不断增长，产品的研发和开发也会发生很大的变化。

## 1.3 课题的研究目标、内容和拟解决的关键问题

### 1.3.1 课题的研究目标、内容

本课题主要设计一个泳池清洗爬壁机器人，本文所设计的泳池爬壁清洗机器人可实现在泳池壁面行走和水中推进，泳池清洗爬壁机器人主要具备壁面吸附、移动、刷洗等功能。本课题要求设计一款泳池清洗爬壁机器人，包括机构设计、力学计算、传动设计、电机选型等内容。

本文对本设计的研究背景及意义进行了论述，对国内外在制造与开发领域中的发展做了简要的介绍，并对本设计的主要目标进行了详细的说明。

根据任务书所给要求，设计和计算了爬壁机器人的总体框架。主要通过参考有关资料并结合所学知识，进行总体方案设计、三维建模、电机选型、强度校核以及设计图纸的编制。

### 1.3.2 拟解决的关键问题

1、设计泳池清洗爬壁机器人行走模块，实现水中推进的功能。

2、设计泳池清洗爬壁机器人清洗模块，实现清洗泳池的功能。

3、设计泳池清洗爬壁机器人真空吸附模块，实现泳池竖直壁面吸附的功能。

4、关键零部件的校核。

## 1.4 本章小结

本章主要介绍泳池清洗爬壁机器人的用途，并对其在国内外的发展和应用进行了阐述。同时，本文还对课题研究的目的、内容、意义等多个方面作了较为详尽的阐述，为机构选型和结构方案设计提供了理论依据。

# 第二章 总体方案设计

## 2.1 设计指标

本课题主要设计一个泳池清洗爬壁机器人，本文所设计的泳池爬壁清洗机器人可实现在泳池壁面行走和水中推进，泳池清洗爬壁机器人主要具备壁面吸附、移动、刷洗等功能。本项目要求设计一款泳池清洗爬壁机器人，涉及机构设计、力学计算、传动设计、电机选型等内容。

具体要求：

1、采用真空吸附方式；

2、可实现壁面行走和水中推进；

3、可负载5KG。

## 2.2 泳池清洗爬壁机器人的总体设计方案

### 2.2.1 吸附机构设计

目前，爬壁机器人主要采用真空吸附、永磁吸附、电磁吸附等吸附方式。永磁吸附和电磁吸附是利用磁场的作用使其附着在壁面上，因此仅适用导磁表面的吸附，有一定的限制。真空吸附是通过抽取负压室中的气体，形成负压进行吸收，由于真空吸附技术不局限于壁面上，而且具有良好的移动性能和吸附适应性，因此本设计采用真空吸附。

### 2.2.2 行走机构设计

爬壁机器人得主要移动原理有足式移动，轮式移动和履带式移动。足式移动是爬壁机器人原先最常用的爬壁方式，是通过将机器人设计成足状，再通过吸盘的吸附进行移动，虽然适应性强，但动作缓慢，适合精密的地方使用。而轮式移动和履带式移动具有相对快速的运动和高效的利用。所以本设计采用履带式行走模块。

### 2.2.3 清洗机构设计

爬壁清洗机器人清洗系统中有滚筒刷洗、刮板刮洗等设计，履带传动带动滚筒旋转来进行大范围清洁，刮板刮去壁面杂质，这套清洗系统能有效的清洗墙壁面，并且加大清洗效率。

## 2.3 泳池清洗爬壁机器人结构

泳池清洗爬壁机器人如图2.1所示。

图2.1泳池清洗爬壁机器人三维图

1-滚筒洗刷机构 2-吸附机构 3、4-履带行走机构 5-刮壁清洗机构

如上图所示，泳池清洗爬壁机器人由三部分模块组成，清洗模块、行走模块和吸附模块。1是机器人的滚筒洗刷机构，主要用来刷洗泳池壁面的污渍。2是机器人吸附机构中的真空吸盘，主要用于机器人在泳池垂直壁面上吸附住墙壁，从而进行清洗工作。3、4是机器人的行走机构中的履带传送装置，主要用来实现机器人在水中的推进功能。5是清洁系统的刮板，主要作用是清除壁面上残留杂质。

## 2.4 本章小结

本章节主要介绍泳池清洗爬壁机器人的基本设计，并对其总体结构、行走模块、清洗模块、吸附模块等进行了较详尽的论述。

# 第三章 行走模块设计

泳池清洗爬壁机器人的行走模块的设计是由履带进行传动，并采用了双履带对称式结构。主动轮子中，两侧各有一从动轮。主、从动轮，履带连接采用了模拟齿轮齿条啮合方式。履带传动外形简图如图3.1所示。

图3.1履带传动外形三维图

## 3.1 泳池清洗爬壁机器人移动模块方案设计

爬壁机器人的移动方式主要分为以下三种：一是足式移动，二是履带式移动，三是车轮式移动。采用足式移动的爬壁机器人可以较好地跨越障碍物，但是其结构复杂，速度缓慢；车轮式移动方式的速度快、转弯灵活，但车轮机构的重心与壁面的间距较大，会增加对吸盘产生的扭矩，一定程度上降低了吸盘的使用率。

本论文所设计的爬壁清洗机器人，是在游泳池的竖向壁面上推进，以实现壁面清洁，为了防止它从竖直壁上滑落，机器人与壁面之间需要有足够的吸附力。履带式的移动装置，吸力大，结构简单，动作迅速。从多个方面考虑，在此方案中，水池爬墙清扫机器人的运动机构应该采用履带式的运动机构。

### 3.1.1 履带的材料选择

本设计的行走模块中的履带采用橡胶履带，橡胶履带由橡胶本体、芯金、帘线骨架等材质经模压、硫化而成。橡胶履带的特点是：接地比压力较低，牵引力较大，振动幅度偏小，产生噪音比较小，通过湿地的性能好，不会损伤泳池壁面，速度较快。

### 3.1.2 履带的结构形式

如下图是三种常用的履带形状。图3.1.1中的主动轮和引导轮均起到支承作用，从而使支承面积大为增大，稳定性得到改善。图3.1.2中没有作为支承轮的传动轮位于高于地面的位置，当链被导入时的倾角可达 50°，其优点是适用于跨越障碍物。图3.1.3所示的驱动轮中，导向轮在机构两侧对称分布，在此基础上，驱动轮和引导轮均起到支承作用，使履带上的受力集中在远离履带弯曲的位置，从而极大地降低了对履带的伤害。

由于爬壁机器人工作的地方一般都是比较平整的，所以遇到的障碍可能就是一些墙壁间小的凹槽和突起。然而在泳池的壁面上，并不会出现较多凹凸不平。并且履带式的行走结构也具有逾越较小障碍的功能；为了保证机器人的平稳运行，因此本设计的行走机构采用图3.1.3所示的履带结构。

图3.1.1 双轨平行履带

图3.1.2 多轨梯形履带

图3.1.3 三轨平行履带

### 3.1.3 履带与履带轮的连接

履带和履带轮的连接是模拟了齿轮和齿条啮合的，其齿型模数和其它参数是一致的。为保证履带和车轮在运动时不会出现卡壳现象，需要相对减小履带上的齿的厚度，以此来保证有两者之间足够的啮合空间。

图3.2.1为履带和履带轮的啮合原理图，二者的啮合可以看作是齿轮与齿条之间的结合，这种啮合方式结构稳定，传递力矩均匀。

图3.2.1 履带与履带轮啮合原理图

图 3.2.2 履带与履带轮啮合三维造型图

## 3.2 电动机的选择

圆柱体的转动惯量:

代入上式得：

根据安装方式、体积和重量等因素，选择了交流、直流和步进电动机中的步进电动机。初步选择电动机90BF003的转动惯量：

代入上式得：

设从静止运动到时需要用时

代入上式得：

由于电动机的输出轴直接与滚珠轴直接连接，并且由于联轴器存在摩擦力，

所以传动效率。

式中：   ——最大加速转矩。

代入上式得：

因为水平方向上电动机的自重不会产生转矩，所以

负载转矩计算：

选择步进电动机：

在正常运行时，运动元件需要的最大静转矩是：

代入上式得：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/647143116143006024