本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 笼形异步电动机常用的降压启动有(  )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。

- 串电阻降压

- 转子串电阻

- 转子串频敏

- 答案:A

- 2. 频率是指( )交流电变化的次数,用f表示。

- 1秒钟内

- 第1秒钟

- 1分钟内

- 第1分钟

- 答案:A

- 3. 在金属容器内，使用行灯电压一般不应超过(  )伏。

- 6

- 12

- 24

- 36

- 答案:B

- 4. 电力电缆线路有利于提高电力系统的( )。

- 无功功率

- 有功功率

- 视在功率

- 功率因数

- 答案:D

- 5. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。

- 保暖或防暑降温

- 保暖

- 防暑降温

- 专人监护

- 答案:A

- 6. 一般场所必须使用额定漏电动作电流不大于(  )，额定漏电动作时间应不大于(C)的漏电保护器。

- 30mA；

- 50mA；

- 0.1S；

- 0.2S

- 答案:A

- 7. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应，一般认为通电时间与电流的乗积大于(  )mAS时就有生命危险。

- 30

- 16

- 50

- 答案:C

- 8. 作业人员对本规程应( )考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

- 每月

- 每半年

- 每年

- 每两年

- 答案:C

- 9. 电力线的接地网中，垂直接地极的长度为(  )。

- 1m

- 1.5m

- 2.5m

- 5m

- 答案:C

- 10. 防雷接地装置每隔(  )应挖开接地装置的地下部分检查一次。

- 1年；

- 2年；

- 3年；

- 5年；

- 答案:D

- 11. 用具本身的(  )强度不足以抵抗电气设备运行电压的，称为辅助的绝缘安全工具。

- 导电；

- 绝缘；

- 耐压；

- 耐振动；

- 答案:B

- 12. 在三相四线制中性点接地供电系统，线电压指(  )电压。

- 相线之问

- 零对地间

- 相线对零线间

- 相线对地间

- 答案:A

- 13. 60°型三相三线无功电能表电压线圈串联电阻的作用是( )。

- 防止电压线圈短路；

- 限制电压线圈励磁电流；

- 调整电压线圈电压与电压磁通间夹角；

- 改善电压线圈电阻温度影响。

- 答案:C

- 14. 单相桥式半控整流电路，通过改变控制角，负载电压可在(  )之间连续可调。

- 0~0.45U2

- 0~0.9U2

- 0~U2

- 0~2.34U2

- 答案:B

- 15. 易燃物品露天仓库四周内应有不小于(  )的平坦空地作为消防通道。

- 2m

- 4m

- 6m

- 8m

- 答案:C

- 16. 为了防止感应电流对人体的伤害，下列做法错误的是( )。

- 遇到电气设备发生火灾时，先切断电源再救火

- 设备的金属外壳要接地

- 不要靠近高压设备

- 答案:C

- 17. 落地插座应具有牢固可靠的(  )

- 标志牌

- 保护盖板

- 开关

- 答案:B

- 18. 有5个10Ω的电阻并联,再和10Ω的电阻串联,总电阻是( )Ω。

- 8

- 10

- 12

- 14

- 答案:C

- 19. 一般(  )容量以上的变压器装防爆管。

- 400KVA

- 500KVA

- 750KVA

- 1000KVA

- 答案:C

- 20. 变压器高压侧额定电流可按容量(KV)的(  )%进行估算

- 20

- 6

- 1

- 答案:B

- 21. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的(  )倍。

- 1

- 10

- 1/20

- 答案:C

- 22. 下列符号中，( )代表熔断器。

- km

- fv

- kt

- fu

- 答案:D

- 23. 额定漏电动作电流30mA及30mA以下的漏电保护装置，当漏电电流为额定漏电动作电流时，动作时间不得超过(  )s。

- 0.5

- 0.2

- 0.1

- 0.04

- 答案:B

- 24. 当电源电压由于某种原因降低到额定电压的(  )及以下时，保证电源不被接通的措施叫做欠压保护。

- 75﹪；

- 85﹪；

- 90﹪；

- 100﹪；

- 答案:B

- 25. 工矿中防静电保护接地的电阻值一般不大于( )欧。

- 10

- 4

- 100

- 0.5

- 答案:C

- 26. 多台电容器熔丝选择，按电容器额定电流总和(  )倍选用。

- 1～2；

- 1.3～1.8；

- 1.3～2.5；

- 1.5～2.5；

- 答案:B

- 27. 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时，首先要(  )。

- 切断电源

- 拉开开关

- 迅速灭火

- 控制火灾

- 答案:A

- 28. 漏电保护器在使用中发生跳闸，经检查未发现开关动作原因时，允许试送电(  )次，如果再次跳闸，应查明原因，找出故障，不得连续强行送电。

- 1；

- 2；

- 3；

- 4；

- 答案:A

- 29. 汽轮发电机转子常采用的冷却方式是(  )。

- 空冷

- 氢内冷

- 水内冷

- 油内冷

- 答案:B

- 30. 电源相序的排列方法中，(  )是正相序。

- A.

- CB.A.

- BC.B.A.C

- C.B.A

- 答案:A

- 31. 三极管内部由三层半导体材料组成,分别称为发射区.基区和集电区,结合处形成两个PN结,分别称为发射结和( )。

- 集中结

- 集成结

- 集电结

- 集合结

- 答案:C

- 32. 变压器的额定电压是指变压器在( )状态下，其一.二次绕组的标称电压。

- 空载

- 满载

- 过载

- 轻载

- 答案:A

- 33. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，在电源开关未接通前，将(  )

- “Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最小

- “Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最大

- “Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最小

- “Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最大

- 答案:C

- 34. 当接地电阻测量仪刻度盘调至最小刻度时，指针仍不能拉回中心线，应将倍率标度(  )

- 调小一档

- 调大一档

- 重新校正零位

- 检查指针位置

- 答案:A

- 35. 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(  )位置时才能移动手车。

- 合闸

- 分闸

- 任何

- 答案:B

- 36. 当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为(  )

- 前者反偏.后者也反偏

- 前者正偏.后者反偏

- 前者正偏.后者也正偏

- 前者反偏.后者正偏

- 答案:B

- 37. 串联谐振的形成决定于(  )。

- 电源频率；

- 电路本身参数；

- 电源频率和电路本身参数达到ωL=1/ωC

- 答案:C

- 38. 永久磁钢常用(  )。

- 矩磁材料

- 硬磁材料

- 软磁材料

- 非铁磁材料

- 答案:B

- 39. 有人值班的变配电所，其变压器巡视，每班至少(  )。

- 4次

- 1次

- 5次

- 6次

- 答案:B

- 40. 准确度为1.0级，量程为250V电压表的允许绝对误差为(  )伏。

- ±1

- ±2.0

- ±2.5

- ±5.0

- 答案:C

- 41. 电功率的符号为(  )。

- r

- i

- u

- p

- 答案:D

- 42. 关于跌落式熔断器工作特性，叙述错误的是(  )。

- 开断大电流的能力强

- 开断小电流时燃弧时间很短

- 不起限流作用

- 承受的过电压倍数较低

- 答案:B

- 43. 三相电源中相线与相线之间的电压称为(  )。

- 相电压；

- 线电压；

- 端电压；

- 是相电压也是线电压；

- 答案:B

- 44. 晶体管触发电路具有(  )特点。

- 输出脉冲宽度窄，前沿较陡，可靠性较高

- 输出脉冲宽度宽，前沿较陡，可靠性较高

- 输出脉冲宽度窄，前沿较陡，可靠性稍差

- 输出脉冲宽度宽，前沿较陡，可靠性稍差

- 答案:D

- 45. 在移动灯具及信号指示中，广泛应用(  )。

- 白炽灯

- 荧光灯

- 碘钨灯

- 高压钠灯

- 答案:A

- 46. 线路继电保护装置在该线路发生故障时，能迅速将故障部分切除并(  )。

- 自动重合闸一次

- 发出信号

- 将完好部分继续运行

- 答案:B

- 47. 安装漏电保护器时，(  )线应穿过保护器的零序电流互感器。

- N

- PEN

- PE

- 接地

- 答案:A

- 48. 已知正弦交流电流i=100πSin( )，则电流的有效值为()。

- 70.7

- 100

- 70.7π

- 100π

- 答案:C

- 49. 电流互感器运行时，如果二次侧开路，则会在二次侧产生( )

- 断开电路

- 高电压

- 空载电流

- 压力

- 答案:B

- 50. 爱护线{接地或接零线}的颜色按标准应采纳( )。

- 红色

- 蓝色

- 黄绿双色

- 答案:C

- 51. 在开关回路中，主要运用了晶体管的(  )优点。

- 不存在类似继电器触点磨损.烧损等情况

- 可以实现高速开闭

- 不会发生间歇电震

- 可实现小电流控制大电流。

- 答案:D

- 52. 将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组开路，这种运行方式称为变压器(  )运行。

- 空载

- 过载

- 满载

- 负载

- 答案:A

- 53. 电力线路工作人员因故间断电气工作连续(  )个月以上者，应重新学习《电业安全工作规程》，并经考试合格后，方能恢复工作。

- 3

- 6

- 12

- 答案:A

- 54. 铝作为导电材料的最大优点是( )。

- 导电性能好

- 机械强度好

- 耐蚀性能好

- 价廉.密度小

- 答案:D

- 55. 电阻器按结构形式可分为:圆柱型.管型.圆盘型及(  )。

- 平面片状

- 直线型

- L型

- T型

- 答案:A

- 56. 将一均匀长直导体对折使用,其阻值为原来的(  )。

- 1/2

- 1/4

- 1/8

- 1/16

- 答案:B

- 57. TN—C.—S系统中的工作接零和保护接零是( )

- 合用的

- 部分分开部分合用

- 分开的

- 以上均不对

- 答案:B

- 58. 绝缘夹钳主要用于(  )的电力系统。

- 35kV及以下

- 110kV

- 220kV

- 500kV

- 答案:A

- 59. 直流发电机——直流电动机调速系统中，若改变发电机的励磁磁通，则属于(  )调速。

- 改变励磁磁通

- 改变电枢电压

- 改变电源电压

- 改变磁极

- 答案:B

- 60. 带电检修至少应由(  )人进行。

- 一

- 二

- 三

- 四

- 答案:B

- 61. 发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的(  )。

- 有效值

- 最大值

- 瞬时值

- 平均值

- 答案:A

- 62. 在电力电缆型号中，yjv22表示( )。

- 聚乙烯绝缘直埋电缆

- 橡皮绝缘直埋电缆

- 交联聚乙烯绝缘直埋电缆

- 聚氯乙烯绝缘直埋电缆

- 答案:C

- 63. 与不接地的中性点连接的导线称为( )。

- 零线

- 中性线

- 保护零线

- 工作零线

- 答案:B

- 64. 在高压或大电流的情况下，电能表不能直接接入线路，需配合电压互感器或(  )使用。

- 电动机

- 变压器

- 电流互感器

- 功率表

- 答案:C

- 65. 导线接头的绝缘强度应( )原导线的绝缘强度。

- 等于

- 大于

- 小于

- 答案:A

- 66. 绕组中自感电流的方向(  )。

- 与原电流方向相反

- 与原电流方向相同

- 是阻止原电流的变化

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/655302211022011040