空间结构计算书

项目编号：空间结构No.1

项目名称：空间结构

目      录

1	设计依据	2

2	软件信息	3

3	结构信息	3

3.1	总体信息	3

3.2	几何信息	3

3.3	计算参数	6

3.4	设计参数	6

4	计算简图	7

5	材料信息	8

5.1	材料特性	8

5.2	材料统计	8

6	荷载与组合	8

6.1	工况信息	9

6.2	荷载信息	9

6.3	荷载组合	12

7	周期与振型	12

7.1	周期与质量参与系数	12

8	线性计算结果	13

8.1	线性反力	13

8.2	线性内力	17

8.3	线性位移	24

9	验算结果	24

9.1	杆件应力比限值分布图	25

9.2	杆件应力比分布图	25

9.3	杆件验算结果云图	26

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

- 软件信息

3D3S Design 2021.5（上海同磊土木工程技术有限公司）

- 结构信息

  - 总体信息

节点总数　　　　371

支座总数　　　　8

单元总数　　　　469

材料种类　　　　1

截面种类　　　　3

荷载工况　　　　2

  - 几何信息

节点编号图（整体）

单元编号图（整体）

截面编号图（整体）

  - 计算参数

(1)动力特性计算

计算振型数: 30

振型类型: 特征向量

(2)线性计算

梁单元属性: 一般梁单元（欧拉梁）

梁抗扭惯性矩: 自由扭转惯性矩

考虑P - Δ / 二阶效应：否

  - 设计参数

结构重要性系数：1.000

支撑临界角：15.000°

| 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震等级 | 构造措施的抗震等级 |
| 钢框架 | 三级 | 三级 |

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

| 支座信息表（单位: 刚度：kN/mm kN*mm/rad 位移：mm rad） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支座类型 | 平动1 | 平动2 | 平动3 | 转动R1 | 转动R2 | 转动R3 |

| 1 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235B-1 | Q235 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |

  - 材料统计

| 钢汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | 矩300x200x10x10 | Q235B-1 | 427 | 398.228 | 30010.495 |
| 2 | φ351x12 | Q235B-1 | 22 | 69.300 | 6952.383 |
| 3 | T150x180x10x10 | Q235B-1 | 20 | 32.000 | 803.840 |
|  |  |  | 469 根 | 499.528 m | 37767 kg |

- 荷载与组合

  - 工况信息

| 序号 | 工况号 | 荷载类型 | 自重系数 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 恒 | 1 |  |
| 2 | 1 | 活 | 0 |  |

  - 荷载信息

(1)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值(基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 双向杆件 | -- | 5.000 |
| 2 | 活 | 1 | 双向杆件 | -- | 3.500 |
| 3 | 恒 | 0 | 双向杆件 | -- | 2.000 |
| 4 | 活 | 1 | 双向杆件 | -- | 3.500 |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 面荷载值kN/m2 | 不均匀分布 |
| 1 | 双向杆件 | 5.000 | 否 |
| 2 | 双向杆件 | 2.000 | 否 |

恒荷载工况0杆件导荷载分布图（整体）

    - 活荷载

      - 活荷载1

(1)活荷载1杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 面荷载值kN/m2 | 不均匀分布 |
| 1 | 双向杆件 | 3.500 | 否 |
| 2 | 双向杆件 | 3.500 | 否 |

活荷载工况1杆件导荷载分布图（整体）

    - 地震作用

计算依据：《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

地震烈度：6度0.05g

场地类别：Ⅱ类

设计地震分组：第一组

特征周期值(s)：0.35

多遇水平地震影响系数最大值：0.04

罕遇水平地震影响系数最大值：0.28

计算振型数：30

结构阻尼比：0.04

周期折减系数：1

按双向地震作用考虑耦联：否

振型组合方法：CQC

计算竖向地震作用：否

  - 荷载组合

(1) 1.300 恒载 + 1.400 水平地震

(2) 1.000 恒载 + 1.400 水平地震

(3) 1.300 恒载 + 1.50活载1

(4) 1.300 恒载 + 1.30 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震

(5) 1.000 恒载 + 1.00 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震

- 周期与振型

  - 周期与质量参与系数

| 振型 | 周期(s) | X向质量参与系数 | Y向质量参与系数 | Z向质量参与系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.607 | 49.975% | 1.992% | 0.018% |
| 2 | 0.538 | 9.871% | 71.815% | 0.009% |
| 3 | 0.438 | 25.333% | 11.375% | 0.030% |
| 4 | 0.237 | 0.283% | 1.528% | 1.188% |
| 5 | 0.211 | 0.693% | 0.195% | 0.048% |
| 6 | 0.205 | 1.072% | 0.018% | 10.372% |
| 7 | 0.190 | 2.241% | 0.092% | 3.021% |
| 8 | 0.183 | 4.575% | 0.200% | 0.028% |
| 9 | 0.177 | 0.969% | 7.002% | 0.946% |
| 10 | 0.161 | 0.000% | 0.120% | 5.460% |
| 11 | 0.157 | 0.363% | 1.129% | 0.313% |
| 12 | 0.154 | 0.133% | 0.035% | 2.514% |
| 13 | 0.141 | 0.197% | 1.049% | 0.699% |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/656004242013010042