目	录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	57

附表、建设项目污染物排放量汇总表	58

## 附图：

附图 1、项目地理位置图

附图 2、德州经济开发区区块 1 总规划图附图 3、德州经济开发区总体规划图

附图 4、德州市生态环境分区管控单元图附图 5、车间平面布置图

附图 6、车间局部放大图附图 7、现场照片

## 附件：

附件 1、委托书附件 2、营业执照

附件 3、建设项目备案证明附件 4、用地证明

附件 5、租赁合同

附件 6、山东德州经济开发区区块 1 环境影响报告书审查意见

附件 7、山东德州经济开发区区块 1 规划环境影响跟踪评价报告书审查小组意见附件 8、专家意见

附件 9、专家意见修改说明附件 10、总量文件

附件 11、承诺书附件 12、审批申请

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 医用消杀产品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-371471-04-03-498631 |  |  |
| 建设单位法人 |  | 联系方式 |  |
| 建设单位技术负责人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山东省德州市天衢新区天衢东路 2777 号 （山东爱呢车辆有限公司院内 3 号车间） |  |  |
| 地理坐标 | 东经 116 度 23 分 50.649 秒，北纬 37 度 26 分 56.172 秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2770 卫生材料及医药用品制造 | 建设项目行业类别 | 二十四、医药制造业 49 卫生材料及医药用品制造 |
| 统一社会信用代码 | 91371402MA94UXKX8W | 排污许可管理类别 | 登记管理 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准 /备案）部门 | 德州天衢新区行政审批部 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2306-371471-04-03-498631 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元 | ） 3 |
| 环保投资占比 （%） | 1.00 | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 2700（占地面积） |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《山东德州经济技术开发区区块1总体规划》审批机关：山东省人民政府 审批文件名称及文号：《山东省人民政府关于胶州经济开发区等园区整 合的通知》（鲁政字[2006]68 号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《山东德州经济开发区区块 1 环境影响报告书》召集审查机关：原山东省环境保护局（现山东省生态环境厅） 审查文件名称及文号：《关于山东德州经济开发区区块 1 环境影响报告书的审查意见》（鲁环函［2008]289 号） 跟踪评价文件名称：《山东德州经济开发区区块 1 规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：山东省生态环境厅 审批文件名及文号：《山东德州经济开发区区块 1 规划环境影响跟踪 评价报告书审查小组意见》 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与规划的符合性分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山东德州经济开发区区块 1 位于德州市城区东部，园区规划范围：东至避雪 |  |  |  |  |  |
|  | 店大街，西至沙王沟，北至高速公路北连接线，南至减马衡河，规划面积为 |  |  |  |  |  |
|  | 43.82km2。规划主导产业为中央空调、太阳能、服装纺织、机械制造、电子信息、 |  |  |  |  |  |
|  | 新型建材和食品及农副产品等。本项目建设地点位于山东省德州市天衢新区天衢 |  |  |  |  |  |
|  | 东路 2777 号（山东爱呢车辆有限公司院内 3 号车间）占地为工业用地（见附件 4）， |  |  |  |  |  |
|  | 符合用地规划要求。 |  |  |  |  |  |
|  | （二）与园区规划环评及审查意见的符合性分析 |  |  |  |  |  |
|  | 表 1-1 项目与园区规划环评符合性分析 |  |  |  |  |  |
|  | 表 1-2 项目与园区规划环评审查已经的符合性分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分类 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |  |
|  |  |  | 产业定位：开发区规划的主要产业定位为“中央 | 本项目位于山东省德州市天衢新区天衢东路2777号 （山东爱呢车辆有限公司院内3号车间），位于山东德州经济开发区区块1规划范围内，属于卫生材料及医药用品制造，项目已 经取得德州天衢新区行政审批部的备案证明，符合 |  |  |
|  |  |  | 空调、太阳能、服装纺织、机械制造、电子信息、 |  |  |  |
|  |  |  | 新型建材、食品及农副产品加工”。用地布局： |  |  |  |
|  |  | 园区定位及用地布局 | 开发区由“两条轴线、两个中心、三大片区” 组成。两条轴线：东西向发展轴线东风路（国道104）和南北向发展轴线减河大街；两个中心：即 以减河为界，分别在河西与河东各布设一个开发 |  | 符合 |  |
|  |  |  | 区综合管理中心；三大分区：开发区内按功能不 |  |  |  |
|  |  |  | 同分为工业区、行政住宅区、商贸物流区。另外， |  |  |  |

| 序号 | 园区换品批复要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有入区项目，均应在规划的功能区内建设，并符合国家业政策、开发区的行业准入条件和环保准入条件，入 区项目应选用环境友好的生产工艺、生产设备和生产技术，发展无污染或轻污染产业。所有建设项目的环影响 评价文件、要经有审批权的环保部批准 后方可开工建设，并落实环境保护“三同时”制度。 | 本项目根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，不属于淘汰类和限制类，因此符合国家产业政策本项目为新建项目，目前尚未建设正在办理环评手续，待审批部门审批后开始建设，建设过程中落实“三同时”制度，防治污染的措施与主 体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 。 ， 符合 |
| 2 | 重视生态保护工作，强化开发区点、线、面相结合的防护绿地、公共绿地建设，做到生态保护和开发建设同步实施，各功能区之间要设置宽度大于20m 绿化隔离带。要采取施保护现有植被，合理选择物种，保持生物多样 性。 | 本项目位于山东省德州市天衢新区天衢东路 2777 号（山东爱呢车辆有限公司院内 3 号车间），位于山东 德州经济开发区区块 1 规划范围 内，本项目建设位置为工业用地， 不占用园区内的防护绿地、公共绿 地。 | 符合 |
| 3 | 重视开发区环境风险防范及处理，建立开发区应急预案，及时处理和应对突发污染事故，加强危险化学品储运管理和污水处理事故池、中水池建 设，做好污水池、污水管网、固体废物贮存场地地等的防渗工作，防止污 染土壤和地下水环境。 | 本项目为新建，尚未建设，项目建成后将制定完善的应急制度并定 期演练，准备充足的环境风险应急器材。 | 符合 |

|  |  |  | 结合主城区及周边区域，进行了开发区给水、排水、供热、燃气、固废处置系统（中转站等）、 绿地系统等基础设施规划。 | 园区产业定位。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 园区项目环保准入条件 | 1、企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度和 环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。 2、入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产， 要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原科、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。3、对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证方案，以 保证废水经预处理后全部达到开发区污水处理厂的进水水质标准。 | 、 本项目严格遵守环境影响评价制度和“三同时”制度；采用清洁的工艺和技 术，生产工艺自动化水平高，技术成熟；生产废水 ； 和生活均排入园区污水处 理厂进行处理，仅排放少量的无组织VOCs、氯气和氯化氢。 ， | 符合 |  |
|  |  | 禁止条件 | 1、原料、产品或生产过程中涉及的污染物种类多 数量大或毒性大、难以在环境中降解的项目； 2、可能造成生态系统结构重大变化、重要生态功能改变、或生物多样性明显减少； 3、与主导产业链关联性不强的的企业，能耗、水耗大且污染较为严重的项目； 4、生产工艺、生产能力落后的项目； 5、能耗、水耗大且污染较为严重； 6、考虑区块 1 大气、水环境容量有限和地下水条件，建设范围内还应禁止引进下列各行业的建设项目：①工业固废或危险废物产生量大，且不能有效综合利用或进行安全处理的项目；②万元工业产值耗水量大，且无法通过区块 1 内总量平衡解决的项目； 7、区块 1 内不符合产业规划的企业，原则上不 允许新增产能、项目扩建、增加污染物排放量。 | 、 本项目不属于污染物种类多、数量大或者毒性大的企业，对生态系统影响较小，不属于生产工艺、生产能力落后和能耗、水耗大且污染严重的企业。属于卫生材料及医药用品制造，符合开发区的产业定位。 | 符合 |  |
|  | （三）与跟踪评价意见的符合性分析 山东德州经济开发区区块 1 规划于 2019 年 10 月 31 日完成了环境影响跟踪评 价，本项目与跟踪评价意见的符合性分析如下。 |  |  |  |  |  |

|  | 表 1-3 项目与园区跟踪评价意见的符合性分析 （四）与区块行业准入清单符合性分析 表 1-4 开发区行业准入清单一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行业类别 | 行业小类 | 控制级别 |  |
|  |  | C制造业 |  |  |  |
|  |  | 13 农副食品加工业 | 谷物磨制 | ● |  |
|  |  |  | 饲料加工 | ● |  |
|  |  |  | 植物油加工 | × |  |
|  |  |  | 制糖 | × |  |
|  |  |  | 屠宰 | × |  |
|  |  |  | 肉类加工 | ● |  |
|  |  |  | 水产品冷冻加工 | ● |  |
|  |  |  | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | × |  |
|  |  |  | 水产饲料制造 | ● |  |
|  |  |  | 鱼油提取及制品的制造 | × |  |
|  |  |  | 蔬菜、水果和坚果加工 | ● |  |
|  |  |  | 淀粉及淀粉制品的制造 | × |  |
|  |  |  | 豆制品制造 | ▲ |  |
|  |  |  | 蛋品加工 | ● |  |
|  |  | 14 食品制造业 | 焙烤食品加工 | ● |  |
|  |  |  | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | ▲ |  |
|  |  |  | 方便食品制造 | ▲ |  |
|  |  |  | 液体乳及乳制品制造 | × |  |
|  |  |  | 罐头制造 | × |  |
|  |  |  | 调味品、发酵食品制造 | ● |  |
|  |  |  | 其他食品制造 | ▲ |  |
|  |  | 17 纺织业 | 棉、化纤纺织加工 | ★ |  |
|  |  |  | 棉、化纤印染精加工 | × |  |
|  |  |  | 毛条加工 | ▲ |  |
|  |  |  | 毛纺织 | ● |  |
|  |  |  | 毛染整精加工 | × |  |

| 序号 | 开发区发展意见 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格执行法定的《德州市城市总体规划》（2011-2020 年）和《德州市中心城区土地利用总体规划》 （2006-2020 年）要求。 | 本项目符合城市总体规划和土地利用规划。 | 符合 |
| 2 | 对不符合产业定位的已入园企业，确保其环保措施 符合最新要求，严格事中事后监管，如遇信访、投 诉等问题，要依法依规采取限产、停产措施，直至 搬迁。开发区要严格按照开发区产业定位筛选项目 杜绝此类问题再次发生。 | 本项目尚未建设，符合开发区产业定位。 ， | 符合 |
| 3 | 结合环境质量改善目标、污染防治方案、“十三五 减排任务，完善开发区污染物减排方案。 | 本项目生产工艺简单，废 气无组织排放，生产废水” 和生活污水均经园区污 水管网排入园区污水处理厂。 | 符合 |

|  |  |  | 麻纺织 | ● |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缫丝加工 | ● |  |
|  |  |  | 绢纺和丝织加工 | ● |  |
|  |  |  | 丝印染精加工 | × |  |
|  |  |  | 纺织制成品制造 | ★ |  |
|  |  |  | 针织品、编织品及其制品制造 | ★ |  |
|  |  | 18 纺织服装、鞋帽制造业 | 纺织服装制造 | ★ |  |
|  |  |  | 纺织面料鞋的制造 | ★ |  |
|  |  |  | 制帽 | ★ |  |
|  |  | 19 皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业 | 皮革鞣制加工 | × |  |
|  |  |  | 皮革制品制造 | ▲ |  |
|  |  |  | 毛皮鞣制及制品加工 | × |  |
|  |  |  | 羽毛（绒）加工及制品制造 | ★ |  |
|  |  | 40 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 电子元件制造 | ★ |  |
|  |  |  | 家用视听设备制造 | ★ |  |
|  |  | 41仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 通用仪器仪表制造 | ★ |  |
|  |  |  | 专用仪器仪表制造 | ★ |  |
|  |  |  | 钟表与计时器制造 | ● |  |
|  |  |  | 光学仪器及眼睛制造 | × |  |
|  |  |  | 文化、办公用机械制造 | ● |  |
|  |  | 43 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 金属肥料和碎屑的加工处理 | ● |  |
|  |  |  | 非金属废料和碎屑的加工处理 | ● |  |
|  |  | D 电力、燃气及水的生产和供应业 |  |  |  |
|  |  | 44电力、热力的生产和供应业 | 指利用风力、地热、太阳能、潮汐能 生物能及其他未列明的发电活动 | 、 ★ |  |
|  |  |  | 其他所有 | ● |  |
|  |  | F 交通运输、仓储和邮政业 |  |  |  |
|  |  |  | 公路旅客运输、货物运输、物流、邮政 | ★ |  |
|  |  | G 信息传输、计算机服务和软件业 |  | ★ |  |
|  |  | H批发和零售业 |  | ★ |  |
|  |  | I 住宿和餐饮业 |  | ▲ |  |
|  |  | J 金融业 |  | ● |  |
|  |  | O 居民服务和其它服务业 |  | ● |  |
|  |  | Q 卫生、社会保障和福利业 |  | ● |  |
|  | 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 根据《山东德州经济开发区区块 1 规划环境影响跟踪评价报告书》相应分析 及要求：山东德州经济开发区区块 1 批复的产业定位为“发展中央空调、太阳能、 服装纺织、机械制造、电子信息、新型建材和食品及农副产品等 7 大产业，其中以发展中央空调、太阳能、服装纺织、机械制造、电子信息为主，适当发展以三废综合利用为主的新型建材和采用高新技术，食品及农副产品加工业”。在产业 |  |  |  |  |

|  | 准入要求中：坚持以开发区主导产业为主要发展方向，严禁生产方式落后、产品质量低劣、污染防治方法落后的项目进入园区。 本项目为新建项目，国民经济行业类别为：C2770 卫生材料及医药用品制造， 生产工艺简单，主要为复配+灌装或简单分装，无化学合成反应，由上表可知本项目不属于禁止进入行业。项目已取得山东省建设项目备案证明，代码： 2306-371471-04-03-498631，符合国家产业政策和山东德州经济开发区区块1准入 要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策的符合性 根据国家发展和改革委员2019年8月27日第29号令公布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励、限制、淘汰类之内，为允许建设项目， 符合国家产业政策。项目已经取得了德州天衢新区行政审批部的备案证明，备案文号2306-371471-04-03-498631。 （二）“三线一单”符合性分析 根据德州市人民政府发布的《关于印发德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案的通知》(德政字[2021]19 号)和德州市生态环境保护委员会办公室关于印发《德州市“三线-单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知(德环委办字[2023]8 号)文件的要求，本项目与德州市“三线一单”相关符合性分析如下。 1、生态保护红线与一般生态空间管控 （1）生态保护红线 本项目区域生态红线保护区分布情况如下： 表 1-5 项目周边生态红线区域信息表 本项目位于山东省德州市天衢新区天衢东路 2777 号，未包含在上述生态红线图范围内，距离本项目最近的生态红线区为山东减河国家湿地自然公园（试点） （YS3714021110004），本项目位于该红线区西侧 560km，本项目不在红线范围内。 |

| 编号 | 包含要素 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
| YS3714021110001 | 大运河 | 0.94 |
| YS3714021110002 | 沟盘河水库 | 0.99 |
| YS3714021110003 | 马颊河 | 0.55 |
| YS3714021110004 | 山东减河国家湿地自然公园（试点） | 3.21 |

（2）一般生态空间

在生态保护红线的基础上，按照“应划则划”的原则划定生态空间，德州市一般生态空间总面积 574.60km2，占全市国土面积的 5.55%，包括未纳入生态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区以及拟划定的饮用水水源地保护区、公园绿地、公益林，除此之外还包括评价确定的生态系统服务功能极重要区、重要区及生态环境极敏感区、敏感区。

本项目位于山东省德州市天衢新区天衢东路 2777 号，未在上述一般生态空间范围内。因此本项目符合生态保护红线和一般生态空间管控要求。

## 2、环境质量底线及分区管控

- 大气环境质量底线及分区管控

本项目位于山东省德州市天衢新区天衢东路 2777 号，为卫生材料及医药用品制造项目中的复配分装项目，主要废气污染物为 VOCs、氯气和氯化氢。本项目厂界无组织排放 VOCs 废气执行《挥发性有机物排放标准 第 6 部分 有机化工行业》

（DB37/2801.6-2018）表 3 厂界监控点浓度限值；厂界氯气、氯化氢废气无组织排

放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值。

根据项目所在区域环境空气质量自动监测数据可知，项目所在区域环境空气质量现状常规污染物 PM10、PM2.5 和 O3 年评价指标出现超标现象，故项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目排放的大气污染因子包括 VOCS、氯气、氯化氢，项目设置封闭式的生产车间，生产废气产生量极少，于厂界无组织排放。因此，本项目的建设运行对当地大气环境功能影响相对较小。

- 水环境治理底线及分区管控

本项目位于山东省德州市天衢新区天衢东路2777 号，属于水环境一般管控区， 本项目废水包括生活污水和生产废水，生产废水为自来水制备软水产生的浓水、设备冲洗废水和车间地面冲洗废水，生活污水经化粪池处理后排污园区污水处理厂，生产废水经园区管网排入园区污水处理厂，均不直接排入外环境，对区域地表水环境功能几乎无影响。

- 土壤环境风险防控底线及分区管控

本项目属于建设用地一般管控单元，占地为工业用地，对土壤影响轻微。

|  | 3、资源利用上线及分区管控 本项目涉及的资源消耗主要为水和电。采用市政供水，不开采地下水；设备上无大功率高耗能设备，电耗量小。项目资源消耗较少，不会对当地的资源供应产生明显的影响，所用原辅料中不涉及原煤等能源消耗，满足“三线一单”中关于资源利用上线的要求。因此，本项目建设不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上合理。 4、综合管控单元划分及生态环境准入清单 - 总则符合性分析 本项目为卫生材料及医药用品制造项目，不属于空间布局约束中禁止开发建设活动，不位于敏感区，不属于限制开发建设活动，不属于限制开发建设的工业项目，满足空间布局约束要求。满足污染物排放管控要求。满足环境风险控制要求，满足资源利用效率要求。 - 单元符合性分析 本项目与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析如下表。表 1-6 《德州市生态环境准入清单》（单元）符合性分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境管控单元编码 |  | ZH37140220011 |  |  |
|  |  | 环境管控单元名称 |  | 德州经济技术开放区 |  |  |
|  |  | 管控单元分类 |  | 重点管控单元 |  |  |
|  |  | 内容 | 准入清单要求 |  | 本项目情况 |  |
|  |  | 空间布局约束 | - 执行全市空间布局约束要求。 - 禁止报告书级别化工项目建设。 - 限制制浆造纸、印染、碳素、制革、电镀等工业项目建设。 - 工业建设建设应符合开发区规划环评中产业准入要求。 - 项目建设应充分考虑开发区内上下游产业链，突出产业协同优势。 - 控制高耗水、高耗能（特别是煤炭）工业项目建设。 |  | - 本项目满足全市空间布局约束空间准入要求。 - 本项目不属于报告书级别化工建设项目。 - 本项目不属于所列限制建设项目。 - 本项目符合开发区规划环评中产业准入要求。 - 项目建设应充分考虑开发区内上下游产业链，突出产业协同优势。6.补项目不属于高耗水、高耗能（特 别是煤炭）工业项目建设。 |  |
|  |  | 污染物排放管控 | - 执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376（) 包括有分区要求的行业标准）规定的重点控制区排放标准。 - 严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方标准 《挥发性有机物排放标准》（DB37/ 2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性 有机物无组织排放控制标准（GB37822）》。 |  | - 本项目不涉及《区域性大气污染物排放标准》（ DB37/2376 ） 中的污染物排放。 - 本项目采取密闭储存和封闭作业的方式严格控制 VOCs 的排放，厂界无组织排放 VOCs 废气执行《挥发性有机物排放标准 第 6 部 分 有 机 化 工 行 业 》 （DB37/2801.6-2018）表 3 厂界监 |  |

|  |  |  | 玻璃钢、工业涂装等行业执行《山东省涉挥 | 控点浓度限值。 3.本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一起通过园区管网排入园区污水处理厂进行处理。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发性有机物企业分行业治理指导意见》，推 |  |  |
|  |  |  | 行源头替代、加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机物(VOCs)废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和 VOCs 处理设施。重点排放源 VOCs 处理效率达到 80%以 上。 3.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河流域》标准。排入集中污水处理设 |  |  |
|  |  |  | 施的工业企业，所排废水经预处 |  |  |
|  |  |  | 理后须达到集中处理要求。对影响集中污水 |  |  |
|  |  |  | 处理设施出水稳定达标的企业进行生产工艺 |  |  |
|  |  |  | 和污染治理设施升级改造，确保集中污水处 |  |  |
|  |  |  | 理设施出水稳定达标。 |  |  |
|  |  |  | 1.建立健全环境风险管控体系，编制应急预 案，建设环境应急管理机构、专职环境救援 | - 本项目承诺运营期建立环境风险管控体系，编制应急预案，建设环境应急管理机构、专职环境救援机构；按照应急预案要求组织演练。 - 本项目制定并落实废气监测计划。 - 本项目按照应急预案要求配置污染物拦截、处置等应急物资。 - 本企业不属于较大或重大风险企业。 - 本企业周围 500 米范围内无敏感点。 - 企业对对从业和管理人员进行环境和安全专业教育，提高环境防控和安全意识以及技术素养，形成与园区环境和安全风险相匹配的管理能力和管理水平。 |  |
|  |  |  | 机构；按照应急预案要求组织演练。 2.涉及有毒有害气体的企业应制定并落实监测计划，开发区应具备相应的自行监测能力。 3.按照应急预案要求配置污染物拦截、处置等应急物资。 4.环境高风险企业（《突发环境事件风险评估报告》中风险等级为较大或重大的企业） |  |  |
|  |  | 环境风险防控 | 应向保险公司投保环境污染责任保险。主动 公开生态环境相关信息。 5.开发区内企业存在生产、储存装置与学校、 医院、居民集中区等敏感点的距离应当符合 |  |  |
|  |  |  | 安全、卫生防护等有关要求。危险化学品生 |  |  |
|  |  |  | 产和储存装置安全防护距离测算参考《危险 |  |  |
|  |  |  | 化学品生产和储存装置外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243)。 6.对从业和管理人员进行环境和安全专业教 育，提高环境防控和安全意识以及技术素养， |  |  |
|  |  |  | 形成与园区环境和安全风险相匹配的管理能 |  |  |
|  |  |  | 力和管理水平。 |  |  |
|  |  | 资源开发效率要求 | - 现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放水平应要达到国内同行先进水平，落后工艺限期进行升级改造。 - 推进重点企业清洁生产审核。 - 提高节水型企业比例，提高工业用水重复利用率，提高再生水利用率，降低万元工业增加值新鲜水消耗量。 - 开展国家生态工业示范园区建设。 - 执行高污染燃料禁燃区要求。 | - 本项目为新建企业，用水量较小， 不属于高耗水行业。 - 本企业不属于重点企业。 - 本项目工业用水绝大部分进入产品，少部分回用及外排市政管网。4.企业经配合园区开展国家生态工业示范园区建设。 5.本项目不使用高污染燃料。 |  |
|  | 综上，本项目符合《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”生态环境 |  |  |  |  |
|  | 分区管控方案的通知》（德政字[2021]19 号）及德州市生态环境保护委员会办公 |  |  |  |  |
|  | 室《关于印发<德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容> |  |  |  |  |

|  | 的通知》（德环委办字[2023]8 号）要求。 （三）环保政策的符合性 1、与《山东省环境保护条例》符合性分析 表 1-7 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 由上表可见，本项目符合《山东省环境保护条例》的要求。 2、与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》相关内容符合性分析 表 1-8 与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案》相符合性分析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分类 |  | 文件要求 | 本项目情况 | 符合 |  |
|  |  | 一、深入调整产业结构 | 淘汰低效落后产能 | 依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、 地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务， 加快淘汰低 效落后产能。 | 本项目卫生材料及医药用品制造项目不属于左侧所列行业，新建项目不存在落后产能。 | 符合 |  |
|  |  |  | 严控重点行业新增产能 | 重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。 | 本项目卫生材料及医药用品制造项目不属于重大项目，满足质量底线要求，不存在废气有组织排放，重点水污染物实行总量控制要 求。 | 符合 |  |

| 序号 | 《山东省环境保护条例》 具体要求 | 工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关 闭。 | 本项目不属于左侧所列禁止建设项目。 | 符合 |
| 2 | 新建、改建、扩建项目，应当依法进行环境影响评价。 | 本项目属于新建项目，还未建设，正在进行环境影 响评价工作。 | 符合 |
| 3 | 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制 指标。 | 本项目采取措施防止污染物污染环境，经预测分析，本项目污染物达标排放，本项目无有组织排放废气，废水污染物总量控制指标符合要求。 | 符合 |
| 4 | 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区 | 本项目为新建项目，位于德州市经济开区发区块1 范围内，属于工业产业园。 | 符合 |

|  |  |  | 推动 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绿色 | 电力、钢铁、建材、有色、石化、 |  |  |  |
|  |  |  | 循环 | 化工等重点行业制定碳达峰目标， | 本项目不涉及碳排放 | 符合 |  |
|  |  |  | 低碳 | 实施减污降碳协同治理。 |  |  |  |
|  |  |  | 改造 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 严控能源消费总量，在满足全社会 |  |  |  |
|  |  |  | 严控 | 能源需求的前提下，持续推进煤炭 |  |  |  |
|  |  |  | 化石 能源 | 消费压减，增加清洁能源供给，加 大清洁能源替代力度，进一步控制 | 本项目使用电能 | 符合 |  |
|  |  |  | 消费 | 化石能源消费，逐步实现新增能源 |  |  |  |
|  |  |  |  | 需求主要由清洁能源供给。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 持续淘汰落后燃煤机组，在确保电 |  |  |  |
|  |  |  |  | 力、热力接续稳定供应的前提下， 大力推进单机容量 30 万千瓦以下 煤电机组关停整合，严格按照减容 |  |  |  |
|  |  |  |  | 量“上大压小”政策规划建设清洁 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高效煤电机组。扩大城市集中供热 |  |  |  |
|  |  |  |  | 范围。围绕实现城市清洁取暖基本 |  |  |  |
|  |  |  |  | 全覆盖的发展目标，在积极发展集 |  |  |  |
|  |  | 二、深入调整能源结构 | 持续压减煤炭使用 | 中供热为主的基础上，在城市规划新区和热力管网难以覆盖的片区大力发展区域性清洁供暖，在集中供暖难以覆盖的城中村、城乡结合部因地制宜推进煤改气、煤改电等分散清洁取暖。加强集中供热热源和配套管网建设，支持跨区联片热电联产项目建设，以热水为供热介质 的热电联产项目，20 公里供热半径内原则上不再另行规划建设抽凝热 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 电联产机组；以蒸汽为供热介质的 热电联产项目，10 公里供热半径内 原则上不再另行规划建设其他热源 |  |  |  |
|  |  |  |  | 点。减少劣质煤使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 提高能源利用 效率 | 全面提高工业、公共机构、商贸流通、农村农业、重点用能单位等领域能源利用效率。 | 本项目使用电能，设备能源利用率高 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 围绕省委、省政府“三个 1/3”能 源结构调整目标，聚焦可再生能源、 |  |  |  |
|  |  |  | 壮大 清洁能源 | 核能、省外来电、天然气“四大板块”,加快清洁能源开发利用。“海陆统筹、集散并举”推进风电规模 化协调发展，重点推进海上风电开 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  |  |  | 规模 | 发建设。坚持太阳能发电与热利用 |  |  |  |
|  |  |  |  | 并重，不断扩大太阳能利用规模。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 推动生物质能资源规模化和市场化 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开发。 |  |  |  |

|  |  |  |  | 提升 | 初步形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。大力推进铁路专用线建设， 支持煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥、砂石等大宗货物年运输量 150 万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新(改、扩)建铁 路专用线。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效能 |  | 本项目原辅料及产品输送 |  |  |  |  |
|  |  | 三、深入 调整运输结构 |  |  |  | 距离较 短、年输送量较小，可采用公路运输 |  |  | 符合 |  |
|  |  |  |  | 增加 | 发展绿色交通，创建绿色铁路站、绿色港口。改造更新高耗能设施设备，推广施工材料、废旧材料再生和综合利用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿色 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低碳 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 由上表可见，本项目符合《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》的要求。 3、与《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）符合性分析 表 1-9 与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分类 | 文件要求 |  |  |  | 本项目情况 | 符合性 |  |  |
|  |  | 结构调整 | 重点行业绿色化改造工程。 （1）在建材、化工、印染等领域实施8-10个产业集群绿色化改造工程。（2）以钢铁、焦化、建材、化工、包装印刷、石油开采、纺织印染、农副食品加工 等行业为重点，实施100个左右全流程清洁化、循环化、低碳化改造项目。 |  |  |  | 本项目不属于左侧所列重点行业 | 符合 |  |  |
|  |  | 与生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 态环 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保产业重点工程 | 煤炭消费压减工程。 （1）淘汰全部35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。（2） 淘汰97台总装机容量209.05万千瓦火电机组。（3） 完成800万户农村地区散煤替代任务。（4）在淄博、 枣庄、烟台、济宁等市实施20个燃煤锅炉(窑炉)清洁能源替代改造项目。 |  |  |  | 本项目不建设锅炉，不使用煤炭 | 符合 |  |  |
|  |  | 应对 | 加强温室气体排放控制工程。 （2）以钢铁、建材、有色、化工、石化、电力等行业为重点，开展一批低碳化改造工程。 |  |  |  | 本项目不涉及温室气体排放 |  |  |  |
|  |  | 气候 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变化 |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  |  | 重点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大气 | NOx深度治理工程。（1）在玻璃、陶瓷、铸造、 铁合金、有色等重点行业，实施20个左右氮氧化物深度治理项目。（2）实施水泥、焦化行业超低排放改造工程，2022年年底前，完成改造任务。 |  |  |  | 本项目不涉及 | 符合 |  |  |
|  |  | 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VOCs综合治理工程。（1）在工业涂装、包装印刷等重点行业实施8-10个含VOCs产品源头替代项目。（2）以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施100个左右VOCs提标改造项目。（3） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点 工程 |  |  |  |  | 本项目不属于左侧所列行业 | 符合 |  |  |

|  |  |  | 在滨州等市实施一批加油站、储油库油气回收升级改 造与监控工程。（4）以彩钢板、玻璃钢、板材加工等行业为重点，实施产业集群VOCs综合治理工程。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水生态环境提升重点工程 | 地表水生态环境质量稳定提升工程。（1）实施4万余 个县控及以上断面所在河流、湖泊入河排污口溯源工 程,开展分类整治。（2）在黄河、南四湖等重点流域, 实施141个城镇污水处理及管网建设项目，完成全省3434公里雨污合流管网改造。（3）以化工、印染、农副食品加工等行业为重点，完成70个左右工业水污 染防治类项目。（4）在潍坊、济宁、威海等市实施5 项农业面源污染综合整治和监管试点项目。 | 本项目不涉及左侧所列情况 |  | 符合 |  |  |
|  | 由上表可见，本项目符合《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发 〔2021〕12 号）的要求。 4、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析表 1-10 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分类 | 文件要求 |  | 本项目情况 |  | 符合性 |  |
|  |  | 淘汰低效落后产能 | 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8 个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险” 等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体 化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。 |  | 本项目不属于左侧所列重点行业； |  | 符合 |  |
|  |  |  | 按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污” 企业动态清零。 |  | 不属于“散乱污”行业 |  | 符合 |  |
|  |  |  | 严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”） 项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高” 项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。 |  | 不属于“ 两高”项目 |  | 符合 |  |
|  |  | 压减煤炭消费量 | 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、 有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，到2025年，可再生能源装机规模达到9000万千瓦左右。大力推进集中供热和余热利用，淘 |  | 本项目生产上热源由电提供；冬季采暖采用空调， 不使用煤炭。 |  | 符合 |  |

|  |  |  | 汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到2025年，工业余 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 热利用量新增1.65亿平方米。对以煤、石油焦、渣油、重 |  |  |  |
|  |  |  | 油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、 |  |  |  |
|  |  |  | 清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热 |  |  |  |
|  |  |  | 处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、 |  |  |  |
|  |  |  | 重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造， |  |  |  |
|  |  |  | 扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代 |  |  |  |
|  |  |  | 煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前实 |  |  |  |
|  |  |  | 现平原地区清洁取暖全覆盖。 |  |  |  |
|  |  |  | 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等 | 本项目不使 用涂料、油 墨、胶粘剂、清洗剂等原 辅料，本项目含 VOCs 物料采用密闭 桶装，管道密闭输送以及 在封闭的设 备和车间内 进行生产。 |  |  |
|  |  |  | 原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含 |  |  |  |
|  |  |  | VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含 |  |  |  |
|  |  |  | 量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目， |  |  |  |
|  |  |  | 全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、 |  |  |  |
|  |  |  | 15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底 |  |  |  |
|  |  |  | 前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去 |  |  |  |
|  |  |  | 除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换 |  |  |  |
|  |  | 实施 | 或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查， |  |  |  |
|  |  | VO Cs | 取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应 安装有效的监控装置纳入监管。2025年年底前，炼化企业 |  |  |  |
|  |  | 全过 | 基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气收集 |  | 符合 |  |
|  |  | 程污 | 治理，2022年年底前，万吨级以上原油、成品油码头全部 |  |  |  |
|  |  | 染防 | 完成油气回收治理。2025年年底前，80%以上的油品运输 |  |  |  |
|  |  | 治 | 船舶具备油气回收条件。符合国家标准规定的储油库和依 |  |  |  |
|  |  |  | 法被确定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自动 |  |  |  |
|  |  |  | 监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加油站、油库 |  |  |  |
|  |  |  | 夜间加油、卸油措施。推动企业持续、规范开展泄漏检测 |  |  |  |
|  |  |  | 与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工 |  |  |  |
|  |  |  | 等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染 |  |  |  |
|  |  |  | 高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。2023年年 |  |  |  |
|  |  |  | 底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统一 |  |  |  |
|  |  |  | 的LDAR信息管理平台。 |  |  |  |
|  |  | 强化 | 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。 |  |  |  |
|  |  | 工业 |  |  |  |  |
|  |  | 源 NOx |  | 本项目无 NOx 排放 | 符合 |  |
|  |  | 深度 |  |  |  |  |
|  |  | 治理 |  |  |  |  |
|  |  | 严格 | 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。 | 本项目租赁 |  |  |
|  |  | 扬尘 污染 |  | 现有空闲厂 房，不涉及施 | 符合 |  |
|  |  | 管控 |  | 工期。 |  |  |
|  | 由上表可见，本项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 |  |  |  |  |  |

|  | 年）》的要求。 5、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合性分析表 1-11 与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案要求 |  | 本项目情况 | 符合 性 |  |
|  |  | （一）推进源头替代 | 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固 化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等， 替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源 头减少 VOCs 产生。 | 本项目不涉及溶 剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等物料。 | 符合 |  |
|  |  | （二）全面 加 强无 组 织排 放 控制。 | 1.加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设 备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五 类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工 艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。 | 本项目涉 VOCs 物料，储存于储罐、吨桶和包装桶等密闭容器内，并于封闭式车间内存放。工艺过程无 敞开液面，工艺路线密闭。 | 符合 |  |
|  |  |  | 2.加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高 VOCs 含量废水（废水液面上方 100 毫米处 VOCs 检测浓度超过 200ppm， 其中重点区域超过 100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含 VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 | 本项目涉 VOCs 物料，储存于储 罐、吨桶和包装桶等密闭容器内。与车间内密闭存放。含 VOCs 物料转移和输送，采用密闭管道、密闭容器和罐车等。含VOCs 物料生产和使用过程均在密 闭设备和车间内 进行。 | 符合 |  |
|  |  |  | 3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等， 减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优 先采用底部装载方式。 | 本项目采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，生产过程有少量的 VOCs 挥 发。 | 符合 |  |
|  |  |  | 4.遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外， 应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/ 秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全 局部排气通风系统安全 要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通 | 本项目采用全封闭自动流水线生产工艺，生产过程仅有少量 VOCs 挥发出来，于厂界 无组织达标排放。 | 符合 |  |

|  |  |  | 风管道技术规程》（JGJ/T 141）等相关规范要求， VOCs 废气管路不得与其他废气管路合并。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的 浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产 工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技 术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。 |  |  | 符合 |  |
|  |  |  | 6.治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化、低温等离子等治污设施。含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保障 VOCs 治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物浓度。含卤素的有机废气，在使用直接燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等方式减少二噁英的产生。使用臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降低臭氧逸散对周边环境的影响。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026）要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027）要求。采用 蓄热燃烧等工艺的，应按相关技术规范要求设计。 |  |  | 符合 |  |
|  |  | （三）加强末端管控 | 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克 /小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达 标外，还应实行去除效率控制，VOCs 去除率应不低于 80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。 |  | 本项目采用全封闭自动流水线生产工艺，生产过程仅有少量 VOCs 挥发出来，于厂界 无组织达标排放。 | 符合 |  |
|  | 由上表可知，本项目能够符合《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》相关要求。 （四）项目选址合理性分析 本项目位于山东省德州市天衢新区天衢东路 2777 号（山东爱呢车辆有限公司院内 3 号车间）属于山东德州经济开发区区块 1 规划范围内，选址合理性分析见下表。 表 1-12 项目地址选择合理性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目分析 |  | 结论 |  |  |  |
|  |  | 土地利用符合性 |  | 本项目位于山东德州经济开发区区块 1 规划范围内，根据规划 图和土地证，用地为工业用地，符合土地利用规划的要求。 |  |  |  |
|  |  | 供水、供电、排水 |  | 本项目用水来自市政供水管网，区域供电设施齐全。生活污水 经化粪池处理后排入污水管网，生产废水为软水制备产生的浓 水，直接排入园区管网，进入园区污水处理厂。 |  |  |  |
|  |  | 交通运输 |  | 本项目南侧为三八东路、北侧为天衢东路、东侧为减河西大道、 西侧为崇德一大道，交通便利。 |  |  |  |

|  |  | 外界环境对项目影响 | 本项目为小型企业，租赁山东爱呢车辆有限公司院内 3 号车间，周围企业均为小型工业企业，产生的污染物经采取污染防 治措施后污染较小，均能实现达标排放；本项目对外界环境要 求不高。因此，周围环境对本项目影响不大。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目对外界环境影响 | 项目营运期间废气产生量较少，厂界无组织达标排放；噪声采 取相应措施后可达标排放；生活污水经化粪池处理后与生产废 水一起通过园区污水管网排入园区污水处理厂；固废为一般工 业固废、危险废物和生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运，一般 工业固废和危险废物均能做到资源化、合理化、无害化处理，做 到零排放。本项目产生的污染物采取合理的控制措施后，均能实 现达标排放，对外界环境影响较小。 |  |
|  |  | 对风景名胜区的影响 | 本项目周围 500m 范围内无风景名胜区。 |  |
|  |  | 环境敏感点 | 本项目周围 500m 范围内环境敏感点。 |  |
|  | 由以上分析可知，项目选址较为合理。 |  |  |  |

## （一）公司概况

# 二、建设项目工程分析

山东中德伟康医疗科技有限公司成立于 2021 年 9 月 9 日，位于山东省德州市

天衢新区天衢东路 2777 号山东爱呢车辆有限公司院内 3 号车间，主要经营业务为

消毒剂的生产和销售。公司现拟投资 300 万元建设医用消杀产品生产项目。

## （二）项目概况

项目名称：医用消杀产品生产项目项目性质：新建

项目占地面积和建筑面积：本项目不新增建设用地中的工业用地，租赁山东爱呢车辆有限公司现有车间 1 座，总占地面积 2700m2，总建筑面积 2700m2 进行建设。

项目建设内容：主要包括综合生产车间 1 座，内设有办公室、原料区、成品区、

固废暂存区、危废暂存区。车间内主要购置直排 16 头灌装机生产线 2 套、空压机 1

台、封箱机 1 台、搅拌塑料罐 11 个、净水塑料罐 1 个、原水塑料罐 1 个、锥式塑料

罐 4 个、塑料罐 4 个、卧式单缸灌装机 4 套、喷码机 2 套等共计 27 台（套）设备。

建

设	以 95%乙醇、正丙醇、卡波、AEO-9、葡萄糖氯已定、聚六亚甲基双胍、甘油、4.9%

内	次氯酸钠、三氯异氰尿酸、戊二醛、碳酸氢钠、亚硝酸钠、苯扎溴铵、硼砂、丙二容

醇、无水柠檬酸、OP-10、聚维酮碘、三乙醇胺、对氯间二甲苯酚、邻苯二甲醛、

无纺布、40%过氧乙酸等为主要原料，采用复配-搅拌-灌装或分装等工艺生产医用75%酒精、医用碘伏消毒液、免洗外科手消毒凝胶、医用免洗凝胶消毒剂、抗菌洗手液、无醇免洗手消毒液、医用 84 消毒液、84 含氯消毒泡腾片、消毒湿巾、二氧化氯消毒片、邻苯二甲醛、戊二醛消毒液、新洁尔灭消毒液、多酶清洗剂、医用器械润滑剂、医用器械除锈剂、过氧乙酸消毒液、人体抗菌润滑剂、弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂等产品。

规模：项目建成后实现年产医用消杀产品 20000 吨，具体产品方案见表 2-2。

## （三）项目组成

本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程， 具体组成见下表。

## 表 2-1  项目组成情况一览表

| 工程类别 | 项目名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合生产车间 | 1 座，建筑面积 2700m2，购置灌装生产线、封膜机、空压机、封箱机、搅拌塑料罐、水处理设备、灌装机、喷码机等主要生产设备 27 台 （套） | 钢结构， 租赁现有厂房 |
| 辅助工程 | 办公室 | 1 处，位于车间内南侧（大门西） | 位于生产车间 内，不计入建筑面积 |
|  | 化验室 | 1 处，位于车间内南侧（办公室西侧） |  |
|  | 留样间 | 1 处，位于车间内南侧（化验室西侧） |  |
|  | 制水间 | 1 处，位于生产车间内西南角（原料罐区以北） |  |
|  | 配料间 | 1 处，位于生产车间内西南角（制水间以北） |  |
| 公用工程 | 供水 | 本项目生活用水量为 225m3/a，生产用水量为 6795.55m3/a，总用水量为 7020.55m3/a | 由德州天衢新区 自来水管网提供 |
|  | 排水 | 本项目生产用水排放量为 1447.7m3/a，生活污水产生量为 180m3/a | 生活污水化粪池 处理后由环卫部门定期清运 |
|  | 供电 | 本项目用电量为 3 万 kWh/a | 由德州天衢新区 供电系统提供 |
|  | 供热 | 本项目生产工艺不需要热源 | / |
|  | 供暖及制冷 | 本项目办公采暖热源及制冷均采用空调 | / |
| 储运工程 | 原料罐区 | 1 处，用于原料存放，位于生产车间内西南角 | 位于生产车间 内，不计入建筑面积 |
|  | 包材库 | 1 处，车间内，办公室以北 |  |
|  | 成品区 | 1 处，用于成品存放，位于生产车间内东北位置 |  |
|  | 固废暂存区 | 1 处，用于暂存一般固废，位于生产车间内包 材库以北 |  |
|  | 危废间 | 车间内南侧 |  |
| 环保工程 | 废气 | 项目采用全封闭自动流水线生产，上料工序、混料搅拌工序、分 装工序产生少量的颗粒物、VOCs、氯气、氯化氢废气于厂界无 组织达标排放。 |  |
|  | 废水 | 本项目生产废水为纯水制备工序产生的浓盐水，经园区管网排入 园区污水处理厂；生活污水经厂区化粪池处理后，排入园区污水 管网。 |  |
|  | 噪声 | 采取隔音、基础减震等降噪措施 |  |
|  | 固废 | 生活垃圾由环卫部门统一清运，普通物料空包装桶，由厂家回收 利用，废包装、无纺布下脚料统一收集后外售，含危险物质的废 包装桶按危废监管，由厂家回用，软化水处理系统废滤膜由环卫 清运。 |  |

## （四）项目主要产品及产能

本项目产品方案见下表。

## 表 2-2	本项目产品方案一览表

| 一、复配工艺产品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 |
| 1 | 75%医用酒精 | 吨/年 | 500 |
| 2 | 医用碘伏消毒液 | 吨/年 | 500 |
| 3 | 免洗外科手消毒凝胶 | 吨/年 | 500 |
| 4 | 医用免洗凝胶消毒剂 | 吨/年 | 500 |
| 5 | 抗菌洗手液 | 吨/年 | 2000 |
| 6 | 无醇免洗手消毒凝胶 | 吨/年 | 750 |
| 7 | 医用 84 消毒液 | 吨/年 | 500 |
| 8 | 戊二醛消毒液 | 吨/年 | 50 |
| 9 | 新洁尔灭消毒液 | 吨/年 | 50 |
| 10 | 多酶清洗剂 | 吨/年 | 500 |
| 11 | 医用器械除锈剂 | 吨/年 | 500 |
| 12 | 过氧乙酸消毒液 | 吨/年 | 500 |
| 13 | 人体抗菌润滑剂 | 吨/年 | 300 |
| 合计 |  | 吨/年 | 7150 |
| 二、分装产品 |  |  |  |
| 1 | 84 含氯消毒泡腾片 | 吨/年 | 2000 |
| 2 | 二氧化氯消毒片 | 吨/年 | 500 |
| 3 | 邻苯二甲醛 | 吨/年 | 100 |
| 4 | 医用器械润滑剂 | 吨/年 | 200 |
| 5 | 弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂 | 吨/年 | 200 |
| 合计 |  | 吨/年 | 3000 |
| 三、消毒湿巾 |  |  |  |
| 1 | 消毒湿巾 | 吨/年 | 9850 |
| 合计 | / | 吨/年 | 9850 |
| 总计 |  | 吨/年 | 20000 |

## （五）项目原辅材料

## 1、原辅材料用量

|  | 本项目主要原辅材料用量情况见下表。 表 2-3 本项目原辅材料消耗一览表本项目原辅材料消耗一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、复配+灌装产品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 | 产品名称 | 原辅材料名称 | 消耗量 | 单位 | 形态 | 备注 |  |
|  |  | 1 | 75%医用酒精 | 95%乙醇 | 395 | 吨/年 | 液态 | 槽车 |  |
|  |  |  |  | 纯水 | 105 | 吨/年 | 液态 | 自制 |  |
|  |  | 2 | 医用碘伏消毒液 | 聚维酮碘 | 50 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | OP-10 | 70 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 纯水 | 380 | 吨/年 | 液态 | 自制 |  |
|  |  | 3 | 免洗外科手消毒凝胶 | 95%乙醇 | 400 | 吨/年 | 液态 | 槽车 |  |
|  |  |  |  | 正丙醇 | 50 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 卡波 | 20 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 甘油 | 20 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 三乙醇胺 | 10 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  | 4 | 医用免洗凝胶消毒剂 | 95%乙醇 | 300 | 吨/年 | 液态 | 槽车 |  |
|  |  |  |  | 正丙醇 | 10 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 卡波 | 190 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  | 5 | 抗菌洗手液 | AEO-9 | 200 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 对氯间二甲苯酚 | 200 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 增稠剂 | 200 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 甘油 | 1400 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  | 6 | 无醇免洗手消毒凝胶 | AEO-9 | 75 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 葡萄糖氯己定 | 75 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 聚六亚甲基双胍 | 75 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 甘油 | 525 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  | 7 | 医用 84 消毒液 | 4.9%次氯酸钠溶液 | 250 | 吨/年 | 液态 | 槽车 |  |
|  |  |  |  | 纯水 | 250 | 吨/年 | 液态 | 自制 |  |
|  |  | 8 | 戊二醛消毒液 | 戊二醛 | 10 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 碳酸氢钠 | 5 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸钠 | 5 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 纯水 | 30 | 吨/年 | 液态 | 自制 |  |
|  |  | 9 | 新洁尔灭消毒液 | 5%苯扎溴铵 | 5 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 纯水 | 45 | 吨/年 | 液态 | 自制 |  |
|  |  | 10 | 多酶清洗剂 | 酶 | 25 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 硼砂 | 25 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  | 丙二醇 | 25 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |

|  |  |  |  |  | 纯水 | 425 | 吨/年 | 液态 | 自制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 医用器械除锈剂 |  | 柠檬酸 | 30 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  |  | OP-10 | 20 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  |  | 纯水 | 450 | 吨/年 | 液态 | 自制 |  |
|  |  | 12 | 过氧乙酸消毒液 |  | 40%过氧乙酸 | 50 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  |  | 纯水 | 450 | 吨/年 | 液态 | 自制 |  |
|  |  | 13 | 人体抗菌润滑剂 |  | 甘油 | 100 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  |  |  |  | 纯水 | 200 | 吨/年 | 液态 | 自制 |  |
|  |  | 二、分装类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 84 含氯消毒泡腾片 |  | 84 含氯消毒泡腾片 | 2000 | 吨/年 | 固态 | 外购袋装 |  |
|  |  | 2 | 二氧化氯消毒片 |  | 二氧化氯消毒片 | 500 | 吨/年 | 固态 | 外购袋装 |  |
|  |  | 3 | 邻苯二甲醛 |  | 邻苯二甲醛 | 100 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  | 4 | 医用器械润滑剂 |  | 医用器械润滑剂 | 200 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  | 5 | 弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂 |  | 弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂 | 200 | 吨/年 | 液态 | 外购桶装 |  |
|  |  | 三、医用消毒湿巾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 医用消毒湿巾 |  | 无纺布 | 5350 | 吨/年 | 固态 | 外购 |  |
|  |  |  |  |  | 95%乙醇 | 1500 | 吨/年 | 液态 | 槽车 |  |
|  |  |  |  |  | 纯水 | 3000 | 吨/年 | 液态 | 自制 |  |
|  | 2、原材料理化性质 表 2-4 原料理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原料 |  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙醇 |  | 乙醇，分子式为 C2H6O，乙醇液体密度是 0.789g/cm³，乙醇气体密度为1.59kg/m³，相对密度（d15.56）0.816，式量（相对分子质量）为 46.07g/mol。沸点：78.2℃，14℃闭口闪点，熔点：-114.3℃。饱和蒸气压：5.8kPa（20℃） 纯乙醇是无色透明的液体，有特殊香味，易挥发。 乙醇的物理性质主要与其低碳直链醇的性质有关。分子中的羟基可以形成 氢键，因此乙醇黏性大，也不及相近相对分子质量的有机化合物极性大。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OP-10 |  | 一种化工原料，成分是聚氧乙烯辛基苯酚醚-10，具有优良的匀染、乳化、 防蜡、缓蚀、润湿、扩散，抗静电性等特性。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正丙醇 |  | 正丙醇（n-propanol ），又称 1-丙醇（1-propyl alcohol）、丙醇。分子式为CH3CH2CH2OH（C3H7OH），分子量为 60.10。闪点：15℃、熔点：-127℃、沸点 98.5℃。饱和蒸气压：2.0kPa（20℃）、临界压力：5.17MPa。有像乙醇气味的无色透明液体， 溶于水、乙醇、乙醚。由乙烯经羰基合成得丙醛，再经还原而得。主要用作溶剂，如大量用于油墨，也可代替沸点较低的乙醇作溶剂，而在印染塑料薄膜的聚酰胺油墨的溶剂中，具有特别的作用。还用于色层分析。 作为中间体，主要用于制作正丙胺．丙酯、丙酰胺等。 |  |  |  |  |  |  |

AEO-9

聚维酮碘

氯己定

过氧乙酸

醋酸氯己定

柠檬酸

属于脂肪醇聚氧乙烯醚，R-O-(CH2CH2O)nH(R=C12～18,n=9)，是天然脂肪  醇与环氧乙烷加成物。

作为非离子表面活性剂，可应用于乳液类、膏霜类、香波类化妆品的乳化剂。水溶性优良，可用于制造水包油型乳液。另外还可用作抗静电剂。为亲水性乳化剂，能增强某些物质在水中的溶解度，可作为制作 O/W 型乳液的乳化剂。

具有良好的乳化、去污、净洗等性能，广泛用于配制民用洗涤剂，用作工  业乳化剂和金属清洗剂等

溶解性：易溶于水，乙醇、乙二醇等。AEO-用作乳化剂，一般用水溶解，  但是室温下不溶解，在稍高于室温下溶解性很好。

化学性质：10%水溶液在 25℃时澄清透明。10%氯化钙溶液的浊度为 75 度， 对酸、碱溶液和硬水都较稳定。具有良好的乳化、分散性能。

分子式：C6H9I2NO，熔点：300℃，闪点：93.9℃，蒸气压：0.132mmHg（25℃） 聚维酮碘(Povidone iodine)是元素碘和聚合物载体相结合而成的疏松复合物，聚维酮起载体和助溶作用。常温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。微臭，易溶于水或乙醇，水溶液呈酸性，不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点，着色浅，易洗脱，对黏膜刺激小，不需乙醇脱碘，无腐蚀作用，且毒性低。

氯己定又名洗必泰，化学名为双氯苯双胍己烷，系阳离子表面活性剂，具有相当强的广谱抑菌、杀菌作用，是一种较好的杀菌消毒药，对革兰阳性和阴性菌的抗菌作用比苯扎溴铵强化学式为 C22H30Cl2N10，密度：1.39kg/m3，熔点134-136℃，沸点：591.7℃，闪点：311.6℃，溶于水。其带阳电荷，口腔含漱时  吸附在带阴电荷的斑块和口腔黏膜表面，随后吸附的药物从这些部位弥散，逐渐析出产生持续的作用，直至 24 小时后在唾液中浓度降低，本品吸附在细菌胞浆膜的渗透屏障，使细胞内容物漏出，低浓度时呈抑菌作用，高浓度时呈杀菌作用。即使在有血清、血液等存在时仍有效。对芽孢、抗酸杆菌、真菌和病毒无效。 临床用于手术前洗手、泡手、手术区皮肤消毒；口腔、咽喉感染、创面冲洗、器械消毒、病室或手术室等环境消毒。乳膏或软膏用于婴儿湿疹、小面积烧伤、烫伤和脓疱疮;粉剂用于痱子、湿疹皮炎红斑期。涂膜用于轻度烧伤和烫伤。

过氧乙酸是一种有机物，化学式为 CH3COOOH，密度：1.19kg/m3，熔点0.1℃，沸点：105℃，闪点：40.5℃，饱和蒸气压：2.6kPa（20℃），无色液体，  溶于水。有强烈刺激性气味，溶于水、醇、醚、硫酸。属强氧化剂，极不稳定。  在-20℃也会爆炸，浓度大于 45%就有爆炸性，遇高热、还原剂或有金属离子存在就会引起爆炸。主要用作纸张、石蜡、木材、织物、油脂、淀粉的漂白剂。

醋酸氯己定一般指醋酸洗必泰，是一种有机物。化学式为C22H30Cl2N10.2(C2H4O2)、C26H38Cl2N10O4，为白色或几乎白色的结晶粉末，无臭， 味苦。熔点 153-156℃，在乙醇中溶解，在水中微溶。水溶液是用于医治霉菌性阴道炎及其宫颈糜烂的药品，具有除菌消毒的作用

化学式为 C6H8O7，密度：1.542kg/m3，沸点：175℃，闪点：155.2℃，白色结晶粉末，易溶于水。在室温下，柠檬酸为无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶性粉末，无臭、味极酸，有涩味，有微弱腐蚀性，潮解性强，并伴有结晶水化合物生成，在潮湿的空气中微有潮解性。

|  |  |  | 化学式为 Na2B4O7·10H2O，密度：1.73kg/m3，熔点：741℃，沸点：1575℃在室温下，通常为含有无色晶体的白色粉末，无臭，味咸。350-400℃时失去全 部结晶水。易溶于水和甘油中，微溶于酒精。水溶液呈强碱性。硼砂在空气可 缓慢风化。 | ， |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硼砂 |  |  |
|  |  | 次氯酸钠 | 化学式为 NaClO，密度：1.25kg/m3，熔点：18℃，沸点：111℃，次氯酸钠溶液是次氯酸钠的溶解液，微黄色溶液，有似氯气的气味，有非常刺鼻的气味，极 不稳定，是化工业中经常使用的化学用品。次氯酸钠溶液适用于消毒、杀菌及 |  |
|  |  |  | 水处理，也有仅适用于一般工业用的产品。 |  |
|  |  | 邻苯二甲醛 | 分子式 C8H6O2，密度：1.13kg/m3，熔点：55-58℃，沸点：83-84℃ （0.7501mmHg），闪点：>203°F，浅黄色结晶性粉末，存放在密封容器内，并 放在阴凉，干燥处，储存的地方必须远离氧化剂，是医药中间体，最新的外用 高效安全抗菌消毒剂。 |  |
|  |  | 戊二醛 | 化学式为 C5H8O2，密度：1.063kg/m3，熔点：-15℃，沸点：187-189℃，蒸气压：0.583mmHg （25°C），带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水 用作杀菌剂，也用于皮革鞣制。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。 | 。 |
|  |  | 三氯异氰尿酸 | 三氯异氰尿酸钠是一种极强的氧化剂和氯化剂，分子式为 C3Cl3N3O3，相对分子质量为 232.41。密度：0.55-0.98kg/m3，熔点：225-230℃，为白色结晶粉末及各种形状成品。溶于水时发生水解，游离出次氯酸钠，因此有漂白、杀菌和氯化作用，对各种菌、藻有优异的杀灭作用。具有高效、广谱、较为安全的消毒作用，对细菌、病毒、真菌、芽孢等都有杀灭作用，对球虫卵囊也有一定杀灭作用。制备方法为以尿素为原料，先制得氰尿酸，随后加入氢氧化钠，使其 溶于水后在低温下经氯化反应制得本品 。 |  |
|  |  | 钠 |  |  |
|  |  | 亚硝酸钠 | 化学式为 NaNO2， 密度：2.168kg/m3，熔点：271℃，沸点：320℃，亚硝酸根离子与钠离子化合生成的无机盐。亚硝酸钠易潮解，易溶于水和液氨，其水溶液呈碱性，其 pH 约为 9，微溶于乙醇、甲醇、乙醚等有机溶剂。亚硝酸钠有咸味，又是被用来制造假食盐。亚硝酸钠暴露于空气中会与氧气反应生成硝酸钠。若加热到 320℃以上则分解，生成氧气、氧化氮和氧化钠。接触有机物易燃 烧爆炸。 |  |
|  |  | 碳酸氢钠 | 分子式为 NaHCO₃，分子量：84.01，密度：2.20kg/m3，270℃时完全失去二氧化碳，一种易溶于水的白色碱性粉末，在与水结合后开始起作用释出二氧化碳 CO2，在酸性液体（如:果汁）中反应更快，而随着环境温度升高，释出气体 的作用愈快。碳酸氢钠在作用后会残留碳酸钠，使用过多会使成品有碱味。 |  |
|  |  |  | 碳酸氢钠水溶液呈弱碱性，俗称小苏打及焙用碱。 |  |
|  |  | 丙二醇 | 分子式为 C3H8O2，分子量：76.09，密度 1.306kg/m3，熔点：-60℃，沸点：187℃ 闪点：225°F，蒸气压：0.08mmHg （20°C），无色粘稠稳定的吸水性液体，用作树脂、增塑剂、表面活性剂、乳化剂和破乳剂的原料，也可用作防冻剂和热 | ， |
|  |  |  | 载体几乎无味无臭。 与水、乙醇及多种有机溶剂混溶。 |  |
|  | （五）公用及辅助工程 |  |  |  |
|  | （1）给水 |  |  |  |
|  | 本项目用水主要为生产用水和生活用水，均由德州天衢新区自来水管网提供。 |  |  |  |
|  | 1）生产用水 |  |  |  |

①产品配制用水

产品配制用水为软水，企业自行购置净水设备进行生产，本项目产品配制年用软水约 5335m3/a，其中 50m3/a 采用设备冲洗回用水，故软水实际用量为 5285m3/a。

②设备冲洗用水

本项目生产运行过程中需对设备进行冲洗，冲洗水同样用软水，年用软水量100m3/a，生产同种产品时，清洗水回用于生产工艺，改变产品时，冲洗水排入园区污水管网，回用水量以用水量的 50%计，50m3/a。

产品配制和设备冲洗总的软水用量为 5385m3/a，采用反渗透纯水制备装置自行生产，设备得水率 80%，则新鲜水用量约为 6731.25m3/a。

③地面冲洗用水

生产运行过程中定期对生产区和罐区地面进行冲洗，冲洗频率以每周一次计， 冲洗水量以 0.5m3/次计，则年用水量约 64.3m3/a。

④生活用水

本项目劳动定员 15 人，不设食宿，按每人每天用水 50L 计，年工作 300 天， 生活用水量为 0.75m3/d（225m3/a）。

综上，本项目总用水量为 7020.55m3/a。

（2）排水

本项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统排入附近河体。1）生产废水

①纯水制备浓水

纯水制备浓水排放量为 1346.25m3/a，主要污染物为全盐量，经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理。

②设备冲洗用水

本项目设备冲洗废水排放量约为 50m3/a，经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理。

③地面冲洗用水

本项目地面冲洗废水产污系数以 80%计，排放量约为 51.45m3/a。经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理。

2）生活污水

|  | 本项目生活污水产生量为 0.6m3/d（180m3/a）（污水产污系数以用水量的 80% 计），经厂区化粪池收集预处理后，排入园区污水管网进入园区污水处理厂。 综上可知，本项目生产废水和生活污水均排入园区管网，进入园区污水处理厂进行处理。 本项目水平衡图见下图。 损耗 45 污水 180 生活用水 化粪池 污水 180 225 损耗 12.85 新鲜水 7020.55 64.3 废水51.45 1627.7 地面冲洗用水 污水管网 5285 进入产品 软水 5385 园 区 污 6731.25 水 处 理 50 厂 100 废水 50 纯水制备 设备冲洗 浓水 1346.25 图 2 本项目水平衡图（单位：m3/a） - 供电 本项目用电量为 3 万 kWh/a，由德州天衢新区供电系统提供。 - 供暖及制冷 本项目办公采暖热源及制冷均采用空调。 （六）设备情况 本项目主要生产设备详见下表。 表 2-5 本项目主要生产设备一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |  |
|  |  | 1 | 直排 16 头灌装机生产线 | / | 2 | 套 |  |
|  |  | 2 | 封膜机 | / | 1 | 台 |  |
|  |  | 3 | 空压机 | / | 1 | 套 |  |
|  |  | 4 | 封箱机 | / | 1 | 台 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/656051120042010054