ICS 25.100.50

J41

备案号：19080—2006

中 华 人 民 共 和 国 机 械  行 业 标 准

JB/T 5611—2006

代替 JB/T  5611—1991

# 内 容 屑 丝 锥

Taps with the hollow interior to deposit the swarf

2006-10-14发布

2007-04-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

JB/ T   5611—2006

目     次

前言 	 Ⅲ

!    范围 	 1

2    规范性引用文件 	 1

3    型式和尺寸 	 1

3.1   整体内容屑丝锥 	 1

3.2    套式内容屑丝锥 	 4

4    尺寸和位置公差 	 8

4.1    丝锥的尺寸公差 	 8

4.2    丝锥的位置公差 	 9

5    材料和硬度 	 9

5.1    丝锥材料 	 9

5.2    丝锥硬度 	 9

6    外观和表面粗糙度 	 9

7    标志和包装 	 10

7.1    标志	 10

7.2   包装 	 10

附录A  (规范性附录)丝锥螺纹公差	 11

附 录B  (资料性附录)丝锥切削部分长度	 12

附录C  (资料性附录)丝锥前、后角推荐 	 12

表 1 整体内容屑丝锥 	 2

表 2 套式内容屑丝锥 	 5

表 3 丝锥螺纹部分长度公差 	 9

表 4  丝锥的位置公差 	 9

表 5 丝锥表面粗糙度 	 9

JB/T 5611—2006

前   言

本标准代替JB/T5611—1991《内容屑丝锥》。

本标准与JB/T5611—1991 相比，主要变化如下：

——取消了性能试验一章；

——对表2中一处、表3中的三处、表7中五处编辑性错误作了修改；

——对丝锥方头的形位误差按 GB/T 969—1994 作了修改；

——将表3丝锥螺纹公差列人附录A;

——将表7丝锥切削部分长度列人附录B;

——将丝锥切削角度列人附录C。

本标准的附录A 为规范性附录，附录 B 、C为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国刀具标准化技术委员会 (SAC/TC91)  归口。

本标准主要起草单位：成都成量工具有限公司。

本标准主要起草人：黄华新、熊健。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——JB/T 5611—1991。

JB/T 5611—2006

表 1 整体内容屑丝锥

mm

| 代 号 | 公称直径 d | 螺距P | L | 1 | ds | 方 头 尺 寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | a | l₂ |
| M10×1.00 | 10 | 1.00 | 100 | 16 | 8.0 | 6.3 | 9 |
| M10 |  | 1.50 |  | 20 |  |  |  |
| M12×1.00 | 12 | 1.00 |  | 18 | 9.0 | 7.1 | 10 |
| M12×1.50 |  | 1.50 |  | 22 |  |  |  |
| M12 |  | 1.75 | 110 |  |  |  |  |
| M14×1.00 | 14 | 1.00 | 100 | 18 | 11.2 | 9.0 | 12 |
| M14×1.50 |  | 1.50 |  | 22 |  |  |  |
| M14 |  | 2.00 | 110 | 25 |  |  |  |
| M16×1.00 | 16 | 1.00 | 100 | 18 | 12.5 | 10.0 | 10 |
| M16x1.50 |  | 1.50 |  | 22 |  |  |  |
| M16 |  | 2.00 | 110 | 28 |  |  |  |
| M18x1.50 | 18 | 1.50 |  | 25 | 14.0 | 11.2 | 14 |
| M18×2.00 |  | 2.00 |  | 28 |  |  |  |
| M18 |  | 2.50 | 125 | 32 |  |  |  |
| M20×1.50 | 20 | 1.50 |  | 25 | 16.0 | 12.5 | 16 |
| M20×2.00 |  | 2.00 |  | 28 |  |  |  |
| M20 |  | 2.50 | 140 | 32 |  |  |  |
| M22×1.50 | 22 | 1.50 | 125 | 25 | 18.0 | 14.0 | 18 |
| M22×2.00 |  | 2.00 |  | 28 |  |  |  |
| M22 |  | 2.50 | 140 | 32 |  |  |  |
| M24×1.50 | 24 | 1.50 | 125 | 25 |  |  |  |
| M24×2.00 |  | 2.00 |  | 28 |  |  |  |
| M24 |  | 3.00 | 160 | 32 |  |  |  |
| M27×1.50 | 27 | 1.50 | 150 | 25 | 20.0 | 16.0 | 20 |
| M27×2.00 |  | 2.00 |  | 32 |  |  |  |
| M27 |  | 3.00 | 160 | 36 |  |  |  |
| M30x1.50 |  | 1.50 | 150 | 28 |  |  |  |

|  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M30×2.00 |  | 2.00 | 160 | 32 |  |  |  |
| M30x3.00 |  | 3.00 |  | 36 |  |  |  |
| M30 |  | 3.50 | 180 | 40 |  |  |  |
| M33×1.50 | 33 | 1.50 | 160 | 28 | 22.4 | 18.0 | 22 |
| M33×2.00 |  | 2.00 | 170 | 32 |  |  |  |
| M33×3.00 |  | 3.00 |  | 36 |  |  |  |
| M33 |  | 3.50 | 180 | 40 |  |  |  |
| M36×1.50 | 36 | 1.50 | 170 | 28 | 25.0 | 20.0 | 24 |
| M36x2.00 |  | 2.00 | 180 | 32 |  |  |  |
| M36×3.00 |  | 3.00 | 190 | 36 |  |  |  |
| M36 |  | 4.00 | 200 | 45 |  |  |  |

JB/T 5611—2006

表1(续)

| 代 号 | 公称直径 d | 螺距P | L | l | ds | 方 头 尺 寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | a | l₂ |
| M39×1.50 | 39 | 1.50 | 170 | 28 | 28.0 | 22.4 | 26 |
| M39×2.00 |  | 2.00 | 180 | 32 |  |  |  |
| M39×3.00 |  | 3.00 | 190 | 36 |  |  |  |
| M39 |  | 4.00 | 200 | 45 |  |  |  |
| M42×1.50 | 42 | 1.50 | 180 | 32 |  |  |  |
| M42×2.00 |  | 2.00 | 190 | 36 |  |  |  |
| M42×3.00 |  | 3.00 | 200 | 40 |  |  |  |
| M42 |  | 4.50 | 220 | 50 |  |  |  |
| M45×2.00 | 45 | 2.00 | 190 | 36 | 31.5 | 25 | 28 |
| M45×3.00 |  | 3.00 | 200 | 40 |  |  |  |
| M45 |  | 4.50 | 220 | 50 |  |  |  |
| M48×2.00 | 48 | 2.00 | 200 | 36 |  |  |  |
| M48×3.00 |  | 3.00 | 220 | 40 |  |  |  |
| M48 |  | 5.00 | 250 | 56 |  |  |  |
| M52×2.00 | 52 | 2.00 | 200 | 36 | 35.5 | 28 | 31 |
| M52×3.00 |  | 3.00 | 220 | 40 |  |  |  |
| M52 |  | 5.00 | 250 | 56 |  |  |  |
| M56×2.00 | 56 | 2.00 | 200 | 36 |  |  |  |
| M56x3.00 |  | 3.00 | 220 | 40 |  |  |  |
| M56x4.00 |  | 4.00 |  | 45 |  |  |  |
| M56 |  | 5.50 | 250 | 56 | 40.0 | 31.5 | 34 |
| M60×2.00 | 60 | 2.00 | 200 | 36 |  |  |  |
| M60×3.00 |  | 3.00 | 220 | 40 |  |  |  |
| M60x4.00 |  | 4.00 | 230 | 45 |  |  |  |
| M60 |  | 5.50 | 250 | 56 |  |  |  |
| M64×2.00 | 64 | 2.00 | 220 | 36 |  |  |  |
| M64×3.00 |  | 3.00 |  | 40 |  |  |  |
| M64×4.00 |  | 4.00 | 250 | 56 |  |  |  |
| M64 |  | 6.00 | 280 |  |  |  |  |
| M68×2.00 |  | 2.00 | 220 | 36 |  |  |  |

|  | 68 |  |  |  | 45.0 | 35.5 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M68×3.00 |  | 3.00 | 230 | 45 |  |  |  |
| M68×4.00 |  | 4.00 | 250 | 56 |  |  |  |
| M68 |  | 6.00 | 280 | 63 |  |  |  |
| M70×2.00 | 70 | 2.00 | 230 | 36 |  |  |  |
| M70×3.00 |  | 3.00 | 250 | 45 |  |  |  |
| M70×4.00 |  | 4.00 | 280 | 56 |  |  |  |
| M70x6.00 |  | 6.00 | 300 | 63 |  |  |  |

JB/T 5611—2006

表1(续)

| 代 号 | 公称直径 d | 螺 距 P | L | 1 | ds | 方 头 尺 寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | a | l₂ |
| M72×2.00 | 72 | 2.00 | 230 | 36 | 45.0 | 35.5 | 38.0 |
| M72×3.00 |  | 3.00 | 250 | 45 |  |  |  |
| M72×4.00 |  | 4.00 | 280 | 56 |  |  |  |
| M72×6.00 |  | 6.00 | 300 | 63 |  |  |  |
| M76×2.00 | 76 | 2.00 | 230 | 36 | 50.0 | 40.0 | 42 |
| M76×3.00 |  | 3.00 | 250 | 45 |  |  |  |
| M76x4.00 |  | 4.00 | 280 | 56 |  |  |  |
| M76x6.00 |  | 6.00 | 300 | 63 |  |  |  |
| M80x2.00 | 80 | 2.00 | 250 | 36 |  |  |  |
| M80×3.00 |  | 3.00 |  | 45 |  |  |  |
| M80×4.00 |  | 4.00 | 280 | 56 |  |  |  |
| M80x6.00 |  | 6.00 | 300 | 63 |  |  |  |
| M90×2.00 | 90 | 2.00 | 250 | 36 |  |  |  |
| M90×3.00 |  | 3.00 |  | 45 |  |  |  |
| M90×4.00 |  | 4.00 | 280 | 56 |  |  |  |
| M90×6.00 |  | 6.00 | 300 | 63 |  |  |  |
| M100x2.00 | 100 | 2.00 | 250 | 36 | 56.0 | 45.0 | 46 |
| M100x3.00 |  | 3.00 |  | 45 |  |  |  |
| M100x4.00 |  | 4.00 | 280 | 56 |  |  |  |
| M100x6.00 |  | 6.00 | 300 | 63 |  |  |  |
| 注：整体内容屑丝锥切削锥齿数Z推荐为：M10～M16(Z=3);M18～M39(Z=4);M42～M80 (Z=6);M90～M100(Z=8)。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2  标记示例：

a)  细牙普通螺纹，直径64mm、螺距4mm 、H1公差带、单支整体内容屑丝锥

整体内容屑丝锥   M64×4—H1      JB/T  5611—2006

b)  粗牙普通螺纹，直径64mm、螺距6mm 、H2公差带、两支一组整体内容屑丝锥：

整体内容屑丝锥   2×M64—H2      JB/T 5611—2006

# 3.2 套式内容屑丝锥

3.2.1 套式内容屑丝锥型式按图2所示，尺寸在表2中给出，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/657131133041006050