本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计200题,每题1分)

- 人体直接接触带电设备或线路中的一相时.电流通过人体流入大地.这种触电现象称为(  )触电。

- 单相

- 两相

- 三相

- 答案:A

- 2. 电气设备的外壳接地，属于(  )。

- 保护接地类型;

- 防雷接地类型;

- 工作接地类型;

- 安全类型

- 答案:A

- 3. 接地线连接处应采用搭接焊。其中扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍；圆钢的搭接长应为其直径的( )。

- 1倍

- 2倍

- 5倍

- 6倍

- 答案:D

- 4. 在实践应用中,常用(  )定为设备的额外容量,并标在铭牌上。

- 有功功率P

- 无功功率Q

- 视在功率S

- 答案:C

- 5. 提高电网功率因数是为了(  )。

- 增大视在功率

- 减少有功功率

- 增大无功电能消耗

- 减少无功电能消耗

- 答案:D

- 6. 在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同，在空间位置上互差120°电角度的三相绕组，分别通入()，则在定子与转子的空气隙间将会产

- 生旋转磁场。

- 直流电

- 交流电

- 脉动直流电

- 三相对称交流电

- 答案:D

- 7. 开断(  )时，如果开关设备的灭弧能力不够强，在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作过电压。

- 空载变压器

- 高压空载长线路

- 空载电容器

- 答案:B

- 8. 通过三坐标测量机的测量系统可以测出零件测点在(  ).

- X方向上的精确坐标

- Y方向上的精确坐标

- Z方向上的精确坐标

- X，Y，Z，三个方向上的精确坐标

- 答案:A

- 9. 在办理停电.送电手续时，严禁(  )停电.送电。

- 规定时间

- 约定时间

- 延长时间

- 答案:B

- 10. 导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的( )%。

- 80

- 90

- 95

- 答案:B

- 11. 在供电系统中规定:相线Ll( )相序绝缘颜色为()。

- 黄色

- 绿色

- 红色

- 蓝色

- 答案:A

- 12. 我国交流电的频率为50Hz,其周期为( )。

- 0.01s

- 0.02s

- 0.1s

- 0.2s

- 答案:B

- 13. 停电检修线路,应将所有(  )及联络断路器和隔离开关都拉开。

- 断路器

- 电源

- 接地刀闸

- 负荷

- 答案:A

- 14. 测量1Ω以下小电阻，如果要求精度高，应选用(  )。

- 双臂电桥

- 毫伏表及电流表

- 单臂电桥

- 可用表X1Ω档

- 答案:A

- 15. 对颜色有较高区别要求的场所，宜采用(  )

- 彩灯

- 白炽灯

- 紫色灯

- 答案:B

- 16. 正常运行时连续出现或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体.蒸汽或薄雾的区域应划分为(  )区。

- 0

- 1

- 2

- 10

- 答案:A

- 17. 触电者心跳停止，同时呼吸也停止或呼吸微弱，应立即进行(  )抢救。

- 人工呼吸

- 胸外胸脏按压

- 心肺复苏

- 电话联系医生

- 答案:C

- 18. 扑救电气设备火灾时，不能用什么救活器?(  )

- 四氯化碳救活器

- 二氧化碳救活器

- 泡沫救活器

- 答案:C

- 19. 根据设备定级原则，无铭牌的变压器应定为(  )元件。

- 一类

- 二类

- 三类

- 二.三类均可

- 答案:B

- 20. 从劳动定额管理方面判断下列(  )可以缩短机动时间。

- 合理布置工作场地

- 提高设备自动化程度

- 缩短设备修理时间

- 延长工人休息时间

- 答案:B

- 21. 油侵的温度计是测量其(  )油温的。

- 下层

- 上层

- 中层

- 答案:B

- 22. 具有失压保护功能的电器是( )

- 熔断器

- 热继电器

- 接触器

- 过电流继电器

- 答案:C

- 23. 在易燃.易爆危险场所，电气设备应安装(  )的电气设备。

- 安全电压

- 密封性好

- 防爆型

- 答案:C

- 24. 三相负载对称时，三相视在功率等于一相视在功率的(  )倍。

- √2

- √3

- 3

- 1

- 答案:C

- 25. 用摇表测量电阻的单位是( )。

- 千欧

- 欧姆

- 兆欧

- 答案:C

- 26. 屋顶上单支避雷针的维护规模可按维护角(  )确定。

- 60

- 45

- 30

- 答案:A

- 27. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对( )应当登记建档，进行定期检测.评估.监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- 重大事故隐患

- 危险源

- 重大危险源

- 事故隐患

- 答案:C

- 28. 在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是(  )

- 短路

- 相线断线

- 零线断线

- 答案:B

- 29. 我国国标对10KV及以下系统规定的电压波动允许值是(  )。

- 1.6%

- 2%

- 2.5%

- 答案:C

- 30. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(  )

- 累加器

- 指针寄存器

- 状态寄存器

- 存贮器

- 答案:C

- 31. 工作人员邻近35KV带电设备的安全距离是(  )。

- 0.7m

- 1m

- 1.2m

- 1.5m

- 答案:A

- 32. 手电钻的正确使用方法是(  )。

- 接通电源，按下开关转一下，对外壳验电

- 将电钻放在绝缘物上，通电验电，按下开关空转一下，再次验电

- 戴线手套，接通电源验电，按下开关空转，再一次验电

- 戴绝缘手套直接使用电钻

- 答案:B

- 33. 直流放大器的最大特点是(  )。

- 具有极好的低频特性，对上限频率fn以下的各个频率的信号都具有放大作用

- 有很好的稳定性

- 具有直接耦合的特点

- 应用范围很广

- 答案:C

- 34. 电流互感器一次绕组匝数(  )二次绕组匝数.

- 小于

- 大于

- 等于

- 答案:A

- 35. 电力变压器储油柜的作用是(  )。

- 为器身散热

- 防止油箱爆炸

- 使油箱内部与外界空气隔绝，在温度变化时对油箱内的油量起调节作用

- 储存油

- 答案:C

- 36. 运行电容器室内温度一般不超过(  )，否则应安装并开动通风装置。

- 35°

- 38°

- 40°

- 45°

- 答案:C

- 37. 由于(  )，带电的云层在大地表面会感应出与云块异号的电荷。

- 静电感应

- 电磁感应

- 空间效应

- 以上都不对

- 答案:A

- 38. 差动维护归于按(  )分类。

- 被维护的目标

- 维护原理

- 维护所起效果

- 答案:B

- 39. 结合滤波器在电力载波通道中起什么作用(  )。

- 对高频信号具有足够大的阻抗

- 提高发信电平放大信号

- 抑制通带外的干扰及阻抗匝配作用

- 载波机与高压电力线间高频信号的通路

- 答案:C

- 40. 下列灯具中功率因数最高的是(  )

- 白炽灯

- 节能灯

- 日光灯

- 答案:A

- 41. 构成计数器的基本单元是(  )。

- 触发器

- 寄存器

- 运算器

- 放大器

- 答案:A

- 42. 从10kV高压线路到配电变压器高压套管的高压引下线应采用(  )。

- 绝缘导线

- 裸导线

- 硬绝缘导线

- 电缆

- 答案:A

- 43. 下列灯具中功率因数最高的是( )。

- 节能灯

- 白炽灯

- 日光灯

- 答案:B

- 44. 《建筑施工特种作业人员管理规定》中建筑施工特种作业人员的考核内容应当包括( )。

- 安全生产知识和法律法规知识

- 安全生产知识和管理能力

- 安全技术理论和实际操作

- 安全生产知识和安全生产业绩

- 答案:C

- 45. 有毒物质的浓度英文缩写MAC是(  )。

- 为工作场所空气中有毒物质最高容许浓度

- 为工作场所空气中有毒物质时间加权平均容许浓度

- 为工作场所空气中有毒物质短时间接触容许浓度

- 答案:A

- 46. 一台380伏7.5千瓦的电动机,装设过载和断相保护,应选( )。

- J6-20/3

- J6-60/3

- J6-20/3D

- 答案:C

- 47. 电流经过的路径称为( )。

- 电桥

- 支路

- 电路

- 答案:C

- 48. 隔离开关(  )灭弧能力。

- 有

- 没有

- 有少许

- 有简单的

- 答案:B

- 49. 使用右手螺旋定则时，右手握住导线，四指指的方向是(  )。

- 电流方向

- 导线周围磁场的方向

- 导线受力方向

- 感应电动势的方向

- 答案:B

- 50. 一只额定电压为220V，额定功率为60W的灯泡，通过的电流为(  )。

- 4A

- 0.27A

- 0.4A

- 2.7A

- 答案:B

- 51. 检修工作间断时,( )应撤离现场，所有安全措施保持不变。

- 检修人员

- 值班员

- 全体人员

- 无关人员

- 答案:C

- 52. 导体与绝缘体导电的方式不同在于(  )。

- 导体靠自由电子.后者靠离子移动；

- 导体靠电压，后者靠自由电子；

- 都靠电压。

- 答案:A

- 53. 井联电力电容器的作用是(  )。

- 降低功率因数

- 提高功率因数

- 维持电流

- 答案:B

- 54. 容量在630kVA以下的变压器，在每次合闸前及拉闸后应检查(  ).

- 一次;

- 两次;

- 三次.

- 答案:A

- 55. 接地线应用多股软裸铜线，其截面积不得小于(  )m㎡。

- 10

- 6

- 25

- 答案:C

- 56. 在确定断路器的额定电流时，规程规定的环境温度为(  )。

- 25℃

- 40℃

- 50℃

- 60℃

- 答案:B

- 57. 低压断路器也称为(  )。

- 总开关

- 闸刀

- 自动空气开关

- 答案:C

- 58. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(  )kV及以下电压等级中应用。

- 6

- 35

- 110

- 答案:A

- 59. 预装式( )箱式变电站由于变压器室散热条件相对较差,变压器容量宜控制在()。

- 200kVA及以下

- 500kVA及以下

- 1000kVA及以下

- 答案:B

- 60. 变.配电所一次主接线中所用的电气设备,称为( )。

- 一次设备

- 二次设备

- 远动设备

- 答案:A

- 61. 事故统计资料表明，(  )的交通事故是因人的过失造成的。

- 70％～75％

- 75％～80％

- 80％～85％

- 85％～90％

- 答案:C

- 62. 漏电保护装置的试验按钮每(  )一次。

- 月

- 半年

- 三月

- 答案:A

- 63. 加强协作是(  )职业道德规范的基本要求

- 遵纪守法

- 办事公道

- 勤劳节俭

- 团结互助

- 答案:D

- 64. 变压器高压侧额定电流可按容量(KV)的(  )%进行估算

- 20

- 6

- 1

- 答案:B

- 65. 当线圈中的电流(  )时，线圈两端产生自感电动势.

- 变化时;

- 不变时;

- 很大时;

- 很小时.

- 答案:A

- 66. 管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为1(  )。

- mm2

- cm2

- μm2

- nm2

- 答案:A

- 67. 电容器的功率属于( )。

- 有功功率

- 无功功率

- 视在功率

- 答案:B

- 68. 测量低压电力电缆的绝缘电阻所采用兆欧表的额定电压为( )V。

- 2500

- 1000

- 500

- 250

- 答案:B

- 69. 电流互感器的准确度D级是用于接(  )的。

- 测量仪表

- 指示仪表

- 差动保护

- 微机保护

- 答案:C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658004045027006043