温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 并励电动机的过载系数一般为(  )。

- 1～1.5

- 1.5～2

- 2～2.5

- 2.5～3

- 答案:C

- 2. 在不接地的低压电网绝缘监视中，当3只表读数均为相电压时，则表示电网( )。

- 发生一相接地

- 某相绝缘恶化

- 对地绝缘正常

- 无法判断

- 答案:C

- 3. 在下列物质中属于半导体的是(  )。

- 铁

- 橡胶

- 硅

- 答案:C

- 4. 对于中.小容量变压器,可以装设单独的( ),作为变压器防止相间短路故障的主保护。

- 电流速断保护

- 过电流保护

- 差动保护

- 答案:A

- 5. 三相交流异步电动机的转速(  )。

- 高于旋转磁场的速度

- 等于旋转磁场的速度

- 低于旋转磁场的速度

- 以上三项均可

- 答案:C

- 6. 室外地面上有断落的带电导线时，人不能接近断线点(  )以内，防止跨步电压触电。

- 4米

- 8米

- 20米

- 答案:B

- 7. 电力电容器在运行中出现“咕咕”声,说明电容器有(  )故障.

- 密封不良

- 内部有局部放电

- 通风不良

- 漏油

- 答案:B

- 8. 当已知经济电流密度Jj和线路最大工作电流Ig时，即可计算出经济截面Sj为(  )。

- Sj=Ig?Jj

- Ig=Sj?Jj

- Jj=Sj?Ig

- Sj=Jj/Ig

- 答案:B

- 9. SF6负荷开关一般不设置(  )。

- 气体吹弧设备

- 灭弧设备

- 磁吹灭弧设备

- 答案:A

- 10. 磁场强度的单位是(  )。

- 韦伯

- 特斯拉

- 安/米

- 高斯

- 答案:C

- 11. 用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时，要用单根电线分别将线路L及接地E端与被测物联接。其中(  )端的联结线要与大地保持良好绝缘。

- L

- E

- L和E两

- 以上都不对

- 答案:A

- 12. 建筑电工证考试满分是多少？(  )

- 80分

- 90分

- 100分

- 120分

- 答案:C

- 13. 在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常( )引起的不必要的动作而影响正常供电。

- 泄漏电压

- 泄漏电流

- 泄漏功率

- 答案:B

- 14. 额外电压是指变压器(  ),它应与所衔接的输变电线路电压相符合。

- 相电压

- 线电压

- 最大电压

- 答案:B

- 15. 云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷,而且小水滴带(  )。

- 负电

- 正电

- 静电

- 答案:A

- 16. 下面关于带电灭火安全要求的说法不正确的是(  )

- 泡沫灭火器的带电灭火效果较好。

- 用水枪灭火宜采用喷雾水枪。

- 用水灭火时，水喷嘴至110KV带电体的距离应大于3米。

- 对架空线路等高压设备进行灭火时，人体位置与带电体之间的仰角不应超过45°。

- 答案:A

- 17. 在开始攻螺纹或套螺纹时，要尽量把丝锥或板牙放正，当切入(  )圈时，再仔细观察和校正对工件的垂直度。

- 0～1

- 1～2

- 2～3

- 3～4

- 答案:B

- 18. 如果变压器铁芯采用的硅钢片的单片厚度越薄，侧(  )。

- 铁芯中的~损耗越大

- 铁芯中的涡流损耗越大

- 铁芯中的涡流损耗越小

- 答案:C

- 19. 人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(  )而死。

- 肺呼吸不畅导致大脑缺氧

- 肝脑受损

- 血液循环停止

- 答案:C

- 20. 垂直接地体的间距，不应小于其长度的( )。

- 1倍

- 两倍

- 4倍

- 3倍

- 答案:B

- 21. 稳压二极管的正常工作状态是(  )。

- 导通状态

- 截至状态

- 反向击穿状态

- 答案:C

- 22. 高压断路器在电网故障情况下，借助继电保护作用，迅速地断开有故障的电路，保证无故障部分安全运行，防止事故范围扩大，起(  )作用。

- 保护

- 控制

- 监视

- 测量

- 答案:A

- 23. 转子串电阻调速只适合于(  )异步电动机。

- 深槽式

- 无刷式

- 鼠笼式

- 绕线式

- 答案:D

- 24. 交流电凡额定电压(  )以下为低压。

- 1000V；

- 500V；

- 380V；

- 250V；

- 答案:A

- 25. 绝缘体不导电是有前提的，其是否导电主要与(  )有关。

- 外加电压的高低；

- 其温度的高低；

- 原子核对外围电子束缚力的大小

- 答案:A

- 26. 对于低压配电网，配电容量在100KW以下时，设备保护接地的接地电阻不应超过(  )Ω。

- 6

- 10

- 4

- 答案:B

- 27. 第二种工作票的有效期最长为(  )。

- 2天

- 1天

- 3天

- 答案:B

- 28. 直流电动机结构复杂.价格贵.制造麻烦.维护困难，但是(  ).调速范围大。

- 启动性能差

- 启动性能好

- 启动电流小

- 启动转矩小

- 答案:B

- 29. 干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器.H级绝缘干式变压器和(  )。

- 气体绝缘干式变压器

- 卷铁芯干式变压器

- 低损耗油浸干式变压器

- 答案:A

- 30. 刀开关在选用时，要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的( )电压。

- 额定

- 最高

- 故障

- 答案:B

- 31. 绝大多数触电事故都是由(  )造成的。

- 电击

- 电火

- 电伤

- 电弧

- 答案:A

- 32. 正弦矢量在纵坐标上的投影表示该正弦量的(  )。

- 有效值

- 最大值

- 瞬时值

- 最小值

- 答案:C

- 33. 电动机过负荷保护装置，当采用热继电器，其电流整定值为电动机额定电流的( )。

- 100%

- 125%

- 150%

- 200%

- 答案:A

- 34. 电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或(  )的中性点的接地方式。

- 变压器

- 电压互感器

- 电流互感器

- 答案:A

- 35. 更换熔体时，原则上新熔体与旧熔体的规格要(  )。

- 相同

- 不同

- 更新

- 答案:A

- 36. 更换和检修用电设备时.最好的安全措施是(  )

- 站在凳子上操作

- 切断电源

- 戴橡皮手套操作

- 答案:B

- 37. 电流互感器至电流表布线的铜导线截面积应大于等于(  )。

- 0.5mm2

- 0.75mm2

- 1.5mm2

- 2.5mm2

- 答案:D

- 38. 以下不属于职业危害因素的是()。

- (1)粉尘(2)化学因素(3)物理因素(4)放射性物质(5)脚手架.阶梯和活动梯架缺陷

- （1）（2）

- （2）（3）

- （3）（4）

- （5）

- 答案:D

- 39. 触电事端中，绝大部分是(  )导致人身伤亡的。

- 人体承受电流遭到电击

- 烧伤

- 电休克

- 答案:A

- 40. 据一些资料表明,心跳呼吸停止,在(  )min内进行抢救,约80%可以救活。

- 1

- 2

- 3

- 答案:A

- 41. 两根平行载流导体，在通过同方向电流时，两导体将呈现出(  )。

- 互相吸引；

- 相互排斥；

- 没反应；

- 有时吸引.有时排斥。

- 答案:A

- 42. 主令电器很多，其中有(  )。

- 行程开关

- 接触器

- 热继电器

- 答案:A

- 43. 在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同，在空间位置上互差120°电角度的三相绕组，分别通入(  )，则在定子与转子的空气隙间将会产生旋转磁场。

- 直流电

- 交流电

- 脉动直流电

- 三相对称交流电

- 答案:D

- 44. 电磁操动机构是利用(  )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。

- 电动力

- 电磁功

- 弹簧力

- 答案:B

- 45. 油浸式变压器的绝缘属于( )绝缘。

- a级

- y级

- f级

- h级

- 答案:A

- 46. 软启动可用于频繁或不频繁启动，建议每小时不超过(  )。

- 20次

- 5次

- 100次

- 10次

- 答案:D

- 47. 有5个10Ω的电阻并联,再和10Ω的电阻串联,总电阻是( )Ω。

- 8

- 10

- 12

- 14

- 答案:C

- 48. (  )的电压急剧波动引起灯光闪烁.光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象，称为闪变。

- 连续性

- 周期性

- 间断性

- 答案:B

- 49. 运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是( )。

- 中和槽车行驶中产生的静电荷

- 泄漏槽车行驶中产生的静电荷

- 使槽车与大地等电位

- 答案:B

- 50. 下列现象中.可判定是接触不良的是(  )。

- 灯泡忽明忽暗

- 日光灯启动困难

- 灯泡不亮

- 答案:A

- 51. 根据变压器的工作原理,常采用改变变压器(  )的办法即可达到调压的目的。

- 绝缘比

- 匝数比

- 电流比

- 答案:B

- 52. 配电网按电压等级分，有高压配网.( )和低压配网。

- 35kv配网

- 220∕380v配网

- 中压配网

- 答案:C

- 53. 一台三相电力变压器的接线组别是Y，d11表示一次绕组为Y接，二次绕组为△接，那么二次绕组超前一次绕组(  )。

- 30°

- 60°

- 90°

- 120°

- 答案:A

- 54. 并励直流电动机启动时，励磁绕组两端电压(  )额定电压。

- 大于

- 小于

- 等于

- 略小于

- 答案:C

- 55. 通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一，其值(  )。

- 越大越好

- 越小越好

- 适中为好

- 答案:A

- 56. 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(  )效应造成的。

- 火花

- 机械

- 热量

- 答案:C

- 57. 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中，工作终结后交签发人保存(  )。

- 1个月

- 3个月

- 6个月

- 1年

- 答案:B

- 58. 交流测速发电机的杯形转子是用(  )材料做成的。

- 高电阻

- 低电阻

- 高导磁

- 低导磁

- 答案:A

- 59. 电力电缆中，用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加，使绝缘层和电缆导体有较好的接触的为(  )。

- 线芯（导体）

- 绝缘层

- 屏蔽层

- 保护层

- 答案:C

- 60. 以电气回路为根底,将继电器和各元件的线圈.触点按维护动作次序,自左而右.自上而下制作的接线图,称为(  )。

- 原理图

- 打开图

- 设备图

- 答案:B

- 61. 在保证电动机性能的前提下，合理选择电动机(  )，能达到节能的效果。

- 电压等级

- 电流等级

- 功率等级

- 温升等级

- 答案:C

- 62. 对称三相电源星形连接时，线电流是(  )

- 相电流

- 3倍的相电流

- 2倍的相电流

- 根号3倍的相电流

- 答案:A

- 63. 电火花和电弧是引起电气火灾的重要原因，因为电火花的温度较高，可达( )，易燃物容易被点燃。

- 1000℃-2000℃

- 3000℃-6000℃

- 500℃-800℃

- 答案:B

- 64. 在电压等级相同的情况下，下列断路器中分.合闸行程最小的是(  )断路器。

- 真空

- 少油

- 多油

- 压缩空气

- 答案:A

- 65. 三相异步电动机定子三相绕组的作用是在通以三相交流电时，在电动机内部产生(  )。

- 脉振磁场

- 交变磁场

- 旋转磁场

- 答案:C

- 66. 不同线路或设备对绝缘电阻值有不同的要求，架空线路每个悬

- 式绝缘子的绝缘电阻不应低于( )。

- 200MΩ

- 250MΩ

- 300MΩ

- 1000MΩ

- 答案:D

- 67. 变压器稳定温升的大小与(  )和散热能力等相关。

- 变压器周围环境的温度

- 变压器绕组排列方式

- 变压器的损耗

- 答案:C

- 68. 充换电设施发生起火后,下列哪种灭火行为不当( )。

- 注意自身安全,避免伤亡

- 需先汇报上级得到指令后再行动

- 因灭火需要将水龙带扭转.折弯

- 灭火后应迅速离开,避免窒息

- 答案:B

- 69. 三相异步电动机的点动控制线路中(  )自锁环节。

- 引入

- 采用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658022017027006047