# 机器人互操作通用规范

目次

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语、定义和缩略语	1

  - 术语和定义	1

    - 术语	1

  - 缩略语	1

- 概述	2

  - 机器人互操作体系结构图	2

  - 机器人互操作协议	3

- 报文	3

  - 报文结构	3

  - 报文头	5

  - 报文信息	7

- 机器人互操作协议通信方式	9

  - 请求-回复体系	9

    - 请求报文	9

    - 回复报文	9

  - 创建节点	10

6.3	登出	11

6.4	数据传输	11

6.5	检索	11

6.6	删除	12

- 机器人互操作协议功能及流程	12

7.1	概述	12

  - 终端注册	13

  - 终端登录登出	14

  - 参数配置	15

  - 权限鉴定	15

  - 数据传输	16

  - 功能查询	17

  - 数据监控	18

  - 故障告警	18

  - 软件升级	19

- R2R 协议的安全机制	19

附录 A 报文信息中的标签字段(TLV)规定	20

  - 标签字段	20

  - 请求失败	22

  - 安全控制	22

附录 B ASCII 码	23

机器人互操作通用规范

# 范围

本文件规定了机器人互操作体系中机器人单元与机器人单元之间，机器人单元与互操作节点之间以及不同互操作节点之间交换信息的语义规范、功能框架和安全机制。

本文件适用于医院，小区，学校，写字楼，农场，家居等中小规模下的机器人协作任务。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CIE 058-2019 《机器人互操作功能规则》

# 术语、定义和缩略语

## 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 术语

机器人互操作	Robot-to-Robot interoperability

两个或多个机器人交换信息和使用已交换信息的能力。

## 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API——应用程序接口（Application Programming Interface） ID——身份证明（Identification）

R2R——机器人对机器人（Robot-to-Robot）

TCP/IP—— 传输控制协议/ 网际协议（ Transmission Control Protocol/Internet Protocol）

TLV——类型-长度-值（Tag-Length-Value）

UDP/IP——用户数据报协议/网际协议（User Datagram Protocol/Internet Protocol）

# 概述

## 机器人互操作体系结构图

机器人互操作体系结构图如图 1 所示：

业

管理数据

机器人单元

功能D 功能E

互操作节点

机器人单元

功能A

机器人单元

功能C 功能D

机器人单元

功能A 功能B

图 1 机器人互操作体系结构图

在机器人互操作体系中，机器人单元在互操作节点注册成功后，支持两种信息交换方式：

- 方式一：机器人单元之间的信息交换全部通过互操作节点中转完成，互操作节点可与机器人单元和其他互操作节点直接连接，信息交换的内容包括业务数据和管理数据。

- 方式二：在特定的应用场景下，通过互操作节点的权限验证，可以支持机器人单元之间直接信息交换，内容为业务数据。

图 1 中各节点定义如下：

- 机器人单元

机器人单元具有交换信息和使用已交换信息的能力，由进行数据采集、行动执行等功能的物理实体和完成特定功能的软件构成，是具有互操作功能的机器人，受互操作节点的管理。

- 互操作节点

在机器人互操作体系中，互操作节点为机器人单元提供注册登录、参数配置、权限鉴定等管理功能（和信息交换等业务功能）。互操作节点可以是具有特定功能的一类机器人。

- 互操作云平台

互操作云平台储存并维护互操作节点的 IP 地址，不同互操作节点间的信息交互通过互操作云平台查询互操作节点的 IP 地址。

- 功能 X

功能 X（即功能 A、B 等）是机器人单元完成特定任务的能力，如运动、录音、录像、声源定位、人脸识别和组织决策等。

- 管理数据

管理数据是指由互操作节点与机器人单元或其它互操作节点之间，完成终端登录，功能查询，参数配置，权限鉴定，状态监控等管理功能时的交互数据。

- 业务数据

业务数据是指为实现各种互操作任务，机器人单元之间直接或间接的交互数据。在此过程中，互操作节点进行报文转发或者机器人单元之间直接通信。

## 机器人互操作协议

机器人互操作协议是为实现机器人互操作任务中两个或多个机器人交换信息和使用已交换信息而设计的应用层协议。

互操作协议栈结构如图 2 所示，其中，虚线代表逻辑上的对应连接，不存在实际的物理连接，实线代表实际的有线或者无线的物理信号连接。

机器人单元	互操作节点	机器人单元

R2R协议

TCP/UDP

IP

数据链路层

物理层

R2R协议

TCP/UDP

IP

数据链路层

物理层

R2R协议

TCP/UDP

IP

数据链路层

物理层

图 2 互操作协议栈结构

R2R 协议为应用层协议，应用层定义的是应用程序进程间交互的规则，通过应用进程间的交互完成特定网络应用。本框架同时支持 TCP/IP 和 UDP/IP 协议，根据不同的任务特性采用不同的传输层协议。数据链路层和物理层作为底层网络向互操作节点及机器人单元提供网络服务。R2R 协议构建于蜂窝网，无线局域网和有线网等网络之上。

# 报文

## 报文结构

报文信息(不定长)

报文头(16字节)

标签数m|标签1|长度1|内容1|……|标签n|长度n|内容n

协议版本|发送端ID|接收端ID|报文序号|命令|状态|重传次数|预留

图 3 R2R 协议报文结构

R2R 协议的报文结构（见图 3）包含报文头和报文信息两部分，报文头和报文信息的字段采用二进制码格式，报文头包含了通信过程所需的信息，固定长度 16 字节，报文信息为“标签+长度+内容”的 TLV 格式的封装数据，长度不固定，信息交换过程不需关注其具体内容。

R2R 协议报文需要满足互操作体系中的多样化功能需求，具备通用性和可扩展性，兼顾安全性。在本协议中报文头满足通信的必要的基本信息，使用明文传输，报文体采用 TLV 格式，根据不同的任务需求，在应用程序设计的同时，规定好一套通用的标签，满足不同的任

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658052002072006041