# 某老旧小区建设项目

# 室外电梯施工方案

编制：

审核：

XXX 建设集团有限公司第四项目部

20xx 年 1 0 月

某老旧小区建设项目室外电梯施工方案

目 录

1 、编制依据 	3

1.1 施工图纸及施组 	 3

1.2  标准、规范、规程 	 3

2 、工程概况 	 3

2.1 施工部位概况 	 3

2.2  特点、重点和难点	 4

3 、施工准备 	4

3.1 技术准备 	 4

3.2   运输机械选择 	4

3.3   人员分工 	 5

4 、施工安排 	7

4.1   运输机械时间安排 	7

4.2   升降机械布置 	7

5 、主要方法及工艺 	7

5.1  基础选择及施工 	7

5.2  承载力验算 	 8

5.3 电梯安装方法和步骤 	8

5.4  坠落试验 	21

6 、安全环保措施 	21

7 、应急预案	22

8 、安全操作规程及注意事项 	25

9 、附图 	26

# 1、编制依据

# 1.1施工图纸及施组

施工图纸及施工组织设计                    表1- 1

| 工程名称 | 某老旧小区建设项目 |
| --- | --- |
| 设计单位 | XXX设计集团有限公司 |
| 建设单位 | XXX建设投资有限责任公司 |
| 监理单位 | XXX建设监理有限责任公司 |
| 图纸名称 | 某老旧小区建设项目施工图纸 |
| 施工组织设计 | 《施工组织设计》 |

# 1.2标准、规范、规程

表1- 2

| 序号 | 施工规范、规程名称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ33-2012 |
| 2 | 《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ130-2011 |
| 3 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-91 |
| 4 | 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》 | GB 26557-2011 |
| 5 | 《SC200/200施工升降机使用说明书》 |  |
| 6 | 《济南分公司方案管理办法及模式化、标准化要求》 |  |

# 2、工程概况

# 2.1施工部位概况

| 1 | 工程位置 | 安徽省亳州市涡河南、西一环东、桑园路西、和平路北。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 建筑层数 | 地上 | 33层 | 地下室 | 1-2层 |
|  |  | 地下车库 |  |  | 1层 |
| 3 | 层高(m) | 地下一层 | 2.9m等 | 标准层 | 2.9米 |
|  |  | 首层 | 2.9m | 机房层 | 5.8m、6.675m |

| 4 | 建筑高度 (m) | 绝对标高 | ±0.000=39.3m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檐口标高 | 95.7m |
|  |  | 室内外高差 | 0.300m |

# 2.2特点、重点和难点

2.2.1 施工升降机与施工外架间的安全防护是施工中比较困难的地方。

2.2.2 本工程二次结构及初装修施工与主体结构施工穿插进行，施工升降机的位

置制定要与现场总平面布置规划相结合。

2.2.3本工程屋面有外檐，防护脚手架搭设时应考虑其外挑长度，避免室外电梯

上不了屋面是施工的重点和难点。

3、施工准备

3.1技术准备

按照施工进度计划安排，20xx 年12月初开始进行三层砌筑工程及抹灰施工阶段， 在进入施工前，组织技术质量室人员仔细的审核图纸，合理的考虑和布置室外施工电

梯的位置，保证方便施工。

考察设备厂家的室外施工电梯的型号，详细了解各种室外电梯的各种参数，例如 电梯自重、运输能力、导轨架最大高度、电梯的尺寸、限位等参数，并结合施工现场 楼座的需要合理选择室外电梯的型号为SC200/200, 再根据楼座的结构情况以及现场

总体平面布置的要求选择安装位置。

# 3.2运输机械选择

3.2.1 本工程由于主楼进行砌筑工程与抹灰，所以把室外电梯安装在主楼南侧，详见 室外电梯平面图。砂浆搅拌棚及砂石料场堆放区均靠近室外电梯。室外电梯选用型号 为SC200/200 室外电梯，电梯吊笼尺寸为3000×1300×2200mm 的施工升降机可满足

要求。所选升降机主要参数如下：

SC200/200 型施工升降机主要参数                表3-1

| 序号 | 参数 | 数据 | 参数 |  | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定载重量(kg) | 2000/2000 | 吊笼尺寸双 | 长 | 3000 |

| 2 | 额定乘员(人) | 24 | 笼无对重 (mm) | 宽 | 1300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 额定起升速度 (m/min) | 33 | 最大提升高度(mm) |  | 150m |
| 5 | 电机额定功率(kw) | 11×3 | 标准节质量(kg |  | 140 |
| 6 | 整机自重(t) | 20 | 标节尺寸(mm) |  | 800×800×1508 |

设备抵现场等待安装时，应首先检查设备在运输过程中有无损伤现象，各配套件及随

机零部件有无遗失现象。每台室外电梯配备楼层呼叫器，每层设置一个。

3.2.2必要的辅助设备：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ63 | 台 | 1 |  |
| 2 | 平板拖车 | 5T | 台 | 2 |  |
| 3 | 梅花扳手 | 32-36 | 把 | 4 |  |
| 4 | 活动扳手 | 12 | 把 | 4 |  |
| 5 | 橇棍 | 自制 | 根 | 2 |  |
| 6 | 摇表 |  | 只 | 1 |  |
| 7 | 平口解刀 | 5 | 支 | 2 |  |
| 8 | 十字解刀 | 5 | 支 | 2 |  |
| 9 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |
| 10 | 黄油 | 钙基酯 | kg | 10 |  |
| 11 | 绝缘胶布 |  | 卷 | 2 |  |
| 12 | 老虎钳 |  | 把 | 1 |  |
| 13 | 经纬仪 |  | 台 | 1 |  |

# 3.3人员分工

3.3.1 项目管理人员职责分工

表3-2

| 岗位 | 姓名 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 现场总负责 |
| 项目总工 |  | 现场技术总负责，各专业之间协调 |
| 工程经理 |  | 各施工队伍的进场安排，现场管理等协议的签定；施工队伍 |

|  |  | 的进场教育和现场的各种教育；现场进度、人员安排，各施 工队伍之间调度协调 |
| --- | --- | --- |
| 技术主任 |  | 施工方案的编制，技术指导以及与其它专业之间的技术配 合，施工质量控制，组织材料的进场验收、报验 |
| 土建技术员 |  | 技术交底的编制，现场技术指导，相关隐检资料的填写，参 与材料的进场检验 |
| 质检员 |  | 根据技术交底的要求对现场的施工进行质量检查、监督，相 关质量资料的收集整理，负责向监理报验，针对现场的质量 问题及时下发质量问题整改通知，并跟踪督促、检查 |
| 试验员 |  | 根据技术要求，对进场需要进行复试的材料委托试验室进行 检验，并负责相关资料的收集整理 |
| 测量员 |  | 根据技术要求，对现场的找坡标高进行控制 |
| 安全主任 |  | 现场安全负责及相关内业资料和动火证的发放检查 |
| 材料主管 |  | 组织相关材料的进场，钢管等周转材料的进退场，参与材料 的检查验收，并负责厂家资料的收集整理 |

3.3.2 安装要求：

(1)安装人员必须经过专门培训，由厂家专业安装人员进行安装，安装人员熟悉本 机的主要性能和特点，具备熟练的机械操纵技能和排除故障能力；安装人员必须持特

殊作业人员上岗证。

(2)生产厂家具有相应资质，并备案；现场安装室外电梯必须有出厂合格证，运行

状态良好。

(3)安装队伍必须在毫州市备案，具有专业安装资质。

(4)安装前，升降机方案必须经监理单位审批、技术交底下发安装单位后，方可进

行安装。

# 3.4 材料准备

| 防护架材料用量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备 注 |
| 1 | 钢管 | 6.0 m | 根 | 150 | 20xx.11.28 |  |
| 2 | 钢管 | 4.0 m | 根 | 50 | 20xx.11.28 |  |
| 3 | 钢管 | 3.0 m | 根 | 50 | 20xx.11.28 |  |
| 4 | 钢管 | 1.5 m | 根 | 500 | 20xx.11.28 |  |

| 5 | 钢管 | 1.0 m | 根 | 200 | 20xx.11.28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 脚手板 | 4.0 m | M³ | 20 | 20xx.11.28 |  |
| 7 | 安全立网 | 1.8*6 m | m² | 500 | 20xx.11.28 |  |
| 8 | 安全平网 | 1.5*6 m | n 2 | 200 | 20xx.11.28 |  |
| 9 | 直角卡 |  | 个 | 500 | 20xx.11.28 |  |
| 10 | 对接卡 |  | 个 | 150 | 20xx.11.28 |  |

# 4、施工安排

# 4.1 运输机械时间安排

表4- 1

升降机的进出场时间安排

| 安装部位 | 配置数量(台) | 进场时间 | 出场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#楼 | 1台 | 20xx.11.15 | 2016.9.5 | 根据工程进度可调整 |
| 5#楼 | 1台 | 20xx.12.3 | 2016.10.5 | 根据工程进度可调整 |

# 4.2升降机械布置

室外电梯中心具体位置详见平面布置图。

5、主要方法及工艺

5.1 基础选择及施工

室外电梯设备状况及室外电梯型号、室外电梯各种参数，根据 SC200/200 施工升

降机使用说明书提供的荷载情况及建筑层高，合理选择室外施工升降机基础位置。

5.1.1 室外电梯防护脚手架内立杆距离结构外边300mm。

5.1.2电梯基础尺寸为4000×6000mm,  高300mm,  采用双层双向钢筋  12@200,  C30 混凝土，钢筋保护层厚度30mm, 混凝土表面的水平度进行检验，要求其水平度≤

5/1000。

根据室外电梯位置由测量放线人员放出室外电梯的平面位置，在车库顶板四个角 点旁做好控制桩，按照室外电梯基础施工图纸中的要求进行施工，并将预埋件预埋在

图纸指定位置。

5.1.3 直接作用在回填土上面的室外电梯基础，基础施工时向下开挖2000mm,   然后采用2:8灰土回填并分层夯实处理，然后浇筑100mm 厚 C15 混凝土垫层。基础完

成面高出自然地面300mm。

5.1.4 室外电梯直接作用在车库顶板上面，砂浆搅拌棚及砂石料场堆放区等室外

电梯外围使用回填土回填至坡度形式，然后浇筑100mm 厚 C15 混凝土垫层并且使垫层

有坡道，便于小推车进电梯箱。

5.1.5 混凝土浇注后，上表面平整度实测值不大于5mm。

## 5 . 2承载力验算

5.2.1 垫层验算：根据施工外用电梯使用说明书，混凝土基础底面承载力应大于

0.10 Mpa, 本工程基础底部做C15混凝土垫层强度15Mpa>0.10  Mpa满足要求。

5.2.2 混凝土基础验算

施工电梯荷载

P=【吊笼重 (kg)+   外笼重 (kg)+   导轨总重 (kg)+   载重量 (kg)】×0.02(KN)

=【1720×2+1480+(80×160)+(2000×2)】×0.02

=434.4KN

P/A=434.4KN/(4×6)m²=18.1kpa<14.3MPa(C30

凝土轴心抗压强度),满足要求。

## 5 . 3电梯安装方法和步骤

(车库顶板混凝土强度)混

## 5.3.1安装要求：

1.安装场地应清理干净，并用标志杆等围起来禁止非工作人员入内。

2.防止安装地点上方掉落物体，必要时应加安全网。

3.安装过程中，必须由专人负责，统一指挥。

4.升降机运行时，人员的头、手绝对不能露出安全栏外。

5.如果有人在道轨上或附墙架上工作时，绝对不允许开动升降机，当升起时

严禁进入笼内。

6.吊笼上的所有物品必须放置平稳，不得露出安全栏外。

7.利用吊栏进行安装时，不允许超载，吊栏只可用来安装或拆卸升降机零部

件，不得用于其它起重用途。

8.吊栏上有悬挂物时，不得开动吊笼。

9.安装作业人员应按空中作业的安全要求，包括必须戴安全帽，系安全带， 穿防滑鞋等，不要穿过于宽松的衣服，应穿工作服，以免被卷入运动部件中，发生安

全事故。

10. 操纵升降机，必须将操纵拿到吊笼顶部，不允许在吊笼内操作。

11. 吊笼起动前，应先进行全面检查，消除所有不安全隐患。

12. 安装运行时，必须按升降额定安装载重量装载，不允许超载运行。

13. 雷雨天、雪天或风速超过13m/s 的恶劣天气不能进行安装作业。

14. 升降机运行前，应首先将保护接地装置与升降机金属结构联通，接地电

阻≤4Ω。

## 5.3.2 升降机安装

1、安装外笼底盘

1)  将基础表面清扫干净。

2) 起重设备将底盘吊装就位。

3)  用钢板2～12mm  的不同厚度，调整底盘的水平度。保证其标准节的安装

底盘座端的水平度不超过1/1000,并拧紧地脚螺栓。

2、安装基础节及两节标准节

1)  将基础节及两节标准节对接好，并紧固螺栓。

2)  标准节立管的接缝处其错位阶差不得超过0.8mm

3) 标准节齿条的联接处，其相邻两齿高的阶差不超过0.3mm,齿周节距离不

得大于0.6 mme

4)用起重设备将基础节及两节标准节的组合件、吊装就位，安装在底盘上，

其垂直度不大于架设备高度的1/1000,并紧固螺栓。

3、安装吊笼(左)

1)  用起重设备将吊笼就位，并调整其相对位置。

2)  调整滚轮，导轮与齿条，导轨架的间隙。

3)  各导向轮与齿条背面的间隙为≤0.5mm, 并拧紧螺栓。

4)  齿轮与齿条的啮合侧隙，保证0.2~0.3mm范围，  (内置式)并拧紧螺栓。

5) 各滚轮与标准节立管的间隙≤0.5mm,并拧紧螺栓。

6)  吊笼(运动部分)与建筑物(固定设施)间应保持最小的相对安全距离。

7)  安装吊杆——将吊杆放入吊笼顶部安装孔内(注意轴承加油)。

8)  安装吊笼顶的围栏。

9) 检查吊笼门开启自如，开关灵活。

4、 安装吊笼(右)

1)  用起重设备将吊笼就位，并调整其相对位置。

2)  调整滚轮，导轮与齿条，导轨架的间隙。

3)  各导向轮与齿条背面的间隙为≤0.5mm,并拧紧螺栓。

4)  齿轮与齿条的啮合侧隙，保证0.2~0.3mm范围，  (内置式)并拧紧螺栓。

5)  各滚轮与标准节立管的间隙≤0.5mm,并拧紧螺栓。

6)  吊笼(运动部分)与建筑物(固定设施)间应保持最小的相对安全距离。

7)  安装吊杆——将吊杆放入吊笼顶部安装孔内(注意轴承加油)。

8)  安装吊笼顶的围栏。

9)  检查吊笼门开启自如，开关灵活。

5、安装外笼

1)用起重设备将前、后围栏及侧围栏分别就位，吊装在底盘的相应位置上，调整

距离后，用螺栓紧固。

2)将外笼门、门支撑安装就位，调整其位置，用螺栓紧固。

3)安装外笼门的配重、滑道、外笼滑轮、外笼门锁、机电联锁装置，松断保护装 置等，并调整好位置，使其开启自如，手动及自动安全装置，开关灵活，使上下限位

极限、急停等电器装置安全可靠，将弹簧缓冲器安装在缓冲器座中。

6 导轨安装

(按照第一次附墙的高度要求来安装标准节导轨架的高度)

1 将标准节两端的管子接头处及齿条销子处，擦拭干净，并加少量润滑油。

2 在塔机或其他起重设备可利用的，则可在地面，将标准节对接好(4~7节为一组)。

3 标准节齿条的联接处，其相邻两齿条的齿周节误差≤0.6mm齿高方面阶差不超过0.

3   mm.

4 标准节立管接缝处，其错位阶差≤0.8mm

5 有对重装置的标准节，其对重滑道接缝处错位阶差≤0.8mm。

6 用起重设备将标准节组合件吊装就位。(注意锥套的一端向下)。

7 用经纬仪测试：导轨架轴心线对底座水平基础面的垂直度。

| 架设高度(m) | 70 | 70～100 | >100～150 | >150～200 | >200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直度公差值 (mm) | 不大于导轨架 架设高度的 1/1000 | 70 | 90 | 110 | 130 |

7、安装传动机构

— — 驱动体总成(外置式)、  (内置式在吊笼内进行安装)

1)用起生调和将驱动体总成吊装就位，并调整其相对

2)调整齿轮、滚轮、导向轮与齿条、导轨架间的间隙。

3)各导轮与齿条啮合时，沿齿条高的方向不得小于40%,沿齿长方向，不得小

于50%,齿面侧隙应为02.～0.5mm。

4)各滚轮与标准节立管的间隙为≤0.5mm, 并拧紧螺栓。

5)起重量力距限制器的安装。

6)点动驱动体小车上下就位到适当位置，安装起重量力距限制器及其联接板，

插销等。

7)  安装电器限位开关。

8、安装附墙架

根据升降机导轨距墙距离，在三层结构面处安装第一个附着架，标准层每三层将 附着框架安装在阳台处造型梁上， I 型标准附着架长度为3200～3600mm。附着架尽

量水平安装，平面与水平面夹角不得大于8°。

1)  以混凝土上地面为基准平面，每隔三层(约9m)安装附架一组。

2)  前杆紧固于标准节框架上，后杆主附墙座用穿墙螺栓紧固于墙体上。

3)  校下轨垂直度后与后架扣瓦固定在后杆上。

附着固定节点详图如下：

某老旧小区建设项目室外电梯施工方案

电 梯 附 着 架 安 装 示 意 图

施工电梯附着加设高度示意图：

第12 页 共 2 8 页

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658056033060006036