华北水利水电大学

North China University of Water Resources and Electric Power

远程与继续教育学院

毕业论文

题目   浅谈混凝土外加剂

毕业院校  华北水利水电大学

专    业      土木工程

姓    名      朱旭

学    号    41210420035

指导教师

2023年  2  月  5  日

独立完成与诚信声明

本人郑重声明：所提交的毕业设计（论文）是本人在指导教师的指导下，独立工作所取得的成果并撰写完成的，郑重确认没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为。文中除已经标注引用的内容外，不包含其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计（论文）作者签名：           指导导师签名：

签字日期：                           签字日期：

毕业设计（论文）版权使用授权书

本人完全了解华北水利水电大学有关保管、使用毕业设计（论文）的规定。特授权华北水利水电大学可以将毕业设计（论文）的全部或部分内容公开和编入有关数据库提供检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段复制、保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交毕业设计（论文）原件或复印件和电子文档（涉密的成果在解密后应遵守此规定）。

毕业设计（论文）作者签名：               导师签名：

签字日期：                               签字日期：

目  录

摘 要	I

ABSTRACT	I

第1章 绪论	2

1.1 混凝土外加剂的发展概况	2

1.2 国内外混凝土外加剂的发展现状	3

1.3 混凝土外加剂的种类与性能	5

第2章 混凝土外加剂的作用原理及应用	7

2.1 引气剂	7

2.1.1 作用原理	7

2.1.2 应用	7

2.2 缓凝剂	7

2.2.1 作用原理	7

2.2.2 应用	8

2.3 早强剂	8

2.3.1 作用原理	8

2.3.2 应用	8

2.4 减水剂	9

2.4.1 作用原理	9

2.4.2 应用	9

2.5 复合外加剂	9

第3章 外加剂的选择和使用	11

3.1 外加剂品种的选择	11

3.1.1 基本性能要求	11

3.1.2 选择的依据和原则	11

3.2 外加剂掺量的确定	11

3.3 外加剂掺入方法	12

3.4 混凝土外加剂选择	12

3.5 工程实际应用	13

第4章 混凝土外加剂的发展趋势展望	14

4.1 提高质量，与进人国内市场的外国产品竞争，并积极争取出口	14

4.2 适应混凝土和混凝土施工新技术的要求，研究开发新型的高效减水剂	14

4.2.1 聚羧酸盐系、烯烃、马来酸酐共聚物	14

4.2.2 丙烯酸接技共聚物	15

4.2.3 氨基磺酸盐	15

4.3 抓住机遇，发展混凝土外加剂	15

第5章 结论	17

参考文献	18

致  谢	19

浅谈混凝土外加剂

# 摘 要

现阶段，在外加剂已成为混凝土制作过程中不可脉少的重要组成部分，其能够很大程度上提升混凝土的应用性能和拌制质量。本文也会从概括混凝土外加剂的种类划分以及应用要求上入手，对其所产生的作用原理以及在混凝土工程中的应用注意事项和检测要点进行着重的分析并结合其在工程实践中的未来发展趋势，提出一些相应的展望意见和建议，以便相关人士参考。

关键词：混凝土外加剂；作用原理；应用分析

On concrete admixture

# ABSTRACT

At the present stage, the admixture has become an important part of the process of concrete production, which can greatly improve the application performance and mixing quality of concrete. This article will also be summarized from the kinds of concrete admixture and application requirements, the effect of the principle and the application in concrete engineering considerations and detection points in the key analysis and combined with the future development trend in engineering practice, put forward some corresponding opinions and Suggestions, so that the relevant personage reference.

KEY WORDS:  Concrete admixture; principle of action; application analysis

# 绪论

## 混凝土外加剂的发展概况

混凝土外加剂是在混凝土拌和前或搅拌流程中，除混凝土、砂、石、水以外，按操纵量添加的化学物质，用以使混凝土造成所需要的转变。混凝土外加剂具备种类多、使用量小的特性，在混凝土改性材料中激发着关键功效。因而，其质量管理、应用技术和种类挑选比别的施工材料至关重要。

制订了14项具备我国或国家标准的添加剂：

一般减水剂、缓凝剂、引气减水剂、高效率减水剂、防冻液、混凝土膨胀剂、初凝高效率减水剂、防水涂料、水下混凝土剂、缓凝剂、初凝减水剂、早强减水剂、混凝土速凝剂。

混凝土外加剂的发生是因为混凝土的重要性和混凝土外加剂的发展趋势。与混凝土的进步息息相关。混凝土外加剂在寻求本身进步的与此同时，也在一定水平上推动了混凝土技术性的发展趋势。总体来说，——高强度混凝土X的问世，是全球认可的混凝土第三次技术革命，其技术性支撑点是高效率减水剂的重大进展。

世界上最早的混凝土外加剂应该是1898年的憎水剂和塑化剂，但直到1910年才变成工业品。但规模性发展趋势起源于20个世纪30时代，国外初次产品研发出一种根据松香树脂的AE缓凝剂，一度因处理道路地面抗冷问题而风靡一时。19个世纪30时代，海外研发出以纸桨废水为关键原料的M系列产品减水剂。这类混凝土外加剂进一步提高了混凝土的可塑性，被称作当代混凝土减水剂的开始。19个世纪60时代，日本和联邦德国陆续发布萘磺酸盐和三聚氰胺高效率减水剂。此后，混凝土外加剂对混凝土X的改善技术性进入了一个象征性的阶段。时迄今日，为了更好地达到抗压强度高、流形大、可塑性好的新式混凝土X的制取必须，慢慢产生了各种各样被称作性能卓越减水剂的商品。如甲基羧酸盐复合型性能卓越减水剂、高效率保坍减水剂和高聚物保坍减水剂。这种新式减水剂一般减水率在20%以上，保塑效果非常的好。但实质上，关键原料是萘磺酸盐或三聚氰胺树脂。

混凝土外加剂在我国发展比较晚。1950年，华北地区窑炉公司研究室生产制造出在我国第一种混凝土外加剂商品，即长城牌缓凝剂。该商品初次使用于天津市飞机跑道，提升了混凝土的抗冷性和抗腐蚀，还运用于武汉长江大桥等水利水电工程。将来二十年，在我国添加剂的进步或是比较慢的。除开别的运用纸桨废水生产制造低型号塑化剂的企业，绝大多数新项目不应用减水剂。即使在冬季，汽车防冻液也主要是氯盐。直到1973年，受国际性建筑工程技术和混凝土新技术应用的危害，在我国逐渐推动高效率减水剂的探讨和生产制造。伴随着染剂行业中的润湿剂取得成功移殖到混凝土减水剂中，以洗煤为原料生产制造的减水剂，尤其是萘以及同系物，发展趋势快速。1974-1976年，我国装饰建材院以羟基萘和萘渣为关键原料，研发出MF和Jian-1高效率减水剂。以萘为原料的NF高效减水剂是由北京清华大学UNF、天津建材学校和武汉市冶金工业学校FDN协同制造的。对于萘原料紧缺的状况，装饰建材院开发设计了蒽油AF高效率减水剂。我国第二工程局研发了以古许昕环氧树脂为基本的CRS。此外，一般减水剂也得到了较大进度。1975年，吉林省劈山屯造纸厂研发出木质素磺酸钙，广东省承揽厂也进行了相近商品。一般减水剂和高效率减水剂的大批量生产制造造成了复合型混凝土外加剂的发生。为了更好地更改混凝土的特性，复合型混凝土外加剂拥有更广泛的市場环境。每个工程院的技术标准不一样，促使复合材质的生产商大有作为。据不彻底统计分析，从1973年到1987年的十四年间，在我国添加剂加工厂从非常少发展趋势到150好几家，在其中80%以上是复合型加工厂。但添加剂的种类从非常少发展趋势到1600好几个知名品牌，意味着在我国添加剂领域日趋完善，走向成熟。为了更好地加强技术水平的管理和市场秩序，在我国于1987年最先施行了自个的《混凝土外加剂规范》(GB 8076-87)。与此同时《混凝土外加剂的归类，命中注定和界定》(GB 8075-87)；施行；003010(GB 8077—87)。这三个规范各自从类型、性能指标、检测方式等领域对混凝土外加剂开展了要求。如今GB 8076-87已经被GB 8076-97替代。接着两年，在我国相继公布了《混凝土外加剂均质性检验办法》(GBJ 119-88)。《混凝土外加剂运用技术标准》(JC 472—92)；《混凝土防冻液规范》(JC 473-—92)；《混凝土水下混凝土剂规范》(JC476—98)等系列产品添加剂规范。

## 国内外混凝土外加剂的发展现状

早就在20个世纪30时代，美国就最先产品研发运用了AE剂和AE减水剂，主要运用于处理混凝土地面的抗冻融循环等耐用性问题，接着营销推广到水利枢纽堤坝和建筑的混凝土工程项目。这一技术性迅速传到欧洲地区，时迄今日AE减水剂在世界各国添加物销售市场仍占据较大市场份额。

40~50时代是AE剂和AE减水剂的大进步阶段。据资料记述，日本于20世际40时期末从美国引入AE剂和AE减水剂的制造和应用技术，并且于50时代初逐渐生产制造预拌混凝土，完成了混凝土的省力化制造和混凝土外加剂的广泛运用。

20世际50时代，在我国自主研发了木钙、糖钙等AE减水剂，并依次在佛子岭水库、三门峡水库、大黑汀水利枢纽等堤坝工程项目中运用。

60~70时代是高效减水剂的快速发展和运用阶段。最先，日本于1962年研发出萘磺酸室内甲醛缩合反应物高效减水剂(通称萘减水剂)，德国于1964年研发出三聚氰胺磺酸室内甲醛缩合反应物高效减水剂(通称三聚氰胺减水剂)，在日本、欧美国家等建筑市场快速应用推广，合理地促进了混凝土技术性的发展趋势。这两个系列产品高效减水剂的突出优点是减水率高，混凝土分散化效果非常的好；缺陷是塌落度亏损大。在日本这一时期，这两个系列产品的超塑化剂被用来生产制造预制构件混凝土桩、管路、预制构件、钢轨、电线杆等混凝土商品。混凝土桩和管的抗压强度做到60MPa上下，PC桩做到70MPa，AC桩达到95MPa。德国这一时期选用三聚氰胺高效减水剂配置流动混凝土，即在塌落度为6-8 cm的标准混凝土中添加三聚氰胺高效减水剂后，将塌落度为18-22cm的混凝土转换为流动混凝土(后拌法)，使新拌混凝土用以水下混凝土工程施工，竖直水下混凝土相对高度做到310m。

在我国萘系和三聚氰胺系高效减水剂的产品研发起源于20时代70时期末，比日本和德国晚十年上下，比原苏联早五年上下。我国NNO萘系高效减水剂于1975年10月根据交通运输部厅局级评定，为国内创新。别的知名品牌在1978年和1979年成果鉴定。但是，萘系和三聚氰胺系高效减水剂的运用起源于改革开放后的80时代。

20个世纪80-90时代，产品混凝土和水下混凝土工程施工在日本、美国、欧洲地区等比较发达国家和地域的推广水平做到较高质量，这也是混凝土向高韧性高耐用性性能卓越混凝土发展趋势的阶段。在这里一时期，急需解决一种缩减率大、塌落度经时转变小的产品混凝土水下混凝土剂。聚羧酸减水剂最开始于20个世纪80时代初在日本开发设计，1985年慢慢运用于混凝土工程项目。聚羧酸高效减水剂具备掺入量低、混凝土分散性好、延展性好(90min内塌落度无损害)、无初凝性、分子式可玩性大、生产工艺流程可控性主要参数范畴宽等特性。可单独配置高韧性、高耐用性、大流动等性能卓越产品混凝土。日本的聚羧酸减水剂被取名为性能卓越AE减水剂，1995年纳入JISA6204国家规范，1997年纳入JASS5日本工程建筑学好规范。

1994年在CANMET/ACI第四届国际性混凝土混凝土外加剂大会上，北美地区、欧洲地区等比较发达国家专家学者的沟通交流毕业论文多聚集在萘、三聚氰胺、苯甲醛、木质纤维素等磺酸类混凝土外加剂的改性材料上。1997年，在CANMET/ACI举行的第五届国际性混凝土混凝土外加剂大会上，欧美国家专家学者发布了十数篇有关聚羧酸减水剂特性的毕业论文。此外，来源于北京清华大学、山东省建筑装饰材料学校和轻工业学院的分析员工在中国发布了很多有关聚羧酸减水剂特性的毕业论文。虽然她们

如今一些比较发达国家混凝土混凝土外加剂的使用大概可以分成三类。第一类是普遍采用的国家，如日本、丹麦、美国、澳洲等国家。掺入混凝土外加剂的混凝土约占混凝土总产量的75%~90%。第二类是有一定运用水平的国家，如芬兰、德国、法国、俄国等国家，约占混凝土总产量的40%~75%。第三类是极少数国家，如美国、法国的、西班牙、德国等国，约占混凝土总产量的10%~40%。在中国的北京市、上海市、天津市、广州市、大连市等大城市，掺混凝土外加剂的混凝土约占混凝土总产量的70%。可是，与比较发达国家对比，在我国掺混凝土外加剂混凝土的总体水准也有较大差别，掺混凝土外加剂混凝土总产量不够10%。

## 混凝土外加剂的种类与性能

世界各国混凝土外加剂的类别和特性列于表1。依据世界各国混凝土外加剂的发展趋势现况，大概可以分成四代。第一代AF剂、第二代减水剂和AF减水剂主要运用于改进水泥的粘结性和抗寒性，降低混凝土用量。第三代是萘系、三聚氰胺系、羟基苯系，关键功能是大幅度减少企业需水量或企业混凝土用量，配置高强超高强高耐久性混凝土。缺陷是坍落度损害大。假如复合型少许AF剂或AF减水剂，可开发设计流湿润剂(即后混水下混凝土剂)。第四代是高性能AE减水剂，融合了第二代和第三代混凝土外加剂的优势，摆脱了自己的缺陷。其优点是减水率高、可塑性高(坍落度经时转变小)，可用作配置一般和超高强度、高耐用性、大流动等高性能混疑土。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658062064036006043