ICS 93.080

CCS P 66

44

广	东	省	地	方	标	准

DB44/T 2452—2023

高速公路服务设施建设规模设计规范

Specification for design of the scale of expressway service facilities

2023 - 11 - 27 发布	2024 - 01 - 27 实施

广东省市场监督管理局	发 布

DB44/T 2452—2023

目	次

前言 ................................................................................. 	II

引言 ................................................................................ 	III

1	范围 ............................................................................... 1

2	规范性引用文件 ..................................................................... 1

3	术语和定义 ......................................................................... 1

4	一般规定 ........................................................................... 1

5	建设形式 ........................................................................... 2

类别 ............................................................................ 	2

形式 ............................................................................ 	2

6	用地规模 ........................................................................... 4

一般规定 ........................................................................	 4

停车场建设规模 ..................................................................	 4

设计参数选定 ....................................................................	 5

停车方式和单位停车面积 ..........................................................	 6

7	建筑规模 ........................................................................... 8

一般规定 ........................................................................	 8

餐厅及休息室建筑面积 ............................................................	 8

公共厕所建筑面积 ................................................................	 8

商店建筑面积 ....................................................................	 9

加油站建筑面积 ..................................................................	 9

配套设施建筑面积 ................................................................	 9

附录 A（资料性） 高速公路服务设施建设规模计算示例 ..................................... 	10

附录 B（规范性） 各车型常用停车 ....................................................... 	13

参考文献 ............................................................................. 	17

I

DB44/T 2452—2023

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省交通运输厅提出并组织实施。

本文件由广东省交通运输标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、广东省高速公路有限公司、广东

省公路建设有限公司、广东省南粤交通投资建设有限公司

本文件主要起草人：郭月利、曾盛、杨枫、孙卫华、汪超、王继芳、罗锦兴、余长春、赵梓城、关

小杰、赵文文、张琳金、李欢生、周楒炀

本文件为首次发布。

II

DB44/T 2452—2023

引	言

随着高速公路路网的完善和国民经济水平的提高，人们对高速公路服务水平的要求日益提高，对服

务设施进行科学合理的设计显得愈发重要。

广东省服务设施规模的设计主要依据《公路工程项目建设用地指标》（建标〔2011〕124号下发、

2011年12月1日施行）、《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）、《广东省

高速公路服务设施设计和验收指南》（粤交基〔2015〕287号下发、2015年3月5日施行）、《广东省公

路房建工程建设管理指南》（广东省交通运输厅组织编写、2021年12月出版发行）确定，现行的文件、

标准规范和指南等文件对服务设施建设规模的要求不一致，部分服务设施受建设规模限制，建成后与道

路使用者期望存在偏差，为填补广东省服务设施设计规范的空白，更好的规范服务设施建设，提高服务

设施设计质量，在总结广东省现有服务设施运营实际情况及规划设计成果的基础上，参考省内国内外有

关资料，特制定本规范。

本文件编制过程中，对广东省服务设施的使用情况和建设需求进行了广泛的调查和总结，通过对调

查数据的分析和研究，确定了人流车流对服务设施规模的需求，总结和建立了基于项目交通量特征的服

务设施规模计算模型，为服务设施规模计算提供了依据。

III

DB44/T 2452—2023

高速公路服务设施建设规模设计规范

1	范围

本文件规定了广东省高速公路服务设施建设形式、用地规模、建筑规模的要求。

本文件适用于广东省新建和改扩建的高速公路服务设施设计。

2	规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

驶入率	entry rate

驶入服务设施的平均日交通量与主线平均日交通量的比例。

注：驶入率反映主线车辆停靠服务设施的概率。

平均停留时间	average residence time

车辆在服务设施停留时间的平均值。

高峰小时系数	peak hour coefficient

当日最大小时驶入交通量与日驶入交通量的比值。

注：高峰小时系数反映驶入服务设施的集中程度。

假日服务系数	holiday service coefficient

按照交通量由大到小排序，一年中第35顺位日交通量与平均日交通量的比值。

高速公路服务设施	expressway service facilities

设置在高速公路范围内，主要为人、车提供服务的场所，包括服务区和停车区，以下简称服务设施。

特色服务设施	expressway service facilities with local features

具有显著的地域自然、文化或产业特色的服务设施。

4	一般规定

服务设施建设规模应与交通量发展及其构成比例相适应。

服务设施建设规模宜根据交通量、车型构成、驶入率、高峰小时系数、平均停留时间、假日服务

系数等参数计算确定，并应满足以下要求：

1

| 功能设施 | 分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类服务区 | Ⅱ类服务区 | Ⅲ类服务区（停车区） |
| 停车 | ★ | ★ | ★ |
| 如厕（含残疾人卫生间） | ★ | ★ | ★ |
| 室内外休息 | ★ | ★ | ★ |
| 加油 | ★ | ★ | ● |
| 充电设施 | ★ | ★ | ★ |
| 餐饮 | ★ | ★ | ● |
| 司乘人员住宿 | ● | ● | - |
| 工作人员食宿 | ★ | ★ | ★ |
| 车辆维修 | ★ | ★ | ● |
| 交通及气象信息 | ★ | ● | - |
| 便利店或超市 | ★ | ★ | ● |
| 医疗救护 | ● | ● | - |
| 商务与休闲 | ○ | ○ | - |
| 银行 | ● | - | - |
| 客运站 | ○ | ○ | - |
| 物流中心 | ○ | ○ | - |
| 特色服务设施 | ○ | ○ | ○ |
| 注：标注★为应设置的设施，标注●为宜设置的设施，标注○为经过批准可设置的设施，标注- |  |  |  |

DB44/T 2452—2023

a)  建设规模应按高速公路开通后第 20 年的预测交通量设计；

b)  分期实施时，停车场、餐饮、充电设施等建筑面积应按预测的第 10 年交通量设计，用地及其

预留、预埋等相关工程应按预测的第 20 年交通量设计。

服务设施可与物流中心、联合执法站、兵站、危货专区、跨境货运闭环管理区、省界防控点等设

施合建；临近市区、景区、产业园区时，可建设为特色服务设施，其用地面积可在满足基本停车需求的

基础上按建设需求增加。

服务设施规模的计算示例见附录 A。

注：附录A以广东省粤东地区某高速公路拟建服务区作为计算示例，根据交通量数据计算出用地面积和建筑面积。

5	建设形式

类别

5.1.1	服务设施按其功能分为Ⅰ类服务区、Ⅱ类服务区和停车区。服务设施功能应按表 1 设置。

表1	服务设施功能设置表

为可不设置的设施。

Q

5.1.2	应根据服务设施所在高速公路通车后第 20 年预测交通量 Q（pcu/d）确定服务设施类别。

5.1.3	对 Q≥40000 的四车道、≥60000 的六车道以及八车道高速公路，应设置Ⅰ类服务区；对 Q<40000

的四车道、Q<60000 的六车道高速公路，应设置Ⅱ类服务区或停车区。

形式

5.2.1	服务设施建设形式可根据停车场、餐厅和休息设施、加油站的布置位置划分。

2

DB44/T 2452—2023

5.2.2	根据停车场布置在主线两侧的或集中布置在主线一侧及左右两幅路中央，划分为双侧分离式，

单侧集中式，中央集中式。

5.2.3	根据餐厅和休息设施是设置在贯穿车道的外侧或内侧，划分为外向型和内向型。

注1：外向型服务设施是指在餐厅和高速公路之间布置停车场、加油站的建设形式。由主线开始，贯穿车道、区内行

车道、停车场、服务楼按顺序从主线车道朝外侧布置。

注2：内向型服务设施是指餐厅与高速公路主线相邻，这种布置方式与外向型相反。

5.2.4	根据加油站在区内设置的位置，可划分为入口型、中央型和出口型。

注1：入口型服务设施是指加油站布置在服务设施入口处的服务设施，车辆驶入即可加油。

注2：中央型服务设施是指加油站布置在入口和出口之间的服务设施，使用起来较为灵活。

注3：出口型服务设施是指加油站布置在服务区的出口处的服务设施，车辆驶入可先休息再加油。

5.2.5	双侧分离式外向出口型为服务设施设置的一般形式，条件允许时应优先采用。

5.2.6	常见服务设施的建设形式见图 1。

a)双侧分离式外向出口型示意图	b)双侧分离式内向出口型示意图

c)双侧分离式内外结合出口型示意图	d)双侧分离式内外结合出口型示意图

e)单侧集中式示意图	f)中央集中式示意图

图1	服务设施典型建设形式

3

| 车型 | 对应代表车型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 小轿车、面包车、小型货车 | 包括≤8座的客车和载质量≤2 t的货车 |
| 中型车 | 中型客车、大型客车、中型货车 | 包括>8～≤19座的客车和载质量>2 t～≤7 t的货车 |
| 大型车 | 豪华大型客车、大型货车、20英尺集装箱车 | 包括>19座的客车和载质量>7 t～≤20 t的货车 |
| 特大型车 | 托挂车、重型货车、40英尺集装箱车、危化品车 | 托挂车和载质量>20 t的货车 |

𝐹𝐴 = 𝑃𝐴 𝛿 ············································································· (1)

DB44/T 2452—2023

6	用地规模

一般规定

6.1.1	服务设施用地规模应计算确定。

6.1.2	服务设施用地规模为场地平整后的可用面积，包括停车场、区内道路、园林绿化和各类建筑设

施的用地规模，不包括贯穿车道、边沟、护坡等用地面积。

6.1.3	服务设施用地规模应按式（1）计算。

1

式中：

𝐹𝐴——服务设施用地面积；

𝑃𝐴——停车场用地面积；

𝛿——停车场用地面积占服务设施用地面积的比例，一般取25%～35%，服务区宜取低限值，停车区

宜取高限值。

停车场建设规模

6.2.1	停车场规模应根据停车车辆需求分车型分别计算确定。车型分类按表 2 确定。

表2	车型分类表

6.2.2	停车场用地面积为各类型车辆的停车车位数与单位车辆停车面积乘积的数量和，应采用式（2）

计算。

𝑃𝐴 = ((1 + 2%)𝑁1𝐴1 + 𝑁2𝐴2 + 𝑁3𝐴3 + 𝑁4𝐴4 + 𝑁5𝐴5) + (𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4) × 50% × 2 ············ (2)

式中：

𝑃𝐴 ——停车场用地面积；

𝑁1——小型车车位数，个；2%为增加无障碍停车位的比例。

𝐴1——小型车单位车辆停车面积，取值见表10；

𝑁2——中型车车位数，个；

𝐴2——中型车单位车辆停车面积，取值见表10；

𝑁3——大型车车位数，个；

𝐴3——大型车单位车辆停车面积，取值见表10；

𝑁4——特大型车车位数，个；

𝐴4——特大型车单位车辆停车面积，取值见表10；

𝑁5——危险货物运输车辆临时停放车位数，个，单侧服务设施一般设2至4个，最低设置不少于2个；

𝐴5——危险货物运输车辆单位临时停放车位面积，应采用平行式停车方式，面积按照154 𝑚2每车

位计算。

4

| 区域 | 服务区 小型车 | 停车区 小型车 | 服务区 中型车 | 停车区 中型车 | 服务区 大型车 | 停车区 大型车 | 服务区 特大型车 | 停车区 特大型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤北 | 0.188 | 0.065 | 0.09 | 0.031 | 0.105 | 0.036 | 0.183 | 0.063 |
| 珠三角 | 0.222 | 0.066 | 0.163 | 0.049 | 0.206 | 0.062 | 0.236 | 0.071 |
| 粤东 | 0.297 | 0.078 | 0.164 | 0.039 | 0.186 | 0.044 | 0.223 | 0.053 |
| 粤西 | 0.306 | 0.072 | 0.203 | 0.048 | 0.261 | 0.062 | 0.352 | 0.083 |

| 项目 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 特大型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均停留时间𝑡（分钟） | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 车辆周转率𝑓（辆/小时） | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |

| 项目 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 特大型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高峰小时系数𝐾 | 0.107 | 0.08 | 0.09 | 0.075 |

DB44/T 2452—2023

6.2.3	服务设施按照停车位总数 50%配建充电桩或预留设施用地，充电设施选址应遵循安全便利原则，

用地面积应按每车位增加 2 𝑚2计算。

6.2.4	服务设施应为小型车增设一定数量的无障碍车位供残疾人和携带婴儿者使用，无障碍车位应按

不少于小型车车位数的 2%配置。无障碍机动车停车位一侧，应设置宽度不小于 1.2 m 的通道，供乘轮

椅和婴幼儿推车者出入。

6.2.5	各车型停车车位数应以驶入服务区车辆数为基础，采用式（3）计算。

𝑓

𝑁𝑖 = 𝛽×𝐷×𝑄×𝑍×𝐾

······································································· (3)

式中：

𝑁𝑖——各车型单侧停车车位数，个；

𝛽——假日服务系数；

𝐷——方向不均匀系数，如无数据可取0.5～0.6；

𝑄——预测主线平均日交通量，辆/日；

𝑍——驶入率；

𝐾——高峰小时系数；

𝑡——平均停留时间，小时；

𝑓——车辆周转率，为平均停留时间t的倒数。

设计参数选定

6.3.1	驶入率应按表 3 选定。

表3	各车型驶入率基准值

6.3.2	高峰小时系数应按表 4 选定。

表4	各车型高峰小时系数

6.3.3	平均停留时间和周转率应按表 5 选定。

表5	各车型平均停留时间和车辆周转率

6.3.4	假日服务系数应按表 6 选定。

5

| 项目 |  | 尺寸（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 | 中、大、特大型车 |
| 平行式停车时车间纵向净距 |  | 1.2 | 2.4 |
| 垂直式、斜列式停车时车间纵向净距 |  | 0.7 | 0.8 |
| 车间横向净距 |  | 0.8（无障碍车位1.2） | 1.0 |
| 车与柱间距 |  | 0.3 | 0.4 |
| 车与围墙、护栏及其他构筑物 之间的净距 | 纵向 | 0.5 | 0.5 |
|  | 横向 | 0.8 | 1.0 |

| 车辆类型 | 长度（m） | 宽度(m) | 通道宽度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | 6（5.7） | 3（2.8） | 4～9 |
| 中型车 | 10（9.5） | 4（3.5） | 4.5～15 |
| 大型车 | 14（12.8） | 4（3.5） | 4～19.5 |
| 特大型车 | 20.4（18） | 4（3.5） | 6 |
| 危化品车 | 22（18.8） | 4（3.5） | 6 |

| 车辆类型 | 总长（m） | 总宽（m） | 总高（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | 5 | 2 | 2.2 |
| 中型车 | 8.7 | 2.5 | 4 |
| 大型车 | 12 | 2.5 | 4 |
| 特大型车 | 18 | 2.5 | 4 |

| 车辆类型 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 特大型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 假日服务系数𝛽 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |

DB44/T 2452—2023

表6	各车型假日服务系数

停车方式和单位停车面积

6.4.1	停车场内的通道应布置为单行道，便于车辆的交通组织，车辆采用前进停车或前进发车方式。

6.4.2	停车方式可采用平行式、斜列式、垂直式，或混合采用此三种停车方式，斜列式按停车角度分

为 30º、45º、60º三种方式，垂直式也称 90º停车。

6.4.3	停车场的车辆外轮廓尺寸应按表 7 的规定选用。

表7	各车型外轮廓尺寸

6.4.4	汽车与汽车、墙、柱、护栏之间最小净距应符合表 8 的规定。

表8	汽车与汽车、墙、柱、护栏之间最小净距

6.4.5	停车位的尺寸和通道宽度应按表 9 的规定选用，当空间受限时应不低于括号内极限值。

表9	各车型停车位尺寸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/665130311223011042