# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：  浙江晨阳新材料有限公司燃料电池关

键部件膜电极项目                 建设单位（盖章）：  浙江晨阳新材料有限公司

编制日期：                   2022 年 4 月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	37

附表	38

建设项目污染物排放量汇总表	38

附件

附件 1：项目备案通知书；

附件 2：企业法人营业执照；

附件 3：项目土地使用证明；

附件 4：企业承诺书；

附件 5：环评文件确认书。

附图

附图 1：项目地理位置图；

附图 2：项目总平面布置图；

附图 3：项目周边环境概况及环境保护目标分布图；

附图 4：金华市水环境功能区划图；

附图 5：金华市三线一单分区管控图。

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浙江晨阳新材料有限公司燃料电池关键部件膜电极项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-330791-04-01-570372 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省金华市婺城区秋滨街道神丽路 1298 号 |  |  |
| 地理坐标 | 119 度 35 分 45.773 秒，29 度 2 分 42.192 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他电池制造 C3849 | 建设项目 行业类别 | 三十五、38 电池制造 384 — —其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 金华经济技术开发区管 委会经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 25 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 建筑（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情 况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《金华市区吕塘单元、秋滨单元（ZX30.31）控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称： 《金华市区吕塘单元、秋滨单元（ZX30.31）控制性详细规划环 境影响报告书》 审查机关：金华市生态环境局 审查文号：《金华市生态环境局关于金华市区吕塘单元秋滨单元( ZX30.31 ) 控制性详细规划的环保意见》（金环函[2021] 10号） |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 1 、规划符合性分析 《金华市区吕塘单元、秋滨单元（ZX30.31）控制性详细规划》规划范 围为：北至婺江、南至二环南路、西至浙赣铁路（秋滨行政单元）、东至环 城西路、金帆街、德胜街所围合成的区域，区域内共划分为17个街区，编号 为秋滨单元01街区~08街区、吕塘单元01街区~09街区，功能定位为以科研创 新和先进制造为主要功能，数字经济、城市服务与实体经济融合、创新发展 的城市综合新区；规划区域主导产业为高端设备制造业和数字经济。其中高 |
| --- | --- |

— 1 —

端设备制造业主要为汽车及配件、电子信息、生物医药（研发）、新能源、 新材料五大主导产业。数字经济主要为互联网中介服务和互联网商务。 本项目位于金华经济技术开发区神丽路1298号，本项目属于新材料项 目，属于规划区内主导产业。 # 2 、规划环境影响符合性分析 本项目所在地位于规划范围内的生产空间管控区（开发区产业集聚类重 点管控单元），项目规划用地为二类工业用地，符合规划用地要求。同时， 本报告根据规划环评，对照其中的生态空间清单、总量管控限值清单、环境 准入条件清单进行符合性分析，具体如下 ： 表 1- 1 生态空间清单符合性分析 生态空间 名称; 管控要求; 项目符合性. 开发区产 业集聚类 重点管控 单元; 空间布局约束：优化完善区域产业布局，严格控制三类工业 空间范围，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进 行淘汰和提升改造，禁止、限制部分项目准入（详见环境条件准 入清单，部分有争议项目采用“一事一议”原则具体决策）。根据控 规布局居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间 设置防护绿地、生活绿地等隔离带。禁止规模化畜禽养殖。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域 环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业 项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业区(工 业企业)“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤 和地下水污染防治与修复。 环境风险防控：定期评估工业集聚区环境和健康风险，强化 工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加 强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患 排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。落实好关停搬迁期 间工业企业管理工作，土地用途变更、土地使用权收回、转让的， 需进行土壤污染状况调查，确保安全利用。严格管控涉及易导致 环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、 改扩建项目。 资源开发效率要求：推进工业集聚区生态化改造，强化企业 清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设。落实煤 炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。推进低效用地整 治，提高企业亩产效益。; 项 目为新材 料产业，属于 规划区主导 产业，厂区进 行雨污分流， 三废经处理 可满足排放 要求，满足管 控要求，有效 提高资源利 用效率. 表 1-2 总量管控限值清单符合性分析 项目; 规划期; 符合性分析. 总量(t/a); 环境质量变化趋势. 现状排放量; 379.01; 本项目污染物.

水污染物 总量管控 限值; 化学需氧 量; 随着重污染行业的 退出，“五水共治”、 “污水零直排”建设 深入推进，区域地表 水水质总体趋于改 善，能达环境质量底 线; 排放将实施总 量控制。废气经 处理后排放，可 达到同行业国 内先进水平。项 目无生产废水， 生活污水经处 理后纳管排放，. 总量管控限值; 333.4. 增减量; -45.61. 氨氮; 现状排放量; 39.08. 总量管控限值; 16.67. 增减量; -22.41.

|  | 大气污染 物总量管 控限值 |  | 二氧化硫 |  | 现状排放量 |  | 17.61 |  | 随着重污染行业的 退出，蓝天保卫战行 动计划的深入推进， 区域环境空气总体 趋于改善，能达环境 质量底线 |  | 污水零直排；产 生的危险废物 委托资质单位 处理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量管控限值 |  | 6.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 增减量 |  | - 11.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 现状排放量 |  | 121.65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总量管控限值 |  | 56.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 增减量 |  | -65.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 |  | 现状排放量 |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总量管控限值 |  | 38.07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 增减量 |  | -42.63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挥发性有 机物VOCs |  | 现状排放量 |  | 1583.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总量管控限值 |  | 538.75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 增减量 |  | - 1044.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物管控总量 限值 |  |  |  | 现状产生量 |  | 7549. 11 |  | 随着重污染行业的 退出，“无废城市”建 设的逐步落实，各类 危废可得到有效处 置，能达环境质量底 线 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总量管控限值 |  | 1535.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 增减量 |  | -6013.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 1-3 环境准入条件清单符合性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 |  |  |  |  | 行业清单 |  | 工艺清单 |  | 产品清单 |  | 符合 性分 析 |  |
|  | 金华 市金 华开 发区 重点 管控 | 禁止准入产业 |  | 纺织业 |  |  |  | ①有洗毛、脱胶、 缫丝工艺的②染 整工艺有前处 理、染色、印花 （喷墨印花和数 码印花的除外） 工序的 ③有使用有机溶 剂的涂层工艺的 |  |  |  | 目电器及材造不于划元止限准项 , 项为器械器制业属规单禁及制入目 |  |

|  | 区 ( 金华 市区 吕塘 单元、 秋滨 单元 控规 内区 域） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纺织服 装、服饰 业 |  | 有染色、印花（喷 墨印花和数码印 花的除外）工序 的 |  |  |
|  |  |  | 皮革、毛 皮、羽毛 及其制品 和制鞋业 |  | 有鞣制、染色工 艺的 |  |  |
|  |  |  | 造纸和纸 制品业 | ①造纸、②纸浆制 造 |  |  |  |
|  |  |  | 石油、煤 炭及其他 燃料加工 业 | ① 精炼 石 油产 品 制造 、 ② 煤 炭加 工、③生物质燃料 加工 |  |  |  |

— 3 —

|  |  |  | 化学原料 和化学制 品制造业 | ① 基础 化 学 原料 制造 、 ② 肥料 制 造、③农药制造、 ④涂料、油墨、颜 料及类似产品制 造(不含单纯物理 分离、物理提纯、 混合、分装的)、⑤ 合成材料制造、⑥ 专用化学产品制 造(不含单纯物理 分离、物理提纯、 混合、分装的)、⑦ 炸药、火工及焰火 产品制造、⑧日用 化学产品制造(以 油脂为原料的肥 皂或皂粒制造) | 重点监管危险化 工工艺 | 涉及《危险 化学品目 录》中剧毒 化学品的 生产建设 项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 医药制造 业 | ① 化 学 药 品 原料 药制造、②兽用药 品制造、③生物药 品制品制造（上述 均：含研发中试； 不含单纯药品复 配、分装；不含化 学药品制剂制造 的） | 有提炼工艺的 （仅醇提、水提 的除外） |  |  |
|  |  |  | 化学纤维 制造业 | ① 纤 维 素 纤 维 原 料及纤维制造、② 合成纤维制造、③ 生物基材料制造 （以上均：单纯纺 丝的除外） |  |  |  |
|  |  |  | 橡胶和塑 料制品业 | ①轮胎制造、②再 生橡胶制造 | ①以再生塑料为 原料生产的 ②有电镀工艺 ③有炼化及硫化 工艺的 |  |  |
|  |  |  | 非金属矿 物制品业 | ①水泥制造（水泥 粉磨站除外）、② 平板玻璃制造 |  | ①石棉制 品 ②焙烧的 石墨、碳素 制品 |  |
|  |  |  | 黑色金属 冶炼和压 延加工业 | ①炼铁 ②炼钢 ③铁合金冶炼 |  |  |  |

|  |  |  | 有色金属 冶炼和压 延加工业 | ① 常 用 有 色金 属 冶炼 ②贵金属冶炼 ③ 稀 有稀 土金 属 冶炼 ④ 有 色 金 属 合金制造（以上 均：不含利用单质 金属混配重熔生 产合金的） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 金属制品 业 | 金属表面处理及 热处理加工的（喷 粉、喷塑、浸塑、 电泳除外；使用非 溶剂型低 VOCs含 量涂料的除外；不 涉及涂料使用的 除外） | ①有电镀工艺的 ②有钝化工艺的 热镀锌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通用设备 制造业、 专用装备 制造业 |  | ①有电镀工艺的 ②有钝化工艺的 热镀锌 |  |  |
|  |  |  | 电气机械 和器材制 造业 |  | 有电镀工艺的 | 铅酸蓄电 池 |  |
|  |  |  | 计算机、 通信和其 他电子设 备制造业 |  |  | 电子化工 材料制造 |  |
|  |  |  | 燃气生产 和供应业 |  |  | 煤气生产 |  |
|  |  |  | 废弃资源 综合利用 业 |  | 有清洗工艺的 | 废电池、废 油加工处 理 |  |
|  |  |  | 其他制造 业 |  | 有电镀工艺的 |  |  |
|  |  |  | 所有行业 |  | 使用有机化 合物原辅材料且 未采用污染防治 可行技术的（可 行技术详见各行 业排污许可证申 请与核发技术规 范、行业污染防 治可行技术指南 等文件） |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用高污染燃料 的（高污染燃料 指《高污染燃料 目录》中规定的 燃料） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 列入《环境 保护综合 名录》“高 污染、高环 境风险”产 品名录的 |  |

|  |  |  |  |  |  | 项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ①列入《产业结构调整指导目录》的淘汰类项目 ②列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》 的外商投资项目 |  |  |  |
|  |  | 限制准入产业 |  | ①现有三类工业项目 ②涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境 健康风险较大的二类工业项目 ③《产业结构调整指导目录》限制类项目 |  |  |  |

— 5 —

| 其他符合性分析 | 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）：建设项目应当 符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控 的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物 排放总量控制要求。建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策 等要求。具体分析如下： 1 、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控 符合性分析：本项目拟建厂址位于“产业集聚重点管控单元 ― ―金华市金华 开发区工业重点管控区（ZH33070220007） ”。本项目与该环境管控单元符 合性分析详见下表。 表 1-4 “三线一单 ”符合性分析 管控单元 编码、名称; 管控要求; 符合性分析; 是否符合. ZH3307022 0007 重 点 管 控 单 元 — 金 华 市 金 华 开 发 区 工 业 重 点管控区; 空间布局约束： 根据产业集聚区块的功能定位，建立分 区差别化的产业准入条件。优化完善区 域产业布局，合理规划布局三类工业项 目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提 升改造。合理规划居住区与工业功能 区，在居住区和工业区、工业企业之间 设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本 项 目 为 “ 101 、 电气 机械及器材 制造（除属于 一类工业项 目外的）”类 别，为环境风 险不高、污染 物排放量不 大的二类工 业项目。所在 地为工业功 能区。; 符 合. 污染物排放管控： 严格实施污染物总量控制制度，根据区 域环境质量改善目标，削减污染物排放 总量。新建二类、三类工业项目污染物 排放水平要达到同行业国内先进水平。 加快落实污水处理厂提升改造项目，推 进工业园区（工业企业）“污水零直排 区 ”建设，所有企业实现雨污分流。加 强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目污染 物排放将实 施总量控制。 废气经处理 后排放，可达 到同行业国 内先进水平。 项 目无 生产 废水，生活污 水经处理后 纳管排放，污 水零直排。; 符 合. 环境风险防控： 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集 聚区环境和健康风险。强化工业集聚区 企业环境风险防范设施设备建设和正 常运行监管，加强重点环境风险管控企 业应急预案制定，建立常态化的企业隐 患排查整治监管机制，加强风险防控体 系建设。; 将按相关要 求，配合当地 政府做好相 关风险管控 措施。; 符 合. |
| --- | --- |

|  | 资源开发效率要求： 推进工业集聚区生态化改造，强化企业 清洁生产改造，推进节水型企业、节水 型工业园区建设，落实煤炭消费减量替 代要求，提高资源能源利用效率。; 本 项 目采 用 电加热，生产 用水消耗总 量不大。; 符 合. |
| --- | --- |

|  | 2 、国家、省规定的污染物排放标准符合性分析：项目产生的污染物经有效 治理后 ， 均可做到达标排放 。 废水排放达到《 污水综合排放标准 》 （GB8978- 1996） 中三级标准；废气排放达到《工业涂装工序大气污染物排 放标准》（DB33/2146-2018）表1标准、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值要求；场界噪声达到 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 2008） 中3类标准；一般固 废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及国家环保部【2013】第36号关于该标准的修改单，危险 固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家 环保部【2013】第36号关于该标准的修改单的要求。 3 、重点污染物排放总量控制要求符合性分析：根据《关于印发<建设项目主 要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法> 的通知》（环发[2014] 197号） 及省环保厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》 （浙环发[2012] 10号）等相关规定，本项目完成后，公司纳入总量控制的污 染物CODCr、NH3-N ，根据浙环发[2012] 10号文件，本项目不排放生产废水且 排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水，CODCr 、 NH3-N排放量不需要区域替代削减，本项目的建设可以满足总量控制要求。 4 、国土空间规划符合性分析：本项目位于金华经济技术开发区神丽路1298 号，为租赁金华融盛投资发展集团有限公司闲置厂房进行生产，根据《金华 市城市总体规划（修改）》（2006-2020年），本项目选址地为工业用地，符 合金华市总体规。 5 、国家和省产业政策符合性分析：根据《产业结构调整指导目录（2019年 本）》，本项目产品、工艺、设备等均未列入限制和淘汰类目录内。本项目 已经取得金华经济开发区管委会经济发展局出具的备案通知书。本项目建设 符合国家及省、市的相关产业政策要求。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 、项目概况及产品方案 浙江晨阳新材料有限公司是一家主营燃料电池 、锂离子电池组研发、生 产和销售的企业，公司拟投资 3000 万元，租用金华融盛投资发展集团有限公 司位于金华经济技术开发区神丽路 1298 号的闲置厂房（租用建筑面积 10000 平方米），购置全自动切断机、热压机、激光切割机等生产设备，建设燃料 电池关键部件膜电极项目，项目正式投产后预估膜电极年产量可达 2 万平方 米。2021 年 10 月 11 日，金华经济技术开发区管委会经济发展局对本项目进 行了备案，项目代码为： 2110-330791-04-01-570372。 本项目产品方案详见下表： 表 2. 1- 1 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 膜电极; 平方米/年; 20000. 2 、项目组成 本项目选址于金华经济技术开发区神丽路 1298 号，拟租赁金华融盛投资 发展集团有限公司闲置厂房进行生产，项目组成包括主体工程、辅助工程、 储运工程、公用工程和环保工程等，项目具体组成情况见下表所示： 表 2. 1-2 项目组成表 名称; 建设内容和规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 生产车 间; 租赁金华融盛投资发展集团有限公司闲置 厂房进行生产，租赁建筑面积 10000 平方 米，新增全自动切断机、热压机、激光切割 机等设备，建设年产膜电极 2 万平方米。; 租用厂 房，装修 后可使 用，施工 期污染 有限; 粉尘、有 机废气、 设备噪 声、生产 固废等. 辅助 工程; 办公区; 本项目不设置食堂、宿舍，办公区位于车间 东南侧。; 生活污 水、. |
| --- | --- |

|  | 垃圾等. 储运 工程; 原材料 区; 项目原料主要为质子交换膜、磺酸树脂溶液 等，储存在原辅材料贮存区。乙醇等化学品 位于化学品仓库。; /; /. 产品区; 设置产品成品库。; /. 固废区; 在厂区内建立一般固废仓库和危废仓库。; /. 公用 工程; 供配电; 利用厂区建设的供电设施，由市政电网系统 供电。; /. |
| --- | --- |

|  |  |  | 给水 | 利用厂区建设的供水设施，用水由市政给水 系统提供。 |  |  |  |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排水 | 采用雨、污分流制，雨水排入市政雨水管网， 生活污水经厂区沼气池处理达标后纳管排 放。 |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 环保 工程 | 废水 | 本项目不产生生产废水；生活污水经厂区沼 气池预处理后纳管排放，最终入金华市秋滨 污水处理厂处理达标后入金华江。 |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 废气 | ①涂布产生的废气收集后经二级水吸收处 理后高空排放； ②裁切废气经滤网过滤+活性炭吸附处理后 高空排放。 |  |  |  |  |  | 涂布废 气、裁切 废气 |  |
|  |  |  | 固废 | 在厂区内建立一般固废仓库和危险废物仓 库。 |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 噪声 | 选用低噪声设备，加强隔声降噪，定期维护 设备。 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 3 、项目主要原辅材料 项目主要原辅材料情况见下表。 表 2. 1-3 项目主要原辅材料清单 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 最大暂存量; 贮存位置. 1; Pt/C 催化剂; kg; 60; 20; 原料仓库. 2; 质子交换膜; m2; 10000; 1000; 原料仓库. 3; 磺酸树脂溶 液（DE2021）; kg; 100; 40; 原料仓库. 4; 气体扩散层; m2; 20000; 2000; 原料仓库. 5; 边框膜; m2; 15000; 1000; 原料仓库. 6; 热熔胶; kg; 30; 10; 原料仓库. 7; 乙醇; L; 4.3; 1; 原料仓库. 8; 水; t; 500; /; /. 9; 电; 万度; 10; /; /. 表 2. 1-4 项目主要原辅材料主要成分一览表 |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 主要成分 | 占比（%） | 本报告取值 （%） |  | 含量（kg） |  |  |
|  |  |  |  |  | 固含量 | 20~22 | 20 |  | 20 |  |  |

|  |  | 1 | 磺酸树脂溶液 （DE2021） 100kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水 | 32~36 | 34 | 34 |
|  |  |  |  | 1-丙醇 | 42~46 | 44 | 44 |
|  |  |  |  | 乙醇 | <2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 混合醚 | <1 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | 热熔胶 30kg | 二苯甲烷二异氰 酸酯和聚醚多元 醇的聚氨基甲酸 乙酯的预聚体 | 96~99 | 98 | 29.4 |
|  |  |  |  | 亚甲基二对苯基 二异氰酸酯 | 1~4 | 2 | 0.6 |

|  | 主要原辅材料理化性质： 名称; 分子式; 理化性质; CAS 号及危险 标记; 毒理毒性. 1-丙醇; C3H8O; 无色澄清液体，有类似乙醇 的气味。熔点- 127.0℃ , 沸 点 97. 15℃ , 粘度（20℃) 2.256mPa · s ，蒸气相对密度 （空气＝1）2.07，相对密度 0.8053（20/4℃) , 折射率 1.38556 ，闪点 15℃ 。爆炸 极限（在空气中）上限 13.5， 下限 2. 1 。临界温度 263.56℃ , 临界压力（20℃) 5. 1696MPa 。能与水、乙醇 和乙醚混溶。; 71-23-8，第 3.2 类 中闪点易 燃液体。; LD50： 1870 mg/kg(大 鼠经口)； 5040 mg/kg(兔 经皮) LC50： 48000 mg/m3(小 鼠吸入). 乙醇; C2H6O; 无色透明；易燃易挥发的液 体。有酒的气味和刺激性辛 辣味。溶于水、甲醇、乙醚 和氯仿。能溶解许多有机化 合物和若干无机化合物。具 有吸湿性。能与水形成共沸 混合物。蒸气与空气形成爆 炸性混合物，爆炸极限 4.3- 19.0（体积）。无水乙 醇相对密度 0.7893 （20/4℃) , 熔点- 117.3℃ , 沸点 78.32℃ , 折射率 1.3614 ，闪点（闭杯）14℃。; 64-17-5，第 3.2 类 中闪点易 燃液体; LD50： 7060 mg/kg(兔 经口)； 7430 mg/kg(兔 经皮) LC50： 37620 mg/m3，10 小时(大 鼠吸入). 热熔胶; /; 琥珀色固体，熔点：80-90 ℃ , 相对密度（水=1）：1.02 – 1. 1 g/cm3 ，闪点(℃) :直 至 200℃未检测到闪点，溶 解性： 不溶于水，粘度： 5000-8000 mPa.s。; 有害成分：亚 甲基二对苯基 二异氰酸酯; 怀疑可能 会有致癌 作用. |
| --- | --- |

|  | 亚甲基二对 苯基二异氰 酸酯; C15H10N2 O2; 淡黄色熔融固体，有强烈刺 激气味。沸点 194℃ , 熔点 37-40℃ , 闪点：196℃ , 相 对密度 1. 1907g/cm3 ，溶于 丙酮、苯、煤油、硝基苯。; 第 6. 1 类 毒害 品，202-966-0; 属低毒类 LD50： LC50：大 鼠吸入： 15ppm / 2h／d×8d. 本项目使用的热熔胶为本体型胶黏剂，根据企业提供的热熔胶的 MSDS， 热熔胶密度为 1.02 ~ 1. 1 g/cm3 ，热熔胶中挥发性有机物为亚甲基二对苯基二 异氰酸酯，密度为 1. 1907g/cm3，含量范围为 1~4%，按最大值 4%计算，VOC |
| --- | --- |

|  | 含 量 值 最 大 为 46.7g/kg ， 符 合 《 胶 粘 剂 挥 发 性 有 机 化 合 物 限 量 》 （GB33372-2020）表 3 本体型胶粘剂挥发性有机物“其他≤50g/kg ”要求。 4 、项目主要生产设备 项目具体生产设备清单详见下表所示。 表 2. 1-6 项目主要生产设备清单 设备编号; 设备名称; 型号/规格; 数量. 1; 全自动切断机; HYD-700; 4. 2; 四柱三板滑台式油压热压机; JCH- 10TS-T; 2. 3; 激光切割机; JT-0608; 2. 4; 热压机; DHF05-Y-60T; 5. 5; 涂布机; 400; 1. 6; 检漏仪; 非标 C 型; 2. 7; 点胶机; 551; 4. 8; 纯水机; KZ- 100L; 2. 9; 搅拌机; 1N; 10. 5 、总平面布置图 本次项目为新建项目，项目租赁金华融盛投资发展集团有限公司位于金 华经济技术开发区神丽路 1298 号的闲置厂房（2 号厂房）进行生产，其中生 产车间位于一楼，化学品仓库和危废仓库位于三楼。生产车间西侧为生产区， 南侧为包装区、成品仓库和办公区，本项目租赁厂房建筑面积约 10000 平方 米。项目所在厂区总平面布置图见附图。 6 、劳动定员及生产班制 项目劳动定员 30 人，年工作 300 天，一班制，厂区不设食堂和住宿。 7 、水平衡分析 本项目水平衡详见下图。 |
| --- | --- |

|  | 循环池容 积1m3 损耗6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 7.2 551.3 537.1 | 喷淋塔用水 纯水机 浓水 2.9 | 4.3 | 废液1 设备清洁 生活污水 | 432 | 废液4.3 纳管排放 |
|  |  | 损耗108 生活用水 432 |  |  |  |  |
|  | 单位：t/a 图2.1-1 项目水平衡图 |  |  |  |  |  |
|  | 1、项目工艺流程 根据企业提供的资料，本项目生产工艺流程图如下 |  |  |  |  |  |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 |  |
| --- | --- |
|  | G 1 有 机 废 气 质 子 交 换 膜 G 2 有 机 废 气 G 3 粉 尘 热熔胶G4有机废气 贴 合 气 体 扩散层 贴合边框 催化酸树脂剂、溶液 磺 配料调浆 涂布 裁切 S 1 边 角 料 包装 检测 S 2 不 合 格 品 |
|  | 图2.2-1 项目生产工艺流程图及产污节点 工艺流程说明： ( 1 ) 配 料 调 浆 将催化剂和磺酸树脂溶液按照一定的比例依次加入薄膜旋回型高速搅拌 设备，采用无介质分散技术，搅拌过程设备密闭，该工段废气产生和挥发量 较少。 (2)涂布、烘干 将调配好的浆料涂布在质子交换膜两面上，后进行烘干，以上工序均在 涂布机内进行，采用电加热工艺，根据企业提供的资料，本项目采用脉冲喷 |

涂技术，可提高产品性能及材料使用率，且具有较佳的催化剂三相点结构， 在涂布层形成许多微小孔隙，提升透气性和性能，该工段会产生有机废气。 （3）裁切 根据客户要求对以涂布的质子交换膜进行裁切，该工段会产生废边角 料。 （4）贴合边框 将边框及裁切后的半成品进行热压合，压合后的半成品为五合一半成 品，本工段压合温度 120℃ , 采用电加热。 （5）贴合气体扩散层 在五合一半成品和气体扩散层进行点胶后再进行热压合，压合后的半成 品为七合一半成品，本工段压合温度 120℃ , 采用电加热。 （6）检测 七合一半成品经检测合格后，即为成品，该工段会产生不合格品。 2 、项目产污环节汇总 根据工艺流程分析及项目组成内容，项目产污环节汇总情况如下表所示： 表 2.2-2 项目产污环节汇总表 类别; 序号; 产污工序; 污染源名称; 主要污染物. 废气; G1; 配料调浆; 有机废气; VOCs. G2; 涂布; 有机废气; VOCs. G3; 裁切; 粉尘、有机废气; 颗粒物、VOCs. G4; 贴合废气; 有机废气; VOCs. G5; 清洁废气; 有机废气; VOCs. 废水; W1; 职工生活; 生活污水; COD 、氨氮. W2; 纯水制备; 浓水; /. S1; 裁切; 边角料; 质子交换膜.

固废. S2; 检测; 不合格品; 质子交换膜. S3; 一般原料包装; 一般废包装材料; 塑料袋、纸箱. S4; 化学原料包装; 废包装桶; 化学原料. S5; 设备清洗; 清洗废液; 磺酸树脂溶液. S6; 设备擦拭; 废抹布; 乙醇. S7; 废气处理; 吸收废液; 有机物. S8; 废气处理; 废活性炭; 有机物. S9; 废气处理; 废过滤材料; 颗粒物. S10; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; N; 设备运行; 设备噪声; Leq(A).

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，为租赁金华融盛投资发展集团有限公司位于金华经 济技术开发区神丽路 1298 号的闲置厂房进行生产，合计租赁建筑面积 10000 平方米，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、环境空气质量现状评价 本环评基本污染物环境质量现状采用《2020 年金华市环境状况公报》结 论：金华市区及下辖的七个县（市）均符合《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准。城市Ⅰ 、 Ⅱ级空气质量优良天数的比例均在 92%以 上。根据《2020 年金华市环境状况公报》及 HJ663-2013 判定，本项目所在 地金华市 2020 年环境空气质量为达标区。 2 、地表水环境质量现状评价 根据《2020 年金华市环境状况公报》的结论，2020 年，金华市地表水 总体水质为优。全市 43 个市控以上地表水监测断面中，水质达到或优于《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准断面占比 100%（其中， Ⅰ类 占比 13.9% 、 Ⅱ类占比 25.6% 、Ⅲ类水占比 60.5%），无Ⅳ类、 Ⅴ类及劣Ⅴ 类水质断面。2020 年，全市 7 大河流（段）中，东阳江、武义江、南江、 兰江（含衢江）、浦阳江、瓯江水质为优，金华江水质为良好。其中， Ⅰ类 水河段占比 7.1%，Ⅱ类水河段占比 20.3%，Ⅲ类水河段占比 72.6%，无Ⅳ类、 Ⅴ类及劣Ⅴ类水河段。 由《2020 年金华市环境状况公报》结论可知，纳污水体金华江水质指标 均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求。 3 、声环境质量现状评价 本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标，无需进行声环境质量现状 评价。 4 、生态环境现状调查评价 项目位于工业区内，无需进行生态现状调查。 5 、电磁辐射现状评价 项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。 6 、地下水、土壤环境现状评价 项目生活污水经污水管网纳管；项目原料、固废暂存区域地面均进行了 |
| --- | --- |

|  | 防渗防腐。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故 不开展地下水、土壤环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标为北侧距离 厂界 80m 的蒋马山背和东北侧距离厂界 450m 的唐宅社区。 2 、声环境：本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水 水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 4 、生态环境：项目位于工业区内，无需明确生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 、废水排放标准 本项目无生产废水排放，仅涉及生活污水的产生及排放，本项目生活污 水经厂区现有的沼气池处理达到相应标准后再纳管排入金华市秋滨污水处理 厂处理，最终入金华江。 本项目生活污水纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 中的三级标准要求。具体见下表： 表 3.3- 1 项目水污染物纳管标准 序号; 污染物; GB8978- 1996 三级标准. 1; pH; 6~9. 2; SS; 400. 3; BOD5; 300. 4; CODCr; 500. 5; 氨氮; 35 *. 6; 石油类; 20. 7; 总磷; 8.0 *. |

|  | 8; 总氮; /. 9; 动植物油; 100. 注：*氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放要求。 |
| --- | --- |

|  | 金华市秋滨污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）的一级 A 标准，具体见下表。 表 3.3-2 城镇污水处理厂污染物排放标准 序号; 污染物; 一级 A 标准. 1; pH; 6~9. 2; SS; ≤10 mg/L. 3; BOD5; ≤10 mg/L. 4; CODCr; ≤50 mg/L. 5; 总磷; ≤0.5 mg/L. 6; 氨氮; ≤5 mg/L. 2 、废气排放标准 （1）项目配料调浆和涂布工序有机废气排放执行《工业涂装工序大气污 染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 标准，裁切工序颗粒物排放执行《大 气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 规定的限值，具体标准值见 下表。 表 3.3-3 工业涂装工序大气污染物排放标准 污染物; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位 置. 非甲烷总烃 （NMHC）; 其他; 所有; 80; 车间或生产设施排 气筒. 颗粒物; 所有; 30. 臭气浓度（无量纲， 一次最大监测值）; 所有; 1000. 表 3.3-4 项目大气污染物综合排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓 度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5. （2）项目厂界大气污染物浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018）中表 6 要求，其中颗粒物执行《大气污染物综合排放标 |
| --- | --- |

|  | 准》（GB16297- 1996）中的新污染源无组织排放监控浓度限值；厂区内挥发 性有机物无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822—2019）中表 A. 1 的特别排放限值，VOCs 无组织排放废气收集 处理系统要求、污染物监测要求等按 DB33/ 2146-2018 、GB 37822—2019 落 |
| --- | --- |

|  | 实，具体见表 3.3-5 和表 3.3-6。 表 3.3-5 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位 mg/m3 污染物; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃 （NMHC）; 6; 监控点处 1 h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表 3.3-6 企业厂界大气污染物排放限值 单位 mg/m3 污染物; 适用条件; 排放限值; 无组织排放监控位 置. 非甲烷总烃; 所有; 4.0; 企业边界任何 1 小 时大气污染物平均 浓度. 臭气浓度（无量纲， 一次最大监测值）; 所有; 20. 颗粒物; /; 1.0; 周界外浓度最高点. 3 、厂界噪声标准 项目营运期四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348 -2008）中 3 类标准执行，即昼间 65dB(A) 、夜间 55dB(A)。 4 、固体废物控制标准 一般固废贮存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等相关要求；危险固废贮存过 程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部【2013】 第 36 号关于该标准的修改单。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法 > 的通知》（环发[2014] 197 号）及省环保厅《浙江省建设项目主要污染物总 量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012] 10 号）等相关规定，本项 目完成后，公司纳入总量控制的污染物 CODCr 、NH3-N 和 VOCs ，根据浙环 发[2012] 10 号文件，本项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂 区内独立生活区域所排放生活污水，CODCr 、NH3-N 排放量不需要区域替代 削减。 另根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环 发﹝2014）197 号）及《关于印发浙江省“十四五 ”挥发性有机物综合治理 方案的通知》（浙环发[2021]10 号）等相关规定，金华市区 2020 年度环境 空气质量为达标区，本项目新增大气污染物 VOCs 排放量按 1:1 区域替代 削减。 根据工艺流程及源强分析，项目新增总量平衡替代方案见下表所示。 表 3.4- 1 项目纳入总量控制的污染物排放及削减情况一览表 污染物名称; 项目完成后 新增排放量 （t/a）; 替代削减 比例; 需替代削减 量（t/a）; 项目总量控 制建议值 （t/a）. 水污染物; 废水量; 432; /; /; 432. CODCr; 0.022; /; /; 0.022. 氨氮; 0.002; /; /; 0.002. 大气污染物; VOCs; 0.015; 1:1; 0.015; 0.015. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/666031135035010045