# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：德州德瑞软管有限公司

年产 50 万米软管、3 万套软管总成项目建设单位（盖章）：德州德瑞软管有限公司

编制日期： 	2024 年 02 月

中华人民共和国生态环境部制

目录

建设项目环境影响报告表	1

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	57

附表	58

附件一、委托书 附件二、备案证明

附件三、现有工程环评、验收批复附件四、地理位置图

附件五、项目环境保护目标分布图附件六、平面布置图

附件七、德州市经济技术开发区控制性详细规划图

附件八、中心城区国土空间规划图附件九、租赁协议

附件十、土地证

附件十一、营业执照附件十二、现场照片

附件十三、规划环评批复、跟踪评价批复附件十四、承诺书

附件十五、审批申请

附件十六、专家意见、修改说明附件十七、总量确认书

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 德州德瑞软管有限公司年产 50 万米软管、3 万套软管总成项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2402-371471-04-01-521076 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 德州天衢新区天衢东路以北、崇德二大道以西德州利安石油机械有限公 司院内 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （116 度 24 分 21.147 秒，37 度 27 分 40.149 秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C2922、塑料板、管、型材制造 |  | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 “53 塑料制品业 292”中的“ 其他（ 年用非溶剂型低VOCs 含量涂料 10 吨以下的除 外）” |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） - 改建 - 扩建 □技术改造 |  | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 德州天衢新区行政审批部 |  | 项目审批（核准 /备案）文号（选 填） | 2402-371471-04-01-521076 |
| 总投资（万元） |  | 200 |  | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.0 |  | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 800 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《山东德州经济开发区区块1总体规划》； 审查机关：山东省人民政府； 审查文件名称：《山东省人民政府关于胶州经济开发区等园区整合的通知》； 审查文号：鲁政字〔2006〕68号。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《山东德州经济开发区区块1环境影响报告书》； 审查机关：山东省环境保护局； 审查文件名称：《关于山东德州经济开发区区块1环境影响报告书的审查意见》； 审查文号：鲁环审〔2008〕289号、山东德州经济开发区区块1规划环境影响跟踪评价报 告书审查小组意见。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环 | 1、与规划的符合性分析 山东德州经济开发区区块 1 的四至范围为北至高速公路北连接线，南至 |  |  |  |  |

| 序号 | 开发区发展建议 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格执行法定的《德州市城市总体规划》（2011-2020 年） 和《德州市中心城区土地利用总体规划》 （2006-2020年）要求。 | 本项目符合城市总规和土地利用规划。 |
| 2 | 对不符合产业定位的已入园企业，确保其环保措施符合最新要求，严格事中事后监管，如遇信访、投诉等问题，要依法依规采取限产、停产措施，直至搬迁。 开发区要严格按照开发区产业定位筛选项目，杜绝此 类问题再次发生。 | 本项目符合开发区产业定位。 |
| 3 | 结合环境质量改善目标、污染防治方案、“十三五”减 排任务，完善开发区污染物减排方案。 | 本项目总量实行倍量替代。 |

| 境 影响评价符合性分析 | 减马横河，西至沙王沟，东至避雪店大街。本项目位于该规划范围内，同时根据开发区总体规划图，占地为工业用地，符合用地规划要求。 2、与规划环境影响评价意见的符合性分析 山东德州经济开发区区块 1 规划于 2019 年 10 月 31 日完成了环境影响跟踪评价，根据跟踪评价开发区发展建议如下。 表 1-1 本项目与跟踪评价意见的符合性分析 根据以上分析，本项目符合山东德州经济开发区区块 1 规划环境影响跟踪评价的要求。 |
| --- | --- |
|  | 1、产业政策的符合性分析 |
|  | 本项目为塑料板、管、型材制造，根据《产业结构调整指导目录（2024 |
|  | 年本）中的有关规定，不属于不包括在鼓励、限制、淘汰类之列，属于允许 |
|  | 类项目， 因此项目建设符合国家相关产业政策要求。项目代码为： |
|  | 2402-371471-04-01-521076，根据《建设项目环境影响分类管理名录》（2021 |
| 其他符合性分析 | 年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29“53 塑料制品业 292” 中的“其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）””类别， 本项目应编制环境影响报告表。 |
|  | 2、土地政策的符合性 |
|  | 拟建项目位于德州天衢新区天衢东路以北、崇德二大道以西德州利安石 |
|  | 油机械有限公司院内，租赁利安石油机械厂区内现有车间，占地为工业用地。 |
|  | 占用土地属于城市总体规划中的工业用地，不包括在国土资源部和发改委制 |
|  | 定的《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目项目（2012 年本）》 |

中，因此，符合土地政策的要求。

#### 3、厂址选择合理性分析

本项目位于德州天衢新区天衢东路以北、崇德二大道以西德州利安石油机械有限公司院内，厂址选择合理性分析如下：

- 根据租赁的德州利安石油机械有限公司的土地证，项目厂区占地性质为工业用地，符合土地利用政策要求和山东德州经济开发区区块 1 土地利用规划。

- 项目厂区东侧邻近崇德二大道，地理位置优越，交通便利。

- 租赁德州利安石油机械有限公司厂区内闲置车间，信息通畅，交通便利。距离拟建项目最近的环境敏感目标为西南侧 602 米的德州智科技工学校，项目运营过程产生的废气对周围敏感点影响较小。

- 项目所在区域供气、供水、供电、排水等基础设施齐全。综合考虑以上因素，拟建项目选址是合理的。

#### 4、与《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（德政字[2021]19   号）和《关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》（德环委办字[2023]8 号）要求的符合性分析

#### ①生态保护红线

德州市生态保护红线主导功能为生物多样性保护以及防风固沙，属于黄河三角洲生物多样性维护生态保护红线、鲁西北平原防风固沙生态保护红线， 主要为各类法定保护地的核心区域及评估确定的极重要区。德城区涉及的生态红线如下：

#### 表 1-3 德州市生态保护红线一览表

| 编号 | 包含要素 | 面积 km2 |
| --- | --- | --- |
| YS3714021110001 | 大运河 | 0.94 |
| YS3714021110002 | 沟盘河水库 | 0.99 |
| YS3714021110003 | 马颊河 | 0.55 |
| YS3714021110004 | 山东减河国家湿地自然公园（试点） | 3.21 |

该项目位于德州天衢新区天衢东路以北、崇德二大道以西德州利安石油机械有限公司院内，距离上述最近的生态红线为山东减河国家湿地自然公园

（试点），本项目位于山东减河国家湿地自然公园（试点）西北方向，距离

| 编号 | 名称 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| YS3714021130001 | 德州古运河九龙湾湿地公园 | 湿地公园 |
| YS3714021130002 | 德州减河国家湿地公园 | 湿地公园 |
| YS3714021130003 | 西陈沟省级湿地公园 | 湿地公园 |
| YS3714021130004 | 京杭大运河世界自然文化遗产 | 世界自然文化遗产 |
| YS3714021130005 | 德城区沟盘河水库 | 饮用水源地 |
| YS3714021130006 | 德州市动植物园 | 公园绿地 |
| YS3714021130007 | 大雁岛生态园 | 公园绿地 |
| YS3714021130008 | 人民公园 | 公园绿地 |
| YS3714021130009 | 长河公园 | 公园绿地 |
| YS3714021130010 | 新湖公园 | 公园绿地 |
| YS3714021130011 | 苏禄国东王墓 | 公园绿地 |
| YS3714021130012 | 德城区重要林地 | 重要林地 |
| YS3714021130013 | 德城区重要水体 | 重要水体 |

|  | 为 1.38km，距离较远，不在以上生态区域红线区域范围，符合《德州市“三 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线一单”生态环境分区管控方案》（德政字[2021]19 号）和《关于印发德州市 |  |  |  |  |  |
|  | “三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》（德环委办字[2023]8 |  |  |  |  |  |
|  | 号）的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | ②一般生态空间 |  |  |  |  |  |
|  | 在生态保护红线的基础上，按照“应划则划”的原则划定生态空间，德州市 |  |  |  |  |  |
|  | 一般生态空间总面积 574.60km2，占全市国土面积的 5.55%，包括未纳入生 |  |  |  |  |  |
|  | 态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区以及拟划定的饮用 |  |  |  |  |  |
|  | 水水源地保护区、公园绿地、公益林，除此之外还包括评价确定的生态系统 |  |  |  |  |  |
|  | 服务功能极重要区、重要区及生态环境极敏感区、敏感区。 |  |  |  |  |  |
|  | 表 1-4 德州市一般生态空间一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目未涉及一般生态空间范围内。 |  |  |  |  |  |
|  | 因此本项目符合生态保护红线和一般生态空间管控要求。 |  |  |  |  |  |
|  | （2）与环境质量底线的符合性 |  |  |  |  |  |
|  | 拟建项目属于宋官屯街道，属于大气环境受体敏感重点管控区、水环境 |  |  |  |  |  |
|  | 工业污染重点管控区，相关符合性分析见下表。 |  |  |  |  |  |
|  | 表 1-5 环境质量底线符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管控区 |  | 管控要求 | 符合性分析 |  |
|  |  | 大气环境 | 受体敏感重点管控区 | 执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）规定的重点控制区标准。严格控制新建、改建、扩建排放大气污 染物的工业项目，禁止新增工业大气污染物 | 拟建项目大气污染物为 VOCs，污染物总量指标原则上实 施二倍量替代（按鲁 |  |

|  |  |  |  | 排放量；产生大气污染物的工业企业应持续 开展节能减排，大气污染严重的工业企业限期关停或逐步迁出；执行“高污染燃料禁燃区”的管理规定；禁止燃烧秸秆和工业废弃 物、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废 | 环发[2019]132 号要求执行）；燃料使用清洁能源天然气，不使用高污染燃料，符 合大气环境质量底 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 弃物；加强餐饮等服务业的燃料烟气和油烟 | 线要求。 |  |  |
|  |  |  |  | 污染防治，推广使用天然气、液化石油气、 |  |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能、电能等清洁能源，居民气化率逐步达到 100%；重点防控机动车废气排放；全面整治“散乱污”现象，城市文明施工实现全 覆盖，严格控制扬尘污染；倡导绿色低碳的 |  |  |  |
|  |  |  |  | 出行和生活方式，不断降低人均能源消耗量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 和大气污染物排放量。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害 | 项目不属于高耗水工业项目； 项目产品、原料、工艺等均符合国家产业政策， 不属于落后产能，项目不属于所述重点行业范围。项目能够满足水环境工业污染重点管控区管控 要求，符合水环境质量底线。 |  |  |
|  |  |  |  | 污染物的建设项目从严审批，禁止新建、改 |  |  |  |
|  |  | 水环境 | 工业污染重点管控区 | 扩建不符合国家产业政策严重污染水环境的落后产能，禁止建设加剧环境质量超标的 建设项目。对造纸、焦化、氮肥、印染、农 副产品加工、原料药制造、制革、农药、电 |  |  |  |
|  |  |  |  | 镀等重点行业（国家鼓励发展的除外）实行 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主要污染物排放等量或减量置换。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设用地风险管控严格执行《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》和《污染地块土壤环境管理办法（试行）》。建立一企一档， 标注地块内的风险源，标明企业的特征污染物。 | 项目为新建项目，用 |  |  |
|  |  |  |  |  | 地为工业用地。企业 |  |  |
|  |  |  | 建设用 |  | 承诺建立一企一档， |  |  |
|  |  | 土壤 | 地一般 |  | 标注地块内的风险 |  |  |
|  |  | 环境 | 管控单 |  | 源，标明企业的特征 |  |  |
|  |  |  | 元 |  | 污染物，满足土壤环 |  |  |
|  |  |  |  |  | 境风险防控底线的 |  |  |
|  |  |  |  |  | 要求。 |  |  |
|  | 因此，拟建项目符合《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》中环境质量底线相关要求。 （3）与资源利用上线的符合性 表 1-6 资源利用上线符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管控区 |  | 管控要求 |  | 符合性分析 |  |
|  |  | 能源 |  | 德州市禁燃区面积为 460.63 km2，“禁燃区”范围内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新（扩、 改）建燃用高污染燃料的项目；现有高污染燃 |  | 拟建项目在“ 禁燃区”范围内，但 拟建项目不使用 |  |
|  |  | 资源 | 重点管 | 料燃用设施，除用于城市集中供热外，有关单 |  | 高污染燃料，不 |  |
|  |  | 利用 | 控区 | 位和个人应当在规定的期限内改用天然气、液 |  | 新建供热锅炉， |  |
|  |  | 上线 |  | 化石油气、电或其他清洁能源。逐步取缔热电 |  | 因此项目满足重 |  |
|  |  |  |  | 联产供热管网覆盖范围内的供热锅炉、工业蒸 |  | 点管控区要求， |  |
|  |  |  |  | 汽锅炉及各种洗浴锅炉，推进热电联产和集中 |  | 符合能源资源利 |  |

|  |  |  |  | 供热。 | 用上线。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 坚持“四水四定”原则，统筹生产、生活、生态 用水，统筹全市地表水等各类水资源，优先保 | 项目不开采地下水，用水为市政管网，不属于高耗水项目，满足管控要求，符合水 资 源 利 用 上线。 |  |
|  |  |  |  | 证生活用水，合理安排农业用水和工业用水， |  |  |
|  |  |  |  | 实行最严格的水资源管理制度，严格落实水资 |  |  |
|  |  |  |  | 源双控制度，把水资源作为最大的刚性约束， |  |  |
|  |  |  |  | 加强水资源的开发利用管理，制定水资源综合 |  |  |
|  |  |  |  | 利用规划，明确控制目标。 |  |  |
|  |  |  |  | 控制高耗水产业发展和高耗水工业项目建设， |  |  |
|  |  |  |  | 加强固定资产投资项目节能节水审查，严格建 |  |  |
|  |  |  |  | 设项目水资源论证审查把关；积极开展再生水 |  |  |
|  |  |  |  | 利用，提高再生水利用率。 |  |  |
|  |  |  |  | 德州市全市属于深层承压水禁采区，武城县、 |  |  |
|  |  |  |  | 夏津县、乐陵市、宁津县部分地区同时属于浅 |  |  |
|  |  |  |  | 层地下水限采区。 |  |  |
|  |  |  |  | 德州全市属于地下水超采区，根据《山东省地 |  |  |
|  |  |  |  | 下水超采区综合整治实施方案》的要求，除居 |  |  |
|  |  |  |  | 民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取 |  |  |
|  |  |  |  | 水量；确需取用地下水的，要在现有地下水开 |  |  |
|  |  | 水资 |  | 采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减地下 |  |  |
|  |  | 源利 | 地下水 | 水开采量。取用地下水总量已达到或超过控制 |  |  |
|  |  | 用上 | 超采区 | 指标的地区，暂停审批其建设项目新增取用地 |  |  |
|  |  | 线 |  | 下水。实行地下水用水总量和水位双控，加强 |  |  |
|  |  |  |  | 超采地区地下水监测和治理，推动实现地下水 |  |  |
|  |  |  |  | 水位回升。 |  |  |
|  |  |  |  | 浅层地下水限采区：按照省水利厅划定的浅层 |  |  |
|  |  |  |  | 超采区范围，编制超采区治理方案，按照年度 |  |  |
|  |  |  |  | 计划进行超采区治理，逐步实现限采区内地下 |  |  |
|  |  |  |  | 水采补平衡。 |  |  |
|  |  |  |  | 深层地下水禁采区：深层承压地下水原则上只 |  |  |
|  |  |  |  | 能作为应急和战略储备水源要求，现状深层承 |  |  |
|  |  |  |  | 压水开采井要结合替代水源建设逐步封停。逐 |  |  |
|  |  |  |  | 步关停非生活用水和部分有水源替代条件的深层承压水开采井，2025 年前全部关停深层承压水开采井。 试行“退地减水”措施，适当减少用水量较大的 农作物种植面积，改种耐旱作物和生态树种。 |  |  |
|  |  |  |  | 工业生产、城市绿化、生态景观等要优先使用 |  |  |
|  |  |  |  | 再生水。对具备使用再生水条件但未充分利用 |  |  |
|  |  |  |  | 的钢铁、火电、化工、造纸、印染等项目，不 |  |  |
|  |  |  |  | 得批准其新增取用地下水。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项 目 为 新 建 项 |  |
|  |  |  |  |  | 目，用地为厂址 |  |
|  |  | 土地 |  |  | 内 现 有 工 业 用 |  |
|  |  | 资源 利用 | —— | 德州市土地资源具体要求按照发布后的《德州 市国土空间总体规划》相应要求执行。 | 地，不新增耕地 和基础设施发展 |  |
|  |  | 上线 |  |  | 用地，不会影响 |  |
|  |  |  |  |  | 全市土地资源利 |  |
|  |  |  |  |  | 用目标，因此项 |  |

|  |  |  |  |  |  | 目符合土地资源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 利用上线。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目距离最近的 |  |  |
|  |  |  |  | 重点管控岸线的管理范围包括：有堤防段两岸 |  | 岸线为马颊河岸 |  |  |
|  |  | 岸线资源 | —— | 堤防之间的水域、滩地（包括可耕地）、行洪区、两岸堤防及堤脚外侧 10m 的护堤地，无堤防段河岸线外 10m。保护范围为河道管理范围外延 200m 区域，在河道管理范围内进行建设 活动，必须报经河道主管机关批准。 |  | 线 ， 距 离 为10.5km，距离较远，不会对岸线资源产生影响， 符合岸线资源管 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 控的要求。 |  |  |
|  | 因此，拟建项目符合《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》中资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 源利用上线相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综上所述，本项目符合德州市生态保护红线、环境质量底线、资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上线的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、综合管控单元划分及生态环境准入清单符合性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为塑料板、管、型材制造，位于宋官屯街道，属于 2-重点管控区， |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不属于《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（德政字[2021]19 号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 和《关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （德环委办字[2023]8 号）表 4.2-1 德州市生态环境准入清单（总则）中禁止、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制开发建设项目；本项目建设地点位于德州天衢新区，不位于生态红线区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 域、饮用水水源保护区、风景名胜区、南水北调工程核心保护区及重点保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区等敏感区域，符合空间布局要求；本项目产生的污染物经处理后均可达标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放。因此，本项目符合德州市生态环境准入清单（总则）的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目与德州市生态环境准入清单（总则和单元）符合性分析如下表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 1-7 项目与《德州市生态环境准入清单》符合性一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别 | 管控要求 |  | 项目情况 |  | 是否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
|  |  | 总则 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 禁止 | 1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限 制类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产项目。 2、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。 3、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。 4、禁止新建再生铅项目。 5、禁止新建石棉制品项目。 6、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照相关 要求执行）。 7、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。 |  | 项目生产塑料软管， 属于塑料板、管、型材制造行业， 不属于所列项目清单内。 |  |  |  |
|  |  | 开发 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设 活动 |  |  |  |  | 符合 |  |
|  |  | 的要 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 求 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 8、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉磨站资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾填埋（含新建、 改建、扩建）等行业新增产能项目（生活垃圾焚烧处置产生的飞灰填埋场除外，但应符合相应规划）。 9、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合 国家和省有关危险化学品生产、储存的行业规划和布局 的生产项目。 10、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险废物产 生量大于 5000 吨的企业自建配套焚烧设施除外）和填埋场项目；对于其他已建及在建的危险废物利用处置能 力接近饱和或过剩的危险废物类别，禁止新（扩）建该 类别危险废物利用处置设施项目。 11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。 | ， |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 敏感区域限制开发建设活动的要求： 1、集中式供水的饮用水地表水源地、地下水源地及为 地表水源地输水的引黄、引江河道范围内进行开发建 设，执行《德州市饮用水水源保护区划分方案》《山东省灌区管理办法》中相关规定。其中，饮用水地表水源一级保护区禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；在饮用水水源二级保护区内，禁止新建、 改建、扩建排放污染物的建设项目。 2、南水北调工程管理范围和保护范围内进行开发建设执行《山东省南水北调条例》《山东省南水北调工程沿 线区域水污染防治条例》中相关规定。 3、漳卫新河、马颊河、德惠新河、徒骇河干流禁止新 设入河排污口，严格控制改设、扩建入河排污口，潘庄引黄干渠、李家岸引黄干渠、引徒总干、七一河、六五河等引黄、引江河道以及其他具有引黄、引江功能的河道均禁止设置排污口，其他河流限制新设入河排污口， 必须设置的须经行政主管部门批准。加强对主要河流及岸线的管理和保护，河道两侧管理和保护区范围内进行开发建设，执行《德州市河道管理办法》中相关规定。 其中，在河道管理范围内进行建设活动须经主管部门批准同意，在保护范围内进行建设活动须征求主管部门意见。 4、加强对黄河的保护，沿黄区域开发建设须满足相应 管理和保护要求。 5、加强对大运河的保护（包括卫运河、南运河）。在 大运河核心监控区进行建设，必须符合《山东省大运河 文化保护传承利用实施规划》。大运河遗产保护范围和 建设控制地带内进行开发建设，执行《大运河山东省德 州段遗产保护规划》、《关于进一步加强大运河（德州 段）遗产保护管理和开发利用的通知》中相关规定，实 行建设项目遗产环境影响评价制度和项目申报审批制 度。未经文物部门批准实施的项目，一律不予审批。除 依法批准的防洪、航道疏浚、水工设施维护、输水河道 等关系国计民生的重点工程外，任何单位或者个人不得 在大运河遗产保护规划范围内进行破坏大运河遗产本 体的工程建设。 | 项目位置不属于自然保 ，护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区内； 项目不属于所列重点行业项目， 不涉及危 险 化 学品、剧毒化学品建设， 项目不新建锅炉， 生产塑料软管， 属 于 塑 料板、管、型材 制 造 行业， 项目不属于重点耗能项目。 | 符合 |  |

|  |  |  | 6、国家级森林公园规划范围内进行开发建设，执行《国家级森林公园管理办法》中相关规定，严格按照总体规划要求进行，同时须经森林公园主管部门批准同意。省级及以下森林公园执行《森林公园管理办法》《山东省森林资源管理条例》等相关规定，已编制总体规划的应按照总体规划要求进行建设，其他有具体管理要求的可在要求范围内进行，并经主管部门或管理部门批准同 意。未列入生态红线但具有保护意义的大型集中林地、 森林公园等区域应加强管理和保护，禁止工业项目建 设。 7、湿地自然保护区、湿地公园、湿地保护小区等湿地 保护范围内或规划范围内进行开发建设，执行《德州市湿地保护条例》，须符合总体规划要求或管理要求，其中湿地自然保护区的建设活动应符合法律、法规等相关管理要求，实行分区管理的湿地公园其建设活动应符合分区管理要求，各种建设活动须经主管部门批准同意。 8、风景名胜区内进行开发建设，执行《山东省风景名 胜区条例》中相关规定，禁止进行条例明确禁止的行为进行条例禁止范围外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核同意，重大建设工程，在报经风景名胜区管理机构审核前，应报相应级别住房城乡建设主管部门核准。 9、国家级、省级、市级、县级等各级文物保护单位， 在保护范围内和建设控制地带禁止进行开发建设，执行 《山东省文物保护条例》、《德州市文物保护条例》中 相关规定，开发建设工程应根据文物保护单位的级别报 相应的文物行政部门批准。 10、严格遵守《基本农田保护条例》，已划定的永久基 本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质 量不下降。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有 色金属冶炼、石油加工、化工、煤炭、聚氯乙烯、医药焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、危险废物处置、加 油站等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项 目。 11、水土流失重点预防区和重点治理区内进行开发建设，执行《中华人民共和国水土保持法》中相关规定。 12、沙化土地范围内进行开发建设，执行《中华人民共和国防沙治沙法》《全国防沙治沙规划》中相关规定。 13、各县、市、区划定的限养区内禁止扩大养殖规模， 禁养区范围内禁止新、改、扩建各类畜禽养殖项目；德州市划定的水产禁养区内禁止进行人工水产养殖，限养区禁止一切设施性、投饵性、施肥性渔业养殖生产。 14、落实并执行《德州市城市总体规划》及各县、市、 区城市总体规划中区域管控要求，特别是生态和产业布局要求。 15、在限制要求中，确需实施的公共交通、医疗卫生、 民生保障及基础设施等建设活动须经主管部门批复同 意。 | ， 、 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工业项目限制开发建设的要求： | 本项目为新 |  |  |

1、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发 性有机物的项目，新增污染物原则上实行区域污染物排 放倍量替代（按鲁环发[2019]132 号要求执行），确保增产减污。省委、省政府确定的新旧动能转换重大项目和 省“双招双引”十强产业中的重点项目，按照“减量替代是 原则，等量替代是例外”的要求进行管理。

2、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件在审 批时，应当征求相应主管部门的意见；限制高耗水、高

建项目， 位于 天 衢 新区； 本项目生产塑料软管， 属于塑料板、管、型材制造行业， 项目废

污染排放、产生有毒有害物质的建设项目，对制浆造纸、气 污 染 物焦化、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、VOCs 实 行

农药、电镀等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要 污染物排放等量或减量置换。

3、严格控制新建危险化学品项目，严格限制新建剧毒 化学品项目，严把危险化学品建设项目‘三同时’审查许可关，对不符合安全生产条件和产业发展规划的新建项 目一律不予批准。未建立健全安全生产风险分级管控和 隐患排查治理，双重预防体系，安全生产得不到有效保 障的危险品生产项目，不得新建、改建、扩建。控制化 工项目建设，新建化工项目执行山东省人民政府、山东 省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组要求 及《山东省化工行业投资项目管理规定》《德州市化工

污染物排放总量指标 2 倍 削 减 替代； 项目产品、原料、工艺等均符合国家产业政策， 不属于 落 后 产能； 项目不开 采 地 下

园区管理办法》《山东省专业化工园区认定管理办法》 水， 用水为

中相关规定。在省政府认定的化工园区、专业化工园区 和重点监控点等实施的化工项目须满足园区审查的规 划环评要求。禁止新建固定投资额低于 3 亿元（不含土地费用）生产危险化学品的化工项目（危险化学品见《危

管网提供， 且新鲜水用量较少； 项目废气治理

险化学品目录》），列入国家《产业结构调整指导目录》设施采用“活

和《外商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目 除外。

性炭吸附”等装置， 同时

4、淘汰落后动能，落实能耗双控，严控‘两高’项目建设，使	用	低

新建‘两高’项目须满足‘五个减量替代’要求，确保煤炭消 费只减不增、‘两高’行业能耗只减不增。有效提高‘两高’  行业信息化精准化监管水平。

5、严格落实水资源双控制度，控制高耗水产业发展和 高耗水项目建设，加强固定资产投资项目节水审查，严 格建设项目水资源论证审查把关。

6、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金属的新上项目原则上应进入国务院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区。其他新建污染较重的建设项目原则上只能在国务院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区（包括其相邻管理区域）建设，一般不得在乡镇工业园区或工业集中区建设，具体包括：制浆纸浆、溶解浆、纤维浆等制造； 化纤（除单纯纺丝外）；人造革、发泡胶等塑料制品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白；玉米淀粉、味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工；太阳能电池片；含钝化工艺的热镀锌；专业实验室（P3、P4 生物安全实验室；转基因实验室）；含医

VOCs 含 量的 原 辅 材料， 加强废气收集。

|  |  |  | 药、化工类等专业中试内容的研发基地；防水建筑材料 | ， 。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制造等。 7、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤项目煤 炭消费减量替代管理办法》中相关规定，须取得投资主 |  |  |  |
|  |  |  | 管部门核定同意的煤炭消费减量替代方案，其中，新上 |  |  |  |
|  |  |  | 燃煤发电项目须取得市级及以上煤炭消费总量控制部 |  |  |  |
|  |  |  | 门出具的审查意见；全市区域内禁止燃烧煤矸石等高硫 |  |  |  |
|  |  |  | 燃料；高污染燃料禁燃区内禁止建设燃烧高污染燃料的 |  |  |  |
|  |  |  | 工业锅炉（集中供热除外）；经济开发区、工业园区、 |  |  |  |
|  |  |  | 高新区等集中供热、供汽管网覆盖范围内，禁止新建、 改建、扩建燃煤锅炉；全市禁止新上 35t/h 以下燃煤锅炉。 8、新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目应进入园区。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，新（改、扩）建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 9、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、铅 锌冶炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金属表面 |  |  |  |
|  |  |  | 处理（电镀）、化学原料和化学品制造（聚氯乙烯）等 |  |  |  |
|  |  |  | 涉重金属重点行业建设项目（不包括电子及新材料工业 |  |  |  |
|  |  |  | 项目以及不列入重金属总量管理的生活垃圾及危废焚 烧项目），实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换” 涉重金属重点行业企业落实减排措施和工程削减的重 |  |  |  |
|  |  |  | 金属污染物排放量，经监测并可核实的，可作为涉重金 |  |  |  |
|  |  |  | 属行业新、改、扩建企业重金属污染物排放总量的来源 |  |  |  |
|  |  |  | 无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文 |  |  |  |
|  |  |  | 件。禁止在土壤重金属质量超标区域、群众反映强烈的 |  |  |  |
|  |  |  | 重金属污染区域、土壤污染防治目标责任书有关重金属 |  |  |  |
|  |  |  | 减排任务考核不合格区域建设增加重金属污染物排放 |  |  |  |
|  |  |  | 的项目。 10、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用煤 气发生炉、暂不具备改用天然气条件的工业园区应建设 |  |  |  |
|  |  |  | 统一的清洁煤制气中心。 11、控制碳排放总量，严格控制“两高”项目建设，高耗 能、高排放建设项目应满足《山东省高耗能高排放建设 |  |  |  |
|  |  |  | 项目碳排放减量替代办法（试行）》要求。开展二氧化 |  |  |  |
|  |  |  | 碳排放达峰行动，深入推进绿色低碳发展，构建清洁低 |  |  |  |
|  |  |  | 碳安全高效能源体系，深化工业领域绿色低碳转型，推 |  |  |  |
|  |  |  | 动建筑领域绿色低碳建设，推进低碳交通运输体系构 |  |  |  |
|  |  |  | 建。 12、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园区或 工业集中区，新建工业项目应进入工业园区或工业集中 |  |  |  |
|  |  |  | 区，现有工业企业应逐步向工业园区或工业集中区搬 |  |  |  |
|  |  |  | 迁。 |  |  |  |

|  |  | 水资源 利用总 量要求 | 对于工业用水： 1、严控工业项目新鲜水使用量，新建主要耗水工业项 目应优先使用再生水； 2、推广高效冷却、洗涤、循环用水、再生水利用、高 耗水工艺替代等先进节水工艺，在主要高耗水行业开展 水效领跑者引领行动，推进工业废水资源化利用； 3、加强水资源管控，区域黄河干流水资源超载地区销 号前原则暂停新增以黄河水为水源的取水许可。 | 项目用水为管网提供。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下水 开采要 求 | 1、实行总量与水位双调控制度，区域内取用地下水总 量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目 新增取用地下水。在地下水超采区内，除居民生活用水 与应急供水外，严禁新增地下水取水量。在超采区内确 需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内 调剂解决，并逐步削减地下水开采量。 2、对区域内具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增 取用地下水。 3、深层地下水：深层承压水超采区全部划为禁采区， 现状深层承压水开采井要结合替代水源建设逐步封停。 逐步关停非生活用水和部分有水源替代条件的深层承 压水开采井，2025 年前全部关停深层承压水开采井（饮用水按照相关要求执行）。 4、浅层地下水：浅层地下水超采区全部划定为限采区超采区内工业公共供水管网内浅层地下水分期全部封 填。工业公共供水管网外应逐步关停；农业公共供水管 网覆盖地区的自备井要分期全部封填，井灌区主要通过 节水灌溉、地表水源替代等措施压减地下水开采量，农 灌机井不要求封填，作为干旱年份的备用水源以确保粮 食安全。 | 、 项目不开采地下水。 ， | 符合 |  |
|  |  | 能源利 用总量 及效率 要求 | 1、限制高耗能项目特别是高耗能工业项目建设，严格 控制新增煤耗项目，新（改、扩）建耗煤项目须取得煤 炭消费总量控制部门出具的审查意见。 2、按照能源消费强度和消费总量“双控”机制要求，制定实施全市煤炭消费压减工作方案，完成省定减压任务。 3、各类工业园区与工业集中区应实施热电联产或集中 供热改造，全面取消分散的自备燃煤锅炉。在供热供气管网覆盖不到的其他地区，应使用清洁能源。 4、逐步提高城镇建成区集中供暖率，减少散煤消耗量 5、坚决淘汰落后产能，落实能耗双控措施，严控“两高” 项目建设，严格执行“五个减量替代”，全市煤炭消耗量只减不增，“两高”行业能耗只减不增。 | 项目不属于耗煤项目。 。 | 符合 |  |
|  |  | 禁燃区 要求 | 1、各县市区根据实际情况及时调整公布本行政区域高 污染燃料禁燃区。 2、各县市区调整划定的禁燃区应明确管理要求，禁燃 区内禁止生产和销售高污染燃料。 3、各县市区禁燃区内禁止新建、扩建、改建使用高污 染燃料的项目。 | 项目不属于高污染燃料项目。 | 符合 |  |

1、制定建设项目特别是工业项目土地建设投资强度等

项目生产塑料软管， 属于塑料板、

限制要求，提高土地利用率。推广共享工厂、共享车间。管、型材制

土地	2、推进工业园区或工业集中区建设，乡镇及街道新等 资源	新建工业项目应进入工业园区或工业集中区，现有工业 企业应逐步向工业园区或工业集中区搬迁，以提高建设

用地利用率。

生态环境单元管控要求（宋官屯街道）

  - 执行全市空间布局约束要求。

造行业， 租

赁现有厂区	符合

内车间进行建设， 不新增土地利用指标。

拟建项目选

  - 德州减河国家湿地公园核心区，除开展湿地资源保护、 址符合空间

监测、科研、培育和修复等必要活动外，不得进行与湿

地生态系统保护和管理无关的其他活动。

空间	3.在漳卫新河河道管理范围内进行建设活动须经主管部布局	门批准同意，在保护范围内进行建设活动须征求主管部

门意见。

约束	4.控制高耗水、高污染、高环境风险的工业项目建设，

禁止制浆造纸、印染、碳素、制革、电镀等工业项目建设，限制报告书级别的工业项目建设（原料药制造业、 陶瓷制品制造业、农副食品加工业等行业除外）。限制机制砂、机制石子项目建设。

- 执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376)

（包括有分区要求的行业标准）规定的重点控制区标 准。

- 单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东

布局约束要求；不在减河国家湿地

公园核心  符合区；不属于

高耗水、高污染、高环境风险行 业。

污染	省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801）。 拟建项目大

物排	涉 VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组放管	织排放控制标准（GB37822）》。

控	3.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河流

域》标准。排入集中污水处理设施的工业企业，所排废

水经预处理后须达到集中处理要求。

4.餐饮服务经营场所安装油烟净化设施并强化运行监管，餐饮业油烟净化装置配备率达到 100％，油烟废气排放达到《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/597)要求。

- 执行《德州市湿地保护条例》。

- 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁

止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。

气污染物及

水污染物排	符合放满足相关

标准要求。

企业建成后编制突发环境事件应急

- 生产、使用、存储、运输危险化学品的企业事业单位， 预案并定期

环境 应当采取风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并风险 定期开展演练，预防环境污染事故的发生。

防控 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移和处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和 环境安全保障。

5.涉酸、渉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、

开展演练，

建立危险废	符合物贮存、申

报、转移管理制度。拟建项目按要

危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗。 求进行重点

防渗措施。

| 分类 | 文件要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力 度，减少多污染物排放 | （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到 2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市 建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止 新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不 再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 项目不新建锅炉。 |
| 二、调整优化产业结 构，推动产 业转型升级 | （五）加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质 量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准， 分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 | 项目不属于产业政策中淘汰类项 目。 |
| 三、加快企业技术改 造，提高科技创新能力 | （九）全面推行清洁生产。对钢铁、水泥、化工、石化、 有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造 | 项目通过优化改进工艺参数，清洁生产水平较 高。 |
|  | （十）大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园 区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生 产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工 业体系 | 项目位于天衢新区内， 利用厂内现 有车间进行建设。 |

|  |  | 资源 | - 建筑施工、城市环境卫生、园林绿化等可使用低质水的，应当充分使用工程排水或经过 处理后的再生水、雨水。 - 改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无水新工艺提高工业用水重复利用率。鼓励企业进行清洁生产审 核。 - 加大节水型器具的推广普及力度，推进建筑用水器具的更新改造，新建和改扩建的民用建筑一律使用节水型 器具，现有建筑中使用淘汰型用水器具的分批分期更 换。 - 执行高污染燃料禁燃区要求。 | ， 拟建项目耗水量不大， 无高污染燃料使用。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开发 效率 |  |  | 符合 |  |
|  |  | 要求 |  |  |  |  |
|  | 由表 1-7 分析可知，本项目符合《德州市生态环境准入清单》的管控要 |  |  |  |  |  |
|  | 求。 |  |  |  |  |  |
|  | 6、项目与《大气污染防治行动计划》的符合性分析 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目与《大气污染防治行动计划》符合情况见下表。 |  |  |  |  |  |
|  | 表 1-8 本项目与《大气污染防治行动计划》符合情况 |  |  |  |  |  |
|  | 由上表可见，本项目符合《大气污染防治行动计划》的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 7、与《山东省环境保护条例》符合性分析 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 《山东省环境保护条例》 具体要求 | 工程情况 | 符合 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、 玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以 上人民政府责令拆除或者关闭。 | 项目生产塑料软管，属于塑料板、管、型材制造行业，不涉及表中所列行业。 | 符合 |
| 2 | 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。 | 项目属于新建项目，正 在进行环境影响评价工作。 | 符合 |
| 3 | 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或 者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标 准和重点污染物排放总量控制指标。 | 项目采取污染物治理措施，污染物可达标排放， 污染物排放按规定申请总量控制指标。 | 符合 |
| 4 | 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目， 除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应 当进入工业园区或者工业集聚区。 | 项目为新建项目。 | 符合 |

|  | 表 1-9《山东省环境保护条例》符合性分析 由上表可见，本项目符合《山东省环境保护条例》的要求。 8、项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）的符合性分析见表 1-10。 表 1-10 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）符合情况分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序 号 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大 气[2019]53 号）具体要求 | 工程情况 | 符合 性 |  |
|  |  | 1 | 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料， 水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨， 水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、 胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度； 化工行业要推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低 VOCs 含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等。在技术成熟的行业，推广使用低 VOCs 含量油墨和胶粘 剂。 | 项目使用原料为热塑性聚氨酯弹性体颗粒、尼龙弹性体颗粒等， VOCs 含量较少。 | 符合 |  |
|  |  | 2 | 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连 | 项目生产塑料软 | 符合 |  |

|  |  |  | 续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备 等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重 点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静 电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热 喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化 喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 |  |  | 管，属于塑料板、管、型材制造行业，生产过程采用先进的生产技术，减少工艺过程无组织排放。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原 则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无 组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 |  |  | 项目设置集气罩对 VOCs 进行了有效的收集。距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置， 控制风速应不低于 0.3 米/秒。 |  | 符合 |  |
|  |  | 4 | 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设 施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气 的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及 生产工况等，合理选择治理技术。 采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性 炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工 业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中 回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。 |  |  | 本项目废气处理工艺为“活性炭吸附”等，定期更换过滤棉和活性炭。 |  | 符合 |  |
|  | 由上表可知，本项目能够符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 （环大气[2019]53 号）相关要求。 9、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放控制要求符合性分析 表 1-11 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组 织排放控制要求符合性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | GB37822-2019 要求 | 本项目建设情况 |  | 是否达 标 |  |  |
|  |  | 1 |  | VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；VOCs 物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液 体储罐应符合 5.2 条规定。 | 本项目含 VOCs 物料均存放于密闭的原料包装内，危废存放于封闭的危废库内。 |  | 符合 |  |  |
|  |  | 2 |  | 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 料时， 应采用密闭容器、罐车 | 本项目含 VOCs 物料运转通过密闭的 原料包装进行。 |  | 符合 |  |  |
|  |  | 3 |  | 物料投加和卸放 a）液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送 | 本项目含 VOCs 物 料采用密闭原料包 |  | 符合 |  |  |

|  |  |  |  |  | 方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 - 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 - VOCs 物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集 措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 |  | 装输送，用集气罩进行局部气体收集，废气排至 VOCs 废气收集处理系统。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）相关要求。 10、与《德州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表 1-12 与《德州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分类 |  |  |  | 文件要求 | 本项目情况 |  | 符合性分析 |  |  |
|  |  | 水生态环境保护规划 |  |  |  | 提升工业水污染防治水平。推进工业企业绿色升级。对焦化、化工、电镀、制革、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。依法对“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。在造纸、印染、化工、电镀等行业推行废水分质分类处理，确保稳定达标排放。巩固涉水“散乱污”企业综合整治成果。 | 本项目生产塑料软管，属于塑料板、管、型材制造行业，拟建项目产生的冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网， 由德州诺然污水处理有限公司处理。 |  | 符合 |  |  |
|  |  | 土壤、地下水、农村生态环境保护规划 |  |  |  | - 严格落实“三线一单”管控要求。 - 强化企业关停转迁过程污染防治监管。 - 加强涉重金属企业管理。 - 全面规范防渗设施建设和防控措施。 | 本项目严格执行了 “三线一单管控要 求”；本项目不涉及重金属污染物产生； 本项目严格落实了防渗要求。 |  | 符合 |  |  |
|  |  | 空气质量改善规划 |  | （一） 优化产业结 构，推动绿色高质量发展 |  | 1.严格产业环境准入。严格限制“两 高”项目新增产能，确有必要建设的， 执行产能、 能耗、煤炭、碳排放量和污染物排放 “五个减量”替代，严格落实建设项目；重点污染物总量控制制度，将氮氧化物和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为环评审批的前 | 本项目不属于“两高” 项目，严格执行了污染物倍量替代要求。 |  | 符合 |  |  |

|  |  |  |  | 置条件。新、改、扩建项目所需二氧化硫、氮氧化物、VOCs 排放量指标全面实施减量替代。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.优化产业空间布局。落实“三线一 单”空间管控要求，强化规划环境影响评价，结合区域大气污染物承载能 | 本项目严格落实“三线一单”空间管控要 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 力，合理确定重点产业发展布局、结 | 求。 |  |  |
|  |  |  |  | 构和规模。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. 大力推动低 VOCs 物料源头替 代。严格控制生产和使用高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目建设，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低（无） VOCs 含量产品。 | 本项目使用低VOCs 含量的物料。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 2.全面加强 VOCs 排放过程控制。按照有效收集、有效治理、稳定达标 |  |  |  |
|  |  |  | （六） 全过程管控， 持续开展 VOCs 综合治 | 原则引导企业升级优化生产工艺，严 格无组织排放管控，所有涉 VOCs 排放企业应全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）。对照标准要求开展含 VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。 | 本项目严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）。 未使用完的物料加盖密闭，严格控制敞开液面管控。 | 符合 |  |
|  |  |  | 理 | 3.完善提升 VOCs 末端治理设施。按照“应收尽收、分质收集”原则，将无组织排放转变为有组织排放进行 | 本项目VOCs采用“活性炭吸附”治理工艺， 废气处理效率较高； 废气治理设备严格落实“先启后停”原则。 |  |  |
|  |  |  |  | 集中处理，选择适宜高效的治理技 术，对治理难度大、单一治理工艺难 |  | 符合 |  |
|  |  |  |  | 以稳定达标的，要采用多种技术的组 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合工艺。加强运行维护管理，治理设施较生产设备要做到“先启后停”。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.提升 VOCs 综合管理水平。加强非正常工况废气排放控制。企业开停工、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs 废气。 | 本项目制定非正常工况预案；生产活动均在车间内进行，做到废气全部有效收集。 | 符合 |  |
|  | 由上表可见，本项目符合《德州市“十四五”生态环境保护规划》的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、与《德州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》符合性分析 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目位于德州天衢新区天衢东路以北、崇德二大道以西德州利安石油 |  |  |  |  |  |  |

机械有限公司院内，国土空间总体规划中城镇开发边界线以内，不在生态保护红线和永久基本农田控制线内，根据空间总体规划中心城区土地使用规划图可知，项目用地属于工业用地，因此选址符合《德州市国土空间总体规划

（2021-2035 年）》要求。

二、建设项目工程分析

#### 1、企业及项目概况

德州德瑞软管有限公司现有工程两个，分别为《热塑性聚氨酯弹性体及尼龙软管生产项目》、《热塑性聚氨酯弹性体及尼龙软管生产扩建项目》。现有工程环保手续情况见表 2-1。

#### 表 2-1  现有工程及现有工程环评及验收情况一览表

| 项目名称 | 环评批复情况 | 验收批复情况 |
| --- | --- | --- |
| 德州德瑞软管有限公司热塑性聚氨酯弹性体及尼龙软管生产项目 | 德州市环境保护局经济技术开发区分局，德环经开报告表[2017]203 号，2017 年 10 月 26 日 | 固废部分：德州市生态环境局经济技术开发区分局，德环经开验[2019]30 号，2019 年 10 月 17 日；其他部分完成自主验收 |
| 德州德瑞软管有限公司热塑性聚氨酯弹性体及尼龙软管生产扩建项目 | 德州经济技术开发区行政审批部，德经开审批环报告表[2021]39 号，2021 年 05 月 31 日 | 2022 年 5 月完成自主验收 |

德州德瑞软管有限公司搬迁前现有工程热塑性聚氨酯弹性体及尼龙软管生产项目、热塑性聚氨酯弹性体及尼龙软管生产扩建项目位于德州经济技术开发区

建 德州济钢龙马钢材加工配送有限公司一号车间，生产规模为年产 40 万米软管、2

设

内 万套软管总成。现搬迁至德州天衢新区天衢东路以北、崇德二大道以西德州利安

容

石油机械有限公司院内，租赁德州利安石油机械有限公司厂区内现有车间内空地

建设德州德瑞软管有限公司年产 50 万米软管、3 万套软管总成项目。本项目占地面积 800 平方米，不新增占地，利用车间建筑面积为 800 平方米，利用现有设备

21 台，同时新购置挤出机、钢丝编织机、纤维编织机、钢丝合股机等设备 23 台，

合计 44 台（套）设备，建设挤出生产线 4 条、软管总成生产线 1 条，形成年产

50 万米软管、3 万套软管总成的规模。

项目产品属于塑料板、管、型材制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29“53 塑料制品业 292” 中的“其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）””类别，本项目应编制环境影响报告表。

#### 2、项目组成

本项目建设包括主体工程、公用工程、环保工程等，具体项目组成如下表所

示。

#### 表 2-2 拟建项目组成一览表

| 项目 | 工程内容 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1 座，1 层，建筑面积 800m2，利用现有设备 21 台， 同时新购置设备 23 台，主要包括挤出机、钢丝编织机、纤维编织机、钢丝合股机等设备；主要生产工艺包括原材料上料、混料、烘干、挤出、冷却、质 检、编织、包覆、切片、扣压、成品。 | 租赁现有车间， 钢结构 |
| 公用 工程 | 办公室 | 1 座，1 层，建筑面积 50m3，位于生产车间内部。 | 新建，钢混结构 |
| 辅助工程 | 排水 | 项目废水为生产废水和生活污水，生产废水为冷却 水，循环使用不外排；生活污水产生量为 0.6m3/d。 | 排入市政污水 管网 |
|  | 供水 | 项目用水包括生活用水和生产用水，其中生活用水 量为 0.75m3/d；冷却水循环使用，定期补充，日补充新鲜水量为 0.2m3/d；厂内新鲜水总用水量为 0.95m3/d。 | 由天衢新区市政供水管网提供 |
|  | 供电 | 最大用电量 3 万 kWh/a。 | 由德州市供电 公司提供 |
| 储运 工程 | 危废库 | 1 间，建筑面积 3m2，主要用于储存项目产生的废活 性炭。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 项目废气包括挤出、包覆工序产生的废气 VOCs 和上料工序产生的颗粒物。挤出、包覆工序产生的废气 VOCs 经集气罩收集后通过 1 套活性炭吸附设施TA001 进行处理， 处理后经 1 根 15 米高排气筒DA001 排放；上料工序产生的颗粒物和集气罩未收 集的废气车间内无组织排放。 | 新建治理设施 |
|  | 废水 | 项目废水为生产废水和生活污水，生产废水为冷却水，循环使用不外排；生活污水，产生量为 0.6m3/d， 经厂区化粪池进行处理后通过污水管网进入德州诺 然污水处理有限公司处理后排入岔河。 | —— |
|  | 噪声 | 项目噪声源包括挤出机、干燥机、编织机等设备产 生的机械噪声以及风机产生的动力噪声，采取的措施为采用建筑隔音、基础减振、距离衰减等。 | —— |
|  | 固废 | ①一般固废： 废原料包装袋、下脚料，收集后外售综合利用；不合格产品收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门清运。 ②危险固废： 废活性炭（HW49（900-039-49）经危废库暂存后， 委托有法定危废资质单位进行处理。 | 设有一般固废暂存处和危险废物暂存间。 |
|  | 环境风险 | 项目危废库、生产车间均进行防渗防腐处理，设置 安全管理机构，建立安全管理制度，制定事故应急 救援预案。 | —— |

#### 3、公用及辅助工程

- 给水

|  | 项目用水包括生活用水和生产用水，其中生活用水量按 50L/人·d 计为0.75m3/d（项目劳动定员 15 人）；冷却水循环使用，定期补充，日补充新鲜水量为 0.2m3/d；厂内新鲜水总用水量为 0.95m3/d。 （2）排水 项目废水为生产废水和生活污水，生产废水为冷却水，循环使用不外排；生活污水，按用水量的 80%计为 0.6m3/d，生活污水经化粪池处理后进入污水管网。 综上，本项目年总排水量为 180m3/a，废水经市政污水管网排入德州诺然污水处理有限公司处理后排入岔河。 损耗 0.2 0.2 循环冷却水 新 鲜 用 水 损耗 0.15 0.95 0.75 0.6 德州诺然污水处理生活用水 有限公司 图 2-1 项目水平衡图 单位：m3/d - 供电 本项目年电消耗量为 3 万kwh/a，由天衢新区供电管网提供。 - 供热 项目在生产过程中采用电供热。 4、主要生产单元及生产设施情况 表 2-3 拟建设主要生产设施一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | 利旧 | 新建 | 合计 |  |  |
|  |  | 1 | 挤出机 | 2 | 2 | 4 | 设备部分利旧，部分新建 |  |
|  |  | 2 | 冷水机 | 2 | 2 | 4 | 设备部分利旧，部分新建 |  |
|  |  | 3 | 冷却水槽 | 2 | 2 | 4 | 设备部分利旧，部分新建 |  |
|  |  | 4 | 牵引机 | 2 | 2 | 4 | 设备部分利旧，部分新建 |  |
|  |  | 5 | 钢丝编织机 | 4 | 2 | 6 | 设备部分利旧，部分新建 |  |
|  |  | 6 | 纤维编织机 | 3 | 3 | 6 | 设备部分利旧，部分新建 |  |
|  |  | 7 | 钢丝合股机 | 1 | 0 | 1 | 设备利旧 |  |
|  |  | 8 | 纤维合股机 | 0 | 2 | 2 | 设备新建 |  |
|  |  | 9 | 扣压机 | 1 | 0 | 1 | 设备部分利旧 |  |
|  |  | 10 | 切片机 | 0 | 2 | 2 | 设备部分新建 |  |
|  |  | 11 | 干燥机 | 1 | 2 | 3 | 设备部分利旧，部分新建 |  |

| 原辅材料 |  |  |  |  | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 名称 | 年最大使用量 | 计量单位 |  |
| 1 | 原料 | 热塑性聚氨酯弹性体颗粒 （TPU） | 60 | t/a | 袋装 |
| 2 | 原料 | 尼龙弹性体颗粒 | 40 | t/a | 袋装 |
| 3 | 原料 | 热塑性聚酯弹性体颗粒 （TPEE） | 60 | t/a | 袋装 |
| 4 | 辅料 | 色母粒 | 0.2 | t/a | 袋装 |
| 5 | 原料 | 编织钢丝 | 24 | t/a | 袋装 |
| 6 | 原料 | 编织纤维（涤纶丝、芳纶丝） | 24 | t/a | 袋装 |

| 产品名称 |  | 生产规模 |
| --- | --- | --- |
| 软管 | 软管 | 10 万米/年 |
|  | 包覆软管 | 40 万米/年 |
| 软管总成 |  | 3 万套/年 |

|  |  | 12 | 盘卷机 | 1 | 1 | 2 | 设备部分利旧，部分新建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 钢丝缠绕机 | 1 | 2 | 3 | 设备部分利旧，部分新建 |  |
|  |  | 14 | 试压泵 | 1 | 1 | 2 | 设备部分利旧，部分新建 |  |
|  |  | 合计 |  | 21 | 23 | 44 |  |  |
|  | 5、原辅材料情况 表 2-4 主要原辅材料消耗一览表 6、产品方案及规模 生产线建设完成后，年产 50 万米软管、3 万套软管总成。 表 2-5 项目产品方案一览表 7、工作制度及劳动定员 项目劳动定员 15 人，单班制，每班8 小时，年工作日300 天。 8、平面布置 本项目租赁德州利安石油机械有限公司院内现有厂房，根据功能不同划分为生产区、仓储区、办公区等，平面布置简单。项目平面布置合理性分析如下： - 生产车间内部原料储存、生产区紧凑，缩短了物料的运输距离，方便了生产管理。 - 对生产区、仓储区、办公区进行了划分，功能分区明确。 通过以上分析可知，该项目平面布置合理，厂区总平面布置图见附图。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 一、生产工艺流程及产污环节图

#### 1、生产工艺流程图

原料（热塑性聚氨酯弹性体颗

粒/尼龙弹性体颗粒/热塑性聚酯弹性体颗粒（TPEE）

G1、N1、S1

N2

色母粒

N3、S2

G2、N4

回

用

水

软管成品

S3 不合格产品

S4、N6

N5

G3、N7

包覆软管成品

N8

软管总成成品

图 2-2 生产工艺流程及产污环节图

切片

质检

扣压

包覆

编织

冷却

挤出

混料

烘干

上料

工艺流程和产排污环节

#### 2、生产工艺流程说明

①上料：将原料热塑性聚氨酯弹性体颗粒（TPU）/尼龙弹性体颗粒/热塑性聚酯弹性体颗粒（TPEE）通过密闭抽料的方式进行上料。此工序产生废气 G1（颗粒物）、噪声 N1、固废 S1（废原料包装袋）。

|  | ②烘干：根据产品的需要将热塑性聚氨酯弹性体颗粒（TPU）/尼龙弹性体颗粒/热塑性聚酯弹性体颗粒（TPEE）等原料进行烘干。烘干机为电加热的烘干方式，加热温度为 80℃。此工序产生噪声 N2。 ③混料：将色母粒按照比例通过密闭抽料的方式进行上料，与烘干后的原料热塑性聚氨酯弹性体颗粒（TPU）/尼龙弹性体颗粒/热塑性聚酯弹性体颗粒（TPEE）进行混合。此工序产生噪声 N3、固废 S2（废原料包装袋）。 ④挤出：将热塑性聚氨酯弹性体颗粒（TPU）/尼龙弹性体颗粒/热塑性聚酯弹性体颗粒（TPEE）等原料进行挤出，加热温度为 200℃左右，加热过程是在密闭机箱内进行，然后根据工艺要求，挤出形成软管。此工序挤出过程产生废气 G1 （VOCs）、噪声 N4。 ⑤冷却：挤出成型的软管进入冷却水槽中进行冷却，冷却方式采用循环水进行冷却，冷却过程定期补充新鲜水，不外排。 ⑥质检：对冷却好的软管进行质检，合格的为软管成品。此工序产生固废 S2 （不合格产品）。 ⑦切片：对于质检过程中不合格的软管进行切片处理后回用于上料工序。此过程产生噪声 N5。 ⑧编织：将钢丝或编织纤维用合股机定型打轴，然后将制成的软管用编织机将钢丝或编织纤维进行软管的外围编织。此过程产生噪声 N6、固废 S3（下脚料） ⑨包覆：编织后的软管要根据客户的要求用挤出机进行热塑性聚氨酯弹性体/ 尼龙弹性体/热塑性聚酯弹性体包覆，包覆完成后即为包覆软管成品。此过程会产生废气 G2（VOCs）和噪声 N7。 ⑩扣压：根据客户要求用扣压机安装管接头，扣压完成后即为软管总成产品。此过程会产生噪声 N8。 二、项目产排污环节分析 项目产排污环节情况见下表： 表 2-6 项目产排污环节表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染 因素 | 序号 | 产生环节 | 主要污染物 | 产生 特征 | 排放去向 |
|  | 废气 | G1 | 上料 | 颗粒物 | 间歇 | 车间内无组织排放 |
|  |  | G2 | 挤出 | VOCs | 间歇 | 经集气罩收集进入“活性炭吸附装 |

。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/666033121042010054