# 目	录

第一章	工程特点及监控依据	1

一、工程特点	1

二、营业线安全监理依据	1

第二章	营业线施工安全监理工作范围及重点	2

一、营业线施工安全监理工作范围	2

二、营业线施工安全监理工作重点	5

第三章	营业线施工安全监理工作流程	6

第四章	营业线施工安全监理工作控制要点、目标及监控手段	9

一、营业线施工安全监理工作控制要点	9

（一）施工准备阶段监理工作控制要点	9

（二）营业线路基施工安全监理控制要点	10

（三）营业线桥涵施工安全监理控制要点	14

（四）大型施工机械安全监理工作监控要点	20

二、营业线施工安全监理目标	23

三、营业线施工安全监控手段	23

第五章	监理工作方法与措施	24

一、监理工作方法	24

二、监理工作控制措施	26

## 第一章	工程特点及监控依据

## 一、工程特点

- 工程概况

本标段为新建南京至安庆铁路监理第四标段（NAJZ-4 标），对应施工标段为NASZ-5标，包含以下工程：

- 包含新建南京至安庆铁路DK80+500- DK156+000（计75.5正线公里）范围内站前及站后全部工程（不含DK80+500- DK156+000铺轨工程）。

- 宁芜上行线改建线下工程和营业宁芜线改建线下工程（不含铺轨及T型梁架设）。

- 新建皖赣铁路与宁安城际同步实施线下工程（芜湖站至弋江段

DK84+950～DK100+200）。

- 本标段营业线施工工程特点

本标段营业线施工线路长，工点多，工期紧张，涉及路基、桥梁、涵洞。施工机械存在侵线、倾覆可能，路基可能造成营业线路基沉降、隆起，损坏行车设备等，涵洞接长打桩及基坑开挖有造成营业线路基沉降的危险，上跨营业铁路连续梁施工存在坠物危及行车安全的危险，施工车辆通过道口可能损坏道口设施，施工人员擅自上道或不按规定及时下道造成人身伤亡事故。营业线施工无小事，保证行车安全、人身安全是营业线施工安全管理的重点，安全防护是确保营业线施工安全的关键。营业线施工安全是标段内安全管理的重点和难点，也是监理站监理工作安全监控的重点。

## 二、营业线安全监理依据

- 国家及铁道部颁布的现行法律、法规，现行的建设工程设计、施工

规范、技术指南及质量验收评定标准等。

- 本工程设计文件。

- 上海铁路局局长一号令。

- 铁道部营业线施工安全管理实施办法（铁办【2008】190号）。

- 上海局营业线施工安全管理实施细则(上铁运发【2008】316号)。

- 上海局建设工程营业线施工安全管理细则(上铁建发【2009】83号) 。

- 铁道部关于进一步加强铁路建设施工机械设备管理的通知(铁建设函【2009】1170号) 。

- 上海局加强临近供电设备施工安全管理办法(机供函【2009】155号。

- 上海局有关进一步加强临近营业线施工机械安全管理的通知（建工函[2009]260号）。

- 上海局关于进一步规范施工方案审查步骤和流程的通知（上铁运函

【2009】1774号）。

- 上海铁路局关于公布《上海铁路临近营业线施工安全管理办法》的通知（上铁运发【2009】451号）。

- 上海局关于重新公布影响营业线路桥设备安全施工有关规定的通知（工路桥函[2009]181号）。

- 铁道部《铁路交通事故应急救援规则》 (铁道部部令32号)。

- 《铁路技术管理规程》(铁道部部令第29号) 。

## 第二章	营业线施工安全监理工作范围及重点一、营业线施工安全监理工作范围

本标段营业线施工主要是临近营业线施工。

- 上海铁路局关于临近营业线施工的界定

距营业线线路中心30m范围内为临近营业线范围。临近营业线施工属于营业线施工安全管理范畴。主要指新建铁路工程、既有线改造工程及外委工程建设等与营业线平行、交叉、接入，在营业线两侧一定范围内(包括上跨、下穿营业铁路)，有可能影响营业线安全和正常使用的施工。临近营业线施工主要包括以下内容：

- 进入铁路安全保护区内的钻探、勘测和各类施工。

- 挖掘机、起重吊机、旋挖钻机等自行式施工机械和运输车辆进入铁路安全保护区内作业。

- 距营业线线路中心30m范围内进行桥梁钻孔桩、承台等各种基坑开挖施工。

- 距营业线线路中心30m范围内进行管桩、CFG桩、高压旋喷桩等各类加固地基施工。

- 非自行式施工机械、上跨铁路的越线架等自身高度(或作业时的伸展高度)在机位的水平投影侵入营业线栅栏的(无栅栏的为线路路肩、桥梁护栏等以外2m位置)。

- 利用定向钻、顶管等方法穿越线路的各类管线施工。

- 下穿铁路立交位于营业线两侧的工作坑、基坑及引道施工。

- 新建上跨铁路立交桥主体、防护和支架设施搭设以及桥梁附属工程施工侵入铁路安全保护区范围的。

- 对上跨铁路的立交桥和各种建筑物、构筑物侵入营业线范围上方的部分进行大中修、维修。

- 凡是移动设备(含车辆)及施工机械、机具等不足供电设备安全距离的各类施工。

- 凡是移动设备(含车辆)及施工机械、机具倾倒、吊臂旋转，起重设备索具断裂，物体坠落，液体渗漏等侵入供电设备安全距离的各类施工。

- 凡是影响供电设备基础稳定和地下隐蔽设施的各类施工。（13）电力线路跨越营业线的防护和支架设施搭设侵入铁路安全保护区范围的。

（14）其它直接或间接影响行车安全或行车设备安全的临近营业线施工项目(距营业线线路中心3 0m范围内)。

- 本标段营业线施工安全监理工作范围

- 湾里站改建工程

湾里站改建里程为GK104+200～GK107+003，全长2.803km，土石方8.6万方，框架涵6座（其中新建1座，接长出座）。

- 宁芜上行线改建工程

宁芜上行线改建工程起止里程为GK113+000～GK122+500，全长9.5km。主要工程有：

- 宁芜上行线二环路特大桥

二环路特大桥起止里程为GK113+748.99～GK114+375.34,桩基中心与营业宁芜下行线特大桥中心线距离为8.2～14.5m。

- 路基

宁芜上行线改建工程路基总长6.65km。挖方9万方，填方12万方，地基处理方式有换填、水泥砂浆桩、岩溶注浆，新线中心与营业宁芜下行线中心距离为4～13m。

- 涵洞接长

宁芜上行线改建工程涵洞接长14座，营业涵洞帽石轨道外边缘距离为

2.7～4.8m。

- 其他工程

新本标段正线跨营业线桥梁施工、临近营业线路基及桥涵施工等。

## 二、营业线施工安全监理工作重点

- 施工准备工作阶段

- 监理人员营业线施工安全教育、培训

参加营业线监理人员必须参加由上海路局组织的营业线施工安全培训，取得合格证后方能从事营业线施工安全监理工作。

监理站组织全体监理人员学习铁道部、上海铁路局及宁安公司有关营业线施工安全规定、文件，熟悉营业线工程设计文件、施工方案、施工组织设计。

- 编制营业线施工安全监理实施细则，经总监审批后，组织监理人员进行岗前学习。

- 审查营业施工方案、施工组织设计。

- 施工阶段

- 人员安全行为检查

对施工单位把关人员、安全防护员、驻站联系员的资格及到位情况进行检查，对大型施工机械操作人员上岗证、操作证进行现场检查核实。

- 施工机械检查

检查施工机械的完好情况、现场安装、转场及使用过程。

- 安全防护

检查临近营业施工线物理隔离、维护加固、大型施工机械“一人一机”

防护、防护员防护用品配备等安全防护措施落实情况。

- 变形监测检查

检查监测点布设与保护、监测频率、监测数据分析处理与反馈。

- 应急预案

检查是否按应急预案规定的品种、数量、存贮地点配备应急物资；应急

预案的演练

## 第三章	营业线施工安全监理工作流程

- 落实营业线施工监理人员，组织监理人员参加上海路局营业线施工安全培训，经考试合格后方可上岗。

- 营业线施工监理人员参加设计技术交底。

- 审核施工组织设计、编制监理细则。

- 参与施工方案审查，施工方案经路局批准后，监督实施。

- 施工前准备工作检查：施工单位是否与行车、设备管理单位签订了安全协议、施工机械报验手续是否齐备、施工机械安装是否符合规定、施工单位现场管理机构、人员培训考试情况、安全技术交底是否到作业人员、现场把关人员是否到位、施工计划是否批准等。上述准备工作无误，安全防护员、驻站联络员、设备单位监督员、旁站监理到位后，允许施工。

- 施工过程控制：实施定期检查、日常巡查与关键部位、关键工序相结合进行营业线施工全过程安全监控。发现隐患要求施工单位立即整改，当危及行车安全、人身安全时要求施工单位停止施工。

营业线施工工作程序见下面程序图。

营业线施工工作程序图（一）

路局主管部门、阶段	运营、设备管理

单位

项目管理机构

设计单位

施工单位

监理单位

成立营业线施工领导小组

参与	参与	参与

安质部制定营业线施工管理办法，落实专人负责上传下达

制定营业线施工管理实施细则，指定专人负责

安质部审核设计、施工、监理单位资质

落实营业线施工设计人员

落实满足规定要求的安全生产管理人员

落实营业线施工监理人员

接受设计技术交底

负责设计技术交底修正设计图纸

工程部组织制定营业线施工总体规划

配合制定营业线施工总体规划

审查营业线施工总体规划

制定营业线施工总体规划

组织设计技术交底，复核设计图纸

参与设计技术交底

审查、批准施组、作业指导书

编制施组、作业指导书，经监理单位审核后报项目管理机构审查批准，并向作业层交底

审核施组，编制监理细则

方案

计	批复专项开工报告

运营、设备管理单位与施工单位签订安全协议

划

安质部

督促签订安全协议

现场配合施工机构和人员到位，管理制度完善

现场管理机构和人员到位，监理准备工作完成

现场管理机构和人员到位，施工准备工作完成

路局建设处接收施工方案

审查施工方案

编制施工方案，依初审意见修改

参与施工方案初审

与运营、设备管理单位签订安全协议

工程部组织施工方案初审，上报路局建设处，安质部参加

工程部参与组织、审查，安质部参加

审查月度施工计划

路局建设处组织施工方案审批

参与审查

参与组织、审查

参与审查

运营、设备管理单位会签，路局主管部门审批

月度封锁施工计划，工程部初审，安质部审查每月7日18时前报路局建设处

编制月度施工计划并完成审查、会签手续后，每月6日18时前报项目管理机构

路局主管部门审批、下达日计划

编制施工日计划并完成审查手续后，于施工前三日18时前报路局主管部门

审查施工日计划

路局主管部门调整、下达日计划

特殊情况必须变更月度施工计划时，提前5天向路局主管部门提出书面申请

审查计划变更

营业线施工工作程序图（二）

路局主管部门、阶段	运营、设备管理

单位

项目管理机构

安质部

设计单位

施工单位	监理单位

运营、设备管理单位落实安全监督员

检查施工安全、质量保证体系

落实安全、质量保证体系，配合施工人员到位

落实安全、质量保证体系，现场监理人员到位

参与检查落实

落实安全、质量保证体系，建立安全监督人员联系方式

检查应急预案

参与检查落实

落实应急预案

参与检查落实

组织现场核对

参与现场核对

现场核对

参与现场核对

运营、设备管理单位参加会议及检查、落实施工准备工作

施工前三日组织召开施工协调会，检查、落实施工准备工作，形成会议纪要

参加会议

参加会议及检查、落实

参与组织、检查、落实

车站值班员向调度申请施工调度命令

安质部

重点项目参与配合

施工负责人接到调度命令后组织实施

工程部

施工开始前40分钟，由施工负责人（或驻站联络员）在车站《行车设备施工登记簿》内登记

检查监督

实施验收

组织工程试验、检验

（必要时第三方检测）

参与工程试验和检验

实施工程试验、检验

旁站和平行校验

参与工程试验、检验

设备管理单位检查达到放行列车条件，由检查人办理开通登记，车站值班员签认后报告调度开通线路

工程部、安质部检查监督

施工完毕，检查达到放行列车条件，由施工负责人（或驻站联络员）办理开通登记（施工销记）

检查确认

参与验收

配合验收

参与验收

运营、设备管理单位参加验收，验收合格后开通共管，24小时接管，并使其尽快达到规定的允许列车速度

组织专项验收

参与总结

参与总结

编写施工总结

检查审核

组织施工全面总结

组织施工考核（工程部）和安全奖惩（安质部）

参与、接受考核

参与、接受考核

参与、接受考核

## 第四章	营业线施工安全监理工作控制要点、目标及监控手段

## 一、营业线施工安全监理工作控制要点

（一）施工准备阶段监理工作控制要点

- 审查施工单位负责人及管理人员营业线施工安全培训教育情况。施工、监理单位负责人及管理人员必须参加由建设单位组织的安全教育和培训，学习铁道部、上海铁路局关于营业线施工安全管理的有关规定，特别是上海铁路局关于临近营业线施工的禁止性规定。

- 审查施工单位“四员一长”营业线施工安全培训合格证书；督促施工单位对全体作业人员进行营业线施工安全教育。

- 参与由项目管理机构组织的对临近营业线的施工项目、内容，与既有线对应里程、位置关系调查。

- 参与对施工单位编制的临近营业线施工方案审查。审查流程和具体规定如下：

- 施工方案由施工单位在建设项目管理机构及相关设备管理单位的指导下编制，并先行组织自审、完善。

- 距离既有线大于安全距离(根据《改建既有线和增建第二线铁路工程施工技术暂行规定》(铁建设[2 0 08]1 号)7．1．4 条规定，“临近既有线施工的桥涵和其他建筑物基础时，应自基坑底边，按 1：1．5向上推算，确定开挖对既有线影响程度。”)对既有线安全影响较小基坑开挖等同类施工，建设项目管理机构应组织编制统一的施工工法，施工工法按施工方案审查程序审查。

- 由建设管理项目机构组织设计、施工(包括配合单位)、监理、设备管理、行车组织、铁路办事处等单位、部门对施工方案进行预审，

并形成会议纪要。

- 施工单位按预审意见进行修改完善，并与相关设备管理单位签订施工安全协议。

- 按预审意见进行修改完善的施工方案由路局主管部门组织设计、施工、施工配合、监理单位及路局相关业务处(室)、行车组织、设备管理、安监、铁路办事处等部门和单位进行审查。

- 未经路局相关业务处室全部审查通过的施工方案，运输部门可视为审查不完整，可不予安排施工计划。

- 检查施工单位是否及时与行车单位、设备管理等相关单位签订施工安全协议。。

- 检查施工单位对作业人员进行营业线施工安全技术交底情况。

- 组织参加营业线施工监理的监理人员参加上海路局营业线施工安全培训，经考试合格后方可上岗。

- 编写营业线施工安全监理实施细则并对相关监理人员进行技术交底。

（二）营业线路基施工安全监理控制要点

- 一般规定

- 营业线路基施工必须根据铁路机车车辆限界和建筑接近限界，制定施工临时行车限界。

- 营业线路基施工应编制专项施工方案，并经建设、监理、设备单位共同审批后方可施工。施工单位应与设备管理单位和行车组织单位分别签订施工安全协议，明确双方的安全责任和义务。

- 施工前，施工单位应与设备管理单位共同探明施工影响范围

内的道路、既有建（构）筑物和设备、地下和空中管线等情况，并采取防护措施。设备迁改或施工影响设备安全时，必须在设备管理单位的监护下作业。

- 施工期间，施工单位及设备管理单位应在营业线影响范围内设观测点，对路基变形、防护加固设备及线路几何尺寸进行监测直至稳定。发现问题，双方共同及时采取措施。

- 临时工程和过渡工程施工、施工用电应符合《铁路工程基本作业安全施工技术规程》（TB 10301-2009)的相关规定。

- 临时道口设置应符合下列规定：

- 必须按铁道部现行《设置或拓宽铁路道口人行过道审批办法》办理相关审批及验收手续，严禁擅自设置；

- 电气化区段应设限高架；

- 必须由经培训和考核合格的正式职工负责看守；

- 使用完毕必须及时拆除。

- 施工中的临时设施、材料、机具等严禁侵入临时行车限界。材料应堆码整齐，稳固牢靠，并派人看守。

- 营业线20米范围内严禁存放油料及其他易燃易爆品。

- 封锁线路及慢性施工时，施工单位应按规定申报施工计划，未经审批严禁施工。

- 营业线路基施工应按规定设置施工安全防护，经验收后方可施工。

- 影响营业线行车的路基爆破作业必须在线路封锁时间内进行，应采用控制爆破技术，并设防护网、排架或棚架等防护。

- 爆破后必须立即清理限界内的土、石，抢修线路。经施工、设备管理及监理单位三方联合确认达到列车放行条件后方可开通。

- 营业线路基施工中破坏原有排水系统时应先建后断，所有的排水系统必须保持排水畅通，防止渗漏。

- 高处作业应符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB 10301-2009）中的相关规定，并满足营业线安全防护。

- 施工防护标识、警示灯等不得影响铁路行车信号。

- 夜间施工应有足够的照明及防护设施，照明灯光不应影响行车瞭望。机械车辆在夜间作业时，应防止灯光干扰行车信号。

- 营业线路基施工完毕，必须及时验收交接，未经验收合格的工程，严禁开通使用。

- 路堤帮宽

- 路堤帮宽前应调查列车运行情况、既有排水、加固防护设施、路基病害及既有路基填料种类等情况。

- 拆除既有路堤防护设施时除符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB 10301-2009）中的相关规定外，尚应符合下列规定：

- 拆除植被防护坡面时，应随挖台阶高度挖除植被，不得全坡面一次挖除。当班开挖应当班回填，保持边坡稳定。

- 拆除片石护坡、拱架防护坡面时，应随填筑进度自下而上拆除。拆除原路基边坡防护应与填筑同步进行。

- 路堤帮宽除符合《铁路路基工程施工安全技术规程》（TB 10302-2009）中的相关规定外，尚应符合下列规定：

- 应随时监测营业线路基稳定情况，防止既有路基失稳；

- 挖除路肩影响道床稳定时，应设置挡砟墙、挡板等防护设施，防止道床边坡溜塌；

- 弃土不得阻塞河道和营业线路基排水设施，并应符合国家环保规定。

- 帮宽完成后，应立即恢复线路标志及相关设施。

- 路堤帮宽施工作业应按规定要求进行检查，并认真填写检查记录表。对检查中发现的问题，签发安全检查整改通知单，限期整改，并跟踪验证。

- 路堑拓宽

- 路堑拓宽时，应在营业线一侧设置防护设施，严禁材料、机具侵限。

- 拆除既有挡护、防护设施应保证既有路堑边坡稳定，必要时设置临时支撑进行加固或防护，并随开挖进度应自上而下分层、分段拆除，严禁一拆到底。

- 路堑拓宽应按照横断面自上而下进行，防止因开挖不当，引发边坡不稳或坍塌。

- 路堑拓宽时应随时观测坡面稳定情况，有裂缝、危石和塌方迹象时应及时采取措施。

- 弃土不得阻塞既有排水设施，不得影响既有路基安全稳定及运营安全。

- 路堑拓宽施工作业应按规定要求进行检查，并认真填写检查记录表。对检查中发现的问题，签发安全检查整改通知单，限期整改，并跟踪验证。

- 路基加固

- 路基加固应在线路封锁或慢性条件下进行，并按规定做好安全防护。

- 采用注浆、挤密桩等方法加固路基时，应随时监测影响范围内路基及行车设备、周边建（构）筑物的变化，发现异常，及时采取措施。

- 预应力管桩施工

- 当管桩距路堤坡脚小于 20m 时，应在营业线与离营业线最近的一排管桩之间预先设置一排应力释放孔，应力释放孔与第一排管桩之间距离为 1～2m，孔间距 3～4m，直径不小于 30cm，孔深为管桩桩长的三分之二，但不得小于 10m，钻孔完毕后采用碎石或中粗砂及时回填。

- 应先施工最靠近营业线的 3～5 排管桩，并按照与营业线的距离由近及远逐排跳桩施打。最靠近营业线的 3～5 排管桩施打时沉桩速度不应大于 15m/h，其它管桩距路堤坡脚在 20m 内管桩沉桩速度不宜大于 20m/h。

- 开挖影响既有路基稳定时，应采取支撑措施，并随开挖随填筑。

- 路基加固施工作业应按规定要求进行检查，并认真填写检查记录表。对检查中发现的问题，签发安全检查整改通知单，限期整改，并跟踪验证。

（三）营业线桥涵施工安全监理控制要点

- 一般规定

- 营业线桥涵施工前必须编制专项施工方案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/668026105063006044