# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产动物饲料用青储饲料营养剂 10 万吨项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-371422-89-05-136143 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 山东省德州市宁津县黄河大街与开发路交叉口西 250 米路南 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （E116 度 48 分 46.758 秒，N37 度 37 分 51.658 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1495 食品及饲料添加剂制造 | 建设项目行业类别 |  | 十一、食品制造业 14 其他食品制造 149*无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门 （选填） | 宁津县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 2208-371422-89-05-136143 |  |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） |  | 10 |  |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期+ |  | 6 个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 300 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 审批机关：山东省人民政府 审查文件名称：《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区 的通知》 审查文号：鲁政字【2006】71号 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 审查机关：山东省环境保护厅 审查文件名称：《关于山东宁津经济开发区环境影响报告书》 的审查意见审查文号：鲁环审【2009】9号 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 园区的用地范围为：东至 314 省道，西至临南路（津泉路），南至宁南河， 北至中心大街，规划面积 6.78 平方公里。 省政府批复的主导产业为家具、生物技术和机电，开发区规划的基础产业在批复的基础上，适当引进少量其他清洁型、无 污染或轻污染的项目，形成机电、家具、生物技术和纺织等集群。 开发区总体规划为“一心、三区”，围绕阳光大街中段的“行政中心”，规划建设居住区、公共设施区和工业区。 拟建项目位于宁津经济开发区，符合产业定位及总体规划。 |  |  |  |  |

| 编号 | 生态保护对象 | 面积（k ㎡） |
| --- | --- | --- |
| YS3714221110007 | 大柳水库 | 1.19 |
| YS3714221110008 | 宁津水库 | 0.86 |

| 编码 | 名称 | 分类 |
| --- | --- | --- |
| YS3714222320001 | 津城街道 | 大气环境布局敏感重点管控区 |
| YS3714222310001 | 宁津经济开发区工业区 | 大气环境高排放重点管控区 |
| YS3714222340001 | 宁城街道 | 大气环境受体敏感重点管控区 |
| YS3714223310002 | 保店镇 | 一般管控区 |
| YS3714223310003 | 柴胡店镇 | 一般管控区 |
| YS3714223310001 | 大曹镇 | 一般管控区 |
| YS3714223310006 | 大柳镇 | 一般管控区 |

|  | 1、产业政策的符合性分析 |
| --- | --- |
|  | 根据国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的要求， |
|  | 拟建项目不属于产业结构调整指导目录中的“鼓励类、限制类和淘汰类”，因 |
|  | 此拟建项目属于允许类，拟建项目建设符合国家产业政策。项目已备案，备 |
|  | 案代码为：2208-371422-89-05-136143。 |
|  | 2、土地利用符合性分析 |
|  | 拟建项目位于山东省德州市宁津县黄河大街与开发路交叉口西 250 米路 |
|  | 南。根据宁津县城市总体规划图，该土地利用现状为工业用地，符合宁津县 |
|  | 总体规划的要求。 |
|  | 3、“三线一单”符合性分析 |
|  | （1）与生态保护红线的符合性分析 |
|  | 根据《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》德政字〔2021〕19 号 |
|  | 可知，德州市宁津县共有 2 处生态保护红线区见下表。 |
| 其他符合性分析 | 表 1-1 德州市生态保护红线区分布表 |
|  | 拟建项目不涉及占用或穿越生态保护红线。符合生态保护红线的要求。 |
|  | （2）与环境质量底线的符合性 |
|  | 根据《山东省德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》附件 2 德州市 |
|  | “三线一单”生态环境分区管控要求，环境质量底线分大气环境、水环境、土 |
|  | 壤环境。 |
|  | 1）宁津县大气环境质量管控区域划分为 13 个，具体见下表。 |
|  | 表 1-2 德州市大气环境质量管控分区汇总表（宁津县） |

| 序号 | 管控分区编号 | 控制单元名 称 | 主要河流 | 管控分区 | 管控分区细 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YS3714223210109 | 大曹镇控制单元 | 漳卫新河 | 一般管控区 | 水环境一般管控区 |
| 2 | YS3714223210110 | 保店镇控制单元 | 漳卫新河 | 一般管控区 | 水环境一般管控区 |
| 3 | YS3714222210111 | 津城街道控制单元 | 宁南河 | 重点管控区 | 水环境工业 污染重点管控区 |
| 4 | YS3714222210112 | 宁城街道控制单元 | 宁津新河 | 重点管控区 | 水环境工业 污染重点管控区 |
| 5 | YS3714223210113 | 相衙镇控制单元 | 漳卫新河 | 一般管控区 | 水环境一般管控区 |
| 6 | YS3714222210114 | 时集镇控制单元 | 宁津新河 | 重点管控区 | 水环境工业污染重点管 控区 |
| 7 | YS3714223210115 | 刘营伍乡控制单元 | 漳卫新河 | 一般管控区 | 水环境一般管控区 |
| 8 | YS3714223210116 | 柴胡店镇控制单元 | 宁津新河 | 一般管控区 | 水环境一般管控区 |
| 9 | YS3714223210117 | 杜集镇控制 单元 | 李固土沟 | 一般管控区 | 水环境一般管控区 |
| 10 | YS3714223210118 | 长官镇控制单元 | 漳卫新河 | 一般管控区 | 水环境一般管控区 |
| 11 | YS3714223210119 | 大柳镇控制单元 | 宁北河 | 一般管控区 | 水环境一般管控区 |
| 12 | YS3714222210120 | 张大庄镇控制单元 | 漳卫新河 | 一般管控区 | 水环境一般管控区 |
| 13 | YS3714221210136 | 宁城街道惠 宁湖水库控制单元 | 惠宁湖水库 | 优先保护区 | 水环境优先保护区 |
| 14 | YS3714221210154 | 大柳水库 | 大柳水库 | 优先保护区 | 水环境优先保护区 |

|  |  | YS3714223310005 | 杜集镇 | 一般管控区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YS3714223310007 | 刘营伍乡 | 一般管控区 |  |
|  |  | YS3714223310010 | 时集镇 | 一般管控区 |  |
|  |  | YS3714223310004 | 相衙镇 | 一般管控区 |  |
|  |  | YS3714223310009 | 张大庄镇 | 一般管控区 |  |
|  |  | YS3714223310008 | 长官镇 | 一般管控区 |  |
|  | 拟建项目位于山东省德州市宁津县黄河大街与开发路交叉口西 250 米路南，在上述管控区域内属于大气环境高排放重点管控区，因此拟建项目大气环境管控要求执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） 规定的重点控制区域标准。 2）宁津县水环境质量管控区域划分为14个，具体见下表。表 1-3 德州市水环境质量管控分区汇总表（宁津县） |  |  |  |  |

拟建项目位于山东省德州市宁津县黄河大街与开发路交叉口西250米路南，在上述宁城街道控制单元属重点管控区，拟建项目严格按照管控要求执行。

3）土壤环境风险防控底线及分区管控

到 2025 年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达到 92%以上，污染地块安全利用率达到 93%以上到 2035  年，受污染耕地安全利用率达到 97%以上，污染地块安全利用率达到 97%以上，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

拟建项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。项目周围大气环境容量可以承载当地经济发展，环境目标可达。经预测，项目所排放的污染物满足相关排放标准和总量控制指标的要求不影响宁津县污染物减排任务的完成，该拟建项目对周围环境的影响程度不大，满足环境质量底线要求。

### 表 1-4 拟建项目与 “ 环境质量底线及分区管控” ”  的符合性分析

| 分类 | 管控要求 | 拟建项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境高排放重点管控区 | 执 行 《 区 域 性 大 气 污 染 物 综合 排 放 标 准 》 （DB37/2376-2019） 规定的重点控制区标准。该区域为大气环境存量污染源重点治理和新增污染源严 格管控区域，根据区域产业性质和污染排放特征实施重点减排。控制工业园及产业聚 集区发展规模，严格控制火电、石化、化工、冶金、钢铁和建 材等“两高一资” 项目建设（具体按主管部门要求执行）， 建设项 目主要污染物总量指标等量或减量替代，持续降低园区内污染 物排放总量。新上天然气锅炉配套低氮燃烧设施。严格落实大气污染物达标排放、总量控 制、环保设施“三同时”、在线监测 和排 污许可等环保制度。 | 执 行 《 区 域 性大 气 污 染 物 综合 排 放 标 准 》 （DB37/2376-2019） 规定的重点控制区标准，不属于两高一资项目 | 符合 |
| 水环境重点管控区 | 涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目从严审批，禁止新 建、改扩建不符合国家产业政策严重污染水环境的落后产能，禁止建设加剧环境质 量超标的建设项目。对造纸、焦化、氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、 | 拟建项目不涉及高耗水、高污染物排放，符合国家产业政策 | 符合 |

|  |  |  | 农药、电镀等重点行业（国家鼓励发展的除外）实行主要污染物排放等量或减量置 换。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设用地一般管控单元 | 建设用地风险管控严格执行《工矿用地土壤环境管理办法 （试行））》和《污染地块土壤环境管理办法（试行）。 建立一企一档，标注地块内的风险源，标明企业的特征污染物。 | 拟建项目严格执行 《工矿用地土壤环境管理办 法 （试行））》 和 《污染地块土壤环境管理 办法 （试行）。建立一企一档，标注地块内的 风险源，标明企业的特征污染物 | 符合 |
|  | 由上表可知，拟建项目符合《德州市“ 三线一单” 生态环境分区管控方 |  |  |  |  |
|  | 案》中环境质量底线及分区管控要求。 |  |  |  |  |
|  | （3）与资源利用上线的符合性 |  |  |  |  |
|  | ①能源资源利用上线 |  |  |  |  |
|  | 按照能源消费强度和消费总量“双控”机制要求，分解落实压减任务，明 |  |  |  |  |
|  | 确牵头部门和责任分工，完善工作机制，协同推进煤炭消费减量替代工作， |  |  |  |  |
|  | 完成省定压减任务。初步确定“十四五”时期， 煤炭消费只减不增，按照每年 |  |  |  |  |
|  | 2%压减，实际消费总量需等国家确定压减基调后由省发改委下达。 |  |  |  |  |
|  | ②水资源利用上线 |  |  |  |  |
|  | 统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水，合理安排农业用水 |  |  |  |  |
|  | 和工业用水，实行最严格的水资源管理制度，把水资源作为最大的刚性约束， |  |  |  |  |
|  | 加强水资源的开发利用管理，制定水资源综合利用方案，明确控制目标。控 |  |  |  |  |
|  | 制水耗较大的工业项目建设，新鲜水消耗较大的工业项目须进行水资源评价。 |  |  |  |  |
|  | 积极开展再生水利用，提高再生水利用率。 |  |  |  |  |
|  | 到 2025 年，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 10%以上；农田灌溉水 |  |  |  |  |
|  | 有效利用系数达到 0.6381 左右。 |  |  |  |  |
|  | 到 2035 年，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 21%以上；农田灌溉水 |  |  |  |  |
|  | 有效利用系数达到 0.6411 左右。 |  |  |  |  |
|  | ③土地资源利用上线与目标 |  |  |  |  |
|  | 到 2025 年，全市耕地保有量保持在 6432.07km2 以上。确保基本农田 |  |  |  |  |

不低于 5283.02km2，质量稳定中有提高、布局更合理。全市建设用地总规模达到 2031.50km2，其中城乡建设用地规模控制在 1685.28km2 以内；交通、水利及其他建设用地规模将达到 346.21km2，基础设施发展用地需求得到保障。土地资源开发利用程度达到 19.61%，土地资源开发利用效率提高到 50.86万元/公顷。林地面积不低于 575.36km2，全市林木覆盖率达 45%，人均绿地面积达 12.00 ㎡。

通过对我市近十年土地利用变化规律进行分析后预测， 到 2035 年，全市耕地保有量控制在 6379.92k ㎡以上，建设用地总规模达 2208.70km2，交通、水利及其他建设用地规模将达到 395.49k ㎡，土地资源开发利用程度控制在21.32%，土地资源开发利用效率提高到 95.47  万元/公顷。

拟建项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，运营过程中生活用水取自宁津县供水管网，不开采地下水，用电来自宁津县供电管网。拟建项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。拟建项目水、电等资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。

- 与《德州市“ 三线一单” 生态环境分区管控方案》中“德州市生态环境准入清单（总则）”符合性分析

### 表 1-5 拟建项目与“德州市生态环境准入清单（总则）”符合性分析表

| 管控 维度 | 基本原则 |  | 项目情 况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制 类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产项目。 2、禁止新建光气生产项目(不含延长产业链项目)。 3、禁止新建有色金属冶炼项目(不含压延加工)。 4、禁止新建再生铅项目。 5、禁止新建石棉制品项目。 6、禁止开采深层地下水的取水项目(饮用水按照相关要求执行)。 7、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。 8、禁止钢铁、平板玻璃、水泥(含熟料生产和粉磨站，资源综合利用除外)、铸造、生活垃圾填埋(含扩建)等行业新 增产能项目。 9、禁止新建、改建(新增设备和产能)及扩建不符合国家和 省有关危险化学品生产、储存的行业规划和布局的生产项 | 拟建项目不属于文件中所列的禁止开发建设项目 | 符合 |

|  |  |  |  | 目。 10、禁止新(扩)建集中处置焚烧设施(年危险废物产生量大 于 5000 吨的企业自建配套焚烧设施除外)和填埋场项目； 对于其他已建及在建的危险废物利用处置能力接近饱和 或过剩的危险废物类别，禁止新(扩)建该类别危险废物利用处置设施项目。 11、禁止新(扩)建废矿物油综合利用项目。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 敏感区域限制开发建设活动的要求： 1、集中式供水的饮用水地表水源地、地下水源地及为地表水源地输水的引黄、引江河道范围内进行开发建设，执行《德州市饮用水水源保护区划分方案》《山东省灌区管理办法》中相关规定。其中，饮用水地表水源一级保护区禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 在饮用水水源二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 2、南水北调工程管理范围和保护范围内进行开发建设， 执行《山东省南水北调条例》《山东省南水北调工程沿线 区域水污染防治条例》中相关规定。 3、漳卫新河、马颊河、德惠新河、徒骇河干流禁止新设入河排污口，潘庄引黄干渠、李家岸引黄干渠、引徒总干七一河、六五河等引黄、引江河道以及其他具有引黄、引江功能的河道均禁止设置排污口，其他河流限制新设入河排污口，必须设置的须经行政主管部门批准。加强对主要河流及岸线的管理和保护，河道两侧管理和保护区范围内进行开发建设，执行《德州市河道管理办法》中相关规定其中，在河道管理范围内进行建设活动须经主管部门批准同意，在保护范围内进行建设活动须征求主管部门意见。 4、加强对黄河的保护，沿黄区域开发建设须满足相应管理和保护要求。 5、加强对大运河的保护（包括卫运河、南运河）。在大 运河核心监控区进行建设，必须符合《大运河山东段核心 监控区国土空间管控导则（试行）》。大运河遗产保护范 围和建设控制地带内进行开发建设，执行《大运河山东省 德州段遗产保护规划》、《关于进一步加强大运河（德州 段）遗产保护管理和开发利用的通知》中相关规定，实行 建设项目遗产环境影响评价制度和项目申报审批制度。未 经文物部门批准实施的项目，一律不予审批。除依法批准 的防洪、航道疏浚、水工设施维护、输水河道等关系国计 民生的重点工程外，任何单位或者个人不得在大运河遗产 保护规划范围内进行破坏大运河遗产本体的工程建设。 6、国家级森林公园规划范围内进行开发建设，执行《国 家级森林公园管理办法》中相关规定，严格按照总体规划 要求进行，同时须经森林公园主管部门批准同意。省级及 以下森林公园执行《森林公园管理办法》《山东省森林资 源管理条例》等相关规定，已编制总体规划的应按照总体 规划要求进行建设，其他有具体管理要求的可在要求范围 内进行，并经主管部门或管理部门批准同意。未列入生态 红线但具有保护意义的大型集中林地、森林公园等区域应 加强管理和保护，禁止工业项目建设。 | 、 拟建项 目不在大运河 。 山东段 核心监控区建设项目负面清单内， 生产用水循环利用， 不外排 | 符合 |  |

|  |  |  |  | 7、湿地自然保护区、湿地公园、湿地保护小区等湿地保 护范围内或规划范围内进行开发建设，执行《德州市湿地 保护条例》，须符合总体规划要求或管理要求，其中湿地 自然保护区的建设活动应符合法律、法规等相关管理要 求，实行分区管理的湿地公园其建设活动应符合分区管理 要求，各种建设活动须经主管部门批准同意。 8、风景名胜区内进行开发建设，执行《山东省风景名胜 区条例》中相关规定，禁止进行条例明确禁止的行为，进 行条例禁止范围外的建设活动，应当经风景名胜区管理机 构审核同意，重大建设工程，在报经风景名胜区管理机构 审核前，应报相应级别住房城乡建设主管部门核准。 9、国家级、省级、市级、县级等各级文物保护单位，在 保护范围内和建设控制地带禁止进行开发建设，执行《山 东省文物保护条例》、《德州市文物保护条例》中相关规 定，开发建设工程应根据文物保护单位的级别报相应的文 物行政部门批准。 10、严格遵守《基本农田保护条例》，已划定的永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、煤炭、聚氯乙烯、医药、焦化、 电镀、制革、铅蓄电池制造、危险废物处置、加油站等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。 11、水土流失重点预防区和重点治理区内进行开发建设， 执行《中华人民共和国水土保持法》中相关规定。 12、沙化土地范围内进行开发建设，执行《中华人民共和 国防沙治沙法》《全国防沙治沙规划》中相关规定。 13、各县、市、区划定的限养区内禁止扩大养殖规模，禁 养区范围内禁止新、改、扩建各类畜禽养殖项目；德州市 划定的水产禁养区内禁止进行人工水产养殖，限养区禁止 一切设施性、投饵性、施肥性渔业养殖生产。 14、落实并执行《德州市城市总体规划》及各县、市、区 城市总体规划中区域管控要求，特别是生态和产业布局要 求。 15、在限制要求中，确需实施的公共交通、医疗卫生、民 生保障及基础设施等建设活动须经主管部门批复同意。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 工业项目限制开发建设的要求： 1、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性 有机物的项目，实行区域污染物排放倍量替代，确保增产 减污。对环境空气质量超标 20%以下的区域（按上一年度年均值，下同），对应的超标因子实行 1 倍替代；对环境空气质量超标 20%－50%以内的区域，对应的超标因子实行 2 倍替代；对环境空气质量超标 50%以上的区域，对应的超标因子实行 3 倍替代。 2、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件在审批时，应当征求相应主管部门的意见；限制高耗水、高污染排放、产生有毒有害物质的建设项目，对制浆造纸、焦化、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排 放等量或减量置换。 | 实行区域污染物排放倍量替代，确保增产减污， 拟建项目不涉及工业项目限制开发建设所 列内容 | 符合 |  |

|  |  |  |  | 3、严格控制新建危险化学品项目，严格限制新建剧毒化 学品项目，严把危险化学品建设项目“三同时”审查许可 关，对不符合安全生产条件和产业发展规划的新建项目一 律不予批准。未建立健全安全生产风险分级管控和隐患排 查治理，双重预防体系，安全生产得不到有效保障的危险 品生产项目，不得新建、改建、扩建。 4、控制化工项目建设，新建化工项目执行山东省人民政 府、山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组 要求及《山东省化工投资项目管理规定》《德州市化工园 区管理办法》《山东省专业化工园区认定管理办法》中相 关规定。在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点 监控点等实施的化工项目须满足园区审查的规划环评要 求。禁止新建固定投资额低于 3 亿元（不含土地费用）的生产危险化学品的化工项目（危险化学品详见《危险化学 品目录》），列入国家《产业结构调整指导目录》和《外 商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目除外。 5、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废弃电器 电子产品集中处理等行业及其他涉及重金属的新上项目 原则上应进入国务院和省级政府批准设立的经济开发区、 高新技术开发区等开发区。其他新建污染较重的建设项目原则上只能在国务院和省级政府批准设立的经济开发区、 高新技术开发区等开发区（包括其相邻管理区域）建设， 一般不得在乡镇工业园区或工业集中区建设，具体包括： 制浆纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；化纤（除单纯纺丝外） 人造革、发泡胶等塑料制品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白；玉米淀粉、味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工；太阳能电池片；含钝化工艺的热镀锌；专业实验室（P3、P4 生物安全实验室； 转基因实验室）；含医药、化工类等专业中试内容的研发基地；防水建筑材料制造等。 6、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》中相关规定，须取得投资主管部门核定同意的煤炭消费减量替代方案，其中，新上燃煤发电项目须取得市级及以上煤炭消费总量控制部门出具的 审查意见；全市区域内禁止燃烧煤矸石等高硫燃料；高污染燃料禁燃区内禁止建设燃烧高污染燃料的工业锅炉（集中供热除外）；经济开发区、工业园区、新区等集中供热供汽管网覆盖范围内，禁止新建、改建、扩建燃煤锅炉； 全市禁止新上 35t/h 以下燃煤锅炉。 7、新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目应进入园区。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，新（改、扩）建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 8、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、铅锌 冶炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金属表面处理 （电镀）、化学原料和化学品制造（聚氯乙烯）等涉重金 属重点行业建设项目（不包括电子及新材料工业项目以及 | 的第 2 至 10 条，拟建项目位于工业集中区 ； 、 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 环境管控 单元编码 | ZH37142220004 |  |
| --- | --- | --- |
| 环境管控 单元名称 | 宁津经济开发区工业区 |  |
| 管控单元 分类 | 重点管控单元 |  |
| 内容 | 准入清单要求 | 拟建项目情况 |
| 空间布局约束 | - 执行全市空间布局约束空间准入要求。 - 满足开发区规划环评产业准入要求。 - 限制制浆造纸、印染、制革、电镀、碳素等工业项目建设，控制铸造行业项目建设（满足山东省相关准入要求）。 - 限制高耗水、高耗能（特别是煤炭）工业项目建设。 | 符合。 - 拟建项目满足全市空间布局约束空间准入要求。 - 拟建项目满足开发区规划环评产业准入要求。 - 拟建项目不属于制浆造纸、印染、制革、电镀、碳素、铸造等工业项目。 - 拟建项目不属于高耗水、 高耗能工业项目。 |
| 污染物排放管控 | - 执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019)规定的重点控制区排放标准。 - 严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物 排放的行业应严格遵守山东省地方标准 | 符合。 - 拟建项目《区域性大气污染 物 综 合 排 放 标 准 》 （ DB37/2376-2019) 规定的 重点控制区排放标准 - 拟建项目不属于 VOCs 排 |

|  |  |  |  | 不列入重金属总量管理的生活垃圾及危废焚烧项目），实 施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”，涉重金属重点行业企业落实减排措施和工程削减的重金属污染物排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 量，经监测并可核实的，可作为涉重金属行业新、改、扩 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建企业重金属污染物排放总量的来源。无明确具体总量来 |  |  |  |
|  |  |  |  | 源的，不得批准相关环境影响评价文件。禁止在土壤重金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 属质量超标区域、群众反映强烈的重金属污染区域、土壤 |  |  |  |
|  |  |  |  | 污染防治目标责任书有关重金属减排任务考核不合格区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 域建设增加重金属污染物排放的项目。 9、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用煤气 发生炉、暂不具备改用液化气条件的工业园区应建设统一 |  |  |  |
|  |  |  |  | 的清洁煤制气中心。 10、控制碳排放总量，重点耗能项目建设应考虑碳排放要 求，其环评文件中应有碳排放分析内容（具体要求在相关 |  |  |  |
|  |  |  |  | 政策及技术条件明确后实施）。 11、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园区或工业集中区，新建工业项目应进入工业园区或工业集中区， |  |  |  |
|  |  |  |  | 现有工业企业应逐步向工业园区或工业集中区搬迁。 |  |  |  |
|  | （5）项目与《德州市“ 三线一单” 生态环境分区管控方案》中“德州市生态环境准入清单（单元）”符合性分析 表1-6 项目与“德州市生态环境准入清单（单元—宁津经济开发区工业区）”符合性分析表 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 《挥发性有机物排放标准》（DB37/ 2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（ GB 37822-2019）》。家具、工业涂装、印刷 等行业执行《山东省 涉挥发性有机物企 | 放重点行业，执行《挥发性有机物排放标准》（DB37/ 2801） 3. 拟建项目不属于铸造行业。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业分行业治理指导意见》，推行源头替代、 加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机物(VOCs)废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和 VOCs 处理设施。重点排放源 VOCs 处理效率达到 80%以上。 3. 铸造等工业炉窑重点行业执行《工业 炉窑大气污染综合治理方案》《山东省工 | 4.拟建项目生产用水为添加用水，无生产废水产生。 |  |
|  |  |  | 业炉窑大气污染综合治理实施方案》，进 |  |  |
|  |  |  | 行升级改造。现有工业炉窑和新建工业炉 |  |  |
|  |  |  | 窑项目除应执行《工业窑炉大气污染物排 放标注》（DB37/2375-2019）外，还应按规定达到国家标准中特别排放限值。铸造 |  |  |
|  |  |  | 行业烧结、高炉工序污染物排放控制按照 |  |  |
|  |  |  | 钢铁行业相关标准要求执行。 4.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河流域》 标准。排入集中污水 |  |  |
|  |  |  | 处理设施的工业企业，所排废水经预处 |  |  |
|  |  |  | 理后须达到集中处理要求。 |  |  |
|  |  |  | 1. 建立健全环境风险管控体系，编制应 急预案，建设环境应急管理机构、专职环 | 符合。 - 拟建项目不涉及危险化学品生产和储存。 - 对从业和管理人员定期进行环境和安全专业教育，提高环境防控和安全意识以及技术素养。 - 拟建项目不涉及有毒气体。 - 拟建项目不涉及危险化学品。 |  |
|  |  |  | 境救援机构；按照应急预案要求组织演 |  |  |
|  |  |  | 练。 2. 涉及有毒有害气体的企业应制定并落 实监测计划，开发区应具备相应的自行监 |  |  |
|  |  |  | 测能力。 - 按照应急预案要求配置污染物拦截、处置等应急物资。 - 环境高风险企业（《突发环境事件风 险评估报告》中风险等级为较大或重大的 |  |  |
|  |  | 环境风险 | 企业）应向保险公司投保环境污染责任保 |  |  |
|  |  | 防控 | 险。主动公开生态环境相关信息。 5. 开发区内企业存在生产、储存装置与 学校、医院、居民集中区等敏感点的距离 |  |  |
|  |  |  | 应当符合安全、卫生防护等有关要求。危 |  |  |
|  |  |  | 险化学品生产和储存装置安全防护距离 |  |  |
|  |  |  | 测算参考《危险化学品生产和储存装置外 |  |  |
|  |  |  | 部 安 全 防 护 距 离 确 定 方 法 》 （GB/T37243-2019)。 6.对从业和管理人员进行环境和安全专业教育，提高环境防控和安全意识以及技术 |  |  |
|  |  |  | 素养，形成与园区环境和安全风险相匹配 |  |  |
|  |  |  | 的管理能力和管理水平。 |  |  |
|  |  | 资源开发 效率要求 | 1. 现有高耗水行业水资源消耗强度和污 染物排放水平应要达到国内同行先进水 | 符合。 1.拟建项目采用先进节水工 |  |

| 序号 | 《山东省环境保护条例》 具体要求 | 工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以 上人民政府责令拆除或者关闭。 | 拟建项目属于食品及饲料添加剂制造，不涉及左侧所列行业。 | 符合 |
| 2 | 新建、改建、新建项目，应当依法进行环境影响评价。 | 拟建项目属于新建项目，正在进行环境影响 评价工作。 | 符合 |
| 3 | 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或 者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医 疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以 及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境 的污染和危害，其污染排放不得超过排放标 准和重点污染物排放总量控制指标。 | 拟建项目目前正在办理环评手续，拟采取污染物治理措施，经预测分析污染物可达标排放，拟建项目无需申请 总量。 | 符合 |
| 4 | 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目， 除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应 当进入工业园区或者工业集聚区。 | 拟建项目为新建项目， 位于山东省德州市宁津县黄河大街与开发路交叉口西 250 米路 南，属于工业聚集区。 | 符合 |

| 分类 | 文件要求 |  | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、深入调整 产业 | （ 三） 淘汰低效落后 产能。 | 依据安全、环保、技术、能耗、效益标准， 以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、 压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产 | 符合。 拟建项目属于食品 及饲料添加剂制造， 不属于左侧所列行 |

|  |  |  | 平，落后工艺限期进行升级改造。 - 推进重点企业清洁生产审核。 - 设定用水总量指标，提高节水型企业 比例，提高工业用水重复利用率，提高再 | 艺。 2.拟建项目生产用水为添加用水，无生产废水产生。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生水利用率。不断降低万元工业增加值新 |  |  |
|  |  |  | 鲜水消耗量。 4.开展国家生态工业示范园区建设。 |  |  |
|  | 综上所述，拟建项目符合“三线一单”的条件。 4、与环保政策的符合性分析 - 与《山东省环境保护条例》符合性分析 表 1-7《山东省环境保护条例》符合性分析 由上表可见，拟建项目符合《山东省环境保护条例》的要求 - 与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案》（2021-2023 年）符合情况分析. 表 1-8 与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案》（2021-2023 年）符合性分析表 |  |  |  |  |

|  |  | 结构 |  | 能。 | 业。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。各 市要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧 塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产 工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序 要求，推动低效落后产能退出。 | 符合。 拟建项目为新建项目，还未建设，目前正在办理环评手续， 不属于散乱污行业， 不属于左侧所列情 况。 |  |
|  |  |  | （ 四） 严控重点行业新增产能。 | 重大项目建设，必须首先满足环境质量 “只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染 物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的 总量控制刚性要求。 | 符合。拟建项目不属于重大项目，无需申请总量，对周围环境 影响较小。 |  |
|  |  |  |  | 按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、 电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实 施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确 保产能总量只减不增。 | 符合。 拟建项目不属于左侧所列行业；不属于“两高”项目。 |  |
|  |  |  |  | 严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能 控制或产能置换办法。 |  |  |
|  |  |  |  | “两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量 等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚 决拿下来。 |  |  |
|  |  |  |  | 严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外 水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我省。 |  |  |
|  |  |  | （ 五） 推动绿色循环低碳改造。 | 电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等 重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同 治理。 |  |  |
|  |  |  |  | 优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、 轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。 |  |  |
|  |  |  |  | 将“三线一单”作为综合决策的前提条件， 加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。 | 符合。 拟建项目符合当地“三线一单”要求；根据宁津县城市总体规划，拟建项目为工 业用地，符合当地政策。 |  |
|  |  |  |  | 实施重点行业清洁化改造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型 升级。 | 符合。 拟建项目不属于左侧所列行业，不建设锅炉，不使用煤炭。 |  |
|  |  |  |  | 根据省生态环境厅要求，制定德州市清洁生产审核实施 方案，在能源、冶金、化工等 13 个重点行业依法开展强制性 清洁生产审核， 选树一批清洁生产先进单位。加快省级生态工 |  |  |

|  |  |  |  | 业园区建设，2023 年年底前，省级生态工业 园区力争达到 3 家以上。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造，鼓励高炉-转炉长 流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。 |  |  |
|  |  |  |  | 加强燃煤机组、自备电站、锅炉、钢铁行业超低排放运行管控，开展焦化、水泥行业超 低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色等 行业污染深度治理。 |  |  |
|  |  |  |  | 推动生产、使用低（无）VOCs 含量的工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源 头减少 VOCs 排放。 | 符合。 拟建项目属于食品及饲料添加剂制造， 不使用涂料、油墨、 胶粘剂、清洗剂。 |  |
|  |  |  |  | 提升园区集约发展水平。提高化工等行业园区集聚水平，实施建材、化工、铸造等产业集群提升改造，提高集约化、绿色化发展水平， 到 2023 年，化工园区（含化工重点监控点） 内化工生产企业营业收入占全行业比重达到75%。围绕炼化一体化、新材料、海洋化工、煤化工、精细化工、轮胎制造等六大产业高质量发展，聚焦产业链重点产品和关键环节，强化产业链优势，加快补齐补强短板，推动化工 园区优化提升。 | 符合。 拟建项目不属于化工项目。 |  |
|  |  |  |  | 加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各市组织对城市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制定城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计划。已经明确退城的企业， 按计划退出城市建成区；未明确退城的企业， 分批实施污染深度治理改造，实现“有组织排放稳定达标、无组织排放全流程收集处理、物 料运输清洁化” | 符合。 拟建项目为新建项目，还未建设，目前正在办理环评手续， 无需申请总量，对周围环境影响较小。 |  |
|  |  | 三、深入调整能源结构 | （七） 严控化石能源消费。 | 严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清 洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步 控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主 要由清洁能源供给。 | 符合。 拟建项目不建设锅炉，不使用煤炭。 |  |
|  |  |  | （八） 持续压减煤炭使用 | 持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量 30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减 容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 年，关停退出低效燃煤机组 5.7 万千 瓦，其中，2021 年关停退出 3.3 万千瓦 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 年年底完成35 蒸吨/小时及以下燃煤 锅炉淘汰任务，今后不再批建。 |  |  |
|  |  |  |  | 加快工业炉窑清洁能源替代，对以煤、石 油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，使用 |  |  |

|  |  |  |  | 清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等 进行替代。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 减少劣质煤使用。 |  |  |
|  |  |  | （九） 提高能源利用 效率。 | 全面提高工业、公共机构、商贸流通、农业农村、重点用能单位等领域能源利用效率 | 符合。 拟建项目承诺在建设和运行过程中做到节约能源。 |  |
|  |  |  | （十） 壮大清洁能源规模。 | 围绕省委、省政府“三个 1/3”能源结构调整目标，聚焦可再生能源、核能、省外来电、 天然气“四大板块”，加快清洁能源开发利用。“海陆统筹、集散并举”推进风电规模化协调发展，重点推进海上风电开发建设。坚持太阳能发电与热利用并重，不断扩大太阳能利用规 模。 |  |  |
|  | 由上表可见，拟建项目符合《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案》 （2021-2023 年）的要求。 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 年加工量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青储饲料营养剂 | 10 万吨 | / |

| 项目 | 工程内容 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 一座，300m2，车间内建设青储饲料营养剂 生产线，主要设备有储水罐、粉碎机、过滤器等 12 套 | / |
| 公辅工程 | 办公区 | 1 处，30 ㎡，主要用于办公及接待，位于车 间内部。 | / |
|  | 供水 | 拟建项目生产用水为添加用水，添加量为 30000m³/a，生活用水量为 225m³/a，总用水量为 30225m³/a。 | 由宁津县供水管网提供 |
|  | 排水 | 无生产废水，生活污水产生量为 180m³/a。 | 经化粪池处理后排污市政污水管网， 最终由宁津县嘉诚水质净化有限公司 处理 |
|  | 供电 | 用电量 10 万 kwh/a。 | 由宁津县供电网提供 |
|  | 供热 | 生产上无需热源。 | / |
|  | 供暖 | 办公室取暖。 | 空调取暖 |
| 环保 | 废气 | 生产上产生的臭气浓度经厂区绿化吸收和喷洒除臭剂后无组织 |  |

二、建设项目工程分析

|  | 1、项目概况 |
| --- | --- |
|  | 冉岳（山东）生物科技有限公司拟投资 200 万元建设年产动物饲料用青 |
|  | 储饲料营养剂 10 万吨项目（以下简称“拟建项目”），建设地点位于山东省德 |
|  | 州市宁津县黄河大街与开发路交叉口西 250 米路南（项目地理位置见附图 1）， |
|  | 拟建项目厂区北侧为道路，西侧、东侧、南侧为厂房。拟建项目不新增用地， |
|  | 租赁现有厂房进行建设，占地面积 300m2，建筑面积 300m2。主要生产设备 |
|  | 有储水罐、粉碎机、过滤器等，总设计规模为年产动物饲料用青储饲料营养 |
|  | 剂 10 万吨。 |
|  | 2、拟建项目主要产品及产能 |
|  | 拟建项目产品方案为青储饲料营养剂，具体方案如下表。 |
|  | 表 2-1 拟建项目产品及产量一览表 |
|  | 3、项目组成 |
| 建设内容 | 拟建项目组成主要包括主体工程、公辅工程、环保工程等，具体组成情 |
|  | 况见下表。 |
|  | 表2-2 拟建项目工程组成一览表 |

|  |  | 工程 |  | 排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声 | 对产生噪声的设备安装减振衬垫，采用建筑隔音、距离衰减等降 噪措施。 |  |
|  |  |  | 废水 | 拟建项目生产用水为添加用水，无生产废水产生，不外排；经化 粪池处理后排污市政污水管网，最终由宁津县嘉诚水质净化有限 公司处理。 |  |
|  |  |  | 固废 | 一般工业固体废物：废包装材料、料渣收集后外售；不合格产品 回用于生产；生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |
|  | 4、公用及辅助工程 - 给水 拟建项目生产用水为添加用水，添加量为 100m³/d（30000m³/a）。 拟建项目劳动定员 15 人，按每人每天用水 50L 计，年工作 300 天，生活用水量为 0.75m³/d（225m³/a）。 - 排水 拟建项目生产用水为添加用水，无生产废水产生，不外排，生活污水产生量为 0.6m³/d（180m³/a）（污水系数以用水量的 0.8 计），生活污水经化粪池处理后排污市政污水管网，最终由宁津县嘉诚水质净化有限公司处理。 项目水平衡图见下图。 图 1 拟建项目水平衡图 单位（m³/d） - 供电 拟建项目年用电量为 10 万 kwh，由宁津县供电系统提供。 - 供热 拟建项目生产无需热源。 |  |  |  |  |

- 供暖

拟建项目办公室冬季采暖使用空调。

### 5、拟建项目主要原辅材料

（1）拟建项目主要原辅材料用量

拟建项目主要原辅材料用量情况见下表。

### 表 2-3  拟建项目主要原辅料用量一览表

| 序号 | 原辅材料 | 年用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 30000 | / |
| 2 | 葡萄糖 | 20000 | / |
| 3 | 果糖 | 20000 | / |
| 4 | 水果 | 10000 | / |
| 5 | 玉米秸秆 | 10000 | / |
| 6 | 小麦秸秆 | 5000 | / |
| 7 | 醋酸钠 | 5000 | / |
| 8 | 乙二醇 | 10 | / |

6、设备情况

主要生产设备详见下表。

### 表 2-4 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储水罐 | 6 |
| 2 | 粉碎机 | 1 |
| 3 | 过滤器 | 1 |
| 4 | 搅拌机 | 1 |
| 5 | 气泵 | 1 |
| 6 | 计量泵 | 1 |
| 7 | 水泵 | 1 |
| 合计 | 12 |  |

7、工作制度及劳动定员

拟建项目劳动定员 15 人，实行一班白班制，每班 8 小时，年生产 300

天，共计 2400h。

### 8、拟建项目环保设施建设情况

表 2-5  拟建项目环保设施建设情况一览表

| 序号 | 环保工程 | 环保投资/ 万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 | 2 | 化粪池依托现有，采取防渗抗渗措施 |
| 2 | 厂区绿化、喷洒除臭剂 | 3 | 废气处理 |
| 3 | 降噪措施 | 2 | 基础减振、建筑隔音 |
| 4 | 固废暂存、垃圾处理 | 2 | 一般固废暂存处、垃圾处理费用 |
| 合计 |  | 10 | / |

9、 厂区平面布置

拟建项目不新增建设用地，租赁现有厂房进行建设。拟建项目占地面积300m2，总建筑面积 300m2，主要为生产车间 1 座。拟建项目厂区中心坐标为E116 度 48 分 46.758 秒，N37 度 37 分 51.658 秒。厂区平面布置情况见附图。

拟建项目平面布置合理性分析：

- 整个车间功能布局紧凑、归类布局，便于连贯生产和原料输送。

- 符合国家现行的防火、防爆、运输、卫生等规范和规定的要求。综上所述，拟建项目平面布置比较合理。

| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 拟建项目为新建项目，租赁现有生产车间进行建设，无土建工程，仅进行设备的安装和调试，本次环评不对施工期影响进行分析。 二、营运期工程分析 1、生产工艺流程及产污环节 拟建项目产品为动物饲料用青储饲料营养剂，具体生产工艺如下： 图 2 拟建项目工艺流程图 工艺流程简述： - 粉碎：将原材料水果利用粉碎机进行粉碎处理，该过程不会产生颗粒物，植物秸秆为外购半成品，不需要粉碎。 - 水洗：将粉碎后的水果和秸秆加水进行浸泡。 - 过滤：将浸泡好的原材料连同浸泡水利用过滤器进行过滤，得到的液体进行下一步工序，该工序产生固废 S1 为料渣。 - 加入辅料：在过滤得到的液体中加入水、葡萄糖、果糖、醋酸钠、乙二醇（乙二醇，又名甘醇，无色无臭，有甜味，能与水进行任意比例的混合；乙二醇的溶解能力很强，性质活泼，可起酯化、醚化、醇化、氧化、缩醛、脱水等反应，可以促进植物纤维的溶解，拟建项目中可以在水中适当添加乙二醇（一般控制比例为 100000:1，乙二醇对动物有低毒性，因此控制好比例非常重要），形成二元溶解液，从而提高植物秸秆中糖类物质的溶解速度）。 - 混合：将加入辅料的液体利用搅拌机进行搅拌，使其充分混合。 - 抽检：将混合好的液体进行抽检检测其中成分的种类和含量比例， 该过程产生固废 S2 为不合格品，不合格品回用于前工序重新加工。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/668037063032006042