# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  儋州联成木材加工扩建项目

建设单位（盖章）：  儋州联成木业有限公司

编制日期：  2022 年 6 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 儋州联成木材加工扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 儋州市西联农场原皮革厂 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 109 度 32 分 49.036 秒，北纬 19 度 34 分 34.729 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2013. 单板加工 | 建设项目 行业类别 | 17_33 木材加工 201 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 区改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 区首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 8% | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | 否 区是：锅炉排气筒 已更换，新增设备 | 用地面积（m2） | 无新增用地 |
|  | 已安装完成。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

— 1 —

| 其他符合性分析 | 1 、与“三线一单” 的相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 根据《儋州市总体规划（空间类 2015-2030）局部图》可 知，本项目未占用陆域生态保护红线和近岸海域生态保护红 线。 （2）环境质量底线 根据儋州市生态环境局发布的《2020 年儋州市环境空气 质量报告》以及海南中科环境检测有限公司对项目所在区域 的监测结果，项目所在地的环境空气、声环境质量均能够符 合相应的要求。 本项目建成后，通过采取相应的环保措施，可将污染物 排放降低至最低程度，并能够做到达标排放，项目区域环境 能维持现状。因此，项目的建设不会突破项目所在地的环境 质量底线。 （3）资源利用上线 本项目为木材加工项目，项目用水来自厂区水井，区域 附近水系发达、水量充足；项目用电来自市政电网，满足负 荷等级要求。本项目位于西联农场，不涉及儋州市地下水禁 采区和限采区，生产过程中消耗一定量的电能和地下水，资 源消耗量相对区域资源利用总量较小。综上，项目建设符合 资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 表 1-1《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》 单元类型; 重点管控单元. 环境管控单元 编码; ZH46040020003. 生态环境分区 类型; 水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境受体 敏感重点管控区、建设用地污染风险重点管控区、 高污染燃料禁燃区. |
| --- | --- |

|  | 管控 维度; 管控要求; 本项目; 符合 情况. 空间; 1.执行水环境（城镇生; 本项目无新增生活污水，; 符合. |
| --- | --- |

|  |  | 布局 约束 | 活污染重点管控区）普 适性管控要求。2.执行 大气环境（受体敏感重 点管控区）普适性管控 要求。3.执行土壤环境 （建设用地污染风险 重点管控区）普适性管 控要求。4.执行自然资 源（高污染燃料禁燃 区）普适性管控要求。 5.现有企业逐步迁入园 区。重点加强油气储运 VOCs 排放管理，加强 油气回收。全面实施城 镇燃气工程建设。 | 生产废水自然蒸发，不对 外排放；本项目不属于高 污染高耗能项目，本项目 不涉及烟花、烧烤、喷漆、 加热沥青等行为；本项目 不涉及有色金属冶炼、有 毒有害物质超标的废物； 本项目中锅炉使用清洁 燃料成型生物质燃料作 为生物质锅炉燃料；本项 目不涉及VOCs排放。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染 物排 放 | 1.执行水环境（城镇生 活污染重点管控区）普 适性管控要求。2.执行 大气环境（受体敏感重 点管控区）普适性管控 要求。3.执行自然资源 （高污染燃料禁燃区） 普适性管控要求。4. 区 域内保留企业采用先 进生产工艺，进行环保 措施升级改造，严格落 实污染治理设施。使用 电、天然气等清洁能 源。全面禁止露天烧 烤。 | 本项目无新增生活污水； 本项目锅炉选用成型生 物质专用锅炉，使用清洁 燃料成型生物质燃料作 为生物质锅炉燃料，不使 用高污染燃料。 | 符合 |
|  |  | 环境 风险 防控 | 1.执行大气环境（受体 敏感重点管控区）普适 性管控要求。2.执行土 壤环境（建设用地污染 风险重点管控区）普适 性管控要求。3.有效管 控建设用地开发利用 土壤环境风险，防范用 地使用过程土壤环境 污染，强化企业关闭搬 迁后土壤环境监管，严 格污染地块再开发利 用监管，有序推进建设 用地绿色可持续修复， 加强暂不开发利用污 | 本项目加工过程中产生 木材边角料，该部分固废 外售给下游企业加工利 用 ，本项目场地完全硬 化，设有雨水截流沟，对 土壤环境无影响。 | 符合 |

|  |  |  | 染地块风险管控，强化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

— 3 —

污染地块信息共享。. 表 1-2 儋州市生态准入清单 单元类型; 重点管控单元. 环境管控单元 编码; ZH46040020002. 生态环境分区 类型; 水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境受体 敏感重点管控区、建设用地污染风险重点管控区、 高污染燃料禁燃区. 管控 维度; 管控要求; 本项目; 符合 情况. 空间 布局 约束; 1 、（Q-4）执行全市水 环境农业污染重点管控 区普适性管控要求。2、 执行全市大气环境一般 管控普适性管控要求。; 本项目为木材加工项目， 项目位置远离饮用水源 地，无生产废水外排，无 新增生活污水；本项目不 涉及燃料生产，不使用各 种农药，使用成型生物质 燃料作为锅炉燃料，项目 产生污染物经合理环保 设施处理后可达标排放。; 符合. 污染 物排 放; 1 、（Q-4）执行全市水 环境农业污染重点管控 区普适性管控要求。2、 执行全市大气环境一般 管控普适性管控要求。 3 、（Q- 1）加大入河污 水的截流收集，加强入 河排污口整治。农村生 活污水治理设施建设基 本实现全覆盖。; 本项目为木材加工项目， 不涉及各类养殖业要求； 项目使用生物质燃料专 用锅炉，锅炉内配有低氮 燃烧技术，锅炉废气经旋 风 除尘+ 袋式 除尘处理 后，污染物可达标排放。; 符合. 环境 风险 防控; 1 、执行全市建设用地重 点管控普适性管控要 求。; 本项目产生各种废物经 采取相应环保措施处理 后，均可符合国家相关规 定要求排放，厂区内场地 完全硬化，对周边农用地 土壤污染较小。; 符合. 资源 利用 效率; 1 、执行全市大气环境一 般管控普适性管控要 求。; 本项目不涉及燃气使用。; /. 2 、多规合一相符性分析 本项目选址位于海南省儋州市西联农场，根据《儋州市

总体规划（空间类 2015-2030）局部图》可知，项目地块用地 性质为城镇建设用地，因此，本项目用地符合建设要求。 3 、与产业政策的相符性分析

|  | 本项目属于木材加工类项目，根据国家《产业结构调整 指导目录（2019 年本）》及《海南省产业准入禁止限制目录 （2019 年版）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项 目，为允许类项目，符合国家、地方产业政策要求。 4 、与儋州市高污染燃料禁燃区规划符合性分析 根据《儋州市人民政府关于划定儋州市高污染燃料禁燃 区的通告》，禁燃范围有那大城区、滨海新区、王五镇墟及 王五农副产品加工物流园、兰洋镇墟、西培农场部和海花岛， 本项目位于儋州市西联农场，不在高污染燃料禁燃区范围内， 符合儋州市高污染燃料禁燃区规划的相关要求（见附图 4）。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目建设内容 儋州联成木材加工扩建项目位于儋州市西联农场，现有项目主要生产锯材 5000m3/a。根据市场需求，建设单位拟投资 1000 万元新增一条旋切生产线，拆除 锯材生产线，同时调整产品方案，新增单板 6500m3/a 。为更好的保护环境及符合 相关环保政策，将生物质炉窑更换为配套高效除尘设备的成型生物质燃料专用锅 炉。 建设内容及规模见表 2- 1： 表 2-1 项目建设内容一览表 工程 类别; 现有工程内容; 新增工程内容; 备注. 主体 工程; 生产区; 一条锯材生产线。; 新增一条单板生产 线。; 拟建，设置 封闭厂房， 锯材生产 线拆除。. 单板烘干区; 位于厂内南侧，钢架结构。; 依托现有厂房; 封闭厂房. 辅助 工程; 办公室及宿舍; 1 层、砖混结构。; 依托现有房屋。; /. 储运 工程; 原料堆场; 用于堆存原木，位于厂内西 南侧，钢架结构。; 依托现有厂棚。; 顶棚遮挡. 边角料堆场; 用于堆存边角料，位于厂内 西南侧，砖混结构。; 整改现有仓库。; 设置封闭 厂房。. 成品堆场; 用于堆存烘干后产品，位于 厂内西侧，钢架结构。; 依托现有厂棚。; 封闭厂房. 公用 工程; 供电; 市政电网。; 依托现有。; /. 供水; 地下水井供水。; 依托现有。; /. 供热; 生物质炉窑。; 4t/h 成型生物质燃料 锅炉。; /. 废气治理; 水膜除尘器。; 旋风除尘+ 袋式除尘 组合除尘器。; /. |
| --- | --- |

|  | 环保 工程. 生活污水经化粪池预处理后 作为农肥使用。; 依托现有。; /. 废水处理. 雨水经截流沟进入沉淀池沉 淀后排放。; 依托现有。; /. 噪声治理; 设备采用低噪声设备，并设 置减震降噪措施，并对设备 设置厂房隔声。; /; /. 固废; 切割产生的边角料、炉渣由 外售回收利用；生活垃圾收 集后由环卫部门清运；设置 一间 5m2 危废暂存间。; 依托现有; //. |
| --- | --- |

2 、扩建工程生产规模与产品方案 项目主要进行木材加工，年加工原料新增橡胶木、桉木和马占相思木 9750t/a， 本次扩建删除锯材产品，新增单板 6500m3/a ，密度约为 0.75kg/m3。 表 2-2 主要扩建工程产品明细表 序 号; 产品名称; 单位; 现有数量; 调整数量; 调整后数量; 备注. 1; 锯材; m3/a; 5000; -5000; 0; /. 2; 单板; m3/a; 0; 6500; 6500; /. 3 、原辅材料及性质 （1）项目使用的主要原辅材料 主要原材料消耗情况见下表 2-3。 表 2-3 扩建工程原辅材料消耗情况 名称; 现有用量; 调整数量; 调整后总用量; 用途; 来源. 原料; 原木; 15000t/a; -5250t/a; 9750t/a; 生产原料; 外购. 燃料; 成型生物质 燃料; 5500t/a; 锅炉燃料; 外购. （2）物料平衡 扩建项目后，项目物料平衡见表 2-5。 表 2-5 物料平衡表 物料输入; 物料输出. 名称; 类型; 数量（t）; 名称; 类型; 数量（t）. 原木; 原料; 9750; 单板; 产品; 4875. 水蒸汽; 水蒸气; 2923.42. 粉尘; 废气; 10.05. 边角料; 固废; 1941.53. 输入合计; 9750; 输出合计; 9750.

图 2-1 项目物料平衡图（单位：t/a）

|  | 4 、项目主要生产设备 主要生产设备见表 2-6。 表 2-6 主要生产设备一览表 编号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 圆盘机; 1 台; /. 2; 旋切机; 2 台; /. 3; 叉车; 2 台; /. 4; 生物质燃料锅炉; 1 台; 规模为 4t/h. 5; 立式烘干机; 1 台; /. 5 、公用工程 （1）给水 用水由地下水井供给，能够满足项目生活用水需求。 （2）排水 项目排水采用雨污分流，雨水依托原有截流沟收集后经沉淀池处理后排放； 无新增生活污水，生产废水回用于场内除尘，不外排。 （3）供电 由市政供电。 6 、工作制度及劳动定员 本项目现有 50 名员工，本次环评无新增员工，工作人员均不在厂内食宿。 项目采取一班制，每班 9 小时，年工作 300 天。 二、项目平面布置 本项目选址位于海南省儋州市西联农场，厂界东、南侧存在零散居民点，西、 北侧为林地。厂界内西侧为生物质燃料专用锅炉，西南侧为原料堆场边角料存放 区，南侧为成品堆场和单板烘干区，中部为生产区和危废间，东侧为生活区。项 目依托原有闲置厂房进行布置，成品堆场和烘干区设置封闭厂房，原料堆场设置 顶棚遮挡，不受雨水影响产生淋溶水，生产过程中，各个区域互不干扰，厂区平 面布置相对合理。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 本项目运营期工艺流程及产排污环节如下： 图 2-3 运营期单板工艺流程及产污环节图 （1）分段：将原木用圆盘锯切成块体。此工序产生的主要污染为粉尘、固 废、噪声。 （2）旋切：将木块放入旋切机切成单板。此工序产生的主要污染为粉尘、 固废、噪声。 （3）烘干：旋切后的单板在单板烘干区用立式烘干机，进行烘干处理。锅 炉采用专用生物质锅炉，加热水后产生高温蒸汽，在循环风机作用下，将高温蒸 汽通过管道系统，间接加热烘干房内的空气，从而把物料中的水分蒸发。此工序 产生的主要污染为固废、烟气、噪声。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 一、现有项目环保手续履行情况 项目位于儋州市西联农场西侧，现有项目 2012 年开工建设投产，2013 年 1 月办理环评手续，次月取得儋州市国土环境资源局出具评审意见（环评批复）。 2020 年 7 月完成排污许可证申报，并取得许可证，编号 914690030563503418001X。 2021 年 4 月，完成竣工环保自主验收，根据竣工环保验收报告，现有项目验收期 间各项环保制度执行较好，要求的各项环保对策、措施已基本落实，各项污染物 实现了达标排放，各种固体废物得到妥善处置，符合国家有关规定和环保管理的 要求。现因发展需要，儋州联成木业有限公司计划更新生产规模和产品，拆除现 有锯材生产线，新增 6500m3/a 单板。同时为满足环保需求，将原炉窑更换为环保 型的 4t/h 成型生物质专用锅炉，并配备高效除尘设施。目前该项目属于停产状态， 本次排查以现场排查结合 2021 年 4 月份环保验收报告进行。 二、现有项目污染物产排情况及环保治理措施情况 1 、废气 现有项目产生废气主要为切木过程产生的粉尘和炉窑燃烧产生的废气，炉窑 废气经水膜除尘器处理后经 18m 高排气筒排放，切木粉尘靠自然沉降处理。 （1）炉窑废气 项目有组织废气主要为炉窑废气，燃料为木材边角料，炉窑废气经水膜除尘 器处理后经18m高排气筒排放。根据环保验收中2020年09月17日~ 18日废气监测结 果，经水膜除尘器处理后炉窑废气中烟尘排放速率为0.0345kg/h ，烟尘排放速率、 烟气黑度（林格曼黑度）均满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078- 1996） 表2中的干燥炉、窑二级标准限值，达标排放。项目炉窑年工作时长约7200h/a， 颗粒物排放量约为0.248t/a。 表 2-7 有组织废气检测结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样 位置 | 检 测 项 目 | 采样日 期 | 检测频 次 | 标态流 量 （m3/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速 率 （kg/h） |
|  | 干燥炉烟 |  | 09 月 17 日 | 第一次 | 2232 | 31. 1 | 110 | 0.069 |

|  | 囱排放口 （DA001） 进口 G1 | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第二次 | 2214 | 31.0 | 116 | 0.069 |
|  |  |  |  | 第三次 | 2237 | 31. 1 | 107 | 0.070 |
|  |  |  | 09 月 18 日 | 第一次 | 2236 | 31. 1 | 107 | 0.070 |
|  |  |  |  | 第二次 | 2220 | 31.0 | 124 | 0.069 |
|  |  |  |  | 第三次 | 2196 | 31. 1 | 101 | 0.068 |

|  |  | 排气筒高度：15m 燃料：柴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样 位置 | 检 测 项 目 |  | 采样日 期 | 检测频 次 | 标态流 量 （m3/h） |  | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） |  | 排放速 率 （kg/h） |
|  | 干燥炉烟 囱排放口 （DA001） 出口 G2 | 烟 尘 |  | 09 月 17 日 | 第一次 | 1640 |  | 17.5 | 98.3 |  | 0.029 |
|  |  |  |  |  | 第二次 | 1699 |  | 17.6 | 98.8 |  | 0.030 |
|  |  |  |  |  | 第三次 | 1766 |  | 18.2 | 93.7 |  | 0.032 |
|  |  |  |  | 09 月 18 日 | 第一次 | 1798 |  | 21.5 | 94.9 |  | 0.039 |
|  |  |  |  |  | 第二次 | 1780 |  | 21.2 | 97.0 |  | 0.038 |
|  |  |  |  |  | 第三次 | 1808 |  | 21.3 | 94.0 |  | 0.039 |
|  | 《工业窑炉大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）表 2 中的干燥炉、窑 二级标准 |  |  |  |  | / |  | / | 100* |  | / |
|  | 是否达标 |  |  |  |  | / |  | / | 达标 |  | / |
|  | 注：“*”表示项目周围半径 200m距离内排气筒高度未高出最高建筑物 3m 以上，最高允 许排放浓度按排放标准值 50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 2-8 有组织烟气黑度检测结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采样位置 |  | 采样日期 |  | 检测频次 |  | 检测结果(级) |  | 评价标准 * | 是否达标 |  |
|  | 干燥炉烟囱排 放口（DA001） 出口 G2 |  | 09 月 17 日 |  | 第一次 |  | ＜1 |  | 1 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 第二次 |  | ＜1 |  | 1 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 第三次 |  | ＜1 |  | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 09 月 18 日 |  | 第一次 |  | ＜1 |  | 1 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 第二次 |  | ＜1 |  | 1 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 第三次 |  | ＜1 |  | 1 | 达标 |  |
|  | 注： “*”表示执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）表 2 中的干燥炉、 窑二级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）切木粉尘 现有项目无组织废气主要为切割废气，根据厂界无组织监测结果，厂界无组 织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 中新 污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 表2-9 无组织废气检测结果一览表 单位：mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测 项目 | 采样 日期 | 采样 时间 | 采 样 点 位 及 结 果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂界上风向 5# | 厂界下风向 6# | 厂界下风向 7# | 厂界下风向 8# |
|  | 颗粒 物 | 09 月 17 日 | 09:32- 10:3 2 | 0.093 | 0. 111 | 0.148 | 0.185 |
|  |  |  | 12:27- 13:2 7 | 0.075 | 0. 112 | 0.149 | 0.168 |
|  |  |  | 15:30- 16:3 0 | 0.075 | 0.130 | 0.130 | 0.186 |
|  |  |  | 18:20- 19:2 0 | 0.074 | 0. 111 | 0.148 | 0.167 |
|  |  | 09 月 18 日 | 09:33- 10:3 3 | 0.093 | 0.130 | 0.167 | 0.186 |

|  |  |  | 12:30- 13:3 0 | 0.075 | 0. 112 | 0.149 | 0.168 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15:25- 16:2 5 | 0.075 | 0.149 | 0.149 | 0.186 |  |
|  |  |  | 18:10- 19:1 0 | 0.093 | 0.130 | 0.167 | 0.185 |  |
|  | 监控点最大浓度值 |  |  | 0.093 | 0.149 | 0.167 | 0.186 |  |
|  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 是否达标 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
|  | 2 、废水 现有项目运营期废水主要为员工生活污水。 （1）生活污水 本项目现有员工 50 人 ，均不在厂内食宿 ，生活污水排放量约 3.4m3/d （1020m3/a）。生活污水经化粪池处理后，由相关负责人清运，建设单位已与相 关人员签署化粪池清掏协议。 （2）雨水 项目厂内设置截流沟，雨水经截流沟收集至 5m3 沉淀池沉淀后排除厂界外西 南侧林地。 （3）防腐用水 根据环保验收内容，生产锯材需防腐处理，防腐用水量为 100m3/a ，防腐用 水循环使用，存放于防腐罐下方的水池中，防腐用水池已使用混凝土硬化处理。 建设单位现以取消防腐环节，不使用防腐用水。 3 、噪声 项目噪声源主要为锯木机、炉窑产生的噪声和汽车运输的噪声。根据环保验 收中，2020年09月17日~ 18日厂界噪声噪声监测结果，项目厂界噪声排放昼间、 夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 表 2-10 噪声检测结果一览表 单位：dB(A) 检测点/位置; 检 测 日 期 及 结 果. 09 月 17 日; 09 月 18 日. |

|  | 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1 项目东侧边界外 1 米处; 50; 47; 51; 47. N2 项目南侧边界外 1 米处; 53; 48; 52; 47. |
| --- | --- |

N3 项目西侧边界外 1 米处; 52; 49; 52; 48. N4 项目北侧边界外 1 米处; 54; 48; 54; 48. 标准限值*; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：“*”表示执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值。. 4 、固体废物 现项目产生的固废主要为员工生活垃圾和生产过程中产生的木屑边角料，炉 窑燃烧产生的炉渣和设备检修使用的废机油等。 （1）生活垃圾 项目现有 50 名员工，年产生垃圾量约 15t/a。员工日常生活产生的生活垃圾， 交由环卫部门清运， 日产日清。 （2）边角料 根据环保验收内容，锯木部分产生的边角料总量为 9437.8t/a，部分用作燃料， 剩余部分外售于木材加工场，建设单位已拆除锯木生产线。 （3）炉窑炉渣 生物质炉窑正常运行时会产生炉渣，根据项目环保验收报告，原项目生物质 炉窑产生炉渣 9t/a ，该部分炉渣外售给种植园使用，本次环评更换生物质燃料专 用锅炉，不再使用生物质炉窑。 （4）废弃包装袋 根据环保验收内容，项目锯木防腐时使用的硼砂包装袋，共 0.01t/a ，该部分 固废同生活垃圾由环卫部门处理，建设单位现已取消防腐环节，无废包装袋产生。 （5）废机油、含油抹布和手套 项目在维修过程中会产生的废机油、含油抹布和手套等危险废物，产生量约 为 0.06t/a ，废机油、含油抹布和手套等属于危险废物，于危废暂存间暂存，建设 单位已与海南腾先环保科技有限责任公司签订危险废物处置协议。 5 、环境管理 （1）除尘设备及排气筒

现有炉窑设置水幕除尘器进行除尘，通过 18m 高排气筒进行排放，排气筒设 置有检测口，未设置检测平台，已按要求规范化废气排口标识牌。

（2）场地硬化 现有项目场地全部硬化处理。 （3）化粪池清掏协议、边角料处理协议 现有项目已和相关人员签订化粪池清掏协议、边角料处理协议，以上协议现 已过期失效，应及时与有处理能力单位签订协议。 （4）危险废物处置 截至环评勘察，现有项目危废由海南腾先环保科技有限责任公司收运处置， 建设单位已与该公司签订危险废物处置协议。 （5）危废间台账 现有项目未建立危废间台账制度，应建立危废间台账制度。 （6）原料堆场 根据现场踏勘，本项目停工扩建期间，大量原料于厂内露天堆场，雨水冲刷 后产生淋溶水，建设单位应尽快将原料转移至有顶棚遮挡的原料堆场内，避免产 生淋溶水。 表 2-11 原有工程污染物排放情况 序 号; 项 目; 污染源; 污染物 名称; 原有污染物 产生量; 消减量; 排放 量; 备注. 1; 废 气; 锯木区; 粉尘; 0. 12t/a; -0. 12t/a; 0; 无组织排放，现已拆 除相关生产线。. 2; 炉窑废 气; 粉尘; 0.248t/a; -0.248t/a; 0; 原炉窑更换为燃生 物质专用锅炉。. 3; 废 水; 办公生 活区; 生活污 水; 0; 0; 0; 经化粪池处理后直 接排入周围园地中。. 4; 噪 声; 项目厂 界; 噪声; 昼间： 50-54db（A） 夜间： 47-49db（A）; /; /; 《工业企业厂界环 境噪声排放标准 》 （GB12348-2008）2 类。. 5; 固 废; 办公生 活区; 生活垃 圾; 15t/a; 0; 15t/a; 环卫部门每日清运。. 6; 边角料; 碎木屑; 9437.8t/a; -9437.8t/a; 0; 部分用作燃料，剩余 部分外售，现已拆除.

相关生产线。. 7; 生物质 炉窑; 炉窑炉 渣; 9t/a; -9t/a; 0; 外售种植园处置，原 炉窑更换为燃生物 质专用锅炉. 8; 防腐罐; 废弃包 装袋; 0.01t/a; -0.01t/a; 0; 环卫部门每日清运， 现已取消防腐工艺。. 9; 危废间; 废机油、; 0.06t/a; -0.06t/a; 0; 暂存于危废间，由有.

含有抹 布、手套; 资质单位定期清运， 原有设备全部更换。. 四、现有项目存在主要环境问题和整改措施 表 2-12 原项目环保设施排查情况表 序 号; 污 染 类 别; 排查结果; 整改要求; 备注. 1; 环 境 空 气; 现使用燃生物质炉 窑，使用水膜除尘 器进行除尘后通过 18m 高 排 气 筒 排 放，不符合环保要 求。; 更换为专用生物质 燃料锅炉，使用旋 风除尘+ 袋式除尘 的方式处理燃烧废 气，并通过 35m 高 排气筒排放废气； 锯木车间设置封闭 车间；设置边角料 堆放棚。. 锯机放置于锯木 区，为开放式工棚。; 本次技术更新后， 拆除现有锯木区。. 边角料未设置堆 场。; 设置储存边角料封 闭堆场内。. 排气筒已设置检测 口、未检测平台。; 排气筒设置检测平 台。. 2; 噪 声; 锯机放置于开放式 工棚，未设置减震 等措施。; 锯木车间设置封闭 车间，并对生产设 备设置减震措施以 降低噪声影响。.

|  | 3 | 废 水 | 生活污水经三级化 粪池处理后，给周 边居民用作农肥处 理；项目生产所使 用的防腐循环用水 存放于防腐罐下方 的池子里，防腐用 水池采用硬化混凝 土结构，防止防腐 液泄漏（现已取消 防腐环节）。 | 无 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 雨水设置截流沟， 经沉淀池沉淀后排 至厂外。 | 沉淀池应扩大至 30m3。 |  |
|  |  |  | 边角料露天存放， 下雨天可能会产生 淋溶水。 | 边角料存放于封闭 堆场内。 |  |
|  | 4 | 固 体 废 物 | 生活垃圾通过垃圾 桶进行收集，由环 卫部门统一处理； 边角料露天存放， 未设置封闭堆场； | 边角料存放于封闭 堆场内。 |  |
|  |  |  | 废机油存放于 5m2 危废间内，危废间 内设置有围堰并进 行防渗，由海南腾 先环保科技有限责 任公司定期处理。 | 无 |  |
|  | 5 | 环 境 管 理 | 排气筒已设置检测 口、未检测平台， 已设置废气排放标 识。 | 排气筒应设置检测 平台。 |  |

|  |  |  | 现有场地已全部进 | 无 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行硬化。. 化粪池清掏协议、 炉渣清理协议现已 过期；; 应重新签订化粪池 清掏协议、炉渣清 理协议。. 已与海南腾先环保 科技有限责任公司 签订危险废物处置 协议。; 无. 危废间未设置台 账。; 建立危废间台账制 度。. 原料露天堆放。; 将原料转移至遮挡 原料堆场。.

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、环境空气质量 （1）基本污染物 根据儋州市生态环境局发布的《2021 年儋州市环境空气质量报告》，2021 年儋州市环境空气质量总体优良，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 评价，有效监测天数为 364 天，其中达到环境空气质量指数（AQI）一级标 准（优）天数为 316 天，二级标准（良）天数为 48 天，环境空气质量指数（AQI） ≤100 的天数为 364 天，环境空气质量优良率（AQI≤100 的天数比例）为 100%。 全市二氧化硫（SO2 ）、二氧化氮（NO2 ）、可吸入颗粒物（PM10 ）和细颗粒 物（PM2.5）平均浓度分别为 7 微克/立方米、10 微克/立方米、29 微克/立方米 和 15 微克/立方米。一氧化碳（CO）日均值第 95 百分位数为 0.7 毫克/立方米， 臭氧（O3 ） 日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数为 102 微克/立方米。 空气质量年报汇总见表 3- 1。 表 3-1 环境空气质量汇总表 监测指标; 浓度; 二级标准限值; 达标 情况. SO2 (μg/m3）; 7（年平均）; 60（年平均）; 达标. NO2 (μg/m3）; 10（年平均）; 40（年平均）; 达标. PM10 (μg/m3）; 29（年平均）; 70（年平均）; 达标. PM2.5 (μg/m3）; 15（年平均）; 35（年平均）; 达标. O3 (μg/m3）; 102（第 90 百分位数日最大 8 小时均值）; 160（日最大 8 小时平均）; 达标. CO （mg/m3）; 0.7（95 百分位数浓度 24 小时均值）; 4（24 小时平均）; 达标. 由上表可知，本项目所在区域属于达标区。2021 年度该区域的各项常规 污染物指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定 的二级标准，环境空气质量较好。 |
| --- | --- |

|  | （2）特征污染物 为了解项目所在地的污染物环境质量现状，建设单位委托海南中科环境 |
| --- | --- |

|  | 检测有限公司于 2022 年 3 月 24 日至 3 月 26 日在项目用地范围内对特征因子 TSP 进行现状监测，TSP 检测连续 3 天日均值，监测结果如下： 表 3-2 环境空气检测结果一览表 采样点位; 采样 日期; 检 测 项 目 及 结 果. 总悬浮颗粒物（日均值） mg/m3. 项目厂区 G1; 03 月 24 日; 0.093. 03 月 25 日; 0.090. 03 月 26 日; 0.091. 标准值; 0.3. 根据监测结果，本项目所在地环境空气中的特征污染物均满足相应的环 境空气质量标准，项目所在地环境空气质量良好。 2 、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，2022 年 3 月 24 日海南中科环境检 测有限公司对距离本项目周边较近的 3 个环境敏感点进行了环境噪声现状监 测，监测时本项目处于停工状态，监测结果如下： 表 3-3 声环境现状监测一览表 检测点/位置; 检测日期及结果. 03 月 24 日. 昼间; 夜间. NI 厂界东北侧居民点; 46; 43. N2 厂界东南侧居民点; 48; 42. N3 厂界南侧敏感点; 46; 44. 2 类区声环境质量标准; 60; 50. 根据监测结果，本项目周边声环境质量现状满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类区标准。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘记录，本项目主要环境保护目标见下表。 表 3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 环境保护标准; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离 /m. X; Y. 大气 环境; 西园住宅区; 165; 370; 居民区; 《环境空气质量 标准》 （GB3095-2012） 及修改单中二级 标准; 东北; 345. 联港小区; 330; 235; 居民区; 东北; 340. 朝霞双语幼儿园; 70; 344; 学校; 东北; 290. 步步高幼儿园; 68; 370; 学校; 东北; 315. 厂界东北侧居民点; 96; 40; 居民区; 东北; 35. 厂界东南侧居民点; 76; -24; 居民区; 东南侧; 5. 厂界南侧居民点; 27; -82; 居民区; 南侧; 32. 声环; 厂界东北侧居民点; 96; 40; 居民区; 《声环境质量标; 东北; 35. |
| --- | --- |

|  |  | 境; 厂界东南侧居民点; 76; -24; 居民区; 准》 （GB3096-2008）2 类标准; 东南侧; 5. 厂界南侧居民点; 27; -82; 居民区; 南侧; 32. 注：取项目中心为原点坐标 |
| --- | --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、噪声排放标准 营运 期 项 目 厂 界 噪 声执 行《 工 业 企 业 厂 界环 境 噪 声 排放 标 准》 （GB12348-2008）中 2 类标准， # 表 3-4 工业企业厂界环境噪声排放限值（GB12348-2008）（摘录） 单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 二、废气排放标准 （1）生产区废气 本项目生产区废气为锯木产生的粉尘，有组织排放和无组织排放执行《大 气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）中表 2“新污染源大气污染物排放 限值。 表 3-5 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 排放浓度 度限值 （mg/m3）; 排气筒 高度 （m）; ## 允许排 放速率 kg/h; 无组织排放 监控浓度 （mg/m3）; 执行标准. 来 源; 名 称. 项 目 厂 界; 颗 粒 物; 120; 15; ## 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297- 1996）. （2）锅炉废气 本项目设有烘干室，使用蒸汽锅炉供热对烘干室内木材进行烘干，使用 生物质燃料做燃料，GB13271 中生物质燃料锅炉废气排放标准参照燃煤燃料 执行，污染物排放管控要求过松，不利于海南建设生态环境质量一流的自贸 区 ， 因此本项目废气排放参照执行《槟榔加工行业污染物排放标准》 （DB46/455-2018）表 2 中燃生物质成型燃料锅炉排放浓度限值。 新建生物质锅炉房设置一根烟囱，烟囱高度根据《槟榔加工行业污染物 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/668047033025006043