2024年安徽建筑安全员A证考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.电器灭火时不能采用哪种灭火器 ( B )。
A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

2.三级安全教育中,项目 (工地 )教育时间应不少于 ( B )学时。
A.20 B.15 C.18 D.25

3.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。
A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

4.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。
A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

5.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排 ( A )进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

6.脚手架拆除时必须（ A ）。
A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
B.可以上下同时拆除
C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除


7.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。
A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

8.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证,每 ( B )年复审一次。
A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

9.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的 ( C )。
A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

10.当需单根支模时，柱宽大于（C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。
A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

11.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。
A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/668065026073006043