# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：  年加工 3000 吨金属表面处理项目

建设单位（盖章）：平原县和珍热处理经营部

编  制  日  期：       二〇二三年九月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工 3000 吨金属表面处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-371426-89-01-439822 |  |  |
| 建设单位联系 人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山东省德州市平原县德原街道北园路西段路北 300 米登海种业东侧 |  |  |
| 地理坐标 | （116 度 28 分 8.400 秒，37 度 12 分 000 秒） |  |  |
| 国民经济 行业 | C3360 金属表面处理及热处理 加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 67 金属 表面处理及热处理加工其他 （年用非溶剂型低 VOCs含 量涂料 10 吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核 准/ 备案）部门 | 平原县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比 （%） | 10 | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 480 |
| 专项评价设 置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | （1）《平原经济开发区发展规划（2020-2035年）》 山东省人民政府《关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通 知》（鲁政字〔2006〕71号） |  |  |
| 规划环境影 响评价情况 | （1）《山东平原经济开发区发展规划（2020-2035）环境影响报告书》 由原山东省环境保护厅召集审查，形成《关于山东平原经济开发区 发展规划环境影响报告书的审查意见》（鲁环审[2023]4 号） |  |  |

| 规划及规划 环境影响评 价符合性分 析 | 山东平原经济开发区前身为平原龙门经济技术开发区，于 2006 年 3 月经山东省人民政府批准设立为省级开发区并更名为现名，审 核面积 4 平方公里。随后，平原经济开发区管委会组织编制了开发 区规划并依法开展了规划环境影响评价工作，原山东省环境保护厅 于 2010 年 1 月出具了《关于山东平原经济开发区环境影响报告书的 审查意见》（鲁环审〔2010]24 号），规划面积 18.20 平方公里。根 据区域发展现状和发展目标，平原经济开发区管委会重新组织编制 了《山东平原经济开发区发展规划(2020—2035 年)》，规划面积 27.55 平方公里，规划范围东至东三环路，南至平尹公路、西至福源北路、 北至北三环路。 本项目与《关于山东平原经济开发区发展规划环境影响报告书 的 审查意见》（鲁环审[2023]4 号）符合性分析。 表 1-1 项目与《关于山东平原经济开发区发展规划环境影响报告书的审查意 见》（鲁环审[2023]4 号）符合性分析一览表 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 文件要求 | 符合性分析 |
|  | 省政府批复的主导产业为：主导产业为机械制造、医药、 新材料产业；辅助产业为食品加工、酒制造。开发区总 体规划中（对应27.55平方公里范围）确定以机械制造、 医药、新材料产业为主导产业，以食品加工、酒制造为 次主导产业。 | 本项目为金属表面 处理及热处理加 工 ，符 合 |
|  | 所有入区项目，要在规划的功能区内建设，并符合国家 产业政策，开发区的行业准入和环保准入条件。严格控 制废气、废气污染严重的项目入区，入区项目要做好厂 区防渗工作，确保工作质量，防止对地下水造 成影响。 所有入区建设项目的环境影响评价文件，要经有审批权 的环保部门批准后方可开工建设，并落实好“三同时”制 度。 | 本项目不属于禁止 项目，符合准入条 件 |
|  | 落实事故风险的防范及应急措施。重视并切实加强开发 区环境安全管理工作，开发区及入区企业均应制定并落 实各类事故风险防范措施及应急预案。区内各企业须按 规范要求在贮存、使用危险化学品的生产装置周围建设 隔断、截流围堰，杜绝泄漏物料进入环境；储备必要的 事故应急设备物资，并定期组织演练，确保环境安全。 | 本项目建成运营期 加强环境风险的管 理，编制应急预案， 并定期开展演练， 符合要求。 |
|  | 开发区主要污染物排放总量控制指标由当地环保部门 统一管理，从严控制。 | 废气符合达标排放 和总量控制要求 |
|  | 由上表可知，项目建设符合《关于山东平原经济开发区环境影 响报告书的审查意见》的文件要求。 |  |

| 其他符合性 分析 | 1 、产业政策符合性分析 该项目不属于国家发改委 2019 年第 29 号令《产业结构调整指 导目录》（2019 年本）（修正）中鼓励类、限制类以及淘汰类项目， 属于允许建设项目，符合国家产业政策。 目前企业已在山东省投资 项目在线审批监管平台进行申报，并通过德州市平原县行政审批服 务局的确认，其项目代码为：2309-371426-89-01-439822。 2 、“三线一单”符合性分析 依照《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单 ”生态环境 分区管控方案的通知》（德政字[2021] 19 号）和《关于印发<德州市 “三线一单 ”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容> 的通知》(德 环委办字[2023]8 号) ，对本项目“三线一单 ”符合性进行分析。 （1）生态保护红线与一般生态空间管控 ①与生态保护红线的符合性 德州市生态保护红线主导功能为生物多样性保护以及防风固 沙，属于黄河三角洲生物多样性维护生态保护红线、鲁西北平原防 风固沙生态保护红线，主要为各类法定保护地的核心区域及评估确 定的极重要区。项目所在区域周边共有 6 处生态保护红线区，见下 表： 表 1-2 本项目周边生态红线区域信息表 生态保护对象; 编号. 生态 保护 红线 区; 德州鲁北平原地方级森林自然公园; YS3714261110021. 德州马减竖河地方级湿地自然公园; YS3714261110022. 德州平原马颊河地方级湿地自然公园; YS3714261110023. 龙门水库; YS3714261110024. 鲁西北平原防风固沙生态保护红线; YS3714261110025. 马颊河; YS3714261110026. 本项目位于山东省德州市平原县德原街道北园路西段路北 300 米登海种业东侧，本项目不穿过及占用生态保护红线区，符合《德 州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》的要求。 ②一般生态空间 |
| --- | --- |

|  | 在生态保护红线的基础上，按照“应划则划 ”的原则划定一般 生态空间，德州市一般生态空间总面积 574.60km2 ，占全市国土面积 的 5.55%，包括未纳入生态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水 水源地保护区以及拟划定的饮用水水源地保护区、公园绿地、公益 林，除此之外还包括评价确定的生态系统服务功能极重要区、重要 区及生态环境极敏感区、敏感区。 本项目未在一般生态空间范围内。因此本项目符合生态保护红 线和一般生态空间管控要求。 （2）环境质量底线 ①大气环境质量底线及分区管控 到 2025 年，全市 PM2.5 浓度进一步下降，达到 40μg/m3。到 2035 年，全市大气环境 PM2.5 浓度达到国家环境空气质量标准二级限值的 要求，达到 35μg/m3。 项目位于平原经济开发区工业区，属于大气环境高排放重点管 控区。执 行 《 区 域 性 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》 （DB37/2376-2019）规定的重点控制区标准。该区域为大气环境存 量污染源重点治理和新增污染源严格管控区域，根据区域产业性质 和污染排放特征实施重点减排。控制工业园及产业聚集区发展规模， 严格控制“两高”项目建设（按照山东省“两高”项目管理名录确定）， 建设项目新增主要污染物总量指标原则上实施二倍量替代”（按鲁环 发[2019] 132 号要求执行），持续降低园区内污染物排放总量。新上 天然气锅炉配套低氮燃烧设施。严格落实大气污染物达标排放、总 量控制、环保设施“三同时” 、在线监测和排污许可等环保制度。 项目为 C3360 金属表面处理及热处理加工，不属于《山东省“两 高”项目管理目录（2023 年版）》中两高项目。大气污染主要为生产 过程中的废气，执行重点控制区标准，大气污染物经核算后均能满 足达标排放的要求且排放量较小，大气污染物实行 2 倍削减替代， 满足总量控制、产业准入、排放标准等要求，选址位于平原经济开 发区工业区，能够满足大气环境质量底线管控要求。 |
| --- | --- |

|  | ②水环境治理底线及分区管控 到 2025 年，全市水环境质量进一步改善，县级及以上集中式饮 用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类，水功能区水质全面达标，省级 及以上考核断面达到或优于Ⅲ类的水体断面达到 15%左右，稳定达 到或优于 IV 类水体断面超过 50%。 到 2035 年，全市水环境质量总体改善，省级及以上考核断面稳 定达到或优于Ⅲ类的水体断面达到 30%左右，稳定达到或优于 IV 类 水体断面超过 80% ，城乡全面消除黑臭水体，乡镇级及以上集中式 饮用水源地水质全部达到或优于 III 类，水生态系统实现良性循环。 项目位于平原经济开发区工业区，属于水环境重点管控区，按 照管控要求，涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的 建设项目从严审批，禁止新建、改扩建不符合国家产业政策严重污 染水环境的落后产能，禁止建设加剧环境质量超标的建设项目。对 造纸、焦化、氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农 药、电镀等重点行业（国家鼓励发展的除外）实行主要污染物排放 等量或减量置换。 项目 C3360 金属表面处理及热处理加工，不属于高耗水工业项 目，不属于上述严重污染水环境的生产项目，满足产业政策要求。 水洗废水及酸喷淋废水经污水处理设施 TW001（调节+ 水解酸化 +AO+沉淀）处理后经市政污水管网排入平原中设水务有限公司进行 深度处理。生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入平原中 设水务有限公司进行深度处理。满足水环境质量底线管控要求。 ③土壤环境风险防控底线及分区管控 到 2025 年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土 壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕 地安全利用率达到 92%以上，污染地块安全利用率达到 93%以上。 到 2035 年，受污染耕地安全利用率达到 97%以上，污染地块安 全利用率达到 97%以上，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良 |
| --- | --- |

|  | 性循环。 项目占地为建设用地，属于建设用地一般管控单元。按照管控 要求，建立一企一档，标注地块内的风险源，标明企业的特征污染 物。 项目 C3360 金属表面处理及热处理加工，无明显的土壤环境风 险源，项目采取分区防渗，依据地下水和土壤污染源、污染途径， 区分为重点防渗区和一般防渗区。按照管控要求建立一企一档，满 足土壤环境风险防控底线管控要求。 （3）资源利用上线及分区管控 ①能源利用上线 结合各控制单元大气环境质量现状分析提出能源利用上线管控 要求。考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高 的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区，面积约为 460.63km2 ，其余作为一般管控区。 管控要求：“禁燃区 ”范围内，禁止销售、燃用高污染燃料； 禁止新（扩、改）建燃用高污染燃料的项目；现有高污染燃料燃用 设施，除用于城市集中供热外，有关单位和个人应当在规定的期限 内改用天然气、液化石油气、电或其他清洁能源。逐步取缔热电联 产供热管网覆盖范围内的供热锅炉、工业蒸汽锅炉及各种洗浴锅炉， 推进热电联产和集中供热。 项目运营过程中不涉及煤炭消耗，用电由平原开发区供电管网 提供。满足能源利用上线要求。 ②水资源利用上线 统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水，合理安排 农业用水和工业用水，实行最严格的水资源管理制度，把水资源作 为最大的刚性约束，加强水资源的开发利用管理，制定水资源综合 利用方案，明确控制目标。控制水耗较大的工业项目建设，新鲜水 消耗较大的工业项目须进行水资源评价。积极开展再生水利用，提 |
| --- | --- |

|  | 高再生水利用率。 德州全市属于地下水超采区，根据《山东省地下水超采区综合 整治实施方案》的要求，除居民生活用水与应急供水外，严禁新增 地下水取水量；确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制 指标内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。取用地下水总量已达 到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取用地下水。 该拟建项目不属于水耗较大的工业项目，不开采地下水资源， 用水由平原开发区供水管网提供。满足水资源利用上线管控要求。 ③土地资源利用上线 到 2025 年，全市耕地保有量保持在 6432.07km2 以上。确保基本 农田数量不低于 5283.02km2 ，质量稳定中有提高、布局更合理。全 市建设用地总规模达到 2031.50km2 ，其中城乡建设用地规模控制在 1685.28km2 以内；交通、水利及其他建设用地规模将达到 346.21km2， 基础设施发展用地需求得到保障 。土地资源开发利用程度达到 19.61% ，土地资源开发利用效率提高到 50.86 万元/公顷。林地面积 不低于 575.36km2 ，全市林木覆盖率达 45% ，人均绿地面积达 12.00m2。 通过对我市近十年土地利用变化规律进行分析后预测，到 2035 年，全市耕地保有量控制在 6379.92km2 以上，建设用地总规模达 2208.70km2 ，交通、水利及其他建设用地规模将达到 395.49km2 ，土 地资源开发利用程度控制在 21.32%，土地资源开发利用效率提高到 95.47 万元/公顷。 项目占地为建设用地，符合规划要求。 （4）综合管控单元划分及生态环境准入清单 ①综合管控单元划定 全市共划定 154 个管控单元，其中优先保护单元 6 个、重点管 控单元 59 个、一般管控单元 89 个。本项目位于平原经济开发区， 属于重点管控区（ZH37142620006）。 |
| --- | --- |

|  | ②生态环境准入要求 基于生态环境、水环境、大气环境、土壤环境等分区管控方案， 结合山东省规划目标以及德州市规划要求，对优先保护单元、重点 管控单元、一般管控单元分类制定准入要求，制定德州市生态环境 准入清单（总则）及德州市生态环境准入清单（单元）。 a 、重点管控区管控要求 本项目位于平原经济开发区，属于重点管控区，管控要求如下： 以产业高质量发展和生态环境保护协调为主，重点推进空间布 局优化、产业布局转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物 排放控制和环境风险防控，解决突出的生态环境问题，提高资源利 用率。重点管控单元内的生态保护红线和一般生态空间严格按照相 关要求进行管理。 b 、德州市生态环境准入清单（总则）要求 表 1-3 德州市生态环境准入清单（总则）要求 管控维度; 管控要求; 符合 性 分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1 、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类 工艺、技术、装备及产品的生产项目。 2 、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。 3 、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。 4 、禁止新建再生铅项目。 5 、禁止新建石棉制品项目。 6 、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照相关要求执行）。 7 、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。 8 、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉磨站，资源综合利 用除外）、铸造、生活垃圾填埋（含新建、改建、扩建）等行业新 增产能项目（生活垃圾焚烧处置产生的飞灰填埋场除外，但应符合 相应规划）。 9 、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合国家和省有关 危险化学品生产、储存的行业规划和布局的生产项目。 10、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险废物产生量大于 5000 吨的企业自建配套焚烧设施除外）和填埋场项目；对于其他已建及 在建的危险废物利用处置能力接近饱和或过剩的危险废物类别，禁 止新（扩）建该类别危险废物利用处置设施项目。 11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。; 目属管要列的止项符要 , 项不于控求出禁类目合求. 限制开发建设; 敏感区域限制开发建设活动的要求： 1、集中式供水的饮用水地表水源地、地下水源地及为地表水源地输 水的引黄、引江河道范围内进行开发建设，执行《德州市饮用水水 源保护区划分方案》《山东省灌区管理办法》中相关规定。其中， 饮用水地表水源一级保护区禁止新建、扩建与供水设施和保护水源 无关的建设项目；在饮用水水源二级保护区内，禁止新建、改建、; 本 项 目 不 位 于 列 出 的 敏 感 区. |
| --- | --- |

|  |  | 活动的要求 | 扩建排放污染物的建设项目。 2 、南水北调工程管理范围和保护范围内进行开发建设，执行《山东 省南水北调条例》《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》 中相关规定。 3、漳卫新河、马颊河、德惠新河、徒骇河干流禁止新设入河排污口， 严格控制改设、扩建入河排污口，潘庄引黄干渠、李家岸引黄干渠、 引徒总干、七一河、六五河等引黄、引江河道以及其他具有引黄、 引江功能的河道均禁止设置排污口，其他河流限制新设入河排污口， 必须设置的须经行政主管部门批准。加强对主要河流及岸线的管理 和保护，河道两侧管理和保护区范围内进行开发建设，执行《德州 市河道管理办法》中相关规定。其中，在河道管理范围内进行建设 活动须经主管部门批准同意，在保护范围内进行建设活动须征求主 管部门意见。 4、加强对黄河的保护，沿黄区域开发建设须满足相应管理和保护要 求。 5 、加强对大运河的保护（包括卫运河、南运河）。在大运河核心监 控区进行建设，必须符合《山东省大运河文化保护传承利用实施规 划》。大运河遗产保护范围和建设控制地带内进行开发建设，执行 《大运河山东省德州段遗产保护规划》、《关于进一步加强大运河 （德州段）遗产保护管理和开发利用的通知》中相关规定，实行建 设项目遗产环境影响评价制度和项目申报审批制度。未经文物部门 批准实施的项目，一律不予审批。除依法批准的防洪、航道疏浚、 水工设施维护、输水河道等关系国计民生的重点工程外，任何单位 或者个人不得在大运河遗产保护规划范围内进行破坏大运河遗产本 体的工程建设。 6 、国家级森林公园规划范围内进行开发建设，执行《国家级森林公 园管理办法》中相关规定，严格按照总体规划要求进行，同时须经 森林公园主管部门批准同意。省级及以下森林公园执行《森林公园 管理办法》《山东省森林资源管理条例》等相关规定，已编制总体 规划的应按照总体规划要求进行建设，其他有具体管理要求的可在 要求范围内进行，并经主管部门或管理部门批准同意。未列入生态 红线但具有保护意义的大型集中林地、森林公园等区域应加强管理 和保护，禁止工业项目建设。 7 、湿地自然保护区、湿地公园、湿地保护小区等湿地保护范围内或 规划范围内进行开发建设，执行《德州市湿地保护条例》，须符合 总体规划要求或管理要求，其中湿地自然保护区的建设活动应符合 法律、法规等相关管理要求，实行分区管理的湿地公园其建设活动 应符合分区管理要求，各种建设活动须经主管部门批准同意。 8 、风景名胜区内进行开发建设，执行《山东省风景名胜区条例》中 相关规定，禁止进行条例明确禁止的行为，进行条例禁止范围外的 建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核同意，重大建设工程， 在报经风景名胜区管理机构审核前，应报相应级别住房城乡建设主 管部门核准。 9 、国家级、省级、市级、县级等各级文物保护单位，在保护范围内 和建设控制地带禁止进行开发建设，执行《山东省文物保护条例》、 《德州市文物保护条例》中相关规定，开发建设工程应根据文物保 护单位的级别报相应的文物行政部门批准。 10 、严格遵守《基本农田保护条例》，已划定的永久基本农田实行 严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。严格控制在 优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、煤 炭、聚氯乙烯、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、危险废 物处置、加油站等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项 目。 11 、水土流失重点预防区和重点治理区内进行开发建设，执行《中 华人民共和国水土保持法》中相关规定。 12 、沙化土地范围内进行开发建设，执行《中华人民共和国防沙治 沙法》《全国防沙治沙规划》中相关规定。 | 域，符 合 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 13 、各县、市、区划定的限养区内禁止扩大养殖规模，禁养区范围 内禁止新、改、扩建各类畜禽养殖项目；德州市划定的水产禁养区 内禁止进行人工水产养殖，限养区禁止一切设施性、投饵性、施肥 性渔业养殖生产。 14 、落实并执行《德州市城市总体规划》及各县、市、区城市总体 规划中区域管控要求，特别是生态和产业布局要求。 15 、在限制要求中，确需实施的公共交通、医疗卫生、民生保障及 基础设施等建设活动须经主管部门批复同意。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工业项目限制开发建设的要求： 1 、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项 目，新增污染物原则上实行区域污染物排放 2 倍量替代（按鲁环发 [2019] 132 号要求执行），确保增产减污。省委、省政府确定的新旧 动能转换重大项目和省‘双 招双引’十强产业中的重点项目，按照‘减量替代是原则，等量替代是 例外’的要求进行管理。 2 、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件在审批时，应当征 求相应主管部门的意见；限制高耗水、高污染排放、产生有毒有害 物质的建设项目，对制浆造纸、焦化、氮肥、印染、农副食品加工、 原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，实行新（改、扩）建 项目主要污染物排放等量或减量置换。 3 、严格控制新建危险化学品项目，严格限制新建剧毒化学品项目， 严把危险化学品建设项目‘三同时’审查许可关，对不符合安全生产条 件和产业发展规划的新建项目一律不予批准。未建立健全安全生产 风险分级管控和隐患排查治 理，双重预防体系，安全生产得不到有效保障的危险品生产项目， 不得新建、改建、扩建。控制化工项目建设，新建化工项目执行山 东省人民政府、山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小 组要求及《山东省化工行业投资项目管理规定》《德州市化工园区 管理办法》《山东省专业化工园区认定管理办法》中相关规定。在 省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点等实施的化工 项目须满足园区审查的规划环评要求。禁止新建固定投资额低于 3 亿元（不含土地费用）的生产危 险化学品的化工项目（危险化学品 详见《危险化学品目录》），列入国家《产业结构调整指导目录》 和《外商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目除外。 4、淘汰落后动能，落实能耗双控，严控‘两高’项目建设，新建‘两高’ 项目须满足‘五个减量替代’要求，确保煤炭消费只减不增、‘两高’行 业能耗只减不增。有效提高‘两高’行业信息化精准化监管水平。 5、严格落实水资源双控制度，控制高耗水产业发展和高耗水项目建 设，加强固定资产投资项目节水审查，严格建设项目水资源论证审 查把关。 6 、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废弃电器电子产品集 中处理等行业及其他涉及重金属的新上项目原则上应进入国务院和 省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区。其他 新建污染较重的建设项目原则上只能在国务院和省级政府批准设立 的经济开发区、高新技术开发区等开发区（包括其相邻管理区域） 建设，一般不得在乡镇工业园区或工业集中区建设，具体包括：制 浆纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；化纤（除单纯纺丝外）；人造革、 发泡胶等塑料制品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白；玉米淀粉、 味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺的中成药制造、中药饮片 加工；太阳能电池片；含钝化工艺的热镀锌；专业实验室（DA003、 DA004 生物安全实验室；转基因实验室）；含医药、化工类等专业 中试内容的研发基地；防水建筑材料制造等。 7 、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤项目煤炭消费减量替 代管理办法》中相关规定，须取得投资主管部门核定同意的煤炭消 费减量替代方案，其中，新上燃煤发电项目须取得市级及以上煤炭 消费总量控制部门出具的审查意见；全市区域内禁止燃烧煤矸石等 高硫燃料；高污染燃料禁燃区内禁止建设燃烧高污染燃料的工业锅 | 目设要进建运管符要 、 ， 项建按求行设营理合求 |

|  |  |  | 炉（集中供热除外）；经济开发区、工业园区、高新区等集中供热、 供汽管网覆盖范围内，禁止新建、改建、扩建燃煤锅炉；全市禁止 新上 35t/h 以下燃煤锅炉。 8 、新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、 工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs 排放量大、排放强度高 的新建项目应进入园区。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，新 （改、扩）建涉 VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无） VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 9 、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、铅锌冶炼等）、 铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金属表面处理（电镀）、化学原料 和化学品制造（聚氯乙烯）等涉重金属重点行业建设项目（不包括 电子及新材料工业项目以及不列入重金属总量管理的生活垃圾及危 废焚烧项目），实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换” ，涉重 金属重点行业企业落实减排措施和工程削减的重金属污染物排放 量，经监测并可核实的，可作为涉重金属行业新、改、扩建企业重 金属污染物排放总量的来源。无明确具体总量来源的，不得批准相 关环境影响评价文件。禁止在土壤重金属质量超标区域、群众反映 强烈的重金属污染区域、土壤污染防治目标责任书有关重金属减排 任务考核不合格区域建设增加重金属污染物排放的项目。 10 、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用煤气发生炉、 暂不具备改用天然气条件的工业园区应建设统一的清洁煤制气中 心。 11、控制碳排放总量，严格控制‘两高’项目建设，高耗能、高排放建 设项目应满足《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法 （试行）》要求。开展二氧化碳排放达峰行动，深入推进产业绿色 低碳发展，构建清洁低碳安全高效能源体系，深化工业领域绿色低 碳转型，推动建筑领域绿色低碳建设，推进低碳交通运输体系构建。 12、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园区或工业集中区， 新建工业项目应进入工业园区或工业集中区，现有工业企业应逐步 向工业园区或工业集中区搬迁。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不 符 合 空 间 布 局 要 求 活 动 的 退 出 要 求 | 逐步调整退出（退出地方、退出产能）： 1 、位于生态红线区域、饮用水水源保护区、风景名胜区、南水北调 工程核心保护区及重点保护区等敏感区域，不符合区域定位和相关 规定的企业，通过搬迁入园、限期整改等措施进行整顿，逾期整改 不到位的企业予以关闭退出。 2 、未按规定进入省政府公布的化工园区、专业化工园区，也未列入 重点监控点，经山东省化工生产企业评级评价结果为“差” 的化工企 业，限期整改，逾期整改不到位的企业予以关闭退出。不在化工园 区、专业化工园区、重点监控点区域的重点化工项目，不符合安全 和卫生防护距离要求的，必须搬迁入 园。 3 、对无项目核准备案、建设用地、规划、环评、安评等法定手续的 企业，由有关部门依法限期整改，逾期未整改的予以关闭退出。 4 、城市建成区内及主要人口密集区周边石化、钢铁、火电、水泥、 危险废物经营处置等重污染企业应搬迁。2025 年，城镇人口密集区 现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改 造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 5 、淘汰《产业结构调整指导目录》中淘汰类工艺、技术、装备及产 品。 6 、落实《关于进一步加强危险化学品安全生产管理工作的若干意 见》，关闭不具备安全生产条件企业。 7 、淘汰不达标工业炉窑，逐步取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热 管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米（不 含）以下燃料类煤气发生炉；对热效率低下、敞开未封闭，装备简 易落后、 自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理 设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，责令停业关闭。 8、优化燃煤机组发电组合，提升高效大容量机组发电利用率，减少 | 目属逐调退地退产符要 、 ， 项不于步整出方出能合求 |

|  |  |  | 低效机组运行时间。逐步推进现役燃煤发电机组改造，加大落后机 组淘汰力度，除所在地区唯一、不可替代民生热源机组外，逐步关 停单机容量 30 万千瓦以下燃煤机组及配套锅炉。 9、加强监管工业用地控制线范围以外区域已建排放重金属污染物的 项目，逐步实施搬迁、转产、转型。 10、2022 年年底，阳煤平原化工完成产业升级搬迁改造一期建设项 目，2025 年底前完成二期建设项目，淘汰现有 100 万吨落后工艺的 氨醇装置。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 | 大气污染物允许排放要求： 1、2025 年：区域内相比 2017 年，SO2 削减比例不低于 12.9%；NOx 削减比例不低于 18.7%；PM10 削减比例不低于 23.6%；PM2.5 削减比 例不低于 15. 1%；VOCs 削减比例不低于 18.0%；NH3 削减比例不低 于 10.6%。 2 、2035 年：区域内 SO2 削减比例不低于 26.2%；NOx 削减比例不 低于 37.9%；PM10 削减比例不低于 47.9%；PM2.5 削减比例不低于 30.7%；VOCs 削减比例不低于 36.7%；NH3 削减比例不低于 21.5%。 水环境污染物允许排放量要求： 1 、2025 年：区域内总氮最大允许排放量为 322.99 吨；总磷最大允 许排放量为 64.58 吨。 2 、2035 年：区域内总氮最大允许排放量为 305.41 吨；总磷最大允 许排放量为 61.08 吨。 | 目染排执总控排要符要 , 。 项污物放行量制放求合求 |
|  |  | 现有源提标升级改造 | 1、工业炉窑升级改造，执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》《山 东省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相关规定。进行燃料 清洁能源替代对，以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑， 加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代； 禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）；加快推动铸造（10 吨/ 小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 2、工业炉窑全面达标排放，加大热残极冷却过程无组织排放治理力 度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理； 逐步取消平板玻璃、建筑陶瓷企业脱硫脱硝旁路或设置备用脱硫脱 硝设施；鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。现有工业炉窑和 新建工业炉窑项目除应执行《工业窑炉大气污染物排放标准》 （DB37/2375-2019）外，还应按规定达到国家标准中特别排放限值。 铸造行业烧结、高炉工序污染物排放控制按照钢铁行业相关标准要 求执行。 3、钢铁行业升级改造，执行《山东省钢铁行业超低排放改造实施方 案》《关于加快六大高耗能行业高质量发展的实施方案》中相关规 定，推动现有（含新建和搬迁）钢铁企业超低排放改造，确保大气 污染物有组织排放、无组织排放符合特别排放限值要求；钢铁冶炼 流程进一步优化。 4 、加快焦化行业、水泥行业升级改造，到 2023 年 9 月底前完成超 低排放改造。 5 、化工行业升级改造，执行《关于加快六大高耗能行业高质量发展 的实施方案》中相关规定，合成氨和尿素产能控制在现有水平，洁 净煤气化占合成氨总产能的比重提高到 90%左右，固定床气化炉淘 汰率达到 90%以上，尿素生产企业固定床气化炉全部予以淘汰，氮 肥行业基本实现第三代洁净煤气化，煤气化制氨和精细化学品工艺 达到国际先进水平；废气排放总量减少 50%；到 2022 年，氯碱行业 电解单元吨碱能耗强度由 360 千克标准煤下降到 325 千克标准煤， 对能耗达不到标准的电解槽予以淘汰，确保行业能耗总量减少 10% 左右；液氯就地消化率提高到 85%以上，显著降低液氯道路运输安 全风险；烧碱电解装备技术达到世界先进水平，膜极距改造率达到 100%。 6 、涉挥发性有机物行业升级改造，执行《山东省涉挥发性有机物企 业分行业治理指导意见》等相关规定，石化、化工、工业涂装、包 装印刷等重点行业推行源头替代、加强过程控制和末端治理，新、 改、扩建工业涂装、包装印刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原 | 本 项 目 为 新 建 项目， 无 现 有 污 染源， 符 合 要求 |

|  |  |  | 则上使用低（无）VOCs 含量产品。现有高 VOCs 含量产品生产企 业要加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低 VOCs 含量产品的比重。加大重点行业低 VOCs 含量原辅材料的源 头替代力度。加强挥发性有机物（VOCs）废气收集与治理，建设有 效的废气收集系统和 VOCs 处理设施，所有涉 VOCs 排放企业应全 面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）， 重点排放源确保 VOCs 处理效率均达到 80%以上，确保 VOCs 达 标排放。 7 、涉重金属重点行业企业升级改造，执行《土壤污染防治计划》、 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》《山东省土壤污染防治 工作方案》中相关规定，推进化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池 制造、聚氯乙烯（电石法工艺使用含汞催化剂）等涉重金属重点行 业实施清洁生产技术改造。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环 境 风 险 控 制 | 联 防 联 控 要 求 | 1 、建立自然资源（规划）、发改、工信、住建、交通运输、生态环 境、公安等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。 2 、与山东省济南市、聊城市、滨州市及河北省衡水市、沧州市等城 市建立统一的空气重污染预警会商和应急联动协调机制，逐步实现 预警分级标准、应急措施力度的统一，共同提前采取措施，应对区 域性、大范围重污染天气，最大限度减缓不利扩散条件下污染物的 累积速度，有效遏制污染程度，保障公众健康。以大气污染联防联 控为重点，针对跨区域环境污染等问题组织环保执法力量开展联合 执法、跨区域执法、交叉执法，共同打击违法排污行动。针对可能 对区域大气环境产生重大影响的重点行业规划、园区建设规划和重 大工程项目进行会商。 3 、加强风险源监管，完善应急管理体系，通过智能化利用环境应急 值守、风险隐患排查治理、风险源管理、事故应急指挥等模块全面 提高环保部门应急管理、风险防控和应急处置工作水平，有效预防 各类环境事件。 4、合理布局，严格管控高环境风险项目特别是高环境风险工业项目 建设。 5 、加强对危险化学品及危废暂存、运输、处置或利用的管理，最大 限度控制环境风险的产生。 6 、化工园区严格按照《山东省化工园区管理办法（试行）》（鲁工 信化工〔2020〕141 号）具体要求执行，推进化工园区安全生产和 环境管理信息化智能平台建设，实现对园区内企业、重点场所、重 大污染源、重大危险源和基础设施实行风险监控预警。各乡镇现有 的具有风险的化工企业，禁止进行改建和扩建，并加强监管力度。 7、建立土壤和地下水污染隐患排查制度、风险防控体系和长效监管 机制。加强对化工、农药等类型企业（包括已经停产）场地土壤污 染环境风险的防控力度。 | 项 目 无 重 大 风 险源， 污 染 环 境 的 风 险 较 小，符 合 要 求 |
|  | 资源利用效率要求 | 水资源利用总量要求 | 1 、统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水，合理安排农 业用水和工业用水，实行最严格的水咨源管理制度，把水资源作为 最大的刚性约束，加强水资源的开发利用管理。积极开展再生水利 用，提高再生水利用率。严格落实水资源双控制度，健全市具行政 区域规划期及年度用水总量、用水强度控制指标体系，县级以上行 政区制定年度用水控制目标，规模以上用水户实行计划用水。 2、根据水资源承载能力合理规划区域发展和产业布局。控制高耗水 行业发展和高耗水工业项目建设，加强固定资产投资项目节能节水 审查，严格建设项目水资源论证审查把关。 3 、创新水权交易措施，用好财税杠杆，实施水价综合改革，倒逼提 升节水效果。 4、到 2025 年，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 10%以上;农田灌溉 水有效利用系数达到 0.6381 左右。到 2035 年，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 21%以上:农田灌溉水有效利用系数达到 0.6411 左右。 加强水资源利用管控，对于城镇建设和生活用水； 1、深入推进城市建成区雨污分流，建设雨水收集、调蓄、利用设施； 2 、在具备条件的城镇污水处理厂排污口下游建设水质深度净化工 | 项 目 用 水 量 较 少，符 合 要 求 |

程，完善再生水利用的基础设施和政策措施，提高再生水利用率， 城市建成区景观绿化、市政清洁等原则上应使用再生水； 3 、引导和推动合同节水管理，实行节水奖励补贴制度。 4 、以学校、医院、景区、体育馆等为重点，开展节水改造，普及节 水器具； 5 、加强公共供水系统运行监督管理，健全管网检漏机制，推进老旧 破损管网更新改造。 对于农业用水： 1 、坚持因水施种，降低农业水耗； 2 、积极推广水肥一体化和测墒灌溉； 3、推行农业灌溉超定额累进加价制度，建立农业用水精准补贴和节 水奖励机制； 4 、大中型养殖场推行节水改造，普及节水型养殖方式。 对于工业用水： 1、控工业项目新鲜水使用量，新建主要耗水工业项目应优先使用再 生水； 2 、推广高效冷却、洗涤、循环用水、再生水利用、高耗水工艺替代 等先进节水工艺，在主要高耗水行业开展水效领跑者引领行动，推 进工业房水资源化利用； 3、加强水资源管控，区域黄河干流水资源超载地区销号前原则暂停 新增以黄河水为水源的取水许可。. 地下水开采要求; 1、实行总量与水位双调控制度，区域内取用地下水总量已达到或超 过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取用地下水。在地下 水超采区内。 除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水量。在超采区 内确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解 决，并逐步削减 地下水开采量。 2、对区域内具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、 制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取用地下水。 3 、深层地下水:深层承压水超采区全部划为禁采区，现状深层承压 水开采井要结合替代水源建设逐步封停。逐步关停非生活用水和部 分有水源替 代条件的深层承压水开采井，2025 年前全部关停深层承压水开采井 (饮用水按照相关要求执行)。 4 、浅层地下水:浅层地下水超采区全部划定为限采区，超采区内工 业公共供水管网内浅层地下水分期全部封填。工业公共供水管网外 应逐步关停； 农业公共供水管网落盖地区的自备井要分期全部封埴，井港区主要 通过节水灌溉、地表水源替代等措施压减地下水开采量，农灌机并 不要求封填，作为干旱年份的备用水源以确保粮食安全。; 项 目 不 开 采 地 下水， 用 水 由 自 来 水 管 网 提供， 符 合 要求. 能源利用总量及效率要求; 1 、 限制高耗能项目特别是高耗能工业项目建设，严格控制新增煤 耗项目，新（改、扩）建耗煤项目须取得煤炭消费总量控制部门出 具的审查意见。 2 、按照能源消费强度和消费总量“双控”机制要求，制定实施全市煤 炭消费压减工作方案，完成省定减压任务。 3、各类工业园区与工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，全 面取消分散的自备燃煤锅炉。在供热供气管网覆盖不到的其他地区， 应使用清洁能源。 4 、逐步提高城镇建成区集中供暖率，减少散煤消耗量。; 本 项 目 不 消 耗 煤炭， 不 属 于 高 耗 能 项目， 符 合 要求.

|  |  | 禁燃区要求 | 1、各县市区根据实际情况及时调整公布本行政区域高污染燃料禁燃 区。 2、各县市区调整划定的禁燃区应明确管理要求，禁燃区内禁止生产 和销售高污染燃料。 3、各县市区禁燃区内禁止新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目。 土地资源 | 项 目 不 消 耗 高 污 染 燃料， 符 合 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土地资源 | 1 、 制定建设项目特别是工业项目土地建设投资强度等限制要求， 提高土地利用率。推广共享工厂、共享车间。 2、推进工业园区或工业集中区建设，乡镇及街道新等新建工业项目 应进入工业园区或工业集中区，现有工业企业应逐步向工业园区或 工业集中区搬迁，以提高建设用地利用率。 | 项 目 位 于 工 业 园区， 符 合 要求 |
|  | 综上，项目符合德州市生态环境准入清单（总则）要求。 德州市生态环境准入清单（单元）要求 项目位于平原经济开发区，属于重点管控单元，与《德州市人 民政府关于印发德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案的通知》 （德政字[2021] 19 号）中附件 3 德州市生态环境准入清单（单元） 的符合性见下表。 表 1-4 德州市生态环境准入清单（平原经济开发区工业区）要求 管控 维度; 管控要求; 符合性 分析. 空间 布局 约束; 1.执行全市空间布局约束要求。 2.工业建设建设应符合开发区规划环评中产业准入 要求。 3.项目建设应充分考虑开发区内上下游产业链，突出 产业协同优势。完善智能制造产业链。 4.禁止印染、制革、电镀、碳素等项目建设。控制用 水量及废水排放量较大的工业项目建设，限制机制 砂、机制石子等废气污染物排放量较大的工业项目建 设。 5.控制高耗水、高耗能（特别是煤炭）工业项目建设。; 项目执行全市 空间布局约束 空 间 准 入 要 求，满足规划 环评产业准入 要求，不属于 禁止建设的高 耗能、高耗水、 高污染项目， 符合。. 污染 物排 放管 控; 1. 执 行 《 区 域 性 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》 （DB37/2376)(包括有分区要求的行业标准)规定的重 点控制区排放标准。 2.严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物排放量， 单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山 东省地方标准《挥发性有机物排放标准》 （DB37/ 2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性 有机物无组织排放控制标准（GB37822）》。玻璃钢、 工业涂装等行业执行《山东省涉挥发性有机物企业分 行业治理指导意见》，推行源头替代、 加强过程控 制和末端治理，加强挥发性有机物(VOCs)废气收 集 与治理，建设有效的废气收集系统和 VOCs 处理设 施。重点排放源 VOCs 处理效率达到 80%以上。; 项目营运期废 气污染物主要 为颗粒物。氨 气，严格按照 相应的排放标 准要求达标排 放，水洗废水 及酸喷淋废水 经污水处理设 施 TW001（调 节+水解酸化 +AO+沉淀）处 理后经市政污. |

|  |  |  | 3.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河 流域》标准。排入集中污水处理设施的工业企业，所 排废水经预处理后须达到集中处理要求。对影响集中 污水处理设施出水稳定达标的企业进行生产工艺和 污染治理设施升级改造，确保集中污水处理设施出水 稳定达标。 | 水管网排入平 原中设水务有 限公司进行深 度处理。生活 污水经化粪池 处理后，经市 政污水管网排 入平原中设水 务有限公司进 行深度处理， 符合要求。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境 风 险 控制 |  | 1.建立健全环境风险管控体系，编制应急预案，建设 环境应急管理机构、专职环境救援机构；按照应急预 案要求组织演练。 2.涉及有毒有害气体的企业应制定并落实监测计划， 开发区应具备相应的特征污染物自行监测能力。 3.按照应急预案要求配置污染物拦截、处置等应急物 资。 4.环境高风险企业（《突发环境事件风险评估报告》 中风险等级为较大或重大的企业）应向保险公司投保 环境污染责任保险。主动公开生态环境相关信息。 5.开发区内企业存在生产、储存装置与学校、医院、 居集中区等敏感点的距离应当符合安全、卫生防护等 有关要求。危险化学品生产和储存装置安全防护距离 测算参考《危险化学品生产和储存装置外部安全防护 距离确定方法》（GB/T37243)。 6.对从业和管理人员进行环境和安全专业教育，提高 环境防控和安全意识以及技术素养，形成与园区环境 和安全风险相匹配的管理能力和管理水平。 | 项目，环境风 险较小，建成 运营期加强环 境 风 险 的 管 理，编制应急 预案，并定期 开展演练，符 合要求。 |  |
|  | 资源 开发 效率 要求 |  | 1.现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放水 平应要达到国内同行先进水平，落后工艺限期进行升 级改造。 2.推进重点企业清洁生产审核。 3.提高节水型企业比例，提高工业用水重复利用率， 提高再生水利用率，降低万元工业增加值新鲜水消耗 量。 4.开展国家生态工业示范园区建设。 | 项目不使用高 污染燃料，办 公生活倡导节 约用水，符合 要求。 |  |
|  | 综上，项目符合德州市生态环境准入清单（平原经济开发区工 业区）要求。 3、与《德州市新一轮“ 四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》 相关内容符合性分析。 表 1-5 《德州市新一轮“ 四减四增 ”三年行动方案（2021-2023 年）》 符合性分析 |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 文件要求 |  |  | 项目符合 性分析 |

|  | 淘 汰 低 效 落 后 产 能 | 根据省部署要求，依据安全、环保、技术、能耗、效益标 准，以钢铁、地炼、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行 业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务， 加快淘汰低效落后产能。鼓励支持钢铁企业实施短流程改 造，到 2025 年，钢铁企业完成短流程改造，长流程钢铁 产能原则上转移至沿海钢铁基地。因国家产业政策调整无 法实施的，视情况报省政府同意后作相应调整。到 2022 年，除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。到 2022 年， 直径 3.2 米及以下水泥磨机全部整合退出。逾期未完成产 能置换的水泥熟料生产线和水泥磨机，直接关停退出。到 2022 年，淘汰不能实现密闭式自动投料轮胎企业的炼胶 机及不能实现充氮工艺的子午胎行业硫化设备。实施“散 乱污 ”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起 ”的原 则，实施分类整治。各县（市、区）要制定实施方案，重 点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行 业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序 要求，推动低效落后产能退出。 | 项目不属 于钢铁、地 炼、煤电、 水泥、轮 胎、煤炭、 化工等重 点行业；不 属于“散乱 污 ”企业； 不属于再 生橡胶、废 旧塑料再 生、砖瓦、 石灰、石膏 等行业的 低效落后 产能，符合 要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严 控 重 点 行 业 新 增 产 能 | 重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能 变坏 ”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则， 等量替代是例外 ”的总量控制刚性要求。（市生态环境局 牵头）按照国家相关产业政策，深入实施“ 四上四压 ”， 坚持“上新压旧 ”“上大压小 ”“上高压低 ”“上整压散 ”。 对钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃等重 点行业，严格执行产能置换要求。严格执行国家煤化工、 铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高 ”项目建 设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常 规污染物减量等“五个减量 ”，新建项目要按照规定实施 减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下 来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、 粉磨、焦化产能转入我市。 | 本项目不 属于左侧 所列重点 行业；不属 于“两高 ” 项目；不新 增落后产 能；污染物 排放执行 减量替代 控制；符合 要求。 |
|  | 推 动 绿 色 循 环 低 碳 改 造 | 电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳 达峰目标，实施减污降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、 焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。 对人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域 实施重点管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三线 一单 ”作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、环境 准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源 开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和 审批的重要依据。实施重点行业清洁化改造。以钢铁、焦 化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印 刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改 造，促进传统产业绿色转型升级。根据省生态环境厅要求， 制定德州市清洁生产审核实施方案，在能源、冶金、化工 等 13 个重点行业依法开展强制性清洁生产审核，选树一 批清洁生产先进单位。加快生态工业园区建设，2023 年 年底前，省级生态工业园区力争达到 3 家以上。 | 本项目不 属于电力、 钢铁、建 材、有色、 石化、化 工、包装印 刷等重点 行业；不属 于重污染 企业；项目 位于工业 园区；符合 要求。 |

|  |  | 改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类产能装备的 升级改造，鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短 流程企业。加强燃煤机组、自备电站、锅炉、钢铁行业超 低排放运行管控，开展焦化、水泥行业超低排放改造，推 进玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。推动生 产、使用低（无）VOCs 含量的工业涂料、油墨、胶粘剂、 清洗剂等产品，从源头减少 VOCs排放。到 2023 年，每 个县（市、区）建立不少于 3 个原辅材料替代示范项目， 高 VOCs 原辅材料源头替代比例达到 9%。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提升园区集约发展水平。提高化工等行业园区集聚水平， 实施建材、化工、铸造等产业集群提升改造，提高集约化、 绿色化发展水平，到 2023 年，化工园区（含化工重点监 控点） 内化工生产企业营业收入占全行业比重达到 75%。 围绕炼化一体化、新材料、煤化工、精细化工、轮胎制造 等五大产业高质量发展，聚焦产业链重点产品和关键环 节，强化产业链优势，加快补齐补强短板，推动化工园区 优化提升。 |  |
|  |  | 加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各县（市、区）组 织对城市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制定城市 建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计划。已经明 确退城的企业，按计划退出城市建成区；未明确退城的企 业，分批实施污染深度治理改造，实现“有组织排放稳定 达标、无组织排放全流程收集处理、物料运输清洁化 ”， 到 2023 年，明显降低对县（市、区）城区空气质量影响。 |  |
|  | 严 控 化 石 能 源 消 费 | 严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持 续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源 替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源 需求主要由清洁能源供给。到 2023 年，全市化石能源消 费总量控制在 1800 万吨标准煤以内，非化石能源消费总 量力争达到 335 万吨标准煤以上；煤炭消费总量压减 6% 以上，煤炭消费占能源消费比重下降 5 个百分点。 | 本项目不 消耗煤炭 等化石燃 料，主要使 用电能进 行生产，符 合要求。 |
|  | 持 续 压 减 煤 炭 使 用 | 持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应 的前提下，大力推进单机容量 30 万千瓦以下煤电机组关 停整合，严格按照减容量“上大压小 ”政策规划建设清洁 高效煤电机组。到 2023 年，关停退出低效燃煤机组 5.7 万千瓦，其中，2021 年关停退出 3.3 万千瓦。提高电煤使 用效率，到 2023 年，现役煤电机组改造后平均供电煤耗 力争降至 302 克标准煤/千瓦时。2021 年年底前完成 35 蒸 吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰任务，今后不再批建。加快 工业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等 为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源以及利用工厂余 热、电厂热力等进行替代。推进平板玻璃、建筑陶瓷等行 业 116 家工业炉窑清洁能源替代，因工艺技术需要不能 替代的，达到相应的排放标准。 | 本项目不 涉及燃煤 机组，不涉 及燃煤锅 炉，不使用 煤炭、石油 焦、渣油等 燃料，符合 要求。 |
|  | 4、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》 符合性分析。 |  |  |

|  | 1-6 表 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》符合性分析 序 号; 文件要求; 项目符合性 分析. 1; 一、淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、 化工 8 个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执 行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业 结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备 和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、 高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、 整合、关停任务。到 2025 年，传输通道城市和胶济铁 路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能 占比提升到 70%以上；提高地炼行业的区域集中度和 规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基 础上，将 500 万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企 业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户 数压减到 20 家以内，单厂区焦化产能 100 万吨/年以 下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料 生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整 合退出。按照“发现一起、处置一起” 的原则，实行“散 乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放 （以下简称“两高” ）项目建设做到产能减量、能耗减 量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减 量” 替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个 坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二 甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。; 本项目不属 于淘汰低效 落后产能， 不属于重点 行业，不属 于“两高”行 业。不属于 “散乱污 ” 企业，不涉 及左侧所列 情况，符合. 二、压减煤炭消费量 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消 费总量下降 10% ，控制在 3.5 亿吨左右。非化石能源 消费比重提高到 13%左右。制定碳达峰方案，推动钢 铁、建材、有色、 电力等重点行业率先达峰。加快能 源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，到 2025 年， 可再生能源装机规模达到 9000 万千瓦左右。持续推进 “外电入鲁” ，到 2025 年，省外来电规模达到 1700 亿 千瓦时左右。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集 中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到 2025 年，工业余 热利用量新增 1.65 亿平方米。基本完成 30 万千瓦及 以上热电联产电厂 30 公里供热半径范围内低效小热 电机组（含自备电厂）关停整合。对以煤、石油焦、 渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、 电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化 炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳 能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破” 的原则， 持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制 宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁 采暖方式，力争 2023 年采暖季前实现平原地区清洁取 暖全覆盖。; 本项目不涉 及煤炭消 耗，不使用 高污染燃 料，耗能主 要为电能， 符合. 三、优化货物运输方式 优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大; 本项目不涉 及大宗物料. |
| --- | --- |

宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为 主的格局。PM2.5 和 O3 未达标的城市，新、改、扩建 项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。支 持砂石、煤炭、钢铁、 电解铝、 电力、焦化、水泥等 年运输量 150 万吨以上的大型工矿企业以及大型物流 园区新（改、扩）建铁路专用线。未建成铁路专用线 的，优先采用公铁联运、新能源车辆以及封闭式皮带 廊道等方式运输。加快构建覆盖全省的原油、成品油、 天然气输送网络，完成山东天然气环网及成品油管道 建设。到 2025 年，大宗物料清洁运输比例大幅提升。; 运输，符合. 四、实施 VOCs 全过程污染防治 实施低 VOCs 含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂 等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印 刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低 （无）VOCs 含量产品。2025 年年底前，各市至少建 立 30 个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型 油墨使用比例分别降低 20 、15 个百分点，溶剂型胶粘 剂使用量下降 20%。2021 年年底前，完成现有 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作， 对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造； 组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必 要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装 有效的监控装置纳入监管。2025 年年底前，炼化企业 基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气 收集治理，2022 年年底前，万吨级以上原油、成品油 码头全部完成油气回收治理。2025 年年底前，80%以 上的油品运输船舶具备油气回收条件。符合国家标准 规定的储油库和依法被确定为重点排污单位的加油 站，应安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门 联网。持续推行加油站、油库夜间加油、卸油措施。 推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复（LDAR）， 提升 LDAR 质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自 行开展 LDAR 。加强监督检查，每年 O3 污染高发季 前，对 LDAR 开展情况进行抽测和检查。2023 年年底 前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统 一的 LDAR 信息管理平台。; 符合，项目 不涉及 VOCs 产排。. 五、强化工业源 NOx深度治理 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业 污染排放稳定达到超低排放要求。2023 年年底前，完 成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、 铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类 大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟 气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有 效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停 产检修、维修，减少污染物排放。; 项目不涉及 NOx 的排 放，符合. 5 、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污 ”项目的 通知》（鲁环字【2021】58 号）符合性分析。

|  | 表 1-7 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污 ”项目的通知》 符 合性分析 文件要求; 项目符合性分析. 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家 产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后 设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合 国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手 续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019 年 本）》 （如有更新，以更新后文件为准），对鼓励 类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类 项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改 造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机 关不予审批。; 本项目不包含淘汰 工艺和落后设备， 不属于生产粗放型 项目，符合国家产 业政策。根据产业 结构调整指导目录 （2019 年本），不 属于限制类、淘汰 类建设项目，符合。. 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间 规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散 乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚 区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集 约、产业集聚、空间优化” 的原则，高标准制定产业 发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引 导企业规范化、规模化、集约化发展。; 项目位于工业园 区，符合国土空间 规划、产业发展规 划要求。. 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业 项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当 进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土 地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进 速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符 合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目所在区域为 工业园区，符合当 地发展总体规划， 符合。. 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环 评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线 一单” 生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及 主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代， 确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费 减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通 过。; 本项目符合“三线 一单”生态环境分 区管控要求。项目 按倍量替代要求取 得总量控制指标， 符合。. 五、建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和 信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工， 建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、 固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对 不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环 评等手续。; 本项目所在区域为 工业园区，项目建 设符合当地发展总 体规划，符合。. 六、强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、 规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚 决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠 道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置， 严防死灰复燃。; 项目尚未建设，正 在按程序办理环评 手续。项目承诺在 运营过程中完全按 照环保法律法规要 求进行运行，符合。. 6 、土地利用符合性分析 |
| --- | --- |

|  | 项目位于山东省德州市平原县德原街道北园路西段路北 300 米 登海种业东侧，占地为工业用地，符合平原经济开发区规划要求。 同时，项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和 《禁止用地项目目录（2012 年本）》中相应用地，也不属于《山东 省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省 禁止、限制供地项目用地。 因此，项目的建设符合土地利用总体规划的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 、建设规模 平原县和珍热处理经营部年加工 3000 吨金属表面处理项目位于山东省 德州市平原县德原街道北园路西段路北 300 米登海种业东侧， 占地面积 480m2 ，建筑面积 480m2 ，项目购置抛丸机、发黑炉、超声波清洗机、中温磷 化炉、喷砂机等生产设备共计 16 台/套。项目劳动定员 10 人，采用 1 班工作 制，白班 8 个小时，年生产 300 天；项目建成后可年加工 3000 吨金属表面处 理项目。 2 、项目基本组成 项目具体建设内容见下表。 表 2-1 项目具体建设内容 工程类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1 座，建筑面积 400m2，购置抛丸机、发黑炉、超声波清洗机、 中温磷化炉、喷砂机等生产设备共计 16 台/套，主要加工 3000 吨金属表面处理项目。. 辅助工程; 办公室; 1 处，建筑面积 50m2 ，用于人员办公. 其他用房; 1 处，建筑面积 30m2 ，主要作为固废间. 公用工程; 供水; 项目年用水量约 1412.24m3 ， 由平原县供水管网提供。. 排水; 项目雨水经地表汇集后通过雨水管道排入市政雨水管网，水 洗废水及酸喷淋废水经污水处理设施 TW001（调节+水解酸 化+AO+沉淀）处理后经市政污水管网排入平原中设水务有限 公司进行深度处理。生活污水经化粪池处理后，经市政污水 管网排入平原中设水务有限公司进行深度处理。. 供电; 项目年用电量约为 4 万 kW ·h ， 由平原县供电网提供。. 环保工程; 废气; 抛丸、喷砂工序产生的粉尘通过密闭收集，废气进入 1 套布 袋除尘器 TA001 处理后经 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放； 发黑工序产生的氨气经发黑槽侧方设置的吸风装置收集后再 经喷淋塔 TA002 喷淋稀酸液处理后经 1 根 15m 高排气筒 DA002 排放；. 废水处理; 水洗废水及酸喷淋废水经污水处理设施 TW001（调节+水解 酸化+AO+沉淀）处理后经市政污水管网排入平原中设水务有 限公司进行深度处理。生活污水经化粪池处理后，经市政污 水管网排入平原中设水务有限公司进行深度处理。. 固废处理; 废钢砂、废玻璃砂、除尘器收集的粉尘集中收集后外售物资 回收单位；废酸洗槽液槽渣、废磷化槽液槽渣、污水处理废 油和污泥收集后在危废间暂存，委托有资质单位处置；废包 装桶由生产厂家回收重复使用；生活垃圾集中收集后由当地 环卫部门统一清运处理。. |
| --- | --- |

|  |  | 噪声防治 |  |  | 选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物 隔声、距离衰减等措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 、总平面布置 项目主要建设生产车间 1 座，建筑面积 400m2 ，车间内均按照生产工艺 流程需求划分功能区，尽量避免生产过程中物料的长距离运输，节省生产过 程中的能流消耗，相关环保设施的设置能够紧扣生产线的布局。详见附图 2 平面布置图。 项目车间内各功能分区布置比较紧凑合理，缩短了物料的运输距离，节 省了能耗，方便了生产管理。项目车间平面布置较为合理。 4 、主要产品及产能 项目主要产品及产能信息见下表。 表 2-2 主要产品及产能信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  |  | 单位类型 |  |  | 产品名称 |  | 生产能力（吨/ 年） |  |  | 设计年生产 时间（h） |  |
|  | 金属表面处理 及热处理加工 |  |  | 金属表面处理 |  |  | 压帽 |  | 400 |  |  | 2400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 延长杆 |  | 400 |  |  | 2400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 刀柄 |  | 400 |  |  | 2400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钳体 |  | 400 |  |  | 2400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拉钉 |  | 700 |  |  | 2400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 液压件 |  | 700 |  |  | 2400 |  |
|  | 表 2-3 主要产品及产能信息补充表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要生产单 元 |  | 主要工艺 |  |  | 生产设施编 号 |  | 生产设施 |  | 数量 台/套 | 规格/容积 |  |  |
|  | 预处理 |  | 机械预处理 |  |  | MF0001 |  | 抛丸机 |  | 1 | 额定功率 30kw |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0002 |  | 抛丸机 |  | 1 | 额定功率 30kw |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0003 |  | 抛丸机 |  | 1 | 额定功率 30kw |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0004 |  | 抛丸机 |  | 1 | 额定功率 30kw |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0005 |  | 抛丸机 |  | 1 | 额定功率 30kw |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0006 |  | 抛丸机 |  | 1 | 额定功率 30kw |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0007 |  | 喷砂机 |  | 1 | 额定功率 0.63kw |  |  |
|  | 转化膜处理 |  | 磷化 |  |  | MF0008 |  | 中温磷化炉 |  | 1 台 | 容积 1m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0009 |  | 中温磷化炉 |  | 1 台 | 容积 1m3 |  |  |
|  | 热处理 |  | 表面热处理 |  |  | MF0010 |  | 发黑炉 |  | 1 | 容积 0.4m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0011 |  | 发黑炉 |  | 1 | 容积 0.4m3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | MF0012 | 发黑炉 | 1 | 容积 0.4m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MF0013 | 发黑炉 | 1 | 容积 0.4m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0014 | 超声波清洗机 | 1 | 0.25m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0015 | 超声波清洗机 | 1 | 0.25m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0016 | 超声波清洗机 | 1 | 0.25m3 |  |
|  | 废气处理系 统 |  |  | 废气处理 |  | MF0017 | 风机风量 | 1 台 | 6000m3/h |  |
|  |  |  |  |  |  | MF0018 | 风机风量 | 1 台 | 3000m3/h |  |
|  | 备注：酸洗槽容积 0.216m3，1#水洗槽容积为 1m3，2#水洗槽容积为 1.4m3， 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表 2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名 称; 单位; 用量; 备注. 1; 产品金属工件; t/a; 3000; 由委托处理厂家提供. 1; 钢砂; t/a; 4; 外购，袋装，车间储存. 2; 玻璃砂; t/a; 2; 外购，袋装，车间储存. 3; 片碱; t/a; 3; 外购，袋装，发黑液成分. 4; 亚硝酸钠; t/a; 3; 外购，袋装，发黑液成分. 5; 皂粉; t/a; 1; 外购，袋装，车间储存. 6; 防锈油; t/a; 1; 外购，桶装，车间储存. 7; 磷化液; t/a; 2; 外购，罐装，车间储存. 8; 草酸液; t/a; 0.5; 外购桶装，用于金属件酸洗工序. 9; 柠檬酸; t/a; 0.5; 外购桶装，用于酸喷淋阶段. 能源消耗. 1; 水; m3/a; 1412.24; 由平原县供水管网提供. 2; 电; kwh/a; 4 万; 由平原县供电网提供. 原辅材料理化性质： 本项目主要的原辅材料理化性质见下表。 表 2-5 主要原辅材料理化性质一览表 |
|  |  | 序 号 | 名称 |  | 理化性质 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 片碱 |  | 化学式为 NaOH ，俗称烧碱、火碱、片碱、苛性钠，为一种具有高 腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水并形成碱性溶液， 另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气。纯品是无色透明的晶体。密 度 2. 130gcm³ 。熔点 318.4℃ 。沸点 1390℃ 。工业品含有少量的氯 化钠和碳酸钠，是白色不透明的固体。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 亚硝酸 钠 |  | 硝酸钠为无机盐的一种，化学式为 NaNO3 ， 白色固体粉末，又称 为智利硝石或秘鲁硝石（较不常见）。世上最大的硝酸钠矿位于智 利阿塔卡马沙漠。可由下列化学式合成: NaOH(aq) + HNO3(aq) → NaNO3(aq) + H2O(l)硝酸钠加热至 380℃分解产生亚硝酸钠和氧 气 。硝酸钠具有氧化性，可与铅共热反应产生亚硝酸钠和氧化铅。 |  |  |  |  |  |

还在常温下将氢碘酸氧化成碘单质并形成一氧化氮：硝酸钠溶液中 引入氢离子后会表现出硝酸的特性：硝酸钠为腌制盐的成分之一。. 3; 皂粉; 皂粉是一种把洗、护功能结合起来的洗涤产品，具有天然、强去污、 超低泡、易漂洗等特点。它的活性物质主要是脂肪酸，原料 90% 以上来自可再生的植物油脂，且不含聚磷酸盐。. 4; 磷化剂; 磷化剂的原理是磷化液本身和基体反应后在基体表面生成一层致 密的化学转化膜，以起到保护基体的作用。磷酸二氢钠 5% 、磷酸 30% 、柠檬酸 1% 、水 64%. 5 、劳动组织安排 项目劳动定员为 10 人，采用 1 班工作制， 白班 8 个小时，年生产 300 天，2400 小时。 6 、公用工程 （1）供水： ①水洗槽用水：酸洗及磷化后水洗用水方式为浸泡水洗，浸泡水洗时间 为 1 分钟，浸泡水洗过程按日蒸发损耗量 5%计，则水槽补水量为 0. 12m3/d、 36m3/a 。水洗槽总有效容积 2.4m3 ，每 3 更换一次，则纯水用量为 240m3/a。 ②酸洗池用水：酸洗槽有效容积为 0.216m3 ，按日蒸发损耗量 5%计， 则补水量为 0.0108m3/d、3.24m3/a。 ③磷化池用水：磷化池有效容积为 1m3，按日蒸发损耗量 5%计，则补水 量为 0.05m3/d、15m3/a。 ④发黑剂调配用水：发黑剂主要成分为片碱、亚硝酸钠、水按照 1:1:2 的比例进行调配，则发黑剂调配用水 6m3/a。 ⑤酸喷淋用水：发黑工序产生的废气采用酸喷淋处理，酸喷淋循环量为 4m3/h ，蒸发损耗量按循环水量的 10%计，则补水量为 3.2m3/d、960m3/a 。喷 淋用水每半年更换一次，更换水量为 2m3/a ，则总用水量为 962m3/a。 ⑥项目劳动定员 10 人，不安排食宿，参考《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019），人员生活用水量按 50L/人 ·d 计，项目年生产 300 天，则 生活用水量为 150m3/a。 （2）排水： 生活用水产污系数按 80%计，则生活废水产生量为 120m3/a 。生活污水 经厂区化粪池收集预处理后排入市政污水管网，进入平原中设水务有限公司

|  | 深度处理深度处理。 水洗槽用水每 3 天更换一次，水洗槽总有效容积 2.4m3，水槽污水产生量 为 240m3/a 。喷淋用水每半年更换一次，更换水量为 2m3/a 。水槽废水及喷淋 废水经污水处理设施 TW001（调节+水解酸化+AO+沉淀）处理后经市政污水 管网排入平原中设水务有限公司进行深度处理。 项目采用雨污分流排水系统，雨水经地表汇集后通过厂区雨水管道排入 市政雨水管道。 |
| --- | --- |
|  | 6 6 发黑工序. 酸洗池用水 发黑剂调配用水 损耗 3.24 3.24 损耗 15 15 磷化池用水 新鲜水 1412.24 962 酸喷淋用损水耗 960 2 120 平原县中设水务有限 276 水槽用340 污水处理设备 242 150 生活用水 120 化粪池 公司进行深度处理 |
|  | 图 2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供电：项目用电 4 万 kWh/a ，由平原县供电网提供。 （3）供热：项目发黑炉及中温磷化炉采用电加热，办公室取暖采用空调。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/675323213010011112