技术标格式

幕墙工程施工招标

# 投标文件

项目名称：【蔚蓝·君城、悦城东区】外立面装修工程

投标文件内容：技术标部分

投标人：深圳市华南装饰设计工程有限公司陕西分公（盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：  2014  年   04  月  17  日

目  录

第一章 各分部分项施工方法	4

一、 石材幕墙施工工艺	4

二、铝塑板檐口施工工艺	10

三、玻璃幕墙施工工艺	11

四、铝合金格栅施工工艺	16

五、铝塑板雨棚施工工艺	17

六、铁艺花格施工工艺	17

第二章 拟投入的主要施工机械设备表 （表1）	18

第三章 拟投入的劳动力计划（表2）	18

第四章 计划开、竣工日期和施工进度网络图（表3）	18

第五章 临时用地表（表4）	18

第六章 工程质量保证措施	19

第七章 安全生产保证措施	23

第八章 文明施工保证措施	25

第九章 工程进度保证措施	26

第十一章 技术组织措施	28

第十二章 关键工序、复杂环节重点技术措施	29

第十三章 冬雨季施工技术措施	31

第十四章 减少扰民噪声基础措施	32

第十五章 降低环境污染的措施	33

第十六章 地下管线及其地上地下设施的保护加固措施	33

第十七章 其他技术措施	34

第十八章 投标人一般情况表	36

第十九章 近三年类似工程营业额数据表	37

第二十章 近三年已完工程及目前在建工程一览表	37

第二十章 财务状况表	38

第二十一章 类似工程经验	39

第二十一章 项目管理机构配备情况	42

第二十二章 项目经理负责人简历表	44

第二十三章 项目技术负责人简历表	46

第二十四章 项目管理机构配备情况辅助说明资料	48

附件	49

拟投入的主要施工机械设备表	49

劳动力计划表	50

计划开、竣工日期和施工进度网络图	51

临时用地表	52

甲供材料专项组织管理方案及保证措施	53

售后保修服务	55

# 第一章 各分部分项施工方法

## 石材幕墙施工工艺

  - 石材幕墙安装工艺流程

基层处理→墙面分格放线→钢架制作→热镀锌→钢架校正→钢架固定→检验分格、平整度和牢固性→挑选石材→开料→挑色编号→石材干挂→填嵌密封条→打胶密封→墙面清理→检验。

  - 操作工艺

- 安装施工准备

- 制材料、制品、机具的详细进场计划；

- 落实各项需用计划；

- 编制施工进度计划；

- 做好技术交底工作；

- 搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。

- 构件储存时应依照安装顺序排列放置，放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施。

- 构件安装前应检查制造合格证，不合格的构件不得安装。

（2）预埋件的安装

- 按照土建进度，从下向上逐层安装预埋件；

- 按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位；

- 检查定位无误后，按图纸要求埋设铁件；

- 安装埋件时要采取措施防止浇筑混凝土时埋件位移，控制好埋件表面的

水平或垂直，严禁歪、斜、倾等。

- 检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求

进行复查。预埋件的标高偏差不应大于10mm，预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。

- 当原有埋件不够时需采用后补埋件。后补埋件的作法详见图1

（3）施工测量放线

- 复查由招标方移交的基准线；

- 放标准线：在每一层将室内标高线移至外墙施工面，并进行检查；在石

材挂板放线前，应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量，根据测量结果，确定出干线挂板的基准面。

- 以标准线为基准，按照图纸将分格线放在墙上，并做好标记；

- 分格线放完后，应检查预埋件的位置是否与设计相符，否则应进行调整或预埋件补救处理；

- 最后，用φ0.5～1.0mm的钢丝在单橙幕墙的垂直、水平方向各拉两根，

作为安装的控制线，水平钢丝应每层拉一根（宽度过宽，应每间隔20m设1支点，以防钢丝下垂），垂直钢丝应间隔20m拉一根；

- 注意事项：

放线时，应结合土建的结构偏差，将偏差分解；并应防止误差积累；

放线时，应考虑好与其他装饰面的接口；

拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记，以便钢丝断了，快速重拉；

严格按照图纸放线；

控制重点为：基准线

（4）石材幕墙安装工艺

- 石材幕墙骨架的安装

  - 施工准备：先复查主体结构的外形尺寸，要求结构外形尺寸达到幕墙尺寸的配合允许误差在允许偏差范围内，对偏差达大者要进行修正处理。

  - 检查埋件：应牢固，位置准确；

  - 根据控制线确定骨架位置，严格控制骨架位置偏差；确定组件在立面上的水平、垂直位置，并在框格上画线，对平面度逐层设控制点，根据控制点拉线，拉线调整，使组件按要求就位。

  - 安装竖框：先将竖框与连接件连接，连接件与主体埋件点焊连接，然后及时进行调整和固定。每根竖框均用线坠调整垂直度，每三层用经纬仪调一次按垂直度，全部调整完后满焊焊牢。

  - 安装横框：同一层横框安装由下而上进行。每安装完一层高度应进行检查、调整、校正和固定。

  - 干挂石材板主要骨架固定，保证骨架安装的牢固性；

  - 在挂件安装前全面检查骨架位置是否准确、焊接是否牢固，并检查焊缝质量；

- 石材幕墙骨架的防锈

（A）槽钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防

锈漆（含补刷部分）进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于12小时。

（B）型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈操作。

（C）严格控制不得漏刷防锈漆，特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后

涂刷不得少于两遍。

3）背栓式石材安装程序

  - 为了达到外立面的整体效果，要求板材加工精度比较高，要精心挑选板

材，减少色差。石材表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠、夹杂和端面分层，允许有不大于厚度公差一

半的轻微凹坑、凸起、压痕、发纹、擦伤。选好石材根据图纸分格尺寸切割抛光，石材表面清洁。

  - 根据设计要求钻孔、定位，当采用一个螺栓时，螺孔中心到板边的距离

不宜大于300mm；当采用两个螺栓时，螺孔中心到板端的距离不宜大于400mm，距两边不宜大于300mm；当采用四个螺栓时，螺孔中心到板边距离不宜大于250mm；当采用一（二）个后切螺栓时，要用四个尼龙螺栓顶住板内侧，以保持板的稳定。石板后作好钻孔定标志后，采用专用钻头钻入，到钻孔深度后，控制钻头绕一个规定的旋转点环状旋转，对钻孔底部进行锥形扩削，这样就为锚栓提供了精确的底部侧凹。

  - 在板安装前，应根据结构轴线核定结构外表面与于挂石材外露面之间的

尺寸后，在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线，并以此为依据，根据建筑物宽度设置足以满足要求的垂线、水平线，确保槽钢钢骨架安装后处于同一平面上（误差不大于5mm）。

  - 通过室内的50cm线验证板材水平龙骨及水平线的正确，以此控制拟将

安装的板缝水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平面，为结构修补及安装龙骨提供依据。

  - 石材板块自下而上安装，一般一组五人，将预制好的石材板块安装到横

框上，通过调整固定螺丝调整其高度及左右立边，使缝宽满足要求。

  - 石材背后的铝挂件与背栓横框间隙不得小于5mm；

  - 对石材本身误差（如对角线等）造成石材缝隙的不均匀，在安装完后用

角磨机处理，使缝隙一致。

  - 安装完石材板块，用专用清洁剂对石材表面进行清洗后交付验收。

  - 背栓式石材幕墙的施工节点图：

（5）密封

1）密封部位的清扫和干燥，采用甲苯对密封面进行清扫，清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所，清扫用纱布脏污后应常更换，以保证清扫效果，最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹试去，

保持密封面干燥；

2）贴防护纸胶带：为防止密封材料使用时污染装饰面，同时为使密封胶缝与面材交界线平直，应贴好纸胶带，要注意纸胶带本身的平直；

3）注胶：注胶应均匀、密实、饱满，同时注意施胶方法，避免浪费；

4）胶缝修整：注胶后，应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压，将多余的胶刮掉，并将胶缝刮成设计形状，使胶缝光滑、流畅；

5）清除纸胶带：胶缝修整好后，应及时去掉保护胶带，并注意撕下的胶带不要污染板材表面；及时清理粘在施工表面上的胶痕。

（6）清扫

1）整个立面的挂板安装完毕，必须将挂板清理干净，并经监理检验合格后，方可拆除脚手架；

2）柱面阳角部位，结构转角部位的石材棱角应有保护措施，其他配合单位按规定相应保护；

3）防止石材表面的渗透污染。拆改脚手架时，应将石材遮蔽，避免碰撞墙面；

4）对石材表面进行有效保护，施工后及时清除表面污物，避免腐蚀性咬伤。易于污染或损坏料的木材或其他胶结材料不应与石料表面直接接触；

- 完工时需要更换有缺陷、断裂或损伤的石料。更换工作完成后，应用干

净水或硬毛刷对所有石材表面清洗。直到所有尘土、污染物被除。不能使用钢丝刷、金属刮削器。在清洗过程中应保护相邻表面免受损伤；

- 在清洗及修补工作完成时，临时保护措施移去。

（7）竣工交付

- 先自检，然后上报甲方竣工资料；

- 在甲方组织下，验收、竣工交付；

- 办理相关竣工手续。

以上工序完成后，此工序进入保修期，在保修期内，如有质量问题，则要满

足用户要求，及时进行维修处理。

3、 幕墙安装施工注意事项

（1）安装施工测量应与主体结构的测量配合，其误差应及时调整。

（2）立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大2mm，左右偏差不应大于3mm；

（3）应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，其接缝应严密。

（4）相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1 mm。同层标高偏差：当一幅幕墙宽度小于或等于35m时，不应大于5mm；当一幅幕墙宽度大于或等于35m时，不应大于7mm。

（5）应对横竖连接件进行检查、测量、调整。

（6）固定防火保温材料应锚钉牢固，防火保温层应平整，拼接处不应留缝隙。

（7）冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。

（8）其他通气槽孔及雨水排出口等应按设计施工，不得遗漏。

（9）现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后，应及时进行防锈处理。

（10）不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理上。

（11）石材安装前应将表面尘土和污物擦试干净。

（12）石板安装时，左右上下的偏差不应大于1.5mm。

（13）石板空缝安装时，必须要防水措施，并有符合设计要求的排水出口。

（14）填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度，厚度应根据硅酮耐候胶的技术参数，经计算后确定。

（15）幕墙钢构件施焊后，其表面应采取有效的防腐措施。

（16）幕墙的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合下表的规定：

幕墙安装允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖缝及墙面 垂直度 | 幕墙高度（H） | ≤10 | 激光经纬仪 或经纬仪 |
|  | H≤ |  |  |
|  | 60≤H＞30 | ≤15 |  |
|  | 90≤H＞60 | ≤20 |  |
|  | H＞90 | ≤25 |  |
| 幕墙平面度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 竖缝直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 横缝直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 缝宽度（与设计值比较） |  | ±2 | 卡尺 |
| 两相邻面板之间接缝高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |

（17）单元幕墙安装允许偏差应除应符合上10.3.7.3-1的规定外，尚应符合下表的规定：

单元幕墙安装允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同层单元组件标高 | 宽度小于或等于35m | ≤3.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
| 相邻两组件面板表面高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |
| 两组件对插件接缝搭接长度（与设计值比） |  | ±1.0 | 卡尺 |
| 两组件对插件距槽底距离（与设计值比） |  | ±1.0 | 卡尺 |

（18）幕墙安装过程中应进行接缝部位的雨水渗漏检验。

（19）石材幕墙四周与主体之间的间隙，应采用防水的保温材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，

接缝应严密不漏水。

（20）石材幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收：

- 构件与主体结构的连接节点的安装。

- 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。

- 幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。

- 幕墙防雷接地节点的安装。

- 其他带有隐蔽性质的项目。

4．干挂石板安装工程质量预防措施

① 操作人员培训

A．加强操作人员技能培训，提高技能素质。

B．认真组织学习操作工艺，操作过程，并贯彻执行。

C．进行质量意识教育，按ISO9001主导思想，质量就是市场就是信誉的思想。

D．深入现场了解实际情况，核对图纸与现场情况差别，并作好记录。

E．加强现场技术、质量、安全交底，提高工作能力。

F．及时了解现场情况，及时发现问题，用典型事例进行分析，以提高解决问题的能力，杜绝重复事件出现。

② 加强材料供应检验制度

A．加强材料员质量意识教育，选用责任心强、业务素质高的材料人员。

B．提高质检人员质检精神，择优选用人员。

C．认真考察，严格按封样标准验货，材质不合格坚决退货。

D．严把石材加工过程质量标准，按标准验货。

E．提前作固化剂试配，控制固化速度，作好各种情况的充分准备。

③ 加强操作过程质量控制

A．认真检查墙面螺栓的牢固程度，发现问题作调位补充处理。

B．钢结构焊缝，是否满足设计要求，焊渣清理彻底，防锈处理得当。

C．石材进场后作试装样板，检查合格后方可大面安装。

D．板侧或石板背面开槽位置准确，槽深及槽宽满足不锈钢挂件安装。

E．板材定位前作水平度、垂直度复检，认真调整无误后再固定。

F．每层板的安装适当拉开操作时间间隔，保证每层板孔有足够固化强度，再进行上层板的安装。

G．安装完毕及时全面清理板面。

H．安装后及时派专人看管，严格保护成品。

（5）石板安装质量应符合的规定：

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坚缝及墙 面垂直缝 | 幕墙层高不大于3m | ≤2 | 激光经纬仪 或经续仪 |
|  | 幕墙层大于3m | ≤3 |  |
| 幕墙水平度（层高） |  | ≤2 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 竖缝直线度（层高） |  | ≤2 | 2M靠尺、钢扳尺 |
| 横缝直线度（层高） |  | ≤2 | 2M靠尺、钢扳 |
| 拼缝宽度（与设计值比） |  | ≤1 | 卡尺 |

## 二、铝塑板檐口施工工艺

（1）安装流程

搭设脚手架→放线→固定钢架的连接件→焊接钢骨架→安装铝塑板→收口构造处理→检验

（2）安装注意事项

1、铝塑板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

2、雨棚钢骨架其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理。

3、铝塑板安装，当设计无要求时，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内。

(一)放线

固定钢骨架，将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上，放线前检查主体结构的质量。

（二）固定骨架的连接件

在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架。

（三）固定骨架

骨架焊接后进行防腐处理。安装骨架位置准确，结构牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度，宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理，使其满足使用要求。

（四）安装铝塑板

铝塑板的安装固定要牢固可靠，简便易行。

1、板与板之间的间隙要进行内部处理，使其平整、光滑。

2、铝板安装完毕，在易于被污染的部位，用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。

一、幕墙所用工具：

无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、受动吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。

二、材料进场前的准备工作

此部分工作为工程的起始阶段，要以为施工服务为原则，按期、保质、保量地完成，具体如下：

（一）设计人员需在合同签订后，根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图，在最短的时间内提出本工程的用料计划表。

（二）项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产，保证产品及时到场。

三、安装工艺流程

放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝塑板→收口构造处理→检验

四、安装注意事项

1、铝塑板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

2、幕墙墙体骨架如采用型钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理。

3、铝板安装，当设计无要求时，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内。

(一)放线

固定骨架，将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上，放线前检查主体结构的质量。

（二）固定骨架的连接件

在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架。

（三）固定骨架

骨架预先进行防腐处理。安装骨架位置准确，结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度，宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理，使其满足使用要求。

（四）安装铝塑板

铝塑板的安装固定要牢固可靠，简便易行。

1、板与板之间的间隙要进行内部处理，使其平整、光滑。

2、铝塑板安装完毕，在易于被污染的部位，用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。

## 三、玻璃幕墙施工工艺

一、工艺特点 
　　（一）玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上，副框再用机械夹持的方法固定到主框格（立柱、横梁）上。结构玻璃装配组件与主框格完全分离，这是隐框玻璃幕墙构件式施工的最大特点之一。 
　　（二）结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作，注胶质量、加工精度有保证，节约硅酮结构密封胶。 
　　（三）立柱、横梁在生产厂家下料，加工精度高、材料浪费少。

（四）施工现场减少结构玻璃装配组件制作这一关键工序，工期缩短、施工机具减少。 
　　（五）立柱、横梁、玻璃板材现场逐件安装，安装方便，调整容易。 
　　（六）施工简便，工艺流程清晰易懂，操作工人易于掌握，但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高。 
二、工艺流程 
　　施工准备→测量放线→预埋件处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→结构玻璃装配组件制作安装→清洁检查→竣工验收 
三、施工操作要点 
（一） 施工准备 
　　1、材料准备：根据图纸及工程情况，编制详细的材料订货供应计划单。 
　　2、施工机具：对所用机具进行检测，确保其性能良好。 
　　3、人员准备：对技术工人进行技术培训、交底。 
　　4、技术准备：熟悉图纸，准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。 
（二）测量放线 
　　1、测量依据 
　　测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据，玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对巳完工的土建结构进行测量。 
　　2、测量方法 
　　建筑物外轮廓测量：根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线，据此线检查预埋件标高偏差，并作好记录；找出幕墙立柱与建筑轴线的关系，根据土建轴线测量立柱轴线，据此检查预埋件左右偏差，并作好记录。整理以上测量结果，确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。 
　　幕墙立柱外平面定位：根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离，在墙面顶部合适位置用钢琴线定出。 
　　幕墙立柱外平面轴线。 
　　幕墙立柱轴线定位：幕墙前后位置确定后，结合建筑物外轮廓测量结果，用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化，误差在每个分格间分摊小于2mm。 
　　幕墙立柱标高定位：确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系，沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。 
　　3、测量工具 
　　经纬仪、水准仪（有时也用水平管）和线坠。 
（三）预埋件偏差过大的修补 
　　1、预埋件安装

2、质量要求 
　　预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。 
　　3、预埋件偏差过大的修补办法 
　　连接角码端部在钢板外无法焊接时，切短角码，增加焊缝长度；角码侧边无法焊接时，切去角码边缘，留出焊缝；预埋板两个方向偏差很大时，补钢板；预埋板凹入或倾斜过大时，补加垫板。 
（四）立柱制作安装 
　　1、 立柱制作 
　　为节约铝材和减少现场加工，在立柱材料订购时，附上准确的立柱加工图，委托铝材生产厂家按图加工。立柱加工图在立柱测量放线完毕后由现场技术员绘制。 
　　2、 立柱安装 
　　立柱安装前，先把芯套（接长立柱与立柱用，上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝。）插入立柱内，然后在立柱上钻孔，将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上，二者之间用防腐垫片隔开。 
　　立柱安装顺序由下至上。 
　　第一条立柱安装：两个操作工人把立柱搬运到安装工作面上，使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线（钢琴线）重合，立柱顶和测量时所定的标高控制线水平，另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上，然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后，把上一层立柱套入下一层立柱芯套，就位准确后点焊。如此循环，完成一组立柱安装。 
　　一面幕墙立柱安装完毕，经检查位置准确、安装牢固后，再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差应大于3mm；相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm；相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 
（五）横梁制作安装 
　　1、横梁由厂家根据加工图加工好后送工地现场安装。 
　　2、横梁位置测量 
　　用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准，在立柱侧面标出横梁位置。每一层间横梁分隔的误差在本层内消化，不得积累。 
　　3、横梁安装 
　　将横梁两端的连接件（铝角码）和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，要求安装牢固、接缝严密。同一层横梁的安装应由下向上进行，当安装完一层高度时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差：当一幅宽度小于或等于35m时，不应大于5mm；当一幅宽度大于35m时，不应大于7mm。 
（六）结构玻璃装配组件制作 
　　结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作，加工工艺如下：

1、铝框装配 
　　铝型材下料后，应在专门的工作台上进行装配。大批量生产铝框时应在工作台上设置模具，按固定的模具装配，保证铝框装配的均一性。装配后的铝框应进行下列项目检查：铝框对边尺寸长度差；铝框对角线长度差；铝料之间的装配缝隙；相邻铝料之间的平整度。 
　　2、玻璃制作 
　　玻璃由产家按要求加工好后送铝框装配车间。 
　　3、净化 
　　净化是结构玻璃装配生产最关键的工序，只有对基材表面认真按工艺要求进行净化，才能制造出具有规定可靠度的结构玻璃装配组件。对油性污渍用二甲苯，；对非油性污渍，用异丙醇、水各一半的混合溶剂。净化方法用两块抹布法：将溶剂倒在一块抹布上，对基材表面顺一个方向依次擦抹，在溶解了污渍的溶剂未挥发前，用一块干净的抹布将溶解了污渍的溶剂擦抹干净（如果这块抹布巳脏要再换一块干净的抹布）。不能在溶剂挥发后再擦，因为溶剂挥发后，污渍仍残留在基材表面，干抹布是擦不掉的。 
　　抹布要用不脱色，不脱绒的棉布，同时要注意溶剂只能倒到抹布上，不能用抹布到容器内去蘸溶剂，以防止巳沾有污渍的抹布污染了溶剂。净化后30分钟内立即进行涂胶，因为如果净化后停留的时间太长，基材表面又会受到周围环境中污染物的污染，这时要重新净化后才能涂胶。 
　　4、定位 
　　定位是使玻璃固定在铝框的规定位置上。一般采用定位夹具以保证两者的基准线重合。在定位平台上，沿平台一组相邻边设高约100mm的挡板，作为玻璃的定位基准，平台面上装置铝框定位夹具，按预定玻璃与铝框的设计位置，将铝框固定在平台上，按设计位置将双面胶条粘贴在铝框上，使玻璃沿挡扳落下，达到两者基准线重合。 
　　玻璃要做到一次定位成功，不能在定位不准时移动玻璃，因为玻璃一旦与双面胶条接触，不干胶粘在玻璃上，在这层不干胶上涂结构胶不能保证其与玻璃粘接牢固。玻璃定位后形成以玻璃与铝框为侧壁、垫条为底的空腹，其尺寸应与胶缝宽、厚尺寸一样。 
　　5、注胶 
　　将注胶处周围5cm左右范围的铝型材或玻璃表面用不沾胶带纸保护起来，防止这些部位受胶污染；核对结构胶的品种、牌号、生产日期；用打胶机注胶，注胶时要保持适当的速度，使空腔内的空气排出，防止空穴，并将压缩空气挤胶时的空气排出，防止胶缝内残留气泡，保证胶缝饱满；一个组件注胶结束，立即用刮刀将胶缝压实刮平。注胶要求在无尘环境中进行。 
　　6、养护 
　　注胶后的板材应在静置场静置养护，单组份结构胶静置7天后才能运输。 
养护环境要求温度为23±5℃，相对湿度为70%±5%；养护时玻璃板块要搁平；叠放时叠高不宜超过7层，每块用4个等边立方体泡沫塑料块垫于下一层，立方体尺寸偏差≤0.5mm。

7、试验 
　　在玻璃基材上用抽样时的单组份密封胶注堆15.3cm×7.7cm×0.65cm～1.3cm胶体作为切开试验样品；玻璃板块在规定的环境中养护7天后，将切开试验样品中部切开，观察切口胶体，如果是闪光的表面，则密封胶未完全固化，如果是平整或暗淡的表面则巳完全固化；如检查到14天还未完全固化，说明胶的质量有问题。在基材表面注堆20cm×1.5cm×1.5cm胶体作为剥离试验样品；21天后对剥离试验样品进行剥离试验，在胶样一头用刀在胶体厚度中部切开长5cm切口，用手捏住切头，用>90度的角度向后撕扯，只允许沿胶体撕开，如果发现胶体与基材剥离，则剥离试验不合格。 
　　8、组件质量要求做到结构胶充满空腔，粘接牢固，胶缝平整，胶缝外无胶污渍，胶缝固化后铝框翘曲不大于1mm. 
（七）结构玻璃装配组件安装 
　　1、定位划线：确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置，并在主框格上划线。 
　　2、调整：玻璃板块临时固定后对板块进行调整，调整标准横平、竖直、面平。 
　　3、固定：用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔，螺栓采用M5×20不锈钢机械螺栓。压块一定要压紧。 
（八）耐候硅酮密封胶嵌缝 
　　1、充分清洁板材间缝隙，不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面，加以干燥。 
　　2、为调整缝的深度，避免三边粘胶，缝内填泡沫塑料棒。 
　　3、在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。 
　　4、注胶后将胶缝表面抹平，去掉多余的胶。 
　　5、注胶完毕，将保护纸撕掉，必要时用溶剂擦拭玻璃。 
　　6、胶在未完全硬化前，不要沾染灰尘和划伤。 
（九）保护和清洗

四、质量控制 
　　（一）质量标准
　　参照《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102—96）和《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139—20016）。 
　　（二）质量管理要点 
　　材料控制：幕墙所使用的各种材料必须符合设计和规范要求。材料采购前必须弄清楚规范中对该种材料有何质量要求。 
各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。

立柱放线：立柱放线是幕墙施工中比较繁琐的工序，立柱放线是否准确将影响整过施工过程。测量人员在工作中必须反复校对，确保放线精确。 
　　立柱与主体结构的连接点施工中，必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。 
　　构件安装过程中，技术员要勤吊勤靠，确保各种构件的安装精度和可靠度符合要求。 
　　幕墙转角、上下边缘、沉降缝部位的处理要美观，防火、防水、防雷等要满足要求。 
五、安全措施 
　　（一）安装幕墙用的施工机具在使用前必须进行严格检验。手持电动工具用前作绝缘电压试验；手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装机，须作吸附重量和吸附持续时间试验。 
　　（二）施工人员配备必要的劳动保护用品，防止人员及物件坠落。 
　　（三）防止密封材料在工程使用中溶剂中毒，且要保管好溶剂，以防发生火灾。 
　　（四）现场焊接时，应在焊件下方加设接火斗。 
　　（五）设专职安全员进行监督和巡回检查。 
六、经济指标 
　　（一）铝型材 
铝材用量一般在每平方米8~10公斤。主要取决于立面分隔、主杆截面。 
　　（二）玻璃 
玻璃品种很多，如钢化玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、夹丝玻璃、夹胶玻璃等。影响玻璃单价的因素有品种、规格等。 
　　（三）密封胶 
结构胶一般在每平方米1.5~2.0支（每支300ml），耐候胶一般在每平方米1支左右（每支300ml）。主要取决于胶条截面大小、立面分隔。

## 四、铝合金格栅施工工艺

施工准备→地面拼装→饰面处理→吊装固定→收口整理

- 施工准备 
   1）建筑底面处理:对敞透式的花栅吊顶以上部分应进行涂刷黑漆处理，或按设计要求的颜色进行涂刷处理。 
   2）放线 包括标高线、吊挂布局线、分片布置线。 
   分片布置线就是根据吊顶的结构形式、材料尺寸和材料刚度，来确定分片的大小和位置。其一般先从室内吊顶直角位置开始逐步展开。吊挂点的布局需根据分片布置线来设定，使吊顶的分片材料（单体或多体构件）受力均匀。 
（2） 地面拼装：单体或多体构件先是按设计加工成散件，然后按设计要求在地上拼装起来。如果是厂家供应半成品的，则只需按设计要求在现场拼装起来即可。 
（3）

- 饰面处理：铝合金等半成品或成品单体吊顶构件制作，拼装好以后应即使做好油漆饰面工作，然后在进行吊装固定。 
（4） 吊装固定 
  1） 沿标高线拉出交叉的吊顶平面基准线。

2） 根据基准线调平吊顶分片。 
  3） 固定分片有两种方法。即间接固定和直接固定。 
  4） 固定分片的同时应将各分片拼缝对齐，并用铁件进行连接固定。其方式通常为直角拼接和顶边拼接。 
（5） 整体调整：安装固定吊顶分片完成后应认真统一调整检查其拱是否正确，检查各单体是否变形，检查固定件是否可靠。对因安装时产生的变形要即时修理，对受力集中部位要进行加固。

## 五、铝塑板雨棚施工工艺

一、铝塑板雨棚所用工具机具：

无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。

二、材料进场前的准备工作

此部分工作为工程的起始阶段，要以为施工服务为原则，按期、保质、保量地完成，具体如下：

（一）设计人员需在合同签订后，根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图，在最短的时间内提出本工程的用料计划表。

（二）项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产，保证产品及时到场。

三、安装工艺流程

搭设脚手架→放线→固定钢架的连接件→焊接钢骨架→安装铝塑板→收口构造处理→检验 四、 安装注意事项

1、铝塑板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

2、雨棚钢骨架其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理。

## 六、铁艺花格施工工艺

- 材料准备

根据施工图纸和设计要求，采购工程所需各种原材料。栏杆确定材料符合图纸设计要求无误后，才得进入加工车间加工制作，确保不合格材料不得使用。

- 制作工艺

（1）按照图纸设计要求并根据图纸所示图样和现场实际规格尺寸制作。

（2

）材料进入现场制作安装之前做防锈漆两遍，制作过程中，定位尺寸要准确，该切斜角，该磨口的地方磨口。保证角度拼装准确精细。进行拼装时，焊接部位要焊平，对接部位要严密，保证平整度横平竖直。焊接部位的焊口必须满焊，做到焊口无断缝，无沙眼，焊口要打磨光滑，平整度达标。

（3）制作完成后检验员根据图纸要求进行检验，成品要求表面光滑清洁度强，整体效果美观大方。用塑料包装纸进行整体包装，以免运输及安装过程中的擦伤损坏。

- 安装工艺

（1）产品到达施工现场后按图纸上所规定的位置及尺寸准确安装就位，确定好标高及垂直平整度。应按照甲方要求与图纸设计要求进行定位，确保达到设计要求与验收规范。

（2）预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位，避免造成不在一条平行线上。

（4）安装偏差必须符合国家规定和设计要求，达到验收标准。

（5）预埋件安装定位准确无误经验收后刷两道防锈漆，再进行铁艺花格栅安装。

# 拟投入的主要施工机械设备表 （表1）

# 拟投入的劳动力计划（表2）

# 第四章 计划开、竣工日期和施工进度网络图（表3）

# 第五章 临时用地表（表4）

注：1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

  - 工地现场办公室、仓库、施工人员宿舍等施工用房的落实和布置；

a、我方自有工厂库房仓储材料，材料可采购后分小批量进场，

b、材料进场后临时性堆放可直接放置商铺一层室内，减少与园林等室外作业发生场地冲突；

c、办公场地及小工具库房计划设置在商铺一层或者二层，便于施工管理及作业。

  - 工地施工现场办公室配置一个台式带传真的电话机，现场工程项目管理人员配置对讲机人手一台，电脑及打印机各一台。

根据现场条件提请招标单位协调解决房屋设施：

a、现场办公室一间：约20平方米。

b、工具材料库两间：约30平方米。

c、加工制作场：约50平方米。

d、露天临时仓库：约100平方米，用于我方临时材料周转用地。

总计：约200平方米

现场临时办公及材料堆放平面图

(3)  临时设施的用水、用电由招标方负责接驳到施工现场。

a.现场用电：由业主方或总包方提供电源，在底层设置总闸箱；再由总闸箱接各流动电箱，所用电箱均需断电保护装置，漏电保护装置，接地接零。总电箱应有专人保管，新有电路及设备均应符合用电的安全规范。

b、临时用水：包括施工用水和生活用水。根据现场实际情况，统一安排解决。

(4)  在施工安装部位应提供符合施工要求的脚手架。工程脚手架由土建单位负责提供。为满足幕墙施工的操作要求，脚手架应一次搭设完成。立杆离结构面距离为350-400mm为宜。脚手架搭设应符合外双排脚手架的操作要求和安全要求。

        - 按操作规程设置拉结点，拉结点尽量设置在窗洞处，设置好的拉结点不允许任意拆除，造成不稳定结构。

        - 每步设置脚手板，踢脚板，护身围栏板。

        - 搭设的技术要求应满足承重脚手架和高层脚手架的要求。

        - 脚手架搭设完毕后应进行技术验收，达不到技术要求的应进行补救，一定要达到安全要求。（施工中，任何人和单位不得随意拆除拉结点杆件。

        - 脚手架的拆除：面板组件安装完毕，打完耐侯胶后， 经业主、监理共同检查，施工完毕质量合格方可拆除脚手架等。拆除时幕墙配合安装拉结点处的玻璃或石板。拆除脚手架杆件不能损坏玻璃和石板。

# 第六章 工程质量保证措施

A、工程质量保证体系的方针和目标

信誉第一、客户第一，以卓越的时尚，极富时代特色的设计为追求理想：优质完美，精益求精的工程

质量为准则：至诚合作，热情完善的服务为信誉。

为使公司的质量方针更好的贯彻执行，同时具有可操作的依据，我公司郑重承诺：

我公司工程合格率达到100%；

客户满意率达到100%；

客户投诉有效处理率达到100%。

B、工程质量控制程序图

| 熟悉标准、规范和业主、建筑设计师要求 |  |  |  |  |  |  | 设计详图工艺性 评审 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工图设计 |  |  |  |  |
| 设计方案评审 |  |  |  |  |  |  | 设计图、文件交建筑设计师、业主审批 |
|  |  |  |  |  |  |  | 出图前校审、批准 |
| 学习图纸和 技术资料 |  |  |  |  |  |  | 材料、设备、 劳动力准备 |
|  |  |  | 施工准备 |  |  |  |  |
| 学习操作规程和质量准备 |  |  |  |  |  |  | 测量仪器准备及现场准备 |
| 分部分项目书面 交底 |  |  |  |  |  |  | 克服上道工序弊病 |
|  |  |  | 技术交底 |  |  |  |  |
| 队长、质检员参加 |  |  |  |  |  |  | 办理上道工序交接手续 |
| 中间检查 |  |  |  |  |  |  | 严格执行操作规程 |

| 自 检 |  |  | 加工、制作 安装 |  |  |  | 按图加工、制作安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表检查 |  |  |  |  |  |  | 处理工序搭接 |
|  |  |  |  |  |  |  | 检查进度 |
| 不合格品的处理 （返工） |  |  | 质量评定 |  |  |  | 执行验收标准 |
| 材料合格证 |  |  |  |  |  |  | 按有代表性的自然区间抽查10%，填写评定表 |
| 试验记录、报告 |  |  |  |  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |
| 自检记录 |  |  | 资料整理 |  |  |  | 施工记录 |
| 质量评定记录 |  |  |  |  |  |  | 事故处理记录 |
| 工程回访 |  |  | 使用过程 |  |  |  | 质量整改 |

C.质量保证体系、质量保证措施、隐蔽工程验收

1．质量要求：工程质量等级为优良工程。

2．为确保工程质量达到优良工程，选派经验丰富的项目经理及项目经理部、施工队伍进场施工。

3．质量管理体系

（1）成立以项目经理为首的质量保证组织机构，定期开展质量统计分析活动，掌握工程质量动态，全面控制各分部分项工程质量。项目上配备专职质检员，各专业工长对质量直接负责，各作业班组选取一名兼职质检员，对工程质量实行全过程控制。

（2）树立全员质量意识，贯彻“谁管生产，谁就管质量，谁施工，谁就负责质量，谁操作，谁就保证质量”的原则，实行工程质量岗位责任制，并采用行政和经济手段，来辅助工程质量岗位责任制的实施。

4．质量保证措施

（1）建立健全质量保证体系，通过质量保证体系的有效运转来确保现场施工，严格按照国家验收规范及操作规程进行。

（2）建立以项目经理为组长、专业工长、专职质检员、施工队兼职质检员参加的质量管理小组。质检小组遵照质检程序工作，严格执行质量检验标准与规范。

（3）认真把好材料关，严格遵守原材料、半成品和成品出厂合格证制度，没有合格证的材料，不符合业主认定的（样品）材料，坚决拒之门外，在工程施工全过程中严格遵守技术管理和技术交底制度，明确岗位职责。

（4）正确选择，合理配备施工设备，搞好设备的维修保养工作，确保设备正常运转。

（5）加强计量管理，实现计量器具配备率100%，计量器具检测率100%，对计量器具执行专人管理。

（6）贯彻以自检为基础的自检、互检、交互检的“三检”制，并认真填写“三检”制检查记录，对于不符合质量要求的施工内容不予验收，未经业主或监理等有关人员签字认可，不准进行下一道工序的施工，严格现场质量检查工作，实行质量一票否决制。

（7）自检时，质量标准高于国家质量标准，并及时反馈质量检验信息，分析不合格原因，提出预防措施。

（8）组织高素质的施工队伍，对特殊工种人员执行持证上岗和履行岗位责任制度。

（9）贯彻执行各级技术岗位责任制，施工中密切与业主、监理、质检站、行业主管部门，各管理单位配合，共同抓好现场质量技术管理工作。

（10）隐蔽工程未经业主方及有关质检人员检查验收，不准进入下道工序施工。

5．隐蔽工程检查：

当工序施工完毕后，即被隐蔽遮盖，不可能在工程验收时再检查时，必须对这些工序在施工过程中随时进行隐蔽工程检查。隐蔽工程检查时，业主、监理、施工单位三方参加者，共同签署隐蔽工程检查记录。

以下项目应进行隐蔽工程检查：

- 预埋件隐蔽验收

- 石材与建筑主体结构的连接支座

- 钢材骨架安装；

- 焊缝质量隐蔽验收

- 避雷装置隐蔽验收

D.按ISO9001程序和业主认定的样品控制材料质量

材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。为了加强材料质量管理，我司严格按ISO9000

质量体系要求，严把材料质量关，为配合工程施工，材料采购计划由设计部统一提出，并注明材料的品牌、规格、数量、质量要求和业主认定样品要求，以及有关防火规范要求，经项目经理部审核无误后，由采购员按质、按量、按期组织材料进场。并同时提交材料质量保证书、出厂合格证、材质试验相容性试验证明等，材料进场，报监理或业主验收，验收合格后，方可使用。具体程序均按我公司程序办理，如下：

1．按业主认定的材料样品制定采购计划

    - 材料供应商的评价与选择。

    - 材料的采购过程。

    - 进厂材料的检验。凭采购计划和业主认定样品检验。

- 对于业主方提供或选购产品，由质检人员按材料验收规范标准进行检验，经检验合格后方可进厂使用，当发现业主方提供的材料不合格时，应由项目经理或质检人员通知业主并进行协调，提出解决办法。

# 第七章 安全生产保证措施

（1）安全防火制度

1）安全生产管理体系：各主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中层层负责，建立安全责任制。安全生产工作在施工单位负责人的领导下，各级领导，各职能部门层层控制，项目经理负责现场管理，并要求每个职工的安全职责是遵章守纪，不违章作业，并能组织他人不违章作业；安全生产责任制坚持“横向到边”，“纵向到底”原则，明确各级领导，各职能部门，所有操作者和管理者的安全责任，使安全工作层层有人负责；

2）基层施工技术员安全生产责任：认真执行上级有关安全技术、劳动卫生工作的各项规定，对自己负责的施工区域职工的安全、健康负责；在生产的计划、布置、检查、总结、评比中，必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去，保证在安全条件下进行生产；组织职工学习安全操作规程，并抽考、检查执行情况。对严格遵守安全规章制度，避免事故者，提出奖励意见，对违章蛮干，造成事故者，提出惩罚意见；领导本施工区域的班组开展每周的安全日活动，经常对职工进行安全生产教育、推广安全生产经验；发生工伤事故后，应立即上报，负责查明原因，提出重发的防范措施；监督检查职工正确使用个人劳保用品。

3）安全生产教育制度：新工人入前应接受三级教育，即对新入场的工人，必须接受公司、项目经理部、施工队和班组三级的安全教育；对与特殊工种应进行专门教育；经常性举行安全生产活动教育，如安全活动日、事故现场会、分析会、安全技术专题讲座等。

4）安全生产检查制度：检查工地项目部安全规章制度、特殊工种岗位合格证、施工组织设计和安全技术措施、安全交底、安全活动记录等安全生产资料；检查安全帽、安全带等是否坚持正确使用；检查各种施工滋味性能是否良好、安全装置是否齐全有效；检查施工用电的线路，闸箱、接零接地、漏电保护装置是否符合有关规定；检查各种材料、物品是否妥善堆放和保管；明火管理是否符合有关规定，防火工具和设施是否安全；检查各交叉施工和工种间配合施工，是否存在完全问题。

5）防火制度：严肃执行《中华人民共和国消防条例》和公安部门关于建筑工地防火的基本措施，加强消防工作领导，现场设消防值班人员，对进场员工进行消防知识教育；各种易燃易爆材料的堆放和保管应与明火区有一定的防火间距；严禁用场内通道堆放材料；配备消防器材，并有专人管理并定其检查；安全用电，严格按照有关规定安装和使用电气设备；

（2）现场管理

1）作业人员进场前，必须学习现场的安全规定，遵守业主、监理、总包等各单位制定的规章制度，进行安全技术交底；广泛宣传、教育作业人员牢固树立“安全第一”的思想，提高安全意识；

2）必须随时携带和使用安全帽和安全带，防止机具、材料的坠落；

3）作业时要穿整洁合体并适合作业特点的工作服，不得裸身作业，要穿适合作业特点的工作鞋，不得穿凉鞋、拖鞋；

4）凡要带入楼内的机械事先必须接受安全检查，合格后方可使用。另外携带电动工具时，必须在作业前先作自我检查，在进入场地时将检查记录交甲方；

5）每天作业前后检查所用工具。

- 作业前清理作业场地，下班后整理场地，不要将材料工具乱放，在作业

中断或结束时当天清扫垃圾并投放到指定地点；

- 不得随意拆除脚手架等临时作业设施，不得已必须拆除脚手架或搭板时，

需得到安全人员的允许，作业结束务必复原上述装置；

- 在电焊作业时，必须设置接火斗，配置看火人员；各种防火工具必须齐

全并随时可用，定期检查维修和更换；

- 制定安全奖惩制度并严格执行；

- 本工程项目设一名专职安全员，各班组一名兼职安全员，加强现场

监督检查，由施工员和质检员配合进行现场安全管理。

（3）应急措施

安全生产和防火制度应本着以防范为主的原则，对可能引起事故发生的因素

进行控制和排除，避免事故的发生。

如有工伤事故发生应采取以下措施：

- 如有工伤事故发生应立即向安全部门、公司、甲方及有关部门进行报告；

- 抢救伤员；

- 保护好事故现场；

- 排除险情，防止事故扩大；组织人员、设置警戒，维护好出事周围的正

常秩序。

现场发生火警火灾时应采取以下措施；

①要立即组织义务消防人员和职工进行补救；

②立即向消防部门报警，并向消防部门提供火情、电器。易燃易爆物等情况

和消火栓位置，以便组织有效灭火；

③救火方法要得当；

④电气设备起火；尽快切断电源，用二氧化碳灭火，不要向电气设备上泼水

救火；

⑤电石库起火；应用黄少、干粉来火；

⑥化学材料起火；要根据起火物质的性质选择灭火方法，并且要注意防止中

毒；

⑦灭火以后要保护好火灾现场，设专人巡视，以防死灰复燃，并查找火灾原因。

# 第八章 文明施工保证措施

（1）文明施工制度

- 建立文明施工责任制，划分区域，明确各自分担责任，及时清除杂物，

保持施工现场整洁；

- 现场中的各种临时设施、包括办公、生活用房、仓库、材料与构件堆场

临时水电管线，要严格按照甲方要求搭设或埋设整齐，不能乱堆乱放，不应占用道路和通道以及施工工作面；

- 现场水电应有专人管理；

- 工人操作地点和周围必须清洁整齐，要做到人离场清；

- 制定严格的成品保护措施，严禁损坏、污染成品；

- 现场各种材料要按甲方规定的位置堆放，堆放场地坚实平整，并有排水

措施，材料堆放要按品种、规格分类堆放，要求堆放整齐，易于保管和使用；

- 机械设备应按规定位置安放；

- 严格遵守安全生产制度，做到安全文明施工。

（2）保证措施

- 建立文明施工责任制，明确各级责任，层层控制，层层监督；

- 搞好安装员工的思想文明教育，要求在施工过程中礼貌待人，文明施工；

- 现场安装员工统一着装，要求整洁；

- 建立现场文明管理规章制度，主要由安全员负责检查，项目部全体人员

监督，对于违反的，轻则教育、罚款，重则开除；

- 施工中做到工完场清，保证施工现场的整洁、材料码放整齐；

- 搞好与其他施工单位的现场配合，不与其他单位施工人员发出冲突，有

矛盾的协商解决；

- 服从总包单位的总体安排，与其他施工单位配合，共同维护施工现场的

清洁、整齐、美观；

- 服从总包的统一安排，共同搞好现场的成品保护工作。

3、   环保措施

（1）合理安排作业时间，尽量减少夜间作业，以减少施工时机具噪声污染；避免影响施工现场内或附近居民的休息；

（2）完成每项工序后，应及时清理施工后滞留的垃圾，比如胶、胶瓶、胶带纸等，保证施工现场的清洁；

（3）对于密封材料及清洗溶剂等可能产生有害物质或所体的材料，应作好保管工作，并在挥发过期前使用完毕，以免对环境造成影响。

12、本石材幕墙的施工高度为12m，为确保施工作业人员的和人身安全，脚手架搭设需按双排脚手架的要求进行搭设。并在脚手架下方设置安全网，以策安全。

# 工程进度保证措施

一、开工前，迅速组织会审图纸，熟悉技术资料，及时解决与其它专业公司存在的有关场地交接，验收移交，相互交叉作业配合等问题，具体制定日期落开工前的各项准备工作。

二、尽早编制材料采购计划及半成品订货加工计划，明确甲方供货的，我方有责任在开工前到达施工现场，严把质量关，杜绝不合格材料引起的停工、返工、窝工现象。

三、加强进度管理，成立项目经理——工长——班组长的三级进度管理体系，以总体进度计划为基础，以月进度计划为重点。经班组下达用进度计划，分工号落实具体责任人，班组具体确定工期管理责任制并实行有效的奖罚制度。

四、实行对班组的任务技术交底一单清制度，交底书不仅明确图纸及技术要求，还同时明确施工顺序，进度要求和工种配合要求。

五、推行班组承包责任制，提高生产效率，必要时实行加班奖励办法。

六、施工期间配合甲方作好施工协调，合同上定的事坚决完成。

七、加强施工机具维修、保养、增加储备、保证正常需要。

八、施工中作好人力、财力、物力的综合平稳工作，抓主流，力保进度进一步落实。

九、根据工期需要，必要时采用三班倒加班作业。

十、为保证工期，将提前进行半成品的加工制作。

十一、项目经理部根据项目施工的要求，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项职能，并在我司系统内选择成建制的技术配套，并有施工经验的施工队伍组成作业层，承担本工程的施工任务。

十二、建立生产例会制度，每周至少召开2次班组以上的生产例会，项目经理部每天召开一次碰头会，对

于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

十三、采用施工进度计划与月、周计划相结合的施工进度的控制与管理，月计划周安排，周计划日检查，实行每周平衡计划，确保月计划实现，从而确保工期控制进度计划的实现。

十四、根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用与紧凑搭接，组织好交叉作业，从而缩短工程的施工期。

十五、实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，可适当安排晚上加班作业。

十六、作好施工配合及前期施工准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，保证后勤保障的优质、高效。

十七、采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量、通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工周期。

十八、以地盘“每日施工进度记录表”确保严格执行和控制工程进度计划。该表每日由地盘监理填写，并附在施工日记中。

每日施工进度记录表

工程名称：                 　　　　　　        年   月   日

| 项次 | 项 目 | 工程量 |  | 施 工 班 组 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |

地盘监理：        　 施工队长：            项目经理：

十九、根据施工进度计划表编制材料采购、进场计划和设备进场计划，以避免因材料与设备不能按时进场而延误工期。

二十、施工进度计划调整

若因设计变更、材料供应以及其它不可预知之原因，则对施工进度计划及时进行调整，并且材料、劳力、设备、进场计划也需做相应调整。

施工进度计划变更、调整由地盘监理及现场其它管理人员共同商定、编制，并报项目经理批准，按调整后的施工进度计划表严格执行，以确保本工程保质保量如期竣工。

二十一、协调方案

（一）与其他单位的协调方案

1．以团结协作、友善配合的态度对待对方，争取对方在有关问题上的谅解、支持与配合。

2.将施工组织设计与有关施工方案转达对方，同时了解对方的作业计划和意图，做到知已知彼，沟通融洽，以达到步骤的统一。

3.当与对方计划发生矛盾时，不能以承包大户的态度非要人家服从，应以充分的理由说服对方，或在不影响大局的前提下以高姿态照顾对方的需要。

a.若万一发生双方不愉快的冲突。除检查自己方行为的缺点外，恳请业主从中进行调解。

b.坚持一切外部工程服从对方消防隐蔽工作需要的原则，并通过协调使对方在时间上尽量满足我方的作业计划。

c.坚持良好的职业道德素质，注重礼貌服务和相互礼让，主动为他人创造条件，严禁野蛮施工等有损企业形象的行为发生，为协调工作奠定良好的基础。

（二）内部协调方案

- 项目经理为本项目总协调负责人，为协调具体工作负责人。

- 做好内部各管理部门，各作业班组和各岗位人员的协调工作，首先从思想上协调，通过协调使之行动一致，共同为实现项目的目标而努力。

- 对各分部、分项工程进行协调、解决在相互配合施工过程中的难题，促进交叉、流水配合作业。

- 对重点分部、分项工程要事先做好具体的协调方案，将一切可能发生的问题提前做好应付措施，保证施工全过程的顺利开展。

- 由计划组、施工组、财务后勤组在工程开工前做好有关协调方案，争取在人力、物力、财力上的各个环节协调工作落到实处。

加强与业主协调工作，使之充分得到业主的支持和配合，从而进一步提高自己的服务质量。

# 技术组织措施

1.1施工把握及质量把握

1)严格按照ISO9002国际标准管理体系的要求组织施工， 把“质量第一”的方针全面落实到一系列经营管理于生产经营活动之中。认真贯彻“谁施工，谁负责工程质量”的原则，切实做好三检：“自检、互检、交接检”工作，确保各分部分项工程均达到质量标准。严格行建设部《施工规范》、《质量验评标准、规范》确保优良工程的实施。同时，严抓质量，每周召开一次施工技术会议，提高管理水平，增强工作责任心，对工程质量严格按图纸施工，不准违反操作规程。

2)材料质量控制措施：严格贯彻执行材料管理规章制度。所有原材料、成品、半成品进入现场，必须是建设部核定的合格产品，必须有产品出厂合格证，并经甲方、监理同意之后，现场的质量检查员、材料员签字方可入库和进入现场堆放。水泥必须分期、分批、作安定性试验，钢材必须做机械性能试验；现场使用的砂、石子必须过筛，砖头必须浇水湿润，不合格的材料禁止使用。工程中使用的设备、器具、暖卫材料，其品种、规格、技术性能，均应符合国家现行标准与工程的设计要求。凡用于工程安装的材料及设备，必须符合国标、部标的有关规定，具有材质证明书、出厂合格证、使用说明书等才可使用。

3)按不同工种作业的各小组，挂牌工，责任落实到人

，严管重罚，杜绝违章操作，禁止偷工减料现象的发生，达到工完场清。

1.2施工现场监督检查

1)在项目负责人的领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督体系。严格监督进场材料质量、型号和规格、监督班组操作是否符合规范标准。

2)按照规范规定的分部分项工程检验方法和验收评定标准，正确进行“自检、互检、交接检”实测实量，填报各项检查表格，对不符合工程质量要求的分部分项工程，提出返工意见。

3)组织定期安全检查，查出的问题在限期内整改完毕，发现危及职工生命安全的重大安全隐患，有权制止作业，组织撤离危险区域。建立防火措施、督促有关人员做好施工安全技术管理。

# 第十二章 关键工序、复杂环节重点技术措施

- 连接构件焊接重点环节响应技术措施

1、焊接质量控制的基本方法和手段

在焊接施工中，做好下列工作是焊接质量控制的基本方法和手段：

- 焊工资格审查和技艺评定。

- 焊接工艺评定试验。

（3）制定合理的焊接工艺规程和标准。

（4）保证焊接材料质量，建立严格的焊接材料领发制度。

（5）保证焊件装配的质量。

（6）严格执行焊接工艺纪律 。

（7）对焊接设备进行有效的管理。

（8）对焊接返修工作进行严格的质量控制，

（9）选用合适的热处理工艺并对热处理质量进行控制。

（10）加强焊接施工过程中和新产品的最终质量检验。

2、焊接质量控制注意事项

- 必须是由合格的焊工按合适的焊接工艺施工

- 注意实施预防焊接变形和内应力的措施

1）合理地选择焊接方法和规范，选用线能量较低的方法。例如采用CO2半自动焊代替手工电弧焊。

2）选择合理的装配焊接顺序。总的原则是，将结构件适当分为几个部件，尽可能使不对称或由缩量大的焊接工作能在部件组装时进行，以使焊缝自由收缩，在总装中减少焊接变形。

3）注意采用合理的焊接顺序和方向。尽量使焊缝在焊接时处于自由收缩状态；先焊收缩量比较大的焊缝和工作时受力较大的焊缝。

4）多层焊时，宜采用小圆弧面风枪或手棰击式辗压焊接区，使焊缝得到延伸，降低内应力。

5

）厚板焊接中在结构适当部位加热伸长，其带动焊接部位伸长，焊接后加热区与焊缝同时收缩，从而降低内应力。

6）不得任意加大焊缝的宽度和高度，厚板多边焊时不应采用横向摆动焊接以减少焊接内应力。

（2）焊接材料应严格按规定烘焙与取出

1）低氢型焊条的取出应随即放入焊工保温筒，在常温下使用，一般控制在4h内。超过时间应重新烘焙，同一焊条，重复烘焙次数不宜超过两次。

2）焊条烘焙时，严格将焊条直接放入高温炉内，或从高温炉内直接取出。

3）焊条、焊剂烘焙，应由管理人员及时、准确填写烘焙记录，记录上应有牌号、规格、批号、烘焙温度和时间等项内容，并应有专职质控人员对其进行核查，认证签字，每批焊条不少于一次。

- 焊条烘焙时，不得成捆堆放，应铺平浅放。每层高度约三根焊条高度。

- 现场焊接时焊条保温筒应接通电源，保持焊条的温度，减缓受潮。

（3）焊缝的修补工作

1）焊缝出现裂缝。裂缝是焊缝的致命缺陷，必须彻底清除后进行补焊。但是在补焊前应查明产生冷、热裂缝的原因，制定返修工艺措施，严禁焊工自行返工处理，以防裂缝再次发生。

2）经检查不合格的焊缝应及时返修，但返修将严重影响焊缝整体质量，增加局部应力。因此，焊缝同一部位的返修次数不宜超过两次。如超过两次，应挑选技能良好的焊工按返修工艺返修。特别是低合金结构钢焊缝的返修工作，在第一次返修时就要引起重视。

二、玻璃安装

- 在安装前，要清洁板块，四边的铝框也要清除污物，以保证嵌缝耐候胶可靠粘结。

- 当板块在3m2以内时，一般可采用人工安装；板块面积过大，重量很大时，应采用真空吸盘等机械安装

- 冬期施工，从寒冷处运到暖和处的玻璃和镶嵌用的合成橡胶等型材应待其缓暖后方可进行裁割和安装。外墙铝合金框、扇玻璃不宜在冬期安装。当气温低于50C时，不宜注胶密封。

- 玻璃的运输和存放应符合下列规定：

玻璃的运输和存放应符合现行《普通平板玻璃》（ＧＢ４８７１）的有关规定；玻璃不应搁置和倚靠在可能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上；应防止玻璃被风吹倒；

- 当用人力搬运玻璃时应符合下列规定；

应避免玻璃在搬运过程中破损；搬运大面积玻璃时应注意风向，以确保安全。

- 当焊接、切割、喷砂等作业可损伤玻璃时，应采取措施予以保护。严禁焊接等火花溅到玻璃上。玻璃安装后，应对玻璃与框、扇同时进行清洁工作。严禁用酸性洗涤济或含研磨粉去污粉精清洗热反射玻璃的镀膜面层。安装玻璃前，应清除槽口内的灰浆、杂物等，畅通排水孔。使用密封膏前，接缝处的玻璃、金属和塑料的表面必须清洁、干燥。玻璃不能与其它构件直接接触，四周必须有空隙，下部应有定位垫块，垫块宽度与槽口相同，搁置点离玻璃垂直连缘的距离宜为玻璃宽度的1／4

- ，长度不小于100mm。安装于扇中的玻璃，应据开启方向确定其定垫块的位置，定位垫块的宽度应大于所支撑的玻璃件厚度，长度不宜小于25mm，并应符合设计要求。

- 玻璃安装就位后，其边缘不得和框、扇及其连接件相接触，所留间隙应符合国家有关标准的规定；玻璃安装时所使用的各种材料均不得影响泄水系统的通畅；迎风面的玻璃镶入框内后，应立即用通长镶嵌条或垫片固定；玻璃镶入框、扇内，填塞填充材料、镶嵌条时，应使下班周边受力均匀；镶嵌条应和玻璃、玻璃槽口紧贴；密封管封贴缝口时，封贴的宽度和深度应符合设计要求，充填必须密实，外表应平整光洁。

- 玻璃幕墙四周与主体结构之间缝隙堵塞严实，内外表面用密封胶封闭，保证接缝处的严密。

- 安装玻璃组件后，再用耐侯胶封缝，并使用修胶工具修整，之后揭除遮盖压边胶带并清洁玻璃及毛框表面。防止气体渗透和雨水渗漏

嵌缝耐候胶注胶时应注意：

（1）、充分清洁板材间缝隙，不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。应充分清洁粘结面，加以干燥。可采用甲苯或甲基二乙酮作清洁剂。

（2）、为调整缝的深度，避免三边粘胶，缝隙内应充填聚氯乙烯发泡材料（小圆棒）。

（3）、为避免密封胶污染和铝板，应在缝两侧贴保护胶纸。

（4）、注胶后应将胶缝表面抹平，去掉多余的胶。

（5）、注胶完毕后，将保护胶纸撕掉，必要时可用溶剂拭取。

（6）、注意注胶后养护，胶在完全硬化前，不要沾染灰尘和划伤,嵌缝胶的深度（厚度）应小于缝宽度; 玻璃安装前后将表面尘土和污后擦试干净。

# 第十三章 冬雨季施工技术措施

环境是指施工工序要求的环境，外墙面石材幕墙施工均为露天作业，受气候影响较大，电焊等工种作业均不能在雨天施工，也不宜在夏天烈日下施工，所以，石材幕墙施工受气候条件的制约较严。应根据工程的实际情况，编制详细的季节性施工措施。

1、 在冬季施工时，当最低气温降低到0℃以下时，由于工期的要求需继续不间断地施工，在此期间进行室外装饰，为满足设计要求和达到质量效果，必须采取特殊的措施和施工工艺方案。项目部要根据施工现场的具体情况，制定落实措施，对施工

石材幕墙工程.人员进行一次冬期施工质量、安全教育，安排专人每天收听记录气象预报，及时报告。必不可少的“冬施”物资应提前编制计划，及时派人采购入库。如遇有大雾、雨天或构件表面凝结露珠时不宜作业，涂刷之后在4小时以内应严防雨水淋洒。施焊现场风速超过5.4/s（三级风）焊接时，应采取遮蔽措施，焊接后冷却的接头应避免碰到雨水。

2、遇六级以上大风、大雾、大雪时，应暂停高空作业、露天安装，雨后操作应注意防滑。应设专门的注胶间，要求清洁无尘、无火种、通风，并配置必要的设备，使室内温度控制在5～20

℃，相对湿度控制在35%～75%之间。现场注胶工作不能在风雨天进行，防止雨水和风沙浸入胶缝。注胶不宜在低于5度的条件下进行，温度太低胶液发生流淌，延缓固化时间甚至影响拉结拉伸强度，必须严格按产品说明书要求施工。

3、考虑到本工程在施工过程中会遇到冬季雨雪季天气，为了确保工程施工工期和工程质量，在施工组织方案中必须详细的考虑到雨雪季施工措施：

3.１在雨雪季为了不降低板块的防水性及五金件的防腐性，并防止防火岩棉和保温材料的遇雨腐烂，在雨雪天停止施工。在防火棉铺设时，建议马上加封修板封闭，以防止雨雪水浸湿岩棉。

3.2雨雪季施工应尽量避免雪中作业，必要时在雨雪停止时可能采取赶补措施，现场施工时注意安全带的使用，用电作业注意防护，使用电焊时应检查焊接、焊把、电源线是否干燥，以保证施工安全。

3.3胶固化需具备一定的气候条件，为了保证胶的温度、湿度和表面质量，雨雪过后不可立即进行打胶工作。打胶工作在天晴干爽之后再进行。

3.4平时加强职工素质教育，当大雨来临时，以便切时做好防雨、防雪措施。

3.5幕墙产品尽量厂内加工，减少不利天气影响。 1.6搭设避雨雪设施，利用脚手架在施工部位上方适时搭设

# 减少扰民噪声基础措施

以保证外部人员误入施工现场发生安全隐患。施工人员在进出施工场时要严格遵守现场人员管理制度，避免发生扰民现象，要积极维护工地秩序。同时我公司在施工过程中采取相关技术、管理措施，以避免扰民现象的发生，积极维护我公司及业主的社会形象。

（1）在进场前，对主要交通路径及现场周边进行考察，针对当地居民的分

布情况及作息习惯采取不扰民措施，制定合理的材料运输时段，在施工运输中注

意不影响居民的交通、生活及户外活动等。

（2）在施工中，应执行地方环保、防噪音、安全文明施工等条例，，制定现场规章制度，如：钢材切割、材料吊运等施工过程应采取防噪音措施或限制时段；生活垃圾、建筑垃圾等及文明存放，外运时加强覆盖防止遗洒；施工现场污水有组织排放，保证不外流等等。尽量避免对当地居民的生活造成影响，以免发生扰民现象。此部分请阅“夜间施工措施”、“环境保护措施”、“安全文明施工措施”、“噪音预防措施”等详细内容。

（3）以进入施工前，积极协助建设单位对当地人员作宣传工作，令当地人员对本工程的施工加以理解。

（4）如有居民投诉本工程在的施工中妨碍其生活、工作，我公司将尽力解

决问题并对其做相应的赔偿，以树立本公司的形象、信誉。

（5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/676222205145010055