专题19  滑轮、斜面和机械效率（原卷版）

【内容播报】

特别说明：典例是2023年的中考真题，即时检测是最新的全国各地的模拟题，好题冲关是2022年的期末考试题和2023年的模拟考试题和2023年的中考真题中经过多次筛选。知识点以挖空的形式设计，便于学生提前预习，考点通过方法总结，知识加工，便于学生理解和记忆，好题冲关分层设计，针对于不同的学生。

| 知识点 | 考点 | 好题冲关 |
| --- | --- | --- |
| 机械效率 | 滑轮组的组装（2典例+4即时检测） | 基础过关（25） |
| 滑轮 | 竖直方向上滑轮组及其相关计算（1典例+3即时检测） | 能力提升（30） |
| 斜面与轮轴 | 水平方向滑轮组及其相关计算（1典例+3即时检测） | 真题感悟（15题） |
|  | 斜面效率及其相关计算（1典例+3即时检测） |  |
|  | 含滑轮组装置复杂机械效率的计算（2典例+4即时检测） |  |

- 掌握滑轮组的组装和绳子的绕法；

- 掌握竖直面上滑轮组的机械效率的相关计算方法；

- 掌握水平面上滑轮组的机械效率的相关计算方法；

- 掌握斜面效率的相关计算方法；

- 掌握含滑轮组装置的复杂机械效率的计算方法；

知识点1：机械效率

- 机械效率

- （1）总功：人或机械设备（或绳端或自由端）拉力做的功。

（2）有用功：不利用机械设备，直接对物体做的功。

（3）额外功：机械设备克服自身重力或阻力做的功。

（4）机械效率：有用功与总功的比值叫作机械效率。

公式为：

2. 机械效率的理解

（1）

机械效率是有用功在总功中所占的比例，其大小是由有用功和总功共同决定的，在比较机械效率大小时，可采用控制变量法，相同时，越大，越小；相同时，越大，越大。

（2）判断有用功和额外功，必须抓住工作的目的，为达到目的必须做的功就是有用功，但对我们没有用而不得不做的功就是额外功。并要注意工作目改变了，有用功和额外功也要发生变化。

（3）提高机械的机械效率的方法：改进机械结构，尽量减小机械自重，合理使用机械，按规定进行保养以减小摩擦。

（4）需要注意的几个问题：

①机械效率只有大小没有单位；

②由于有用功总小于总功，所以机械效率总小于1，通常用百分数表示；

③机械效率是标志机械做功性能的好坏的物理量之一，机械效率越高，做的有用功占总功的比例就越大这个机械的做功性能就越好。

知识点2：滑轮

| 比较 分类 | 定滑轮 | 动滑轮 | 滑轮组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示意图 |  |  |  |
| 定义 | 中间的轴________的滑轮 | 和重物一起_______的滑轮 | 定滑轮、动滑轮组合成滑轮组 |
| 实质 | _______杠杆 | 动力臂为阻力臂倍的杠杆 |  |
| 特点 | 不能__________但是能改变_________ | 能省_________的力，但不能改变________ | 在不考虑绳子重及滑轮重和摩擦力的情况下，F＝__________ |
| 距离的关系 | ___________ | ____________ | ______________ |

## 知识点3：斜面与轮轴

# 1.斜面

（1）示意图

（2）定义：一个与水平面成一定夹角的倾斜平面

（3）特点：省力机械

（4）应用：螺旋、楼梯、盘山公路等

# 2.轮轴

（1）示意图

（2）定义：

由____和_____组成，能绕共同轴线转动的 _________叫做轮轴；半径较大的是轮，半径较小的是轴

## （3）特点：

能够连续旋转的______，支点就在______，轮轴在转动时轮与轴有相同的___________

## （4）应用：方向盘、水龙头、扳手

【提示】轮轴不一定是省力机械，主要取决于动力作用在轮还是轴.

# 考点一  滑轮组的组装

- 绳子的绕法：从外向里绕，最终会绕在最里面滑轮的挂钩上（从动滑轮开始绕，绳子多一股，更省力）

- 判断滑轮组绳子段数n的方法：可以在定滑轮与动滑轮之间画一条虚线，数一下与动滑轮相连的绳子的段数是几段，则n就是几.如图甲、乙所示.

【典例1】（2023·黑龙江哈尔滨·统考中考真题）小丽学习了滑轮的知识后，想利用滑轮组设计一个升降装置，自己把物体吊上楼来，请你画出最省力的绕线方式和物体所受重力的示意图。

【即时检测1】（2023·安徽淮北·统考二模）如图所示，小亮用滑轮组将装修材料运到楼上，请用笔画线帮他组装最省力的滑轮组。

【即时检测2】（2023·江苏苏州·苏州草桥中学校考二模）站在地面上的人利用滑轮组提起重物，请在图中画出绳子的绕线方式。

【典例2】（2021·广东惠州·统考模拟预测）如图所示，站在A处的小慧用一根绳子和滑轮组拉斜面的物体B，请画出滑轮组的正确绕线、物体B的重力和物体B对斜面的压力的示意图。

【即时检测1】（2023·广东清远·统考二模）如图所示，利用滑轮组拉着重物体A沿水平方向做匀速直线运动。请在图中画出滑轮组最省力的绕线情况，并画出A对地面压力的示意图。

【即时检测2】（2022·广东中山·中山市模拟预测）如图所示，人站在一斜面顶上，用滑轮组将一重物G拉上来，请画出最省力的绕线方式。

考点二  竖直方向滑轮组及其相关计算

- 竖直方向匀速提升物体时：

- ，

- 忽略绳重和摩擦，绳子自由端的拉力：，

- 滑轮组的机械效率：。

【典例3】（2023·内蒙古兴安盟·统考中考真题）如图所示，工人用滑轮组将重为200N的货物10s内匀速提升6m，拉力为150N。忽略绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．绳子自由端移动的速度是1.8m/s

B．该滑轮组的机械效率为80%

C．拉力做功的功率是90W

D．该滑轮组的动滑轮重为100N

【即时检测1】（多选）（2023·云南昭通·统考一模）小明家在自建房屋的过程中，自制了向高处运送材料的装置如图所示，其中动滑轮重100N。若某一次运送的材料重为400N，在拉力F作用下，材料在20s内匀速上升4m，不计绳重和滑轮的摩擦。下列说法正确的是（　　）

A．右侧滑轮可以省力	B．拉力F做功的功率为100W

C．滑轮组的机械效率为80%	D．增大提升材料的重可以省功

【即时检测2】（多选）（2023·四川成都·统考一模）如图甲所示，虚线框内是由两个相同的滑轮安装成的滑轮组。利用该滑轮组提升质量为27kg的物体，绳子自由端所用的拉力为100N，物体和绳子自由端的运动情况如图乙所示。不计绳重和摩擦，g取10N/kg。则（　　）

A．拉力的功率为50W

B．滑轮组中动滑轮重30N

C．该滑轮组的机械效率为90%

D．甲图中A点所受拉力为330N

【即时检测3】（2023·山东济宁·统考一模）某小区在建设中，利用如图所示的滑轮组把重3000N建筑材料运送到6m的高处，不计绳重与摩擦，所用的拉力是1200N，则动滑轮的重为           N，该滑轮组的效率           。

考点三  水平方向滑轮组及其相关计算

水平方向匀速拉物体时如图所示：

滑轮组的机械效率：。

【典例4】（2023·内蒙古通辽·统考模拟预测）建筑工人用如图所示的滑轮组，在4s内将重为1500N的物体沿水平方向匀速移动了2m，所用的拉力大小为375N，物体受到水平地面的摩擦力为物重的0.4倍。在此过程中，下列说法错误的是（　　）

①绳子自由端沿水平方向移动的速度为1.5m/s

②物体受到的拉力为750N

③拉力F的功率为375W

④滑轮组的机械效率为80%

A．只有①和②	B．只有②和③	C．只有③和④	D．只有①和④

【即时检测1】（2022·云南昆明·统考一模）如图所示，重为800N的物体，在100N的水平拉力作用下，以0.2m/s的速度沿水平地面匀速向左运动了2m。在此过程中，物体受到地面的摩擦力大小是物重的0.3倍，下列说法正确的是（　　）

A．绳子自由端移动速度为0.4m/s

B．滑轮组对物体的水平拉力为300N

C．该滑轮组的机械效率是80%

D．绳子自由端拉力的功率为40W

【即时检测2】（2022·辽宁锦州·统考中考真题）如图所示的滑轮组，在拉力F的作用下，物体A以0.1m/s的速度匀速直线运动了10s。物体A受到的摩擦力为4.2N，弹簧测力计示数为2N（不计绳、弹簧测力计和滑轮重）。则绳子自由端移动的距离为      m，拉力F的功率为      W，滑轮组的机械效率为      。

【即时检测3】（2023·山东泰安·统考二模）如图所示的滑轮组，用的拉力，拉动水平地面上重力为的物体，使物体匀速前进了。物体和地面之间的摩擦力为，在此过程中，下列说法正确的是（　　）

①绳子自由端移动的距离是2m

②拉力做的功是120J

③此滑轮组的机械效率是

④A点受到的拉力为300N

A．只有	B．只有	C．只有	D．只有

考点四  斜面及其相关计算

物体在粗糙斜面上匀速被拉动：

【典例5】（2022·四川德阳·统考中考真题）如图所示，有一斜面长L=4m，高h=2.5m。刘利同学用平行于斜面向上F=150N的拉力，将200N重的物体从底端匀速拉到斜面顶端。那么刘利同学对物体做的总功为           J；物体沿斜面匀速向上运动时所受的摩擦阻力为           N。

【即时检测1】（多选）（2023·四川攀枝花·校联考模拟预测）如图，工人往车上装重物时，用长木板搭个斜面，把重物沿斜面推上去。斜面长2m，斜面最高处高度为1m。工人师傅在5s时间内，用大小为600N的力将一个重为1000N的物体沿着斜面从底端匀速推到顶端。则下列说法正确的是（　　）

A．使用斜面，既可以省力，也可以省距离

B．物体所受到斜面的摩擦力方向沿斜面向下，大小为600N

C．推力做功的功率为240W

D．工人此次利用的斜面机械效率为83.3%

【即时检测2】（2023·山东烟台·统考模拟预测）如图所示，在斜面上将一个重4.5N的物体匀速拉到高处，沿斜面向上的拉力为1.8N，斜面长1.2m、高0.3m，在此过程中，物体上升过程中受到的摩擦力为      N，这个斜面的机械效率为      ；如果斜面的倾斜程度增大，在其他条件均不变的情况下，机械效率      。（选填“变大”、“变小”或“不变”）

【即时检测3】（2023·河南周口·统考二模）如图所示，在平行于斜面拉力F作用下物体沿斜面匀速上升，物体重8N，拉力为5N，斜面长为1.2m，高为0.6m。下列说法正确的是（　　）

A．物体的机械能不变	B．斜面的效率为62.5%

C．物体所受的拉力与摩擦力是一对平衡力	D．物体与斜面间的摩擦力为1N

考点五  含滑轮装置复杂机械效率的计算

【典例6】（2021·辽宁葫芦岛·统考中考真题）国家为了改善居民的居住条件，对老旧小区进行改造。建筑工人用如图装置将建材匀速运送到楼顶，已知建材重为4500N，建材提升15m用时1min，绳端的粒力F为2000N（忽略绳重）下列计算结果正确的是（　　）

A．绳端拉力的功率为1125W				B．绳端移动的速度为0.25m/s

C．该装置的机械效率为75%				D．该装置所做的有用功为3×104J

【即时检测1】（2021·辽宁铁岭·统考中考真题）用如图所示的滑轮组，匀速直线拉动水平地面上重为35N的物体，手的拉力为20N，物体移动的速度为0.1m/s，物体受到地面的摩擦力为32N，不计绳重、滑轮组的摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．滑轮组的机械效率为80%	B．动滑轮重为5N

C．拉力的功率为2W	D．10s内物体的重力做功为35J

【即时检测2】（2023·山东济南·统考一模）如图所示，体重为510N的人，用滑轮组拉重500N的物体A沿水平方向以0.02m/s的速度匀速运动．运动中物体A受到地面的摩擦阻力为200N．动滑轮重为20N（不计绳重和摩擦，地面上的定滑轮与物体A相连的绳子沿水平方向，地面上的定滑轮与动滑轮相连的绳子沿竖直方向，人对绳子的拉力与对地面的压力始终竖直向下且在同一直线上，）．则下列计算结果中正确的是

A．人对地面的压力为400N				B．绳子自由端受到的拉力大小是100N

C．人对地面的压力为250N					D．绳子自由端运动速度是0.06m/s

【即时检测3】（多选）（2021·四川成都·四川省成都市七中育才学校校考三模）图示装置中，每个滑轮重均为30N，如图甲所示，滑轮组下端挂有物体B，滑轮组绳的末端通过定滑轮沿水平方向与物体A相连，此时物体A在绳的水平拉力作用下向右做匀速直线运动，测力计的示数为530N；如图乙所示，在物体B下加挂重为90N的物体C后，同时用水平向左的力F拉动物体A，使其沿水平桌面向左做匀速直线运动，此时物体B上升的速度大小为5cm/s。若不计绳重及滑轮的摩擦，g取10N/kg。下列结论正确的是（　　）

A．乙图测力计示数为610N	B．物体B的重力为720N

C．乙图F的大小为270N	D．F做功的功率为79.5W

【典例7】（多选）（2022·辽宁大连·统考一模）用相同质量的滑轮组成如图所示的甲、乙两个滑轮组，在绳子自由端分别用力将重力为G的物体匀速提升，乙滑轮组的效率为η乙，不计轮与轴间的摩擦、绳和木板的重力，下列说法正确的是（　　）

A．F1一定大于F2							B．A、B点绳子受到拉力FA、FB关系：FB＞2FA

C．每个滑轮重为				D．两个滑轮组的机械效率可能相等

【即时检测1】（多选）（2021·四川成都·成都实外校考一模）如图甲所示的装置，每个滑轮的重力为10N，物体A的重力GA=100N，物体B的重力GB=140N，对A施加水平向右的拉力F1=80N，使A以0.1m/s的速度匀速向右运动；撤去拉力F1，在A的右侧加挂一个与它相同的物体，如图乙所示，对B施加一个竖直向下的拉力F2，使A以0.2m/s的速度匀速向左运动。绳重及滑轮转轴处的摩擦等次要因素忽略不计，则下列说法正确的是（　　）

A．甲图中，A受到的摩擦力为80N				B．乙图中，F2的大小为30N

C．乙图中，F2做功的功率为2W

D．乙图中，天花板与滑轮连接P点处受到的拉力为120N

【即时检测2】（多选）（2021·广西柳州·统考一模）如图所示，F1=4N，F2=3N，此时物体A相对于地面静止，物体B以0.1 m/s的速度在物体A表面向左做匀速直线运动（不计弹簧测力计、滑轮和绳子的自重及滑轮和绳子之间的摩擦），下列说法正确的是（　　）

A．物体A和地面之间摩擦力是0.6N	B．弹簧测力计读数为9 N

C．F2的功率为0.6 W	D．如果增大F2，物体A可能向左运动

一、单选题

1．关于简单机械的使用，说法正确的是（　　）

A．  使用撬棒可以省力	B．  使用定滑轮不能改变动力方向

C．利用斜面可以省功	D．使用滑轮组可以省距离

2．如图所示，物体A在水平拉力F的作用下，以0.2米/秒的速度在水平面上做匀速直线运动，此时弹簧秤示数为2牛。若不计滑轮、弹簧秤和绳的重及滑轮与绳之间的摩擦，则下列说法中正确的是（　　）

A．拉力F为2牛						B．拉力F的功率为0.4瓦

C．此滑轮是定滑轮					D．物体与地面间的摩擦力为2牛

3．如图所示，工人利用滑轮组提升一个重为400N的货物，动滑轮的重力为100N，货物以0.2m/s的速度匀速上升（忽略绳重及摩擦），下列说法正确的是（　　）

A．拉力F为200N	B．拉力F做功的功率40W

C．货物上升1m，绳子自由端移动3m	D．该滑轮组的机械效率为80%

4．如图所示，用相同的滑轮和绳子分别组成甲、乙两个滑轮组，分别用甲、乙两个滑轮组在相同时间内将重为G的物体匀速提升相同的高度，不计绳重及摩擦，则下列说法正确的是（　　）

A．绳子自由端移动的距离s甲＞s乙	B．拉力所做的功W甲＞W乙

C．拉力的功率P甲＞P乙	D．滑轮组的机械效率η甲＝η乙

5．工人用相同的轻质滑轮以图甲、乙所示的两种方式把同一重物竖直匀速提升相同高度，忽略绳重、摩擦和空气阻力，则下列说法正确的是（　　）

A．甲中滑轮为动滑轮

B．甲中工人所用拉力小于乙中工人所用拉力

C．甲中绳端移动距离比乙中绳端移动距离小

D．甲中绳端拉力做的功比乙中绳端拉力做的功多

6．如图所示，快递小哥为了把较重的货物装入运输车，用同样的器材设计了甲、乙两种方式提升货物。若把同一货物匀速提升到同一高度，忽略绳重和摩擦。下列分析不正确的是（　　）

A．甲、乙两种方式绳子上拉力之比为1:2		B．甲、乙两种方式都能改变力的方向

C．甲、乙两种方式做的有用功相等			D．甲、乙两种方式的机械效率不相等

7．用如图甲所示的滑轮组提升物体M， 已知被提升的物体M 质量为76kg，绳子自由端的拉力 F将物体M 以0.5m/s的速度匀速提升了10m 的高度，此过程中，拉力F 做的功W 随时间t的变化图像如图乙所示（g 取10N/kg， 不计绳重和摩擦力大小）。下面分析不正确的是（　　）

A．此过程中，绳子自由端的拉力F大小为400N

B．此过程中，拉力F的的功率为200W

C．当 t=10s 时，M克服重力所做的功为3800J

D．当物体M 上升过程中，该滑轮组提升物体的机械效率为95%

8．如图，在斜面上将一个重为15N的物体匀速从斜面底端拉到顶端，沿斜面向上的拉力F＝6N，斜面长s＝1.2m、斜面高h＝0.3m。下列说法正确的是（　　）

A．斜面的机械效率为37.5%					B．物体受到的摩擦力为2.25N

C．额外功为1.8J							D．有用功为7.2J

9．如图所示，下列简单机械中，忽略杠杆、滑轮的自重、绳重及摩擦，当提起同一重物时，最省力的是（　　）

A．B．C．	D．

二、多选题

10．如图所示，斜面长20m、高10m，固定在水平地面上，小丽用平行于斜面向上40N的拉力，在20s内把重60N的物体沿斜面向上匀速拉动了10m，在此过程中（　　）

A．斜面是省力机械	B．斜面的机械效率是75%

C．斜面对物体的摩擦力为20N	D．该同学对物体做功的功率是40W

11．如图所示，小明利用轻质滑轮拉动水平地面上重为300N的物体以0.5m/s的速度向左匀速行驶2s，所用拉力为30N，物体与水平地面间的摩擦力为72N。则（　　）

A．绳子自由端的速度为			B．滑轮组的机械效率为

C．拉力做功的功率为			D．内物体所受拉力所做的功为

12．如图所示，工人用250N的力F将重为450N的物体在10s内匀速提升2m。若忽略绳重及摩擦，则此过程中（　　）

A．工人做的有用功为900J				B．动滑轮重为50N

C．拉力做功的功率为50W				D．滑轮组的机械效率为

13．如图甲所示，虚线框内是由两个滑轮组装成的滑轮组，工人利用该滑轮组，用200N的竖直向上的拉力F，将物体匀速提高2m，若物体和绳子自由端的运动情况如图乙所示，此过程中滑轮组的机械效率为80%，不计绳重和摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．绳端移动的速度为2m/s	B．工人所做的有用功是1200J

C．滑轮组中动滑轮重120N	D．若提升更重的物体，滑轮组的机械效率将变大

15．小明同学用如图所示的装置提升物体，他将重力为150N的物体匀速向上提升了5m，所用的拉力为100N，他做的有用功是      J，此过程中滑轮组的机械效率为       ，若用该装置提起更重的物体，机械效率将       。（不计绳重和摩擦）

16．如图是高空作业所用装置的结构示意图，已知吊篮的质量为50kg，工人及其工具的总重为600N，在电动机拉力F的作用下，吊篮在10s内匀速上升了2m，拉力F的大小为500N，不计绳重和摩擦。求：动滑轮所受重力为       N；拉力所做功的功率       W；整个装置的机械效率为       。

17．如图所示，工人用40N的拉力将重为100N的重物匀速向左移动40cm，物体与地面间摩擦力为50N，时间为20s。则此过程中有用功是        J，拉力的功率是         W，滑轮组的机械效率是          %。

18．如图所示，工人沿斜面用一定大小的力F把一重为600N的物体从斜面底部匀速推到顶部（不考虑物体的大小）。已知斜面长L=3m，高h=1.5m。若该过程中斜面的效率为60%，力F所做的功为            J，力F的大小为            N，斜面给物体的摩擦力为            N。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/678014074130006031