## 住宅 工程

监理实施细则

（ 平行检验 ）

内容提要： 专业工程特点监理工作流程监理工作要点

##### 监理工作方法及措施

#### 项目监理机构（章）：

#### 专业监理工程师：

#### 总监理工程师（签字）：	（执业印章）

#### 日	期：

目录

一、工程概况	1

二、 平行检验编制的依据：	1

三、 平行检验基本规定：	1

四、 质量控制监理平行检验计划	3

五、平行检验实施的范围、程序、内容：	5

六、建筑实体检查项目	6

七、附表	9

工程“平行检验”监理细则

# 一、工程概况

1、工程名称：建设单位：建设地点：

建设规模：约 61373 平方米，最高层 11 层；结构形式;异形柱框架、剪力墙结构；

2、本工程为二类住宅建设，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级；建筑耐火等级为二级，地下室建筑耐火等级为一级，建筑场地类别为Ⅲ类；

3、参建单位：建设单位： 设计单位： 监理单位： 施工单位：

# 二、 平行检验编制的依据：

1、《建设工程监理规范》GB50319-2013

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3、工程建设标准强制性条文

4、各分部工程质量验收规范：

《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011 版）

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、设计图纸和技术资料

6、已批准的施工组织设计

# 三、 平行检验基本规定：

1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行，依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。

2、开工前，监理机构应明确实施的范围、程序。

3、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验，由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验（即“平行检验”。）

| 项目 |  | 检验比例 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼强度 |  | 10% |  | 每一层不少于 3 个构件 |
| 钢筋保护层 |  | 2% |  | 不少于 3 块板 |
| 垂直度 | 外墙 | 每幢不少于 4 处 |  | 20m 查一处（大阳角） |
|  | 内墙 | 自然间 10% |  | 不少于 3 间，2 处 |
|  | 框架 柱 | 构件的 10% |  | 不少于 3 个构件 |
| 室内净高 |  | 10%自然间 |  | 不少于 3 间，每间不少于 3 点 |
| 结构板厚 |  | 10% |  | 不少于 3 间，每间不少于 5 点 |
| 轴线尺寸 |  | 10% |  | 不少于 3 自然间 |
| 平整度 |  | 10% |  | 不少于 3 自然间 |

4、“平行检验”的应按照一定比例进行（具体检验项目按工程情况确定）。其最低比例规定如下：

5、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告，监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。

6、“平行检验”活动必须由监理机构组织，承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。

7、“平行检验”的结论分正常和异常，监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常，超出允许误差范围为异常。

当异常数据偏差在规范允许误差范围的 15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门；

当异常数据偏差在规范允许误差范围的 15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案。

如三方对新的平行检测方案不统一时，可提交质量监督部门确认。

# 四、 质量控制监理平行检验计划

| 序 号 | 检验控制点 | 检验内容 | 检验方式方法 | 参与验收 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 地基基础 |  |  |  |
| 1 | 定位测量 | 复核测量结果 | 实测、共检 | 监理、施工、设计 |
| 2 | 地基验槽 | 复核土质、持力层 | 实测、共检 | 监理、施工、 地勘、质监站 |
| 3 | 模板工程 | 几何尺寸、支护稳定 | 实测、共检 | 监理、施工 |
| 4 | 钢筋工程 | 原材检验： 品种、级别、规格、数量 | 见证取样、复试报告、 观察实测、共检 | 监理、施工、质监站、防雷办 |
| 5 | 混凝土工程 | 配合比设计、强度检验、 外加剂质量 | 见证取样 试验报告、共检 | 监理、施工 |
| 6 | 基础沉降观 测 | 定期观测 | 仪器测量 | 监理、施工 |
| 7 | 桩基工程 | 主控项目、一般项目 | 观察、实测、试验报告 | 监理、施工、地勘、设计、质监站 |
| 8 | 土方回填 |  | 观察 | 监理、施工 |
| 9 | 基础验收 |  | 观察、实测、 资料 | 监理、施工、 设计、质监站 |
| 二 | 主体结构 |  |  |  |
| 1 | 放线测量 | 复核测量结果 | 共检 | 监理、施工 |
| 2 | 摸板工程 | 几何尺寸、支护稳定 | 实测、共检 | 监理、施工 |
| 3 | 钢筋工程 | 原材料检验 品种、级别、规格、数量 | 见证取样、实测 复试报告、共检 | 监理、施工 |

| 4 | 砼原材料及配合比 | 配合比设计外加剂质量 强度检验 | 见证取样试验报告 实测、共检 | 监理、施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 砼浇筑 | 砼强度等级及试件 施工缝或后浇带位置 | 见证取样、实测 试验报告、观察 | 监理、施工 |
| 6 | 隐蔽工程 | 平面尺寸、标高、 预留空洞或螺栓、钢筋品种、级别、规格、数量 | 实测、共检 | 监理、施工 |
| 7 | 砌体工程 | 原材料检验 沙浆强度砌筑质量 | 见证取样 试验报告 实测、共检 | 监理、施工 |
| 8 | 钢筋焊接 | 原材料检验 焊接工艺、焊接证书焊缝尺寸、表面缺陷 | 见证取样 试验报告观察检验 | 监理、施工 |
| 9 | 钢结构安装 | 构件验收、垂直度 主体结构尺寸、侧弯曲 | 检测报告 实测、观察 | 监理、施工 |
| 10 | 防火涂料 | 涂料性能、涂层厚度强度试验 | 见证取样、实测试验报告、观察 | 监理、施工 |
| 11 | 主体验收 |  | 实测、观察、资料 | 监理、施工、 设计、勘察、质监站 |
| 三 | 建筑地面 |  |  |  |
| 1 | 砼垫层 | 原材料检验 强度等级、平整度 | 试验 共检 | 监理、施工 |
| 2 | 水泥（ 砼） 面层 | 原材料检验、强度等级 平整度、坡度 | 试验 共检 | 监理、施工 |
| 3 | 石材面层 | 原材品种、质量、结合层 平整度、坡度、拼缝 | 实测、观察、 共检 | 监理、施工 |

| 4 | 活动地板面 层 | 原材质量检验 平整度、坡度、拼缝 | 实测、观察 共检 | 监理、施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 建筑装饰 |  |  |  |
| 1 | 装饰抹灰 | 材料品种、性能 基层表面、粘结质量面层质量、分格缝 | 实测、观察共检 | 监理、施工 |
| 2 | 塑钢门窗安装 | 成品质量、框、扇安装、配件安装、密封填料 | 实测、观察共检 | 监理、施工 |
| 3 | 特殊门安装 | 成品质量、性能 品种规格、方向位置机械、自动化装置 | 实测、观察共检 运行试验、共检 | 监理、施工 |
| 4 | 装饰面板安 装 | 原材质量、饰面板孔、槽、 安装、接缝质量 | 实测、观察 共检 | 监理、施工 |
| 五 | 屋面工程 |  |  |  |
| 1 | 屋面保温层 | 原材料检验 含水率、厚度 | 实测、观察 共检 | 监理、 施工 |
| 2 | 屋面找平层 | 原材料及配合比 坡度、平整度、分格缝 | 实测、观察 共检 | 监理、施工 |
| 3 | 卷材防水层 | 原材料品种、性能、规格 配套材料吸性能、细部构造、接缝搭接 | 实测、观察共检 | 监理、施工 |

注：1、检验标准是相关规范、标准和设计图纸及说明。

2、平行检查分记录表格式和监理日志表述。

3、共检项目平行检验见质量验收记录。

4、根据工程实际需要做微小调整确保工程质量受控。

# 五、平行检验实施的范围、程序、内容：

- 工程开工前，监理单位应制定平行检验方案。平行检验应在施工单位检查的基

础上由项目监理机构对施工单位的自检情况进行复核。

- 平行检验的内容包括砖（砌块）、钢筋、模板、预拌混凝土坍落度、钢筋保护层、混凝土强度、轴线尺寸、层高等。

- 钢筋、幕墙骨架等隐蔽工程，监理验收符合要求并完善隐蔽工程签字手续后，由总监理工程师（或总监代表）通知质量监督站。

# 六、建筑实体检查项目

#### 1、建筑结构工程原材料及实体检查检验

- 实体平行检验是在施工单位自检合格后实施，平行检验应有一半数量复核施工单位自检的数据。

- 实体平行检验结果与施工单位自检数据有较大偏差时，应共同重新检测或委托有资质的检测单位进行检测，找出原因后，对相应楼层重新进行自检和平行检验。

- 混凝土强度回弹平行检验结果低于设计值 1 个等级或钢筋保护层、构件尺寸、轴线、层高平行检验数据超过规范允许偏差 1.5 倍（钢结构 1.2 倍）时，判定为平行检验不合格。

#### 2、钢筋进场外观检验（报验）

  - 施工单位的专职质检员、材料员与监理机构的监理工程师一起进行检验。

  - 直径偏差允许值：参照规范 GB1499.1-2008 和 GB1499.2-2007；偏差超过允许值的应退货或降级使用。

  - 外观质量：钢筋应平直、无损伤，钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状或片状老锈等，并在相应栏内填“有”或“无”，平直栏直接填“平直”或“弯曲”。

  - 产品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致，并做好记录。当不一致时，应查明材料来源，否则应退货。

  - 当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货；若存在损伤、不平直应剔出退货；存在油污应清理干净；存在颗粒状或片状老锈应除尽，若影响截面尺寸，应降级处理。

  - 外观检查合格后，应及时见证取样送有资质的检测机构进行复试，复试合

格后方可使用。

##### 3、模板试拼装及周转检验（报验）

- 木模的拼装和保养更换的验收由施工单位的质量员、技术员（施工员）和监理机构的专业监理工程师一起进行，并以每一流水施工段为一个检验批。

- 木模板材厚度不得出现负偏差，起皮和脱胶应更换。

- 模板每周转一次应对保养更换情况进行检查记录，在本表相应栏内填“块数”。

- 脱模剂应有出厂合格证，不得使用废机油等污染性强的替代产品，并在相应栏内填涂刷了隔离剂的模板“块数”。

##### 4、砖（砌块）外观检验（报验）

- 每日进场（同一生产厂、同品种、同规格）的砖（砌块）为一检查批，由施工单位的材料员、质量员、监理单位的专业监理工程师、监理员等一起随机抽取 20 块砖（砌块）对几何尺寸、外观质量等进行检查验收。

- 当检查有四块砖（砌块）存在不合格指标时，应双倍取样，仍有八块及以上的砖（砌块）存在不合格指标时，判定该批砖（砌块）为不合格，应退货。

- 每一次采购进场的同一生产厂、同品种、同规格的砖（砌块）应至少提供一份合格证或新产品准用证（或相关文件），并将证件编号填写在本表相应栏内。

- 外观检验合格后，应按相关规范和标准的要求见证取样送有资质的检测机构进行检测，合格后方可使用。

#### 5、混凝土坍落度检测

- 检验方法：用坍落度检测器和钢尺量测检查。检验数量：施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查，监理单位至少每十车进行一次平行检

- 施工单位自检的，监理人员可不签字，监理平行检验的，施工单位人员也不用签字，但平行检验应由监理独立完成。

#### 6、混凝土强度回弹平行检验

- 检测部位一栏要注明检测的楼层和轴线。

- 监理人员在同养试块强度达到龄期后独立完成检验，并及时填写本表。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/678031073127006042