# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产 40000 件塑料日用品生产线技改项目

建设单位（盖章）：浙江博迪进出口有限公司

编制日期：2021 年 6 月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	10

四、主要环境影响和保护措施	13

五、环境保护措施监督检查清单	21

六、结论	23

附表：

附表 1：建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件 1：浙江省企业投资备案（附码）信息表

附件 2：企业营业执照

附件 3：厂房租赁合同

附件 4：项目环评确认书

附件 5：企业承诺书

附图：

附图 1：项目地理位置图

附图 2：厂区平面布置图

附图 3：项目周边环境概况及环境保护目标分布图

附图 4：项目所在地水功能区划图

附图 5：项目所在地环境管控分区图

附图 6：项目所在地生态红线图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 40000 件塑料日用品生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-330703-07-02-898563 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省金华市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园 12 幢 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 46 分 0.539 秒， 29 度 12 分 42.825 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926 塑料包装箱及 容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29， 塑料制品业 292 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 金东区经济商务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-330703-07-02-898563 |
| 总投资（万元） | 240 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 6.25 | 施工工期 | 60 天 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 666.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他 符合 性分 析 | 审批原则符合性分析 对照《浙江省建设项目环境保护管理办法》，本项目审批原则符合性分析如下。 1 、“三线一单 ”符合性分析 ①生态保护红线：本项目位于金东区曹宅镇曹宅科技孵化园 12 幢，根据《金 华市区生态红线划定文本》（2018 年 12 月），不在金华市生态红线范围内，符合 生态保护红线的要求。 ②环境质量底线：项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3 类。本项目对产生的废水、废气经治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化 处置。根据分析，采取本环评提出的相关防治措施后，当地环境质量仍能维持现状， 项目建设不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线：本项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部 管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取 合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污 ”为目标，有效地控制污染。项目的 水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于金华市金 义都市新区工业重点管控区（ZH33070320004），具体见表1- 1。 |
| --- | --- |

| 其他 符合 性分 析 | 表1-1 金华市“三线一单”生态环境分区管控单元生态环境准入清单表 “三线一单” 环境管控单 元-单元管控 空间属性; 环境管控单 元名称; 金华市金义都市新区工业重 点管控区; 环境管 控单元 编码; ZH33070320004. 行政区划; 金华市金东区; 管控单 元分类; 重点管控单元. “三线一单” 生态环境准 入清单编制 要求; 空间布局约 束; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条 件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项 目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目， 鼓励对三类工业项 目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区 与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿 地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放 管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标， 削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水 平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提 升改造项目，推进工业园区（工业 企业）“污水零直排区”建 设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修 复。. 环境风险防 控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行 监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化 的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效 率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节 水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求， 提高资源能源利用效率。. 本项目从事塑料容器生产，属于塑料制品业，为二类工业项目，项目用地性质 属于工业用地，符合空间布局约束及环境风险防控要求。项目污染物经有效治理措 施处理后，排放水平要达到同行业国内先进水平，总量控制指标污染物经区域替代 削减后满足总量控制要求，符合污染物排放管控要求和资源开发效率要求。 综上，本项目建设符合金华市金义都市新区工业重点管控区（ZH33070320004） 准入要求，符金华市“三线一单”生态环境分区管控要求。 2 、污染物达标排放及总量控制符合性分析 根据工程分析，项目废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物 得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。项目建成后排放的污 染物总量指标可在区域内进行替代削减。 |
| --- | --- |

|  | 3 、国土空间规划符合性分析 本项目位于金华市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园 12 幢，用地性质属于工业用 地，项目选址符合金东区曹宅镇土地利用规划要求。 |
| --- | --- |

| 其他 符合 性分 析 | 4 、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》等各级产业政策，本项目均未列 入限制发展，禁止和淘汰类目录内。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 5 、塑料行业整治规范符合性分析 根据关于转发《<杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）>等 12 个行业 VOCs 污染整治规范的通知》（浙环办函[2016]56 号）中《台州市塑料行业 挥发性有机物污染整治规范》，对照本项目环评情况，具体符合性分析见表 1-2。 表 1-2 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类 别; 内容; 序号; 判断依据; 企业情况; 是否符 合. 污 染 防 治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪音、恶臭废气的工序和装置应避免 布置在靠近住宅楼的厂界及厂区上风向，与周边环 境敏感点距离满足环保要求。; 已布置在远离敏感 点方向; 符合. 原辅 物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒 有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 未使用废塑料作为 生产原料; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物 环境保护控制标准废塑料》（GB16487. 12-2005）; 未使用废塑料作为 生产原料; 符合. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有 VOCS 组分的物料应密封储存。; 无增塑剂; 符合. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先 考虑管道输送。; 无有机物料; 符合. 污 染 防 治; 工艺 装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术; 无破碎; 符合. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生少的生产 工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生 产线。; 采用先进设备生产; 符合. 废气 收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的 岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废 气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企 业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收 集系统，但需获得当地环保局部门认可; 项目使用的塑料粒 子均为新料，设有 废气收集系统，集 气方向与废气流动 方向一致; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭措施，减少废 气的无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集 气罩局部抽风、车间整体换气等多种方式进行。; 生产车间密闭; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设置集气罩局部抽风，出料 口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集 后集中处理。; 在注塑机、吹瓶机 出料口上方设置集 气罩; 符合. |
| --- | --- |

|  | 污 染 防 治; 废气 收集; 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排 风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）的要 求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职 业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于 0.6m/s。; 注塑机、 吹瓶机上 方的集气罩设计符 合《排风罩的分类 和 技 术 条 件 》 （GB/T16758-2008 ) 的要求; 符合. |
| --- | --- |

| 其他 符合 性分 析 | 污 染 防 治; 废气 收集; 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上 不少于 20 次/小时，采用车间整体密闭换风，车间 内换风次数原则上不少于 8 次/小时。; 车间选择集气罩收 集; /. 13; 废气收集和输送满足《大气污染治理工程技术导 则》 （HJ2000-2010）要求，管路应有明显的颜色 区分及走向标识。; 建成后废气收集和 输 送 满 足 相 关 要 求，管路有明显的 颜色区分及走向标 识; 符合. 污 染 防 治; 废气 治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含 回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有 机废气收集系统，但需获得当地环保局部门认可。; 废气处理设施满足 相关要求; 符合. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996） 、 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554- 1993）等相关标准要求。; 废气排放满足《合 成树脂工业污染物 排 放 标 准 》 （GB31572-2015 ） 要求; 符合. 环 境 管 理; 内部 治理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员 管理制度、环保设施运行制度、废气例行监测制度 等。; 已建立相应制度， 但不健全; 基本符 合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效 落实环境保护相关管理工作。; 设置有专职人员; 符合. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余 垃圾、滤网等。; 项目不焚烧废塑料 等残余垃圾; 符合. 档案 管理; 19; 加强企业 VOCs排放申报登记和环境统计，建立完 善的“一厂一档”。; 具有档案管理，但 不完善; 基本符 合. 20; VOCs 治理设施运行台账完整，定期更换 VOCs 治 理设备的吸附剂、催化剂或吸收剂，应有详细的购 买及更换台账; VOCs 治 理 设 备 安 装后定期更换活性 炭; 符合. 环境 监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。 每年定期对废气总排放口及厂界开展监测，监测指 标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须 监测进、出口参数，并核算 VOCs 去除率; 生产后根据《排污 单位自行监测技术 指 南 总 则 》 （HJ819-2017）定期 监测; 符合. 由上表可知，本项目建成后基本符合《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治 规范》的相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 、项目概况 浙江博迪进出口有限公司成立于 2014 年 1 月，是一家专业从事塑料制品生产 及销售的企业，根据市场分析并结合自身情况，企业决定投资 240 万元，租用金华 市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园 12 幢厂房总建筑面积 3559.95m2，并引进具有国内 先进水平的吹瓶机、注塑机等设备，实施塑料制品生产线建设项目，待项目建成后， 可形成年产 40000 件塑料日用品的生产能力。 2 、产品名称及规模 表 2-1 产品名称及规模 序号; 产品名称; 年产量. 1; 塑料日用品; 40000 件. 3 、项目建设组成 表 2-2 建设项目组成一览表 项目名称; 内容及规模. 主体工 程; 1; 注塑车间; 涉及注塑工序，位于生产厂房一层， 主要设备清单详见表 2-4; 形成年产 40000 件塑料日用品的 生产能力. 辅助及 公用工 程; 1; 供电工程; 电网供应，厂内配备 125KVA 变压器. 2; 给水工程; 市政给水管网. 3; 排水工程; 市政污水管网. 环保工 程; 1; 废水处理设施; 生活污水依托园区化粪池处理. 2; 废气处理设施; 有机废气处理装置一套，位于生产车间北侧. 3; 噪声治理设施/ 措施; 采取各项噪声防治措施，合理布局厂房，选用低噪声设备， 采取隔音、消声、减震等降噪措施. 4; 固废贮存设施; 一般固废暂存场所，位于生产车间北侧. 储运工 程; 1; 仓库; 成品仓库，位于厂房 2-4 层. |
| --- | --- |

|  | 4 、原辅材料 （1）主要原辅材料消耗情况见表 2-3。 |
| --- | --- |

| 建设 内容 | 表 2-3 项目所需原辅材料一览表 序号; 原料名称; 形态; 年用量; 规格; 储存位置. 1; PP; 固态; 16000kg/a; 25kg/包; 原料仓库. 2; PE; 固态; 8150kg/a; 25kg/包; 原料仓库. 3; ABS; 固态; 7300kg/a; 25kg/包; 原料仓库. 4; TPE/TPR; 固态; 3870kg/a; 25kg/包; 原料仓库. 5; PETG; 固态; 4520kg/a; 25kg/包; 原料仓库. 6; PC; 固态; 6890kg/a; 25kg/包; 原料仓库. 7; 硅橡胶; 固态; 500 箱/a; /; 原料仓库. 8; 水; 液态; 288t/a; /; /. 9; 电; /; 40 万 kw/h; /; /. （2）原辅材料介绍 PP：聚丙烯，是由丙烯聚合而成的一种热塑性树脂。聚丙烯为无臭、无毒、无 味的乳白色高结晶聚合物，密度 0.90~0.91g/cm3 ，是目前所有塑料中最轻的品种之 一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为 0.01% ，分子量约为 8 万~ 15 万。成型 性好，但因收缩率大（为 1%~2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高的零 件，难于达到要求，制品表面光泽好。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约高 40%~50%， 熔点约为 164~ 170℃ , 100%等规度聚丙烯熔点为 176℃。PP 分解温度为 350℃ , 但 在注射加工时温度设定不能超过 275℃ 。熔融段温度最好在 240℃。 PE：聚乙烯（简称 PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也 包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低 温性能（最低使用温度可达- 100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀 （不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 ABS：ABS 树脂是由丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）组成的三元共 聚物及其改性树脂。ABS 具有聚丙烯腈的刚性、耐药性和耐热性，聚苯乙烯的成型 性能和外观，以及聚丁二烯的抗冲击性和耐寒性。ABS 为浅黄色粒装或粉状不透明 树脂，无毒无味，质量轻。密度为 1.04~ 1.07g/cm3 。ABS 的热稳定性在工程塑料中 偏低，ABS 塑料的成型温度为 180~250℃ , 但最好不要超过 240℃ , 此时树脂会有 |
| --- | --- |

|  | 分解产生的有毒挥发物质。 TPE/TPR：TPE/TPR 材料是以热塑性丁苯橡胶（如 SBS、SEBS)为基础原材料， 添加树脂(如 PP、PS) ，填料，增塑油剂以及其他功能助剂共混改性材料。颜色为透 |
| --- | --- |

| 建设 内容 | 明或本白色颗粒；形状为粒子，通常有圆球粒，椭球粒以及细圆条形，表面呈亮面， 具有较好的反光性能。加工温度（注塑 140- 180℃ , 挤出 110- 130℃) 。 PETG：PETG ，是一种透明、非结晶型共聚酯，PETG 常用的共聚单体为 1,4- 环己烷二甲醇，全称为聚对苯二甲酸乙二醇酯- 1,4-环己烷二甲醇酯。PETG 具有玻 璃一样的透明度和接近玻璃的密度，很好的光泽度，耐化学腐蚀，耐冲击，并且容 易加工，能注射成型、注拉吹成型和挤吹成型。还能够产生独特的形状、外观和特 殊效果，比如鲜亮的颜色、磨砂、大理石纹理、金属光泽等。而且还可以利用其它 聚酯、弹性塑料或 ABS 进行重叠注塑料成型。加工温度 230-270℃。 PC：聚碳酸酯（英文简称 PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根 据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。PC 是几乎无色 的玻璃态的无定形聚合物，有很好的光学性。PC 高分子量树脂有很高的韧性，悬 臂梁缺口冲击强度为 600~900J/m，未填充牌号的热变形温度大约为 130°C，玻璃纤 维增强后可使这个数值增加 10°C。PC 的弯曲模量可达 2400MPa 以上，树脂可加工 制成大的刚性制品。低于 100°C 时，在负载下的蠕变率很低。PC 耐水解性差，不 能用于重复经受高压蒸汽的制品。密度：1.18- 1.22g/cm3，线膨胀率：3.8 × 10-5cm/°C， 热变形温度：135°C ，低温-45°C 。加工温度 230-310℃。 5 、主要生产设备 表 2-4 主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 吹瓶机; TN1000APC; 3. 2; 注塑机; HQT-F-S1680; 1. 3; 注塑机; HQT6-S1680; 1. 4; 注塑机; HQT7-S1680; 1. 5; 注塑机; YE1000-W5; 1. 6; 注塑机; HXW128-V; 1. 7; 注塑机; HXF160J5; 5. 8; 螺杆空气压缩机; SD- 11A; 1. 9; 螺杆空气压缩机; SSA135- 11; 1. |
| --- | --- |

|  | 10; 冷却塔; /; 1. 6 、厂区平面布置 本项目租用金华市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园 12 幢厂房，总建筑面积 |
| --- | --- |

| 建设 内容 | 3559.95m2，项目利用已有厂房设施，无土建工程。厂房共五层，一层为注塑、吹瓶 区，五层为办公区，其余楼层为产品原料仓库。总平面布置情况详见附图 2。 7 、劳动定员及工作制度 项目劳动定员 16 人，厂内不提供食宿，采用一班制，年工作 300 天，每班每 天工作 8 小时，全年工作时间 2400 小时。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1 、工艺流程及产排污环节 图 2-5 工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 投料：塑料粒子按比例投入料筒当中进行充分混合。该过程产生投料粉尘及废 包装材料。 吹塑、注塑：塑料粒子通过注塑机和吹瓶机成型，吹塑、注塑过程产生的冷却 水循环使用不外排，蒸发部分定期补充。该过程产生有机废气和塑料边角料。 2 、主要污染工序 表 2-5 本项目主要污染工序 污染源; 污染工序; 污染因子. 废气; 投料粉尘; 投料; 颗粒物. 注塑、吹塑废气; 注塑、吹塑; 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度. 废水; 生活污水; 员工生活; CODCr 、氨氮. 固废; 一般固废; 废包装; 编织袋. 边角料; 塑料. 员工生活; 生活垃圾. 危险固废; 废气处理; 废活性炭. |

|  | 噪声; 机械设备噪声; 设备运行; Leq. |
| --- | --- |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目属于新建项目，项目租用金华市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园 12 幢厂 房作为生产厂区，仅进行设备安装和调试，故无原有污染及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、大气环境质量现状 根据《2020 年金华市环境状况公报》，金华市区大气环境质量符合《环境空气 质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，为环境空气质量达标区。 2 、地表水环境质量现状 根据《2020 年金华市环境状况公报》，金华市区 6 个交界断面均达到Ⅲ类水质 的目标要求。由此可知，2020 年金华江水质较好，能满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3 、声环境质量现状 项目厂界外 50m 范围内不存在声环境保护目标。 4 、生态环境质量现状 项目位于工业区内，无需进行生态现状调查。 5 、电磁辐射环境质量现状 项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。 |
| --- | --- |

| 环 境 保 护 目 标 | 1 、大气环境。 项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标见表 3-2。 表 3-2 项目环境保护目标详细情况一览表 保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对距离 /m. X; Y. 黄金畈村; 769402.61; 3234578.02; 村庄; 人群; 二类区; 东; 295. 杜宅村; 768963.243; 3234155.709; 村庄; 人群; 二类区; 南; 432. 民房; 768723.589; 3234312.109; 村庄; 人群; 二类区; 西南; 363. 春塘村; 768562.721; 3234991.535; 村庄; 人群; 二类区; 东南; 393. 2 、声环境 项目厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标。 3 、地下水环境 项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 4 、生态环境 项目位于工业区内，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1 、水污染物排放标准 项目废水经处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 中表 4 三级标准后纳管金华市曹宅镇污水处理厂，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理 厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级 A 类标准后排入东阳江。详见表 3-3。 表 3-3 废水纳管与排放标准 单位：mg/L（除 pH） 项目; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 石油类; 总磷. 三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤35*; ≤400; ≤30; ≤8*. 一级 A 标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10; ≤1; ≤0.5. 注：氨氮、总磷纳管标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 2 、大气污染物排放标准 注塑、吹瓶过程中产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；企业边界任何 1 小时大气污染物 平均浓度执行表 9 规定的限值；厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放 控制标准》（GB37822-2019）中表 A. 1 的特别排放限值；厂界恶臭排放执行《恶臭 污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新改扩建标准。具体见表 3-4~表 3-6。 表 3-4 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 标准限值; 适用的合成树脂类型; 污染物排放 监控位置; 企业边界大气污 染物浓度限值. 颗粒物; 20; 所有合成树脂; 车间或生产 设施排气筒; 1.0. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 4.0. 苯乙烯; 20; 聚苯乙烯树脂 ABS 树脂 不饱和聚酯树脂; /. 单位产品非甲烷总烃 排放量（kg/t 产品）; 0.3; 所有合成树脂 （有机硅树脂除外）; /. 表 3-5 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放量 监控位置. |
| --- | --- |

|  | NMHC; 10; 6; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置 监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表 3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值 控制项; 单位; 二级，新改扩建. 苯乙烯; mg/m3; 5.0. 臭气浓度; 无量纲; 20. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3 、噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准：昼 65dB 、夜 55dB。 4 、固体废物控制标准 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020） 。危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙 政发【2017】19 号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法 （试行）的通知> 》（浙环发【2012】10 号）、《关于做好挥发性有机物总量控制 工作的通知》（浙环发【2017】29 号）等，浙江省列入总量控制指标的主要污染物 为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。 根据工程分析，项目涉及到的总量控制指标污染物为 CODCr、NH3-N 和 VOCs， 其污染物排放量为：CODCr0.012t/a 、NH3-N0.001t/a 、VOCs0.006t/a。 根据浙环发【2012】10 号相关规定，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且 排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的 CODCr 和 NH3-N 两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减；根据浙环发 【2017】29 号相关规定，项目新增 VOCs 须按 1:2 进行区域替代削减，即 VOCs 替 代削减量为 0.012t/a 。项目新增排污权指标通过排污权交易方式取得。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/678117041057006045