温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 如果图1-31电路中伏特表内部线圈烧断，则(  )

- 安培表烧毁；

- 电灯不亮；

- 电灯特别亮；

- 以上情况都不发生。

- 答案:D

- 2. 电动机的最大不平衡电流不得超过客定电流的( )

- 5﹪

- 8﹪

- 10﹪

- 15﹪

- 答案:C

- 3. 不允许自起动的电动机，还应装有如下保护( )。

- 反时限保护

- 联锁保护

- 失压脱扣保护

- 答案:C

- 4. 供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的(  )%。

- 3

- 4

- 5

- 答案:C

- 5. 在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会( )。

- 升高

- 降低

- 不变

- 答案:A

- 6. 三相异步电动机的各种电气制动方法中，能量损耗最多的是(  )。

- 反接制动

- 能耗制动

- 回馈制动

- 再生制动

- 答案:A

- 7. 四分裂导线子导线间的间距一般为(  )。

- 40～45；

- 50；

- 60；

- 80。

- 答案:A

- 8. 三相不对称负载星形联接在三相四线制输电系统中,则各相负载的( )。

- 电流对称

- 电压对称

- 电压.电流都对称

- 电压不对称

- 答案:B

- 9. 部件的装配图·最新解析·是(  )的依据。

- 画零件图

- 画装配图

- 总装图

- 设备安装图

- 答案:B

- 10. 验电应由近到远逐相进行，对于现场既有高压装置也有低压装置者，应该(  )。

- 先验高压后验低压

- 先验低压后验高压

- 无先后顺序要求

- 同时验高压和低压

- 答案:B

- 11. 特别潮湿场所的电气设备使用时的安全电压为(  )。

- 9V

- 12V

- 24V

- 36V

- 答案:B

- 12. 电力线路保护属于按(  )分类。

- 被保护的对象

- 保护原理

- 保护所起作用

- 保护所反映的故障类型

- 答案:A

- 13. 下列(  )标明I段电压小母线A相。

- 1YMa

- 1Ya

- 1YN

- 答案:A

- 14. 熔体是熔断器的核心部件，一般由铅.铅锡合金.锌.铝.铜等(  )材料。

- 半导体；

- 陶瓷；

- 金属；

- 非金属；

- 答案:C

- 15. 要想改变三相交流异步电动机的旋转方向，只要将原相序A－B－C改为(  )

- B－C－A

- A－C－B

- C－A－B

- 答案:B

- 16. 自耦变压器只有(  )绕组，初级和次级有一部分是公用的，即初级绕组的一部分兼做次级绕组。两者之间不仅有磁的联系，而且还有电的直接联系。

- 一个；

- 两个；

- 三个；

- 四个；第九章变压器及互感器

- 答案:A

- 17. 在爆炸危险场所,应尽量少安装(  )。

- 电动机

- 开关

- 插座

- 答案:C

- 18. 电压互感器副边的额定电压一般为(  )伏。

- 10

- 50

- 100

- 200

- 答案:C

- 19. 触电事端中，绝大部分是(  )导致人身伤亡的。

- 人体承受电流遭到电击

- 烧伤

- 电休克

- 答案:A

- 20. 绝缘手套属于( )安全用具。

- 直接

- 辅助

- 基本

- 答案:B

- 21. 变压器初级和次级绕组采用不同的匝数比时，就可以达到升高或降低(  )的目的。

- 电压；

- 电流；

- 频率；

- 电阻；

- 答案:A

- 22. (  )可以签发电气设备工作票。

- 工作负责人

- 工作许可人

- 工作人员

- 熟悉本工作规程的生产领导

- 答案:D

- 23. 3kV以下架空线路，其导线与建筑物的垂直距离不应小于(  )m。

- 1.5

- 2.0

- 2.5

- 3.0

- 答案:C

- 24. 三相四线制系统中应采用( )芯电力电缆。

- 单芯

- 双芯

- 三芯

- 四芯

- 答案:C

- 25. 正弦量有效值与最大值之间的关系，正确的是(  )。

- E=Em/

- U=Um/2

- Iav=2/π*Em

- Eav=Em/2

- 答案:A

- 26. 阻值为100Ω的电阻丝二等分析叠后，并联在220V电源上，此时流过的电流为(  )。

- 1.1

- 4.4

- 2.2

- 8.8

- 答案:D

- 27. 用钳形电流表测量电流时，(  )。

- 需断开被测电路

- 不断开电路

- 需将电流互感器原边串到电路中

- 需将电流互感器副边串到电路中

- 答案:B

- 28. 电流I=10对2Sin(314t-30°)A的相量为(  )

- I=10ej30°A

- T=10e-j30°

- T=14.1e-j30°A

- I=10e-j30°A

- 答案:D

- 29. 母线安装时，要求散热条件好，抗弯能力强，在安装空间允许的条件下应采取(  )排列。

- 平放水平

- 立放水平

- 立放垂直

- 三角形

- 答案:C

- 30. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发浑电机的(  )能力。

- 过栽

- 控制

- 节流

- 答案:A

- 31. 电气设备外壳接地属于(  ).

- 工作接地;

- 防雷接地;

- 保护接地;

- 大接地.

- 答案:C

- 32. 创意妆(  )的口红可令夸张的妆型效果更突出。

- 深暗

- 鲜艳

- 亮彩

- 浅淡

- 答案:D

- 33. 接地摇表的电位探针和电流探针应沿直线相距(  )米分别插入地中。

- 15

- 20

- 25

- 30

- 答案:B

- 34. 作业人员对《电业安全工作规程》电力线路部分应(  )年考试一次。

- 1

- 2

- 3

- 答案:A

- 35. 消弧线圈实际是一个铁芯线圈，其(  )很小，电抗很大。

- 电阻

- 电压

- 电抗

- 答案:A

- 36. 在并联电路总电阻的阻值越并越(  )

- 大

- 小

- 不变

- 答案:B

- 37. 尼龙电缆终端头比环氧树脂电缆终端头的密封性能(  )。

- 好

- 差

- 一样

- 无法相比

- 答案:B

- 38. 特种作业人员必须年满( )周岁。

- 18

- 19

- 20

- 答案:A

- 39. 电力晶体管的开关频率(  )电力场效应管。

- 稍高于

- 低于

- 远高于

- 等于

- 答案:B

- 40. 线路送电时，必须按照(  )的顺序操作，送电时相反.

- 断路器，负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关;

- 断路器，母线侧隔离开关，负荷侧隔离开关;

- 负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关，断路器;

- 母线侧隔离开关，负荷

- 答案:D

- 41. 电流互感器的二次侧回路采用铜芯绝缘导线，其截面应不小于(  )mm2。

- 1.5

- 2.5

- 1

- 4

- 答案:B

- 42. 绕线式异步电动机串级调速种类很多，不管是那一种，都是在(  )进行调速的。

- 转子回路里串入附加电势

- 转子回路里串入电阻

- 转子回路里串入电抗器

- 转子回路里串入频敏变阻器

- 答案:A

- 43. 建筑施工特种作业操作资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，应于期满前(  )内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期2年。

- 4个月

- 5个月

- 3个月

- 6个月

- 答案:C

- 44. 噪声.振动.温度.湿度.照明.风.雨.雪.视野.通风换气.色彩等物理因素可能成为危险属于(  )。

- 物的不安全状态

- 人的不安全行为

- 环境的不安全因素

- 以上都不属于

- 答案:C

- 45. 变压器上所标明的功率为视在功率，其单位为( )。

- 伏安

- 瓦特

- 安

- 度

- 答案:A

- 46. TN—C.—S系统中的工作接零和保护接零是( )

- 合用的

- 部分分开部分合用

- 分开的

- 以上均不对

- 答案:B

- 47. 高压架空电力线路常用(  )保护作为主保护。

- 过电流

- 电流速断

- 带时限电流速断

- 带方向过电流

- 答案:B

- 48. 高压电气设备的运行环境应该满足的条件是( )

- 温度.湿度.气压.电压稳定

- 温度.湿度.气压.电压波动小

- 温度.湿度.气压.电压变化小

- 温度.湿度.气压.电压无影响

- 答案:B

- 49. 怀疑电动机定子绕组存在接地故障时，应在退出运行质使用(  )进行测量判断。

- 500V兆欧表

- 电流表

- 电压表

- 万用表及电桥

- 答案:A

- 50. 静电电压有时很高,其中液体和粉体静电可高达(  )V。

- 数千

- 数百

- 数万

- 答案:C

- 51. 裸导线与塑料绝缘线的最高温度一般不超过(  )。

- 50℃

- 60℃

- 70℃

- 答案:C

- 52. NPN管基本共射放大电路输出电压出现了非线性失真，通过减小尽失真消除，这种失真一定是(  )失真。

- 饱和

- 截止

- 双向

- 相位

- 答案:B

- 53. 电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(  )倍。

- 1.3

- 1.4

- 1.5

- 1.6

- 答案:A

- 54. 在企业中，根据电度表的读数计算电能的方法是(  )。

- 上次读数-本次读数

- 本次读数-上次读数

- 本次读数

- （本次读数-上次读数）×倍率

- 答案:D

- 55. 基本共射放大电路中，输入正弦信号，现用示波器观察输出电压4和晶体管集电极电压山的波形，二者相位(  )

- 相同

- 相反

- 相差90°

- 相差270°

- 答案:A

- 56. 事故照明一般采用( )。

- 日光灯

- 白炽灯

- 高压汞灯

- 答案:B

- 57. 一经合闸可送电到设备的电源开关操作手柄上，应当悬挂(  )的标识牌。

- 禁止合闸，有人工作！

- 禁止合闸，线路有人工作！

- 在此工作！

- 止步，高压危险！

- 答案:A

- 58. 电动机在额定工作状态下运行时，(  )的机械功率叫额定功率。

- 允许输出

- 允许输入

- 推动电机

- 答案:A

- 59. 扑救电气设备火灾时,不能用什么灭火器?(  )。

- 四氯化碳灭火器

- 二氧化碳灭火器

- 泡沫灭火器

- 答案:C

- 60. 倒闸操作前,应先在( )进行模拟操作。

- 实际设备上

- 模拟图板上

- 操作票上

- 答案:B

- 61. 电功率常用的单位是“瓦特”，过去还用另一种单位“马力”表示，“瓦特”与“马力”的换算关系为1马力等于(  )瓦。

- 0.24

- 0.736

- 360

- 736

- 答案:D

- 62. 锡焊晶体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。

- 75

- 25

- 100

- 50

- 答案:B

- 63. 电力电缆巡视检查内容包括( )等方面。

- 电缆截面

- 出厂日期

- 线路电流

- 生产厂家

- 答案:C

- 64. ( )可用于操作高压跌落式断器单极隔离开关及装设临时接地线等。

- 绝缘手套

- 绝缘鞋

- 绝缘棒

- 答案:C

- 65. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员(  ).防止职业危害，以及为从业人员办理工伤保险事项。

- 劳动安全

- 劳动权利

- 教育和培训

- 福利待遇

- 答案:A

- 66. 台式钻床简称台钻，是一种小型钻床，通常安装在工作台上，用来钻(  )的孔。

- 12mm以上

- 20mm以下

- 12mm以下

- 10mm以下

- 答案:C

- 67. 测量高压线路绝缘应选用(  )V伏摇表。

- 1000

- 5000

- 2500

- 答案:C

- 68. 实际中，熔断器一般起( )作用。

- 过载保护

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/678136034127006047