Ics 33．050

M  42

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40420．1 — 2021

基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第 1 部分：总体要求

Broadbandcustomergatewayvirtualizationbasedonpublictelecommunication network— Part1：Generalrequirements

2021 -10-1 1 发布

2022-02-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40420．1 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    缩略语  	  2

5    宽带客户网关虚拟化逻辑结构  	  3

6    宽带客户网关虚拟化提供的业务  	  3

6．1    概述   	  3

6．2    基础业务   	  3

6．3    增值业务   	  4

7    宽带客户网关虚拟化功能划分  	  4

7．1    宽带客户网关虚拟化功能描述   	  4

7．2    功能划分原则   	  4

7．3    具体功能划分   	  4

8    宽带客户网关虚拟化架构  	  7

8．1    概述   	  7

8．2    功能集中式 BNG模式	  8

8．3    功能集中式独立服务器模式   	  8

8．4    功能分布式模式   	  8

9    语音业务虚拟化要求  	  9

10    管理功能	  9

10．1    管理总体要求 	  9

10．2    管理架构 	  9

犌B／犜 40420．1 — 2021

前       言

GB／T 40420《基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化》已发布以下部分：

—第 1 部分：总体要求；

—第 2 部分：语音虚拟化技术要求；

—第 3 部分：实体家庭网关技术要求；

—第 4 部分：实体企业网关技术要求；

—第 5 部分：虚拟家庭网关功能技术要求；

—第 6 部分：虚拟企业网关功能技术要求；

—第 7 部分：管理要求；

—第 8 部分：接口要求。

本部分为 GB／T 40420 的第 1 部分。

本部分按照 GB／T 1．1 — 2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国通信标准化技术委员会(SAC／TC 485)归口。

本部分起草单位：中国联合网络通信集团有限公司、中国信息通信研究院、中国电信集团有限公司、 中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、燥火科技集团有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司。

本部分起草人：丁海、周晓霞、程强、王波、袁立权、林薇、韩静、罗哗。

Ⅰ

GB／T 40420．1 — 2021

基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化

第 1 部分：总体要求

1     范围

GB／T 40420 的本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化的逻辑结构、提供的业务、功能划 分、虚拟化架构和管理等总体要求。

本部分适用于公用电信网宽带客户网关虚拟化，专用电信网也可参考使用。

2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注 日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 40420．3    基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化    第 3 部分：实体家庭网关技术要求

GB／T 40420．4    基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化    第 4 部分：实体企业网关技术要求

YD／T 1449．1 — 2010 户网关

YD／T 1449．2 — 2011 户网关

基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求

基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求

第 1 部分：家庭用宽带客

第 2 部分：企业用宽带客

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

实体网关    physicalgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在宽带客户侧的网关设备。

3．2

实体家庭网关    physicalresidentialgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在宽带家庭客户侧的网关设备。

3．3

实体企业网关    physicalbusinesgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在宽带企业客户侧的网关设备。

3．4

虚拟网关    virtualgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在网络侧网关功能集合。

注：这些功能可能部署在一个网络侧设备上，也可能部署在多个网络侧设备上，这些功能和部署在用户侧的实体网

关 一起提供宽带客户网关的功能。

1

GB／T 40420．1 — 2021

3．5

虚拟家庭网关    virtualresidentialgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在网络侧的家庭网关功能集合。

注：这些功能可能部署在一个网络侧设备上，也可能部署在多个网络侧设备上，这些功能和部署在客户侧的实体家

庭网关一起提供宽带家庭网关的功能。

3．6

虚拟企业网关    virtualbusinesgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在网络侧的企业网关功能集合。

注：这些功能可能部署在一个网络侧设备上，也可能部署在多个网络侧设备上，这些功能和部署在客户侧的实体企

业网关一起提供宽带企业网关的功能。

4    缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACS：自动配置服务器(Automate Configuration System)

ALG：应用层网关(Application Layer Gateway)

AN：接入网(Access N etwork)

BNG：宽带网络网关(Broadband N etwork Gateway)

BSS：业务支撑系统(Business Support System)

DHCP：动态主机配置协议(Dynamic H ost Configuration Protocol)

DLNA：数字生活网络联盟(Digital Living N etwork Alliance)

DDNS：动态域名服务(Dynamic Domain Name Server)

EM：网元管理(Element Management)

EMS：网元管理系统(Element Management System)

GRE：一般路由封装(Generic Routing Encapsulation)

IGMP：互联网组管理协议(Internet Group Management Protocol)

IP：互联网协议(Internet Protocol)

IPTV：IP 电视(Internet Protocol Television)

LAN：局域网(Local Area N etwork)

MAC：媒质访问控制(Medium Access Control)

NAT：网络地址转换(Network Address Translation)

NFVO：网络功能虚拟化编排器(Network Functions virtualization O rchestrator)   OAM：操作管理维护(Operation Administration and Maintenance)

OMCI：光网络单元管理控制接 口 (ONU Management and Control Interface)

OSS：运营支撑系统(Operation Support System)

PBG：实体企业网关(Physical Business Gateway)

PG：实体网关(Physical Gateway)

PON：无源光网络(Passive O ptical N etwork)

POTS：传统电话业务(Plain O ld Telephone Service)

PPP：点对点协议(Point-to-Point Protocol)

PRG：实体家庭网关(Physical Residential Gateway)

QoS：服务质量(Quality of Service)

RMS：远程管理系统(Remote Management System)

2

犌B／犜 40420．1 — 2021

SSL：安全套接字协议层(Security Socket Layer)

UPnP：通用即插即用(Universal Plug and Play)

VBNG：虚拟化宽带网络网关(Virtual Broadband N etwork Gateway)

VG：虚拟网关(Virtual Gateway)

VNFM：虚拟网络功能管理器(Virtual N etwork Function Manager)

VoIP：IP 承载语音业务(Voice over Internet Protocol)

VPN：虚拟专用网络(Virtual Private N etwork)

WAN：广域网(Wide Area N etwork)

WLAN：无线局域网(Wireless Local Area N etwork)

WPA：WIFI 网络安全加密(Wi-Fi Protected Access)

5    宽带客户网关虚拟化逻辑结构

宽带客户网关虚拟化的逻辑结构图如图 1 所示。

图 1     宽带客户网关虚拟化逻辑结构图

实体网关(PG)是部署在宽带客户网络内部的设备，通过逻辑用户连接与网络侧的虚拟网关(VG)  进行关联，一起为宽带客户提供宽带客户网关的功能。

根据 VG部署的位置和处理能力的不同，一个运营商的 VG 可以对应 一个或多个 PG，在某些特定 的应用场景下，一个 PG也可以对应多个运营商的 VG。

根据用户不同，宽带客户网关虚拟化分为家庭网关虚拟化和企业网关虚拟化，其中家庭网关虚拟化 由实体家庭网关和虚拟家庭网关组成，企业网关虚拟化由实体企业网关和虚拟企业网关组成。

6    宽带客户网关虚拟化提供的业务

6．1     概述

虚拟化场景下，PG 和 VG 一起为宽带客户提供 6．2 所列举的基础业务，并可在此基础上提供 6．3 列举的其他增值业务。

6．2    基础业务

宽带客户网关虚拟化技术支持为客户提供互联网接入业务、语音业务和 IPTV业务。

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/685110104212011111