﻿2024贵州省建筑安全员《A证》考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。
A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

2.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C ）的，必须设置防护设施。
A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

3.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。
A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

4.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于24m时，每隔（ C）应设置一组竖向通高斜杆。
A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

5.边长在（ D）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

6.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）
A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

7.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。
A.36V B.24V C.12V D.6V

8.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
A.3名 B.4名 C.5名 D.8名

9.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）
A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

10.《安全生产法》规定,生产经营单位的 ( C )对本单位的安全生产工作全面负责。
A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

11.劳务分包企业建设工程项目施工人员50～200人的,应当配备 ( B )名专职安全生产管理人员。
A.1 B.2 C.3 D.5

12.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（B）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

13.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/685122114214011120