ChinaSkills

2023年全国职业院校技能大赛高职组

“智能节水系统设计与安装”

# B

智能节水系统安装与运维

(第6套)

竞赛任务书

场次：                             工位号：

参赛选手须知：

1.任务完成总分为 100 分，任务完成总时间为 4 小时。

2.比赛结束后，参赛选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，

不得延误。

3.参赛选手应严格遵守安全操作规程， 例如：必须带手套，穿安全帽、

工作服和工作鞋等。

4.竞赛试题包含文字及附图、附表。如出现缺页、字迹不清等， 立即向

裁判提出更换。

5.选手提交的赛卷用工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的信息，

否则成绩无效，涉及到参赛选手签字确认的填写工位号。

6.  任务书中需裁判确认的部分， 参赛选手须先举手示意，由裁判签字

确认后有效。

7.在计算机上完成的程序文件必须存储到指定的磁盘目录及文件夹下。

8.工作任务由选手自由分配按时完成， 但安装或调试未完成的， 不得进

行通电运行。

9.比赛中如出现下列情况时另行扣分：

（1）在完成工作任务过程中更换的器件， 经裁判检测确认不是人为损

坏，由裁判长确定更换；如果确认器件正常， 每更换 1 次器件扣 3 分。

（2）比赛现场由于选手误操作， 导致设备中的水溢出或外喷， 则每次

扣 5 分,最多扣 10 分。

（3）因违规操作而损坏赛场设备及部件扣分标准： PLC 主机、触摸屏 扣 10 分/台，仪表及工量具、传感器等扣 5 分/件， 其它设施及系统零部件

（除螺丝、螺母、平垫、弹垫外） 扣 2 分/个。后果严重的取消竞赛资格。

（4）扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作扣 10  分， 情节严重者，经

执委会批准，由裁判长宣布， 取消参赛资格。

（5）带电操作，每次扣 5 分，最多扣 10 分。

（6）在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣 10 分。

（7）设备中器件自带 O 型密封圈的部件禁止缠绕生料带， 违者每次扣

2 分。

10.部分器件不完好状态下，禁止调试运行，否则扣 5 分。

11.所有操作均在操作实训桌上完成， 严禁蹲在地上操作， 一次扣 2 分，

最多扣 10 分。

12. 以上所有扣分项均必须经过裁判长确认方可扣分。

B1 智能节水系统的安装

参赛选手根据现场竞赛设备和任务书要求，选择相应的管件、管材和 器件，根据图1系统管路、器件安装图和附录1智能节水系统设计图完成  泵站供水系统、过滤施肥系统、田间灌溉系统的安装连接，实现智能节水

系统平台的搭建。

B1-1 泵站供水系统的安装连接

根据图1 泵站供水系统管路、器件安装图、附录1 智能节水系统设计 工艺图和任务书要求，利用给定的设备、管材、配件及配套工具，完成泵 站供水系统的安装，完成确认无误后举手请裁判确认签字，并记录在表B-1

泵站供水系统安装完成确认单中。

图1 泵站供水系统管路、器件安装图

具体要求：

(1)整齐规范穿戴好个人劳保用品(安全帽，手套，工作服和工作鞋

等）。

（2）注意操作安全与安装流程，确保设备稳定无损坏。

（3）管路连接规范，横平竖直，牢固。

（4）橡胶软接头、过滤器、电动调节阀、数字压力表、离心泵、止回 阀、 电磁阀、手动阀门、振动传感器、转速传感器等设备器件的安装， 要

求位置正确，安装牢固且不倾斜。

（5）管道、器件连接处密封不漏水渗水、不漏气。

（6）量测仪表安装前应清除封口和接头处的油污和杂物。

表 B-1      泵站供水系统安装完成确认单

| 序号 | 项 目 | 选手签工位号 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字压力表安装 □是 □否 |  |  |
| 2 | Y 型过滤器安装 □是 □否 |  |  |
| 3 | 电动调节阀安装 □是 □否 |  |  |
| 4 | 数字压力表安装 □是 □否 |  |  |
| 5 | 离心泵安装 □是 □否 |  |  |
| 6 | 手动阀门安装 □是 □否 |  |  |
| 7 | 止回阀安装 □是 □否 |  |  |
| 8 | 电磁阀安装 □是 □否 |  |  |

| 9 | 清除污物和杂质 是 □否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 振动传感器安装 □是 □否 |  |  |
| 11 | 转速传感器安装 □是 □否 |  |  |
| 12 | 管路安装 □是 □否 |  |  |

B1-2   过滤施肥系统的安装连接

根据图2过滤施肥系统管路、器件安装图、附录1 智能节水系统设计

工艺图和任务书要求，利用给定的设备、管材、配件及配套工具，完成过

滤施肥系统的安装，完成确认无误后举手请裁判确认签字，并记录在表 B-2

过滤施肥系统安装完成确认单中。

图2 过滤施肥系统管路、器件安装图

具体要求：

(1)整齐规范穿戴好个人劳保用品(安全帽，手套，工作服和工作鞋

等 ) 。

(2)注意操作安全与安装流程，确保设备稳定无损坏。

(3)管路连接规范，横平竖直，牢固。

(4)离心过滤器、叠片过滤器、管道过滤器、电动调节阀、持压阀、 数字压力表、超声波流量计、止回阀、手动阀门、施肥器、pH 传感器、电

导率传感器等设备器件安装，要求位置正确，安装牢固且不倾斜。

(5)管道、器件连接处密封不漏水渗水、不漏气。

(6)量测仪表安装前应清除封口和接头处的油污和杂物。

表 B-2    过滤施肥系统安装完成确认单

| 序号 | 项目 | 选手签工位号 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路安装 □是 □否 |  |  |
| 2 | 手动阀门安装 □是 □否 |  |  |
| 3 | 电磁阀安装 □是 □否 |  |  |
| 4 | 数字压力表安装 □是 □否 |  |  |
| 5 | 离心过滤器安装 □是 □否 |  |  |
| 6 | 叠片过滤器安装 □是 □否 |  |  |
| 7 | 管道过滤器安装 □是 □否 |  |  |
| 8 | 排气阀安装 是 □否 |  |  |
| 9 | 清除污物和杂质 是 □否 |  |  |
| 10 | 施肥器安装 □是 □否 |  |  |
| 11 | PH 传感器安装 □是 □否 |  |  |

B1-3    田间灌溉系统的安装连接

根据图 3  田间灌溉系统管路、器件安装图、附录 1 智能节水系统设计 工艺图、表 B-3 和任务书要求，利用给定的设备、管材、配件及配套工具， 完成田间灌溉系统的安装，完成确认无误后举手请裁判确认签字， 并记录

在表 B-4 田间灌溉系统安装完成确认单中。

-x

—排气阀

喷灌田间

—减压阀

区—手阀

② 一数字压力表

⑧

~ ~ — 不锈钢软管

—电磁阀

kH

渗灌田间

⑥

滴灌田间

③

回

◎

片

图3 田间灌溉系统管路、器件安装图

具体要求：

(1)整齐规范穿戴好个人劳保用品(安全帽，手套，工作服和工作鞋

等 ) 。

(2)注意操作安全与安装流程，确保设备稳定无损坏。

(3)管路连接规范，横平竖直，牢固。

(4)电磁阀、数字压力表、排气阀、调压阀、手动阀门、灌水器、土 壤多参数传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、大气四合一传感器(光 照度、温度、湿度、大气压)等设备器件安装，要求位置正确，安装牢固

且不倾斜。

(5)管道、器件连接处密封不漏水渗水、不漏气。

(6)量测仪表安装前应清除封口和接头处的油污和杂物。

(7)田间喷灌区，完成微喷灌系统安装，铺设2条倒挂式微喷，安装

两种类型微喷头，倒挂式微喷应按设计要求标出孔位，用专门的打孔器打

孔；毛管管端应齐平，不得有裂纹，与旁通连接应清除杂物。滴头安装应 牢固可靠， 连接处应不漏水，微喷头选型、安装间距和数量对照表 B-3  进

行安装。

（8）田间滴灌区， 完成滴灌系统安装，铺设 2 条滴灌管管路， 管路固

定。

（9） 田间渗灌区， 完成渗灌系统安装，铺设 2 条渗灌管，管路固定。

（10）要求管路连接规范，尽量横平竖直，保证无喷头以外的地方渗

漏。

（11）各灌水器的安装位置正确，保证在一条直线上， 朝向一致，滴

灌管的出水孔口朝向正确。

表 B-3    微喷头选型、安装间距和数量参照表

| 编号 | 微喷头类型 | 喷头间距（m ） | 安装数量(个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒挂： 折射式微喷头 | 0.3 | 3 |
| 2 | 倒挂： 十字雾化微喷头 | 0.3 | 3 |

表 B-4    田间灌溉系统安装完成确认单

| 序号 | 项目 | 选手签工位号 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水管路安装 □是 □否 |  |  |
| 2 | 手动阀门安装 □是 □否 |  |  |
| 3 | 电磁阀门安装 □是 □否 |  |  |
| 4 | 排气阀安装 □是 □否 |  |  |

| 5 | 调压阀安装 □是 □否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 数字压力表安装 □是 □否 |  |  |
| 7 | 土壤多参数传感器安装 □是 □否 |  |  |
| 8 | 氧气传感器安装 □是 □否 |  |  |

| 9 | 二氧化碳传感器安装 □是 □否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 大气四合一传感器安装 □是 □否 |  |  |
| 11 | 微喷灌系统安装 □是 □否 |  |  |
| 12 | 滴灌系统安装 □是 □否 |  |  |
| 13 | 渗灌系统安装 □是 □否 |  |  |

B2    电气线路的连接

根据附录 1 智能节水系统设计工艺图、附录 2 电气原理图、附录 3 系 统网络架构图和任务书要求， 完成节水系统动力线路、电动调节阀、 电磁 阀线路、传感器线路和通讯系统线路等的接，严禁带电连接线路,  完成确认 无误后举手请裁判确认签字， 并记录在表 B-5  电气线路的连接完成确认单

中。

B2-1  动力线路的连接

（1） 自吸泵、离心泵、潜水泵等线路的连接

（2）电动调节阀、 电磁阀线路的连接

（3）电缆线航空插头的连接

（4）系统总电源线的连接

B2-2  传感器线路的连接

（1）数字压力表线路的连接

（2）pH 传感器线路的连接

（3）电导率传感器线路的连接

（4）超声波水表传感器线路的连接

（5）土壤多参数传感器线路的连接

（6）氧气传感器线路的连接

（7）二氧化碳传感器线路的连接

（8）大气四合一传感器线路的连接

（9）液位传感器线路的连接

（10）温度传感器线路的连接

（11）转速传感器线路的连接

（12）振动传感器线路的连接

B2-3  电气控制及通讯线路的连接

参赛选手根据附录 2 和附录 3，完成 PLC 及其外围线路的连接，

完成 PLC、触摸屏以及 PC 机之间的通讯电缆连接。

具体要求：

（1）连接接线端使用管型端子可靠压接。

（2）接线端子必须套有号码管， 号码用记号笔手写， 且字迹清晰

无涂改。

（3）正确区分导线颜色，不可错用。

（4）走线工艺应工整，线束不凌乱，接线应放入线槽内。

表 B-5    电气线路的连接完成确认单

| 序号 | 项目 | 选手签工位号 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 2 | 电磁阀线路连接 □是 □否 |  |  |
| 3 | 电动调节阀线路连接 |  |  |

|  | □是 □否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 航空插头线路连接 □是 □否 |  |  |
| 5 | 系统总电源线的连接 □是 □否 |  |  |
| 6 | 数字压力表线路的连接 |  |  |

|  | □是 □否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | pH 传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 8 | 电导率传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 9 | 超声波水表传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 10 | 土壤多参数传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 11 | 氧气传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 12 | 二氧化碳传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 13 | 大气四合一传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 14 | 液位传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 15 | 温度传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 16 | 转速传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 17 | 振动传感器线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 18 | PLC 及其外围线路的连接 □是 □否 |  |  |
| 19 | 通讯线路的连接 □是 □否 |  |  |

B3 仪表参数的设置

根据任务书的要求，取下警告标志，上电并完成电机调速器、电 动调节球阀、物位仪、超声波流量计、变频器和触摸屏等仪表的参数

设置以及相关传感器的标定等任务，并完成 PLC 端口定义表的填写。

1.电机调速器参数设置：

根据任务要求设置调速器参数，设置要求如表 B-6。

2.电动调节球阀参数设置

根据任务要求设置电动调节球阀参数，设置要求如表 B-7。

3.物位仪参数设置

对超声波物位仪的工作模式进行设置，设置要求如表 B-8。 4.pH 仪的设置与标定

根据任务要求设置 pH 仪参数设置及传感器标定，设置要求如表

B-9 和 B-10。

5.变频器参数设置

根据任务要求完成相关参数设置，设置要求如表 B-11。

6.触摸屏设置

根据任务要求完成相关参数设置，设置要求如表 B-12。

7.PLC 端口定义表B-13 和B-14 的填写

B4    智能节水系统的调试

根据任务书的要求， 完成程序设计、工程下载、管道试漏、器件调试、

故障排除、运行参数调整、数据记录和相关曲线绘制等操作。

B4-1 PLC 控制程序设计

打开 U 盘考试程序文件夹在提供的系统程序中， 完成网络 a、网络 b、 网络 c 三段程序的编写。将完成程序打印为 PDF 文档，将程序作者填写为 “场次-工位-题号”， PDF 文档中不要出现其他程序段，并保存命名为“场 次-工位-题号”，并保存到 U 盘中。然后将完善保存后的程序下载到 PLC

中。

备注：如参赛选手无法完成，举手示意裁判放弃该任务并在放弃 操作记录表 B-15 中签字， 由裁判确认后， 开始计时， 1 个程序按照 10

分钟， 以此类推， 帮助完成程序下载同样按照 10 分钟， 最多 30 分钟，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/685313211102011101