2024年-江苏省安全员C证考试题库附答案（推荐）

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.当需单根支模时，柱宽大于（C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。
A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

2.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。
A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员

3.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的, ( C )应当做好现场防护,所需费用由 ( C )承担,或者按照合同约定执行
A.建设单位；责任方 B.施工单位；施工单位 C.施工单位；责任方 D.建设单位；施工单位

4.末级开关箱必须实行（ D）规定
A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

5.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（C）。
A.劳动保护的意义和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识
C.安全生产纪律和文明生产要求
D.企业安全规章制度


6.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C ）。
A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

7.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（D ）。
A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

8.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场( D )进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

9.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 ( C )。
A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

10.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）
A.每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除
B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶
C.立杆搭接长度不应小于0.5m
D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/686101040135010055