# 桥梁检测技术交底

目 录

一、本项目检测进出场时间安排	1

二、外观检查与无损检测	1

  - 桥梁构件编号规则	1

  - 桥梁结构解析及构件编号	2

  - 桥梁构件典型病害标准化规定	4

  - 病害汇总表提交格式	7

  - 结构物外观检查内容	8

  - 桥梁结构尺寸与无损检测	9

三、桥梁荷载试验	12

  - 静载试验	12

    - 试验内容	12

    - 试验荷载的确定	12

    - 加载车辆	13

    - 试验工况	13

    - 加载位置	14

    - 测点布置	14

    - 试验加载过程控制	15

    - 试验荷载下响应测试	16

  - 动载试验	18

    - 试验内容	18

    - 动载试验项目	18

    - 动载试验响应测试	19

    - 动载试验工况	19

# 一、本项目检测进出场时间安排

本次桥梁检测项目开始时间为 2015 年 7 月 13 日。

# 二、外观检查与无损检测

## 桥梁构件编号规则

为了方便管理，对本次检测桥梁构件进行编号规则限定，规则如下：

    - 沿路线前进方向（从小桩号往大桩号方向）将桥跨编号依次为第 1 跨、…、

第 N 跨，其中引桥和主桥应连续编号。当桥梁为分幅设置时，在各编号前分别加上 R-和 L-以示区别，其中 R 代表右幅、L 代表左幅。

    - 装配式梁各构件编号规则

整体式桥梁主梁、支座、桥墩等编号见图 2-1，横隔板、湿接缝编号见图 2-2， 分离式桥梁编号与此类似；主桥桥面伸缩缝沿前进方向依次编号为   1#伸缩缝……N#伸缩缝；桥梁墩（台）沿前进方向依次编号为 0#台、1#墩、……N-1#

墩、N#台。

图 1	整体式桥梁桥跨、主梁、支座、墩柱、桥台编号示意图

图 2	整体式桥梁横隔板（湿接缝）编号示意图

## 桥梁结构解析及构件编号

针对本次检测对装配式梁桥进行了结构解析和构件编号。

表 2-1 装配式梁桥结构解析及构件编号示例

部位

部件

构件

编号

上部结

构

上部承重

构件

主梁

左幅第 1 跨 1 号主梁

…

左幅第 X 跨 Y 号主梁右幅第 1 跨 1 号主梁

…

右幅第 X 跨 Y 号主梁

L-1-1

…

L-X-Y

R-1-1

…

R-X-Y

上部一般

构件

湿接缝

左幅第 1 跨纵向 1、2 号横隔板之间，1、2 号

L-1-1-1S

|  | 部位 | 部件 | 构件 主梁之间的 1 号湿接缝 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | … | … |
|  |  | 横隔板 |  |  |
|  |  |  | 左幅第 1 跨 1-2 主梁之间 1 号横隔板 | L-1-1-1H |
|  |  |  | 左幅第 1 跨 2-3 主梁之间 2 号横隔板 | L-1-2-2H |
|  |  |  | … | … |
|  |  |  | 右幅第 1 跨 1-2 主梁之间 1 号横隔板 | R-1-1-1H |
|  |  |  | 右幅第 1 跨 2-3 主梁之间 2 号横隔板 | R-1-2-2H |
|  |  |  | … | … |
|  |  | 支座 |  |  |
|  |  |  | 左幅第 1 跨 0 号台 1 号支座 | L-1-0-1 |
|  |  |  | 左幅第 1 跨 1 号墩 1 号支座 | L-1-1-1 |
|  |  |  | … 左幅第 X 跨 Y 墩(台)Z 号支座 | … L-X-Y-Z |
| 下部结 |  |  |  |  |
| 构 |  |  |  |  |
|  |  | 翼墙、耳 |  |  |
|  |  | 墙 |  |  |
|  |  |  | 左幅 0 号台翼墙 | L0YQ |
|  |  |  | 左幅 0 号台耳墙 | L0EQ |
|  |  |  | … 右幅 X 号台翼墙 | … RXYQ |
|  |  |  | 右幅 X 号台耳墙 | RXEQ |
|  |  | 锥坡、护 |  |  |
|  |  | 坡 |  |  |
|  |  |  | 左幅 0 号台锥坡 | L0ZP |
|  |  |  | 左幅 0 号台护坡 | L0HP |
|  |  |  | … 右幅 X 号台锥坡 | … RXZP |
|  |  |  | 右幅 X 号台护坡 | RXHP |
|  |  | 桥墩 |  |  |
|  |  |  | 左幅 1 号桥墩 | L1D |
|  |  |  | … | … |
|  |  |  | 左幅(X-1)号桥墩 | L(X-1)D |
|  |  | 桥台 |  |  |
|  |  |  | 左幅 0 号桥台 | L0T |
|  |  |  | … 左幅 X 号桥台 | … LXT |
|  |  | 墩台基 |  |  |
|  |  | 础 |  |  |
|  |  |  | 左幅 0 号台基础 | L0TJC |
|  |  |  | 左幅 1 号墩基础 | L1DJC |

部位

部件

河床

调治构造物

构件

…

/

编号

…

/

/

/

桥面系

桥面铺

装

左幅桩号 m 到桩号 n 区间铺装

…

LP(Km~Kn)

…

伸缩缝

装置

左幅 0 号伸缩缝

L0F

人行道

栏杆、护栏

…

左幅 X 号伸缩缝

/

…

LXF

/

左幅桩号 m 到桩号 n 区间护栏

LH(Km~Kn)

排水系

统 照明、标

志

/

/

/

/

## 桥梁构件典型病害标准化规定

为避免桥梁同一典型病害的描述出现较大差异，我们针对各种桥型各类构件的典型病害类型进行了标准化规定（见表 2-3），务必按照下表中规定的病害类型进行记录，个别病害在下表中未包括的，病害名称应记为 “其他”，将具体病害名称记录在备注栏中。

备注

表 2-3 桥梁构件典型病害标准化规定

| 序 | 病害所属构件 | 病害类型 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  |  |  |  |
| A | 混凝土结构典型病害 | 蜂窝 | 长 | 宽 |  |
|  |  | 麻面 | 长 | 宽 |  |
|  |  | 破损 | 长 | 宽 | 深 |
|  |  | 空洞 | 长 | 宽 | 深 |
|  |  | 孔洞 | 长 | 宽 | 深 |
|  |  | 露筋 | 长 | 宽 | 深 |
|  |  | 渗水 泛碱 | 长 | 宽 | 深 |

| 序 | 病害所属构件 | 病害类型 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  |  |  |  |
| 纵向裂缝 |  |  | 长 | 宽 | 深 |
| 竖向裂缝 |  |  | 长 | 宽 | 深 |
| 横向裂缝 |  |  | 长 | 宽 | 深 |
| 斜向裂缝 |  |  | 长 | 宽 | 深 |
| 网状裂缝 |  |  | 长 | 宽 |  |
| U 型裂缝 |  |  | 长 | 宽 | 深 |
| L 型裂缝 |  |  | 长 | 宽 | 深 |

备注

B	桥墩

| C | 桥台 | 圬工砌体剥落、松动 | 移 长 | 宽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台背排水不良 | 长 | 宽 |  |
|  |  | 锥坡、护坡隆起 | 长 | 宽 | 深 |
|  |  | 锥坡、护坡凹陷坍塌 | 长 | 宽 | 深 |
| D | 承台、基础 | 锥坡、护坡砂浆脱落 冲刷、掏空 | 长 长 | 宽 宽 | 深 深 |
|  |  | 冲蚀 | 长 | 宽 | 深 |
|  |  | 沉降 | 位移 |  |  |
| E | 空心板 | 滑移 铰缝破损 | 位移 长 | 宽 |  |
|  |  | 铰缝处渗水 | 长 | 宽 |  |
| F | 混凝土拱桥 | 铰缝处泛碱 主拱圈变形 | 长 | 宽 |  |
|  |  | 侧墙变形 |  |  |  |
| G | 钢-混凝土组合拱桥 | 拱上填料沉陷或开裂 扭曲变形 |  |  |  |
|  |  | 局部损伤 |  |  |  |
|  |  | 锚头损坏 |  |  |  |
|  |  | 防护套损坏 | 长 | 宽 |  |
|  |  | 涂层脱落 | 长 | 宽 |  |
| H | 板式橡胶支座 | 断丝 橡胶老化 |  |  |  |
|  |  | 支座开裂 |  |  |  |

桥墩倾斜桥墩滑动

倾斜角度

滑动位

裂缝宽度单位为

mm

裂缝宽度单位为

mm

裂缝宽度单位为

mm

裂缝宽度单位为

mm

记录开裂范围面积

裂缝宽度单位为

mm

裂缝宽度单位为

mm

序

病害所属构件

号

|  | 支座 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | 盆式橡胶支座 | 四氟滑板磨损 |  |  |  |  |
|  |  | 钢构件油漆脱落 |  |  |  |  |
|  |  | 钢构件锈蚀 |  |  |  |  |
|  |  | 钢构件脱焊 |  |  |  |  |
|  |  | 钢构件变形、凹陷 |  |  |  |  |
|  |  | 钢构件裂纹 |  |  |  |  |
|  |  | 锚栓锈蚀 |  |  |  |  |
|  |  | 锚栓剪断 |  |  |  |  |
|  |  | 支座卡死 |  |  |  |  |
|  |  | 四氟滑板脱落 |  |  |  |  |
| K | 伸缩缝 | 四氟滑板破损 凹凸不平 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土锚固区破损 |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶止水带破损 |  |  |  |  |
|  |  | 伸缩缝堵塞 |  |  |  |  |
|  |  | 伸缩缝卡死 |  |  |  |  |
| L | 沥青桥面铺装 | 钢构件开裂 车辙 | 长 | 宽 |  |  |
|  |  | 拥抱 | 长 | 宽 |  |  |
|  |  | 泛油 | 长 | 宽 |  |  |
|  |  | 坑槽 | 长 | 宽 | 深 |  |
|  |  | 网裂、龟裂 纵向裂缝 | 长 长 | 宽 宽 |  | 宽度单位 mm |
| M | 水泥桥面铺装 | 横向裂缝 磨光 | 长 长 | 宽 宽 |  | 宽度单位 mm |
|  |  | 脱皮、露骨 | 长 | 宽 |  |  |
|  |  | 坑槽 网状裂缝 | 长 长 | 宽 宽 | 深 | 宽度单位 mm |
|  |  | 横向裂缝纵向裂缝 斜向裂缝 | 长长 长 | 宽宽 宽 |  | 宽度单位 mm 宽度单位 mm 宽度单位 mm |

I	带四氟滑板的板式橡胶

病害类型	参数	备注鼓包

剪切	角度

支座脱空	位移支座偏压

支座垫石裂缝支座垫石破损垫板锈蚀

四氟滑板脱落

| 序 | 病害所属构件 | 病害类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  |  |
| N | 人行道 | 人行道松动 人行道缺损 |  |
| O | 栏杆护栏 | 断裂 剥落 |  |
|  |  | 缺损 |  |
|  |  | 变形错位 |  |
| P | 防排水系统 | 泄水管堵塞 泄水管漏水盖缺失 | 个 个 |
|  |  | 泄水管缺失 | 个 |
| Q | 照明、标志 | 标志、标牌松动、剥落 |  |
|  |  | 标志、标牌污损不清 |  |
|  |  | 灯柱地脚螺栓锈蚀、缺 失 |  |

参数

备注

病害汇总表提交格式

检测单位提交的检测报告中，病害记录表格应统一按照表2-4 格式编写。该表中构件编号须符合结构解析及构件编号规定，构件编号与构件名称一一对应； 病害类型及病害参数（长、宽、深）应符合桥梁构件典型病害标准化规定；病害位置、照片编号可由各检测单位自定义描述，其中照片编号应该与照片名称一一对应。现场检测记录表格应采用我单位的原始记录表格。检测报告中采用此表格。

序

号

构件

编号

构件名称

病害类型

病害位置

长

宽

深

照片

编号

备注

1

L-1-1

2

L-2-2

3

L-3-3

4

L-4-4

第 1 跨 1 号

主 梁 第 2 跨 2 号

主梁

第 3 跨 3 号主梁

第 4 跨 4 号主梁

第 5 跨 4 号主梁

第 6 跨 6 号

主梁

竖向裂缝

跨中

20

0.1

/

1001

露筋

马蹄右侧面后端

10

20

5

1004

共 5

5

L-5-4

蜂窝

6

L-6-6

泛碱

腹板中部距离前端

10m

翼缘端部距离后端

1m

表 2-4 病害记录表格

|  |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破损 | 翼缘板距离前端 8m | 20 | 20 | 20 | 1002 |
| 斜向裂缝 | 1/4 跨 | 50 | 0.2 | / | 1003 |

| 0 |  |  |  | 处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 30 | / | 1005 |  |
| 10 | 20 | / | 1006 |  |

## 结构物外观检查内容

- 桥面系构造的检查

①桥面铺装层：纵、横坡是否顺适，有无严重的裂缝（龟裂、纵横裂缝）、坑槽、波浪、防水层漏水。

②伸缩缝：伸缩缝钢板有否翘曲变形；接缝处高差是否符合要求，与桥面连接是否平顺等。

③栏杆、护栏有无断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀。

④桥面排水：是否顺畅，泄水管是否完好、畅通，桥头排水沟功能是否完好。

⑤锥坡有无冲蚀、塌陷。

- 支座的检查

①支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。

②支承垫石是否有裂缝。

③橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。

④盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀等。

- 上部结构

2）T 梁病害

连续 T 梁的常见裂缝包括:网状裂缝，下缘受压区的裂缝，腹板上的竖向裂缝，腹板上的斜向裂缝，运梁不当引起的上部裂缝，梁侧水平裂缝，梁底纵向裂缝等。

3）装配式预应力混凝土组合箱梁

①板底跨中横向裂缝

关注每片梁的跨中区域是否存在横向裂缝，出现的裂缝是否贯穿整个主梁， 裂缝处是否存在泛碱或渗水现象。

②横隔板竖向裂缝

装配式箱梁的横隔板是增加上部结构整体性的重要构造，在检查中需要关注横隔板的竖向裂缝，示意图如下：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/686105014114010051