温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 属于配电电器的有(  )。

- 接触器

- 熔断器

- 电阻器

- 答案:B

- 2. 当直导体和磁场垂直时，电磁力的大小与直导体电流大小成(  )关系

- 反比

- 正比

- 相等

- 相反

- 答案:B

- 3. 如果忽略变压器一.二次绕组的漏电抗和电阻时，变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值，(  )等于二次侧感应电势有效值。

- 二次侧电压瞬时值;

- 二次侧电压有效值;

- 二次侧电压最大值.

- 答案:B

- 4. 安全措施的设置与设备的停送电操作应由(  )人进行。

- 1

- 2

- 3

- 答案:B

- 5. 电工这个工种是属于(  )范围。

- 操作作业人员

- 特种作业人员

- 维修作业人员

- 值班人员

- 答案:B

- 6. 焊接接头拉伸试验试样加工后，焊缝轴线应位于试样平行长度的(  )。

- 一侧

- 中心

- 1/3处

- 1/4处

- 答案:B

- 7. 调整电力负荷主要是为了改善(  )。

- 频率偏差

- 变压比偏差

- 电压偏差

- 短抗偏差

- 答案:A

- 8. 电动系功率表的电压线圈是并联接入电路，标有“*”的“发电机端”接至(  )。

- 负载侧

- 电源侧

- 任一侧

- 流端钮的任一端

- 答案:D

- 9. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为( )欧。

- 1000

- 500

- 200

- 答案:A

- 10. 根据工件松开控制梯形图下列指令正确的是(  )。

- AND07.LD30

- LD07.AND30

- LDI07.AND30

- AND07.AND30

- 答案:D

- 11. 在配电总盘及母线上进行工作时，验明无电后应(  )，此项工作应由值班电工操作。

- 挂临时接地线

- 悬挂标识牌

- 装设遮拦

- 开始工作

- 答案:A

- 12. 两个正弦量为u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有(  )。

- u1超前u290°

- u2比u1超前90°

- 不能判断相位差

- 答案:C

- 13. GN22-10/1000型的额定电压为(  )。

- 22kV

- 10kV

- 1000V

- 1000kV

- 答案:B

- 14. 电容器归于(  )设备。

- 危险

- 运动

- 停止

- 答案:C

- 15. 对户外多油断路器DW7－10检修后作交流耐压试验时合闸状态试验合格，分闸状态在升压过程中却出现“噼啪”声，电路跳闸击穿的原因是(  )。

- 支柱绝缘子破损

- 油质含有水分

- 拉杆绝缘受潮

- 油箱有脏污

- 答案:B

- 16. 磁滞式同步电动机与永磁式和反应式相比，最可贵的特性是具有(  )。

- 稳定性好

- 负载能力强

- 很大的启动转矩

- 很小的启动电流

- 答案:C

- 17. 下列属于点位控制数控机床是(  )

- 数控车床

- 数控钻床

- 数控铁床

- 加工中心

- 答案:B

- 18. 已知放大电路中三个管脚对地的电位是(10V);(20.7V);(36V),则该三极管是(  )型。

- NPN

- PNP

- 硅管

- 锗管

- 答案:A

- 19. 在下列量具中，精度最低的是(  )。

- 钢直尺

- 钢卷尺

- 游标卡尺

- 千分尺

- 答案:B

- 20. 以下哪个选项不能改变电动机的转向是(  )

- 改变磁通方向

- 同时改变磁通方向和电枢电压方向

- 改变励磁电流方向

- 改变电枢电压方向

- 答案:B

- 21. 在三角形连接中，相电流与线电流的关系为(  )。

- 相电流等于线电流

- 相电流大于线电流

- 线电流大于相电流

- 相位差为90°

- 答案:C

- 22. 10KV少油断路器安装地点的短路容量大于断路器额定断流容量的80%时，应该执行下列哪一条(  )。

- 动作3次而检修

- 动作4次而检修

- 动作5次而检修

- 动作6次而检修

- 答案:A

- 23. 低压电器元件在配电盘.箱.柜内的布局要求美观和安全，盘.柜内的二次回路配线应采用截面不小于(  )mm2的铜芯绝缘导线。

- 1

- 1.5

- 2.5

- 4

- 答案:C

- 24. 全电路欧姆定律标明,在闭合回路中,电流的巨细与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。

- 成正比

- 成反比

- 正弦规则

- 答案:A

- 25. 串联电路中流过每个电阻的电流都(  )

- 不相等

- 相等

- 等于零

- 不能确定

- 答案:B

- 26. 对于长期不用的示波器，至少(  )个月通电一次。

- 三

- 五

- 六

- 十

- 答案:A

- 27. 测量绕组直流电阻的目的是( )

- 保证设备的温升不超过上限

- 测量绝缘是否受潮

- 判断接头是否接触良好

- 判断绝缘是否下降

- 答案:C

- 28. 下列(  )属于一般防护安全用具有。

- 携带型接地线.临时遮栏

- 绝缘棒.绝缘夹钳

- 绝缘手套.绝缘靴

- 绝缘夹钳.验电器

- 答案:A

- 29. 适用于地下水位以上,深度5~15M湿陷性黄土或人工填土的地基是( ).

- 灰土桩

- 水泥粉煤灰碎石桩

- 深层搅拌法施工

- 碎石桩

- 答案:A

- 30. (  )操作必须办理操作票。

- 事故处理

- 拉合断路器的单一操作

- 全站停电

- 拉开单位仅有的一台接地隔离开关

- 答案:C

- 31. 绝缘安全用具分为(  )。

- 一般防护安全用具和接地设备

- 根本安全用具和辅佐安全用具

- 辅佐安全用具和接地设备

- 答案:B

- 32. 3AG53A表示的是(  )三极管。

- 高频小功率

- 高频大功率

- 低频小功率

- 低频大功率

- 答案:A

- 33. 下列关于晶体三极管的叙述(  )是正确的。

- 只要二个PN结是好的三极管一定是好的

- 只要有正向放大倍数三极管一定是好的

- 只要e极间不击穿三极管一定是好的

- 以上说法都不对

- 答案:D

- 34. 用于电气作业书面依据的工作票应一式(  )份。

- 2

- 3

- 4

- 答案:A

- 35. 直流电动机机械制动就是给一个人为的( )阻力。

- 电磁

- 机械

- 能耗

- 制动

- 答案:B

- 36. 三相电路中，流过(  )的电流叫相电流。

- 每相负载

- 相与相之间

- 各相线

- 电路

- 答案:A

- 37. 电缆埋设深度和方法要求。直埋时，应开挖深度不小于( )断面为梯形的沟槽，敷设时应在电缆近邻上.下.左.右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后回填原土，并在地表面覆盖砖，混凝土板等硬质保护层。

- 0.5m

- 0.6m

- 0.7m

- 0.8m

- 答案:C

- 38. 电路中负荷为电感性负载时，一般情况下触头间恢复电压(  )电源电压。

- 大于

- 小于

- 等于

- 大于等于

- 答案:A

- 39. 当10KV高压控制系统发生电气火灾时，如果电源无法切断，必须带电灭火，则可选用的灭火器是(  )

- 干粉灭火器，喷嘴和机体距带电体应不小于0.4m

- 雾化水枪，戴绝缘手套，穿绝缘靴，水枪头接地，水枪头距带电体4.5m以上

- 二氧化碳灭火器，喷嘴距带电体不小于0.6m

- 答案:A

- 40. 在表示正弦交流电的解析式i=Imsin(ωt+φ)中，φ表示(  )。

- 频率

- 相位

- 初相角

- 相位差

- 答案:C

- 41. 带电灭火不宜采用(  )。

- 干砂

- “1211”灭火器

- 干粉灭火器

- 水

- 答案:D

- 42. 电阻率的大小等于长度为(  )，截面积1平方毫米的导体在一定的温度下的电阻值，单位欧姆米(Ω·m)。

- 1m；

- 2m；

- 3m；

- 4m；

- 答案:A

- 43. 施行胸外心脏按压法时，每分钟的动作次数应为( )。

- 16次

- 80次

- 不小于120次

- 答案:B

- 44. 三相电压或电流最大值出现的先后次序叫(  )。

- 正序

- 逆序

- 相序

- 正相位

- 答案:C

- 45. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表(  )相位。

- BCA

- ABC

- CAB

- BAC

- 答案:B

- 46. 绝缘手套属于( )安全用具。

- 直接

- 辅助

- 基本

- 答案:B

- 47. 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。

- 成正比

- 成反比

- 正弦规律

- 不确定

- 答案:A

- 48. 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软线的型号为( )。

- RV～105

- ENP～105

- BVP～105

- RVP～105

- 答案:D

- 49. 三相电路中负载按( )联接时，一相负载的改变对其它两相有影响。

- Y接有中线

- Y接无中线

- △联接

- 正序

- 答案:B

- 50. 关于相电流概念的叙述，正确的是(  )的电流。

- 每相头尾之间

- 相与相之间

- 流过各相端线

- 流过每相_电源或负载

- 答案:D

- 51. 电缆在室内敷设时，应尽量明敷。电缆穿墙或穿楼板时应穿管，管内径不应小于电缆外径的(  )。

- 1倍；

- 1.5倍；

- 2倍；

- 2.5倍；

- 答案:B

- 52. 真空断路器主要用于(  )电压等级。

- 3～10KV;

- 35～110KV;

- 220～500KV.

- 答案:A

- 53. F系列可编程序控制器常闭触点的并联用(  )指令。

- AND

- ORI

- ANB

- ORB

- 答案:B

- 54. 变压器发生内部故障时的主保护是(  )动作。

- 瓦斯

- 差动

- 过流

- 过载

- 答案:A

- 55. 刑法第一百三十四条规定，在生产.作业中违反有关安全管理的规定，因而发生(  )的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

- 轻微伤亡事故或造成其他轻微后果

- 较大伤亡事故或者造成其他较严重后果

- 重大伤亡事故或者造成其他严重后果

- 特大伤亡事故或者造成其他恶劣后果

- 答案:C

- 56. 电力电缆中，(  )具有容许温升高，允许载流量较大，耐热性能好，适宜于高落差和垂直敷设，介电性能优良的特点。

- 不滴漏油浸纸绝缘型电缆

- 交联聚乙烯绝缘电缆

- 聚氯乙烯绝缘电缆

- 橡胶绝缘电缆

- 答案:B

- 57. 为了爱护兆欧表，应慎做兆欧表的短路试验。兆欧表短路试验的目的是(  )。

- 万用表

- 兆欧表

- 地电阻测量仪

- 电流表

- 答案:B

- 58. PLC功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令.传送与比较指令.四则运算指令.循环移位指令..高速处理指令.方便指令等等。(  )

- 顺控指令

- 数据处理指令

- 步进指令

- 计数指令

- 答案:B

- 59. 电力变压器按冷却介质分为(  )和干式两种。

- 风冷式

- 自冷式

- 油浸式

- 答案:C

- 60. 电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(  )。

- 稳定电流

- 稳定电压

- 提高功率因数

- 答案:C

- 61. 一般线路中的熔断器有(  )保护。

- 过载

- 短路

- 过载和短路

- 答案:C

- 62. 在自动控制系统中，把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度的电磁装置称为(  )。

- 伺服电动机

- 测速发电机

- 交磁放大机

- 步进电机

- 答案:A

- 63. 2.0级的电能表误差范围是(  )。

- ±1%;

- ±2%;

- ±0。2%;

- ±3%;

- 答案:B

- 64. (  )位于储油柜与箱盖的联管之间。

- 冷却装置

- 吸湿器

- 安全气道

- 气体（瓦斯）继电器

- 答案:D

- 65. 符合下列真值表的是(  )门电路。

- 与非

- 或非

- 或

- 非

- 答案:D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/687006145105006035