第七届江苏技能状元大赛

“新能源汽车维修”项目技术文件

（职工组）

2024年1月

目  录

一、	本项目技术描述………………………………………1

二、	选手应具备的能力……………………………………1

三、	竞赛内容………………………………………………2

四、	评分标准及流程………………………………………8

五、	场地及设施设备………………………………………14

六、	赛事纪律………………………………………………17

七、	赛事安全………………………………………………17

八、	绿色环保………………………………………………18

九、	备注……………………………………………………18

一、本项目技术描述

本赛项主要服务于新能源汽车售后维修技术领域的产业发展和人才培养，围绕“新能源汽车电动化系统检修”“ 新能源汽车车身电气检修”“新能源汽车动力电池及充电装置检修”需要的知识技能，对接产业标准、岗位群典型工作任务进行赛项设计。比赛中对选手的要求主要包括：新能源汽车高低压电气系统检修、车身电气检修、动力电池开盖检修、充电装置控制系统检测等技能，以及作业过程中的个人防护、安全意识、规范意识、质量意识等职业素养。

本项目以《汽车维修工》国家职业标准（高级工及以上级别）和《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》《电动汽车传导充电互操作性测试规范》等国家技术标准为依据，参照第47届世界技能大赛及2023年全国行业职业技能竞赛技术文件，制定竞赛内容、评分标准及流程。

本项目为单人赛，仅设置“操作技能考核”科目，包括三个竞赛模块，比赛总时长为150分钟。

二、选手应具备的能力

（一）应熟悉的理论知识

（1）新能源汽车高压危害与防范；

（2）新能源汽车使用与操作常识；

（3）纯电动汽车的结构组成；

（4）纯电动汽车上电与充电原理；

（5）动力电池蓄电池结构原理；

（6）纯电动汽车驱动电机结构原理；

（7）纯电动汽车整车控制系统结构原理；

（8）纯电动汽车车身电器结构原理；

（9）纯电动汽车充电系统结构原理；

（10）新能源汽车充电设施结构原理；

（11）新能源汽车故障诊断思路与分析方法；

（12）安全文明生产与环境保护知识。

(二)应掌握的实操技能

（1）能进行场地及人员高压安全防护和安全隔离操作；

（2）能使用新能源汽车常用工量具和专业检测仪器规范操作；

（3）能进行新能源汽车高压上下电操作；

（4）能进行电动汽车低压电源系统故障诊断与排除

（5）能进行电动汽车整车搭铁系统故障诊断与排除；

（6）能进行电动汽车高压动力系统故障诊断与排除；

（7）能进行电动汽车充电系统故障诊断与排除；

（8）能进行电动汽车整车控制系统故障诊断与排除；

（9）能进行电动汽车整车网络及通信系统故障诊断与排除；

（10）能进行电动汽车灯光、仪表、防盗与门锁、空调与暖风、刮水洗涤、电动后视镜、车窗、座椅等车身电气系统故障诊断与排除；

（11）能对动力蓄电池总成进行性能检测和开盖检修；

（12）能对新能源汽车充电设施进行性能检测和检修。

三、竞赛内容

（一）考核模块

本项目分为三个竞赛模块，包括“模块1新能源汽车电动化系统检修”“模块2新能源汽车车身电气检修”和“模块3新能源汽车动力电池及充电装置检修”。比赛总时长为150分钟，具体时间分配和配分权重见表1。

表1  竞赛模块时间分配和配分权重

| 模块 | 模块1新能源汽车电动化系统检修 | 模块2新能源汽车车身电气检修 | 模块3新能源汽车动力电池及充电装置检修 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比赛时间 | 50分钟 | 50分钟 | 50分钟 | 150分钟 |
| 配分权重 | 35% | 35% | 30% | 100分 |

模块1 新能源汽车电动化系统检修

在规定时间50分钟内，依据维修手册的规范完成作业任务，对电动汽车常见的低压电源系统、整车搭铁系统、整车控制系统、网络及通信系统、高压驱动系统等进行故障诊断与排除，发现和确认“低电压系统不正常”“高电压系统不正常”等故障现象共4个故障点，完整准确填写《新能源汽车电动化系统故障诊断与排除报告单》，并根据现场裁判的要求排除故障。作业过程中要熟练地查阅维修资料和电路图、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业、现场5S整理。

模块2 新能源汽车车身电气检修

在规定时间50分钟内，依据维修手册的规范完成作业任务，对电动汽车灯光、仪表、防盗与门锁、空调与暖风、刮水洗涤、电动后视镜、车窗、座椅等车身电气系统和充电系统等进行故障诊断与排除，发现和确认“车身电气系统不正常”“充电系统不正常”等故障现象共4个故障点，完整准确填写《新能源汽车车身电气故障诊断与排除报告单》，并根据现场裁判的要求排除故障。作业过程中要熟练地查阅维修资料和电路图、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业、现场5S整理。

模块3 新能源汽车动力电池及充电装置检修

在规定时间50分钟内，按照国家标准及设备厂家技术规范完成作业任务，在现场提供的竞赛平台上完成动力蓄电池和交流充电装置的性能检测、故障排除及调试等任务，发现和确认“动力蓄电池异常”“交流充电装置异常”等故障现象共5个故障点，完整准确填写《新能源汽车动力电池及充电装置检修报告单》，根据现场裁判的要求排除故障，并使用装调后的交流充电装置对动力电池总成进行充电测试。要求作业规范、务实、安全、环保，正确使用工量具及仪器，现场5S整理。

（二）命题模式

本项目属于赛前需对试题保密的项目。技术规则和技术文件公布后，专家组组织相关人员通过公开平台对命题思路、关键考核要点、设施设备等关键技术问题进行讨论，并对提出的意见建议及时解答。依据技术思路，结合竞赛时间及场地、设施设备等情况编制样题，并与技术工作文件一并公布。专家组在大赛组委会领导下，按照保密工作要求，参照竞赛技术规则和技术文件命制试题。

（三）竞赛样题

样题1：新能源汽车电动化系统检修

模块任务：选手根据比赛现场提供的新能源汽车平台、工量具和仪器设备等，在50分钟时间内完成以下工作，共计4个故障点：

（1）低电压系统故障诊断与排除。

（2）高电压系统故障诊断与排除。

（3）完成报告单填写。

注意事项：

（1）故障类型可能包括：线路断路、线路电阻过大、线路间短路、线路对正电短路、线路对地短路、插头松动或脱落、插头端子缺失或损坏、元件损坏故障（对开关、保险丝、继电器、传感器等元件故障应进行测量验证，不可采用换件方式证明故障）、元件装配故障、元件型号错误等。

（2）关键检测步骤仅需填写确认最终故障点的必要步骤，填写时需要注明测试条件、具体检测对象（如插件代码、编号、控制单元针脚代号等）以及测量结果，关键检测步骤多填不扣分，少填或填写错误按配分标准扣分。

（3）报告单填写需要在故障点确认前完成，经裁判确认故障点正确后补填写部分不得分；未实际操作填写报告单或报告单填写与实际操作结果不一致的不得分。

（4）选手发现故障后，应确定最小故障范围，在报告单上做好记录，向裁判报告故障点在电路图上的位置，并根据裁判的指示排除故障。

报告单格式：

| 项目 | 故障现象、关键检测步骤及结果记录 | 故障点描述 |
| --- | --- | --- |
| 故障1 |  | 1次描述： |
|  |  | 2次描述： |
|  |  | 3次描述： |
| 故障2 |  | 1次描述： |
|  |  | 2次描述： |
|  |  | 3次描述： |

| 故障3 |  | 1次描述： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2次描述： |
|  |  | 3次描述： |
| 故障4 |  | 1次描述： |
|  |  | 2次描述： |
|  |  | 3次描述： |
| 终检 | 故障码读取： 低电压系统： 高电压系统： | 终检结论： 正常 不正常 |

样题2：新能源汽车车身电气检修

模块任务：选手根据比赛现场提供的新能源汽车平台、工量具和仪器设备等，在50分钟时间内完成以下工作，共计4个故障点：

（1）充电系统故障诊断与排除。

（2）车身电气系统故障诊断与排除。

（3）完成报告单填写。

注意事项：

（1）故障类型可能包括：线路断路、线路电阻过大、线路间短路、线路对正电短路、线路对地短路、插头松动或脱落、插头端子缺失或损坏、元件损坏故障（对开关、保险丝、继电器、传感器等元件故障应进行测量验证，不可采用换件方式证明故障）、元件装配故障、元件型号错误等。

（2）关键检测步骤仅需填写确认最终故障点的必要步骤，填写时需要

注明测试条件、具体检测对象（如插件代码、编号、控制单元针脚代号等）以及测量结果，关键检测步骤多填不扣分，少填或填写错误按配分标准扣分。

（3）报告单填写需要在故障点确认前完成，经裁判确认故障点正确后补填写部分不得分；未实际操作填写报告单或报告单填写与实际操作结果不一致的不得分。

（4）选手发现故障后，应确定最小故障范围，在报告单上做好记录，向裁判报告故障点在电路图上的位置，并根据裁判的指示排除故障。

报告单格式：

| 项目 | 故障现象、关键检测步骤及结果记录 | 故障点描述 |
| --- | --- | --- |
| 故障1 |  | 1次描述： |
|  |  | 2次描述： |
|  |  | 3次描述： |
| 故障2 |  | 1次描述： |
|  |  | 2次描述： |
|  |  | 3次描述： |
| 故障3 |  | 1次描述： |
|  |  | 2次描述： |
|  |  | 3次描述： |
| 故障4 |  | 1次描述： |
|  |  | 2次描述： |
|  |  | 3次描述： |

| 终检 | 故障码读取： 充电系统： 车身电气系统： | 终检结论： 正常 不正常 |
| --- | --- | --- |

样题3：新能源汽车动力电池及充电装置检修

模块任务：选手根据比赛现场提供的动力电池及交流充电装置平台、工量具和仪器设备等，在50分钟时间内完成以下工作，共计5个故障点：

（1）动力蓄电池故障诊断与装调。

（2）交流充电装置故障诊断与装调。

（3）动力电池平台与交流充电装置平台联动测试。

（4）完成报告单填写。

注意事项：

（1）报告单中检修项目选手仅需填写异常信息，正常信息可以不填写，多填不扣分，少填或填写错误按配分标准扣分。

（2）报告单填写需要与实际操作一致，未实际操作填写报告单或报告单填写与实际操作结果不一致的不得分。

（3）选手发现故障后，应确定最小故障范围，在报告单上做好记录，并根据裁判的指示排除故障。

（4）完成所有故障排除和装调后，需要使用交流充电装置对动力电池平台进行交流充电测试，时长不少于30秒。

报告单格式：

| 序号 | 项目 | 要点 | 记录内容 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 动力蓄电池检修 | 电池管理系统异常数据流 | 参数名称; 异常数据记录. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 异常电池模组检测记录 | 电池模组编号; 电压测量值; 绝缘电阻值. |
|  |  | 异常电池单体检测记录 | 电池单体编号; 电压测量值; 内阻值. |
|  |  | 故障检测与维修 | 故障部位; 故障原因. |
| 2 | 交流充电装置检修 | 交流充电系统异常数据流 | 参数名称; 异常数据记录. |
|  |  | 故障检测与维修 | 故障部位; 故障原因. |

四、评分标准及流程

（一）评分方式

实际操作竞赛评分由现场评分、结果评分、违规扣分三部分组成。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/687041032042006051