辽宁工程技术大学

本科生实习报告书

教学单位   测绘与地理科学学院

专    业   资源环境与城乡规划管理

班    级   城规081

学生姓名   张何欣

学    号   0804080128

指导教师   隋心  徐佳

测量实习 2010/2011学年 第 1学期 实习时间： 2010年8月 30日－ 2010年 9月 30日

目录 前言 1.基本功训练 1．1目的及意义： 1．2水准测量： 1.3 水平角观测: 2.数字大比例尺测图 2.1 任务 2.2 执行的规范 2.3 基本精度要求 2.4 图根控制测量 2. 5 图根点高程测量方法与技术要求 2.6 图根控制测量实施 2.7 地形图细部测绘 3．实习体会： 3.1 思想作风方面： 3.2 测量技术方面：

前言 数字测图实习是在学完测绘学基础课程之后，安排的实习内容。正确、熟练地使用测量仪器和掌握地形测量技术方法历来是测绘工作者必须掌握的基本技能和基本技术。通过本次实习训练学生正确和较熟练地操作仪器，掌握数字测图实践技术，加深对所学知识的理解和训练理论知识应用于实践的能力，同时也为后续专业课学习奠定必须的实践技能基础和技术基础。 本次实习安排在第五学期，第1－3周；实习地点在校园、塔子沟测量实习基地。 本次数字测图实习的基本任务： ① 水准测量、经纬仪测角的基本技能训练。 ② 建筑区大比例尺数字地形图测绘。 ③ 丘陵地区大比例尺数字地形图测绘。本次实习的 具体任务与时间分配： ① 基本技能训练一周；水准测量每组一个闭合环，经纬仪测角每人一测回； ② 建筑区1/500比例尺数字化测图，4日，每组一幅(50cm×50cm)图； ③ 丘陵地1/1000比例尺数字化测图，4日，每组一幅(50cm×50cm)图 ④ 编写实习报告、成绩考核和总结2日。 本次实习的组织情况 ①由教研室指定教师组成实习指导小组，负责实习的全面工作。 ②各教学班分成四大组，任命正副组长各1人，负责组内全部的工作；实习期间班委会仍要协助指导教师组织同学完成实习任务。

1.基本功训练 1．1目的及意义： 正确、熟练地操作测量仪器是测绘工作者必备的基本功，故在教学计划中有明确规定。普通测量仪器与先进的测量仪器，在仪器的安置方面差别不大，而且越是先进的仪器，仪器的安置越显得重要。在普通测绘学课理论教学时，学生操作仪器时间有限，还没有达到正确使用仪器的程度，更谈不上比较熟练，在此情形下，若直接使用全站仪测图，会使这样贵重的仪器受到损伤，为此先用普通仪器，作基本功训练是合乎情理的。况且普通测量仪器在测量实践中许多场合还不能被其它仪器所替代，所以利用普通测量仪器进行基本功训练是非常必要的，具有实际意义。 1．2水准测量： 1.2.1 主要仪器工具 S3级水准仪一套，水准仪脚架一个，水准尺两把，尺垫两块，三、四等水准记录本一本、4H或5H铅笔一只，钢钉若干，锤子一把，工具兜一个，铅笔盒一个。 1.2.2 水准测量路线组成 利用一个已知点，根据给定的任务和地形条件选一条水准路线，在路线上设若干钢钉作为未知高程点，组成一条闭合水准路线，任务量控制在30-40站之间。 1.2.3 技术要求 水准测量工作应按《工程测量》规范水准测量五等技术要求进行，主要技术要求见表1-1。 表1-1 水准测量主要技术要求 附合或闭合环线长 (km); 水准仪; 视线长(m); 视距差(m); 视距差 累 计 (m); 黑、红面读数差 (mm); 黑、红面所测高差之差(mm); 路线闭合差(mm); 注. 5; S3; 100; 10; 50; 4; 6; 40或12; - L为路线长，以km为单位 - N为测站数. 1.2.4 注意事项：

①记录员要复述观测员的读数，得到观测员默许后方能记录；应将观测成果直接记录到规定的记录本上，不得追记、补记和转抄。 ②记录应以较硬的铅笔（如4H-5H）进行记录，铅笔要修得细，字迹清楚、整齐工整，原始记录（含文字）不得涂改、擦改等。 ③水准测量的中丝读数以毫米为单位，五等水准可以直读视距，算出的视距及视距差、视距差累计以m为单位。 ④水准测量的记录，厘米、毫米位读、记错误不得更改，米位及分米位不得连环更改，允许更改的数字或文字，应以单线整齐地划去，在其上方写出正确地数字和文字，并在备考栏内注明原因，如误读、写错、仪器碰动等。并在备考栏内注明原因、补测、重测所在的页码。 ⑤水准测量记录纸的格小，记录时要注意字的大小与工整程度，上下同位数要对齐，不要忘写负高差值前面的“－”号等。 ⑥固定点上不要放尺垫；一个测段结束，要记准到达点的点名，下一测段要重起一页，并记好起测点的点名。 ⑦观测者、记录者等项目要记齐全。一测站的各项计算必须现场当站计算完毕，本站各项检核合格后，方能迁站。 ⑧偶数站到达固定点。 ⑩不得将记录本作为草纸和撕掉记录本中任何一页。 1.2.5 原始数据(见附页) 1.2.6 数据处理

水准路线略图 fh=∑h测=24（mm） ∑L=737.5(m)=0.7375(Km) fh容=40=34.4 (mm) fh < fh容 L1=138(m)=0.138(Km) L2=165(m)=0.165(Km) L3=94.3(m)=0.0943(Km) L4=78.3(m)=0.0783(Km) L5=97.2(m)=0.0972(Km) L6=164.7(m)=0.1647(Km) V1=-fh ·L1/∑L=-4.49(mm) V2=-fh ·L2/∑L=-5.37(mm) V3=-fh ·L3/∑L=-3.07(mm) V4=-fh ·L4/∑L=-2.55(mm) V5=-fh ·L5/∑L=-3.16(mm) V6=-fh ·L6/∑L=-5.36(mm) ∑V=-fh

h1= h1测+ V1=-25-4.49=-29.49(mm) h2= h2测+ V2=30-5.37=24.63(mm) h3= h3测+ V3=-165-3.07=-168.07(mm) h4= h4测+ V4=257-2.55=254.45(mm) h5= h5测+ V5=11-3.16=7.84(mm) h6= h6测+ V6=-84-5.36=-89.36(mm) ∑h=0 1.3 水平角观测: 通过水平角观测的实习，达到较比熟练的进行仪器的整平、对中、照准目标、读数等基本工作。 1.3.1 水平角观测任务 为达到训练目的，规定一定观测数量： 每人应完成4个点的水平角观测；完成另外一个人4个点水平角观测的记录和计算，协助他人竖立标杆等工作；每个点观测1测回。 1.3.2 主要仪器工具 DJ6经纬仪一套、水平方向观测手簿（方向观测法）、4H或5H铅笔、钢钉5个、测钎2根、锤子1把。 1.3.3 方法 到达指定场地，根据地形条件，布置4边形，以钢钉标定点位。 1.3.4水平角观测技术要求 水平角采用方向法观测，观测主要技术要求如表1-2所示。 表1-2 水平角观测技术要求 使用仪器; 测回数; 归零差 （”）; 2C互差 （”）; 三角形闭合差 （”）; 备注. DJ6; 1; 24; 40; 60. 1.3.5 其它要求如下： ①秒读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但同一方向盘左、盘右不得同时更改相关数字。 ②其他要求遵循水准测量类似的要求。 1.3.6 数据（见附页）

2.数字大比例尺测图 2.1 任务 ①每组完成两幅地形图的测绘。 ②山地1/1000比例尺图的基本等高距为1m；建筑区1/500图的基本等高距为 0.5m。 2.2 执行的规范 执行GJJ－99《城市测量规范》、GB/T7929《地形图图式》。 2.3 基本精度要求 2.3.1 图根点与测站点的精度 ①图根点相对于图根起算点的点位中误差，不得大于图上0.1mm；高程中误差，不得大于测图基本等高距的1/10。 ②测站点相对于邻近图根点的点位中误差，不得大于图上0.3mm；高程中误差：平地不得大于1/10基本等高距，丘陵地不得大于1/8基本等高距，山地、高山地不得大于1/6基本等高距。 2.3.2 地形图的精度 (1)地形图平面位置精度 图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差与邻近地物点间距中误差应符合表2-1规定。 表2-1 地形图平面位置精度 地区分类; 点位中误差; 邻近地物点间距中误差; 备 注. 城市建筑物和平地、丘陵地; ≤0.5; ≤±0.4; 单位为图上mm. 山地、高山地和设站施测困难的旧街坊内部; ±≤0.75; ≤±0.6. （2）地形图高程精度 ①城市建筑物和基本等高距为0.5m的平坦地区，其高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不得大于±0.15m。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/687103025101006045