# 工 作 任 务 书

2023 年广西职业院校技能大赛

高职组《机器视觉系统应用》赛项

样题 1

（总时间：210 分钟）

场次号：            工位号：

注意事项

一、本任务书共 30 页，包括附录七项（分别为视觉硬件及参数 列表， 相机的接线定义， 分辨率及焦距计算公式， 光源控制的接线说 明，光源控制器通讯协议， 旋转轴的安装及接线说明，相机、镜头、 光源的选型计算报告）。如出现缺页、字迹不清等问题， 请及时向裁

判示意， 进行任务书的更换。

二、在比赛前务必对各机器视觉组件和图形化编程软件平台熟悉。

三、本次工作任务请在机器视觉应用设备上完成， 比赛前要熟悉 设备使用说明书和软件用户手册。操作过程中， 须遵守安全操作规程

和 职业素养要求的相关规定。

四、在完成工作任务的全过程中， 严格遵守光学或电气组件的相

关操作要求，接线前一定要看清引脚定义和电压要求。

五、不得擅自更改设备已有器件位置和线路。

六、竞赛过程中，参赛选手认定竞赛设备的器件有故障，可提出 更换， 更换下的器件将由裁判组进行现场测试。若器件经现场测试是 功能齐全，且没有故障的情况下， 每次扣参赛队 1 分。若因人为操作

损坏器件，酌情扣 5-10 分，严重的经裁判组商议，中止选手比赛。

七、完成的机器视觉项目必须保存到本机的“C:\广西职业院校 技能大赛\KImage\Product\日期-场次号-赛位号（例： 20230328-1-

1） ”文件夹下。场次号、赛位号以现场抽签为准。

七、任务完成后选手请自行将视觉项目文件拷贝至 U 盘的“E:\

广西职业院校技能大赛\视觉项目\日期-场次号-赛位号（例：

20230328-1-1） ”文件夹下。

请将生成的数据文件保存至 U 盘的“E:\广西职业院校技能大赛

\日期-场次-赛位号\检测数据.csv”。

请将相机配置标定的截图保存至 U 盘的“E:\广西职业院校技能

大赛\日期-场次-赛位号\配置标定.docx”。

以上文件详细要求请参照竞赛任务描述。

八、考试过程中不允许自带 U 盘或其他可储存设备， 赛场统一配

备 U 盘。

九、参赛选手需及时保存相关程序及数据， 竞赛过程中因设备死 机和意外情况需要重启而造成未保存数据丢失的，由选手自行承担。 大赛补时只补从关电到操作系统重启完成时间（不包括应用软件）。

参赛选手在程序复杂的情况下每完成部分编程需要记得先保存配置。

十、参赛选手在完成工作任务的过程中， 不得在任何地方标注学

校名称、选手姓名等信息， 违反规定者取消比赛成绩。

十一、比赛结束后，参赛选手需要将任务书以及现场发放的图纸、

资料、草稿纸、 U 盘等材料一并上交，不得带离赛场。

竞赛工作任务说明书

一、平台硬件、软件组成说明

竞赛任务平台的硬、软件说明详见平台技术说明书及视觉软件使 用手册。完成竞赛工作任务书所需的全部硬件， 都包含在工作台所提 供设备内， 选手要使用的全部器件， 只能在本工作台提供的设备内选

择。

（一）、工控机

设备中包含一台工控机，比赛所需的软件和驱动均已经提前预装。

（二） 、视觉硬件

1、相机

可选择相机共四个， 编号分别为相机 A，相机 B，相机 C， 3D 相 机，具体参数见附录一。 依据检测区域的实际大小、测量精度要求

（在竞赛任务描述中给出） 选择好相机。

# 2、镜头

可选择镜头共四个， 分别为： 定焦 12mm 镜头， 定焦 25mm 镜头, 定焦 35mm 镜头，放大倍率为 0.3 倍的远心镜头， 具体参数见附录一。 依据被测物尺寸、相机安装位置， 在满足工作距离， 视野范围， 分辨

率的要求下选择镜头。

# 3、光源

可选择光源共五个，编号分别为：小号环形光源、中号环形光源、 大号环形光源、同轴光源、背光光源。注意，三个环形可以组合成 AOI

光源。具体参数见附录一。 依据任务书的需要，在安装方式和安装

空间位置允许的情况下， 可根据实际需要， 选择多个光源同时组合使

用。

# 4、标定板

依据相机视野范围选择合适尺寸的标定板，具体参数见附录一； 依据检测需求选择标定方式，选择标定板； 为满足检测要求， 可以选

择多种标定方式和标定板组合使用，完成系统的标定要求。

（三） 、线缆

相机线缆： 2D 相机 USB 数据线一根、 3D 相机数据线一根、 GigE 电源线（含触发和输出信号） 一根、千兆网相机通讯线一根（带锁） 、 网络通讯线一根（3 米扁线） 、光源延长线一根； （注意：RS232 通

讯线默认已经与 PC 连接）。

（四） 、运动控制硬件

PLC：控制运动平台运动，控制光源亮灭；

运动平台： X 轴、Y 轴、Z 轴、 θ 轴。（注意： 旋转轴 θ 是扩展 轴， 放置在机器视觉工具箱中， 需要选手按附录六： 旋转轴的安装及

接线说明完成平台的搭建） 。

（五） 、气动硬件

提供三种吸嘴，规格为： SP-06、SP-08、SP-10，根据实验需求正

确选择吸嘴。

二、软件功能及编程说明

参赛选手将使用图形化编程软件，需根据检测要求， 需提前完成

软件流程设计。

图形化编程首先需要根据需求完成工具的选择，基本的流程如下 图所示， 为了使配置的流程相对简洁采用了子模块、工具组模块多模 块组合的配置方法，具体流程配置方法详见《视觉软件使用手册》（说 明： 本流程示意图图 1 仅说明视觉软件的流程设计编程方式， 与本任

务书描述的具体任务无直接关系） 。

图 1 程序流程示意图

主要的工具列表：

| 类型 | 工具 |
| --- | --- |
| 系统类 | 服务器客户端通讯工具、串口工具、 PLC 读写工具、机 器人控 制工具、信号源工具 |
| 图像源类 | 图像源工具、相机工具、保存图片工具 |
| 定位类 | 仿射变换工具、斑点分析工具、找圆工具、找线工具、边缘点 查找工具、形状匹配工具、灰度匹配工具； |
| 测量类 | 圆卡尺工具、夹角工具、边缘卡尺工具、线交点工具、线间距 工具、点间距工具、矩形卡尺工具、点线距离工具、 坐标转换 工具、标定工具； |
| 图像处理 类 | 图像转换工具、通道分离工具、颜色提取工具、图像剪切 工 具、图像处理工具、阈值化工具、轮廓提取工具； |
| 识别类 | 二维码工具、字符识别工具、条码检测工具、缺陷检测工具； |
| 对位类 | 位移计算工具、坐标计算工具、对位平台工具； |
| 数据处理 类 | 累加工具、分类工具、保存表格工具、格式转换工具、列表工 具、逻辑运算工具、字符串截取工具、用户变量工具； |

三、标定说明及运动位置校准

图 2 两类图像标定板

选择合适的标定工具， 利用图像标定板使用多点标定方式， 对 相机进行标定， 把图像坐标转成设备坐标系统，并得出像素当量；

选择合适的手眼标定工具， 统一设备坐标系统与相机坐标系统。

四、 样品说明

提供： 3D 零件 4 个：2 个高度分别为 9mm、18mm 的正方形与 2  个高度分别为 9mm、18mm 的三角形；  PCBA 共 2 个，大小为 55mm x

35mm；

小圆块 4 个： 2 个绿色， 2 个红色；直径： 10mm，高度为：

4.5mm±0.2mm   ; 料盘规格：白色亚克力，大小： 202mm x121mm，

高度为 6mm，下沉深度： 3mm。

PCBA 初始位置由裁判随机放置在检测区。

检测区放置规则：PCBA 需放置料盘固定位置上（如图 3）， 小 圆块与 3D 零件的放置不能重叠，不超出检测区域范围，确保每个物

料之间有 2mm 以上的距离。

图 3 料盘布局图

# 五、 模块化编程要求

程序可读性强。所有的模块、工具组都需要根据它的作用重命

名，离线标定模块要求放在最外层，标定模块里面可以包含多个标

定工具组。

# 六、竞赛任务工作要求

（一）、各个拍照位的硬件选型要求

1、3D 零件的分拣必须使用 3D 相机，要求测量零件的高度和定

位零件的位置信息，3D 相机工作距离要求满足 350mm 以上；

2、2D 相机视野要求：50mm x 30mm（视野范围允许一定正向偏 差，最大不得超过 5mm），工作距离要求： 110mm（视野范围允许一

定正向偏差，最大不得超过 10mm）。

（二） 、显示的要求

1、测量期间报警灯的显示要求：

1）XY 平台从原点开始运动， 运动到 3D 相机拍照位，测量定位

分拣；

2）运动到第一个 PCBA 的测量拍照位， 缺陷检测判断合格报警 灯亮绿灯，缺陷检测不合格亮红灯，期间报警灯颜色不变直到下一

个 PCBA 测量；

3）运动到第二个 PCBA 的测量拍照位， 缺陷检测判断合格报警 灯亮绿灯，缺陷检测不合格亮红灯，期间报警灯颜色不变直到下一

个 PCBA 测量；

4）最后回到原点， 熄灭报警灯。

2、界面分 2 个窗口显示：

第一个窗口显示第一个 PCBA 测量的图像，要求显示显示焊锡缺 陷轮廓、字符是否完整及元件是否焊反、针脚间距平均值、针脚角

度平均值，检测结果判断合格显示 OK，检测结果判断不合格显示

NG。界面参考显示图见后面图 4；

第二个窗口显示第二个 PCBA 测量的图像，要求显示显示焊锡缺 陷轮廓、字符是否完整及元件是否焊反、针脚间距平均值、针脚角

度平均值，检测结果判断合格显示 OK，检测结果判断不合格显示

NG，图 4 为界面参考显示图；

图 4 界面显示图

（三） 、硬件选型安装接线

完成相机、镜头、光源的选型， 并将相机、镜头、光源、治具 等在合理位置安装，保证安装稳固，镜头与相机连接螺纹须拧紧；

镜头调试好之后，用顶丝锁紧对焦环及光圈环；记录硬件的安装参

数等结果。

完成相机、光源、旋转轴、通讯网络等电路接线，完成气路的

连接，走线正确、规范、牢固；物理接口选择正确。

（四） 、视觉软件的 PLC 控制工具运行测试

控制 X,Y 轴移动料盘，设置各个拍照位；

输出 I/O 电信号正常。

（五） 、光源控制工具运行测试

光源与其控制器正常，能控制所有光源亮灭， 且能设置各光源

亮度值；

（六） 、相机工具运行测试

测试相机，保证相机正常工作；

确定各个拍照位的图像对焦清楚， 视野大小合适；

协同光源控制器的光源调节功能， 设置合适的相机参数。

（七） 、相机标定工具运行测试

放置标定板，在图像中观察标定板大小位置是否合理，确定合  理后，设置标定参数，完成相机标定； 保存标定数据结果到配置文 件； 正确移动及摆放标定板，完成手眼标定过程，保存标定数据到

配置文件。

（八） 、颜色检测工具运行测试

设置颜色检测工具参数，区分不同颜色的小圆块。

（九） 、模板匹配工具运行测试

设置合适的参数创建模板并保存模板；

设置合适的参数查找模板。

（十） 、测量类工具运行测试

设置找线工具参数并正确找到直线；

设置线交点工具参数并正确计算两点距离；

设置距离工具参数并正确计算两点距离。

（十一）、数据分析工具运行测试

设置数据分析工具参数，并生成数据分析结果。

（十二） 、数据处理类运行测试

设置数据保存表格工具参数，设置文件名、保存路径； 添加需

要保存的数据， 生成“测量数据 ”报表；

（十三） 、界面布局及数据显示

设置好窗口个数，按要求显示图像；

根据要求把结果、数据显示到各窗口上；

（十四）、工作流程要求

1、编写视觉程序流程前主要准备工作

相机镜头安装调试完成，相机可以正常采集到图像， 工作距离

符合要求，相机视野合适； 图像清晰，曝光设置合理；

光源安装调试完成，光源开关，亮度调好；

X,Y,Z 各轴可正常控制，速度合理， 示教好各点位；

相机标定，手眼标定完成。

# 2、PCBA 平面尺寸测量的主要流程

1）运动到第一个 PCBA 的拍照位，测量相关数据，判断 PCBA 是

否合格；

2）运动到第二个 PCBA 的拍照位，测量相关数据，判断 PCBA 是

否合格；

# 3、零件分拣主要流程

1）在原点位置，测试前随机将 2 个 PCBA 放入白色料盘（治

具）内， 4 个小圆块贴有数字“1”这一面朝上，随机放入小圆块的

治具内， 4 个 3D 零件随机放入指定凹槽内；

2）开始运动到小圆块分拣的拍照位，定位测量出 4 个小圆块的

颜色、角度和位置，并按要求进行分拣。

3）开始运动到 3D 相机的拍照位， 定位测量出 4 个 3D 零件的

形状、高度、角度和位置， 并按要求进行分拣。

# 4、数据保存与界面显示

根据要求保存数据，根据要求进行界面显示。

# 5、回原点

运动平台回到原点位置。

# 6、数据备份

根据要求将数据保存至 C 盘与 U 盘相应位置。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/688117045033006032