2024年二级造价工程师《安装工程》试题及答案(卷5)

【例题】对整个房间进行通风换气的通风方式为(　)。

A.全面通风

B.局部通风

C.自然通风

D.机械通风

『正确答案』A

【例题】商场的空调系统宜采用(　)。

A.集中式全空气系统

B.风机盘管系统

C.诱导器系统

D.分散式空调系统

『正确答案』A

【例题】风管制作安装项目中，未包括吊托支架制作，安装的是(　)。

A.不锈钢风管

B.铝风管

C.塑料风管

D.玻璃钢风管

『正确答案』ABC

【例题】以下不属于强电系统的是(　)。

A.供配电系统

B.照明系统

C.防雷接地系统

D.通信网络系统

『正确答案』D

【例题】低压配电系统的形式主要有(　)。

A.放射式供配电接线

B.树干式供配电接线

C.变压器干线式接线

D.环状式

『正确答案』ABC

【例题】小电器包括(　)。

A.按钮

B.继电器

C.漏电保护开关

D.测量表计

『正确答案』ABD

【例题】室内给水管网叙述正确的是(　)。

A.下行上给式管网，最高层配水点流出水头较高

B.上行下给式管网，水平配水干管敷设在底层

C.上行下给式常用在要求不间断供水的工业建筑中

D.环状式管网水流畅通，水头损失小

『正确答案』D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/688133062143006043