2021 电工学考试题库

第 1 章	直流电路	习题参考答案

一、 填空题：

- 任何一个完整的电路都必需有 电源 、负载 和 中间环节 3 个大体部份组成。具有单一电磁特性的电路元件称为 理想 电路元件，由它们组成的电路称为 电路模型 。电路的作用是对电能进行 传输 、 分派 和 转换 ；对电信号进行 传递 、 存储 和 处置 。

| 2. 反映实际电路器件耗能电磁特性的理想电路元件是 | 电阻 | 元 |
| --- | --- | --- |
| 件；反映实际电路器件贮存磁场能量特性的理想电路元件是 | 电感 | 元 |
| 件；反映实际电路器件贮存电场能量特性的理想电路元件是 | 电容 | 元 |
| 件，它们都是无源 二端 元件。 |  |  |

  - 电路有 通路 、 开路 和 短路 三种工作状态。当电路中电

流

I	US R

0

、端电压U ＝0 时，此种状态称作 短路 ，这种情形下电源产

生的功率全数消耗在 内阻 上。

  - 从耗能的观点来讲，电阻元件为 耗能 元件；电感和电容元件为 储能 元件。

  - 电路图上标示的电流、电压方向称为 参考方向 ，假定某元件是负载时，该元件两头的电压和通过元件的电流方向应为 关联参考 方向。

二、	判定题：

- 理想电流源输出恒定的电流，其输出端电压由内电阻决定。

（错）

- 电 阻 、 电 流 和 电 压 都 是 电 路 中 的 大 体 物 理 量 。

（错）

- 电压是产生电流的全然缘故。因此电路中有电压必有电流。

（错）

- 绝 缘 体 两 头 的 电 压 不 管 再 高 ， 都 不 可 能 通 过 电 流 。

（错）

三、选择题：（每题 2 分，共 30 分）

- 当元件两头电压与通过元件的电流取关联参考方向时，即为假设该元件（A）功率；当元件两头电压与通过电流取非关联参考方向时， 即为假设该元件（B）功率。

A、吸收；	B、发出。

- 一个输出电压几乎不变的设备有载运行，当负载增大时，是指

（ C ）

A、负载电阻增大；	B、负载电阻减小；	C、电源输出的电流增大。

- 当电流源开路时，该电流源内部（ C ）

A、有电流，有功率损耗； B、无电流，无功率损耗； C、有电流，无功率损耗。

- 某电阻元件的额定数据为“1KΩ、”，正常利历时许诺流过的最大电流为（ A ）

A、50mA；	B、；	C、250mA。

四、计算题

已知电路如题所示，试计算 a、b 两头的电阻。

解: (1)在求解电阻网络的等效电阻时，应先将电路化简并转化为常规的直流电路。

该电路可等效化为：

化为:

(b)先将电路图化简,并转化为常规直流电路。

就此题而言,认真分析发觉 25Ω和 5Ω电阻被短路,那么原图可

依照基尔霍夫定律，求图所示电路中的电流 I

1

和 I ；

2

解：此题所涉及的大体定律确实是基尔霍夫电流定律。基尔霍夫电流定律对电路中的任意结点适用，对电路中的任何封锁面也适用。此题确实是 KCL 对封锁面的应用。

关于节点 a 有:I +2-7=0

1

对封锁面有:I +I +2=0

1	2

解得: I =7-2=5(A) , I =-5-2=-7(A)

1	2

有一盏“220V 60W”的电灯接到。（1）试求电灯的电阻；（2）当接到 220V 电压下工作时的电流；（3）若是每晚用三小时，问一个月（按 30 天计算）用多少电？

解: 由题意:

①依照 R=U2/P 得：

电灯电阻 R=U2/P=2202/60=807(Ω)

②依照 I=U/R 或P=UI 得: I=P/U=60/220=(A)

③由 W=PT 得

W=60×60×60×3×30

=×102	(J)

在实际生活中，电量常以“度”为单位，即“千瓦时”。

对 60W 的电灯，天天利用 3 小时，一个月(30 天)的用电量为: W=60/1000×3×30=(KWH)

依照基尔霍夫定律求图图所示电路中的电压 U 、U

1	2

和 U 。

3

解:依照基尔霍夫电压定律，沿任意回路绕行一周，回路中各元件上电压的代数和等于零。

那么对 abcka 回路:

2-U

U

-2=0

2

=0

2

对 cdpkc 回路：

-4-U

+U =0

1	2

U

对 eghce 回路：

=-4(V)

1

-U -10+5+U =0

3	2

U =-5(V)

3

已知电路如下图，其中E =15V，E =65V，R =5Ω，R =R =10Ω。试用

1	2	1	2	3

支路电流法求 R 、R 和 R 三个电阻上的电压。

1	2	3

解：在电路图上标出各支路电流的参考方向，如下图，选取绕行方向。应用KCL 和KVL 列方程如下

I	 I	 I	 0

1	2	3

I  R   I R	 E

1	1	3	3	1

代入已知数据得

I  R	 I R	 E

2	2	3	3	2

I	 I	 I	 0

1	2	3

5I	 10I	 15

1	3

解方程可得

10I

2

10I

3

65

I =-7/4（A），I ＝33/8（A），I ＝19/8（A）。

1	2	3

三个电阻上的电压电流方向选取一至，那么三个电阻上的电压别离为：

U =I

7

R =- 4  5 =-35/4（V）

1	1	1

33

U =I R = 8

10 =165/4（V）

2	2	2

19

U =I R = 8

10 =38/4（V）

3	3	3

试用支路电流法，求图所示电路中的电流I 、I

、 I 、 I

和 I 。（只

列方程不求解）

1	2	3	4	5

解：在电路图上标出各支路电流的参考方向，如下图，三回路均选取顺时针绕行方向。应用KCL 和KVL 列方程如下

I	 I	 I	 0

1	2	3

I	 I	 I	 0

2	4	5

5I	 I  R   E

1	3	1	1

I  R	 I R

2	2	5	3

- I R  0

3	1

I  R	 15I	 E

如给定参数，代入已知，5 联3  立方4 程求2解即可取得各支路电流。

试用支路电流法，求图电路中的电流I 。

3

解：此图中有 3 支路，2 节点，但有一支路为已知，因此只需列两个

方程即可。外回路选取顺时针绕行方向。应用 KCL 和KVL 列方程如下

I	 I	 I	 0

1	2	3

6I	 12I	 24

I =5（A）因此：1  I =-23 （A），I =3（A）

2	1	3

应用等效电源的变换，化简图所示的各电路。

解：

ul   凸＋

il

(。）

(C)

- 〉 ui

厅	I21

,

二

lt

(b)

-

(cl)

今	3Af	今

(e)	(f)

试用电源等效变换的方式，求图所示电路中的电流I。解：利用电源等效变换解题进程如下：

Al	ltiQ

10

2Q	2Q

— 肛笠Ae	t 2A1 16Q	|	|2QH|2All1Q

图1. 6	习题 1. 9的图

2Q	2 Q

=02et6&	IA l  llQ	＝	2O曰	I2A l I lQ

I P

2Q

三/

20	A

O	l l 4牛	寸 3A I l2Q

I

Q·

I

l

圈·_

，

AS

晶

_l J

伈肛今U春

4

4 3	 2.86

由分流公式可得：I=5 	3  1

(A)

试计算题图中的电流I。

解：由于题目中没有要求解题方式，因此此题可用电压源与电流源等效变换、支路电流法、叠加原理、戴维南定理等方式进行求解，下面用戴维南定理求解。

- 先计算开路电压，并将电流源化成电压源，如以下图。

I  12  6

2

(A)

3  6	3

U	=-2+12-6×2/3=6(V)

R

OC

- 再求等效电阻

ab

将恒压源和恒流源除去，得电路如图。

(Ω)

R	 3  6  1  1  4

ab	3  6

- 由戴维南定理可知，有源二端网络等效为一个电压源，如图。

(A)

I 	6	 1 4  2

已知电路如下图。试应用叠加原理计算支路电流 I 和电流源的电压U。

解：（1）先计算 18V 电压源单独作历时的电流和电压，电路如下图。

(A)

I  	18	 6 2  1

U   1 6  6 (V)

  - 再计算 6A 电流源单独作历时的电流和电压，电路如下图。

(A)

I  		1	 6  2 2  1

(V)

U   6  3  6  2  2  16

3  6

  - 两电源同时作用的电流和电压为电源别离作历时的叠加。

I  I   I   6  2  4 (A)

U  U   U   6 16  22 (V)

电路图所示，试应用叠加原理，求电路中的电流 I 、I 及 36Ω

P

1	2

电阻消耗的电功率	。

解：（1）先计算 90V 电压源单独作历时的电流和电压，电路如下图。

I  90

90

6

（A）

1	6  12  36	15

12  36

I   6

2

I   6

3

36

12  36  4.5 （A）

12

12  36  1.5 （A）

- 再计算60V 电压源单独作历时的电流和电压，电路如下图。

I

2

12

60

6  36  3.5

6  36	（A）

I   3.5

1

I   3.5

36	 3

（A）

6  36

6	 0.5 （A）

3	6  36

- 两电源同时作用的电流和电压为电源别离作历时的叠加。

I	 I   I   6  3  3 （A）

1	1	1

2

2

I	 I   I   3.5  3  1 （A）

I	 I   I   1.5  0.5  2 （A）

3	3

（4）36Ω电阻消耗的电功率为

P  I 2 R

3	3

22  36  144 （W）

电路如下图，试应用戴维南定理，求图中的电流I

解：（1）先计算开路电压，并将 12A、6Ω电流源化成电压源，如以下图。

由于此电路仍为复杂电路，因此求开路电压仍可用所有分析计算方式计算，现用支路电流法进行求解，设各支路电流及参考方向如下图。

由KCL 和KVL 得：

I	 I	 I	 0

1	2	3

3I	 6I

1	2

12 12  0

6I	 4I	 12  4  8

解得：I =8/9（A），I ＝4/2 9（A3  ），I ＝-4/3（A）

1	2

U	 4  2I

3

4  2  ( 4 )

20

（V）

OC	3	3	3

- 再求等效电阻R

ab

将恒压源和恒流源除去，得电路如图。

R	 ( 3  6

2) ∥ 2

4

（Ω）

ab	3  6	3

- 由戴维南定理可知，有源二端网络等效为一个电压源，如图。

20

I 	3

4  1

3

20  2.86

7

(A)

电路如下图，试应用戴维南定理，求图中的电流I。

解：（1）先计算开路电压，并将	3A、6Ω电流源化成电压源，如以下图。

由于此电路仍为复杂电路，因此求开路电压仍可用所有分析计算方式计算，现用支路电流法进行求解，设各支路电流及参考方向如下图。

由KCL 和KVL 得：

I	 I	 I	 0

1	2	3

6I	 4I

1	2

18  8  10

4I	 12I	 8

解得：I

=4/3（A），I

＝-1/2（2	A），3	I ＝5/6（A）

1

- 再求等效电阻R

2

U	 4I

OC	2

3

2

4  ( 1 )  2 （V）

ab

将恒压源除去，得电路如图。

R	=4∥6∥12=2(Ω)

ab

- 由戴维南定理可知，有源二端网络等效为一个电压源，如图。

(A)

I 		 2	 0.4 2  3

电路如下图，试应用戴维南定理，求图中的电压U。解：（1）先计算开路电压，如以下图。

U	=-1×16+1=-15(V)

R

OC

- 再求等效电阻

ab

将恒压源和恒流源除去，得电路如图。

R	=1(Ω)

ab

- 由戴维南定理可知，有源二端网络等效为一个电压源，如图。

I   15

15

3 (A)

1  4	5

U=4I=4×(  3 )=-12(V)

3

电路如下图，若是 I =1A，试应用戴维南定理，求图中的电阻

R 。

3

解：（1）先计算开路电压，如以下图。

I	 I

90  60

5

(A)

1	2	6  12	3

U

OC

- 再求等效电阻R

90  6I

1

5

90  6  3  80 (V)

AB

将恒压源除去，得电路如图。

(Ω)

R		6 12	 4

ab	6  121

- 由戴维南定理可知，有源二端网络等效为一个电压源，如图。

80

当I =1A 时，那么 R

4  1

3

因此	R

3

=80-4=76（Ω）

3

电路如下图，已知15 欧电阻的电压降为 30V，极性如下图。试

计算电路中R 的大小和B 点的电位。

解：设R 电阻上的电压和电流如下图。由KCL 可知

I =2+5=7(A)	，I=I

2

-2-3=2（A），	(A)

2

由KVL 得，（绕行方向选顺时针方向）

2

U-100+30+5I =0

U=100-30-35=35	(V)

I	2

R  U

35

17.5 （Ω）

试计算图中的 A 点的电位：（1）开关 S 打开；（2）开关 S 闭合。解：（1）当开关 S 打开时，将电位标注的电路恢复为一样电路，

如图（a）所示。

由KVL 得

(3++20)×I=12+12

I=(mA)

U =-20I+12=(V)

A

- 当开关 S 闭合时，将电位标注的电路恢复为一样电路，如图（b）

所示。

由KVL 得

+20)×I=12

I=(mA)

U =-20I+12=(V)

A

第二章	正弦交流电路	习题参考答案

一、填空题：

  - 表征正弦交流电振荡幅度的量是它的 最大值 ；表征正弦交流电随时刻转变快慢程度的量是 角频率ω ；表征正弦交流电起始位置时的量称为它的 初相  。三者称为正弦量的 三要素  。

  - 电阻元件上任一刹时的电压电流关系可表示为 u = iR ；电感

元件上任一刹时的电压电流关系能够表示为

di    uL  L dt

；电容元件上任

一刹时的电压电流关系能够表示为i

du

C	C

。由上述三个关系式可得，

C	dt

电阻	元件为即时元件；	电感	和	电容	元件为动态元件。

  - 在 RLC 串联电路中，已知电流为 5A，电阻为 30Ω，感抗为40Ω，容抗为 80Ω，那么电路的阻抗为 50Ω	，该电路为 容	性电路。电路中吸收的有功功率为	450W	，吸收的无功功率又为	600var	。

二、	判定题：

- 正 弦 量 的 三 要 素 是 指 最 大 值 、 角 频 率 和 相 位 。

（错）

- 电感元件的正弦交流电路中，消耗的有功功率等于零。

（对）

- 因为正弦量能够用相量来表示，因此说相量确实是正弦量。

（错）

- 电压三角形是相量图， 阻抗三角形也是相量图。

（错）

- 正弦交流电路的视在功率等于有功功率和无功功率之和。

（错）

- 一个实际的电感线圈，在任何情形下呈现的电特性都是感性。

（错）

- 串接在正弦交流电路中的功率表，测量的是交流电路的有功功率。	（错）

- 正弦交流电路的频率越高，阻抗越大；频率越低，阻抗越小。

（错）

三、选择题：

- 某正弦电压有效值为 380V，频率为 50Hz，计时始数值等于380V，其瞬时值表达式为（	B	）

A 、	u  380sin 314t	V  ； B 、	u  537 sin(314t  45)	V ； C 、

u  380 sin( 314 t  90) V。

- 一个电热器，接在 10V 的直流电源上，产生的功率为P。把它改接在正弦交流电源上，使其产生的功率为P/2，那么正弦交流电源电压的最大值为（ D ）

A、；	B、5V；	C、14V；	D、10V。

- 提高供电电路的功率因数，以下说法正确的选项是（ D ） A、减少了用电设备中无用的无功功率； B、减少了用电设备的有功功率，提高了电源设备的容量；C、能够节省电能；   D、可提高电源设备的利用率并减小输电线路中的功率损耗。

- 已知 i

1

10 sin(314t  90) A ， i

10sin(628	t  30 ) A ， 那么

（	C	）

2

A、i 超前i 60°；	B、i 滞后i 60°；	C、相位差无法判定。

1	2	1	2

- 电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，频率增大时， 电路中电流将（	A	）

A、增大；	B、减小；	C、不变。

- 在RL 串联电路中，U =16V，U

=12V，那么总电压为（	B	）

R	L

A、28V；	B、20V；	C、2V。

- RLC 串联电路在 f

0

时发生谐振，当频率增加到 2f

0

时，电路性

质呈（	B	）

A、电阻性；	B、电感性；	C、电容性。

- 正弦交流电路的视在功率是表征该电路的（ A	）

A、电压有效值与电流有效值乘积；	B、平均功率；	C、瞬时功率最大值。

四、计算题

把以下正弦量的时刻函数用相量表示：

2

(1) u＝10

安

sin314t 伏	(2) i＝－5sin(314t－60º)

(A)

解：(1)U =10/0º	(V)	(2) I    =－5/－60º	=5/180º－60º=5/120º

m

已知工频正弦电压u

ab

的最大值为 311V，初相位为－60°，其有效

值为多少？写出其瞬时值表达式；当t=时，U

ab

的值为多少？

解：∵

U		2 U

abm	ab

U		1 U

1	 311  220

2

ab

∴有效值	ab	2	abm

(V)

瞬时值表达式为	u

311sin314t  60(V)

311		  0.0025     311sin(

)  80.5

当t=时，U ab

sin100

3 	12

(V)

用以下各式表示RC 串联电路中的电压、电流，哪些是对的，哪些是错的？

u

Z

（1）	i=

U

（2）

U

I= R  X

C

（3）	I =

U

R  j C

Z

（4）	I=

U

（5）U=U +U	（6）	U =U	+U	（7）I =－j C

（8）

R	C	R	C

U

I = j  C

解：在R、C 串联电路中，总阻抗Z  R  j X

R2  X 2

C

I  U

R  j 1

C	 c

X

U   jI

C

而	Z

U     U	 U

U 2  U 2

U 2

Z	U	 IR

R

因此	（1）R、（2C）、（3）、（R5）、（C是对的。

7）、（8）均是错的，（4）、（6）

图中，U =40V，U =30V，i=10sin314t A，那么U 为多少？并写出

1	2

其瞬时值表达式。

解：由电路图可知，电压u

1

与电流 i 同方向，而电压 u

2

超前电

流i90º，因此

U 2  U 2

1	2

U

# u

50 (V)

302  402

i	  arctan U2  arctan 3

36.9

∵电压	超前电流

的电度角	U	4

1

2

∴ u  50	sin(31.4t  36.9) (V)

图所示电路中，已知u＝100sin(314t+30º)伏，i＝(314t+º)安，	i

2

＝10sin(314t+º)安，试求： i 、Z 、Z 并说明Z 、Z 的性质，绘出相

量图。

1	1	2	1	2

解：由题知， I

m

22.36/19.7 (A)	I

2 m

10/ 83.13 (A)

U	 100/ 30 (V)

m

因此I

1m

I

m

- I

2 m

20/ 6.87 (A)

即i  20sin314t  6.87(A)

1

U	100/ 30

∵ Z1

I m

1m

U

2/ 8.67 100/ 30

50/ 38.67 (Ω)

Z

2   I m

2m

10/ 83.13

10/ 53.13 (Ω)

∴Z 为感性负载，Z

1	2

为容性负载。

图所示电路中，X

=X =R，并已知电流表	A

的读数为	3A，试问

A 和A

2	3

C	L	1

的读数为多少？

解：由图能够看出，电容与电感并联连接，由于电容电流掉队两

头电压 900，而电感电流超前两头电压 900，因为X =X ，因此通过电

C	L

容的电流与通过电感的电流大小相等，方向相反，故而电流表 A	的

2

读数为 0A。

由上分析可知，电压 u 的有效值为 3R，故电感两头电压亦为 3R。

因为X

L

=R，因此电流表A

3

的读数为 3A。

有一 R、L、C 串联的交流电路，已知 R=X =X =10Ω，I=1A，试

L	C

求电压U、U 、U 、U	和电路总阻抗 Z 。

R	L	C

解：	U

R

RI  10 1  10 (V)

L	L

U	  j X	I  101  10 (V)

C	C

U	   j X	I  101  10(V)

L	C

∵ Z   R  j X	 j X	 R  10 (Ω)

∴U  Z I  101  10 (V)

电路如下图，已知ω=2rad/s，求电路的总阻抗Z	。

解：∵ω=2rad/s

∴

(Ω)

ab

X		1	 2 (Ω)

X	  L  2

L

∴

C	ωC

Z	 2  j X

2 // j X

2  2 j

  - j4

2  2 j

j4(2  j2)

3  j

ab	L	C

2  j2	(2  j2)(2  j2)	(Ω)

电路如下图，已知	R=20Ω，  =10/0ºA，X =10Ω，U 的有效

值为 200V，求X 。

IR	L	1

C

解：	由题意可知：

U	 RI	 200/ 0 (V)

2	2

2

I		U

200/ 90

C	 jX

C

X	(A)

C

∴

I	 I	 I	 200/ 90  10/ 0

L	C	R	X

C

(A)

U	 jX	 I	 j10  ( 200/ 90  10/ 0)  2000/180  100/ 90

L	L	L	X

C

X	(V)

C

U	 U	 U	 2000/180  100/ 90  200/ 0  200  2000  j100

1	L	2	X

C

X	(V)

C

又因 U =200

1

故有	200 	(200

2000)2

X

C

1002	200 	 	2002  1002

2000

X

C

2000

200  173.2	X

2000

X

那么得：	XC

=(Ω)，或X

C

=(Ω)

1

C

C	200  173.2

S

图所示电路中，u

=10sin314tV，R

=2Ω，R

=1Ω，L=637mH，C=637

2

μF，求电流i ，	i 和电压u 。

1	2	c

解：ω=314rad/s

X	  L  314  637  200 （Ω）

L

X		1	1

5 （Ω）

C	ωC	314  637 106

(R	 jX

Z	2

)( jX

L	C

)  1000  j5   j5.13

1	R	 jX

2	L

- jX

C

1  j195	（Ω）

Z  R  Z

1	1

2  j5.13 （Ω）

	U

10/ 0

Sm	(A)

I			 1.816/ 68.7

1m	Z	2  j5.13

U	 I	 Z	 1.816/ 68.7  ( j5.13)  9.32/ 21.3 (V)

Cm	1m	1

	U

9.32/ 21.3

I		Cm		 1.86/ 68.7

2m	 jX

C

j5	(A)

1

那么	i =(314t+°)(A)

2

i =(314t+°)(A)

c

u =°)(V)

1

图所示电路中，已知电源电压 U=12V，ω=2000rad/s，求电流 I、I 。

解：当ω=2000rad/时s

X	  L  2000  0.5 103  1 （Ω）

L

X		1	1

2 （Ω）

C	ωC	2000  250 106

R

Z		2

( jX

C

) 	 j4	 1  j

1	R	 jX

2	C

2  j2	（Ω）

Z  R

1

- jX

L

Z	 1  j  1  j  2 （Ω）

1

I  U	 12  6

Z	2	(A)

U	 I  Z

C	1

6	2  8.49 (V)

I	 UC  8.49  4.29

1	R	2	(A)

2

图所示电路中，已知 R ＝40Ω，X =30Ω，R ＝60Ω，X ＝60Ω，接

1	L	2	c

至 220V 的电源上．试求各支路电流及总的有功功率、无功功率和功率因数。

U

解：设 .

220/ 0 (V)

I

那 么 1

U

R

X

j

1	L

220/ 0

40  j30

4.4/ 36.9

(A)

I		U

220/ 0

2.59/ 45

R

同理	2

j	60  j60	(A)

2	C

X

∵	I  I

1

- I

2

4.4/ 36.9  2.59/ 45  5.41/ 8.61 (A)

∴ P  UI cos  220  5.41 cos 8.61  1.18 (KW)

Q  UI sin  220  5.41 sin 8.61  178.2 (Var)

(8.61 )]  0.99

cos  cos[0

图所示电路中，求：(1)AB 间的等效阻抗 Z

AB

；(2)电压相量U

AF

和U	；(3)整个电路的有功功率和无功功率。

DF

解： ZAB

j4

6  (6  j8  j8)

6  6  j8  j8

3  j4

I

U

10/ 0

2/ 53.1

Z	3  j4	(A)

AB

U	 IjX

AF	L1

2/ 53.1 j4  8/ 36.9 (V)

U	 IZ

FB	FB

I		U

2/ 53.1  3  6/ 53.1 (V)

6/ 53.1

FB		 1/ 53.1

FD	6  j8  j8	6	(A)

U	 I	(R	 j8)  1/ 53.1  (6  j8)  10/ 180 (V)

DF	FD	2

∴ P  UI cos  10  2  cos 53.1  12 (W)

Q  UI sin  10  2  sin 53.1  16 (Var)

今有一个 40W 的日光灯，利历时灯管与镇流器(可近似把镇流器看做纯电感)串联在电压为 220V，频率为 50Hz 的电源上。已知灯管工作时属于纯电阻负载，灯管两头的电压等于 110V，试求镇流器上的感抗和电感。这时电路的功率因数等于多少？

解：∵P=40W	U =110(V)	ω=314rad/s

R

I	 I		P	 40  0.36

∴	R	L	U

R

110	(A)

∵U 2  U 2

R

U 2

2202  1102

L

∴

U

L

∴ X L

U L

I

L

U 2  U 2

R

190.5

0.36

529

(Ω)

190.5 (V)

L  X L

529

1.69 (H)

314

U	220

由于灯管与镇流器是串联的，因此cos  U R  110

第 3 章	三相交流电路习题参考答案

0.5

三、 填空题：

- 对称三相负载作Y 接，接在 380V 的三相四线制电源上。现在负载

1

端的相电压等于	3	倍的线电压；相电流等于	1	倍的线电流；

中线电流等于	0	。

- 有一对称三相负载成星形联接，每相阻抗均为 22Ω，功率因数为， 又测出负载中的电流为	10A ， 那么三相电路的有功功率为5280W	；无功功率为	3960var	；视在功率为	6600VA	。假设负载为感性设备，那么等效电阻是		Ω	；等效电感量为(工频下) 42mH		。

四、 判定题：

- 中线的作用确实是使不对称	Y	接负载的端电压维持对称。

（对	）

- 三相电路的有功功率，在任何情形下都能够用二瓦计法进行测量。

（错	）

- 三 相 负 载 作 三 角 形 联 接 时 ， 总 有

（错	）

I		3I

l	P

成 立 。

- 负 载 作 星 形 联 接 时 ， 必 有 线 电 流 等 于 相 电 流 。

（对）

- 三相不对称负载越接近对称， 中线上通过的电流就越小。

（对）

- 中线不许诺断开。因此不能安装保险丝和开关，而且中线截面比火线粗。（错）

三、选择题：

- 三相对称电路是指（	C	）

A、	三相电源对称的电路；	B、三相负载对称的电路；	C、三相电源和三相负载均对称的电路。

- 三相四线制供电线路，已知作星形联接的三相负载中 U 相为纯电

阻，V 相为纯电感，W 相为纯电容，通过三相负载的电流均为 10 安培，那么中线电流为（	C	）

A、30 安；	B、10 安；	C、安。

3.	有“220V、100W”“220V、25W”白炽灯两盏，串联后接入	220V交流电源，其亮度情形是（	B	）

A、100W 灯泡最亮；	B、25W 灯泡最亮；	C、两只灯泡一样亮。

四、计算题

  - 一台三相交流电动机，定子绕组星形连接于 U

L

=380V 的对称三相

电源上，其线电流 I

L

=，cosφ=，试求每相绕组的阻抗Z。

解：先由题意画出电路图（如以下图），以帮忙咱们试探。

因三相交流电动机是对称负载，因此可选一相进行计算。三相负载作星接时

U		3U

由于 U

=L380(V)，p	I =(A)

L	L

那么	U

I =(A),

p

=220(V),

P

220

Z   U p   	 100

I	2.2	（Ω）

p

由阻抗三角形得

R  Z COS  100 0.8  80（Ω）

X		Z 2

L

R 2  	1002  802  60 （Ω）

因此	Z=80+j60（Ω）

  - 已知对称三相交流电路，每相负载的电阻为R=8Ω，感抗为 X =6

L

Ω。

- 设电源电压为 U

L

=380V，求负载星形连接时的相电流、相电压

和线电流，并画相量图；

- 设电源电压为 U

L

=220V，求负载三角形连接时的相电流、相电

压和线电流，并画相量图；

- 设电源电压为 U

L

=380V，求负载三角形连接时的相电流、相电

压和线电流，并画相量图。解：由题意：

（1）负载作星接时

因U	 380 V，那么

l

U		3U

l	p

3

380

U

a

设U	 220/ 0 （V）

a

U	 U

b	c

220

（V）

因相电流即线电流，其大小为：

.	220/ 0

I A     8  j6			 (A)

22/	36.9

I

B

.	 22/156.9 (A)

I

C

.	 22/ 83.1 (A)

现在的相量图略。

（2）负载作三角形连接时

U	 U

l	p

因U	 220 V，那么

l

U	 U	 U	 220 （V）

ab	bc	ca

设U

ab

220 / 0

那么相电流

.

.	U

I	ab

ab

220/ 0  22/ 36.9

（A）

Z	8  j6

I

.	 22/ 156.9 （A）

bc

I

.	 22/ 83.1（A）

ca

3

线电流	I

A

I.	/ 30  38/ 66.9 （A）

ab

I		3I	/ 30  38/186.9  38/173.1（A）

B	bc

3

ca

现在的相量图略。

I

C

I.	/ 30  38/ 53.1 （A）

（3）负载作三角形连接时

U	 U

l	p

因U	 380 V，那么

l

U	 U	 U	 380 （V）

ab	bc	ca

设U ab  380 / 0

那么相电流

.

.	U

I	ab

ab

380/ 0  38/ 36.9

（A）

Z	8  j6

I

.	 38/ 156.9 （A）

bc

I

ca

.	 38/ 83.1 （A）

线电流	I		3 I.	/ 30  65.8/ 66.9 （A）

A	ab

I		3I	/ 30  65.8/186.9  65.8/173.1 （A）

B	bc

I		3 I.

C	ca

/ 30  65.8/ 53.1 （A）

现在的相量图略。

3-3．已知电路如以下图所示。电源电压 U

L

=380V，

每相负载的阻抗为R＝X ＝X ＝10Ω。

L	C

- 该三相负载可否称为对称负载？什么缘故？

- 计算中线电流和各相电流，画出相量图；

- 求三相总功率。

解：（1）三相负载不能称为对称负载，因为三相负载的阻抗性质不同，其阻抗角也不相同。故不能称为对称负载。

（2）	U	 380 （V）	那么	U	 220 （V）

L	p

设

U

a

.	 220/ 0 （V）

则

U

b

U

c

.	 220/ 120 （V），  .

220/120 （V）

.

.	U

R

I A  	a  22/ 0 （A）

.

U

.

I B   	b

220/ 120

j10

22/ 30 （A）

jX

C

.

.	Uc	220/120

I

C	jX

L

j10

22/ 30 （A）

因此：

.	.	.	.

- I

I	I	I

N	A	B	C

22/ 0  22/ 30  22/ 30 = 60.1/ 0 （A）

- 由于 B 相负载为电容，C 相负载为电感，其有功功率为 0，	故三相总功率即	A 相电阻性负载的有功功率。

即	P  I

a

2 R  222 10  4840（W）=(KW)

3-4.	电路如下图的三相四线制电路，三相负载

连接成星形，已知电源线电压380V，负载电阻

R ＝11Ω，R =R =22Ω，试求：

a	b	c

和线电流；

  - 负载的各相电压、相电流、线电流和三相总功率；

  - 中线断开，A 相又短路时的各相电流

  - 中线断开，A 相断开时的各线电流和相电流。

解：（1）U	 380 （V）	那么	U	 220 （V）

L	p

设

U

a

.	 220/ 0 （V）

则

U

b

U

c

.	 220/ 120 （V），  .

220/120 （V）

.

.	U

R

I A  	a  20/ 0 （A）

U

.

.

I				b B		R

b

220/ 120

22

10/ 120 （A）

.

.	Uc	220/120

I

C	R

c

22	 10/120 （A）

因此：

.	.	.	.

- I

I	I	I

N	A	B	C

20/ 0  10/ 120  10/120 =100 （A）

（2）中线断开，A 相又短路时的电路如下图；

现在R 、R

B	C

U

上的电压为电源线电压，

380

I		 I				b B		b		R

b

I		 I		 Uc C		c		R

c

22

380

22

17.27 （A）

17.27 （A）

（3）中线断开，A 相断开时的电路如下图，

现在	R 、R

B	C

二负载串联后的电压为电源线电

压，

R

U	380

I	 I

B	C	R

b

BC	 22  22  8.64 （A）

c

3-5.	三相对称负载三角形连接，其线电流为

I =，有功功率为 P=7760W，功率因数cosφ=，求电源的线电压U 、

L	L

电路的无功功率 Q 和每相阻抗Z。

解：由于P 	3U	I

L	L

P

cos

7760

因此UL

3I	cos

L

3  5.5  0.8

1018.2

（V）

Q 	3U	I	sin 	3 1018.2  5.5 	1  cos  5819.8 （Var）

L	L

I	 IL

5.5

3.18 A

U	 U

P	L

U

1018.2 (V),	P	3	3

1018.2

Z 	p

I

p

3.18	 320.19 (Ω)

∴Z=º

3-6.	电路如下图，已知	Z＝12+j16Ω，I ＝， 求

L

U 。

L

解：由于三角形联接时，U	 U	， I		3I

L	P	L	P

I	 IL

32.9

19

因此	P	3	3	（A）

（V）

U  U  I  Z  19  122  162  380

L	P	P

3-7. 对称三相负载星形连接，已知每相阻抗为 Z=31+j22Ω，电源线电压为 380V，求三相交流电路的有功功率、无功功率、视在功率和功率因数。

解：U	 380V ，U	 220V

L	P

220	220

I			 5.77

P

功率因数：

31 j22	312

222

31

（A）

cos 	 0.816

有功功率：

312  222

P 	3U I

L L

)

cos 	3 3805.77cos 	3  380 5.77 0.816  3098.9 (W

无功功率：

Q 	3U I

L L

sin 	3  380  5.77

22

312  222

2198.8

（Var）

视在功率：	S 	3U  I		3 3805.77  3797.7 （VA）

L   L

3-8.	在线电压为 380V 的三相电源上，接有两组电阻性对称负载，如下图。试求线路上的总线电流I 和所有负载的有功功率。

解：由于两组对称负载都是电阻性，因此计算较简单。

380

I	 I

LY	PY

UP

R

3	 22

10	（A）

Y

U	U	380

I		3	P   	3	L   	3	 17.32

L	R	R

38	（A）

I	 I	 I

L	LY	L

22  17.32  39.32 （A）

也能够用相量法进行求解。

由于三相负载对称，因此能够选用一相进行计算。

设U

AB

380/ 30 （V）

则U	 220 / 0 （V）

a

星接时的线电流和相电流相等，那么

		U

220/ 0

I	 I		a   	22/ 0

AY	a	R

Y

10	（A）

三角接时的线电压和相电压相等，那么

	U

380/ 30

I		AB   	10/ 30

ab	R

38	（A）

由角接时线电流和相电流的关系知，

I		3I	/ 30 	3 10/ 30  30  17.32/ 0 （A）

L	ab

因此I

L

I

LY

- I

L

22/ 0  17.32/ 0  39.32/ 0 （A）

即	I =（A）

L

3-9.	对称三相电阻炉作三角形连接，每相电阻为 38Ω，接于线电压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/695024212040011123