# 建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：年产 300 万包大包装湿巾项目

建设单位：绍兴格美卫生用品有限公司（盖章）

编 制 日 期 ： 二 ○ 一 七 年 十 一 月

目  录

一、建设项目基本情况 	 1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	 6

三、环境质量现状与评价 	 13

四、评价适用标准 	 14

五、建设项目工程分析 	 19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况 	 22

七、环境影响分析 	 23

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 	 26

九、结论与建议 	 30

附图：

一、项目地理位置、大气监测点及水质监测断面布置图

二、项目所在地卫星定位、噪声监测点布置图

三、项目平面布置图

四、项目所在地周边环境现状图

五、项目所在地环境功能区划图

附件：

1 、联系单

2 、营业执照

3 、厂房租赁协议

4 、房产证明

5 、污水入网意见书

6 、湿巾浓缩液废桶生产商回收证明

7 、监测报告

附表：

一、建设项目环评审批基础信息表

、

建设项目基本情况

项目名称; 年产 300 万包大包装湿巾项目. 建设单位; 绍兴格美卫生用品有限公司. 法人代表; 联系人. 通讯地址; 绍兴市越城区人民东路 1420 号第 4 号楼一层（绍兴生态产业园）. 联系电话; 159; 传真; 邮政编码; 312000. 建设地点; 绍兴市越城区人民东路 1420 号第 4 号楼一层（绍兴生态产业园）. 立项审批部门; 绍兴高新技术产业开发区 管理委员会经济发展部; 批准文号; 绍高新经发联系[2017]5 号. 建设性质; 新建 改扩建 技改; 行业类别 及代码; 卫生材料及医药用品制造 （C277）. 建筑面积 (平方米); 3062; 绿化面积 (平方米); /. 总投资 (万元); 100; 其中:环保 投资(万元); 5.5; 环保投资占 总投资比例; 5.50%. 评价经费 (万元); **; 预期投产日期; 2018 年 1 月. # 1.1 项目由来 绍兴格美卫生用品有限公司成立于 2006 年 11 月，主要从事销售湿巾业务。随 着生活条件的改善，人们开始使用方便的湿巾代替手绢，近年来，市场上湿巾需求 量成倍上升。为增加生产、加工湿巾的营业范围，绍兴格美卫生用品有限公司通过 充分的市场调查，决定投资 100 万元，租赁位于绍兴市越城区人民东路 1420 号绍兴 市越发纺织有限公司第 4 号楼一层的闲置厂房，实施年产 300 万包大包装湿巾项目。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014 年修正）的规定，凡从事对环境有影 响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。根据 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017 年）》， “十六、医药制造业 ”第 43 项“卫生材料及医药用品制造 ”中，全部需编制报告表。本项目为无纺布湿巾制造， 属于卫生材料，故本项目需编制环境影响报告表。绍兴格美卫生用品有限公司委托

我公司承担本项目环境影响评价工作，环评单位在对项目所在地进行了实地踏勘、 资料收集，对建设项目周围环境现状进行调查与监测，对工程污染因子进行分析和 类比调查，及向环保主管部门汇报的基础上编制了该项目环境影响报告表。 # 1.2 编制依据 1.2.1 国家有关法律法规

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

⑴《中华人民共和国环境保护法（2014 年修订）》（中华人民共和国主席令第九 号，2015 年 1 月 1 日起实施）； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法（2016 年修订）》（中华人民共和国主席令 第四十八号，2016 年 9 月 1 日起施行）； ⑶《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第八十七号，2008 年 6 月 1 日起施行）； ⑷《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十一号，2016 年 1 月 1 日起施行）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第七十七号， 1997 年 3 月 1 日起施行）； ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016 年修订）》（中华人民共和 国主席令第五十七号，2016 年 11 月 7 日起施行）； ⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号，2012 年 7 月 1 日起施行）； ⑻《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日起施行）； ⑼《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2016 年修正）》（中华人民共和国国 家发展和改革委员会令（第 36 号），2016 年 3 月 25 日起施行）； ⑽《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第 44 号，2017 年 9 月 1 日起施行）； ⑾《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》（中华人 民共和国工业和信息化部工产业〔2010 〕第 122 号，2010 年 10 月 13 日起施行）。 1.2.2 地方有关法规 ⑴《浙江省大气污染防治条例（2016 年修订)》（浙江省第十二届人民代表大会 常务委员会第二十九次会议，2016 年 7 月 1 日起施行）； ⑵《浙江省水污染防治条例(2013 年修正本)》（浙江省第十二届人民代表大会常 务委员会第七次会议，2013 年 12 月 19 日起实施）；

⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013 年修正本)》（浙江省第十二届人民 代表大会常务委员会第七次会议，2013 年 12 月 19 日起施行）；

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

⑷《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 321 号，2014 年 3 月 13 日起施行）； ⑸《浙江省环境污染监督管理办法（2015 年修改）》（浙江省人民政府令第 341 号，2015 年 12 月 28 日起施行）； ⑹《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办〔2012〕20 号， 2012 年 12 月 28 日起施行）； ⑺《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕 10 号，2012 年 4 月 1 日起施行）； ⑻《浙江省第一批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录(试行)》（浙江省环 境保护厅浙环发〔2012 〕90 号，2012 年 12 月 31 日起施行）； ⑼《浙江省第二批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》（浙江省 环境保护厅浙环发〔2013 〕34 号，2013 年 5 月 30 日起施行）； ⑽《浙江省第三批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》（浙江省 环境保护厅浙环发〔2015〕17 号，2015 年 5 月 20 日起施行）； ⑾《浙江省第四批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》（浙江省 环境保护厅浙环发〔2017〕11 号，2017 年 5 月 1 日起施行）； ⑿《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011）》（绍政办发〔2010〕36 号，2010 年 3 月 15 日起施行）； ⒀《绍兴市强制淘汰落后产能目录（2011 年本）》（绍政办发〔2011〕135 号）； ⒁《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录（2013—2015 年）》（绍政办 发〔2012〕166 号，2012 年 12 月 14 日起施行）； ⒂关于印发《完善水污染物排放指标交易和管理规定》的通知（绍市环发[2017]21 号，2017 年 5 月 9 日起施行）； ⒃《绍兴市大气污染防治条例》（绍兴市第七届人民代表大会常务委员会第三十 三次会议，2016 年 11 月 1 日起施行）； ⒄《绍兴市水资源保护条例》（绍兴市第七届人民代表大会常务委员会第三十三 次会议，2016 年 11 月 1 日起施行）。

1.2.3 有关技术规范 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则— 总纲（HJ2.1~2016）》（中华人民共和国

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

环境保护部环境保护部公告 2016 年第 73 号，2017 年 1 月 1 日起实施）； ⑵《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2~2008）》（中华人民共和国环境 保护部环境保护部公告 2008 年第 67 号，2009 年 4 月 1 日起实施）； ⑶《环境影响评价技术导则—地面水环境（HJ/T2.3~93）》（国家环境保护局，1994 年 4 月 1 日起实施）； ⑷《环境影响评价技术导则—声环境（HJ2.4-2009）》（中华人民共和国环境保护 部环境保护部公告 2009 年第 72 号，2010 年 4 月 1 日起实施）； ⑸《环境影响评价技术导则—生态影响（HJ19-2011）》（中华人民共和国环境保 护部环境保护部公告 2011 年第 28 号，2011 年 9 月 1 日起实施）； ⑹《环境影响评价技术导则—地下水环境（HJ610-2016）》（中华人民共和国环 境保护部环境保护部公告 2016 年第 1 号，2016 年 1 月 7 日起实施）； ⑺《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》（浙江省环境宣传教育 中心，2005 年 5 月 1 日起实施）； ⑻《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）（环境保护部、国家质量监督 检验检疫总局发布，2017 年 10 月 1 日起实施）。 1.2.4 区域相关资料 ⑴《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015 年版）》（浙江省环境保护厅 浙江省水利厅浙环发〔2013 〕40 号，2015 年 6 月 29 日起实施）； ⑵《绍兴市环境空气功能区划分方案》（2001 年 12 月 1 日起实施）； ⑶《绍兴市环境功能区划》（绍兴市人民政府，2016 年 7 月）； ⑷绍兴格美卫生用品有限公司与我公司签订的环评技术服务合同及企业提供的 基础资料。 # 1.3 工程内容及规模 ⑴项目名称及总投资 项目名称：年产 300 万包大包装湿巾项目 建设单位：绍兴格美卫生用品有限公司 项目总投资：总投资 100 万元

项目性质：新建 ⑵项目工程内容

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

本项目租用位于绍兴市越城区人民东路1420号绍兴市越发纺织有限公司第4号 楼一层的闲置厂房，该项目厂区位置和平面布置详见附图二和附图三。项目实施后， 年产300万包大包装湿巾，其中婴儿湿巾200万包、旅行用湿巾40万包、桶装湿巾60 万包。 ⑶主要经济技术指标 项目总投资 100 万元，年销售收入 2000 万元，年利润 200 万元。 ⑷主要生产设备 本项目主要设备清单见表 1- 1。 表 1- 1 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 一级反渗透水装置系统; 1m3/h; 套; 1. 2; 单片湿巾包装机; RF640; 台; 1. 3; 小包装湿巾包装机; RF682; 台; 1. 4; 多片湿巾生产机; RF-BWL20; 台; 1. 5; 无纺布折叠机; QX-200-600A; 台; 1. 6; 打孔复卷机; QX-R1575; 台; 1. 7; 切割机; QX-R157; 台; 1. 8; 灌装机; QX-V; 台; 1. 9; 湿巾折叠生产机; RF-WF100; 台; 1. ⑸主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表 1-2。 表 1-2 项目主要原辅材料消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水刺无纺布; 吨/年; 200; 卷装. 2; 湿巾浓缩液; 吨/年; 2; 5kg-20kg 塑料桶. 3; 湿巾塑料袋; 万只/年; 1000; /. 4; 塑料盖子; 万只/年; 80; /. 5; 纸箱; 万只/年; 10; /.

6; 水; 吨/年; 825; /. 7; 电; 万度/年; 1.2; /. 湿巾浓缩液：湿巾浓缩液实际为甘草提取液，从甘草的根中提取而来，一般包 含甘草甜素、甘草酸、甘草甙、甘草类黄酮、后幕比檀素、刺芒柄花素、槲皮素等。

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

甘草有抑制单胺氧化酶、抑制引起糖尿病的醛糖还原酶，解痉镇痛、防治病毒 性肝炎、治疗老年性骨质疏松症、抗利什曼原虫、抗癌、抗艾滋病(AIDS)病毒等作 用。 甘草提取液中有防晒效能的成分一般为黄酮化合物。由于甘草黄酮类化合物分 子结构的共轭性，对紫外光和可见光都显示强烈的吸收。吸收了高能量紫外线的分 子，从基态跃迁到激活态，然后再从激活态回到基态，释放出无害低能射线。与合 成防晒剂相比，甘草提取液用作防晒剂不需在配方中添加抗氧剂，不会刺激皮肤， 稳定吸收能力强。 ⑹工作人员：本项目需员工 15 人。实行单班制生产，每班 8 小时工作制（昼间）， 年工作日 300 天，项目不设食堂，无住宿。 ⑺给排水：项目给水采用绍兴生态产业园给水管网作为生产、生活、消防供水 水源；项目排水采用雨、污分流制。地面雨水与屋面雨水经雨水管道收集后排入市 政雨水管网。项目制备纯水制备废水、粪便污水经化粪池预处理后与其他生活污水 一起排入人民东路的市政截污管网，最终经绍兴污水处理厂集中处理后达标排放。 # 1.4 与本项目有关的污染情况及主要环境问题 本项目租赁位于绍兴市越城区人民东路 1420 号绍兴市越发纺织有限公司第 4 号 楼一层的闲置厂房实施，因此无与项目有关的原有污染物及主要环境问题。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1 自然环境简况 2.1.1 地理位置 项目租赁位于绍兴市人民东路 1420 号绍兴越发纺织有限公司第 4 号楼一层，绍 兴越发纺织有限公司东面为浙江中实集团工贸园；南面为河流，隔河为建设用地； 西面由北向南分别为绍兴市春风货运有限公司和建设用地；北面为绿化带，隔绿化 带为人民东路，隔路为绍兴飞日棉纺织有限公司。 项目所租厂房东面为浙江中实集团工贸园；南面为出租方通道，隔通道由西向 东为绍兴博瑞挤出设备有限公司和绍兴市亿纬纺织品有限公司（均为出租方厂房）； 西面为通道，隔通道为建设用地；北面为出租方厂区建设用地。项目具体位置详见 附图一、附图二。 2.1.2 气象气候 项目所在地区域属于北半球中纬度亚热带北缘，是东亚季风盛行的地区，气候 温和湿润，四季分明，冬夏长，春秋短，春季温凉多雨，夏季炎热湿润，秋季先温 后干，冬季寒冷干燥。根据绍兴市气象局专业气象台近几年统计的资料，绍兴市的 主要气象参数如下： 年平均气温 16.5 ℃ 极端最高气温 38.6 ℃ 极端最低气温 - 10.2 ℃ 平均最热月（7 月）气温 28.8 ℃ 平均最冷月（1 月）气温 4.2 ℃ 年平均水气压 17.2hPa 平均气压 1016.04hPa 年平均降水量 1475.7 毫米 年最大降雨量 1601.3 毫米 年最小降雨量 1269.3 毫米 区域内全年主、次导风向 NNW/ENE 年平均风速 1.88m/s 年最大风速 18m/s

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

2.1.3 水文概况 绍兴市地处绍虞平原水网地带，河网纵横，河湖相连，水位变化缓慢，测得正 常控制水位为 3.8m，历史最高水位 5.3m（1962 年），历史最低水位 1.73m（1967 年）， 水源补给主要是地表径流和降水，其水文特征受天然降水过程影响，又受沿海堰闸 调节控制，内河在新三江闸、马山闸等排海闸的控制下，基本为一封闭水域，水流 自西南流向东北，流量甚小。 曹娥江是浙江省八大水系之一，发源于天台山脉，流经新昌、嵊州、上虞，至 柯桥区新三江闸后，汇入钱塘江，全长 193km ，其中流经绍兴境内的河段长度为 30km。 2.1.4 地形地貌 绍兴市境内地形特点为南高北低，由西南向东北倾斜，境内自南而北呈现低山 丘陵—平原—海岸梯阶式地貌。绍兴市、县境西南部为低山丘陵河谷区，有崎岖低 山、丘陵、河谷地构成，面积 757.70km2，区内群山连绵，山势险要，山体抬升强烈， 地形深切、破碎，水系源短流急。一般海拔在 300~400m 之间。东北部为滨海平原 区，属于淤涨型滩涂，地势平坦，人工水系纵横交错，海拔 5m 左右，区域总面积 162.65km2。 项目所在地地形以平原水网为主，地势低平，平均黄海高程 4.7~4.8 米，是滨海 河湖综合作用而成的冲积平原，它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征，又有人为 长期围垦改造的痕迹，河网分布较杂乱，宽处成湖，窄处成河。 2.1.5 土壤、地质 项目所在区沉积、火山岩交替分布，地貌复杂多样，主要有下古生代碎屑岩和 碳酸盐岩，中生代的火山岩、侵入岩、江层岩以及第四系的松散岩类。土壤类型为 酸性黄壤和红壤。但由于第四纪河泥堆积，平原水网土壤类型复杂，土种繁多，主 要以青紫泥、腐心青紫泥为代表的富肥缺气型土壤及黄化青紫泥、小粉泥、粉泥为 代表的肥气协调型土壤为主。项目厂区工程地质属粘土，地质情况良好，地震基本 烈度为 6 度。 2.2 社会环境简况 2.2.1 绍兴市概况 绍兴为沿海地区，物产丰富，经济发达 。总面积 7901km2 ，其中市区面积

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

336.5km2 ，全市人口 433 万，市区人口 62 万。绍兴市工业结构主要由纺织、印染、 制革、食品、酿酒、机械、冶金、制药、电子等行业组成，近几年，随着绍兴经济 开发区、城南开发区的开发建设，城市规模的拓展，交通、邮电、金融、旅游等基 础设施的日益完善，绍兴市的经济有了很大的变化。 绍兴是我国沿海最早开放开发的城市之一，1992 绍兴已跻身全国首批投资硬环 境 40 优城市行列。1993 年又被评为全国城市环境综合整治优秀地级市，1998 年又 被列入中国优秀旅游城市，1999 年又荣获全国双拥模范城市称号，2002 年成功创建 国家环保模范城市， 目前还在创建国家生态模范城市。 项目所处的绍兴市越城区是一个以水乡风光为特色的风景旅游城市，素有东方 威尼斯之美称。历史悠久、人才辈出、文物鼎盛，是国务院 1982 年公布的首批全国 24 个历史文化名城之一，属甲类开放城市。越城区是全市一区二县三市的政治、经 济、文化中心和交通枢纽。历来是浙东的政治经济中心之一，是以酿造、轻纺为主 要特色的轻工业城市，机械、电子等行业也占一定的地位。1999 年 9 月 1 日，一项 体现城市防洪、城建配套、环保、文化、旅游五大功能的实事工程——环城河综合 整治工程在市委、市府的直接策划和指挥下全线开工，目前环城河整治已基本完成。 目前，绍兴至今仍保留着众多的历史遗存，在老城区范围内有国家级文物保护 单位 6 处，省级文物保护单位 7 处，市级文保单位 24 处。 2016 年全市生产总值（GDP ）4710 亿元，比上年增长 5.5% 。其中第一产业增 加值 210 亿元，第二产业增加值 2319 亿元，第三产业增加值 2181 亿元，分别增长 2.1%、4.5%和 6.9%。GDP 总量列全省第四位。人均 GDP（按常住人口计算）94620 元（按年平均汇率 6.6423 折算为 14245 美元），列全省第四位。全市城镇常住居民 人均可支配收入 50305 元，城镇常住居民人均可支配收放同比增长 7.6%。农村常住 居民人均可支配收入 27744 元，农村常住居民人均可支配收入增长 8.2%。 2.2.2 皋埠镇社会经济概况 皋埠镇位于绍兴市区东大门，东邻绍兴市越城区的陶堰镇，南毗绍兴市越城区 的富盛镇、柯桥区的平水镇，北隔 104 国道与东湖镇相望，西接市区，是省级中心 镇，也是省级生态镇和省级文明镇。 目前，全镇地域面积 59.5 平方公里，其中耕地 面积为 3.4 万亩，基本农田 3.1 万亩，下辖 36 个行政村，3 个社区居委会，全镇总 人口 5.6 万人，其中非农人口为 2.1 万人。境内水乡风光独特、历史文化深厚、自然

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

资源丰富，有省级风景名胜区吼山、浙江省三大名湖之一的东湖风景区、省级文物 保护单位宋六陵以及水乡特色、浓郁的古运河等。 总体规划：皋埠镇总体规划于 2008 年 7 月经绍兴市人民政府批复。皋埠镇城镇 性质为：新兴产业集聚、旅游休闲业突出的绿色生态宜居城镇，绍兴中心城市东部 省级重点中心镇。规划到 2012 年，镇区人口达 8 万人，到 2025 年，镇区人口达 15.5 万人。城镇空间结构规划可概括为：一心、两区、两轴、三园、一带一环。 ①一个镇中心 运河南岸以吼山路为中心、东三路与银城路、人民路与古运河之间区块。 ②两片城镇空间发展区域 吼山路以东区块和吼山路以西区块 ③两条城镇空间发展轴 人民路发展轴和吼山路空间发展轴 ④三个风景绿化公园 吼山风景区、洋湖泊生态湿地公园和东湖风景区 ⑤一条古运河绿化景观带和环镇区绿化景观带 古运河绿化景观带与杨梅山北麓的华顺江——三路江——攒宫江、吼山风景区 东侧的横山大河共同构成景区相连、山水一体的环镇区绿化景观带，将镇域内各重 要风景名胜区、生态绿地和主要水体连接成一个完整的绿化体系。 其中环境保护规划将镇区划分为三个级别的环境保护区，一级环境保护区为吼 山风景区、洋湖泊湿地公园、东湖风景区、宋六岭风景区控制范围，吼山路和兴湖 路之间的生产用地属于三级环境保护区，镇区其余地区属于二级环境保护区。 一级环境保护区内不应有工程、仓储等生产性建筑存在，现有企业中远期应搬 迁至规划生产区块内。二级环境保护区内的生产用地只允许布置一类工业企业。三 级环境保护区内的工业用地可适当安排如纺织等类型的二类工业企业。项目所在地 位于二级环境保护区内，项目经实施本环评提出的环保治理措施后，对周围环境影 响较小，符合当地环境保护规划。 项目所在地周围 1km 范围内无文物保护单位和珍惜动植物分布。附近居民饮用 小舜江自来水。

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

2.3 绍兴市市环境功能区划(摘要) 项目租赁位于绍兴市人民东路 1420 号绍兴越发纺织有限公司第 4 号楼一层，根 据《 绍兴市环境功 能 区划》， 项 目所在地属于绍兴市生态产业 园优化准入 区 0602-V-0-2。 面积：4.34 平方公里。 位置：绍兴生态产业园，主要位于皋埠镇。 自然环境与发展状况：提供安全、环保、绿色的产业发展环境。 环境质量目标：地表水达到III类标准要求；环境空气质量达到二级标准；声环 境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相应评价标准。 管控措施：①禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行 淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进 水平。②严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重 点污染物减排计划，削减污染物排放总量。③对已建部分按照发展循环经济的要求 进行改造。④禁止畜禽养殖。⑤优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功 能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。⑥加强土壤和地下水污染防 治与修复。⑦最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未 经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改 造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。⑧建设生态工业 园区的绿地系统，形成林带和景观绿色廊道。沿人民东路延伸段、104 国道等主要道 路建设 15 －30 米绿化带，沿工业区与居住区之间建设卫生防护带；建设主要河道的 景观绿化廊道，宽 30 米以下河道两侧各控制 10 米绿带，宽 30 米以上河道两侧各控 制 15 米左右绿带。 负面清单：禁止新建、扩建三类工业项目。允许新建扩建二类工业项目，但凡 属国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项目，一律不得准入，现存企业应 限期整改或关停。 项目租用位于绍兴市人民东路 1420 号绍兴越发纺织有限公司第 4 号楼一层，本 项目为无纺布湿巾制造，为二类工业项目，属于环评行业“十六、医药制造业 ”第 43 项“卫生材料及医药用品制造 ”。项目经环保治理后对环境影响较小，不属于该 区块负面清单中的项目，为该区允许类项目，符合该区产业及主导功能要求。因此，

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

项目建设符合《绍兴市环境功能区划》要求。 2.4 其他 项目所在地 1.5km 范围内无重点文物保护单位及著名风景名胜区。项目周边村 民饮用自来水。 2.5 周围主要工业污染源调查 项目位于绍兴市人民东路 1420 号绍兴越发纺织有限公司第 4 号楼一层，项目所 在地周围大多数企业处于已建状态，通过调查项目周围主要污染源情况见表 2- 1。 表 2- 1 项目周围污染源情况汇总 序号; 污染源名称; 方位; 距离; 主要污染源; 废水进管情况. 1; 浙江中实集团工贸园; E; 10m; 废水、废气、噪声; 进管. 2; 浙江盛洋电缆有限公司; W; 105m; 废水、废气、噪声; 进管. 3; 绍兴飞日棉纺织有限公司; N; 150m; 废水、废气、噪声; 进管. 4; 绍兴博瑞挤出设备有限公司; S; 10m; 废水、废气、噪声; 进管. 5; 绍兴市亿纬纺织品有限公司; S; 10m; 废水、噪声; 进管. 6; 绍兴市月润制衣有限公司; 上面; 相邻; 废水、噪声; 进管.

三、环境质量现状与评价

3.1 环境质量现状 3.1.1 环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，绍兴市三合监测技术有限公司提供了 2016 年 11 月 20 日- 11 月 24 日对独树村的环境空气质量现状监测数据，监测点位置 见附图一，具体结果见表 3- 1。 表 3- 1 环境空气质量现状监测结果及评价 站位 名称; 采样日期; 采样时间; 监测分析结果（mg/m3）. SO2; NO2; PM10. 独树村; 2016.11.20; 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00; 0.016 0.016 0.019 0.015; 0.039 0.039 0.038 0.038; 0.037. 2016.11.21; 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00; 0.013 0.016 0.015 0.013; 0.045 0.046 0.045 0.045; 0.041. 2016.11.22; 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00; 0.010 0.013 0.012 0.012; 0.029 0.028 0.028 0.029; 0.030. 2016.11.23; 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00; 0.013 0.015 0.015 0.012; 0.037 0.037 0.038 0.037; 0.031. 2016.11.24; 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00; 0.018 0.019 0.018 0.016; 0.038 0.038 0.038 0.037; 0.036. 监测结果表明，项目地周围环境空气质量中 SO2、NO2 的 1 小时平均浓度和 PM10 的 24 小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中的二级标准， 满足功能要求。

3.1.2 水环境 为反映项目所在地水环境质量现状，本环评引用绍兴市三合监测技术有限公司 提供的于 2016 年 11 月 20 日对项目地附近水域独树大桥下浅层监测断面的监测数 据，具体监测断面位置见附图一，监测结果见表 3-2。

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

| 表 3-2 地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH 除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站位名称 |  | 采样时间 |  | pH |  |  | 溶解氧 |  |  | BOD5 |  | 高锰酸盐指数 |  |  | 氨氮 |
| 独树大桥 下浅层 |  | 2016.3.24 |  | 7.14 |  |  | 6.32 |  |  | 2.9 |  | 3.4 |  |  | 0.474 |
|  |  | Ⅲ类标准 |  | 6~9 |  |  | ≥5 |  |  | ≤4 |  | ≤6 |  |  | ≤ 1.0 |
|  |  | 水质类别 |  | Ⅱ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |  | Ⅱ |
|  |  | 综合评定 |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果表明，项目所在地附近水环境断面各监测指标均符合《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002 ）中的Ⅱ类标准，满足Ⅲ类水功能要求。 3.1.3 声环境质量现状 绍兴市三合检测技术有限公司于 2017 年 10 月 25 日对项目地四周厂界的昼夜间 噪声进行了监测，监测点位置见附图二，监测结果见表 3-3。 表 3-3 项目地四周厂界噪声现状监测结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 |  | 测点位置 |  |  |  | 昼间(dB) |  |  | 夜间(dB) |  |  |  | 标准 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昼间(dB) | 夜间(dB) |  |
| 1 |  | 东（ 1#） |  |  |  | 61.4 |  |  | 53.0 |  |  |  | ≤65 | ≤55 |  |
| 2 |  | 南（2#） |  |  |  | 53.5 |  |  | 49.1 |  |  |  | ≤65 | ≤55 |  |
| 3 |  | 西（3#） |  |  |  | 52.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | ≤65 | ≤55 |  |
| 4 |  | 北（4#） |  |  |  | 56.6 |  |  | 49.3 |  |  |  | ≤70 | ≤55 |  |
| 在出租方厂区正常生产情况下，项目所在地的东、南、西三面厂界昼夜间噪声 均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 、3 类标准，满足 3 类功能要求； 北面昼夜间噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准，满足 4a 类 功能要求。 3.2 主要环境保护目标 表 3-4 主要环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 保护目标 |  | 方位 |  | 与项目车 间的距离 |  |  | 规模 |  |  | 敏感性 描述 |  | 保护级别 |  |  |

| 1 | 独树村 | NW | 430m | 780 户 2100 人 | 一般 | 空气环境：二级标准 声环境：2 类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 龙景名园小区 | W | 490m | 277 户 | 一般 |  |
| 3 | 东盛世家小区 | SW | 420m | 600 户 | 一般 |  |
| 4 | 河流 | S | 170m | / | 一般 | 水环境：Ⅲ类标准 |

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 环境质量标准 ⑴环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中的二级标准，非甲烷 总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》，相关标准值见表 4- 1。 表 4- 1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 单位; 年平均; 24 小时平均; 1 小时平均; 引用标准. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; GB3095-2012. NO2; 40; 80; 200. PM2.5; 35; 75; /. PM10; 70; 150; /. TSP; 200; 300; /. O3; /; 160（日最大 8 小时）; 200. CO; mg/m3; /; 4; 10. 非甲烷总烃; /; /; 2.0（一次值）; 大气污染物综合 排放标准详解. ⑵地表水 根据浙江省水环境功能区划分，项目所在地附近河道执行《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002 ）中的Ⅲ类标准，相关标准值见表 4-2。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L(pH 除外) 项目; pH; 溶解氧; BOD5; 高锰酸盐指数; 氨氮. Ⅲ类标准; 6~9; ≥5; ≤4; ≤6; ≤ 1.0. ⑶噪声 根据噪声环境功能区划分，项目地出租方厂区的东、南、西三面声环境执行 《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）中 3 类标准，即昼间≤65dB ，夜间≤55dB； |
| --- | --- |

|  | 北面为人民东路，属于交通干线，在其一侧 20 米范围内执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008 ）中 4a 类标准，即昼间≤70dB ，夜间≤55dB。 |
| --- | --- |

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 污染物排放标准 ⑴废水排放标准 项目纯水制备废水、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标 排入市政截污管网，送绍兴污水处理厂处理，废水排放执行《污水综合排放标准》 (GB8978- 1996)表 4 中的三级标准；根据绍兴市环保局《关于明确绍兴水处理发 展有限公司废水排放适用标准的函》（绍市环函〔2016〕259）要求，从 2017 年 1 月 1 日起废水经绍兴污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂排放标准》 （GB18918-2002 ）表 1 中的一级 A 标准。 表 4-3 污水排放标准 单位 mg/L，pH 除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | pH 值 |  | CODcr | NH3-N |  | 总氮 | 总磷 |  | SS |  |
|  |  | （GB18918-2002 ）一级 A 标准 | 6~9 |  | ≤50 | ≤5 |  | ≤ 15 | ≤0.5 |  | ≤ 10 |  |
|  |  | （GB8978- 1996 ）三级 |  |  | ≤500 | ≤35① |  | ≤45② | ≤8① |  | ≤400 |  |
|  | ①污水进管中氨氮、总磷浓度参照《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013）。 ②根据《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴水处理发展有限公司总氮达标排放工作方 案的通知》（绍政办发明电〔2017 〕57 号），总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)。 ⑵噪声源控制标准 项目实施后，出租方厂区东、南、西三面厂界噪声执行《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中的 3 类标准；北面为人民东路，属于交通干 线，在其一侧 20 米范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）中 4 类标准。 相关标准值见表 4-4。 表 4-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置 |  | 采用标准 |  |  | 标准限值（dB） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
|  |  | 东、南、西三面厂界 |  | 3 类 |  |  | 65 |  |  | 55 |  |  |
|  |  | 北面厂界 |  | 4 类 |  |  | 70 |  |  | 55 |  |  |

|  | ⑶废气排放标准 项目不设食堂，无油烟废气产生。企业废气只有在塑料袋包装时产生极少量 的非甲烷总烃，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996 ）表 2 中 二级标准，相关标准值见表 4-5。 |
| --- | --- |

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

|  | 表 4-5 大气污染物综合排放标准 名称; 最高允许排 放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监测点; 浓度 (mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓 度最高点; 4.0. ⑷固废 项目实施后，固体废物处置依据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标 准》（GB5085.1～5085.7-2007 ）来鉴别一般工业废物和危险废物。 根据固废的类别，一般固废在项目地内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001 ）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求；危险废物在项目地内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市 关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 4.3 总量控制 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环 评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，本项目总 量控制指标的污染因子主要为废水量、CODcr、NH3-N。其总量控制建议值如下： ⑴环评建议建设单位申请废水进管容量为 1.0t/d。 ⑵环评建议以废水量 1.0t/d（252t/a）、CODcr 量 0.059t/a 、NH3-N 量 0.007t/a 作为项目实施后水污染物进绍兴污水处理厂的总量控制建议值。 ⑶环评建议以废水量 1.0t/d（252t/a）、CODcr 量 0.013t/a 、NH3-N 量 0.001t/a 作为项目实施后水污染物经绍兴污水处理厂处理后排入环境的总量控制建议值。 根据“关于印发《完善水污染物排放指标交易和管理规定》的通知（绍市环 发[2017]21 号）”的要求，“排污单位（不包括重污染行业企业）仅需要小额排污 指标（暂定排放生产性废水每日 1 吨以下，含 1 吨）可以在审批环评文件时缴纳 有偿使用费取得初始的小额排污指标，不必通过市场交易取得；但排污指标不得 转让、抵押 ”。本项目不属于重污染行业企业，废水排放量为 1.0t/d（252t/a），因 |
| --- | --- |

绍兴格美卫生用品有限公司年产 300 万包大包装湿巾项目环境影响报告表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/696012023020010035