# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产 6000 万颗高像素光学镜头模块研发生产项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江西汉立光电技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 通讯地址 | 南昌经济技术开发区黄家湖西路以南、丁香路以东 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  | 邮政编码 | 330000 |
| 建设地点 | 南昌高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目厂区内 中心地理坐标为：北纬 28 °43'50.507" ，东经 116 °3'0.735" |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 南昌高新技术产业开 发区管理委员会 |  |  | 批准文号 | 洪高新管建审字 [2017] 185 号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 光学仪器制造 C4041 |  |
| 占地面积 （m2） | 8024.2 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  |
| 总投资 （万元） | 16093 |  | 环保投资 （万元） |  | 24 | 环保投资占 总投资 | 0.15% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产 日期 |  | 2019.1 |  |  |

工程内容及规模： 一、项目概况 江西汉立光电技术有限公司成立于 2017 年 3 月 20 日，是南昌菸杲壹科技有 限公司（以下简称“南昌菸杲壹 ”）的全资子公司，经营范围为光学镜头的研发、 生产（仅限分支机构）、销售及其配件；自营或代理各类商品和技术的进出口业 务。镜头模块（Lens Module ）的下游是摄像头模组，摄像头模组下游应用广阔， 最重要的应用有：智能手机、平板电脑、笔记本电脑、监控系统、汽车倒车系统 及 360 度环视等。项目产品主要应用于智能手机和平板电脑。 本项目以租赁方式租用原赛维硅片项目厂区（赛维公司停产后，目前该厂区 所有权为南昌高新置业投资有限公司所有） 内的 1#厂房，并依托园区内非生产 性配套设施，拟新建年产 6000 万颗高像素光学镜头模块研发生产项目。据现场 调查，1#厂房为原赛维公司已建厂房（目前空置，原环评批复文号为赣环评字 [2010]613 号）。

| 本次评价对象为江西汉立光电技术有限公司年产 6000 万颗高像素光学镜头 模块研发生产项目，根据《国民经济行业分类注释》（GB/T 4754-2011），项目 行业类别为光学仪器制造（C4041），大类属“仪器仪表制造业 ”。按照《中华 人民共和国环境评价法》 、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）要求，项目应进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。 二、项目地理位置 本项目位于南昌高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目厂区内， 中心地理坐标为：北纬 28 °43'50.507"，东经 116 °3'0.735"。项目北面正星光电， 西侧隔瑶湖西六路为空地，东侧为欧菲光，南侧为空置厂房。 项目具体地理位置图、周边环境关系图和平面布置图见附图一、二、三。 三、本项目建设规模及组成 1 、项目建设内容 本项目租用原赛维硅片项目厂区内 1#厂房及非生产性配套设施，租用面积 约为 8024.2m2 。项目依托厂区内主体、辅助、配套、环保、公用工程进行生产， 不新增建筑，同时在 1#厂房内新增设备。 2 、本项目组成见表 1 ，生产规模及产品方案见表 2 ，主要设备见表 3 ，主要 原辅材料见表 4。 表 1 建设项目组成表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | 建设内容 | 设计能力和功能 | 污染产生情况 |
| 主体工程 | 1#厂房 | 租赁总面积为 8024.2m2，主要 用于高像素光学镜头模块研 发生产 | 废气、固废、废水、 噪声 |
| 辅助工程 | 员工生活服务楼 | 依托原赛维硅片项目厂区内 配套设施 | 生活废水、生活垃 圾、油烟 |
|  | 仓库 |  |  |
|  | 设备房 |  |  |
|  | 供水 | 通过市政管网供水 | / |
|  | 供电 | 通过市政管网供电 | / |
|  | 纯水供给 | 通过纯水系统制备，制备能力 为 2t/h | / |

| 环保工程 | 废水处理 | 隔油池（依托）+化粪池（依 托） | / |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废气处置 | 活性炭吸附装置（新建）、油 烟净化器（依托） | / |
|  | 固废处理 | 一般固废暂存间（新建）、危 废暂存间（新建） | / |

| 表 2 项目生产规模及产品方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 |  | 设计产能（单位：个） |  |  | 年生产时数 h |
| 1 |  | 高像素光学镜头模块 |  | 6000 万 |  |  | 4016 |
| 表 3 主要生产及辅助设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 | 规格 |  |
| 1 | 射出机 |  | 台 |  | 38 | 30t |  |
| 2 | 油温机 |  | 台 |  | 35 | / |  |
| 3 | 冷水机 |  | 台 |  | 15 | / |  |
| 4 | 前段检测系统 |  | 台 |  | 70 | / |  |
| 5 | 高精度三坐标测量机 |  | 台 |  | 1 | UA3P-400T |  |
| 6 | 偏心测定机 |  | 台 |  | 1 | / |  |
| 7 | 3D 测定机 |  | 台 |  | 1 | / |  |
| 8 | 工具显微镜 |  | 台 |  | 2 | / |  |
| 9 | MTF 测试机 |  | 台 |  | 1 | / |  |
| 10 | 冷水机 |  | 台 |  | 2 | / |  |
| 11 | 无尘烘箱 |  | 台 |  | 1 | / |  |
| 12 | 单品检查机 |  | 台 |  | 10 | / |  |
| 13 | 分光仪 |  | 台 |  | 5 | / |  |
| 14 | 组装机 |  | 台 |  | 10 | / |  |
| 15 | 解像力测试机 |  | 台 |  | 2 | / |  |
| 16 | 纯水清洗机 |  | 台 |  | 27 | / |  |
| 17 | 成品外观检查机 |  | 台 |  | 15 | / |  |
| 18 | 镀膜机 |  | 台 |  | 9 | / |  |
| 19 | 干燥器 |  | 台 |  | 35 | / |  |
| 20 | 裁边机 |  | 台 |  | 35 | / |  |
| 21 | 整列机 |  | 台 |  | 4 | / |  |
| 22 | 复合机 |  | 台 |  | 4 | / |  |

| 23 | 紫外线照射机 |  |  | 台 |  | 4 |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 空压机 |  |  | 台 |  | 2 |  | / |  |
| 25 | 纯水机 |  |  | 台 |  | 1 |  | 2t/h |  |
| 表 4 主要原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 形态 |  | 包装形式 |  | 主要成分 | 年耗用量（t） | 来源 |
| 1 |  | PPS 粒料 | 固体 |  | 袋装 |  | 聚苯硫醚 树脂 | 1500 | 外购 |
| 2 |  | 光学玻璃 | 固体 |  | 盒装 |  | SiO2 | 450 | 外购 |
| 3 |  | 靶材 | 固体 |  | 瓶装 |  | 钛酸镧 | 1.4 | 外购 |
| 4 |  | UV 胶 | 液体 |  | 瓶装 |  | UV 树脂 | 6 | 外购 |

3 、主要原辅材料理化性质 PPS 粒料：聚苯硫醚全称为聚苯基硫醚，是分子主链中带有苯硫基的热塑性 树脂，聚苯硫醚是一种结晶性的聚合物。未经拉伸的纤维具有较大的无定形区（结 晶度约为 5%），在 125℃时发生结晶放热，玻璃化温度为 150℃ ; 熔点 281℃ 。 拉伸纤维在拉伸过程中产生了部分结晶，（增加至 30%），如在 130-230℃温度下 对拉伸纤维进行热处理，可使结晶度增加到 60-80% 。因此，拉伸后的纤维没有 明显的玻璃化转变或结晶放热现象，其熔点为 284℃ 。随着拉伸热定形后结晶度 的提高，纤维的密度也相应增大，由拉伸前的 1.33g/cm3 到拉伸后的 1.34g/cm3， 经热处理后则可达 1.38g/cm3 。成型收缩率:0.7% 成型温度：300-330℃。 光学玻璃：用于制造光学仪器或机械系统的透镜、棱镜、反射镜、窗口等的 玻璃材料。包括无色光学玻璃(通常简称光学玻璃) 、有色光学玻璃、耐辐射光学 玻璃、防辐射玻璃和光学石英玻璃等。光学玻璃具有高度的透明性、化学及物理 学(结构和性能)上的高度均匀性，具有特定和精确的光学常数。它可分为硅酸盐、 硼酸盐、磷酸盐、氟化物和硫系化合物系列。品种繁多，主要按他们在折射率(nD)- 阿贝值(VD)图中的位置来分类。传统上 nD>1.60 ，VD>50 和 nD<1.60 ，VD>55 的各类玻璃定为冕(K)玻璃，其余各类玻璃定为火石(F)玻璃。冕玻璃一般作凸透 镜，火石玻璃作凹透镜。通常冕玻璃属于含碱硼硅酸盐体系，轻冕玻璃属于铝硅 酸盐体系，重冕玻璃及钡火石玻璃属于无碱硼硅酸盐体系，绝大部分的火石玻璃 属于铅钾硅酸盐体系。随着光学玻璃的应用领域不断拓宽，其品种在不断扩大， 其组成中几乎包括周期表中的所有元素。通过折射、反射、透过方式传递光线或 通过吸收改变光的强度或光谱分布的一种无机玻璃态材料，具有稳定的光学性质 和高度光学均匀性。 靶材：靶材一般是加热靶材使表面组分以原子团或离子形式被蒸发出来，并 且沉降在基片表面，通过成膜过程（散点－岛状结构-迷走结构-层状生长）形成 薄膜。 UV 胶：又称光敏胶、紫外光固化胶，无影胶是一种必须通过紫外线光照射 才能固化的一类胶粘剂，它可以作为粘接剂使用，也可作为油漆、涂料、油墨等 的胶料使用。UV 是英文 Ultraviolet Rays 的缩写，即紫外光线。 紫外线(UV)是

肉眼看不见的，是可见光以外的一段电磁辐射，波长在 110~400nm 的范围。无

影胶固化原理是 UV 固化材料中的光引发剂（或光敏剂）在紫外线的照射下吸 收紫外光后产生活性自由基或阳离子，引发单体聚合、交联化学反应，使粘合剂 在数秒钟内由液态转化为固态。 四、公用工程 1 、给水 由市政给水管网供给。 # 2 、排水 区域内实行雨污分流，废水经化粪池处理后排至市政污水管网，最终进瑶湖 污水处理厂集中处理达标后排入赣江南支。 # 3 、供电 由市政电网接入。 # 4、纯水制备 项目设有 1 台纯水制备设备，采用反渗透工艺。 # 5 、生产制度 生产车间下设车间主任、车间生产调度员、班长、车间统计员、车间工艺员、 设备维护员、包装员、检验员、仓管员等岗位。项目定员 900 人，其中管理人员 27 人，技术人员 90 人，生产人员 765 人，辅助生产人员 9 人，警卫、消防人员 4 人，服务人员 5 人。 全年生产天数为 251 天，行政部门人员上日班，生产线按两班安排生产（定 员中已考虑轮休人数），每班工作 8 小时。 # 五、产业政策相符性 本项目属光学仪器制造项目，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录 （2011年本）》（2013修正）中限制、淘汰类项目，为允许类，符合国家相关产业 政策。 同时，本项目属于《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》(江 西省发改委2006年11月23日发布)中“江西省工业园区产业发展导向目录 ”中“允

许类 ”，亦符合地方产业政策要求。 六、选址可行性分析 1 、用地性质相符性分析

项目租用南昌原赛维硅片项目厂区内厂房进行建设，建设地点位于南昌高新 技术产业开发区天祥大道南侧。根据租赁方南昌高新置业投资有限公司出具的项 目租赁地块的土地证（第 1137736 号）可知，项目用地性质为工业用地；高新区 规划图也可知，项目用地为工业用地；根据租赁合同可知，项目租赁房屋仅限生 产厂房使用，用途符合区域土地利用规划要求。 # 2 、规划相符性分析 南昌高新技术产业开发区的规划定位为：航空、光电、生物医药、新一代信 息技术。本项目为光学仪器制造，属于光电范畴，符合所在园区规划定位。 # 3 、选址所在地环境敏感程度 项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、 水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，但项目周边环 境保护目标较多，环境较为敏感。 # 4 、环境影响程度 根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析， 说明项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。 # 5 、选址与外环境兼容性分析 本项目属光学仪器制造项目，据现场调查，项目用地东侧为安溪刘家临时安 置房，项目租用的厂房位于原赛维硅片项目厂区西侧，项目本身产生的污染物均 可得到有效处置，可以达标排放。 项目周边分布有正星光电（主要从事电容式触摸屏生产，项目批复文号为洪 环审批〔2014〕28 号）、欧菲光（主要从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和 销售，项目批复文号为洪环审批〔2017〕65 号）、中节能（江西）低碳环保科技 园（主要从事低碳节能技术研发和水务技术研发、运营指挥、水务检测等，项目 批复文号为洪环审批〔2014〕66 号）、宝群机械（主要从事工厂自动化领域的设 计研发与服务）、南远电缆（主要从事特种超高压电缆、铜导体线材、智能母线、 新能源充电桩设备及电工材料的研发、制造、销售）、东海蓝玉（主要从事 LED 级蓝宝石衬底、芯片、封装及其应用产品研发、生产、营运，项目批复文号为洪

环审批〔2016〕275 号）、川奇药业（主要从事各类药品及保健品的研发、生产、 销售，项目批复文号为洪环审批〔2013〕332 号）、微电子科技园（主要从事半

导体材料制备、芯片制造、半导体芯片封装等）、高新电子信息产业园（主要从 事电子商务、云计算、物联网和软件研发等）、赣电集团（主要从事钒电池、钒 钛合金等生产）、恒大声学（主要从事各类消声、吸声、隔声的声学产品的研发、 生产及销售）、江鹏集团（主要从事房屋建筑、园林古建筑工程施工等）等企业。 以上环评已批复企业中，仅正星光电、川奇药业的批复明确要求企业应严格 控制项目厂界周边 100m 卫生防护距离范围的规划建设内容，不得建设居民区、 行政办公、医院、学校、食品、医药等环境敏感项目（本项目不属于其中敏感项 目），其它企业均无对外环境方面的要求。 由此可知，周边项目对外环境的敏感度较低，无相互制约性企业，与外环境 兼容性较好；并且污染物均得到有效处置，能做到达标排放，对本项目制约因素 少。 综上所述，本项目用地性质符合相关规划，项目污染物在经过预防治理措施 后能够达到相关标准要求，因此本项目选址可行。 # 七、总平面布置合理性 项目生产车间北侧主要有原料放置区、风柜房，西侧主要有模具放置区、模 具组立区、测量室，南侧为主要生产区，包括注塑区、镀膜区等，东侧主要为成 品仓库、品质检查室、会议室、经理室、联合办公室等。车间生产区、检测区、 办公区布局明确，且注塑区设在项目最近敏感点的下风向，对其影响较小，故项 目总平面布置较为合理。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目所租用的厂房为原赛维硅片项目厂区内 1#厂房，该厂区已通过环评 审批（批准文号为赣环评字[2010]613 号，批复见附件）。由于原赛维硅片项目未 正式投产就关停倒闭，所以本项目无有关的原有污染及主要环境问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物 多样性等）： # 一、地理位置 项目中心地理坐标为北纬28 °44'2.50''，东经116 °03'0.78''，属于高新 区管辖。全区呈城乡合一的格局，位于江西省省会—— 南昌市城东。其地理位置 优越、交通便利，公路、铁路纵横交错，处于南昌公路主枢纽的核心节点上，城 市外环高速公路有6个出口在该区内，“五纵五横 ”的城市快速反应路网全区，距 南昌火车站仅3公里，约10分钟车程，赣江主航道穿越其中，通航能力到1000吨 级。项目地理位置见附图一。 # 二、地形地貌 项目所在区域地势平坦，属赣抚冲击平原二级阶地，海拔高程22—33m。拟 建址处于鄱阳湖平原的中心地带，冲击层厚度一般为20m。砂、砾石、卵石层厚 度为10—20m。从地质岩性剖面图来看，南钢厂区地质基本分以下几层：0—4m 为砂砾层， 中间夹有部分粗砂；4— 10.5m全为卵石层；10.5— 16m为砾砂和粗砂 层；16m以上主要是黏土层。该地区上部为第四系更新统和中更新统冲击层，下 伏基岩为第三系紫红色砂岩、泥岩。第四系地层是典型的二元结构，上部为粘性 土层，厚度一般为8.5— 12m，下部为砂性土层，厚度一般20.5—26m。上和中更 新统地层呈岩性自上而下依次均为人工杂填土、粘土、亚粘土、轻亚粘土、中砂、 粗砂计6层。第三系为紫红色泥岩、砂岩等。强风化、积岩面埋深32.6—35.12m。 该区地震活动微弱，区域稳定性较好。区域基本地震裂度为V1度，地基承载能力 大于20t/m2。 # 三、气象气候 项目所在区域为亚热带湿润气候区，雨量充沛，光照充足，常年气温较高， 气候温暖湿润。多年平均气温为17.5℃ , 极端最高及最低气温分别为40.6℃和 -9.3℃ , 年平均日照率为43%，达1888.5 h。年无霜期达270 d左右，且光照长而 强，其幅射量为418.6～477.2 kJ/cm2 。年平均降雨量1521.2 mm，且分布不均。 春夏两季的降雨量为全年的72.1%，秋冬季分别为14.3%和13.6%。全年相对湿度

变化范围为72%～84% ，年平均相对湿度为78% 。本地区全年的主导风向为 NE-ENE-NNE(东北-东北东-北北东)风，出现频率分别为17.81%、12.16%、14.65%，

最小频率的风向出现在S(南风)、SSE(东南南)、SSW(西南南)，其出现频率分别 为1.06%、1.56%、2.02%，全年静风出现频率为2.11%。项目所在地年平均风速为 1.92m/s。 # 四、地表水 赣江为江西省境内第一大河流，是长江第一大支流，全长827km，流域面积 8.3万km2。赣江在新八一大桥以下进入尾闾地区，它首先被裘洲、扬子洲分成东、 西二河。东河在蛟溪头又分成南支和中支二汊，南支绕过南昌市区向东北流经 45km进入鄱阳湖，中支流经30km在朱港进入鄱阳湖。赣江水文状况可分为冬季枯 水期，春季平水期，夏汛丰水期，秋季平水期。年平均水流量为526m3/s（四十 年平均），丰水期月均流量2100m3/s，枯水期最小流量62m3/s（1963年11月30日）。 河床平均坡降比为0.19‰ 。河面宽为500～600m。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南昌高新区形成了以民营企业、股份制企业和三资企业为主体的高科技企业 群体，并已初步形成电子信息及应用软件、生物医药、光机电一体化、新材料四 大支柱产业，以这些支柱产业为主导的产业群体实现的经济效益占全区经济总量 的 90%以上。全国第 10 个“ 国家火炬计划软件产业基地 ”—金庐软件园自 1998 年 5 月成立以来，已有软件企业 150 家，占全省总数的 80%。其中年总收入超千 万元的企业有 17 家，研制开发拥有自主知识产权的各类软件产品 140 余项。 全区企业 900 余家，外资企业 200 余家，美国微软、美国科勒、美国耶兹、 法国 ABB、德国 G&D、台湾东元等一批国际知名跨国公司和中兴通讯、深圳方大、 江铜集团、TCL 等一批国内知名企业在我区均有投资并取得良好回报。 目前，南 昌高新区已成为江西省科技含量最高、产业集聚效应最显著、发展速度最快、创 新能力最强的经济区域。 高新区内市政设施齐全，服务设施配套。京福高速穿区而过，赣江水运直达 港口，10 条公交线直通市区；全省开发区中唯一的南昌海关办事处以及电信分 局，供电分局，总装机容量 58.5 万千瓦的变电站，规划日处理污水 100 万吨的 南昌市青山湖污水处理厂前期 50 万吨工程已投入使用，且由江西蓝天碧水环保 工程有限公司拟投资 6500 万元的瑶湖污水处理厂一期工程（处理规模 4 万吨/ 天），2013 年 12 月投入使用。 自来水管网、有线电视网和高速宽带网络与市区 直接联通，产业区实现了道路、通讯、供水、供电、排水、排污、煤气管网和土 地平整“七通一平 ”；区内建有休闲公园、湖景公园、花园式科技人员公寓、宾 馆、酒店、写字楼、工业标准厂房以及设施优良的寄宿学校和商贸网点，高新区 已成为江西省投资软硬环境最好的区域。 近年来，高新区各项主要经济指标以年均超过 20%的速度快速增长，经济总 量一直居全省开发区之首。2015 年 1~11 月，高新区累计完成规模工业增加值 326.68 亿元，同比增长 9.7%，列全市第三位；固定资产投资完成 441.63 亿元， 同比增长 17.7%，列全市首位；限上消费品零售额 122.28 亿元，同比增长 4.5%。 预计 2015 年园区营业总收入可达 1800 亿元，主营业务收入可达 1200 亿元。

评价范围内无国家和地方指定的重点文物保护单位，无名胜古迹。无已探明 的矿产资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面 水、地下水、声环境、生态环境等)： # 一、环境空气质量 本评价引用《年产 2500 亿单位尿激酶、3000 亿单位抑肽酶的 GMP 新建综合 车间项目》于 2017 年 2 月 7 日-2 月 13 日对项目北面的钱岗村（距离建设项目 的距离约为 1.2km）的监测数据进行项目环境现状评价。评价因子为：SO2、PM10、 NO2 ，具体评价结果见表 5。 表 5 环境空气现状及评价结果表 （单位：mg/m3） 监测点 监测项目; 钱岗村 A1; 评价 标准. PM10; 日均值范围; 0.122-0.144; 0.15. 污染指数; 0.813-0.96. 超标率; 0. 最大值占标准限值比(%); 96. SO2; 日均值范围; 0.024-0.039; 0.15. 污染指数; 0.16-0.26. 超标率; 0. 最大值占标准限值比(%); 26. NO2; 日均值范围; 0.017-0.023; 0.08. 污染指数; 0.213-0.288. 超标率; 0. 最大值占标准限值比(%); 28.8. 注：执行标准为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 从表 5 的数据中可以看出，区域环境空气现状因子均可满足《环境空气质量 标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量现状良好。 # 二、地表水环境质量 本项目最终受纳水体为赣江南支。本次评价引用《2015 年度南昌市环境 质量报告书》 中滁槎断面的监测数据进行评价结果详见表 6。 表 6 赣江南支滁槎段水质现状评价结果一览表

时间; 项目; pH; CODcr; BOD5; NH3-N. 2015 年; 滁槎断面; 7.22; 16.2; 2.3; 0.543. 评价指数; 0.11; 0.54; 0.38; 0.362. GB3838-2002 中Ⅳ类标准; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5. 注：pH 无量纲，其余单位均为 mg/L，执行标准为《地表水环境质量标准》GB3838－2002 中 Ⅳ类标准。 由表 11 可见，赣江南支水环境监测因子数据均可达到《地表水环境质量标

| 准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 三、声环境质量 为了解项目所在地声环境现状，本评价委托江西省天成检测技术有限公 司对项目厂界四周设置4个监测点位进行监测，监测依据《环境监测技术规范》 进行，分昼、夜两个时段监测。 1、评价标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 中2类区 标准，为:昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 2、评价方法 采用环境噪声监测数据统计来确定项目周围声环境现状质量。 3、监测时间 2017年5月14日。 4、监测结果与评价 监测结果经计算整理后见表7。 表 7 项目声环境现状监测结果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 |  | 昼间〔dB(A)〕 | 标准 | 夜间〔dB(A)〕 | 标准 |
| 项目北厂界 | N1 | 54.3 | 60dB(A) | 44.9 | 50dB(A) |
| 项目东厂界 | N2 | 52.2 |  | 41.9 |  |
| 项目南厂界 | N3 | 53 1 |  | 41 8 |  |
| 项目西厂界 | N4 | 54.5 |  | 41.2 |  |

由上表可知，项目各监测点均能满足《声环境质量标准》中 2 类区标准要求， 声环境功能现状良好。

| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 据现场踏勘，本项目主要环境保护目标见表 8。 表 8 主要环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 要素 | 序号 | 环境保护对象名 称 | 方位 | 距离项目厂 房最近距离 （m） | 规模 （人） | 环境功能 |
| 大气 环境 | 1 | 光伏产业园派出 所 | 东北 | 692 | 38 | 《环境空气质量标 准》（GB3095-2012） 中二级标准 |
|  | 2 | 安溪刘村过渡安 置房 | 东 | 355.99 | 420 |  |
|  | 3 | 赛维宿舍楼 | 东南 | 753 | 1000 |  |
|  | 4 | 安溪熊家临时安 置房 | 东南 | 719 | 1100 |  |
|  | 5 | 古塘黄家 | 东北 | 1400 | 680 |  |
|  | 6 | 钱岗村 | 北 | 1100 | 720 |  |
| 水环 境 | 赣江南支 |  | / |  | 1500 | 《地表水环境质量 标准》 （GB3838-2002） Ⅳ类 |
| 声环 境 | 项目厂界四周 |  |  |  |  | 《声环境质量标 准》（GB3096-2008） 2 类 |

营运期主要环境保护目标： 一、保护当地大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标 准。 二、严格控制噪声源，确保厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 2 类标准，不对周围环境保护目标造成影响。 三、项目废水经污水处理设施处理后进入瑶湖污水处理厂，保障赣江南支水 环境功能区划达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 表 9 环境质量标准 环境 质量 标准; 项目; 标准; 级别; 评价标准值. 环境 空气; 《环境空 气质量标 准》 （GB3095- 2012 ）; 二级; 类型; 常规因子; 特征因子. 时段; SO2; NOx; TSP; NO2; 非甲烷总烃*. 年平均; 0.06; 0.05; 0.20; 0.04; /. 日平均; 0. 15; 0. 10; 0.30; 0.08. 1 小时平均; 0.50; 0.25; /; 0.20; 2.0. 地表水; 《地表水 环境质量 标准》 （GB3838- 2002）; Ⅳ类; pH; CODcr; BOD5; NH3-N. 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5. 声环境; 《声环境 质量标准》 （GB3096- 2008）; 2 类; 昼间; 夜间. 60; 50. 注：（1）环境空气单位为 mg/m3：（2）地表水单位为 mg/l：（3）声环境单位为 dB(A)。 * 非甲烷总烃环境空气质量标准执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限 值》（DB13/ 1577-2012） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 表 10 污染物排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染 物排 放标 准 | 项目 | 标准 | 级别 | 评价标准值 |  |  |  |  |
|  |  | 废水 | 瑶湖污水处理厂接 管标准 | 接管 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N* | 动植物油* |
|  |  |  |  |  | 300 | 160 | 200 | 30 | 10 |
|  |  |  | 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 （GB18918-2002） | 一级 B | 60 | 20 | 20 | 8 | 3 |
|  |  | 噪声 | 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 2 类 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  | 50 |  |
|  |  | 废气 | 参考《合成树脂工 业污染物排放标 准》 （GB31572-2015） | 表 4 标准 | 非甲烷总烃最高允许排放浓度（mg/m3） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表 9 标准 | 4.0 |  |  |  |  |

|  | 注：（1）废水单位为 mg/l：（2）噪声单位为 dB(A) 。（3）*动植物油参照执行《污水 综合排放标准》（GB 8978- 1996）表 4 中一级标准。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | CODcr 总量考核指标：（31626× 175+4518×210） × 10-6=6.483t/a； CODcr 总量控制指标：36144×60× 10-6=2. 169t/a； NH3-N 总量考核指标：（31626×20+4518×24） × 10-6=0.741t/a； NH3-N 总量控制指标：36144× 8 × 10-6=0.289t/a。 本项目建议总量考核指标为：CODcr 6.483t/a ，NH3-N 0.741t/a；总 量控制指标为：CODcr 2. 169t/a ，NH3-N 0.289t/a。 本项目主要污染物总量控制指标从瑶湖污水处理厂总量中划拨。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): # 一、施工期 项目租用的1#厂房已建成，施工期已结束，只需进行装修活动，施工期影 响相对较小，产污流程图如下 室内外装 修 多 例 ： 废 气 百 废 水 Q 噪 声 ⑥ 固 体 废 物 面 # 二、营运期

光学玻璃 靶材 组装 检测 PPS粒料 注塑成型 裁边 TT 检测 镀膜 ¦- 涂布 清洗 成品 固化 纯水 UV胶

图例：废水 废气个 固体废物 噪声 (1)工艺流程说明： 1、注塑成型：外购的PPS粒料通过注塑机一次成型(电加热，温度为 120-150℃),形成规定形状和规格的隔片、压圈等。本过程产生的主要污染物 为PPS粒料注塑时分解出的少量非甲烷总烃及注塑机产生的机械噪声。 2、检测：检查形状、规格等指标，产生少量的不合格品。 3、裁边：将成型好的隔片、压圈等裁去多余的边角，产生少量的废边角 料。 4、镀膜：光学玻璃进入镀膜机镀膜，镀膜是在真空条件下进行，先抽真 空，蒸镀、冷却，镀膜过程无废气产生。真空镀膜是一种由物理方法产生薄 膜材料的技术。在真空室内材料的原子从加热源(电加热)离析出来打到被

镀物体的表面上。真空镀膜有三种形式，即蒸发镀膜、溅射镀膜和离子镀。 本项目所用为离子镀，蒸发物质的分子被电子碰撞电离后以离子沉积在固体 表面，又称为离子镀，镀膜需要用到靶材(钛酸镧),质量较差有损伤的靶材 作为废品处理， 5、 组装：按顺序逐一将镜片、隔片、压圈等部品完成装配，并实现光学 性能。 光学镜头模块组装首先需进行镜筒排布，而后按照图面技术要求，按一 定的部品组装顺序进行镜片、遮光片、隔圈、压圈等部品的组装。部件组装 顺序见下图： 组装 隔片一组装 镜片二组装 隔片二组装 镜片三组装 隔片三组装 镜片四组装 压圈组装 图1 组装顺序 本过程产生的主要污染物为组装设备等产生的机械噪声。 6、 涂布：把UV 胶点滴到组装好的部件上，让产品起到黏贴作用，本项 目涂布工序所用的胶为 UV 固化胶，为无溶剂型。 7、 固化：本项目采用紫外线照射固化，此类固化与传统的干燥过程相似， 但原理不同，传统的干燥一般借助于涂敷材料中溶剂的挥发而形成硬化，而 UV 固化交联则无溶剂挥发，其原理是利用紫外线UV 产生交联等反应，迅速 将低分子量物质转变成高分子量产物的化学过程，体系中不含溶剂，辐照后 液膜几乎100%固化，故 UV 固化过程中无废气产生。

8、 检测：通过自动检测机对产品的外观、性能进行测试，产生少量不合 格品。 9、 清洗：外购的成品光学玻璃通过离心清洗机用纯水清洗。依据流体力 学原理，清洗能力主要由两部分作用力组成：雾化的水和洁净空气生成的高 压二体流产生垂直方向压力；高速离心转盘产生水平方向的剪切力，能有效

| 去除上残留的异物。 本过程产生的主要污染物为清洗水， 由于清洗水仅含微量 SS ，无特征污 染物，可作为清下水直接排入污水管网。 （2）项目物料平衡见图 2 及表 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . 废靶材 0.4 UV 胶 6 吸附 活性炭 15m 排气筒 重复用靶材 1 涂布 成品 1934.475 清洗 检测 固化 无组织逸散 不合格品 15 废边角料 1.5 光学玻璃 450 靶材 1.4 PPS 粒 1料500.00525注塑成型 检测 裁边 镀膜 组装 1484.475 1482.975 1932.975 1932.975 0 4725 1499.475 0.378 0.0945 不合格品 4.5 1938.975 |  |  |  |  |
| 1934.475. | 1938.975. |
| 图 2 物料平衡图 （t/a）. 表 11 物料平衡表（t/d） |
| 进方 |  | 出方 |  |  |
| 原料 | 用量 | 最终去向 | 产生量 |  |
| PPS 粒料 | 1500 | 无组织逸散 | 0.0525 |  |
|  |  | 活性炭吸附 | 0.378 |  |
|  |  | 15m 排气筒有组外排 | 0.0945 |  |
|  |  | 不合格品 | 1.95 |  |
|  |  | 废边角料 | 1.5 |  |
| 光学玻璃 | 450 | 成品 | 1934.475 |  |
| UV 胶 | 6 | 废靶材 | 0.4 |  |
| 靶材 | 1.4 | 重复用靶材 | 1 |  |
| 小计 | 1957.4 | 小计 | 1957.4 |  |

（3）项目水平衡分析见图 3 及表 12

| 157 5. 144. 处理厂 144. 瑶湖污水 员工生活用水. 生活污水 . 池 18. 自来水. 22.5 员工餐饮用水 200. 20. 离心清洗. 纯水制备 14 清下水排入污水管网. 损耗 31.5 126; 化粪. 损耗 4.5. 餐饮污水 18; 隔油池. 14. 用水 浓水 6 排入污水管网 图 3 水平衡图 （m3/d）. 表 12 项目水平衡表（m3/d） |
| --- |
| 用水 |  |  | 排水 |  |  |
| 项目 |  | 水量（t/d） | 项目 | 水量（m3/d） | 去向 |
| 生活用水 | 自来水 | 180 | 生活污水 | 126 | 化粪池 |
|  |  |  | 餐饮污水 | 18 | 隔油池、隔油池 |
|  |  |  | 损耗 | 36 | / |
| 纯水制备 |  | 20 | 浓水 | 6 | 污水管网 |
|  |  |  | 清洗用水 | 14 | 污水管网 |
| 合计 |  | 200 | 合计 | 200 |  |

| 主要污染工序： 污染物种类、来源、排放方式等详见表 13。 表 13 主要污染工序一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 | 污染因子 | 来 源 | 污染物种类 | 排放 |
| 营 运 期 | 废水 | 员工生活 | CODcr 、BOD5 、SS 、NH3-N 、动植物油 | 连续 |
|  | 废气 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 间断 |
|  | 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 间断 |
|  | 固体废物 | 检测 | 不合格品 | 间断 |
|  |  | 日常办公 | 生活垃圾 | 间断 |
|  |  | 餐饮 | 废油脂 | 间断 |
|  |  | 生产 | 废包装袋、废靶材、废边角料 | 间断 |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 间断 |

主要污染源强分析： 一、施工期 1 、施工废水 施工期废水主要为生活污水和生产废水。 施工人数约 20 人，用水量为 200L/人·天，排放系数为 80% ，计划施工期 为 3 个月。整个施工期施工人员的用水量为 12t ，排水量为 9.6t 。生活污水主要 污染物为 SS 、CODcr 、BOD5 等，经化粪池处理后排入城镇污水管网。 本项目施工废水产生量为 4t/d ，主要污染物为 pH 、SS 、COD 、石油类，污 水中 COD 浓度值最高约 300mg/L、BOD5 约 200mg/L 、SS 约 1000mg/L ，对此， 施工单位应设临时沉砂池，经沉淀处理后回用或施工期间洒水抑尘，禁止未经处 理直接排放，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。 # 2 、施工废气 本项目主要是对租赁厂房进行改造、装修、设备安装等，施工期间会产生一 定的装修废气。 本评价建议： ①从装修设计上尽量减少油漆的使用，从源头减少有机废气的产生量。 ②装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修期间，应 加强室内的通风换气。 ③施工场地确保在项目所在楼层，以减少装修过程中的粉尘飞扬现象，并应 采取相应的劳动保护措施。 ④要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在地面的尘土及时清 除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生的扬尘对周边环境造成影响。 ⑤建材堆放地点要相对集中，临时废弃物堆场及时清运。 # 3 、噪声 施工期的噪声主要来自于施工现场的各类机械设备的噪声，不同机械发出的 噪声水平是不同的，本项目主要噪声源及其声源强度见表 14。

| 表 14 施工噪声源强表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 声源 | 声源强度 dB(A) |
| 装饰、设备安装阶段 | 电钻 | 100~ 115 |
|  | 电锤 | 100~ 105 |
|  | 手工钻 | 100~ 105 |
|  | 无齿锯 | 105 |
|  | 多功能木工机 | 90~ 100 |
|  | 云石机 | 100~ 110 |
|  | 角向磨光机 | 100~ 110 |

4 、固体废物 施工期固体废物主要包括装修垃圾和施工人员生活垃圾。 项目装修垃圾按每 0. 1t/ 100m2 计，总建筑面积 17332.84m2，则产生的装修垃 圾约为 17.333t。 施工期产生的生活垃圾按 1.0kg/人 · 日计算，产生量为 0.6t/月，装修期约为 3 个月，则产生的生活垃圾约为 1.8t。 二、营运期 1 、废水 项目排水主要包括员工生活、餐饮废水及清洗水等。 ( 1)生活、餐饮废水 项目员工人数为 900 人，员工办公生活用水标准按照《江西省城市生活用水 定额》（DB36/T419-2011）中系数计算，排放量按产生量的 80%计，员工生活用 水量以 175L/d · 人，餐饮用水量以 25L/人计。 经计算，项目生活日用水量为 157.5t ， 日废水排放量为 126t（年用水量为 39532.5t ，年排放量为 31626t）；餐饮日用水量 22.5t ， 日废水排放量为 18t（年用 水量为 5647.5t ，年排放量为 4518t）。 生活、餐饮污水主要污染物源强如下表：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/696050232125010054