# 建设项目环境影响登记表

项 目 名 称:绍兴高新区故乡情烤鸭饭店建设项目

建设单位(盖章): 绍兴高新区故乡情烤鸭饭店

二○ 一六年一月

目   录

一、项目内容及规模	1

二、原辅材料及主要设施设备 	2

三、项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标	2

四、评价适用标准	4

五、项目施工期主要污染分析及污染防治措施	6

六、项目营运期主要污染分析 	7

七、项目营运期主要污染防治措施 	11

八 、其它说明	12

八、附图 	14

九、附件 	14

项目名称; 绍兴高新区故乡情烤鸭饭店建设项目. 建设单位; 绍兴高新区故乡情烤鸭饭店. 法人代表; --; 联系人; --. 通讯地址; 绍兴市胜利东路 360 号绍兴世茂广场之二层 2-B-6、2-B-7、2-B-8. 联系电话; --; 传 真; /; 邮政编码; 312000. 建设地点; 绍兴市胜利东路 360 号绍兴世茂广场之二层 2-B-6、2-B-7、2-B-8. 立项审批部门; /; 批准文号; /. 建设性质; 新建; 行业类别; 正餐服务 H6210. 经营面积 (平方米); 428; 绿化面积 (平方米); /. 总投资 (万元); 150; 评价经费 （万元）; 0.3. 环保投资 (万元); 4.5; 投资比例; 3.0%. 预期投产日期; 2015 年 1 月; 预计年工作日; 365 天. # 一、项目内容及规模 拟在绍兴高新区胜利东路 360 号绍兴世茂广场之二层 2-B-6 、2-B-7 、2-B-8 号商铺开设故乡情烤鸭饭店,为个体户经营。租赁面积 428 平方米， 其中厨房区 面积约 60 平方米，位于项目内部西南侧。项目的餐位数共有 222 个，由于地处 市区繁华地段，客流量按每天 444 人次计。项目营业时间为 10:30~13:30 ， 16:30~20:30 ，全年营业 365 天，劳动定员 30 人， 住宿由员工自行解决。 根据建 设单位所提供的总平面布置图可知， 项目厨房基准灶头数为 5 个， 餐饮设施属于 中型规模。根据《建设项目环境管理分类目录》，该项目属于“V 社会事业与服 务业— 175 餐饮场所”中的“其他类”，所以应编制环境影响登记表。 ## 1 、 平面布置 表 1 项目主要内容及平面布置

指标; 内容; 规模; 备注.

绍兴市环保科技服务中心                          1

面积; /; 428 平方米; 绍兴世茂广场二层 2-B-6 、2-B-7 、2-B-8 号 商铺. 主要功能 区块; 用餐区; 34 张二人桌，222 个餐位。其中 10 人 位包厢 6 个， 8 人位包厢 1 个，6 人座 21 张， 4 人座 7 张。; 平面南面. 餐点制作区; 面积约 60 平方米; 即厨房. ## 2 、 给排水 项目店内厨房废水经过格栅池、隔油池处理，厕所（店外） 粪便污水经化粪 池预处理后与其它生活污水一起接入东池路市政污水管道，最后进入绍兴污水处 理厂处理。 ## 3 、 空调 项目空调是利用世茂 A3 地块现有的中央空调系统。 ## 4 、 烟气排放 项目厨房油烟通过室内吊顶安装集气罩收集经油烟净化处理装置后，单独 通至项目所在建筑楼屋顶高空排放（高度为 20m）。 # 二、 原辅材料及主要设施设备 ## 1 、 资源能源消耗 项目主要的资源能源耗量见表 2。 表 2 项目主要资源能源消耗 序号; 原辅材料名称; 单位; 用 量. 1; 水; 吨/年; 8376.75. 2; 电; 万千瓦时/年; 5. 3; 天然气; 万 m3/a; 24309. ## 2 、 项目主要设备 项目主要设备具体见表 3。 表 3 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型 号; 数 量; 备注. 1; 双炒双汤灶; 2200*1200*800*350; 2 台; 餐点制作区. 2; 一炒一汤灶; 1200*1000*800*350; 1 台; 餐点制作区. 3; 六眼煲仔炉; 900*720*800; 1 台; 餐点制作区.

4; 单眼矮汤炉; 550*750*550+300; 1 台; 餐点制作区. 5; 双层烤箱; 1220*770*1240; 1 台; 餐点制作区. 6; 蒸汽机; 700*600*800; 1 台; 餐点制作区. 7; 单星水池; 600*800*800+150; 3 台; 餐点制作区. 8; 四门双温冰箱; 1200*740*1900; 3 台; 餐点制作区. 9; 六门双温冰箱; 1830*740*1900; 1 台; 餐点制作区. 10; 四门双温冰箱; 1810*700*1900; 1 台; 餐点制作区. 11; 双星水池; 1600*800*800+150; 1 台; 饮品制作区.

绍兴市环保科技服务中心                          2

序号; 设备名称; 型 号; 数 量; 备注. 12; 制冰机; （80KG）; 1 台; 饮品制作区. 13; 净水处理器; 杭州; 2 台; 饮品制作区. 14; 制冰机; 80KG; 1 台; 水果间. # 三、项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标 ## 1 、 地理位置及周边环境 360 号绍兴世茂广场之二层 2-B-6、2-B-7、2-B-8 号，地理位置详见附图 1 。 项目北面为吉拉多全手工意式甜点咖啡冰淇淋店；东面为人行道，隔人行道与河 为欧尚超市和波影大酒店；南面为黄记煌店，西面紧邻卡姿兰形象定制会所。具 体周围概况详见表 4 和附图 2。 表 4 项目周边主要情况 序号; 方位; 名称; 距离（m）; 备注. 1; 项目所 在商铺; 北; 吉拉多全手工意式甜点 咖啡冰淇淋店; 相邻; /. 2; 东; 人行道; 相邻; /. 3; 南; 黄记煌店; 5m; /. 4; 西; 卡姿兰形象定制会所; 相邻; /. 5; 项目所 在建筑; 东; 萧曹运河; 26; 地表水Ⅳ类标准. 7; 南; 都泗门路; 35; 路宽 12m. 8; 西; 越府名园; 56; 环境空气二级标准， 环境噪声 2 类区标准. 9; 北; 胜利东路; 22; 交通干线. ## 2 、 环境质量现状 (1) 环境空气质量现状 项目所在地环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二 级标准。 (2) 水环境现状 项目所在地附近念佛铁路桥断面水质为Ⅳ类， 断面水质不能符合《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准要求，超标因子主要有溶解氧、 氨氮、总磷、石油类。由此可见， 项目所在地附近河道水质已不能符合功能区划 要求，主要原因为周边生活污水排入导致水质较差。

(3) 声环境现状 项目环境噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准，主 要噪声源为人流活动噪声。

绍兴市环保科技服务中心                          3

# 四、评价适用标准 ## 1 、 环境质量标准 (1) 项目所在地属二类环境空气质量功能区执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表 5。 表 5 《空气质量标准》（GB3095-2012） 单位： µg/m3 取值时间 指标; 二级标准浓度限值(µg/m3). 年均值; 日均值; 1 小时平均值. 二氧化硫（SO2 ）≤; 60; 150; 500. 二氧化氮（NO2 ） ≤; 40; 80; 200. 可吸入颗粒物（PM10 ）≤; 70; 150; ——. (2) 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体 标准。 表 6 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：除 pH 值外均为 mg/L 序号; 水质指标; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH 值 无量纲）; 6～9. 2; 溶解氧（DO） ≥; 7.5; 6; 5; 3; 2. 3; 高锰酸盐指数≤; 2; 4; 6; 10; 15. 4; 五日生化需氧量（BOD5 ）≤; 2; 3; 4; 6; 10. 5; 氨氮（NH3-N） ≤; 0.05; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 6; 总磷（以 P 计） ≤; 0.02; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 7; 石油类≤; 0.05; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. (3) 由于项目的北、南、西场界与世茂其它营业房相邻，位于建筑物内，不 适用声环境质量标准。 东场界与人行道相邻， 则执行声环境质量执行《声环境质 量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准；详见下表。 表 7 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位： dB 类别; 等效声级（LAeq）; 项目周边适用区域. 昼间; 夜间. 2 类限值; 60; 50; 场界东. *夜间突发噪声最高值不超过标准 15dB。

2 、 污染物排放标准 (1) 废气 ①油烟

绍兴市环保科技服务中心                          4

拟建项目的厨房属于中型规模，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试 行）（GB18483-2001）中型设施要求，油烟最高允许排放浓度和最低去除效率 见表 8。 表 8 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≤3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ＜5.0; ≥5.0，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 排气筒出口段的长度至少应有 4.5 倍直径（或当量直径）的平直管段。单个灶头的基准排风量不小于 2000m3/h，对应油烟集气罩罩口投影面应大于灶台面。 ②燃料废气 项目营运期的厨房燃料燃烧废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）新污染源大气污染物排放限值， 见表 9。 表 9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率， kg/h; 无组织排放监控浓度 限值（mg/m3）. 排气筒高度 m; 二级. 1; 颗粒物; 120; 20; 5.9; 1.0. 2; 二氧化硫; 550; 20; 4.3; 0.4. 3; 氮(O)物; 240; 20; 1.3; 0.12. (NOx) (2) 废水 拟建项目产生的废水通过世茂广场 A3 地块现有排水管道进入东池路市政排 污管网，废水排放水质执行《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）中的三级排 放标准；废水经过绍兴污水处理厂处理 COD 排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）中的其他排污单位一级排放标准，氨氮参照执行《城镇污水处理厂 污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准。 表 10 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 单位：除 pH 值外均为 mg/L 标准; pH 值; COD; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N; 石油类.

三级标准限值; 6～9; 500; 300; 400; 100; 35*; 20. 其他排污单位一级标准限值; 6～9; 100; 20; 70; 10; 5▲; 5. * 注： 参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)。 ▲ 注： 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准。 (3) 噪声

绍兴市环保科技服务中心                          5

项目建成后东场界噪声排放标准执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 4 类标准，详见表 11。 表 11 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008） 单位： dB 类别; 等效声级（LAeq）; 项目周边适用区域. 昼间; 夜间. 4 类限值; 70; 55; 场界东. (4) 固废 生活垃圾处置参照执行建城[2000]120 号《城市生活垃圾处理及污染防治技 术政策》、《生活垃圾处理技术指南》建城[2010]61 号；施工期固体废物按照《中 华人民共和国固体废物污染环境防治法》及修改单、《浙江省固体废物污染环境 防治条例》及修改单要求处置。厨余垃圾执行《绍兴市区餐厨垃圾管理办法（试 行）（2012 年施行）》， 各类固废妥善处置， 不得形成二次污染。 (5) 污染物排放总量分析 本环评结合环保管理要求，对该项目主要污染物的排放量进行总量控制分 析，根据环评有关规范及环保管理部门要求，排污总量控制指标确定为 COD 和 氨氮。 根据工程分析，项目实施总量控制的污染物排放情况见表 12。 表 12 污染物排放总量 总量控制污染物; 水量; COD(t/a); 氨氮(t/a). t/d; t/a. 项目实施后废水纳管量; 19.51; 7121.15; 3.561; 0.249. 削减量; 0; 0; 2.849; 0.213. 污水处理厂排放环境量; 19.51; 7121.15; 0.712; 0.036. 由于本项目为新建项目， 不排放生产废水， 其新增生活污水排放量可以不需 区域替代削减。 环评建议项目总量控制指标如下： 申请废水排放量指标 20t/d； 水污染排污水厂量：废水量 7121.15t/a(19.51t/d) ，COD3.561t/a 、氨氮 0.249t/a； 水污染物排环境量：废水量 7121.15t/a(19.51t/d) ，COD0.712t/a 、氨氮

0.036t/a。 # 五、项目施工期主要污染分析及污染防治措施 项目施工期环境污染因素主要有： 施工废水、施工废气、施工噪声和施工人

绍兴市环保科技服务中心                          6

员生活污染等。 ## 1 、 施工期废气 废气主要来源于内部装修的油漆废气，装修时建筑材料的切割、刨、砂磨 等过程产生粉尘，粉尘一般在室内沉降。为减少油漆废气对环境的影响， 建议 建设单位采用环保型油漆和绿色装修材料，木工面板可采用漆板。 ## 2 、 施工期噪声 装修期间噪声主要来源于装修建材的切割、刨、磨、钉等过程，其源强在 70-95dB 之间，产生的噪声为间歇性。建设单位应采取如下防治措施： (1) 加强管理，文明施工，减少和降低噪声产生及其强度。 (2) 夜间严禁切割、刨、磨、钉等装修施工。 (3) 装修建材可根据需要规格在外加工切割，减少施工噪声对周围的影响。 3 、 施工期废水 装修期的废水主要为施工人员的生活污水，可利用项目所在地卫生设施， 项目产生的粪便废水经化粪池处理后和其他废水一起收集排入项目现有污水管 道，最终排入污水处理厂处理后达标排放，因此，项目施工期施工人员产生的 少量生活污水可得到有效管理。 ## 4 、 施工期固体废物 施工期的固体废物主要为装修垃圾和施工人员的生活垃圾， 装修垃圾应根据 市容环卫、环保、城管等部门要求运到指定地点处理，不得随意倾倒装修垃圾。 生活垃圾应及时袋装收集后运到指定的垃圾箱内由环卫部门统一处置。经上述处 理后，项目施工期产生的生活垃圾对周围环境影响较小。 # 六、项目营运期主要污染分析 ## 1 、 经营活动流程 项目为中式餐饮，包括一般的中式餐饮及烤鸭，提供中餐和晚餐，其经营活 动流程及产污环节如下。 (1) 中式餐饮服务流程

废气、噪声 残菜. 生料. 洗涤. 就餐. 餐具洗涤. 外运. 烹调. 废水、废渣 废水、噪声

绍兴市环保科技服务中心                          7

(2) 烤鸭制作流程 (3) 饮料类 图 1 项目经营流程及产污环节示意图 项目产污环节主要为食物烹饪过程、食材洗涤过程以及顾客消费等。产生的 污染物废气主要为油烟及异味； 废水主要为生活废水、厨房餐饮废水及日常保洁 清洗废水； 固废主要为员工生活垃圾、顾客剩菜、厨房残余物、废油； 噪声主要 为顾客流动时的混杂声音、厨房噪声和公用设备机械设备噪声等，具体分析如下： ## 1 、 营运期废水 项目产生的废水包括顾客的餐饮废水、员工生活污水及日常保洁打扫废水， 污水排放量按用水量的 85%统计。 ①顾客餐饮 项目为中式餐饮服务业，因此餐饮污水主要来源于生料洗涤、餐具洗涤等 过程，中餐酒楼顾客用水定额按每人每次50L计算，客流量每天为444 人次， 则 项目厨房用水量为 22.2t/d（8103t/a），废水产生量按用水量的 85%计为 18.87t/d （6887.55t/a），处理后的餐饮废水水质 COD 浓度按 500mg/L 计，氨氮浓度按 35mg/L 计，则 COD 产生量为 9.435kg/d（3.444t/a），氨氮产生量为 0.66kg/d （0.241t/a）。 ②员工生活 根据项目设计方案，项目日上岗员工人数为 30 人， 不安排住宿， 年工作日 365 天， 两班制工作。员工用水定额按每人每班 25L 计算， 则本项目员工生活用 水量为 0.75t/d（273.75t/a），生活污水产生量按用水量的 85%计 0.64t/d（233.6t/a）， 处理后的生活污水水质 COD 浓度按 500mg/L 计，氨氮浓度按 35mg/L 计，则 COD 产生量为 0.32kg/d（0.117t/a），氨氮产生量为 0.022kg/d（0.008t/a）。 ④小结

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/696152243211010101