# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市同心家园11期污水连通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 三亚市吉阳区凤凰路岭北新村市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 152 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 572000 |
| 建设地点 | 三亚绕城高速与师部农场路交叉口，起点位于三亚梦幻水上乐园路口，终点接海润路现状污水主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 三发改投[2019]134号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 管道工程建筑E-4852 |  |  |  |  |
| 占地面积(平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 962.7 | 其中：环保 投资(万元) |  | 24.2 | 环保投资占总投资比例％ |  |  | 2.5 |  |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 现状师部农场路为老沥青混凝土道路，道路凹凸不平且路面破损严重，现状路段至今未建污水管，无排水系统，同心家园11期小区污水无出路；部分现状排水管线标高较高、埋深较浅，导致周边污水无法接入现状排水系统，且梦幻水上乐园预计远期污水排至师部农场路市政管网，污水量远期规模约300m³/d。因此，为了进一步完善及提升该区域市政配套设施，建设单位拟实施三亚市同心家园11期污水连通工程。 本项目设计起点位于三亚梦幻水上乐园路口，终点接海润路现状污水主管。拟建DN400~DN600 污水重力流管道约603m、拟建 DN300污水压力流管约1609m。拟在同心家园11期北门口绿地内新建一座0.5万m³/d 污水提升泵站及附属设施。总投资为962.7万元，环保投资为24.2万元，环保投资占总投资比例为2.5％。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关法律法规的规定，该项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境保护部令第44号及修改单），本项目属于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—175城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及一下天然气管道）—新建”类别，应编制环境评价报告表。建设单位委托海南琼州环境评价有限公司对该项目进行环境影响评价工作。在现场踏勘和分析相关工程设计资料等工作的基础上，我公司按照相关要求编制完成《三亚市同心家园11期污水连通工程建设项目环境影响报告表》。 二、项目服务范围 本项目服务范围为：北起三亚梦幻水上乐园，南至海润路口，东起同心家园11期，西至三亚坤泰建材有限公司，途经南新农场十五队及部分散落居民点、商铺。 三、项目工程内容及规模 本项目设计起点位于三亚梦幻水上乐园路口，终点接海润路现状污水主管道。地理坐标为：起点E：109°29'33.48"，N：18°19'32.73"；终点：E：109°29'43.57"，N： 18°18'45.35"。主要建设内容为：新建DN400~DN600 污水重力流管道约603m、新建DN300 污水压力流管约1609m、新建一座0.5万m³/d污水提升泵站及附属设施，消能井1座，污水检查井20座，污水沉泥井3座，流量计井1座，格栅井1座，其他工作井15座。主要工程数量见表1。 表1 主要工程数量 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 一; 重力流污水工程. 1; 污水检查井; φ1000; 座; 20; 含防坠网. 2; 污水沉泥井; φ1000; 座; 1; 含防坠网. 3; 污水沉泥井; φ1000; 座; 2; 含防坠网. 4; 高密度聚氯乙烯双壁波纹管（HDPE）; DN400; m; 312; 开挖施工，SN10级；中粗砂基础. 5; 高密度聚氯乙烯双壁波纹管（HDPE）; DN600; m; 293; 开挖施工，SN10级；中粗砂基础. 6; 井圈加固; /; 座; 23; 车行道下污水检查井. 7; 槽钢支护; L=6m; 延米; 451. 二; 泵站压力流污水工程. 1; 阀门井; Φ1400; 座; 3; 砖砌. 2; 手动暗杆软密封闸阀; DN300; 个; 3; 球墨铸铁.

3; 排气阀井; φ1200; 座; 2; 砖砌. 4; 单盘排气三通; DN300xDN800; 个; 2; 钢制. 5; 排气阀; DN80; 个; 2; 球墨铸铁. 6; 排泥阀井; φ1200; 座; 3; 砖砌. 7; 排泥阀; DN100; 个; 3; 球墨铸铁. 8; 单盘排泥三通; DN300xDN100; 个; 3; 钢制. 9; 排泥湿井; φ800; 座; 3; 砖砌. 10; 排泥溢流管; DN100; m; 30; 原生材料或优质再生料制成. 11; 焊接钢管; DN300; m; 1609; 开挖施工，焊接钢管Q235B，壁厚8mm，焊接接口. 12; 一体化泵井; 座; 1; 强化玻璃泵体0.5万/d. 13; 泵房护壁井; φ6500; 座; 1; 钢筋混凝土. 14; 高压旋喷桩（护壁井）; Φ500; m; 4758; 钢筋混凝土. 15; 流量计井; 座; 1; 钢筋混凝土. 16; 消能井; B*L=3.1m*2.2m; 座; 1; 钢筋混凝土. 17; 格栅井; 座; 1; 钢筋混凝土. 18; 支墩; DN400xDN80; 个; 2; 混凝土. 19; 支墩; DN400xDN200; 个; 3; 混凝土. 20; 90°支墩; DN300; 个; 3; 混凝土. 21; 45°支墩; DN300; 个; 6; 混凝土. 22; 22.5°支墩; DN300; 个; 6; 混凝土. 23; 井圈加固; DN300; 座; 9; 车行道下污水压力管检查井. 24; 现状面水管保护; DN800; 项; 1; 以现场实际发生量为准. 四、污水工程设计 项目拟建 DN400~DN600 污水重力流管道约603m、拟建 DN300 污水压力流管约1609m。起点位于三亚梦幻水上乐园，终点连接海润路现状主管。污水管道布置如下： （1）三亚梦幻水上乐园至同心家园11期提升泵站段：污水重力管连接水上乐园污水主管预留井由北向南沿师部农场路右侧敷设，污水管径为DN400。 （3）同心家园11期至提升泵站段：污水管连接同心家园11期污水预留管由南向北沿师部农场路右侧敷设，污水管径为DN600。 （3）同心家园11期沿师部农场路至海润路主管段：污水管由北向南沿师部农场路右侧敷设，最终连接海润路现状污水主管排至荔枝沟净化水厂。污水管径为DN300。 五、泵站工程

（1）建设内容 项目拟建一座泵站提升污水至海润路现状污水主管道，污水泵站设计规模定为0.5 万m3/d。设于家园11期北门口绿化带范围内，中心坐标为：E：109°29'39.12"，N： 18°19'24.79"。 （2）工艺选择 本项目选用一体化工艺污水提升泵站，泵站主体为一体化泵站壳体。泵站均采用缠绕玻璃钢，配套管路系统材质采用不锈钢管道。 工艺流程：泵站进水管、进水闸门井、格栅间、水泵间(集水池)、出水井。一体化泵站均通过一个泵体完成所有工艺流程，建设完成后，泵体埋于地下，地面覆盖绿植或者围墙。泵房内恶臭经离子除臭装置除臭后经排气口无组织排放。 （3）设备参数 泵站简体净空直径为3.0m，深度H=7.7m（泵站主体结构为圆柱形筒体），泵站内设3台离心潜水泵，2用1备，单泵设计流量为200m3/h，扬程为12m，功率为22kw选泵型号为Q=133L/s， H=33m，1台4KW粉碎格栅（Q=810m3/h）。泵站进水管为DN600，接入泵池处前设置刀型闸阀。出水采用DN300压力管接入消能井，经消能后接入现有市政污水管网。消能井采用C30钢筋混凝土。 表2 污水提升泵站主要设备及材料一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 加强筒体; 1; 3000×7700mm玻璃钢. 自耦底座; 3; DN150铸铁. 潜污泵（Q=200m3/h， H=25m，N=30KW）; 3; 2用1备. 进口软接头; 1; DN600橡胶. 进口管; 1; DN600. 粉碎型格栅; 1; 4KW. 格栅导轨; 2; SUS 304. 爬梯; 1; SUS 304. 水泵与格栅吊链; 4; SUS 304. 吊耳; 4; Q235. 压花井盖; 2; 铝合金. 安全格栅; 2; 玻璃钢. 通风管; 2; SUS 304. 控制柜; 1; PLC、自动控制. 出水管软接头; 1; 橡胶.

出水管; 1; SUS 304. 闸阀; 3; DN200铸铁. 止回阀; 3; DN200铸铁. 检修平台; 1; 不锈钢骨架+玻璃钢格栅. 压力管道; 3; SUS 304. 水泵导向杆; 6; SUS 304. 压力传感器及保护套管; 1. 连接软接头; 3; 橡胶. 离子除臭仪; 1; 1.5KW. 六、项目施工设计方案 1、沟槽支护 沟槽开挖深度范围2.5m＜H≤4m，采用SP-Ⅲ型拉森钢板桩加内支撑支护结构（桩长6m）。 2、沟槽开挖 采用开挖方式施工，并排敷设的污水压力管采用同槽开挖方式。本设计管道沟槽开挖具体如下： （1）管道沟槽挖深小于2米，建议放坡开挖，坡比1:0.75； （2）管道沟槽挖深大于等于2米小于3米，建议采用槽钢桩的支护形式，桩长6米； （3）管道沟槽挖深大于等于3米小于5米，建议采用拉森钢板桩支护形式，桩长9米。 3、高速桥底路段管道施工方式 采用拖拉管施工方式，在高速桥外区域开槽放入管道，然后钻孔在另一边用拖拉机械将管道拖拉过来，一般都是一次管道焊接成型后施工。 4、沟槽回填 回填先从管底与基础结合部位开始，沿管胸腔两侧同时对称分层回填并夯实，每层回填高度不超过20cm，直至管顶以上50cm。回填材料质量应符合设计要求。若采用推土机或碾压机械碾压，管顶以上的复土厚度不应小于70cm。 5、污水检查井

本项目中污水检查井均采用混凝土检查井。检查井位机动车道时，井盖井座采用重型球墨铸铁防盗井盖井座（国标防跳防响，弹簧锁闭，D400）。检查井位于非机动车道、人行道或者绿化分隔带时，井盖井座采用轻型球墨铸铁防盗井盖井座（弹簧锁闭，B125）。井座及井盖的荷载等级按《检查井盖》(GB23858-2009)执行。检查井盖标示有“污水”字样。 6、防坠网 检查井均在盖板下设置尼龙防坠网，防坠网安装在距井盖 30cm 处，在井筒壁沿圆周平均分布 8 个螺栓。防坠落装置牢固可靠，承重能力≥150Kg，具备较大的过水能力。 7、闭水试验 管道施工完毕后 ，应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）对管道进行闭水试验及严密性水压试验。 七、拆除及恢复路面工程 本工程在现状道路上实施的雨污水管道工程，需破除现状水泥路面及人行道，管沟回填后需对开挖面进行原状恢复，路面破除及恢复面积约为2255m2。路面设计根据道路等级及使用要求，合理选材并满足使用要求。 原车行道沥青混凝土结构层：4cm细粒式改性沥青混凝土+8cm粗粒式沥青混凝土+32cm 5％水泥稳定碎石+18cm 4％水泥稳定砂砾+15cm未筛分碎石。 原水泥混凝土结构层：22cm C35水泥混凝土+20cm C25素混凝土+15cm级配碎石。 八、施工组织及施工时间 项目高峰期施工人员约14人。目前，项目已于2020年4月开工建设，预计2020年9月竣工，建设周期为5个月。 九、项目产业政策相符性 本项目属于城市市政基础设施建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，该项目属于“鼓励类二十二条城市基础设施第9项——城镇供水排水管网工程”，为鼓励类项目，且不属于《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》中禁止类及限制类项目。因此，该项目的建设和国家的政策是相容的。

十、规划符合性分析与选址可行性分析 （1）规划相符性 本项目属于市政管网基础设施建设项目，根据《多规合一图》（见附图6），项目管网走线与规划不相符合，但根据《关于同心家园11期污水连通工程项目规划意见的复函》（三自然资规[2019]385号）（见附件2）中“因同心家园 11 期项目交房在即，为加快推进项目建设，解决周边污水排放等问题，建议贵中心先按临时应急管网实施，估算投资规模，避免造成资金浪费。远期建议待该片区控规编制完成后，按控规要求组织实施。”本项目污水管道沿现有道路进行建设敷设，临时应急解决周边排水问题，远期待该片区控规调整后再随规划要求进行完善建设，故此项目建设是可行的；根据《多规合一图》（见附图6），本项目污水提升泵站建用地性质为Ⅳ保护林地。但根据《关于同心家园11期污水连通工程项目规划意见的复函》（三自然资规[2019]385号）中“经核查《三亚城市总体规划（空间类2015-2030）》（动态维护调整），拟建污水提升泵站及附属设施位于规划中的城镇建设用地，贵中心应明确该泵站及附属设施建设规模及建设方式，再报我局审查并办理相关规划审批程序后才能开工建设”。因此，本项目污水提升泵站规划属于城镇建设用地，在规划调整最终发布之前业主应及时办理相关规划审批程序，项目施工过程中应合理进行施工布置管理，施工结束后及时清运地表弃土，尽可能减少对施工区和处置点的生态环境影响范围和影响程度。 （2）与《海南省生态保护红线管理规定》相符性 根据海南省自然资源和规划厅的海南省生态保护红线发布系统，本项目所在位置不占用Ⅰ类红线区、Ⅱ类红线区，本项目距离Ⅰ类红线区约1.68km，因此，本项目与海南省生态保护红线是相符的（详见附图4）。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现状排查 项目为新建管道工程，现状为商品混凝土路，经现场调查，项目已于2020年4月进入施工期，部分路面已被破除。现状存在问题主要来源于以下方面。 # 表3 现有环保措施排查及要求的整改措施一览表

序号; 类别; 污染源; 采取的措施; 是否满足要求; 存在问题; 本次环评提出的整改方案. 1; 废水; 施工人员生活污水; 施工人员租住周边民房，现场无生活污水; 是; 无; 无. 喷洒路面、土方产生的废水; 无; 否; 无设置临时沉淀池; 在施工场地设置临时沉淀池. 2; 废气; 运输、堆放过程可能产生扬尘; 由洒水车定时喷洒路面; 是; 无; 无. 3; 固废; 施工人员生活垃圾; 投放于沿路垃圾桶内，由环卫部门定时清运处理; 是; 无; 无. 土方; 开挖的土方及时回填; 是; 无; 无. 4; 噪声; 施工噪声; 夜间不施工、使用低噪声机械设备; 是; 无; 无.

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目所属区域为天涯区、吉阳区，其中从三亚丰磊石材（E：109°29'40.31"，N：18°18'55.66"）至三亚坤泰建材（E：109°29'44.34"，N：18°18'51.02"）段属于吉阳区，详见附图8、附图9。本项目起点坐标为E：109°29'33.48"，N：18°19'32.73"；终点坐标为E：109°29'43.57"，N：18°18'45.35"项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 三亚市，其地形呈北高南低之势，北部山高岭峻，峰峦连绵，南部平原海岸东西分布，大部分地区海拔几十米至300米之间，最高海拔611.5米。东部、西部与北部为中低山环绕，中部为东北向冲积平原，地势较为平坦，南部以低丘为主，有山间小盆地。 3、气候、气象条件 三亚市位于海南岛最南端，地处北回归线以南的热带北缘，受海洋性气候影响较大，属于热带海洋性季风气候。全年以东、东北偏东、东北风为最多。年平均气温25.5℃，6月份平均气温最高，达28.5℃，1月份平均气温最低，为20.9℃，年极端最高气温为37.5℃，年极端最低气温为5.1℃。三亚市全年雨量充沛，多年平均降雨量1417mm，最大年降雨量1871mm，最小年降雨量747mm。干湿季明显，每年的5—10月为雨季，降雨量占全年总降雨量的91.7%；11月至翌年4月为旱季，降雨量为全年的8.3%。 4、水文特征 三亚河是流经三亚市区的主要河流，由六罗河、汤他水、半岭水三条支流组成。三亚河全长31.3km，集雨面积337km2，多年平均迳流量2.11亿m3。三亚河历史最高潮位为2.64m，平均高潮位1.80m。平均低潮位0.204m，平均潮差1m，20年、50年、100年一遇潮水位分别为2.25m、2.46m、2.55m。 5、植被现状及生物多样性

三亚市现有森林面积（含热作林）10.39万公顷，森林覆盖率达60%，其中封山育林、护林6.2万公顷，森林蓄积量为385万立方米，有热带雨林1000多种，经济价值较高有坡垒、铁棱、子京、花梨、陆均松、荔枝木等500多种。北部山区属于雨林群落，森林资源较丰富，森林副产品资源有：红白藤、毛竹、麻竹、山竹等；三亚山区是岭南药物的宝库，岭南药用植物有：砂乍、冗香、益智、青天葵等；主要热带经济作物有：橡胶、椰子、槟榔等。三亚市动物资源也较丰富，大片的热带雨林中栖息着300多种珍禽异兽，其中兽类50多种，鸟类300多种，珍稀野生动物38种，如坡鹿、猕猴、穿山岬、莽蛇等，坡鹿是其中被列为家国一类保护野生动物。 根据现场调查，项目所处位置主要以城市生态环境为主，植被类型较简单，主要为人工种植常见绿化植物，主要包括小叶榕、芒果树、椰子树等，生物多样性较简单。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ### 1、环境空气质量现状与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 因此，本项目区域大气环境质量现状引用三亚市生态环境局2020年公布的《2019年三亚市环境质量年报》中的数据。 三亚市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、9ug/m3、27ug/m3、14 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118 ug/m3。 ### 表4项目区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50. PM10; 年平均质量浓度; 27; 70; 38.57. PM2.5; 年平均质量浓度; 14; 35; 40.00. CO; 24小时平均第95百分位数; 700; 4000; 17.50. O3; 8小时平均第90百分位数; 118; 160; 73.75. 根据以上数据，项目所在区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物，全部达标即为城市环境空气质量达标，因此该区域属于达标区域。评价区域内大气环境质量现状良好。 ### 2、声环境质量现状与评价 为了解现状环境噪声情况，建设单位委托海南中科环境检测有限公司对项目周边地块声环境质量现状进行监测。监测点位布置图、监测报告见附件3，监测结果见表5。 表5 项目区域声环境监测结果 单位：LAeq：dB(A) 检测点/位置; 检 测 日 期 及 结 果. 4月20日; 4月21日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间.

1#三亚梦幻水上乐园; 51; 44; 50; 43. 2#居民点; 50; 43; 49; 42. 3#南新农场十五队; 50; 43; 49; 42. 4#海润路路口; 53; 45; 52; 44. 5#同心家园11期内泵站; 54; 46; 53; 45. 根据表5，项目周边临近敏感点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、生态环境现状 根据现场调查，项目管线沿线主要以城市人工生态环境为主，植被类型较简单，主要为人工种植常见绿化植物，主要包括印度紫檀、小叶榕、芒果树、椰子树、槟榔树等，生物多样性较简单，拟建设管道沿现状道路铺设，用地不涉及基本农田。项目区域范围内无保护、珍稀野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目起点位于三亚绕城高速与师部农场路交叉口沿师部农场路至终点海润路现状主管处。项目所在的区域没有重要的名胜古迹、文化遗迹及特殊保护的动植物等。其周边环境保护目标见表6、表7。 表6 环境空气保护目标 管 线; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离. 经度; 纬度. 三亚梦幻水上乐园; 109°29'35.94"; 18°19'33.61"; 居民; 不改变其功能区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中二级标准；; 东侧; 25m. 居民点; 109°29'37.01"; 18°19'17.24"; 居民; 西侧; 40m. 南新农场十五队; 109°29'38.07"; 18°19'10.44"; 居民; 西侧; 15m. 同心家园11期（在建）; 109°29'58.02"; 18°119'17.45"; 居民; 东侧; 23m. 河东派出所; 109°29'39.25"; 18°19'17.64"; 办公; 东侧; 10m. 和美学校; 109°29'55.36"; 18°18'51.66"; 学生; 东侧; 210m. 泵 站; 同心家园11期（在建）; 109°29'58.02"; 18°119'17.45"; 居民; 不改变其功能区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中二级标准；; 东侧; 34m. 表7声环境保护目标 管 线; 名称; 方位; 距离; 环境功能; 保护等级. 居民点; 西侧; 40m; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 南新农场十五队; 西侧; 15m; 居住. 同心家园11期（在建）; 东侧; 23m; 居住. 三亚梦幻水上乐园; 东侧; 25m; 商住. 河东派出所; 东侧; 10m; 办公. 和美学校; 东侧; 210m; 学校. 泵站; 同心家园11期（在建）; 东侧; 34m; 居住.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ### 1、环境质量标准 （1）环境空气 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。具体限值见表8。 项目运营期泵站产生的氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的“表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值”。具体限值见表9。 表8 各项污染物浓度限值（GB3095－2012）（摘录） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位. 一级标准; 二级标准. 二氧化硫 SO2; 年平均; 20; 60; μg/m3. 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. 总悬浮颗粒 物TSP; 年平均; 80; 200. 24小时平均; 120; 300. 二氧化氮 NO2; 年平均; 40; 40. 24小时平均; 80; 80. 1小时平均; 200; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. 颗粒物PM10; 年平均; 40; 70; μg/m3. 24小时平均; 50; 150. 颗粒物PM2.5; 年平均; 15; 35. 24小时平均; 35; 75. 表9 其他污染物空气质量浓度参考限值（HJ2.2-2018）（摘录） 污染物名称; 标准值/（μg/m3）. 1h平均. 氨; 200. 硫化氢; 10. （2）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域功能为商住混杂，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。 |
| --- | --- |

|  | 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），交通干线沿线两侧一定范围执行4a类声环境功能区标准，相邻区域为2类声环境功能区，交通干线边界线以外35m±5m以内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，35m±5m以外执行2类标准；当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将第一排建筑物面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域划分为4a类标准声环境功能区划。 本项目管线沿师部农场路敷设，师部农场路为支路，所在区域功能为商住混杂，区域声环境质量执行2类标准；项目北侧的G98环岛高速公路两侧35m±5m以内区域，以及临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，第一排建筑物面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域执行《声环境质量标准》4a类标准。 表10 环境噪声限值 声环境 功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 2、项目执行污染物排放标准如下 （1）大气污染物排放标准 施工期排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2”颗粒物无组织排放标准限值。具体限值见表11。 表11 大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 营运期废气主要来源于污水提升泵站产生的无组织恶臭气体，恶臭气体因子包括氨、硫化氢、臭气浓度，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准新改扩建要求。具体限值见表12。 表12 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; mg/m3; 20. （2）施工噪声排放标准 |

|  | 施工期：建筑场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体限值见表13。 表13 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期：污水提升泵站产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体限值见表14。 表14 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界外声环境 功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为城市基础设施建设项目，运营期间无废水产生，因此本项目可不分配总量指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期： 1、施工期工艺流程及污节点示意图: 图1 管槽开挖工艺流程及产污节点图 管槽开挖施工工艺简述： （1）破除路面：对水泥或沥青路线进行结构拆除；

（2）基槽开挖：采取机械明挖为主，人工为辅，沟槽土方开挖采用履带式挖掘机挖土，土方堆积在沟槽一侧，距离沟槽边沿应保证大于2m，对于土方运至政府制定地点堆放。 （3）运管、布管：车辆运送管节及人工搬运；采用起重机进行吊装及人工结合； （4）闭水实验：将段管两端井口封堵，在检查井注水试验段管，观察管道渗水量，直至观测结束。 （5）回填土方：利用基槽开挖产生原土回填，并进行平整和夯实。回填施工采用机械回填为主人工为辅的作业方式。 （6）施工过程中对现状路面破除路段，施工结束后需按原状恢复。 2、提升泵站施工工艺流程及产污环节示意图： 图2 提升泵站施工工艺流程及产污节点图 泵站施工工艺简述：

泵房采用外围支护+开挖施工的方式，先在泵房主体结构外进行钢筋混凝土灌注桩，然后边开挖边进行水平支撑体系，直至开挖至设计标高处，放入一体化泵站，该泵站由厂家安装好后运至现场。 #### 主要污染工序: #### （一）施工期污染源强分析 #### 1、水污染物 （1）生活污水 本项目在师部农场路西侧设置生活营地，但无人居住，施工人员租住于荔枝沟周边民房，项目高峰期约有14名工人，根据《建筑施工计算手册—临时设施施工》施工用水定额，人均日用水量按150L/d计，项目生活用水量约2.1m3/d，污水产生系数按0.85计算，则生活污水产生量为1.79m3/d。生活污水污染物以COD，BOD5，SS和NH3-N为主，施工人员生活污水依托现有荔枝沟路化粪池处理后接入市政污水管网排入荔枝沟水质净化厂处理。 （2）施工废水 施工废水主要来自暴雨地表径流废水、少量设备工具清洗废水等，产生量较小，主要污染物为SS。 #### 2、大气污染物 （1）扬尘 在水泥路面的破除及清理、管道的开挖、沟槽回填等施工过程，筑路材料的运输、装卸、拌合过程中有大量的粉尘散落到周围大气中。筑路材料堆放时由于风吹引起扬尘污染，尤其在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重。根据国内公路施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，车辆下风向50 m处TSP的浓度为11.625 mg/m3；下风向100 m处TSP的浓度为9.69 mg/m3；下风向150 m处TSP的浓度为5.093 mg/m3。根据已有资料，在大风天气下砂石料和粉状物料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约在300m内。 （2）机械废气

施工期机械尾气主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气，主要污染物为NOx、CO和非甲烷总烃等。各种施工机械设备和运输车辆燃油排放的燃油废气，主要为无组织排放，排放量较小。施工机械设备施工作业对环境空气的影响范围主要局限于施工区内，并随施工的完成而消失。 #### 3、噪声 管沟主要采用机械开挖方式，施工期噪声主要来源于施工机械，噪声较大的有打桩机、挖掘机、吊管机等。其次为施工运输车辆产生的交通噪声，源强为：75～90dB(A)。施工期的施工机械噪声源强见表15。 表15 施工机械噪声源强一览表 序 号; 施工机械名称; 源强dB(A); 用 途. 1; 震捣机; 90; 路面破碎. 2; 打桩机; 90; 地基打桩. 3; 吊管机; 88; 管道吊装. 4; 推土机; 85; 清除土地. 5; 压路机; 85; 恢复路面. 6; 挖掘机; 84; 管道开挖. 7; 切割机; 75; 管道切割. 4、固体废物 项目施工固体废弃物主要包括少量建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目需破除部分混凝土路面，破除体积约1736.35m3，拆除路面共产生建筑垃圾1.73635t。产生的建筑垃圾送至三亚市建筑废弃物综合利用厂处理。 （2）土石方 根据初步设计概算得知，项目重力流工程挖方为2349.432m3,填方为2090.982m3；泵站压力流工程挖方为8097.289m3，填方为7797.973m3。 据土方平衡计算，平衡后总弃方量约557.766m3。综上所述，项目开挖量大于回填量，多余土石方由施工单位运至三亚市建筑废弃物综合利用厂处理。 表16 项目土石方量平衡表 工程; 挖方（m3）; 填方（m3）; 弃方（m3）. 全线; 10446.721; 9888.955; 557.766.

10446.721 回填土方 10446.721 开挖土方 弃土外运至政府指定地点处理处置 557.766 弃方 557.766 图3 项目土石方平衡图（m3） （3）生活垃圾 本项目施工人员租住于荔枝沟周边民房，项目高峰期约有14名工人，生活垃圾日产生为0.5kg/人计，估计将产生0.007t/d。 ## 二、运营期污染源强分析 1、废水 项目建设主要解决片区排水问题，运营期居民生活污水收集后排入市政污水管网，最终排至荔枝沟水质净化厂处理。 2、废气 污水泵站产生少量无组织恶臭气体，主要来自污水泵房内的格栅井。恶臭程度与污水水质、搅拌条件和气象条件有关，其主要成分包括NH3、H2S等。根据《污水泵站的恶臭评价与治理对策》(环境下程2012第30卷增刊)，泵站污水构建物单位面积恶臭产生源强：NH3 0.62mg/m2·s、H2S 0.00135mg/m2·s。本工程一体化泵站筒体表面积为72.53m2，本项目拟建泵站产生的恶臭源强为NH344.97mg/s，H2S0.098mg/s，即NH3 0.121×10-3kg/h，H2S 0.265×10-6kg/h。本项目污水泵站废气设有离子除臭仪，除臭效率按90%计，经处理后污水提升泵站恶臭污染物NH3、H2S的排放量分别为0.012×10-3kg/h，H2S 0.027×10-6kg/h。 3、噪声 项目噪声污染源主要来自水泵、风机、启闭机、格栅等设备，其噪声源的源强为70~90dB（A)左右。该一体化泵站为埋地式泵体，通过地下设备用法采取降噪减振措施后地面源强为50~65dB(A)。 表17 项目运营期的主要噪声源 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 源强; 减震隔声后.

1; 水泵; 70~90; 50~65. 2; 启闭机; 70~90; 50~65. 3; 风机; 70~90; 50~65. 4; 格栅; 70~90; 50~65. 4、固体废弃物 项目采用粉碎性格栅，大杂物经粉碎后进入格栅井。营运期固体废物主要为管道系统疏通、检查井产生的淤泥，由于淤泥量产生受季节、雨量等因素影响。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/697122125142006052