|  | 江西省第五人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2211-360103-04-01-466138 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
|  | 江西省南昌市西湖区北京西路146号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东经115°54′22.673″ ，北纬28°40′37.272″ |  |  |  |  |  |  |
|  | Q8411综合医院 |  |  | 建设项目 行业类别 |  | 四十九、卫生84- 108 医院 841-其他 |  |
|  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  |  | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| / | 南昌市西湖区发展 和改革委员会 |  |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |  |
|  | 3628.81 |  |  | 环保投资（万元） |  | 50 |  |
| % | 1.38 |  |  | 施工工期（月） |  | / |  |
|  | £否 R是已收到南昌市西 湖生态环境局责令改 正违法行为决定书，编 |  |  | 用地（用海） 面积（m2 ） |  | 1927.2 |  |
|  | 号为0001581 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-1 |  |  |  |  |  |  |

|  | 大气 | 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁 英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂 界外 500 米范围内有环境空气保护 目标 2 的建设项目 | 项目排放的废气不 含以上污染物 | 不开 展 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐 车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 | 项目废水排入青山 湖污水处理厂，属 于间接排放 | 不开 展 |
|  | 环境风 险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储 量超过临界量 3 的建设项目 | 有毒有害和易燃易 爆危险物质储存未 超过临界量 | 不开 展 |
|  | 生态 | 取水口下游 500 米范围内有重要水 生生物的自然产卵场、索饵场、越 冬场和洄游通道的新增河道取水的 污染类建设项目 | 不涉及 | 不开 展 |
|  | 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建 设项目 | 不涉及 | 不开 展 |
|  | 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放 标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中 的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |

|  | 无 |
| --- | --- |
|  | 无 |

|  | 1 根据医院所在地的土地证（昌省属国用（2006）第 017 号），项 目用地性质属于医卫用地，用于建设综合医院，符合区域土地利用规 划要求。 2 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类 鼓 励类- 三十七、卫生健康-5 、医疗卫生服务设施建设，同时属于《江西 省产业结构调整及工业园产业发展导向目录》第一类 鼓励类- 三、服 务业-（九）社会服务业-557.基本医疗服务设施建设，因此，项目的建 设符合国家和地方有关产业政策。 3 本项目为综合医院，位于南昌市西湖区北京西路 146 号，经现场 踏勘医院南面为府前社区、西面为江西医药大厦、北面为省府大院、 东面为万寿珠宝城，周边 500m 范围内无工业污染企业。 因此，本项 目与园区环境、周边环境相容性较好，选址总体可行。 4 “ ” 1 、生态红线 根据 2018 年 7 月《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红 线的通知》（赣府发〔2018〕21 号）、《江西省人民政府关于加快实 施“ 三线一单” 生态环境分区管控的意见》（赣府发[2020]17 号），全 省生态保护红线划定面积为 46876 平方公里， 占全省国土面积的 28.06% ，按照生态保护红线的主导生态功能，分为水源涵养、生物多 样性维护和水土保持 3 大类共 16 个片区。经对比，本项目用地不涉 及南昌市生态红线管控区。 根据江西省人民政府 2020 年 8 月发布的《江西省人民政府关于 加快实施“ 三线一单” 生态环境分区管控的意见》（赣府发[2020]17 号） 要求，全省共划定环境管控单元 1030 个，分为优先保护单元、重点 |
| --- | --- |

|  | 管控单元、一般管控单元三类。 根据《南昌市人民政府关于印发南昌市“ 三线一单” 生态环境分区 管控方案的通知》（洪府发〔2021〕1 号）要求，全市共划定环境管 控单元 95 个（其中 2 个环境管控单元属赣江新区直管区范围，分别 是金桥乡沿赣新大道以东区域、儒乐湖核心区），分为优先保护单元、 重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元， 指以生态环境保护为主的区域。主要涉及生态保护红线、自然保护区、 饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等生态环境敏感区面积占比 较高、以生态环境保护为主的区域。 经对比，本项目位于南昌市西湖区北京西路 146 号，属于西湖区 重点管控单元 1（ZH36010320001），重点管控单元应优化空间和产 业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照 差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控， 不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。项目主要污染物经 治理后均可达标排放，满足该区域生态环境保护的要求，符合生态环 境分区管控的要求。 2 、环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 功能区、地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV 类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2 类功能区。 区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。 项目污水处理设施恶臭污染物产生量较少，以无组织形式排放， 对环境空气影响较小；项目废水经预处理达到青山湖污水处理厂接管 标准后，由市政管网排入青山湖污水处理厂深度处理，尾水入赣江南 支；项目固体废物均能妥善处理。综上所述，项目三废均能有效处理， 不会明显降低区域环境质量现状，不会对当地环境质量底线造成冲 击。 3 、资源利用上线 |
| --- | --- |

|  | 本次评价从土地资源承载力、大气环境承载力分析和水环境承载 |
| --- | --- |

|  | 力分析三方面进行资源利用上线分析。 本项目位于南昌市西湖区北京西路 146 号，用地性质为医卫用地， 用于建设医院可以满足土地资源承载力要求；项目建成后，废气污染 物产生量较少，污水处理设施恶臭以无组织形式排放，对当地大气环 境承载力影响轻微；项目废水经预处理达到青山湖污水处理厂接管标 准后，由市政管网排入青山湖污水处理厂深度处理，尾水入赣江南支， 对当地水环境承载力影响轻微。 综上所述，建设项目符合区域用地规划，周边环境质量现状良好， 项目建成后不会突破资源利用上线，建成后对环境影响较小，因此项 目选址总体可行。 4 、环境准入负面清单 根据《关于印发南昌市生态环境总体准入要求及环境管控单元生 态环境准入清单的通知》（洪环发[2021]16 号）及《南昌市人民政府 关于印发南昌市“ 三线一单” 生态环境分区管控方案的通知》（洪府发 [2021]1 号），本项目属于西湖区重点管控单元 1（ZH36010320001）， 不属于上述所列限制类及禁止类，符合环境准入清单要求，具体对比 分析见下表。 1-2 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空间 布局 约束 | 禁止开发建 设活动的要 求 | 禁止新建、改扩建高污 染、高耗能、高排放工 业企业。 | 本项目不属于工业 企业 | 符合 |
|  |  | 不符合空间 布局要求活 动的退出要 求 | 现有建成区内重污染企 业和危险化学品企业逐 步退出城区 | 不属于此类项目 | 符合 |

|  | 污染 物排 放管 控 | 现有源提标 升级改造 | 现有城镇污水收集处理 设施应提标升级改造， 其废水排放应达《鄱阳 湖生态经济区水污染物 排放标准》 （DB36/852-2015）及 《城镇污水处理厂污染 物排放标准》 （GB18918-2002）的一 级 A 标准 | / | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物排放 | 城市污水处理率达到 | / | 符合 |

|  |  | 绩效水平准 入要求 | 95% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 [2022]7 1-3 |  |  | 2022 2022 |  |  |  |
|  | 严格岸线河段管控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第四条禁止建设不符合国家和省级港口布局 规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建 设不符合《长江干线过江通道布局规划》的 过长江通道项目。 |  |  | 本项目不属于码头项 目、过长江通道项目。 |  | 符合 |  |
|  | 第五条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的 岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营 项目。 |  |  | 项目不在自然保护区核 心区、缓冲区的岸线和 河段范围内。 |  | 符合 |  |
|  | 第六条 ﹐禁止在风景名胜区核心景区的岸线 和河段范围内开展以下行为： (一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等 破坏景观、植被和地形地貌的活动。 ( 二)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒 害性、腐蚀性物品的设施。 (三)违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资 源保护无关的设施。 |  |  | 本项目不在风景名胜区 核心景区的岸线和河段 范围内。 |  | 符合 |  |
|  | 第七条 ︰ 禁止在饮用水水源一级保护区的岸 线和河段范围内开展下列行为： (一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水 源无关的建设项目;已建成的与供水设施和 保护水源无关的建设项目，由县级以上人民 政府责令拆除或者关闭。 (二)禁止在饮用水水源一级保护区内从事网 箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污 染饮用水水体的活动。 |  |  | 本项目不在饮用水水源 一级保护区的岸线和河 段范围内。 |  | 符合 |  |

|  | 第八条禁止在饮用水水源二级保护区的岸线 和河段范围内开展下列行为： (一)新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 已建成的排放污染物的建设项目，由县级以 上人民政府责令拆除或者关闭。 (二)在饮用水水源二级保护区内从事网箱养 殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施， 防止污染饮用水水体。 | 本项目不在饮用水水源 二级保护区的岸线和河 段范围内。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第九条 ︰ 禁止在水产种质资源保护区的岸线 和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等 投资建设项目。 单位和个人在水产种质资源保护区内从事水 生生物资源调查、科学研究、教学实习、参 观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法 律法规和保护区管理制度﹐不得损害水产种 质资源及其生存环境。 | 本项目不在水产种质资 源保护区的岸线和河段 范围内。 | 符合 |

|  | 第十条除国家规定的外，禁止在国家湿地公 园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何 不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不在国家湿地公 园的岸线和河段范围 内。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖 岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总 体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资 建设除事关公共安全及公众利益的防洪护 岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道 整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 本项目未利用、 占用长 江流域河湖岸线。 | 符合 |
|  | 第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能 区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内 投资建设不利于水资源及自然生态保护的项 目。 | 本项目不在划定的河段 及湖泊保护区、保留区 内。 | 符合 |
|  | 严格区域管控 |  |  |
|  | 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊 新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不在长江干支流 及湖泊范围内。 | 符合 |
|  | 第十四条禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和 《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区 名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及在水生生 物保护区开展生产性捕 捞。 | 符合 |
|  | 第十五条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线 一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项 目。 | 本项目不在长江干支 流、重要湖泊岸线一公 里范围内。 | 符合 |
|  | 第十六条禁止在长江干流岸线三公里范围内 和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、 扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升 安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不在长江干流岸 线三公里范围内和重要 支流岸线一公里范围 内。 | 符合 |
|  | 第十七条 ﹐禁止在合规园区外新建、扩建钢 铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆 造纸等高污染项目。 | 不属于此类项目。 | 符合 |
|  | 严格产业准入 |  |  |
|  | 第十八条 ﹐禁止新建、扩建不符合国家石化、 现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于国家石 化、现代煤化工等项目。 | 符合 |
|  | 第十九条 ﹐禁止新建、扩建法律法规和相关 政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产 业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有 关规定 ﹐禁止开展投资建设属于淘汰类的项 目及其相关活动,禁止开展投资新建、扩建属 于限制类的项目及其相关活动.对于属于限制 类的现有生产能力 ﹐允许企业在一定期限内 采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产 能。 | 本项目不属于法律法规 和相关政策明令禁止的 落后产能项目，属于《产 业结构调整指导目录》 中“鼓励类”。 | 符合 |

|  | 第二十条禁止新建、扩建不符合国家产能置 换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻 璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格 执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的 指导意见》，各地各部门不得以任何名义、 任何方式新增产能片;对确有必要建设的，必 须严格执行产能置换实施办法，实施减量或 等量置换，依法依规办理有关手续。 | 本项目不属于钢铁、电 解铝、水泥熟料、平板 玻璃、船舶等严重过剩 产能行业的项目。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |

— 6     —

|  | 第二十一条禁止新建、扩建不符合要求的高 耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政 府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管 理的实施意见》（赣府厅发〔2021]33 号）， 加强项目审查论证，落实等量、减量替代要 求，规范项目行政审批。 | 本项目不属于高耗能高 排放项目。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监督管理 |  |  |
|  | 第二十二条省推动长江经济带发展领导小组 加强本细则实施的组织领导，省推动长江经 济带发展领导小组办公室负责本细则实施的 统筹协调，省级行业主管部门依法履行对本 细则实施的监管职责。 | / | 符合 |
|  | 第二十三条各市县人民政府是落实长江经济 带发展负面清单的责任主体，要结合自身实 际，加强贯彻执行。本实施细则落实情况将 纳入全省督察督办工作和党政领导干部考核 范围。对落实不力、违反负面清单且造成严 重后果或社会不良影响的，有关部门依法依 规依纪严肃追究相关单位和人员责任。 | / | 符合 |
|  | 第二十四条﹐本实施细则中涉及的自然保护 区、风景名胜区、饮用水水源地、水产种质 资源保护区、国家湿地公园、岸线保护区和 保留区、水功能保护区和保留区、水生生物 保护区等范围及岸线、河段边界，以国家及 省相关规划、政策等文件确定的名单、范围、 边界为准。 | / | 符合 |

|  | 1 1 、项目名称：江西省第五人民医院。 2 、建设单位：江西省第五人民医院。 3 、建设地点：位于南昌市西湖区北京西路 146 号（共七层），总占地面积 为 825m2，总建筑面积为 5775m2。 4 、建设性质：新建（补办环评）。 5 、投资金额：总投资 3628.81 万元。 6 、建设内容： ①主体工程：医院主楼（7 层）。 ②公用工程：供水、供电、排水等。 ③环保工程：废水、废气处理设施，医疗废物暂存间、一般固废间等。 7 、放射性内容：本项目涉及放射性设备，建设单位需另行申报辐射相关环 评手续，本次评价不含辐射内容。 2 本项目不设传染病房、同位素诊断治疗、洗衣房、食堂，具体建设情况见表 2- 1，医院平面布置见附图三。 2-1 主体工程 （含储 运、辅助 工程）; 1 层; 1 楼建设内容包括 CT 室、发热门诊、库房、大厅、 输液室等，建筑面积 825m2; 依托已建 建筑安装 设备. 2 层; 2 楼建设内容包括化验室、换药室、正骨科、外科、 内科、中医科、理疗科、门诊等，建筑面积 825m2. 3 层; 3 楼建设内容包括彩超室、心电图室、体验资料室、 诊室、妇科、眼科、DR 室、骨密度室等，建筑面积 825m2. 4 层; 4 楼建设内容包括库房、办公室、药房、血透室等， 建筑面积 825m2. 5 层; 5 楼建设内容拍片室、 口腔科、护士站、病房等，建 筑面积 825m2. |
| --- | --- |

|  | 6 层; 6 楼建设内容包括病房、护士站等，建筑面积 825m2. 7 层; 7 楼建设内容包括库房、办公室等，建筑面积 825m2. 公用工程; 供水; 由市政给水管网供应; 依托市政. 供电; 由市政供电管网供应. 排水; 实施雨污分流，雨水排入市政雨水管网；污水经预处. |
| --- | --- |

理达标后，排入市政污水管网. 环保工程; 废气; 污水处理设施恶臭以无组织形式排放; 新建. 废水; 项目综合废水经“调节池+ 生物接触氧化池+沉淀池+ 紫外线消毒池”预处理达标后，排入青山湖污水处理 厂深度处理，尾水入赣江南支. 噪声; 隔声、减振、消声措施. 固体废物; 一般固废暂存间（4m2 ），位于一层. 医疗废物暂存间（5m2 ），位于一层. 3 本项目医疗规模情况见表 2-2。 2-2 /. 病床数; 114 张. 日均门诊量; 200 人. 科室设置情况; 为人民身体健康提供医疗与护理服务。 内科、外科、中医 科、妇产科、理疗科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、放射科、 肛肠科等诊疗与护理；相关预防保健. 4 2-3 1; 一次性无菌手术刀 片; 固态; 外购; 3; 3; 盒; 库房. 2; 乳胶手套; 固态; 外购; 20200; 4040; 双; 库房. 3; 一次性 PE 手套; 固态; 外购; 1500; 300; 包; 库房. 4; 一次性使用灭菌橡 胶外科手套; 固态; 外购; 1050; 210; 双; 库房. 5; 注射器; 固态; 外购; 35560; 7110; 支; 库房. 6; 一次性使用高压造 影注射器及附件; 固态; 外购; 75; 15; 套; 库房. 7; 螺口输液器; 固态; 外购; 7600; 1520; 支; 库房. 8; 输液器; 固态; 外购; 7800; 1560; 支; 库房. 9; 一次性避光输液器; 固态; 外购; 320; 60; 支; 库房.

10; 一次性输血器; 固态; 外购; 20; 4; 包; 库房. 11; 医用凡士林纱布; 固态; 外购; 1200; 240; 包; 库房. 12; 医用凡士林纱布块; 固态; 外购; 1800; 360; 包; 库房. 13; 医用纱布块; 固态; 外购; 162; 40; 包; 库房. 14; 医用纱布棉垫; 固态; 外购; 2000; 400; 块; 库房.

— 9   —

15; 灭菌纱布块; 固态; 外购; 5; 1; 包; 库房. 16; 纱布创面敷料（百克 瑞）; 固态; 外购; 738; 150; 片; 库房. 17; 医用棉签; 固态; 外购; 2350; 470; 包; 库房. 18; 药品; 液/固 态; 外购; 若干; 若干; /; 药房. 19; 麻醉剂; 液态; 外购; 若干; 若干; /; 药房. 20; 84 消毒液; 液态; 外购; 50; 5; 瓶; 库房. 项目主要原辅材料成分说明： 2-4 1; 84 消毒液; 84 消毒液(Ⅱ型）含氯量（5.0%）是主要用于环境和物体表面消毒 的含氯消毒剂，含有强力去污成份，可杀灭大肠杆菌，适用于家庭， 宾馆，医院，饭店及其它公共场所的物体表面消毒。主要成分为次氯 酸钠（NaClO），HClO 是一种极弱的酸，但其具有极强的氧化性， 能够将大多数物质氧化，使其变性，因而能够起到消毒的作用。空气 中的二氧化碳（CO2 ）可以与 NaClO 反应得到 HClO。. 2; 麻醉剂; 临床用麻醉剂主要是普鲁卡因，主要功能是抑制中枢神经系统、抑制 循环和呼吸系统、松弛骨骼肌和子宫平滑肌。. 5 2-5 1; 飞利浦 16 层螺旋 CT; MX16EVO; 台; 1. 2; 双能 X 线骨密度仪; XR-600; 台; 1. 3; 数字化 X 光机; /; 台; 1. 4; 超声图文报告工作站; JY-2210; 台; 2. 5; 彩色多普勒超声诊断仪; S8; 台; 1. 6; 彩色超声诊断仪; C5PRO; 台; 1. 7; 宫颈超声聚焦治疗仪; 海极星 CZF; 台; 1. 8; 电子阴道镜; SLC-2000B; 台; 1. 9; 免疫分析仪; I-Reader; 台; 1. 10; 全自动血凝分析仪; GA660; 台; 1. 11; 全自动糖化血红蛋白分析仪; G8; 台; 1.

12; 全自动生化仪; 7180; 台; 1. 13; 全自动特种蛋白分析仪; IMMAGE800; 台; 1. 14; 经颅磁场刺激仪; YDR CCY-I; 台; 1. 15; 经颅直流电刺激仪; EM8060; 台; 1. 16; 口腔科数字化 X 光机; PLanmecaPROX; 台; 1.

— 10   —

|  |  | 17 | 脉冲磁场刺激仪 |  | M- 100Ultimat |  | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | 生物刺激反馈仪 |  | T.TSA9 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 19 | 全自动电脑验光仪 |  | / |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 20 | 脉动真空灭菌器 |  | MAST-A-650DD |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 21 | 肛肠多功能治疗仪 |  | XNGZZ |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 22 | 超声骨刀 |  | / |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 23 | 全自动清洗机 |  | Rapid-M-320 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 24 | 全数字超声显像诊断仪 |  | cprobe |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 25 | 数字化牙片机 |  | PLanmecaProx |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 26 | 高压蒸汽灭菌器 |  | EUROE9 |  | 台 | 2 |  |
|  |  | 27 | 16 导联多功能心电分析仪 |  | MECG-200 套 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 28 | 幽门螺旋杆菌检测仪 |  | YH04E |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 29 | 宽谱远红外线治疗仪 |  | TY- 102F |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 30 | 红外乳腺诊断仪 |  | JY-2501 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 31 | 心电监护仪 |  | Ipm8 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 32 | 心电监护仪 |  | Imec12 |  | 台 | 2 |  |
|  |  | 33 | 电子血压计 |  | HBP-9031 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 34 | 高频电刀 |  | GE-350 |  | 台 | 1 |  |
|  | 6 项目用水主要为医护人员生活用水、地面拖洗用水、医务活动用水（住院病 人用水、门诊用水、其他未列明废水）等。 需要说明的是：项目不设传染病房，无传染病医疗废水；不设同位素诊断治 疗，无放射性废水；牙科采用树脂补牙，不存在重金属废水和废液；采用数字洗 相技术，无洗相废水；不设洗衣房，病区的衣物被单外协清洗，无洗衣废水产生； 不设置医疗器械清洗消毒房，医疗器械清洗消杀均委外处理，不产生清洗废水和 医疗器械灭菌废水；不设食堂，无食堂废水。 2-6 m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 员工生活 | 5 | 5 | 1 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 地面拖洗 | 0.29 | 0.29 | 0.058 | 0.232 |  |
|  |  | 4 | 住院病人 | 39.9 | 39.9 | 3.99 | 35.91 |  |
|  |  | 5 | 门诊 | 3 | 3 | 0.3 | 2.7 |  |

|  |  | 6 | 其他 | 4.29 | 4.29 | 0.43 | 3.86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 总计 | 52.48 | 52.48 | 5.778 | 46.702 |  |
|  | →损失 员工生活 4 0.058→损失 .0.29 地面拖洗 0.232 污水处理设 施 46.702 青山湖污水 处理厂 3 门诊 2.7- 46.702 赣江南支 4.39 其他 3.86 3.99 损失 46.702 39.9 住院病人 35.91 0.43→ 损失 0,3→损失 市政供水 52.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图2-1项目水平衡图(m³/d) (7)项目劳动定员及工作制度 劳动定员：医院工作人员100人，不设食宿。 工作制度：年工作时间365天，工作时间24h/d(8760h/a) |  |  |  |  |  |  |  |

— 12 —

| 工艺 流程 | (1)工艺流程及工艺说明 主要流程如下图所示： 1、治疗流程及产污节点 |
| --- | --- |

| 和产 排污 环节 |  |
| --- | --- |
|  | 患者 挂号 」 住院 医疗垃圾 化验室 取药 功能科室 医疗垃圾 医疗垃圾 治疗 离院 恶臭 医疗垃圾 污水处理设施 噪声 污泥 |
|  | 图2-2治疗流程及产污节点图 医院工作流程为：患者挂号后到候诊大厅等待叫号，叫号后患者向医生叙述 病史，经医生初步诊断后，病情较重或需留院观察的病人办理离住院手续继续检 查和处置，确定患者的病因并采取相应的治疗(包括手术),检查无碍后即可办 理出院；对病情较轻的病人，医生初步诊断后进行检查及处置，确定患者的病因 取药后即可出院。 本项目不设传染科、不接收传染病人；牙科采用树脂补牙，无涉重检验废液； 无中药煎煮。 本项目产生的污染主要包括：医护人员办公生活产生的医护生活污水、生活 垃圾、地面拖洗废水，医务活动产生的门诊废水、住院病人废水、其他未列明废 水，医疗废物、污水处理站恶臭、污泥及各种动力设备噪声。 (2)项目主要产污环节 |

|  | 2-7 营运期; 废水; 医护生活; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 间断. 医务活动; 门诊废水; pH 、CODCr 、BOD5 、SS、 NH3-N 、粪大肠菌群; 间断. 住院病人废水; 间断. 地面拖洗; 地面拖洗废水; CODCr 、SS; 间断. 其他; 其他未列明废 水; pH 、CODCr 、BOD5 、SS、 NH3-N 、粪大肠菌群; 间断. 废气; 污水处理 站; 污水处理站恶 臭; 氨、硫化氢、臭气浓度; 无组织. 噪声; 设备; 动力设备噪声; 等效 A 声级; 间断. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 间断. 医务活动; 医疗废物; 医疗废物; 间断. 废水处理; 废水处理污泥; 污泥; 间断. |
| --- | --- |

— 14   —

|  | 1 本项目为新建补办环评项目，项目建设地点位于江西省南昌市西湖区北京西 路 146 号，地理坐标为东经 115°54′22.673″，北纬 28°40′37.272″，因历史原因项目 未办理环评手续，建设单位已收到南昌市西湖生态环境局责令改正违法行为决定 书，编号为 0001581。 2 1 、废气 污水处理站运行过程将会产生恶臭气体，污染因子包括硫化氢、 甲硫醇、 甲 硫醚等。在污水处理过程中产生气味的物质主要由C、H、N和S等元素组成，大多 数气味物质是有机物，只有少数的气味物质是无机化合物，从成分来看氨的浓度 最高，其次是硫化氢。恶臭是大气、水、固废中的异味通过空气介质，作用于人 的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。 采用美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果，即每处理1g的 BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目BOD5 削减量为0.68t/a ，通 过计算可知NH3 和H2S的产生量分别为2. 108kg/a（0.00024kg/h）和0.082kg/a （0.000009kg/h）；臭气浓度参考《医院建设项目环评常见问题及技术解决对策》 （孙涛，张微，张云）表3数据，产生源强约为5（无量纲）。 根据项目现状监测报告，厂界氨气浓度最大值为 0. 16mg/m3 ，硫化氢浓度最 大值为 0.005mg/m3，臭气浓度最大值＜10 ，均满足《医疗机构水污染排放标准》 （GB18466-2005）表 3 标准。 2 、废水 项目用水主要为医护人员生活用水、地面拖洗用水、医务活动用水（住院病 人用水、门诊用水、其他未列明废水）等。 项目不设传染病房，无传染病医疗废水；不设同位素诊断治疗，无放射性废 水；设牙科，采用树脂补牙，不存在重金属废水，无含汞废水；采用数字洗相技 术，无洗相废水；不设洗衣房，病区的衣物被单外协清洗，无洗衣废水产生；不 设置医疗器械清洗消毒房，医疗器械清洗消杀均委外处理，不产生清洗废水和医 |
| --- | --- |

|  | 疗器械灭菌废水；不设食堂，无食堂废水。 ①医护人员生活污水 |
| --- | --- |

|  | 本项目员工人数为 100 人，参考《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017）， 职工办公用水量按 50L/人 ·d（无餐饮、宿舍），排水量按用水量的 90%计，则生 活用水量为 5m3/d（1825m3/a ），污水排放量约为 4m3/d（即 1460m3/a ），其主要 污染物为 pH 、CODCr 、BOD5 、SS 、NH3-N。 ②地面拖洗废水 本项目总建筑面积为 5775m2，每日用拖把进行清洁，用水量按0.05L/m2 ·d 计， 排水量按用水量的 90%计，则地面拖洗用水量约为 0.29m3/d（105.85m3/a ），排水 量约为 0.232m3/d（84.68m3/a ），主要污染物为 pH 、CODCrr 、SS。 ③医务活动废水 a 、住院病人废水 项目设计床位数 114 张，属于中型医院范畴，参考《医院污水处理工程技术 规范》（HJ2029-2013）中用水定额，中型医院日耗水量为 300~400L/床 ·d（取 350L/ 床 ·d）；其废水产生量为总用水量的 85~95%（取 90%）。则住院病人用水量约为 39.9m3/d（14563.5m3/a ），排水量约 35.91m3/d（13107. 15m3/a ），主要污染因子 为 pH 、CODCr 、BOD5 、SS 、NH3-N 、粪大肠菌群。 b 、 门诊废水 本项目设计最大接待人数可容纳 200 人/d，根据《江西省生活用水定额》 （DB36/T419-2017）要求， 门诊用水量为 15L/（人 · 次），排水量按用水量的 90%计，则门诊用水量约为 3m3/d（1095m3/a ），排水量约为 2.7m3/d（985.5m3/a ）， 主要污染因子为 pH 、CODCr 、BOD5 、SS 、NH3-N 、粪大肠菌群。 c 、其他未列明废水 本次评价其他未列明废水取门诊、住院病人用水总量的 10%，排水量按用 水量的 90%计，则其他未列明用水量为 4.29m3/d（1565.85m3/a ），排水量约为 3.86m3/d（1408.9m3/a ），主要污染因子为 pH 、CODCr 、BOD5 、SS 、NH3-N、 粪大肠菌群。 本项目综合废水（包括生活污水、地面拖洗废水、门诊废水、住院病人废水、 其他未列明废水）经过“调节池+ 生物接触氧化池+沉淀池+紫外线消毒池”等预处理 |
| --- | --- |

|  | 达到青山湖污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005） 表 2 中预处理标准从严值后，由市政污水管网排入青山湖污水处理厂深度处理， |
| --- | --- |

|  | 尾水入赣江南支。 根据项目现状监测报告，外排废水中 pH7.1~7.4，化学需氧量浓度最大值为 65mg/L，五日生化需氧量浓度最大值为 19.3mg/L，悬浮物浓度最大值为 17mg/L， 氨氮浓度最大值为 3.84mg/L，粪大肠菌群总数最大为 270MPN/L ，均满足青山湖 污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预 处理标准从严值。 3 、噪声 项目声环境监测结果详见表 2-8。 2-8 dB A 项目东厂界; N1; 56.2; 45.4; 60; 50. 项目南厂界; N2; 53.8; 44.2; 60; 50. 项目西厂界; N3; 54.6; 45.3; 60; 50. 项目北厂界; N4; 57.2; 47.5; 70; 55. 根据现状监测结果可知，项目北侧监测点位声环境现状可满足《声环境质量 标准》（GB12348-2008）中 4a 类区标准要求，其他厂界监测点位声环境现状均能 满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准要求。 4 、固体废物 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医疗废物的产 生系数为 0.65kg/（床 ·d），其中每 25 人 · 次门诊产生的固废等同于一张病床产生 的固废，本项目床位数为 114 床，年接待门诊数为 73000 人次。经计算，运营期 医疗废物产生量为 28.94t/a。 本项目污水处理站运行过程中将产生少量的废污泥，根据相关工程经验，剩 余污泥排放量按照下式计算： Y=YT×Q ×Lr 式中：Y—— 绝干污泥产量，g/d； Q—— 处理量，46.702m3 /d； |
| --- | --- |

|  | Lr—— 去除的 BOD5 浓度，本报告取 40mg/L； YT—— 污泥产量系数，本报告取 0.8。 根据以上公式计算本项目污水处理站剩余污泥绝干量为 1.49kg/d（0.544t/a ）。 剩余污泥含水率在 99%以上，经沥干后含水率为 80% ，则含水率 80%的污泥产生 |
| --- | --- |

|  | 量约 7.45kg/d，即 2.72t/a。 生活垃圾：根据企业提供的资料，项目员工约为 100 人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，产生量约为 18.25t/a，收集后由环卫部门清运。 本项目医疗废物、污水处理污泥委托南昌市医疗废物处置中心处置。 3 ①污水处理设施未采取加盖等处理措施，降低废气环境影响。 |
| --- | --- |

|  | 1 1 根据江西省生态环境厅发布的 2021 年全省各县（市、区）中南昌市西湖 区的 SO2、NO2 、CO 、O3、PM2.5、PM10 等指标年均值的监测数据，对区域环 境现状进行分析，具体结果见表 3- 1。 3-1 μg/m3 %. μg/m3; μg/m3. SO2; 年平均浓度; -; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 日平均浓度; 24h 小时平 均的第 95 百 分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日平均浓度; 日最大 8 小 时平均第 90 百分位数; 126; 160; 78.75; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 71; 70; 101.43; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 31; 35; 88.57; 超标. 由上表可知，2021 年南昌市西湖区环境空气六项基本因子中除 PM10 外， 均可满足《环境质量空气标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于环境 空气质量不达标区。 PM10 超标原因分析：①交通运输方面，由于保有量的逐年增加，量大二 集中，机动车尾气排放已成为环境空气污染的一个重要因素； ②城市建设方 面，由于公共设施建设、房地产开发等产生了大量扬尘，成为了环境空气污 染物 PM2.5 的主要来源；③地理位置方面，南昌市现在城市建设格局和三面环 山的盆地特征，不利于大气污染物的流动和扩散。 |
| --- | --- |

|  | 为进一步了解项目所在区域环境空气质量现状，本项目委托江西宏德检 测 技 术 有 限 公 司 对 项 目 周 边 环 境 空 气 进 行 监 测 ， 检 测 时 间 2022.12.27~2022.12.28 ，检测报告编号：HDJC2022YSNC1088Z ，监测结果见 下表： |
| --- | --- |

|  | 3-2 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.12.27 |  |  | 2022.12.29 |  |  |
|  |  | 下风向监控 点○UG1 | F22YSNC10 88Z-01-01 | 氨 | 14:00~ 14:45 | 0.11 | 1.0 |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-02 |  | 15:00~ 15:45 | 0.09 |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-03 |  | 16:00~ 16:45 | 0.08 |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-04 |  | 17:00~ 17:45 | 0.15 |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-01 | 硫化氢 | 14:00~ 14:45 | 0.003 | 0.03 |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-02 |  | 15:00~ 15:45 | 0.004 |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-03 |  | 16:00~ 16:45 | 0.001 |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-04 |  | 17:00~ 17:45 | 0.004 |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-01 | 臭气浓度 | 14:00~ 14:45 | ＜10 | 10（无量纲） |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-02 |  | 15:00~ 15:45 | ＜10 |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-03 |  | 16:00~ 16:45 | ＜10 |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-04 |  | 17:00~ 17:45 | ＜10 |  |  |
|  |  |  | 2022.12.28 |  |  | 2022.12.29 |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-05 | 氨 | 13:30~ 14:15 | 0.16 | 1.0 |  |

|  |  | 下风向监控 点○UG1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-06 |  | 14:30~ 15:15 | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-07 |  | 15:30~ 16:15 | 0.11 |  |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-08 |  | 16:30~ 17:15 | 0.08 |  |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-05 |  | 13:30~ 14:15 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.03 |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-06 |  | 14:30~ 15:15 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-07 |  | 15:30~ 16:15 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-08 |  | 16:30~ 17:15 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-05 | 臭气浓度 | 13:30~ 14:15 | ＜10 | 10（无量纲） |  |  |
|  |  |  | F22YSNC10 88Z-01-06 |  | 14:30~ 15:15 | ＜10 |  |  |  |

F22YSNC10 88Z-01-07; 15:30~ 16:15; ＜10. F22YSNC10 88Z-01-08; 16:30~ 17:15; ＜10. 由上表可知，项目区域环境空气现状监测各项因子最大浓度均满足《医 疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 3 标准，区域大气环境质量现 状良好。 2 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境质 量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况 信息。本项目属于青山湖污水处理厂服务范围，受纳水体为赣江南支。 为了解赣江南支地表水环境现状，本评价调查南昌市生态环境局官网 2021 年《南昌市地表水水质状况报告》中统计的赣江南支滁槎、吉里断面水 质类别，具体见表 3-2。 3-3 2021 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1; 滁槎; IV; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2; 吉里; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 赣江南支涉及的监测断面为滁槎、吉里断面，由表 3-2 统计数据可见， 该断面 2021 年水质类别监测值均未超标，均可达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV 类标准，为达标区。 本项目委托江西宏德检测技术有限公司对现有工程外排废水进行水质检 测 ， 检 测 时 间 为 2022. 12.27~2022. 12.28， 检 测 报 告 编 号 ： HDJC2022YSNC1088Z ，检测结果见下表： 3-4 mg/L pH MPN/L 2022.12.27; 2022.12.27~2023.01.03. DW001.

14:20; 15:20; 16:20; 17:20. 检测项目; F22YSNC1 088Z-02-01; F22YSNC1 088Z-02-02; F22YSNC1 088Z-02-03; F22YSNC10 88Z-02-04.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/698012032142006041