光气企业安全风险隐患排查指南

为强化光气企业安全风险辨识和管控，提高安全生产保障能 力，防范生产安全事故，根据国家相关法律法规标准，制定本指

南。

## 1 制定依据

本指南按照危险化学品安全相关法律、法规、规章及标准， 在光气企业专家指导服务的基础上，结合光气及光气化产品生产 企业的生产特点而编制。本指南列出的现行法律、法规、规章、

标准更新时，所引用的相应条款也跟随更新。

依据的主要法律、法规、规章及标准：

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安

全监督管理总局令第 41 号）

《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通

知》（安监总管三〔2012〕87 号）

《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通

知》（安监总管三〔2013〕76 号）

《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》

（GB/T37243-2019）

《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕

3 号）

《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041）

《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一

批）》（应急厅〔2020〕38 号）

《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕

116 号）

《光气及光气化产品安全生产管理指南》 （安监总厅管三

〔2014〕104 号）

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕

78 号）

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判

定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监

管总局令第 30 号）

《 个 体 防 护 装 备 配 备 规 范  第 1 部 分 ： 总 则 》

（GB39800.1-2020）

《氯气安全规程》（GB11984-2008）

《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工

业协会〔2010〕协字第 070 号）

《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》 （安监总管三

〔2014〕94 号）

《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

## 2 重点检查项

### 2.1 重点检查内容

光气企业涉及国家重点监管危险化工工艺光气及光气化工

艺，包含光气的制备工艺， 以及以光气为原料制备光气化产品。 光气为剧毒气体，无色或淡黄色气体，有强烈刺激性气味，易液 化，微溶于水，并逐渐水解，易溶于苯、 甲苯、 四氯化碳、氯仿 等有机溶剂。若生产、储运、使用过程中发生泄漏，易造成大面 积污染、 中毒事故；光气及光气化工艺装置所用原料、产品、反 应介质具有燃爆危险性，副产物氯化氢具有腐蚀性，易造成设备 和管线泄漏使人员发生中毒事故。 因此，对于工艺、设备、操作

等方面有特殊的安全要求。

1）光气及光气化生产装置布置情况。

2）光气合成及光气化装置自动化控制系统、紧急停车系统、

安全仪表系统设置及投用情况。

3）应急破坏处理系统设置及投用情况。

4）光气及光气化产品生产装置区气体探测器设置及投用情

况。

5）进入光气装置的员工佩戴光气徽章、逃生器具等应急器材。

6）生产和使用光气的区域设置区域声光报警设施、光气报警

广播系统情况。

7）液态光气、异氰酸甲酯、氯甲酸甲酯贮槽设置情况。

8）液氯气化器、贮槽（罐）的自动化控制情况。

9）输送光气及含光气物料管道敷设情况等。

### 2.2 重点检查项安全风险隐患排查表

光气企业通用重点检查项检查可参考表 1 中规定的相关内容

开展。

表 1 光气企业通用重点检查项安全风险隐患排查表

| 序号 | 排查内容 | 排查方式 | 排查依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在役化工装置需具有综合甲级资质 或者化工石化专业甲级设计资质的 化工石化设计单位设计。 | 查设计图 | 《关于开 展提升危 险化学品 领域本质 安全水平 专项行动 的通知》、 《关于进 一步加强 危险化学 品建设项 目安全设 计管理的 通知》 、 《危险化 学品生产 企业安全 生产许可 证实施办 法》 |
| 2 | 1.应按照 GB/T37243、GB36894 等标 准规范确定企业外部安全防护距 离，在外部安全防护距离内不得布 局劳动密集型企业、人员密集场所。 2.新建、扩建和改建工程项目应符 合下列要求： a）不应设置在人口密集的居住区及 城镇全年最大频率风向的上风侧 2000m 之内； b）装置的边界与交通要道的安全防 护距离不应小于 500m。 | 查评估报 告、QRA 定量分析 报告、总 图 | 《危险化 学品生产 装置和储 存设施外 部安全防 护距离》、 《危险化 学品安全 专项整治 三年行动 实 施 方 |

| 序号 | 排查内容 | 排查方式 | 排查依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 案》、《光 气及光气 化产品生 产安全规 程》 |
| 3 | 1.光气及光气化生产装置应集中布 置, 自成独立生产区，该装置与厂围 墙的距离不应小于 100m。 2.严禁在光气及光气化生产装置内 设置控制室、交接班室、办公室、 休息室、外操室或巡检室。 3. 建 构 筑 物 每 层 面 积 小 于 等 于 100m2 时，不应少于两个出入口；每 层面积大于 100m2 时，不应少于三个 出入口， 同时还应满足 GB50016 等 相关文件的要求；二层以上的建构 筑物，每层必须有一个楼梯直通室 外安全区域。 | 查总图、 现场 | 《光气及 光气化产 品生产安 全规程》 |
| 4 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气 体管道禁止穿越除厂区(包括化工 园区、工业园区）外的公共区域。 | 查现场 | 《化工和 危险化学 品生产经 营单位重 大生产安 全事故隐 患判定标 准 （ 试 行）》 |
| 5 | 不得使用国家明令淘汰落后安全技 术工艺、设备目录列出的工艺、设 备： （1）采用氨冷冻盐水的氯气液化工 艺。 | 查现场 | 《淘汰落 后危险化 学品安全 生产工艺 技术设备 |

| 序号 | 排查内容 | 排查方式 | 排查依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （2）未设置密闭及自动吸收系统的 液氯储存仓库。 （3）液氯管道用软管。 |  | 目录（第 一批）》 |
| 6 | 1.光气合成过程中一氧化碳的含水 量不宜大于 50mg/m3，氯气含水量不 宜大于 50mg/m3。 2.光气合成及光气化的设备、管道 系统应保持干燥，严禁水分混入。 3.光气及光气化产品生产系统严禁 水的混入，其冷却和输送应采取下 列措施： a）冷却器、冷凝器和储槽的冷却应 采用非水性液体（和系统介质接触 后，不会产生次生危险的非水性液 体）作冷却剂。如使用水或水性溶 液作冷却剂，必须有可靠的防护措 施，严禁水或水性溶液冷却剂进入 工艺物料测， 同时应避免工艺物料 进入冷却剂中，冷却水侧设置具有 报警功能的在线pH 值（或电导率） 分析仪； b）当用水或水性溶液作储槽的冷却 剂时，禁止槽内设冷却盘管； c）当用水或水性溶液作换热器的冷 却剂时，管壳式换热器宜采用双管 板； d）机泵使用的密封液应使用与工艺 条件相适用的介质，严禁用水或水 溶性物料。 密封液压力要高于工艺 侧压力，还应有监测密封液是否泄 漏的设施，并在转动设备附近设局 部负压抽吸排风设施，排气接至光 | 查操作规 程、在线 监测记录 | 《光气及 光气化产 品生产安 全规程》 |

| 序号 | 排查内容 | 排查方式 | 排查依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 气破坏系统。 |  |  |
| 7 | 光气合成及光气化装置： （1）设置紧急切断阀。（所有进出 生产装置的物料） （2）设置反应釜温度、压力报警联 锁。 （3）设置紧急冷却系统、局部排风 设施、事故槽，设置自动泄压装置、 有毒气体回收及处理系统， 自动氨 或碱液喷淋装置。 | 查资料、 现场 | 《首批重 点监管的 危险化工 工 艺 目 录》 |
| 8 | 光气化系统（含同一车间内的其他 设施）应设立紧急停车系统，并在 控制室内设紧急停车按钮。 | 查资料、 现场 | 《光气及 光气化产 品生产安 全规程》 |
| 9 | 1.光气及光气化产品装置应设置光 气破坏系统，光气破坏系统应包括 正常生产时的尾气回收及破坏处理 系统、事故时的紧急停车和应急破 坏处理系统两套分开设置的系统， 每个系统由单个或一系列的处理单 元构成，处理后的气体进高空排放 筒达标排放。排放尾气中污染物浓 度应符合 GB31571 的要求，排放高 度应符合 GB16297 的要求。 2.高空排放筒内应设置光气在线分 析仪以及喷氨气或喷蒸汽的管道， 当检测到高空排放筒内残余光气超 量时，喷氨或喷蒸汽以中和、破坏 残余的光气。 3.应急破坏系统碱液循环泵应配备 一台备用泵并配备应急电源，保证 烧碱有足够的持有量。 | 查设计资 料、现场 | 《光气及 光气化产 品生产安 全规程》、 《光气及 光气化产 品安全生 产管理指 南》 |

| 序号 | 排查内容 | 排查方式 | 排查依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.应急破坏处理系统在正常生产状 况下应保持运行。 |  |  |
| 10 | 1.封闭式光气及光气化产品生产厂 房应设机械排气系统， 当检测到毒 性气体时联锁开启排气系统，排气 接入光气破坏系统。 易于发生泄漏 或因通风不良易于积聚易燃易爆及 有毒气体的区域，如光气合成器、 光气化反应器周边还应设局部负压 排气系统，排气接入光气破坏系统。 2.敞开式厂房及半敞开式厂房应在 可能泄漏光气部位设置负压排风系 统，排气接入光气破坏系统。 | 查设计资 料、现场 | 《光气及 光气化产 品生产安 全规程》、 《首批重 点监管的 危险化工 工 艺 目 录》 |
| 11 | 按照重点监管危险工艺安全控制要 求，结合 HAZOP 分析结果，对一氧 化碳和氯气含水量，反应物质的配 料比，光气进料速度，冷却系统中 冷却介质的温度、压力、流量等重 点参数进行监控。 | 查设计专 篇、DCS、 现场及相 应操作规 程 | 《首批重 点监管的 危险化工 工 艺 目 录》 |
| 12 | 光气化生产装置、储存装置应按照 设计要求，设置足量的可燃气体和 有毒气体泄漏检测报警设施、紧急 切断装置，且使用率应达到 100%。 | 查现场 | 《危险化 学品安全 专项整治 三年行动 实 施 方 案》 |
| 13 | 光气化工艺的上下游配套装置应实 现自动化控制，生产装置和储存设 施的自动化系统装备投用率应达到 100%。 | 查现场 | 《危险化 学品安全 专项整治 三年行动 实 施 方 案》 |
| 14 | 1.光气及光气化产品生产装置应设 | 查 SIL 定 | 《危险化 |

| 序号 | 排查内容 | 排查方式 | 排查依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 置符合 GB/T50770 的要求的安全仪 表（SIS）系统，应独立于 DCS 系统。 2. 紧急停车联锁在 SIS 系统内实 现，SIS 系统和进入 SIS 系统的仪 表应满足安全完整性等级（SIL）的 要求,进入 SIS 系统的仪表应在 SIS 系统内报警的同时通讯到 DCS 系统 报警，停车联锁报警宜外接声光报 警器，事故状态下 SIS 系统能自动 或手动紧急停车。 | 级报告、 现场 | 学品企业 安全风险 隐患排查 治 理 导 则》、《光 气及光气 化产品生 产安全规 程》 |
| 15 | 液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害 液化气体的充装应使用万向管道充 装系统。 | 查现场 | 《化工和 危险化学 品生产经 营单位重 大生产安 全事故隐 患判定标 准 （ 试 行）》 |
| 16 | 1.光气化工艺作业人员、化工自动 化控制仪表作业人员应取得特种作 业操作证。 2.生产装置、储存设施操作人员应 具备高中及以上学历或化工类中等 及以上职业教育水平。 | 查人员名 册、证书 | 《特种作 业人员安 全技术培 训考核管 理规定》 |
| 17 | 1.在装置区内及周边要安装光气、 氯气、CO 等气体监测仪表并具备声 光报警功能（设置超限报警）。 2.可燃气体和有毒气体检测报警信 号是否发送至有人值守的现场控制 室、 中心控制室等进行显示报警。 | 查 GDS 或 现场 | 《光气及 光气化产 品安全生 产管理指 南》 |
| 18 | 光气及光气化产品生产装置区域必 | 查设计资 | 《光气及 |

| 序号 | 排查内容 | 排查方式 | 排查依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 须设置光气、氯气、一氧化碳监测 及超限报警仪表，还应设置事故状 态下能够自启动紧急停车和应急破 坏处理的自控仪表系统。 | 料、DCS、 仪表台账 | 光气化产 品生产安 全规程》 |
| 19 | 在光气及光气化生产作业场所员工 易于到达的位置布置洗眼淋浴器， 单台设备服务半径应不大于 15m。 | 查现场 | 《光气及 光气化产 品生产安 全规程》 |
| 20 | 1.在可能发生光气中毒的工作场 所，应当设置报警装置，配置现场 急救用品、冲洗设备、应急撤离通 道和必要的泄险区。 2.现场急救用品、冲洗设备等应当 设在可能发生光气中毒的工作场所 或者临近地点，并在醒目位置设置 清晰的标识。 3.在可能突然泄漏或者逸出大量光 气的密闭或者半密闭工作场所，企 业还应当安装事故通风装置以及与 事故排风系统相联锁的泄漏报警装 置。 | 查设计资 料、现场 | 《光气及 光气化产 品安全生 产管理指 南》 |
| 21 | 1.检查进入光气装置的员工是否佩 戴光气徽章（上面标有员工的姓名 和日期）和随身配戴逃生器具。 2.光气区域内的所有人员（包括承 包商或参观者）应佩戴光气徽章， 且定期更换。 | 查制度、 查现场 | 《光气及 光气化产 品安全生 产管理指 南》 |
| 22 | 1.针对紧急情况或开管作业等日常 工作，如果未安装空气呼吸系统， 则应使用自给式呼吸器。 自给式呼 吸器应配备 2 套以上，并应对其进 行日常测试。 | 查现场 | 《光气及 光气化产 品安全生 产管理指 南》、《个 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/698030123106006045