# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         东方坤瑞医院项目

建设单位（盖章）：  东方坤瑞医院有限责任公司

编制日期：            2022 年 10 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东方坤瑞医院项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-469007-04-01-544713 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海南省东方市八所镇永安东路七巷 13 号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 108°40′4.519″ ，北纬 19°5 ′34.808″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 108 医院 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报 项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项 目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 东方市行政审批 局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | DF220221009021352 |
| 总投资（万元） | 500.00 | 环保投资（万元） | 40.0 |
| 环保投资占比（%） | 8.0 | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 546.52 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分 析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1 、与“三线一单” 的相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 根据海南省“多规合一 ”信息综合管理平台发布的生态保 护红线规划，项目不涉及海南省生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据《2021 年海南省生态环境状况公报》和现状监测数 据可知，项目所在地的环境空气和声环境质量符合相应的要 求。 本项目建成后，通过采取相应的环保措施，可将污染物排 放降低至最低程度，并能够做到达标排放，项目区域环境能维 持现状。因此，项目的建设不会突破项目所在地的环境质量底 线。 （3）资源利用上线 本项目为综合医院项目，项目用水主要为医疗用水、办公 人员及医患生活用水，水资源消耗较小，不会达到水资源利用 上线；项目用电来自市政电网，满足负荷等级要求，不会达到 供电量使用上线，资源消耗量相对区域资源利用总量较小。综 上，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 表 1- 1《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》 单元类型; 重点管控单元. 环境管控单元 编码; ZH46900720003. 生态环境分区 类型; 高污染燃料禁燃区、大气环境受体敏感重点管控 区、建设用地污染风险重点管控区. 管控 维度; 与项目有关的管控要求; 本项目; 符合 情况. |
| --- | --- |

|  | 空间 布局 约束; 1 、结合区域功能定位和土 壤污染防治需要，科学布局 生活垃圾处理、危险废物处 置、废旧资源再生利用等设 施和场所；4.禁止销售、燃 用高污染燃料；禁止新建、 扩建燃用高污染燃料的设; 本项目为综合医院项 目，运营期产生的生活 垃圾、危险废物均按照 相关要求进行收集暂 存处理；本项目主要使 用天然气和电力供能， 不使用高污染燃料。; 符合. |
| --- | --- |

施；已建成的，应当在城市 人民政府规定的期限内改 用天然气、页岩气、液化石 油气、电或者其他清洁能 源。. 污染 物排 放; 1 、使用管道天然气、液化 石油气、电、生物质成型燃 料等清洁能源，确保排放的 污染物达到国家规定的排 放标准。2. 区域内保留企业 采用先进生产工艺，进行环 保措施升级改造，严格落实 污染治理设施。使用电、天 然气等清洁能源。; 本项目为综合医院项 目，在严格执行环保措 施的条件下，可确保区 域环境质量不下降；医 院使用电力供能，不适 用化石燃料。; 符合. 环境 风险 防控; 3.有效管控建设用地开发利 用土壤环境风险，防范用地 使用过程土壤环境污染，强 化企业关闭搬迁后土壤环 境监管，严格污染地块再开 发利用监管，有序推进建设 用地绿色可持续修复，加强 暂不开发利用污染地块风 险管控，强化污染地块信息 共享。; 本项目为综合医院项 目，按照相关要求建设 医疗废物暂存间，可满 足防渗防漏要求，在保 证环保措施落实到位 的条件下，对环境影响 较小。; 符合. （5）与《关于海南省“三线一单 ”生态环境分区管控的 实施意见》相符性分析 根据《关于海南省“三线一单 ”生态环境分区管控的实施 意见》（以下简称“《实施意见》”），项目位于重点管控单 元，重点管控单元的主要要求为根据现状环境质量是否达标、 区域经济社会发展趋势与需求、可能面临的环境压力等因素， 制定差别化的生态环境准入要求，从区域污染物削减/替代、 限制/禁止开发建设活动、污染源控制、环境风险防控等方面 提出要求。 《实施意见》里提出五大片区的生态环境管控要求，其中 西部片区（包括东方、昌江、儋州、临高 4 市县和洋浦）的生 态管控要求为：园区实施严格的产业准入门槛，实施清洁能源 替代，落实火电厂超低排放要求，实施石化化工精细化管理。

严格区域削减要求，原则上建设项目主要污染物实行区域等量

|  | 削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。加快推进企业入 园，园区周边居民逐步搬迁。提高污水收集处理率，加强城镇 生活污水处理设施建设。优化城镇供水布局，加强城镇节水， 提升农田灌溉水有效利用率，加强非常规水源利用。禁止明显 破坏生态环境的建设活动。扎实推进热带雨林国家公园建设。 儋州市全面实施生活垃圾分类。其他市县积极开展生活垃圾分 类试点，到 2022 年所辖范围内全面推行生活垃圾分类。 本项目为卫生行业，通过采取相应的措施，可减少废气对 周围环境的影响，产生的生活污水、医疗废水经自建污水处理 站处理后进入市政污水管网，最终排入东方市污水处理厂进行 处理，对区域水环境、大气环境影响较小。因此，本项目与《关 于海南省“三线一单 ”生态环境分区管控的实施意见》生态环 境管控要求相符。 2 、项目与《东方市总体规划（空间类 2015-2030）》相符 性分析 根据东方市总体规划（空间类 2015-2030）（局部）图可 知，本项目用地类型为城镇建设用地，项目用地性质与《东方 市总体规划（空间类 2015-2030）》相符。 3 、项目与产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属 于鼓励类“ 三十七、卫生健康” 中第5项“ 医疗卫生服务设施建 设”类别，故项目的建设与国家当前产业政策相符。根据《海 南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》，本项目不属于禁 止类及限制类，因此本项目与海南省产业政策是相符的。 4 、与《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中选 址要求分析项目选址合理性 表 1-2 《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014） |
| --- | --- |

|  | 序号 | 规范要求 | 本项目 | 相符性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 交通方便，宜面临 2 条 城市道路。 | 位置交通方便，南侧、 西侧为城市道路。 | 符合 |  |

2; 宜便于利用城市基础设 施。; 城市基础设施设备齐 全，供水、供电、排 水系统完善。; 符合. 3; 环境宜安静，应远离污 染源。; 周边环境以商业用地 为主，较为安静，无 工业污染源。; 符合. 4; 地形宜力求规整，适宜 医院功能布局。; 所在地区地势平坦， 适合医院功能布局; 符合. 5; 远离易燃、易爆物品的 生产和储存区，并应远 离高压线路及其设施。; 项目周边无易燃易爆 物品生产储存区，远 离高压线路及其设 备。; 符合. 6; 不应临近少年儿童活动 密集场所。; 周边无少年儿童活动 密集场所; 符合. 7; 不应污染、影响城市的 其他区域。; 项目采取相应环保措 施后，开满足环保要 求，不污染影响城市。; 符合. 综上所述，本项目选址符合《综合医院建筑设计规范》 （GB51039-2014）中选址要求 s 、项目外环境关系和选址合理性分析 1 、本项目外环境关系 本项目位于东方市八所镇永安东路七巷 13 号，项目租用 彩润楼作为医院大楼， 目前租用的楼房处于已建好装修状态。 项目东侧为安之途汽车服务中心，北侧为居民楼，西侧为巷道， 南侧 12 米为永安东路，项目区域主要为商住区域，本项目建 成后与周围的服务设施功能上相互补充，进一步完善周边商业 生活配套设施，使区域的城市功能布局更加完善，为周围群众 就医提供便利，本项目建设与周边环境相容，项目选址合理 2 、外环境对本项目影响 根据现场调查，本项目周边主要分布有住宅楼、临街商铺 等，项目所在区域交通方便，基础设施配套齐全，项目东侧为 安之途汽车服务中心，该商铺主要营业时间为白天，主要服务 项目为保养维护，洗车美容，产生的噪声是不连续的，噪声影

响较小；项目南侧为永安东路，本项目窗口主要布置在东侧、 西侧、南侧，安装隔音窗，周边商铺和交通噪声对本项目影响

|  | 较小。 3 、本项目对外环境影响 本项目本身为声环境需求安静单位，噪声产生量较小，对 周边环境影响较小；本项目产生的废水通过医院自建的污水处 理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表 2 中的预处理标准后通过所在区域污水管网汇入市政污水 管网，最后排入东方市污水处理厂处理；本项目产生的医疗垃 圾、污泥定期交由有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门统 一收集处理，本项目产生固废对外环境影响可以接受。 6 、与《海南省健康产业发展规划（2019-2025年）》相符 性 根据海南省人民政府 2019 年 1 月 4 日印发的海南省人民 政府关于印发《海南省健康产业发展规划（2019-2025 年）》 中第四章、重点领域，（一）引导健康服务业高质量发展中： 大力发展覆盖全方位全周期的高水平、多层次医疗服务业。夯 实医疗服务基础，着力满足省域内群众健康服务需求。深化医 药卫生体制改革，加大财政投入力度，进一步建立健全基本医 疗服务体系。支持社会力量在政府购买服务机制下参与基本医 疗卫生服务提供，扩大优质高效医疗服务供给。将社会办医全 面纳入分级诊疗体系，支持社会办医参加专科联盟等医联体建 设。本项目为综合医院项目，主要提供基本医疗服务，符合《海 南省健康产业发展规划（2019-2025 年）》。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目建设内容 本项目位于东方市八所镇永安东路七巷 13 号，租用一栋地上 5 层已装修居 民楼，该楼原为民用住宅楼，现用于建设本项目，项目总占地面积 546.52m2，建 设面积约 1480m2 ，本次建设使用 1-4 层建设包括门诊、病房、检验室、DR 室和 治疗室等科室，5 层设置行政办公室，医院门口设置停车场，医疗服务范围主要 包括：外科，内科，妇科，预防保健科，中医科，医学检验科，建设内容主要包 括污水处理站建设，医疗设备进驻及部分装修。医院中医科不设置煎药室，检验 科主要内容为血常规分析、尿液分析，使用试剂盒进行化验。医院设置 20 张病 床床位，每日门诊量约为 50 人次，项目工程具体情况见下表。 表 2-1 主要项目组成 项目 组成; 工程 名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 一层; 主要有大厅、污水处理站、医疗废物暂存间、药房、收银台、 DR 室、咨询室、导诊台、洗手间和配电室。; 主要用于病人 观察和治疗. 二层; 主要有诊室、化验室、心电室、B 超室、咨询室、妇科室和洗 手间。. 三层; 主要有手术室、消毒室、治疗室、洗手间等。. 四层; 主要有病房和洗手间。. 五层; 行政办公室. 公用 工程; 给水; 市政供水管网供给。; /. 供电; 市政供电电网提供，备用一台 100kW 柴油发电机放置于配电室。; /. 环保 工程; 废水 处理; 生活污水和医疗废水经化粪池和自建 15m3/d 污水处理站预处理 后，排入市政管网，最终进入东方市污水处理厂。; /. 固废 处理; 生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物暂存于医院北侧约 4m3 危废间内，定期由有资质单位定期清运处置。; /. 噪声 治理; 选用低噪声设备，加强设备基础减振。; /. 表 2-2 项目与原有工程依托关系一览表 工程组成; 原有工程; 本项目依托及新建内容; 依托可行性. |
| --- | --- |

|  | 主辅 工程; 主体工程; 1 栋 5 层空置民房; 本项目对原有 5 层空置 民房进行改造，安装医 疗设备，布置诊疗科室、 病房; 项目已签订租 赁合同，手续齐 全，项目依托已 建民房进行安 装改造，依托可 行. 公用 工程; 供水; 原有工程已建成完善的 供水设施。; 依托原有的供水设施， 在原有基础上重新布局; 依托原有设施， 依托可行。. 排水; 原有工程已建成完善的 污水管网等排水措施。; 依托原有工程的排水管 网体系，在原有基础上 重新布局; 依托原有设施， 依托可行。. |
| --- | --- |

供电; 原有工程已建成完善的 市政供电设施。; 依托原有工程的供电设 施，另备一台柴油发电 机。; 依托原有设施， 依托可行。. 环保 工程; 废水处理; 污水管网、化粪池、污水 处理站; 医院废水排入工业废水 管网，新建污水处理站; 新增. 固废处理; /; 新增生活垃圾桶，医疗 废物暂存间。; 新增. 噪声处理; /; 选用低噪声设备，安装 减震垫等措施。; /. 废气处理; /; 自然排风，设置排风管 道。; 新增. 本次环评不涉及放射性部分，涉及放射性部分建设单位应委托具有辐射评价 资质的单位进行辐射类环境影响评价。本项目不设食堂，工作人员及病人就餐依 托外部解决，本项目床单清洗及消毒全部依托外部解决。 2 、项目主要生产设备 主要设备仪器如下： 表 2-2 主要设备仪器一览表 序号; 设备名称; 设备厂家; 数量; 备注. 1; DR 仪器; 国产; 1 台; 放射科设备. 2; 彩超机; 国产; 1 台; 超声科设备. 3; 心电图机; 国产; 1 台; 综合设备. 4; 除颤器; 国产; 1 台; 综合设备. 5; 电动吸引器; 国产; 1 台; 综合设备. 6; 无影灯; 国产; 2 台; 综合设备. 7; 监护仪; 国产; 5 台; 综合设备. 8; 显微镜; 国产; 2 台; 检验设备. 9; 生化分析仪; 国产; 1 台; 检验设备. 10; 紫外线灯; 国产; 若干; 消毒设备. 11; 污水处理站; 国产; 1 座; 污水处理. 表 2-3 主要原辅料、试剂一览表 序 号; 产品名称; 年用量; 贮存量; 单位. 1; 尿酸测定试剂盒; 300; 50; 盒.

2; 尿液分析试纸条; 400; 80; 盒. 3; 微生物（葡萄球菌）鉴定及药敏分析系统测试 板（比色/比浊法）; 200; 30; 盒. 4; 生物（肠杆菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比 色/比浊法）; 200; 30; 盒. 5; M-53LEO(I) 血细胞分析用溶血剂; 200; 30; 盒. 6; 哥伦比亚血琼脂平板; 200; 30; 盒. 7; 肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法）; 200; 30; 盒. 8; 5%葡萄糖注射液; 300; 20; 瓶. 9; 复方甘草口服液; 50; 20; 瓶.

10; 医用胶带; 400; 30; 卷. 11; 输液瓶口贴; 5000; 800; 片. 12; 0.9%氯化钠注射液; 500; 50; 瓶. 13; 一次性静脉采血针; 300; 50; 支. 14; A 型棉签; 100; 20; 包. 15; 一次性真空贮管; 100; 20; 支. 16; 75%酒精 100ml; 20; 5; 瓶. 17; 一次性口罩; 20000; 1000; 个. 18; 分离胶管（黄色玻璃）; 50; 20; 支. 19; 一次性治疗单/无洞; 50; 20; 张. 20; 注射器; 20000; 1000; 个. 21; 消毒剂（碘伏）; 200; 20; 瓶. 22; 消毒剂（酒精）; 200; 20; 瓶. 23; 二氧化氯消毒片; 22.5; 2; 千克. 24; 柴油（发电机备用）; 1.1; 0.2; 吨. 3 、本项目水平衡 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），本医院为小型医院，无 大型手术室等大型科室，项目废水产生、排放情况详见下表 2-5。 表 2-5 医院用水、排水量一览表 序 号; 用水名称; 数量 （人）; 用水系数; 日用水 量（t）; 年用水 量（t）; 日排水 量（t）; 年排水 量（t）. 1; 住院病人; 20; 250L（床 ·d）; 5; 1825; 4.25; 1551.25. 2; 住院陪护; 20; 150L/人 ·d; 3; 1095; 2.55; 930.75. 3; 门诊病人; 50; 12L/（人 · 次）; 0.6; 219; 0.51; 186.15. 4; 门诊陪护; 50; 12L/（人 · 次）; 0.6; 219; 0.51; 186.15. 5; 医务人员; 20; 150L（人 ·班）; 3; 1095; 2.55; 930.75. 6; 行政人员; 2; 80/人 · d; 0.16; 58.4; 0.136; 49.64. 合计; 12.36; 4511.4; 10.506; 3834.69. 本项目的水平衡见图 2- 1。

— 9 —

|  | 图 2-1 项目水平衡图（ m3/d） 4 、公用工程 （1）供水 由市政供水。 （2）供电 由市政电网引入配电室低压配电柜供给。配备一台柴油发电机作为备用电 源，以满足用电需求。 5 、人员编制及工作制 本项目医护人员 20 人，设置床位 20 张，每年工作 365 天，每天两班，每班 12 小时。 6 、平面布置图 海南省东方市八所镇永安东路七巷 13 号，项目医院共设置四层，一层设置 有导诊台、注射区、DR 室等，二层设置有 B 超室、问诊室、心电室、妇科检验 室和化验室；三层设置有手术、中医诊疗室、普通诊疗室；四层主要设置为病房， 五层为行政办公室。住院病房主要位于四层，和门诊、诊疗室等分开。各部门之 间相互独立，方便病人入院治疗。 在项目北侧设置一间独立医疗废物暂存间面积为 4m2 ，医疗废物最终统一收 集至医疗废物暂存间进行分类收集，并规范设置相关防护措施及警示标志，定期 委托光大环保能源（三亚）有限公司清运处置，不会对病患及外环境产生影响。 项目医疗垃圾通过项目北侧外置楼梯转运到危废暂存间，与医院运营物流，人流 分开，做到洁污分流。项目污水处理站位于项目西南侧，与病房、居民区有一定 的距离，可以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。医院配电室位于一楼楼梯间 内，内有配电箱和备用柴油发电机，发电机排气孔设置于配电间西侧，靠近道路， 对病人和周边居民影响较小。医院大门位于南侧，靠近永安东路，门口设置有停 车区。 项目总平面布置遵循符合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）的要 求，本项目平面布置图详见附图。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 一、运营期工艺流程和产污环节 项目为医院，非生产类型项目，病人通过挂号的形式，前往医院各科室就诊， 产污节点图如下。 图 2-2 运营期产污环节图 产排污环节： 1 、废水：住院病人及病床陪护人员产生的医疗废水、医院门诊部及门诊陪 护人员产生的医疗废水及医务人员生活污水。 2 、废气：医疗垃圾、生活垃圾收集点散发的臭气、医院检验科有机废气及 病房区产生的含病原体废气。 3 、固体废物：医务人员及就诊人员产生的生活垃圾、门诊、病人住院过程 中产生的医疗废物、污水处理站污泥。 4 、噪声：污水处理站水泵等设备运行噪声以及就医人群产生的社会噪声。 |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、环境空气质量 根据 2021 年海南省生态环境状况公报中公示的东方市环境空气质量，本 项目所在区域空气质量达标区判定情况如下表所示。 表 3-1 2021 年区域空气质量现状评价表 监测指标; 浓度; 二级标准限值; 达标 情况. SO2 (μg/m3）; 6（年平均）; 60（年平均）; 达标. NO2 (μg/m3）; 7（年平均）; 40（年平均）; 达标. PM10 (μg/m3）; 27（年平均）; 70（年平均）; 达标. PM2.5 (μg/m3）; 15（年平均）; 35（年平均）; 达标. O3 (μg/m3）; 123（第 90 百分位数日最大 8 小时 均值）; 160（日最大8 小时平均）; 达标. CO（mg/m3）; 0.6（95 百分位数浓度 24 小时均值）; 4（24 小时平均）; 达标. 项目所在区域环境空气质量良好，东方市环境空气质量符合《环境空气质 量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，属于达标区。 2 、声环境质量现状 本项目厂界外 50m 范围，共三处声环境敏感点，其中铭珂楼与和盛楼均位 于本项目东南侧同一方向，铭珂楼距离本项目位置更近，以铭珂楼声环境监测 结果代表该方向声环境质量现状。根据海南中科环境检测有限公司于 2022 年 9 月 20 日对项目周边声环境监测报告，监测数据如下。 表 3-2 声环境现状 检测点/位置; 检 测 日 期 及 结 果. 09 月 20 日（昼间）; 09 月 20 日（夜间）. N1- 1 铭珂楼三层; 56; 46. N1-2 铭珂楼五层; 57; 49. N2- 1 项目北侧 3m 处居民楼一层; 55; 44. |
| --- | --- |

|  | N2-2 项目北侧 3m 处居民楼三层; 57; 49. 根据监测数据可知，项目北侧、东南侧敏感点环境噪声符合《声环境质量 标准》（GB3096-2008）中 2 类区质量标准。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 项目位于东方市八所镇永安东路七巷 13 号，项目评价范围内没有饮用水 水源保护区、自然保护区等禁建区域。评价区域内无国家级、省级、市级名胜 古迹及生态脆弱区，主要环境保护目标为大气环境和声环境。环境保护目标及 等级见表 3-3。 表 3-3 主要环境保护目标 环 境 要 素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离 /m. X; Y. 大 气 环 境; 童梦幼儿园; -370; -232; 学校; 学校; 《环境空气质量 标准》 （GB3095-2012） 二级标准及其修 改单; 西南; 413. 金苹果果幼儿 园; -338; -209; 学校; 学校; 西南; 374. 手牵手幼儿园; -320; -90; 学校; 学校; 西南; 313. 素年锦时酒店; -296; 70; 居住; 居民; 西北; 295. 四季星幼儿园; -349; 87; 学校; 学校; 西北; 355. 永安苑一区; -388; 0; 居住; 居民; 西; 383. 永安苑二区; -393; - 179; 居住; 居民; 西南; 407. 八所镇人民政 府; - 145; 35; 机关; 行政 人员; 西北; 135. 八所镇财政所; - 121; 115; 机关; 行政 人员; 西北; 154. 卫生小区; 260; 0; 居住; 居民; 东; 243. 新起点幼儿园; -240; 140; 学校; 学校; 西北; 270. 东方明珠小区; -30; 260; 居住; 居民; 西北; 248. 东方汇园; 320; 200; 居住; 居民; 东北; 355. 龙庭花园酒店; 322; 70; 居住; 居民; 东北; 320. 盛园商务酒店; 350; - 107; 居住; 居民; 东南; 360. 东方市市场监 督管理局; 339; - 196; 机关; 行政 人员; 东南; 383. 东方市质量技 术监督技术所; 369; - 176; 机关; 行政 人员; 东南; 412. 东方市商务局; 372; -205; 机关; 行政 人员; 东南; 418. |
| --- | --- |

|  | 东方市生态环 境局; 329; -228; 机关; 行政 人员; 东南; 438. 春蕾幼儿园; - 124; -65; 学校; 学校; 西南; 118. 天鹏幼儿园; 10; - 160; 学校; 学校; 南; 149. 真奇妙幼儿院; 82; - 128; 学校; 学校; 东南; 136. 八所镇居民点; 12; 19; 居住; 居民; 北; 4. 铭珂楼; 40; -4; 办公; 工作 人员; 东南; 25. 和盛楼; 53; -20; 居住; 居民; 东南; 41. |
| --- | --- |

|  |  |  | 永安社区 | -235 | 308 | 居住 | 居民 |  | 西北 | 357 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 八所镇居民区 | 50 | - 108 | 居住 | 居民 |  | 南 | 100 |
|  |  | 声 环 境 | 八所镇居民点 | 12 | 19 | 居住 | 居民 | 《声环境质量标 准》 （GB3096-2008） | 北 | 4 |
|  |  |  | 铭珂楼 | 40 | -4 | 办公 | 工作 人员 |  | 东南 | 25 |
|  |  |  | 和盛楼 | 53 | -20 | 居住 | 居民 |  | 东南 | 41 |
| 一、废气 项目污水处理设施废气排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值的要 求，见表 3-4。 表3-4 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度/（无量纲）; 10. 4; 氯气/（mg/m3）; 0. 1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 项目运营期 VOCs无组织排放挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）排放执 行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值 标准，具体限值见下表。 项目运营期产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相 对应的标准限值，具体限值见下表。 表3-5 恶臭污染物无组织排放厂界标准值（摘录） 序号; 控制项目; 单位; 一级; 二级; 三级. 新改扩建; 现有; 新改扩建; 现有. 1; 臭气浓度; 无量纲; 10; 20; 30; 60; 70. |

表 3-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 污染物项目; 排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处 lh 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 二、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， 昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。 表 3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间.

70; 55. 项目南侧紧邻城市次干路，运营期项目南侧噪声执行《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准，项目东侧、北侧、西侧噪声执 行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。具体见 表 3-8。 表 3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50. 4 类; 70; 55. 三、废水 项目医院医疗废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网最终排向 东 方 市 污 水 处 理 厂 。 污 水 站 出 水 执行《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2 中的预处理标准。 表 3-9 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号; 项目; 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005). 1; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; -. 3; 肠道病毒; -. 4; pH; 6-9. 5; 化学需氧量(COD)浓度 /(mg/L); 250. 6; 生化需氧量(BOD) 浓度/(mg/L); 100. 7; 悬浮物(SS) 浓度/(mg/L); 60. 8; 氨氮/(mg/L); -. 9; 动植物油/(mg/L); 20. 10; 石油类/(mg/L); 20. 11; 阴离子表面活性剂/(mg/L); 10.

12; 色度（稀释倍数）; -. 13; 挥发酚/(mg/L); 1.0. 14; 总氰化物/(mg/L); 0.5. 15; 总汞/(mg/L); 0.05. 16; 总镉/(mg/L); 0. 1. 17; 总铬/(mg/L); 1.5. 18; 六价铬/(mg/L); 0.5.

| 19; 总砷/(mg/L); 0.5. 20; 总铅/(mg/L); 1.0. 21; 总银/(mg/L); 0.5. 22; 总余氯 1）、2）; -. 四、固废 1 、 医疗废物暂时贮存期间执行《 危险废物贮存污染控制标准 》 （GB18597-2001）及其修改单要求，同时应符合《医疗废物管理条例》（国务 院令第 380 号）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》 （卫生部[2003]第 36 号令）中相关规定。医疗机构污水处理站污泥及栅渣应按危险废物进行处理和 处置 。污泥清掏前应进行监测 ，需满足《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 4 中的标准限值要求，具体见下表 3- 10。 表3-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 （MPN/g）; 肠道 致病菌; 肠道 病毒; 结核 杆菌; 蛔虫卵死亡 率（%）. 综合医疗机构和 其他医疗机构; ≤100; ——; ——; ——; >95. 2 、项目产生的一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填 埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制 标准》(GB18597-2001)及 2013 年修改单有关要求。 |
| --- |
| 总量 控制 指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目租用一栋五层自建楼进行建设，施工期仅涉及污水站安装、配套设施 安装和部分装修等。 1 、施工废水防治措施 项目施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水，施工人员产生的生活污 水经化粪池处理后进入市政管网。 2 、施工废气防治措施 项目施工期废气主要为装修过程中产生的装修废气，在装修施工中，施工期 产生的废气属无组织排放，对周围环境有一定影响。 目前装修废气中最大的污染 因子是甲醛，浓度较高，甲醛对人体危害较大，会刺激皮肤粘膜，引发支气管炎， 导致基因突变，可以通过选用环保油漆等绿色装修建材等方式，并保持室内通风， 降低甲醛等危害气体挥发，以降低施工期对大气环境影响。 3 、施工噪声防治措施 施工期噪声主要是各种机械设备噪声和运输车辆行驶噪声。 1）采用低噪声机械设备，项目施工所用的施工机械设备事先对其进行常规工 作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械设备禁止其入场施工，施工过程中经 常对设备进行维修保养，避免由于机械设备性能差而产生严重噪声污染的情况发 生。 2）合理安排施工作业时间，严格控制夜间施工，在夜间必须严禁高噪声机械 施工作业。因生产工艺要求或其它特殊需要，需在 12：00 至 14：00 或夜间 22： 00 至次日凌晨 6：00 进行超过噪声标准施工的，施工前施工单位有向有关部门提 出申请，经批准后在指定日期内实施，并提前告示所在区域居民及单位等。 采取以上措施后，施工噪声对周围环境影响较小。随着工程的竣工，施工噪 声的影响也会消失。 4 、施工固废防治措施 |
| --- | --- |

|  | 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和废油漆桶等，生活垃圾统一 |
| --- | --- |

。 收集后交由市政环卫部门清运处理， 日产日清，废油漆桶等危险废物由专人、专 用容器进行收集，交由有资质单位进行处理。对周边环境影响较小。 综上所述，本工程施工期对环境的影响主要表现在噪声、施工废水和固废对 环境产生一定影响。施工期的影响是暂时的，局部的，在施工中和结束后通过采 取一系列的污染防治措施，可使影响降至最低。此外，项目在施工中虽然会对当 地的经济、社会、环境会造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，随着工程的 结束而消失。 5 、振动防治措施 建筑施工振动因施工阶段不同其强度和方向是有变化的，尤其是打桩施工发 生的振动对工地周围环境的影响较大。针对施工期振动影响可采取以下防治措施： （1）隔振。地板及设备地基采取隔振措施（橡胶减振动层、软木减振动垫层、 玻璃纤维毡减振垫层、复合式隔振装置）。 （2）吸振。在振动源上安装动力吸振器，以有效地较低振动的措施。特别对 冲击性振动，吸振器能有效地降低冲击激发引起的振动效应。 （3）阻尼。通过粘滞作用或摩擦作用将振动能量转化成热能而耗散的控制振 动的措施。阻尼能抑制振动物体产生共振和降低振动物体在振动频率区的振幅。 （4）施工场地的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧。尽量选用环保型低 噪声设备，振捣器使用完毕后及时清理与保养。振捣混凝土时禁止接触模板与钢 筋，并做到快插慢拔，应配备相应人员控制电源线的开关，防止振捣器空转。 表4-1 施工期环境保护设施和措施一览表 污染源; 治理项目; 环保措施. 水环境; 生活污水; 化粪池处理后进入市政管网. 废气; 装修废气; 通过选用环保油漆等绿色装修建材等方式，并保持室内 通风，降低甲醛等危害气体挥发，. 机械废气; 合理安排施工车辆行驶路线，减缓行驶车速。加强对施工机械， 运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载； 不得使用劣质燃料。.

噪声; 噪声污染; 采用低噪声机械设备，合理安排施工作业时间，合理布局各施 工机械，进行隔离和防护消声，在局部地方建立临时声屏障。. 固废; 生活垃圾; 收集后交由市政环卫部门清运处理. 废油漆桶; 由专人、专用容器进行收集，交由有资质单位进行处理。. 振动; 振动影响; 地板及设备地基采取隔振措施 施工场地的强噪声设备宜设置.

| 在远离居民区的一侧。尽量选用环保型低噪声设备。. |
| --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、大气环境影响和保护措施 1 、大气污染源 本项目的主要废气为医院消毒异味、污水处理站臭气、检验科废气和垃圾房 异味。 表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 排放方式; 污染物排放. 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a. 消毒废 气; 臭气; 少量; 少量; 自然通风; 无组织; 少量; 少量. 垃圾房 废气; 臭气; 少量; 少量; 使用带盖垃圾偷 收集， 日产日清。; 无组织; 少量; 少量. 污水处 理站; NH3; /; 0.0009; 污水处理站加盖 或加罩，喷洒除 臭剂处理。; 无组织; /; 0.0009. H2S; /; 0.00004; 无组织; /; 0.00004. 检验科 废气; 有机废气; 少量; 少量; 设置排风口通 风，气体引致室 外排放。; 无组织; 少量; 少量. 燃油发 电机; SO2; /; 2. 1×10-7; 经排气管引致室 外排放。; 无组织; /; 2. 1×10-7. NOX; /; 0.0035; /; 0.0035. 烟尘; /; 0.0023; /; 0.0023. 源强核算如下： （1）医院消毒异味 为保证医院空气质量，并降低含菌量，医院使用消毒剂对楼道、卫生间等进行 消毒处理，此过程中会有少量异味产生，消毒异味主要为消毒剂挥发物，产生量不大， 医院消毒水异味主集中在医院现有建筑内及大门口外区域，医院外基本不可闻， 消毒异味为无组织排放，经通风自然空气扩散对环境影响较小。 （2）垃圾房废气 医院生活垃圾由垃圾桶收集，生活垃圾由环卫部门按时派人将垃圾清运走， |

|  | 及时消毒并喷洒除臭剂，不得让垃圾过夜， 日产日清，则生活垃圾对外环境影响 较小。医院医疗垃圾设专用医疗废物储存间，委托有资质单位按照协议定期清运。 通过将垃圾密闭堆放并定期清运等措施，本项目医疗废物储存间散发臭气对周围 |
| --- | --- |

|  | 大气环境的影响较小。 （3）污水处理站臭气 污水处理站运行过程中主要产生的恶臭气体为 NH3 、H2 S ，污水处理系统的 恶臭的排放量（排放浓度）与污水水质、充氧、污水停留时间、处理工艺、操作 管理水平等条件有关。 根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1g 的 BOD5，可产生 0.0031g 的 NH3 和 0.00012g 的 H2S。根据废水源强核算分析，项目 污水处理站的 BOD5 削减量约为 0.305t/a ，由此计算得项目建成后 NH3 产生量为 0.0009t/a ，H2S 产生量为 0.00004t/a。 项目对污水处理设施进行加罩或加盖，预留进、出气口，产生的废气经除臭 剂除臭后无组织排放，对周边环境影响较小。 （4）检验科废气 本项目检验科主要内容为血常规分析、尿液分析等检验，在常规分析中所用 的试剂主要为成品的试剂盒化验，不需要现场调配，不使用酸碱、重金属等化学 试剂，不产生挥发性化学废气，检验前需对实验台面等进行消毒处理，会产生少 量有机废气。由于实验台面及使用次数较少，因此产生的有机废气较少，废气通 过排风口无组织排放。对外界影响不大。 （5）发电机废气 本项目设置 1 台 100kW 的备用发电机，柴油发电机采用含硫量小于 0.001%的 柴油作燃料，按单位耗油量 220g/kW ·h 计，燃烧 1kg 柴油烟气产生量为 15Nm³ , 发电机耗油量为 22kg/h ，烟气量为 330m³/h ，按每两月使用备用发电机一次，每次 运行 8 小时计，年耗油量为 1.056t/a 。NOx 产生系数为 3.36（kg/t 油）；SO2 的产 生系数为 20S*（kg/t 油），S*为硫的百分含量% ，烟尘产生系数为 2.2（kg/t 油）。 发电机平时不运行，仅在停电时使用，发电机运行时将产生部分燃油废气，燃油 废气经排风系统收集后排入室外大气环境。发电机使用频率较低，只要严格按要 求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物烟尘可做到达标排放。经计 算，项目备用发电机污染物产生量见下表。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/698047061025006043