ICS   65.020.01

CCS B 10

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T 4447—2021

羊粪有机肥机械化制作技术规范

Technology specification for mechanized production of sheep dung organic fertilizer

2021-09-27发布

2021-12-01  实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局   发 布

DB 65/T 4447—2021

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件山新疆农业科学院农业机械化研究所提出。

本文件由新疆维吾尔自治区农机标准化技术委员会归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆农业科学院农业机械化研究所、新疆畜牧科学院畜牧研究所、库尔勒市培训 中心。

本文件主要起草人：张杰、于秀针、冯斌、李浩、杨会国、马娟、田翔、喻晨、孔令卓、方跃、王 德重、孙明明、帕合尔鼎、石鑫。

本文件实施应用的疑问，请咨询新疆农业科学院农业机械化研究所。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区市场监督管理局(乌鲁木齐市新华南路167 号)、新疆维吾尔自治区农机标准化技术委员会(乌鲁木齐市新医路171号)、新疆农业科学院农业机 械化研究所(乌鲁木齐市南昌南路291号)。

新疆维吾尔自治区市场监督管理局联系电话：0991-2818750;传真：0991-2311250;邮编：830004 新疆维吾尔自治区农机标准化技术委员会联系电话：0991-4313102;传真：0991-4313102;邮编：

830054

新疆农业科学院农业机械化研究所联系电话：0991-4512850;传真：0991-4500174;邮编：830091

DB 65/T 4447—2021

羊粪有机肥机械化制作技术规范

1 范围

木文件规定了羊类有机肥机械化制作的术语和定义、加工工艺、流程、设施设备、质量要求、包装、 检验、贮存和运输、安全管理等要求。

本文件适用于有机肥加工厂、羊养殖场内羊粪初级有机肥和羊粪商品有机肥的加工、生产。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB 4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB 7959 粪便无害化卫生要求

GB/T 12801 生产过程安全卫生要求总则

GB 18382 肥料标识内容和要求

GB18598  危险废物填埋污染控制标准

GB 18877 有机无机复混肥料

GB 20287 农用微生物菌剂

GB 50069 给水排水工程构筑物结构设计规范(附条文说明)

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范(附条文说明)

NY/T 525 有机肥料

NY 884 生物有机肥

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

羊粪初级有机肥 primary organic manure for sheep dung

来源于羊粪，经过一次发酵和陈化和筛分后的有机物料。

3.2

羊粪商品有机肥 sheep dung comimodity organic fertilizer

羊粪初级有机肥经过加工后生产的符合GB 18877、NY/T 525和NY 848的有机肥料。

3.3

羊粪有机物料腐熟剂 decomposition agent for sheep dung organic materials

能加速羊粪便分解、腐熟的微生物活体制剂。

3.4

预处理 pretreatment

DB 65/T 4447-2021

通过以调节碳氮比 (C/N) 为主要目的的辅料粉碎、添加及有机物料腐熟剂接种等方式改善羊粪堆 肥原料发酵条件的处理工艺。

3.5

一次发酵 primary fermentation

堆肥原料中有机物经过升温、高温、降温至温度稳定的降解过程。

3.6

陈化 aging

一次发酵后，堆肥的进一步熟化过程，也称之为二次发酵。

4 羊粪有机肥总体加工工艺、流程

有机肥总体加工工艺包括羊粪生产羊粪初级有机肥和羊粪商品有机肥的工艺，羊粪预处理后经过一 次发酵和陈化可生产羊粪初级有机肥，有机肥总体加工工艺及流程见图1。

羊粪

辅料

条垛式发酵

预处理

槽式发酵

一次发酵

纳米膜发酵

发酵罐发酵

无害化生产过程

还田应用

初级有机肥

筛分

配肥

粉料

商品化生产过程

商品有机肥

颗粒

应用环节

有机物料腐熟剂

计量包装

陈化

图1 羊粪有机肥总体加工工艺及流程

# 5 预处理工艺、设施及设备

# 5.1 工艺

DB 65/T 4447—2021

5.1.1      羊粪堆肥前应先用辅料调节C/N,  辅料包括农作物秸秆、林果枝条、谷糠粉及菇渣等废弃材料， 辅料要具有良好吸水性和保水性、粒径1mm～10mm、   不得夹带粗大硬块。

5.1.2      接种羊粪型专用有机物料腐熟剂，将有机物料腐熟剂按一定比例与原辅料搅拌均匀，接种量应 符合菌种使用要求，接种有机物料腐熟剂应符合GB 20287的要求。

5.1.3     原辅料混合后的堆肥原料的C/N控制在25:1～35:1,含水量控制在45%～60%,保证物料混合均 匀、松散，防止出现物料层厚度、含水率不均等情况。

5.1.4      堆肥原料不应夹杂有其它较明显的工业制品、医疗垃圾及固体废物等杂质。

5.2  设施

5.2.1      地面为混凝土结构。

5.2.2      地面应能够满足承受粪便运输车以及所存放粪便荷载的要求。

5.2.3      地面应进行防水处理。

5.2.4      地面防渗型要求应符合GB18598  的要求。

5.3  设备

5.3.1      秸秆粉碎机、果枝粉碎机用于秸秆、果枝等辅料的粉碎加工。

5.3.2      铲车可用来混合物料、建堆。

6  一次发酵工艺、设施及设备

6.1  条垛式发酵

6.1.1  工艺

6.1.1.1        堆体高度、宽度应根据堆肥季节、物料、接种有机物料腐熟剂、发酵环境及翻堆设备的不同 来设定， 条垛式发酵一般高度宜为1.0m～1.5m,  宽度宜为1.5 m～3.0m。

6.1.1.2        发酵过程中，应每天测定堆体温度，温度测量应从堆体表面向内10 cm～30 cm为准。堆体温 度上升到60 ℃以上，保持48 h后开始翻堆，但当温度超过70 ℃时，须立即翻堆，翻堆时需均匀彻底， 宜尽量将底层物料翻入堆体中上部，整个发酵周期根据外界环境和堆体温度翻堆3次～6次。

6.1.1.3        堆肥温度应在55℃以上保持5d～7d,   达到无害化标准。 一次发酵周期一般应大于15d。

6.1.1.4       发酵终止时，发酵物料不再升温、堆体基本无臭味、颜色接近灰褐色。

## 6.1.2 设施

应符合本文件5.2条规定的要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/705144020022011102