名目

第一章需求分析6

1、概述6

1.1高速公路交通工程机电系统的构成6

1.2治理层次6

系统界面划分7

2、收费系统8

概述8

收费总中心业务10

2.3收费中心业务10

收费分中心业务11

收费站业务11

车道收费流程12

数据信息流程14

通行券与票证的发行、配给和治理15

通行费清算17

系统性能要求18

3、监控系统19

监控系统目标19

中心监控系统19

外场监控系统20

系统运行流程21

系统性能要求21

4、通信系统21

数据通信需求21

话音通信需求22

视频图像传输需求22

多媒体业务传输需求23

治理需求23

系统性能要求23

第二章收费系统功能分析及方案设计24

1、收费业务处理量分析24

2、收费系统计算机硬件架构25

车道计算机系统25

收费站计算机硬件系统25

收费分中心／中心计算机硬件系统26

收费总中心计算机硬件系统27

3、计算机软件系统28

软件性能需求28

操作系统28

数据库治理系统29

第三章监控系统功能分析及方案设计29

1、监控中心29

计算机系统29

闭路电视系统32

2、外场设备32

车辆检测器32

气象检测器33

可变限速标志33

可变情报板33

2.5CCTV外场设施34

3、监控系统特点34

第四章通信系统功能分析及方案设计34

1、光纤传输系统35

2、程控数-T-交换系统36

系统构成36

中继方式及接口等37

3、紧急系统37

4、指令系统38

5、ATM传输系统38

结构38

通信总中心39

通信中心40

通信分中心及通信站40

6、图像传输系统41

7、通信电源系统42

8、网络治理系统42

配置治理43

数据搜集、存储和统计43

网络性能治理43

网络费用治理44

9、通信系统特点44

前言

交通运输业是国民经济中具有全局性和先导性的根底产业。高速公路作为现代化交通根底设施，以其通行能力大、行车速度高的显著特点，成为适应现代化产业结构开展需要的骨干运输方式和重要运输通道，解脱了以往公路运输在综合运输体系中只具有短途、零散、中转接卸功能的附属地位，使汽车运输灵活、机动、“门到门〞的优势得到了充分的发扬。

高速公路作为现代化的公路运输根底设施，其产生和开展是国民经济开展的必定结果。20世纪80年代，我国高速公路建设开始起步，建设步伐日益加快。1988年10月31日，沪嘉高速公路的竣工通车，使中国大陆高速公路实现了零的突破o1991年，全长375公里的沈大高速公路的建成通车，拉开了我国修建高标准、长距离高速公路的序幕。随后的几年间，广佛、西临、京津塘、京石、济青、广深、成渝、太旧、沪宁、杭甬等数条高速公路相继建成投进营运。按照交通部制定的 ，到20世纪末我国要重点完成国家主干线中“两纵两横〞即同江—三亚、北京—珠海、连云港—霍尔果斯、上海—成都4条主干线以及北京—上海、北京—沈阳和重庆—北海出海通道3条重要路段的建设。这7条路总长约1.8万公里，其中高速公路近8000公里，占47%。形成贯穿我国东西、南北的快速公路运输通道，公路的空间布局发生全然性的变化，一个公路主骨架雏形在960万平方公里的中国幅员上呈井字形展开。

在21世纪初叶，我国将再用20年左右的时刻，建成总长万公里的“五纵七横〞12条国道主干线公路系统。“五纵〞路线是：同江—三亚(含长春—珲春支线)；北京—福州(含天津—塘沽支线和泰安—淮阴连接线)；北京—珠海；二连浩特—河口；重庆—湛江。“七横〞路线是：绥芬河—满州里；丹东—拉萨(含天津—唐山支线)；青岛—银川；连云港—霍尔果斯；上海—成都(含万县—南充—成都支线)；上海—瑞丽(含宁波—杭州—南京支线)；衡阳—昆明(含南宁—友谊关支线)。这一巨型国道主干线公路系统将连接全国现有467个都市中的203个，覆盖约6

亿人口。其中，包括连接全国所有的100万人口以上的特大都市和93%的50万人口以上的大都市。如此，在大都市间、省际间、区域间即可形成400公里—500公里当日往返、800公里—1000公里当日直达的大通过能力的现代化高速公路网络。

为更好地支持中国高速公路的建设，仅在此提出关于高速公路机电工程的全面解决方案，旨在协助及支持与高速公路机电工程相关的各业主、用户单位、建设单位、设计单位、监理单位等将信息技术进一步深进地应用于高速公路机电工程中，以使高速公路机电工程在高速公路的使用、维护、治理中发扬更大的作用，制造更大的效益。

# 第一章需求分析

## 1、概述

### 1.1高速公路交通工程机电系统的构成

高速公路交通工程机电系统由收费系统、监控系统和通信系统构成。

收费系统对道路的使用者按既定的费率征收通行费，以回收道路建设投资。

监控系统对道路交通状况进行监视、检测和操纵，保证车辆运行畅通、减少交通事故、落低事故的危害性。

通信系统为收费和监控系统提供信息传输的通道。

### 1.2治理层次

就整个高速公路交通工程机电系统而言，可分为以下几个治理层次。

1)收费站、通信站；

2)治理分中心(含收费分中心、监控分中心、通信分中心)；

3)治理中心(含收费中心、监控中心、通信中心)；

4)治理总中心(含收费总中心、监控总中心、通信总中心)。

就具体的高速公路机电系统而言，视系统的大小可采纳两级、三级或四级治理层次。一般来讲，里程短、收费站数量少的高速公路采纳收费站(通信站)和治理中心两级治理；里程较长、收费站数量多的高速公路采纳收费站(通信站)、治理分中心和治理中心三级治理；而涉及两条及两条以上高速公路的采纳四级治理。

### 系统界面划分

收费、监控和通信系统互相作用、互相牵连，在高速公路机电系统建设中，为明确责任，标准治理(尤其关于不同系统由不同承包商承建的情况)，各系统间必须有明确的界面划分。

不同的高速公路机电系统的界面划分可能大同小异，通常按以下方式进行。

收费系统与通信系统界面划分

1)在收费站内，收费系统与通信系统的视频图像传输界面在光配线架处，光配线架由通信系统负责；数据传输界面在以太网交换机处，以太网交换机由收费系统负责。

2)关于治理分中心、中心和总中心，通信系统与收费系统的数字传输界面在路由器处，路由器由收费系统负责；视频传输的界面在光配线架处，光配线架由通信系统负责。

监控系统与通信系统界面划分

1)通信系统为监控系统外场设备提供图像、数据及语音信息传输用的主干线电缆，关于监控外场设备，监控系统与通信系统的界面在MODEM处，MODEM设备属监控系统。

2)关于监控分中心与外场设备的通信，监控系统与通信系统的数字传输界面在MODEM处，MODEM属监控系统；对监控分中心、中心和总中心之间的数据传输，监控系统与通信系统的界面在以太网交换机处，以太网交换机由监控系统负责，图像传输界面在光配线架处，光配线架由通信系统负责。

3)关于紧急系统，监控与通信系统的界面为紧急操纵

台与监控分中心以太网交换机的连接线处，紧急操纵台属通信系统，以太网交换机属监控系统。

监控系统与收费系统界面划分

监控系统与收费系统的连接要紧是监控分中心与收费分中心的连接，收费分中心计算机为监控分中心提供接口，以便将收费车道的分车型交通流等数据传输至监控分中心计算机系统。两系统的界面在收费分中心以太网交换机与监控分中心以太网交换机的连接线处，传输电缆由监控系统负责。

机电工程系统与土建、房建、供电专业界面划分

土建专业负责横穿过路钢管、路肩手孔等。

房建专业提供预留壁槽、电缆爬架、预留管箱、机房电源和接地母线端子等。

供电专业提供三个系统所用的交流电源，与通信系统的分界面在通信机房的交流配电盘的外线端子；与收费、监控系统的分界面在每个机房内，供电专业将线路引进机房，由收费、监控系统提供专用的配电盘并安装；另外供电专业与监控系统外场设备供电的界面设在各变电站的交流配电屏上，供电专业为监控外场设备供电预留用电负荷和空气开关。

## 2、收费系统

### 概述

收费制式及方式

目前高速公路收费一般采纳封闭收费制式，即：进进公路网行驶的车辆,在进口领取记录有其行驶特征信息的通行券，出口交回通行券并按其行驶里程及车型交纳通行费。为正确收费，防止通行券流失，在进出高速公路的所有主线和匝道处都设有收费站，对有闭合环路且高接高立交为互通式的高速公路网，为了正确收费，应设置标车辆行驶路径识站。

国内高速公路大都采纳半自动收费方式，即收费员人工判不车型、发通行券、收通行券、收费，计算机对收费信息进行校验和治理，闭路电视系统监视。随着智能运输技术的开展，我国某些高速公路的局部

收费车道采纳了全自动的电子收费方式，某些都市道路和桥梁收费也已采纳了电子收费。但由于电子收费系统建设费用高，通行费支付、闯关车辆追踪困难，目前世界上仅有一条高速公路全路采纳电子收费。

通行券

作为高速公路收费通行券的信息记录载体有纸质通行券(打印票、条形码)、磁性通行券(磁票、磁卡)和IC卡等。

纸质通行券由于设备廉价，有相当一局部高速公路在使用。纸质通行券的最大缺点是轻易伪造。

目前有京津塘、环胶州湾和广州北环高速公路等使磁性通行券。磁性通行券读写设备复杂，价格和运行费用高，维护量大，磁卡记录没有平安保障，磁卡本身易受电磁等碍事。

IC卡可重复性使用，具有较强的保密能力，处理效率高，设备价格较低，使用本钞票低，维护量小。而IC卡家族中的非接触IC卡处理时刻短的特点使得国内的许多封闭式收费高速公路采纳非接触工C卡作为通行券。具体讲采非接触IC卡具有以下优势：

1)平安性高

非接触IC卡从多方面实施其平安保密策略，卡内有严密的访咨询操纵策略，能够操纵卡内不同区域的存取特性，其平安性比磁卡高得多。

2)可靠性高，寿命长

IC卡防磁、防一定强度的静电，抗干扰能力强。一般至少可重复读写十万次以上，能够节约大量的运营本钞票。IC卡的读写器具比磁卡的读写器具简单可靠，造价廉价，轻易推广，维护方便。

3)数据交换时刻短，存储量大

采纳非接触式射频技术进行数据交换缩短了卡片操作时刻，提高了收费车道的通行能力；非接触IC卡存储容量高达1024字节，可满足多种应用。

付款方式

目前高速公路收缴通行费的付款方式以现金为主，随着交通量的增加，以及金融系统的金卡工程逐渐普及，将储值卡作为通行券和付款手段是一种趋势(不停车收费是预付方式的一种)

，从而形成以现金和储值卡并行的通行费付款方式。

### 收费总中心业务

收费总中心是收费系统的最高治理机构，其要紧业务如下：

1)接收、显示和存储下级治理单位(收费站、收费分中心和收费中心)上传的数据信息和图像信息；

2)对整个收费系统的运转情况进行监督稽查和统计，并定期生成报表；

3)下发系统运行的参数；

4)治理系统运行所需的各种票证；

5)对通行费进行拆帐和清算，通过银行划拨资金。

依据工作性质，收费总中心可分为三局部：

1)清算中心：负责全省的清帐结算、帐务分割；

2)发卡中心：负责IC卡发行、调配及日常治理；

3)业务治理中心：负责收费治理、收费稽查、票证调配等。

### 2.3收费中心业务

关于两级和三级治理层次的收费系统，收费中心均是整个系统的最高治理机构，由于不涉及通行费的拆分咨询题，收费中心要担当除了治理总中心的清算业务(即收费总中心第5)项)以外的所有业务。

关于四级治理层次的收费系统，收费中心负责治理其管辖区域内即某路段治理处的收费业务，要紧包括

1)接收收费总中心下发的清帐结果、系统运行参数；

2)接收、显示和存储下级治理单位(收费站、收费分中心)上传的数据信息和图像信息；

3)向收费总中心上传统计数据；

4)向下级治理单位(收费站、收费分中心)下发系统运行参数；

5)对其管辖范围内的收费系统运转情况进行监督稽查和统计，并定期生成报表；

6)治理收费系统运行所需的各种票证、通行券。

### 收费分中心业务

收费分中心是处于收费中心和收费站之间的一层治理机构，其业务与收费中心

相类似，只是管辖的范围较小，其要紧业务为：

1)接收收费中心下发的清帐结果、系统运行参数；

2)接收、显示和存储收费站上传的数据信息和图像信息；

3)向收费中心上传统计数据；

4)向收费站下发系统运行参数；

5)对其管辖范围内的收费系统运转情况进行监督稽查和统计，并定期生成报表；

6)治理所属收费系统运行所需的各种票证、通行券。

### 收费站业务

原始收费数据采集和统计

1)收费站实时搜集每一辆车的收费数据，并储存到数据库中

2)对原始收费数据进行统计并形成以下报表：

    - 收费员班次报表

    - 收费员对帐表

    - 通行费收进统计报表

    - 交通流统计报表

    - 通行券统计平衡报表

    - 欠收款、特不处理、设备状况等报表

收费监视

收费站通过计算机系统和闭路电视系统对以下情况进行实时监视：

1)车辆通过车道的图像信息；

2)收费员收费操作行为和平安状况的图像信息；

3)广场交通流图像信息；

4)收费站运营治理的图像信息。

收费员班次治理

收费班次是指收费员从开始进进收费亭进行业务操作到结束的一段连续时刻班次治理要紧有以下内容：

1)统计、核查每个收费员在收费班次中应收金额、实收金额

2)统计、核查每个收费员在收费班次中应收通行券、实收通行券

3)产生收费员对帐表和班次结算表

数据上传下达

1)收费站分不向收费分中心和收费总中心上传每辆车的收费数据。

2)收费站向收费分中心上传图像监视信息。

3)向各车道下发时钟、费率、黑名单等信息。

4)接收总中心、分中心下发的时钟、费率、黑名单等信息。

5)接收各收费车道上传的车辆收费数字信息和图像监视信息。

票证、通行券的治理

详见2．8

### 车道收费流程

本节所描述的车道收费流程适用于封闭收费制式的半自动收费情况。

进口车道收费流程

1)车辆驶进收费车道。

2)车辆通过收费车道第一个车辆检测器，启动车道操纵器抓拍一帧图像，并将其数字化。

3)判定车辆类型：一般车辆、公务车辆、免费车辆、紧急车辆。

4)假设是一般车辆：

(1)收费员对车型进行分类后，通过键盘输进车道操纵器。

(2)假设使用非储值通行券，收费员将存有进口车道收费站代码、收费员代码、车型分类、时刻等有关数据的通行券(如：IC卡)发给驾驶员；

假设使用储值通行券，首先核查该储值通行券是否已被登录在黑名单上；是那么收费员采取特不措施(没收该通行券并通知收费站治理人员前来处理)；不是，那么进行正常的读写操作，余款缺乏的应通知驾驶员，然后将通行券还给使用者。

(3)转8).

5)假设是公务车

(1)收费员收取公务车通行券

(2)读出通行券有关数据

(3)判定通行券上所记录的车辆信息(车牌号、车型等)与来车的实际情况相符那么与否

(4)情况相符，收费员可确认来车为公务车，转8)；

不相符，按一般车辆收费，转4)。

6)假设是免费车辆(军车和警车等国家 的免费车辆)

不进行发通行券等操作，直截了当予以放行，转8)。

7)假设是紧急车辆(需进进高速公路执行紧急事务的车辆，如工程抢险车、抢救车、消防车等)

不进行发通行券等操作，直截了当予以放行，转8)。

8)收费员确认操作。

9)车道通行灯由当前的红灯转为绿灯。

10)自动栏杆抬起。

11)车辆通过车道上第二个环行线圈检测器。

12)车道通行灯的绿灯灭，红灯亮。

13)本次收费操作的所有原始数据上传至收费站。

出口收费流程

1)车辆驶进收费车道。

2)车辆通过收费车道第一个车辆检测器，启动车道操纵器抓拍一帧图像，并将其数字化。

3)判定车辆类型：一般车辆、公务车辆、免费车辆、紧急车辆

4)假设是一般车辆：

(1)收费员对车型进行分类后，通过键盘输进车道操纵器。

(2)收费员收取驾驶员的储值卡通行券，读取数据。

(3)判定进口、出口车型分类是否一致。

(4)假设一致，那么车道操纵器依据由通行券的数据自动计算通行费。

假设不一致，以出口收费员的判定为准，车道操纵器以出口车道确定的车型结合由工C卡读取的其它数据计算车辆通行费。

(5)向收费员显示费额，同时在费额显示器上向驾驶员显示应付金额、车型，转(6)；关于储值卡还应显示卡上剩余金额，转(7)。

(6)收费员收款。

(7)发放收费票据(及储值卡)。

(8)收费员确认付款，转6)。

5)假设是公务车辆、免费车辆、紧急车辆

收费员确认不用收费，直截了当予以放行，转6)。

6)车道通行灯由当前的红灯转为绿灯。

7)自动栏杆抬起。

8)车辆通过车道上第二个环行线圈检测器，车道操纵器计数车流量。

9)自动栏杆悬臂落下，车道通行灯的绿灯灭，红灯亮。

10)金额显示器的显示全部复原为0。

11)车道操纵器自动将本次收费操作的所有原始数据(包括差额信息)上传至收费站。

### 数据信息流程

信息流程

收费系统信息流程如以如下面图所示。

信息分类

按信息传输的时刻要求可将信息分为实时传输数据和定时传输数据。

1)实时传输数据

    - 车道发生的收费交易数据实时上传收费站计算机；

    - 收费车道的数字化帧图象传站计算机；

    - 收费站接收到收费交易数据实时上传总中心计算机；

    - 班次结束后班次统计数据实时上传收费站；

    - 车道的设备故障信息实时上传收费站计算机；

    - 收费车道、收费亭、收费广场、收费监控室的视频图像实时上传收费站CCTV监控系统；

    - 上述视频图像可被上级系统切换监视；

- 收费总中心产生的系统运行参数实时下传各级计算机，直至收费车道。系统运行参数包括：系统时钟、费率表、人员名单、IC卡黑名单等。

2)定时传输数据

    - 收费站、收费分中心定时向上传收费交易数据；

    - 收费站、收费分中心、收费中心定时向上一级上传特不处理的数字化帧图像数据；

    - 收费站、收费分中心、收费中心定时向上一级上传收费班次统计数据；

    - 收费站、收费分中心、收费中心定时向上一级上传收费员对帐数据；

    - 收费站、收费分中心、收费中心定时向上一级上传辖区内的小时、日、周、旬、月、年交通量统计数据；

    - 收费站、收费分中心、收费中心定时向上一级上传辖区内的小时、日、周、旬、月、年收进统计数据；

    - 收费站、收费分中心、收费中心定时向上一级上传辖区内的小时、日、周、旬、月、年IC卡流通统计数据；

    - 收费总中心定时下传清帐结果数据。

### 通行券与票证的发行、配给和治理

在那个地点以使用最普遍的IC卡为例，讲明其发行、配给和治理。收费系统IC卡有通行卡、公务卡、身份卡和治理卡。

卡的发行

IC卡的发行包括从采购、接收、主密钥创立和密钥卡生成、应用卡初始化等全然环节。

IC购置后，所接收IC卡的序列号等标志应由计算机IC卡数据库治理程序进行治理。

lC卡发行前应确定系统主密钥，由发卡系统创立系统全部密钥卡和IC卡访咨询密钥。系统主密钥创立后存放在专用密钥箱中，该密钥箱由总中心负责人保管。系统密钥卡分为发行卡密钥卡、应用密钥卡和测试密钥卡三种。系统密钥卡创立

须由发卡中心发卡负责人或授权的操作人员完成，所创立密钥卡种类及数量须全部登记回档。所创立的系统密钥卡由发卡中心发卡负责人进行保管。

IC卡数据格式文件由业主会同IC卡设备提供商和系统集成商共同确定。IC卡数据格式配置文件创立后，应列进高级平安文件，并在系统内配置操作权限。

lC卡初始化的类型为：应用卡(通行卡、人员身份卡)和系统用卡(测试卡)，IC卡初始化流程如下。

1)递交IC卡初始化申请表；

2)收费中心批准申请；

3)发给申请人发卡密钥卡；

4)卡片始初化，登记卡片数量、类型及卡号；

5)交回发卡密钥卡，已初始化的卡片交专人治理。

损坏的1C卡经收费站确认后，将损坏讲明及原卡，经收费分中心负责人签批后按月上交收费中心，由收费中心统一核销。

通行卡

通行卡数量

为保证系统正常运转，应确定好通行卡的以下参数。由于交通量随时刻而变化，通行卡总额及初始分配额应每半年～1年调整一次。

1)全路通行卡总量：为保证各收费站正常运转，收费站的通行卡应有一定的冗余，同时要应防止购置过多储躲卡造成太大的白费。

2)通行卡的初始分配包括收费总中心、中心和分中心的备用卡数量、收费站通行卡数量、每班次各进口车道通行卡数量的初始分配。

通行卡的监测与调配

1)收费总中心、中心和分中心通过收费数据对通行卡的流向，流量及分布状况进行监测，各收费站监测通行卡的发放和回收情况。

2)通行卡按收费总中心、中心、分中心和收费站分级调配。

3)当收费站通行卡数量下落至初始分配量的一定比例(如：60%)时，向所在的收费分中心申请配卡。收费分中心先在所辖范围内的收费站间进行调配，调配卡能够是收费分中心的备用卡，也能够是其所属收费站中，现有通行卡超过初始分配额以上的局部。假设收费分中心调配发生困难，

那么向收费中心申请调配。

4)假设收费中心调配发生困难，那么向收费总中心申请调配。

5)通行卡使用到一定时限由发卡中心统一淘汰更换。

公务卡

1)公务卡的发放由发卡中心负责，每张公务卡必须进行登记。

2)公务卡应 有效期，有效期满后。用户到发卡中心重新确认，使卡接着有效。

身份卡

1)身份卡由收费中心统一发放，其发放对象为IC卡治理人员，发卡人员和收费员，上述人员凭身份卡进进相应的系统进行操作。

2)所有身份卡应进行登记。

3)身份卡遗失后必须立即报告主管单位，以便主管单位迅速采取措施，防止他冒用身份卡，以保证系统正常运行。

4)身份卡应 有效期，有效期满后。用户到发卡中心重新确认，使卡接着有效。

### 通行费清算

两条及以上高速公路联网收费时，需要进行通行费清算。高速公路收费清算模式借鉴银行轧差清算、帐务分割的处理模式。

帐户设置

1)清算中心在指定银行开设一集中清算帐户，用于存放各路公司清算备付金及核算各路公司备付金的上划与下调。

2)各路公司在清算中心开设清算备付金帐户，用于路公司收费资金的日常清算。

3)各路公司在清算中心放置备付金。

4)各收费站在收费总中心(清算中心)指定的银行开设存款帐户，用于存放收费金额。

5)发卡单位在收费总中心(清算中心)指定的银行开设存款帐户，用于存放储值卡发卡所得资金，并负责统计清算收费中使用储值卡的情况。

清算模式

1)每辆车的收费交易数据由收费站实时上传收费总中心。

2)清算中心依据车辆的进出口地址，路径标识，对收费金额进行拆分。

3)清算系统在 时刻(轧帐时刻)，如凌晨交通量最低的时段，进行日终结算处理。

4)清算中心通知银行实行资金划拨。

5)对帐务处理系统中帐务之间的平衡关系进行检查。

6)形成当日清算处理结果文件以及相关收费数据，发送给各收费中心。

### 系统性能要求

高速公路收费系统对系统建设性能方面有以下要求。

1)完善性

收费体系和收费业务计算机治理、图象监视系统应尽可能减少通行费漏收和作弊行为。

2)建设规模适度

符合高速公路道路、交通流特性，与道路其它系统协调一致，与运营治理体制协调一致。

3)兼顾收费系统的开放性和平安保密性

保卫投资者利益，做好与金融、电信等相关行业的衔接。

4)可靠性

收费系统具备高可靠性、容错能力和后备功能。在上级机构故障或与其通信中断后或局部故障时，收费站和收费车道仍能完成收费业务；

5)技术先进

采纳成熟的设备和技术，并具有一定的技术先进性和可扩充性。

## 3、监控系统

### 监控系统目标

高速公路交通状况受交通时空分布特性、气候、道路设计、地形等的碍事。一般来讲，高速公路监控系统需要解决的要紧咨询题有三个方面：气候异常、事故和车辆故障、交通拥挤和堵塞。

监控系统由中心监控室和外场设施组成。高速公路监控的要紧目标如下：

1)正确统计道路交通数据；

2)有效监视道路的交通、气候情况，及时掌握道路运营状况；

3)及时发现和处理交通事故，减少交通事故，落低事故的严重性；

4)减少偶发事件、交通事故及恶劣气候对道路交通的碍事；

5)当交通量到达饱和时，对交通流进行引导和操纵，以提高道路网通行能力。

### 中心监控系统

监控总中心、监控中心和监控分中心构成了中心监控系统。

监控分中心

监控分中心的要紧业务如下。

1)通过通信系统聚拢、显示各种外场设施传送来的各种(交通量、气象、事故及操纵等)数据。

2)监视高速公路的视频监视图像。

3)接听紧急。

4)将上述数据、图像等信息上传监控中心。

5)依据各类信息判定交通现况，推测开展趋势，制定操纵方案。

6)对各外场设施进行操纵。

7)数据统计、查询、存储、备份，图像存储，制作、打印各类报表。

8)对操纵方案做出可信服的评价，提供方案革新的依据。

9)执行监控中心下达的指令。

监控中心

监控中心要紧业务如下。

1)执行监控总中心下达的指令。

2)通过通信系统聚拢并显示各监控分中心传送来的各种数据并上传监控总中心。

3)切换监视管辖路段的视频监视图像。

4)依据各监控分中心提供的各类信息制定操纵方案。

5)对各监控分中心进行协调操纵。

6)收回或返还监控分中心对外场设备的操纵权。

7)完成工作数据的备份、统计，制作、打印各类报表。

8)定期对操纵方案做评价，革新方案。

监控总中心

监控总中心要紧业务如下。

1)通过通信系统聚拢并显示各监控中心传送来的各种数据。

2)切换监视高速公路的视频监视图像。

3)依据各监控中心提供的各类信息制定操纵方案。

4)对各监控中心进行协调操纵。

5)下达调度指挥命令。

6)公布信息。

7)完成工作数据的备份、统计，制作、打印各类报表。

8)定期对操纵方案做评价，革新方案。

### 外场监控系统

高速公路监控系统外场设施可分为两类。

1)信息搜集设施，如车辆检测器、气象检测器、紧急、巡逻车、摄像机等，这类设施的要紧任务是采集交通、气象和事故信息。

2)信息公布设施，如可变情报板、可变限速标志等，这类设施依据中心监控系统的指令进行信息的公布。

交通操纵有人工和自动两种操纵方式，人工操纵权优先于自动操纵权，监控中心的操纵权优先于监控分中心。

### 系统运行流程

监控系统信息流程如以如下面图所示

### 系统性能要求

l)监控系统应及时收集道路运营、车辆运行、气象等信息；

2)系统能对高速公路应能实现全程、实时、不间断的监控；

3)系统应具有自我诊断功能；

4)系统设备应具有一定的冗余设置，以确保系统的可靠、平安。

## 4、通信系统

通信系统为高速公路全线运营治理及监控、收费系统的数据传输、视频信息传输、和话音信息传输提供不间断的通信条件。

### 数据通信需求

按数据的作用及所属系统，可将需通信系统传输的数据分为收费数据和监控数据。

按数据发送和接收者的治理层次，可将需通信系统传输的数据分为以下几类。

      - 收费站——治理分中心

      - 收费站——治理总中心

      - 监控外场设施——治理分中心

      - 治理分中心——治理中心

      - 治理中心——治理总中心

按数据传输的频率，可将需通信系统传输的数据分为经常性和非经常性传输数据。经常性传输数据分为以下三类。

1)收费站向治理总中心传输的出进口收费车道搜集的每辆车的收费信息；

2)监控外场设备向监控分中心传输的交通、气候及设备状况信息，监控分中心给外场设备发出的指令和操纵信息；

3)治理分中心、治理中心与治理总中心之间为保证数据完整性和实现其它功能而相互传输的大批量数据；

非经常性传输的数据分为二局部：

1)收费系统从总中心、中心、分中心、收费站逐级下传的系统运行参数(时钟、费率表、人员名单、黑名单等)；

2)通信系统内部需传输的系统参数，包括时刻同步信息等。

### 话音通信需求

高速公路话音通信要紧有两个局部。

1)高速公路各治理机构，从治理总中心、中心、分中心到收费站的业务通信需求。业务的使用方式应同一般相同或类似，话音清晰可辨，没有明显延迟。

2)高速公路沿线紧急通信需求。

### 视频图像传输需求

经通信系统传输的图像应清晰、平滑，不能存在明显的延迟、拖动和抖动。多个终端点瞧同一路监控图像时，可不能相互干扰。

需通信系统提供视频图像传输通路的要紧有以下几局部o

1)收费系统

(1)收费分中心切换监视所辖收费站的广场、车道、收费亭和收费站的视频监视图像。

(2)收费中心切换监视所辖收费分中心的视频监视图像及收费站的广场、车道、收费亭和收费站的视频监视图像。

(3)收费总中心切换监视收费分中心、中心的视频监视图像及收费站的广场、车道、收费亭和收费站的视频监视图像。

2)监控系统

(1)监控分中心监视在道路沿线布设的交通监控摄像机的图像。

(2)监控中心切换监视所辖各监控分中心的监视图像、道路交通监控摄像机图像。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/706001115240010032