# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产 500 台（套） 制药设备标准化新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江西赫柏康华制药设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 330096 |  |
| 建设地点 | 南昌高新区学苑路以北 、学院六路以东 ，江西恒大防磨抗蚀工业 园内 D 厂房 ；艾溪湖北路 688 号 8 号厂房（办公用房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 南昌高新区管委会 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及 代码 |  |  | 制药专用设备制造 C3544 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 9367.77 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 5400 |  |  | 其中环保投 资（万元） |  | 24 |  |  | 环保投资 占总投资 比例 |  |  | 0.44% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产 日期 |  | 2017 年 8 月 |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 一、项目概况 由于国家政策的调控 ，对节能降耗的大力推进和大力发展中药产业的政策 背景下 ，近几年中国的中药制药企业必将进行一轮旧制药设备的改良和一大批 新增生产线 ，这就形成一个较大的新型节能降耗的 、标准化的 、高效的中药制 药装备市场 ，为了适应市场需求 ，江西赫柏康华制药设备有限公司拟投资 5400 万元租用南昌高新区江西恒大防磨抗蚀工业园内的 D 栋生产厂房，建设年产 500 台（套）制药装备标准化新建项目 ，项目占地面积约 7950 .36m2 ，设计年产 500 套新型制药设备 ； 同时 ，项目租赁南昌高新区艾溪湖北路 688 号 8 号厂房作为 办公用房 ，建筑面积为 1417 .41m2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 （国务院第 253 号令） 等相关法律 、法规的要求 ，建设项目需履行环境影响评 价 。江苏润环环境科技有限公司受江西赫柏康华制药设备有限公司委托 ，承担 本项目环境影响评价报告表的编制任务 ，经过实地考察 ，查阅相关的资料文献

编制了本环评报告表 ，从环保角度论证项目建设可行性 ，提出防治污染环境的 对策与措施 ，为项目建设和环境管理部门决策提供依据。 # 二、项目周边环境 项目生产用房所在地位于南昌高新区学苑路以北、学院六路以东，江西恒大防磨 抗蚀工业园内，厂区中心经纬度为东经 116 °03 ′ 17.22 ″ ，北纬 28 °43 ′37.11 ″ ； 办公用房所在地为艾溪湖北路 688 号 8 号厂房 ，办公用房中心经纬度为东经 115 ° 59 ′37.54 ″ ，北纬 28 °42 ′40.52 ″。 项目生产厂房西面隔学院六路为规划工业用地，南面隔学苑路为欧菲光电、南昌 正星光电等员工宿舍，北面为南远电缆和赛维变电站，东面 A 、C 厂房为江西恒大高 新技术股份有限公司生产厂房、B 厂房为江西恒大声学技术工程有限公司；办公用 房位于中兴南昌软件产业园内 ，西侧为中兴和园住宅区 ，东侧为兴中科技园 、 江西普天数据电缆有限公司等企业 、东北侧为城泰湖韵天成住宅区 、南侧为规 划中兴和园住宅区。 # 三、项目建设内容及规模 项目主要生产内容为年产 500 套新型制药设备，项目组成情况见表 1。 表 1 项目组成表

自动焊接区; 主要功能为焊接; /. 金工区; 放置锯床、车床、钻床设备对板材进 行加工; /. 抛光区; 主要功能对半成品抛光; /. 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 下料区 主要功能为板材的折弯、卷板、铣边 / 生产 厂房 组装区、试压 区 主体 工程 / 对半成品进行组装、试压 办公室、会议 建筑面积为 1417.41m2 ，主要用于办 公 / 室、科研流动 办公站 办公 用房 仓储 工程; 生产 厂房 原料区 成品区 动力间; 主要为管件、板材等原料存放区; /. 存放新型制药设备成品; /. /; /. 辅助 工程; 生产厂房内办公室; 主要用于员工、休息倒班用; /. 员工食堂; /; 依托江西恒大高新技 术股份有限公司. 公用 生产 供水、供电 市政供应 / 工程 厂房 排水 雨污分流，污水经预处理达标后由开 /

发区污水管网排入瑶湖污水处理厂 / 供水、供电 市政供应 办公 用房 雨污分流，污水经预处理达标后由开 发区污水管网排入青山湖污水处理 厂 排水 依托中兴南昌软件园 环 保 工 程; 生产厂房废水处理; 化粪池等; 依托江西恒大高新技 术股份有限公司. 办公用房废水处理; 化粪池等; 依托中兴南昌软件园. 生产厂房一般固废; 设一般固废暂存库，交由相关回收单 位回收利用; /. 办公用房生活垃圾; 集中收集，交由环卫部门处理; 依托中兴南昌软件园. 危险废物; 设危废暂存库，交由有资质单位代为 处理; /.

# 四、主要原辅材料和生产设备 本项目生产厂房主要原辅材料和生产设备详见表 2 、表 3： 表 2 主要原辅材料一览表 序 号; 类型; 名称; 理化性质; 年用量 （t/a）. 1; 原辅 料消 耗; 板材 304; 不锈钢板材，表面光洁，有较高的塑性、韧性和机械强 度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀; 1050. 2; 板材 Q235B; 不锈钢板材，有一定的伸长率、强度，良好的韧性和铸 造性，易于冲压和焊接; 60. 3; 板材 316; 不锈钢板材， 因添加 Mo ，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性 和高温强度特别好; 70. 4; 焊丝 304; 不锈钢焊丝; 6. 5; 焊条 A302; A302 是钛钙型药皮的 Cr23Ni13 不锈钢焊条，熔敷金属具 有良好的抗裂性能及抗氧化性能。可交直流两用，有良 好的操作工艺性能。; 2.5. 6; 焊条 422; 它是一种酸性焊条，药皮钛钙型，主要用于焊接较重要 的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢; 0.5. 7; 不锈钢管件; 不锈钢材制成的含不锈钢弯头，不锈钢三通，不锈钢四 通、不锈钢管帽等; 100. 8; 抛光砂带; /; 0. 1. 9; 润滑液; /; 0.15. 10; 能源 消耗; 氩气; 无色无臭的惰性气体；蒸汽压 202.64kPa(- 179℃)；熔点 - 189.2℃ ; 沸点- 185.7℃ 溶解性:微溶于水；密度:相对密 度(水=1) 1.40(- 186℃)；相对密度(空气=1) 1.38；稳定性: 稳定;危险标记 5(不燃气体)；主要用途:用于灯泡充气和 对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即"氩弧焊"。; 300. 11; 电; /; 150000 KW ·h/a. 12; 水; /; 4800. 表 3 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量（单位）.

1; 折弯机; WD67Y- 16/5400; 1. 2; 剪板机; QC11Y12-3200; 1. 3; 液压卷板机; W11S25X2500; 1. 4; 旋边液压机; ∮3800; 1. 5; 锯床; /; 1. 6; 车床 1.5 米; 6140; 1. 7; 车床 3 米; 6150; 1. 8; 数控钻床; ZK5150/II; 1. 9; 等离子弧切割机; Lgk- 160; 2. 10; 等离子弧切割机; Lgk- 100; 3. 11; 等离子自动焊机; 纵、环焊/管板焊; 2. 12; 埋弧焊机; 1250 型; 1. 13; 氩弧焊机; 400; 10. 14; 氩弧焊机; 500; 1. 15; 自动内胆抛光机; （200－2800）X3500（沙盘、沙带）; 3. 16; 自动封头抛光机; 200－2800（沙带）; 3. 17; 抛光机; 16. 18; 切割机; /; 2. 19; 角磨机; /; 10. 20; 气动电磨; /; 12. 21; 小台钻; /; 1. 22; 行车; 16T; 1. 23; 行车; 5T; 5. 24; 行车轨道; /; 1. 25; 螺杆空压机（含 2 立方 储气罐 1 套）; /; 1. 26; 排风机; /; 4. # 五、公用工程情况 1 、给水 本项目生产厂房及办公用房由开发区市政管网供水。

2 、排水 本项目生产厂房及办公用房采用雨污分流制排水。 生产厂房：场地及路面雨水由水沟及路边水井收集后集中入雨水管并排入市政雨 水管网；根据项目所在地排水规划，本项目生产厂房排水属瑶湖污水处理厂纳污范围， 且项目所在地管网已经接通，项目生活污水经预处理达到瑶湖污水处理厂纳管要求 后，由市政污水管网排入瑶湖污水处理厂进一步处理，最终排入赣江南支； 办公用房：项目办公用房生活污水经化粪池处理后进入青山湖污水处理厂处理，

最终排入赣江南支。 # 3、供电 本项目生产厂房及办公用房供电均由市政管网供给（设二路供电，不自备应急电 源）。 # 4 、劳动定员 本项目生产厂房员工人数约 100 人，厂年工作天数 300 天，每天 1 班 8 小时工作 制生产，夜间不生产；办公用房员工人数约 15 人，厂年工作天数 300 天，每天 1 班 8 小时工作。 # 六、产业政策分析 本项目属新型制药设备生产项目，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录 （2011 年本）》（2013 修正） 中限制、淘汰类项目，为允许类，符合国家相关产业 政策，同时，南昌高新开发区管委会以洪高新管字【2015】345 号文对项目予以备案。 因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 # 七、选址可行性 # 1 、用地性质的相符性分析 项目位于南昌高新区内，根据项目所在地总体规划图，项目用地属工业用地，符 合区域总体规划。 # 2 、与周边企业相容性分析 根据项目周边分布情况，周边企业主要分布有赛维变电站、南远电缆、欧菲光电、 正星光电、恒大高新等。 赛维变电站（220KV）是连接发电厂到企业用户的一个过渡装置，把高电压转变 成低电压的过程，变电站不应设在人员密集场所的正上方。本项目为年产 500 台（套） 制 药 设 备 标 准 化 新 建 项 目 ， 产 品 不 属 易 燃 易 爆 品 且 距离赛维变电站较远（约 205m），赛维变电站对本项目影响较小；南远电缆是生产超高压电缆和铜导体线材的 制造性企业；欧菲光电专门致力于电容式触摸屏和强化玻璃的研发和生产，属电子信 息及应用软件产业；正星光电专业生产电容式触摸屏、新型显示器用 ITO 导电玻璃等； 恒大高新企业主要生产防磨抗蚀新材料的生产和大型工业设备防磨抗蚀防护与再造 工程。

欧菲光电、正星光电、恒大高新等企业在对环境空气要求度较高的车间均设有空

气净化系统，且本项目排污量较小，对其基本无影响。 3 、与周边环境相容性分析 评价区域大气、声环境、地表水等环境质量较好，均能达到功能区要求。从环境 现状来看，项目所在地具有一定的环境容量。 根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、声环境影响预测与评价，表明 项目建成后污染物达标排放对区域大气环境、声环境、地表水环境影响较小。建设项 目与区域的环境质量基本相容。 综上所述，建设项目符合区域用地规划，周边环境质量现状良好，建成后对环境 影响较小，因此项目选址合理可行。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目生产厂房租用南昌高新区江西恒大防磨抗蚀工业园内的 D 栋生产厂 房 ， 南昌高新区江西恒大防磨抗蚀工业园内 C 、D 栋生产厂房《生产 2 万平方 米垃圾焚烧炉受热面防护层的再制造建设项目》于 2016 年获得南昌市环保局环 评批复(洪环审批[2016] 82 号) ，于 2017 年 3 月获得南昌市环保局环评变更批复 变更为空置厂房供本次环评使用 ，其间 D 栋生产厂房一直未投入生产 ，无原有 环境污染问题。 本项目办公用房租赁南昌高新区艾溪湖北路 688 号中兴南昌软件产业园 8 号 厂 房 ， 中 兴 南昌软件 产业 园 于 2006 年 获得 南 昌 市环保 局环评批 复(洪环审批 [2006]260 号) ，主要建设内容为研发大楼 、宿舍 、食堂 、 国际交流中心 、厂房、 生产研发基地 、检测生产大楼等 。该项目于 2016 年获得《中兴南昌软件产业园 建设项目（ 一 、二期）竣工环境保护验收批复》(洪环评[2016]45 号) ，其中含 8 号厂房的验收 。8 号厂房建成后未投入生产使用 ，无原有环境污染问题。 综上所述，本项目为新建项目，无原有环境污染问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多 样性）： 项目所在地区位于南昌高新技术产业开发区，即赣抚平原西南边缘的残丘岗地， 地形较为平坦。地貌以平原为主，类型划分属赣江、抚河Ⅱ级和Ⅲ级阶地，现有广 阔的水域和较大数量的岗地、低丘，形态分异显著，山、丘、 岗、平原相间， 由边 及里，由高及低，构成 3 个明显的层状地形。西北部山地为最高一级，西北、东南 两侧岗地为第二级，中部平原为最低一级。 该地区地质构造大致可分为 3 个大地构造发展阶段，即九岭地槽发展阶段、加 里东- 印支地台发展阶段、燕山-喜马拉雅滨太平洋边缘活动阶段。该地区地处“ 江南 古陆” 南缘与华南褶皱区的过渡地带，在北部、东南部隆起区，分布着古老的中远古 界变质岩系，在中部的萍（乡）-乐（平）拗陷带和鄱阳盆地地区，除第四系广泛发 育外，尚有震旦-寒武系、泥盆子、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、 白垩系及第 三系出露，其中第四系分布于市区二分之一以上的地区。全市以沉积岩、变质岩分 布较广，岩浆岩也有分布。 项目区无不良地质现象发育，地震烈度在Ⅵ度以下。项目区属赣江二级阶地， 表土层结构上部为第四系上更新统冲击层，下伏基岩为第三系紫红色、灰色粉砂岩 褐泥岩，表土地层呈典型的二元结构。土层从上到下分别为淤泥层、粉质粘土层、 粉土层、中细砂层。上两层按其透水性划分属微透水层，地下水流向是沿赣江方向， 北北东向偏南方向流动。 区域气候湿润温和，属亚热带季风区，雨量充沛，四季分明，春秋短，夏季长。 年平均气温 17.5℃ , 极端最高气温 40.6℃ , 极端最低气温-9.7℃ 。年平均风速 2.3 米 /秒，冬季多偏北风，夏季多偏南风。年平均降雨量 1596mm ，最大降雨量 2356 mm， 日最大降雨量 188. 1 mm ，小时最大降雨量为 57.8 mm。 该区域地下水丰富，与河流侧向补给和自然降水的关系极为密切。区内地下水 主要为第四系空隙浅水。其中粗砂、砾石层是该地区唯一具有供水意义的含水层， 透水性能较好。地下水含水层厚 9.2m，水力梯度为 0.002，地下水水流速约为 0.3m/d。

地下水主要由赣江水体侧向补给，其次为大气降水补给及地区水体垂直渗入补给。 地下水为 HCO3-Na2CO3 型淡水。

赣江是江西省境内的第一大河流。它是由发源于赣闽交界的武夷山黄竹岭的贡 江和发源于大余县聂都水，并由章江在赣州市汇合而成。它自南向北贯穿全省，干 流全长 439km 。赣江从南昌县广福乡万家洲入境，经广福、冈上、富山、东新等乡， 过南昌市市区，又以主、 中、北 3 支分别从南湖、磨盘洲、程家池注入鄱阳湖，境 内主流及三支支流总长 116.64km，流域面积 461.8km2，多年平均入境径流流量 699.8 亿 m3。 本项目废水排至赣江南支，根据南昌市外洲水文站历年水文资料，赣江南支南 昌段枯水期 90％保证率流量为 52m3/s ，流速为 0. 16m3/s ，河宽约 300m ，平均水深 1.08m。 项目区周边 1 公里范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南昌高新区是 1991 年 3 月经江西省人民政府批准，1992 年经国务院批准为国家 级高新技术产业开发区。该区地处南昌市城东，位于风景秀丽的青山湖与艾溪湖之 畔，距市区中心仅 3km ，是全国国家级高新区中离市区最近的高新区之一，辖区面 积 231km2 ，已开发面积 32km2 。区内地势平坦、地质优良、环境优美、空气清新， 是南昌市空气环境和综合环境较好的地区。该区的给排水、供电、通信、交通等基 础设施齐全。 南昌高新开发区距南昌火车站 10km ，距赣江水运港口 14km ，距昌北国际机场 25km 。市区 5 路、7 路、11 路、13 路、28 路、231 路、602 路、816 路等公共汽车 直达区内，并贯通市区的所有主干道。本项目位于瑶湖之畔，邻近高校园区， 目前 有天祥大道通往项目所在地，交通十分方便。 南昌高新区形成了以民营企业、股份制企业和三资企业为主体的高科技企业群 体，并已初步形成电子信息及应用软件、生物医药、光机电一体化、新材料四大支 柱产业，以这些支柱产业为主导的产业群体实现的经济效益占全区经济总量的 90% 以上。全国第 10 个“ 国家火炬计划软件产业基地”— 金庐软件园自 1998 年 5 月成立 以来，已有软件企业 150 家， 占全省总数的 80% 。其中年总收入超千万元的企业有 17 家，研制开发拥有自主知识产权的各类软件产品 140 余项。

全区企业 900 余家，外资企业 200 余家，美国微软、美国科勒、美国耶兹、法 国 ABB、德国 G&D 、台湾东元等一批国际知名跨国公司和中兴通讯、深圳方大、江

铜集团、TCL 等一批国内知名企业在我区均有投资并取得良好回报。 目前，南昌高 新区已成为江西省科技含量最高、产业集聚效应最显著、发展速度最快、创新能力 最强的经济区域。 高新区内市政设施齐全，服务设施配套。京福高速穿区而过，赣江水运直达港 口，10 条公交线直通市区；全省开发区中唯一的南昌海关办事处以及电信分局，供 电分局，总装机容量 58.5 万千瓦的变电站， 日处理污水 100 万吨的南昌市青山湖污 水处理厂首期 33 万吨工程已投入使用，且由江西蓝天碧水环保工程有限公司投资的 瑶湖污水处理厂一期工程（处理规模 4 万吨/天），已投入使用。 自来水管网、有线 电视网和高速宽带网络与市区直接联通，产业区实现了道路、通讯、供水、供电、 排水、排污、煤气管网和土地平整“ 七通一平” ；区内建有休闲公园、湖景公园、花 园式科技人员公寓、宾馆、酒店、写字楼、工业标准厂房以及设施优良的寄宿学校 和商贸网点，高新区已成为江西省投资软硬环境最好的区域。 南昌高新区的经济规模不断扩大，近三年来高新区主要经济表现出强劲发展趋 势，新增高新技术企业 300 家，总数达 812 家，同比增长 40% 。同时实现了“ 三项突 破” ：一是增加值突破 1700 亿元，二是 GDP 贡献率突破 10% ，三是四大领域年产值 突破千亿元。完成主营业务收入增长 8.8% 、地区生产总值增长 10.5% 、财政总收入 增长 16.7% 、地方公共财政预算收入增长 23.7%。 评价范围内无国家和地方指定的重点文物保护单位，无名胜古迹。无已探明的 矿产资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： # 一、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）规定，三级评价项目， 若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近 3 年的监测资料，可不再进行 现状监测。 本次评价引用南昌市环境监测站 2015 年 5 月 15 日至 21 日对《江西师范大学 国家单糖化学合成工程技术研究中心项目》的环评现状监测报告中巷口万家的空气 质量监测数据（见附件）进行评价，监测点位于本项目生产厂房北面 2.5km 处，属 评价范围内，数据可用； 同时引用中环联新（北京）环境保护有限公司于 2016 年 6 月 1 日至 7 日对《氨气槽车改造项目》的环评现状监测报告中鱼尾村的空气质量 监测数据（见附件）进行评价，监测点位于本项目办公用房北面 0.9km 处，属评价 范围内，数据可用。 巷口万家及鱼尾村具体环境空气监测数据与评价结果见表 4。 表 4 环境空气现状及评价结果表（单位：mg/m3） 监测点位; 监测时间; 污染物; SO2; NO2; PM10. 巷口万家; 2015 年 5 月 15 日至 21 日; 日均值; 0.0394; 0.0543; 0.0807. 评价标准; 0. 15; 0.08; 0. 15. 评价指数; 0.26; 0.68; 0.54. 鱼尾村; 2016 年 6 月 1 日至 7 日; 日均值; 0.024; 0.029; 0.077. 评价标准; 0. 15; 0.08; 0. 15. 评价指数; 0. 16; 0.36; 0.51. 注： 执行标准为《环境空气质量标准》 （GB3095－2012） 中二级标准。 从表 4 中可以反映出，项目区域环境空气现状因子均可满足《环境空气质量标 准》（GB3095－2012） 中二级标准，环境空气质量现状良好。 # 二、地表水环境质量 本项目生产厂房及办公用房的受纳水体均为赣江南支，本评价引用《2011-2015

年度南昌市环境质量报告书》中赣江南支滁搓断面的环境监测数据进行评价，具体 评价结果见表 5。

50 60 表 5 赣江南支滁槎监测断面水质现状评价结果表（单位：mg/L） 评价因子 平均值 监测断面; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP. 滁槎; 7.22; 16.2; 2.3; 0.543; 0.132. 评价标准（GB3838-2002） Ⅳ类水体; 6-9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3. 评价指数; -; 0.54; 0.38; 0.36; 0.44. 由上表可知，赣江南支滁槎断面各评价因子单因子指数均小于 1 ，均可满足《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，说明赣江南支水质较好。 # 三、声环境质量 本次评价委托江西省粤环科检测技术有限公司于 2017 年 3 月 9 日在项目生产 厂房周界进行监测，办公区基本无噪声不进行监测，监测及评价结果详见下表。监 测依据《环境监测技术规范》进行，分昼、夜两个时段监测。 表 6 项目声环境现状监测结果表 dB(A) 监测点; 昼间; 标准; 夜间; 标准. 项目东厂界; N1; 49.8; 46.5. 项目南厂界. N2; 49.7; 46.5. 项目西厂界. N3; 48.7; 46.3. 项目北厂界. N4; 48.9; 46.3. 由上表可知，项目各厂界声环境现状可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 2 类区标准要求，声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场踏勘，项目东北面的安溪刘家、南面的安溪熊家现均已拆迁到位，项目周 边环境详见附图三，主要环境保护目标情况见表 7。 表 7 环境保护目标一览表 环境 要素; 类别; 保护目标名称; 方位; 厂界距 离; 规模 (人); 环境功能. 大气 环境、 声环 境; 生产 厂房; 钱岗熊村 （临时安置点）; 南; 405m; 300; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类. 赛维、欧菲、正星宿舍; 南; 372m; 450. 古塘黄家; 东北; 1100m; 500 人. 办公 用房; 中兴和园住宅区; 西; 244m; 2000. 规划中兴和园住宅区; 西南; 600m; 500. 高知公寓; 西南; 749m; 500. 城泰湖韵天成住宅区; 东北; 572m; 1000. 高新学校; 南; 488m; 500. 水环 境; 生产 厂房; 赣江南支、瑶湖; /; 《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002） Ⅳ类. 办公 用房; 赣江南支、艾溪湖; /; 《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002） Ⅳ类. 营运期主要环境保护目标： 1、保护当地大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标 准要求。 2、严格控制噪声源，确保区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 2 类区标准要求，不对周围环境保护目标造成影响。 3 、本项目生产厂房外排废水主要为生活污水，经化粪池预处理后进入瑶湖污水 处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准， 最终排入赣江南支，保障纳污水体赣江南支地表水环境功能达到《地表水环境质量标

准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 本项目办公用房外排废水主要为生活污水，经化粪池预处理后进入青山湖污水处 理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准， 最终排入赣江南支，保障纳污水体赣江南支地表水环境功能达到《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表 8 环境质量标准一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 |  | 标准 |  | 类别 | 评价标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境 空气 |  | 环境空气质量标准 （GB3095-2012） |  | 二级 | 取值时间 |  | SO2 |  |  | PM10 |  |  | NO2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年平均 |  | 0.06 |  |  | 0.07 |  |  | 0.04 |  |
|  |  |  |  |  |  | 日平均值 |  | 0.15 |  |  | 0. 15 |  |  | 0.08 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 小时平均 |  | 0.50 |  |  | / |  |  | 0.20 |  |
|  | 地表水 |  | 地表水环境质量标 准（GB3838-2002） |  | Ⅳ类 | pH |  | CODcr |  |  | BOD5 |  |  | NH3-N |  |
|  |  |  |  |  |  | 6-9 |  | ≤30 |  |  | ≤6 |  |  | ≤1.5 |  |
|  | 声环境 |  | 声环境质量标准 （GB3096-2008） |  | 标准 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 类 | 60 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | 注:环境空气评价因子单位为 mg/m3 ；地表水评价因子单位为 mg/L；声环境评价因子单位 为 dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表 9 污染物排放标准一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 |  | 标准 | 类别 |  | 排放标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 气 | 粉尘 |  | 《大气污染物 综合排放标准》 （GB16297- 199 6） | 表 2 中二级 |  | 排放浓度 |  |  | 排放速率 |  |  | 排气筒高度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 3.5 kg/h |  |  | ≥15m |  |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 周界外浓度： 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 水 | / |  | / |  |  | CODcr |  | BOD5 |  |  | SS |  |  | NH3-N |
|  |  | 生产厂 房生活 污水 |  | 瑶湖污水处理厂接管标准 |  |  | 300 |  | 160 |  |  | 200 |  |  | 30 |
|  |  | 办公用 房生活 污水 |  | 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）表 4 三级标准 |  |  | 500 |  | 300 |  |  | 400 |  |  | 45 |
|  | 噪 声 | 等效 A 声级 |  | 《工业企业厂 界环境噪声排 放标准》 GB12348-2008 | 2 类 |  | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  | 《 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013 修订） 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2001） （2013 年修订） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 注:大气污染物单位为 mg/m3 ；噪声单位为 dB(A) ；废水单位为 mg/L； |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目主要为生产厂房生活污水及办公用房生活污水排放，生产厂房生活污 水排放总量为 1200t/a ，办公用房生活污水排放总量为 180t/a。 生产厂房生活污水总量控制情况： CODcr 总量考核指标：1200×175×10-6=0.21t/a； CODcr 总量控制指标：1200×60×10-6=0.072t/a； NH3-N 总量考核指标：1200×20×10-6=0.02t/a； NH3-N 总量控制指标：1200×8×10-6=0.01t/a。 |

|  | 因此，项目 CODcr 总量考核指标为 0.21t/a ，总量控制指标为 0.07t/a，NH3-N 总量考核指标为 0.02t/a ，总量控制指标为 0.01t/a。 办公用房生活污水总量控制情况： CODcr 总量考核指标：180×175×10-6=0.032t/a； CODcr 总量控制指标：180×60×10-6=0.011t/a； NH3-N 总量考核指标：180×20×10-6=0.004t/a； NH3-N 总量控制指标：180×8×10-6=0.001t/a。 因此，项目 CODcr 总量考核指标为 0.032t/a，总量控制指标为 0.011t/a，NH3-N 总量考核指标为 0.004t/a ，总量控制指标为 0.001t/a。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

N1:噪声； W1:铣边废水(不外排) S1:钢材边角料、金属屑； 板材 下料 金工 (切割、卷边、 折弯、铣边) G1:焊接烟尘； >N2:噪声 S2:焊渣； G2;金属粉尘 >N3:噪声； S3:除尘金属粉尘； S4:废弃砂带 W/ 组装 .W3:试压废水(不外排); N4:噪声； -->S5不合格产品 成品(500套) 焊接 抛光 试压检验 工 艺 流 程 简 述 ( 图 示 ) 一、工艺流程图 本项目年产500套新型制药设备，其生产工艺及产污环节见下图所示： 图1 项目生产工艺流程及产污节点图 # 二、工艺说明 (1)下料 外购板材304、板材O235B、板材316进行下料。 (2)金工 金工工序含切割、卷边、折弯、铣边等工序。 1、切割：各类型板材经剪板机切割成设计尺寸，该过程会产生噪声、钢材边角 料。

2、卷边、折弯：切割后再经卷板机、折弯机进行卷边、折弯成筒状型材，该过

程会产生噪声。 3、铣边：外购半成品板材由车床进行铣边，项目使用的铣边工艺中使用水降温， 水循环使用，不外排，该过程会产生噪声、金属屑、铣边废水（不外排）。 （3）焊接 卷边、折弯加工后的部分板材需进行组合焊接，产生的主要污染物为噪声、焊 接烟尘及焊渣。 （4）抛光 工件经金工后进行抛光工序，抛光工序主要是提高工件表面的光滑度，本项目 抛光工序在抛光设备中进行抛光，设备生产时呈负压状态，抛光产生的金属粉尘全 部采用管道输送至布袋除尘器处理 ，该过程产生的废气污染物为金属粉尘（金属粉 尘全部为有组织排放）、除尘设备收集的金属粉尘、噪声、废弃砂带。 (5)组装 经过抛光工序后的各工件及外购的管件进行组装，组装过程不涉及焊接、洗涤 等工序，组装过程不产生污染物。 （6）试压检验 工件经过组装后进行压力测试，压力测试后为成品。该过程会产生压力测试废 水和噪声，废水循环利用不外排，少量不合格产品。 主要污染工序： 项目主要污染物种类、来源、排放方式等详见表 10。 表 10 主要污染工序一览表 时段; 污染因子; 来 源; 污染物种类; 排放方式. 营运 期; 废气; 抛光工序; G1：金属粉尘; 有组织. 焊接工序; G2：焊接烟尘; 无组织. 废水; 测试压力水; SS 、石油类; 不外排. 铣边废水; W1：含少量金属屑; 不外排. 生产厂房及办公 用房生活污水; CODcr 、BOD5 、SS 、NH3-N; 间断. 噪声; 各类车床 、 切割 机、抛光机等; N1/N2/N3/N4：机械噪声; 间断.

固体废物; 生产厂房及办公 用房职工; 生活垃圾; 间断. 生产过程; S1：钢材边角料、金属屑；S2：焊渣； S3：除尘金属粉尘；S4：废弃砂带；S5： 不合格产品；废润滑液、废油抹布. 注：项目施工期只只需对设备进行安装，基本无污染物产生。

主要污染源强分析： 一、施工期 本项目租赁已建厂房，只需对设备进行安装，基本不存在施工期污染，本评价 不予考虑。 二、运营期 1 、废水 项目生产过程中的废水主要为压力测试水、铣边降温用水及工作人员产生的生 活污水。 （1）压力测试水。 本项目制药设备制成后，需进行压力测试，用量约 1t ，该水循环使用，不外排， 损耗量为 0.2t/d ，每天补充新鲜水 0.2t/d。 （2）铣边工序过程用水量约 1.5t ，该水循环使用，不外排，损耗量为 0.3t/d， 每天补充新鲜水 0.3t/d。 （3）生活污水。 本项目生活用水量根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）中系数计算， 排放量按产生量的 80%计，年工作天数按 300 天计， ①生产厂房职工人数为 100 人，厂区内不设员工宿舍，无住宿人员，用水量定 为 50L/d · 人，则本项目生活日用水量为 5m3 ，生活污水日排放量为 4m3（年用水量为 1500m3，年排放量为 1200m3），污水中的主要污染物有 SS、BOD5、CODcr、NH3-N， 经化粪池处理后进入市政管网，入瑶湖污水处理厂处理。 ②办公用房职工人数约 15 人，无住宿人员，用水量定为 50L/d · 人，则本项目生 活日用水量为 0.75m3 ，生活污水日排放量为 0.6m3（年用水量为 225m3 ，年排放量为 180m3 ），污水中的主要污染物有 SS 、BOD5 、CODcr 、NH3-N ，经化粪池处理后进 入市政管网，入青山湖污水处理厂处理。

| 损失 化粪池 瑶湖污水处理厂 1200 · 损失 1500 生产厂房生活用水 60 压力测试用水(循环使用， 60 总用水—1875 循环量300) 损失 90. 铣边工序用水(循环使用， 循环量450) 225 办公用房生活用水 180 化粪池 青山湖污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图3项目水平衡图(单位t/a) 表11 废水主要污染物产生及排放情况一览表 |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  | CODcr | BODs | SS | NH₃-N |
| 生产厂 房生活 污水 1200t/a | 产生浓度mg/L | 250 | 100 | 150 | 25 |
|  | 产生量t/a | 0.30 | 0.12 | 0.18 | 0.03 |
|  | 治理措施 | 化粪池 |  |  |  |
|  | 污染物去除效率 | 30% | 20% | 50% | 20% |
|  | 污染物排放浓度mg/L | 175 | 80 | 75 | 20 |
|  | 排放量t/a | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
|  | 瑶湖污水处理厂接管标准 | 300 | 160 | 200 | 30 |
| 办公用 房生活 污水 180t/a | 产生浓度mg/I | 250 | 100 | 150 | 25 |
|  | 产生量t/a | 0.045 | 0.018 | 0.027 | 0.0045 |
|  | 治理措施 | 化粪池 |  |  |  |
|  | 污染物去除效率 | 30% | 20% | 50% | 20% |
|  | 污染物排放浓度mg/L | 175 | 80 | 75 | 20 |
|  | 排放量t/a | 0.0315 | 0.0144 | 0.0135 | 0.0036 |
|  | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996 )表4三级标准 | 500 | 300 | 400 | 45 |

注：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准 2、废气 本项目在生产、加工过程中产生的主要大气污染物是焊接工序产生的焊接烟尘、 抛光工序产生的金属粉尘。 (1)焊接烟尘 焊接废气主要为焊接烟尘，项目所用焊材为实心焊丝，焊接主要以氩弧焊为主， 根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染物特征》(郭永葆，科技情报开发与经济，2010

年第 20 卷第 4 期）及《焊接工作的劳动保护》可知，采用氩弧焊，焊接材料为实心 焊丝，焊接材料的发尘量为 2g/kg~5g/kg ，本项目焊接材料的发尘量取 4g/kg ，焊材 总用量为 9t/a，则焊接烟尘产生量为 0.036t/a（焊材在焊接过程中焊接组分不会分解）， 烟尘产生量较少，以无组织形式排放。 (2)抛光工序产生的金属粉尘 根据企业生产经验，抛光过程产生的金属粉尘约为 2.4t/a，本项目抛光区域为封 闭式，采用的是机械抛光，抛光粉尘全为有组织排放，排风机将抛光工序产生的金 属粉尘引至布袋除尘器后由 15m 高排气筒外排，布袋除尘器的除尘效率约为 98%， 金属粉尘排放量约为 0.024t/a，排风机风量 4000m3/h，排放浓度为 2.5mg/m3，排放速 率为 0.011kg/h ，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 中 二级标准要求。 # 3 、噪声 本项目营运期的主要噪声源是各类车床、抛光机、焊机、切割机等生产设备产 生的机械噪声，噪声源强详见表 12。 表 12 主要噪声源强情况（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 数量; 源强值（dB）; 位置. 1; 各类车床; 2; 90～95; 厂房内. 2; 抛光机; 22; 90～95. 3; 折弯机; 1; 85～90. 4; 卷板机; 1; 85～90. 5; 剪板机; 1; 90～95. 6; 行车; 6; 85～90. 7; 空压机; 1; 90～95. 8; 焊机; 12; 85～90. 9; 切割机; 9; 90~95. # 4 、固体废物 本项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般固体废物。 ( 1)一般固体废物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/708036141065006042