##### 中考物理《电与磁》专项练习题(附带答案)

###### 一、选择题

1.世界上最早记述了地磁场磁偏角的科学家是（　　）

A．焦耳	B．沈括	C．奥斯特	D．法拉第

2.下列选项中，能减弱通电螺线管磁性的措施是（　　）

A. 改变线圈中的电流方向	B. 增加线圈的匝数

C. 减小线圈的电流	D. 在线圈中插入铁芯

3.把一根长直导线平行地放在小磁针的正上方，当导线中有电流通过时，磁针会发生偏转。首先观察这个实验现象的物理学家是（　　）

A．奥斯特	B．法拉第	C．麦克斯韦	D．伽利略

4.如图所示，螺线管接上电源后，小磁针静止时的指向错误的是（　　）

A．	B．

C．	D．

5.如图所示，小磁针静止在螺线管附近，闭合开关S后，下列判断正确的是（　　）

A．通电螺线管外A点的磁场方向向右

B．通电螺线管的左端为S极

C．小磁针一直保持静止

D．小磁针N极向左转动

6.为了避免汽车超速行驶带来的危害，某校科技创新小组设计了如图甲所示的一个装置来自动限制车速，电路中电源电压恒为12V，保护电阻R0的阻值是5Ω，Rx的阻值与车速关系如图乙所示（装置中其他的电阻忽略不计）。闭合开关S，当车速达到130km/h时，电路中电流恰好为1A，电磁铁刚好能够吸下装置B，使油门C喷油量受到限制而达到控制车速的目的。以下说法正确的是（　　）

A．电磁铁的上端为N极

B．当车速增大时，电磁铁的磁性会增强

C．当车速达到130km/h时Rx的阻值为12Ω

D．铜的导电性比铁好，装置B可以用铜质材料来做

7.如图所示是某科技小组设计的一种温度自动控制报警装置电路图，以下说法中正确的是（　　）

A．把水银温度计换成煤油温度计同样可以工作

B．自动报警器的触点类似一种开关

C．自动报警器中的电磁铁运用了电磁感应现象

D．温度达到90℃，绿灯亮

8.下列关于电与磁的说法正确的是（　　）

A．奥斯特实验成功的关键之一是通电导线必须南北放置

B．扬声器与麦克风的原理是一样的

C．没有磁感线的区域就没有磁场

D．小磁针北极所指的方向就是该点的磁场方向

9.小黄同学做实验的装置如图所示，闭合开关，先将导体ab水平向右移动，导体cd也随之运动起来。可知（　　）

A．实验装置右侧产生的现象在生活中的应用是发电机

B．实验装置左侧运用的原理是电磁感应现象

C．实验装置左侧运用的原理是磁场对电流的作用

D．实验装置右侧产生将机械能转化成了电能

10.如图所示是教师演示用的磁电式电流计的内部结构示意图。线圈与接线柱相连，电流为零时，指针位于表盘正中间位置；当通以图示方向的电流时，线圈带动指针向右偏转。对此，下列说法中正确的是（　　）

A．当通以相反方向电流时，电流表指针将向左偏转

B．此电流表工作时机械能转化为电能

C．此电流表工作原理与电动机工作原理相同

D．此电流表是利用电磁感应现象制成的

11.如图四个装置中，与电磁起重机工作原理相同的是（　　）

A．手摇发电机	B．空气开关

C．扬声器	D．电动机

12.无线充电是一种增加手机续航时间的方式，如图甲所示，其技术的原理是：电流流过送电线圈产生磁场，受电线圈靠近该磁场时就会产生电流，给智能手机充电，如图乙所示。受电线圈处用到了下图中哪个实验的原理（　　）

A．	B．

C．	D．

13.如图所示，×表示磁场方向垂直纸面向里，金属棒MN在水平导轨abcd上无摩擦向右滑动时，金属棒MN中电流方向为：从N流向M．则下列说法不正确的是（　　）

A．增大MN的速度，通过R的电流会变大

B．该图反映了电动机原理

C．MN左、右运动时，切割了磁感线

D．若MN向左滑动，电阻R中电流方向为：从c流向a

14.如图所示，a表示垂直于纸面的一条导线，它是闭合电路的一部分，当它在磁场中按箭头方向运动时，不能产生感应电流的是（　　）

15.电和磁的关系可以理解为“电生磁”或“磁生电”，下列几个装置都与这一关系有关，其中正确的说法是（　　）

A. 图甲，当电磁继电器线圈通以额定电流时，接线柱AB接通

B. 图乙，绕在铁钉上的线圈通电电流越大，能吸引的回形针数量越多

C. 图丙，动圈式话筒的工作原理与电动机的工作原理相同

D. 图丁，扬声器是利用电磁感应的原理工作的

###### 二、填空题

16.《论衡》中记载：“司南之杓、投之于地，其柢指南”。如图。“柢”即握柄，是磁体的_______极，司南之所以能指南北，是由于受到_______的作用。

17.开关闭合后，电磁铁和永磁体的磁感线分布如图所示，电源的a端是　 　极；电磁铁的c端是　 　极；永磁体的f端是　 　极。

18.手摇发电机的工作原理与图中的__________（选填“甲”或“乙”）相同，它在工作时把机械能转化为__________能。

19.如图所示，在探究“影响电磁铁磁性强弱因素”的实验中，未闭合开关时，静止在弹簧下端的铁块质量为0.1kg，此时铁块受到弹簧的拉力是 ___________N；闭合开关后，弹簧的长度会 ___________。（g=10N/kg）

20.小明制作了一个水果电池，他用导线将带有铁芯的螺线管两端分别与铜片和锌片接在一起，并将铜片和锌片插入挤橙子中，铜片和锌片相距约3厘米，螺线管下方的小磁针发生偏转，小磁针静止后如图所示，说明　 　片是水果电池的正极。如果把导线两端的铜片和锌片互换，小磁针偏转方向将　 　（选填“不变”或“反转”）。

21.为实现节能和智能控制，空调内部用到了传感器和电磁继电器，下图是启动或停止空调压缩机的电路示意图，电磁继电器是利用电磁铁控制工作电路通断的___________（选填“用电器”、“电源”或“开关”），夏天，空调制冷，房间温度降低，热敏元件的电阻增大，控制电路的电流减小，电磁铁的磁性___________，低于设定温度时，工作电路就断开，停止制冷。

###### 三、作图题

22.在图中，根据小磁针及磁感线（虚线）标出磁铁的N、S极。

23.如图为小明设计的高温报警电路，其中R0为定值电阻、R1为金属电阻（阻值随温度的升高而升高）、R2为半导体电阻（阻值随温度的升高而降低）当环境温度过高时，电铃会被接通发出报警声，但断开控制电路中的开关S可关闭铃声。请在图中选择器材，并用笔画线代替导线连接完成电路图。

###### 四、实验探究题

24.小燕用如图所示的装置探究“磁场对通电导体的作用力”。闭合开关后，小燕左右移动滑动变阻器的滑片，发现金属导体ab始终保持静止。经检查，全部实验器材均无故障且连接无误。请你猜想金属导体ab没有运动起来的原因是　         　，写出检验猜想的方法：　         　。

25.为探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”，小明以电池（电压一定）、滑动变阻器、数量较多的大头针、铁钉以及较长导线为主要器材，进行如图所示的简易实验。

（1）图中滑动变阻器的作用是：　         　。

（2）他将导线绕在铁钉上制成简易电磁铁，并巧妙地通过　         　来显示电磁铁磁性的强弱。

（3）比较图（a）和（b），可以得出结论：电磁铁线圈匝数一定时，　         　越大，电磁铁磁性越强。

（4）如图（c），将导线绕在两枚铁钉上，构成两个电磁铁串联的电路，他把电磁铁串联接入电路的目的是：使通过甲乙两个电磁铁的　         　相等。由通过图（c）我们可以得出的结论是：　         　。

（5）该实验运用的物理研究方法是：　         　、　         　。

26.学习电磁感应现象后，小昌同学想进一步探究感应电流的大小跟哪些因素有关。他使用如图所示的装置，让导体棒在U形磁铁中做切割磁感线运动而产生感应电流，记录的实验数据如下表所示。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁场强弱（磁铁个数） | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 |
| 导体切割磁感线速度 | 慢速 | 中速 | 快速 | 慢速 | 慢速 |
| 电流计指针偏转格数 | 1格 | 2.5格 | 4格 | 2格 | 3格 |

（1）比较1、2、3三组数据，可以探究感应电流的大小与导体切割磁感线速度的关系。当磁场强弱一定时，导体切割磁感线速度越________，感应电流越大；

（2）比较________三组数据，可以探究感应电流的大小与磁场强弱的关系。当导体棒切割磁感线速度一定时，磁场越________，感应电流越大。

###### 五、计算题

27.某同学利用热敏电阻为家中灯暖型“浴霸”（用电灯取暖的用电器）设计了一个温度可自动控制的装置，如图甲所示。“控制电路”中的热敏电阻R1的阻值随温度变化的曲线如图乙所示。电磁铁线圈可看成阻值为40Ω的纯电阻R0，“浴霸”共安装有2盏标有“220V，660W”的灯泡，当电磁铁线圈中电流大于或等于50mA时，继电器的衔铁被吸合，使“浴霸”电路断开；当线圈中的电流小于或等于40mA时，继电器的衔铁被释放，使“浴霸”电路闭合。求：

（1）工作电路闭合，两灯正常工作时通过电路的总电流是多少？

（2）工作电路闭合，两灯正常工作5min产生的热量是多少？

（3）若浴室中的温度不得超过40℃，则控制电路的电源电压U1最小值是多少？

（4）若电源U1电压恒定为12V，则将此装置放在浴室内，浴室内温度可控制在多大范围内？

28.图甲是某小区电梯的结构示意图，它是由轿厢（500kg）、配重（400kg）、滑轮、缆绳、钢丝绳和电动机组成，绳重和摩擦忽略不计。为了安全，电梯设置了超载自动报警系统，如图乙。闭合控制开关，电梯没有超载时，触点与B接触，再闭合运行开关S2，电动机正常工作：超载时（即控制电路中的电流），触点与A接触，电铃发出报警铃声，即使闭合S2，电动机也不工作。控制电路电源电压为12V，电磁铁线圈电阻不计，轿厢内底而压力传感器的阻值与它所受压力F的关系如图丙所示，当受到2000N压力时，与定值电阻的功率之比为。

（1）该电梯空载静止时，与轿厢相连的缆绳对轿厢的拉力为___________N。

（2）用笔画线代替导线，将图乙中的电动机和电铃连入电路。（导线不能交叉）（       ）

（3）该电梯的最大载重量（轿厢内人和货物的总重）为多少N？（        ）

（4）若每层楼高度3m，平均每人重600N，该电梯将8人从一楼运送到六楼，求电机牵引轿厢的钢丝绳做的功（此过程作匀速直线运动处理）。（        ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/708050130137006022