# 建设项 目环境影 响报告表

绍兴海德数码电子有限公司年产 30  万套家用净水器控

项目名称：

制板和年产5 万套家用清水泵控制器项目

建设单位(盖章)：         绍兴海德数码电子有限公司

二 O 一八年六月

目   录

一、 建设项目基本情况 	1

1.1   项目由来	1

1.2   编制依据	2

1.3   项目概况	4

1.4   规划符合性分析	6

1.5   与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 	7

二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况 	8

2.1   自然环境简况	8

2.2   绍兴污水处理厂概况 	10

三、 环境质量状况	12

3.1   建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 	12

3.2   主要环境保护目标 	14

四、 评价适用标准	15

4.1   环境质量标准	15

4.2   污染物排放标准	16

4.3   总量控制指标	18

五、 工程分析	19

5.1   施工期污染源强分析 	19

5.2   营运期污染源强分析 	19

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况 	25

七、 建设项目环境影响分析	26

7.1   建设期间环境影响分析 	26

7.2   营运期环境影响分析 	26

7.3   退役期环境影响分析 	30

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 	31

8.1   环境管理和监测计划 	31

8.2   环保投资估算	33

九、 结论与建议	34

9.1   基本结论	34

9.2   审批原则相符性结论 	37

9.3   综合评价结论	38

9.4   建议	39

附图：

1       项目地理位置及水、环境空气质量监测布点图

2       项目周围环境概况及声环境质量监测布点图

3       项目周围环境照片

4       项目总平面图

5       绍兴市环境功能区划图

6       绍兴市水功能区、水环境功能区划图

附件：

1   浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

2   房产证

3   租赁合同

4   污水入网意见书

5   废桶回收协议

6   检测报告

附表：

1   建设项目环评审批基础信息表

# 一、 建设项目基本情况

项目名称 建设单位 法人代表 通讯地址 联系电话 建设地点 年产 30 万套家用净水器控制板和年产 5 万套家用清水泵控制器项目 绍兴海德数码电子有限公司 联系人 绍兴市越城区稽山街道舜江路 689 号 邮政编码 312000 传 真 / 绍兴市越城区稽山街道舜江路 689 号 2018-330602-40-03- 038111-000 C3824 电力电子元 器件制造 绍兴市越城区经济和信息化 项目代码 行业类别 绿化面积 立项部门 局 建设性质 建筑面积 新建 1000m2 环保投资 占总投资 比例 2018 年 7 月 环保投资 （万元） 3.62% 213 7.7 总投资 （万元） 投产日期 评价经费 （万元） # 1.1 项目由来 随着生活水平的提高，人们日常使用家用电器越来越多，智能化程度也越 来越高。在此环境下，绍兴海德数码电子有限公司计划投资213万元进行年产30 万套家用净水器控制板和年产5万套家用清水泵控制器项目。公司租用绍兴伟光 电子电器有限公司位于绍兴市稽山街道舜江路689号装配车间三楼部分厂房， 引 进贴片机等设备进行生产，项目达产后可实现年销售收入600万。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》 的有关规定及环保管理部门的意见，该项目应进行环境影响评价。根据《建设 项目环境影响评价分类目录》（2017.9.1）及《关于修改<建设项目环境影响评价 分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 部令 第1号），该项目属于“二 十八、计算机、通信和其他电子设备制造业— 82— 印刷电路板、电子元件及组 件制造”中的“有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的”，应编制环境影响 报告表。通过对本项目实施地踏勘、收集有关资料和向环保管理部门汇报的基

础上，编制了本项目环境影响报告表报请审查，以作为建设单位进行规划建设、

建设项目基本情况

环境管理和管理部门决策的依据。 # 1.2 编制依据 ## 1.2.1 法律法规及规范性文件 (1) 《中华人民共和国环境保护法（修订）》（2015.1.1）； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2017.9.1）； (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； (7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； (8) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院 682 号令, 2017.10.1）； (9) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）； (10) 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》 （生态环境部令 部令 第 1 号）； (11) 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018.3.1）； (12) 《浙江省水污染防治条例（2017 年修订） 》（2018.1.1 实施）； (13) 《浙江省大气污染防治条例》（2016 年修订）（2016.7.1 实施）； (14) 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环 办[2014]30 号)； (15) 《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017 年修订本）（2017.9.30）； (16) 《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正本）》； (17) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77 号）； (18) 《转发环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通 知》 （浙环办函〔2012〕280 号）； (19) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国家环保 部环发〔2012〕98 号）， 2012.8.8； (20) 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（省环保厅浙

环发[2009]76 号）；

建设项目基本情况

(21) 《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10 号）； (22) 《绍兴市建设项目环评审批污染物排放总量削减替代制度》（绍市环 发[2010]25 号文）； (23) 《绍兴市大气污染防治条例》2016.11.1； (24) 《绍兴市水资源保护条例》2016.11.1； (25) 《产业结构调整指导目录（2013 年修正） ）》； (26) 《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办〔2012〕 12 号文附件）； (27) 《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011 年）》； (28) 《绍兴市强制淘汰落后产能目录 2011 年本》（绍政办发[2011]135 号）； (29) 《绍兴市人民政府办公室转发市经信委关于绍兴市发展战略性新兴产 业重点领域导向目录(2013-2015 年)的通知》（绍政办发〔2012〕166 号） 。 ## 1.2.2 技术规范 (1) 国家环保部《环境影响评价技术导则》 HJ2.1-2016 ，HJ/T2.3- 1993 ， HJ2.2-2008 ，HJ2.4-2009 ，HJ610-2016 ，HJ19-2011 以及《建设项目环境风险评 价技术导则》（HJ/T169-2004）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）， 2017.10.1； (2) 浙江省环境保护局《 浙江省建设项目环境影响评价技术要 点》 ， 2005.5.4 修订， 2005.5 施行。 ## 1.2.3 技术文件和其他依据 (1) 《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》， 浙政函[2015]71 号，浙江省人民政府，2015.6.29； (2) 《绍兴市环境功能区划》， 2015.7； (3) 浙 江 省 企 业 投 资 项 目 备 案 （ 赋 码 ） 信 息 表 （2018-330602-40-03-038111-000）； (4) 绍兴海德数码电子有限公司与我单位签订的技术咨询合同及提供的其

他有关资料。

建设项目基本情况

# 1.3 项目概况 ## 1.3.1 建设内容、周边概况及平面布置 1 、 建设内容 (1) 项目名称： 绍兴海德数码电子有限公司年产 30 万套家用净水器控制板 和年产 5 万套家用清水泵控制器项目。 (2) 建设地点：浙江省绍兴市越城区稽山街道舜江路 689 号装配车间三 楼。 (3) 工程投资： 213 万元。 (4) 建设规模：项目租用绍兴伟光电子电器有限公司位于绍兴市稽山街道 舜江路 689 号装配车间三楼部分厂房，共计 1000 平方米，引进贴片机等设备进 行生产， 建成后形成年产 30 万套家用净水器控制板和年产 5 万套家用清水泵控 制器项目生产线。 2 、 周边概况 项目周边环境概况见表 1.3- 1。 表 1.3-1 周边环境概况 序号; 方位; 现状环境; 距离厂界. 1; 东面; 阳明北路（原为舜江路）; 49m. 2; 浙江瑞远航天光电科技有限公司; 101m. 3; 东南面; 绍兴欧柏斯光电科技有限公司; 121m. 4; 南面; 河流; 9m. 5; 永胜新村; 37m. 6; 五泄路; 170m. 7; 西面; 绍兴伟光电子电器有限公司; 19m. 8; 浙江宏亚光电技术有限公司; 94m. 9; 北面; 绍兴伟光电子电器有限公司; 15m. 10; 绍兴银桥科技园; 78m. 3 、 平面布置

项目租用厂房位于绍兴伟光电子电器有限公司地块南部，厂房位于车间三 楼，为东西走向。车间由内部通道分为南面车间、北面车间。南面车间由东到 西按顺序设置办公室、财务室、质量技术室、测试室、手工焊接插件车间、仓 库，北面车间由东到西按顺序设置卫生间、仓库、贴片车间、焊接车间。项目 平面布置图详见附图4。

建设项目基本情况

1.3.2 公用工程 (1) 给水 水源取自城市自来水，由市政自来水管网接入。 (2) 排水 本项目排水拟采用分流制系统，污水、雨水分系统排出。雨水经收集后排 入室外雨水管网，最终排至附近河道；项目没有生产废水产生，厕所的粪便污 水经化粪池处理后接入城市污水管网。 (3) 电源 项目由绍兴市电网统一安排供电。 (4) 食宿 项目不提供食堂和住宿。 ## 1.3.3 主要设备 本项目主要设备清单见表 1.3-2。 表 1.3-2 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台）; 产地、厂家. 1; 三星贴片机; 421S; 1; 韩国三星株社. 2; GKG 全自动锡膏印刷机; GSE; 1; 东莞市凯格精密机械设备有限公司. 3; 波峰焊; E-FLOW; 1; 紫光日东科技（深圳）有限公司. 4; 全自动选择性涂覆机; ICoat-3; 1; 东莞市安达自动化设备有限公司. 5; 回流焊; SM8810; 1; 深圳市斯明特电子设备有限公司. 6; AOI 测试机; BCY-304 0-PT; 1; 深圳市博昌源科技有限公司. 7; 空压机; WXA-2/7 B; 1; /. ## 1.3.4 资源能源和原辅材料消耗 项目主要原辅材料及资源消耗见表 1.3-3。 表 1.3-3 项目主要原辅材料及资源消耗情况 序号; 原辅材料名称; 单位; 用 量.

1; PCB 板; 万套/年; 30. 2; 电阻; 万套/年; 30. 3; 电容; 万套/年; 30. 4; 三极管; 万套/年; 5.

建设项目基本情况

5; 继电器; 万套/年; 5. 6; 锡膏; 吨/年; 2. 7; LED; 万块/年; 20. 8; 助焊剂; 吨/年; 0.5. 9; 贴片红胶; 吨/年; 0.015. 10; 三防胶; 吨/年; 0.7. 11; 锡条; 吨/年; 1. 12; 锡丝; 吨/年; 0.1. 主要原料组成及性质 表 1.3-4 项目化学原料理化性质 序 号; 名称; 物化性质. 1; 锡膏; 锡 90%，铜 0.7%，银 0.3%，有机酸 0.4%，卤化物 0.01%，触变剂 0.3%， 异丙醇 3%，表面活性剂 0.29%，改性松香树脂 5%。. 2; 助焊 剂; 异丙醇 90%，松香树脂 2%，表面活性剂 3%，高温氧化防止剂 0.5%，其 他 4.5%。. 3; 贴片 红胶; 单一组份常温储藏受热后迅速固化的环氧树脂胶粘剂。主要成分为环氧树 脂 70%、耐温树脂 5%、大红颜料 0.5%、散热充填剂 16%、硬化剂 8.5%。. 4; 三防 胶; 改性聚氨酯 40%，石脑油 40%，脂肪酸 10%，多元醇 3%，表面活性剂 3%， 其他 4%。. 异丙醇：（CH3）2CHOH、无色透明具有乙醇气味的可燃性液体，密度 0.786、 熔点-87.9℃、沸点 82.5℃、闪点 22℃、蒸汽压 4.32kPa，溶于水、醇、醚、苯、 氯仿等有机溶剂，急性毒性：口服-大鼠 LD50 ：5840 mg/ kg；口服-小鼠 LC 50： 3600mg/kg。 石脑油： 又称粗汽油，一般含烷烃 55.4%、单环烷烃 30.3%、双环烷烃 2.4%、 烷基苯 11.7%、苯 0.1%、茚满和萘满 0.1%。平均分子量为 114，密度为 0.76g/cm3， 爆炸极限 1.2%~6.0%。在常温、常压下为无色透明或微黄色液体，有特殊气味， 不溶于水。密度在 650-750kg/m3、。硫含量不大于 0.08%，烷烃含量不超过 60%， 芳烃含量不超过 12%，烯烃含量不大于 1.0%。 ## 1.3.5 工作制度及劳动定员

本项目劳动定员 20 人，全年工作日 300 天，白班制生产。 # 1.4 规划符合性分析 (1) 环境功能区规划符合性分析 根据《绍兴市环境功能区划》，项目所在地位于绍兴经济开发区生态工业发 展优化准入区 0602-V-0- 1。

建设项目基本情况

本项目属于电力电子元器件制造行业，属于二类工业项目。项目不属于小 区负面清单内禁止新建、扩建三类工业项目，不属于国家、省、市、县落后产 能的限制类、淘汰类项目。 项目废气污染物经处理后排放，且可达到同行业国 内先进水平，且生活污水均已纳管，因此，可以满足小区的管控措施。 综上所述，项目建设符合环境功能区规划。 (2) 土地利用总体规划、城乡规划符合性 根据企业提供的房产证，项目车间规划用途为工业，因此，项目能够符合 区域目前相关规划。 (3) 产业政策符合性 本项目属于电力电子元器件制造行业，对照《产业结构调整指导目录(2011 年本)（修正）》（国家发改委第 21 号令）、《浙江省淘汰落后生产能力目录（2012 年本）》（浙淘汰办[2012]20 号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品 指导目录(2010 年本)》（工产业[2010]第 122 号）、《绍兴市强制淘汰落后产能目 录 2011 年本》（绍政办发[2011]135 号），本项目产品、工艺、设备不属于以上 通知文件和目录中的限制类和淘汰类项目，因此项目建设符合国家、浙江省和 地方产业政策要求。 # 1.5 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为租用厂房的新建项目，因此，无与本项目有关的原有污染情况及 主要环境问题。

# 二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

2.1 自然环境简况 2.1.1 地理位置 绍兴市位于浙江省中北部、杭州湾南岸。东连宁波市， 南临台州市和金华市， 西接杭州市，北隔钱塘江与嘉兴市相望，位于北纬 29 ° 13 ′35″至 30 ° 17 ′ 30″、东经 119 °53 ′03″至 121 ° 13 ′38″之间，属于亚热带季风气候，温暖 湿润，四季分明。全境域东西长 130.4 千米，南北宽 118.1 千米，海岸线长 40 千 米，陆域总面积为 8273.3 平方千米，市区面积 2942 平方千米。 ## 2.1.2 地形地貌 绍兴市境内地形特点为南高北低，由西南向东北倾斜，境内自南而北呈现低 山丘陵—平原—海岸梯阶式地貌。绍兴市、县境西南部为低山丘陵河谷区，有崎 岖低山、丘陵、河谷地构成，面积 757.70km2 ，区内群山连绵， 山势险要，山体 抬升强烈，地形深切、破碎，水系源短流急。 一般海拔在 300~400m 之间。东北 部为滨海平原区，属于淤涨型滩涂，地势平坦，人工水系纵横交错，海拔 5m 左 右，区域总面积 162.65km2。 项目所在地地形以平原水网为主，地势低平，平均黄海高程 4.7~4.8 米，是 滨海河湖综合作用而成的冲积平原，它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征， 又 有人为长期围垦改造的痕迹，河网分布较杂乱，宽处成湖，窄处成河，项目区工 程地质属粘土，地质情况良好，地震基本烈度为 6 度。 ## 2.1.3 气象特征 绍兴市濒临东海，属亚热带季风气候区， 季风显著，温暖湿润。每年 4 月 16 日至 7 月 15 日为梅雨期； 7 月 16 日至 10 月 15 日为台风期。梅雨期受季风 的暖气流与南下的冷空气相遇，形成持续时间较长的锋面雨，阴雨连绵，降雨 相对均匀，易造成内涝。台风期受台风影响时，雨量集中，强度大，易造成洪 涝灾害。 11 月至次年 2 月，冷空气控制本市，天气以晴冷为主，雨量相对较少。 绍兴气象站基本气象要素见下表。 表 2.1-1 绍兴基本气象要素 要素名称; 1 月; 4 月; 7 月; 10 月; 全年.

气压(hpa); 1026.0; 1015.0; 1003.9; 1019.0; 1016.0. 极端最高气温(℃); 26.7; 34.4; 39.5; 34.9; 39.5. 极端最低气温(℃); -9.6; 0.2; 17.4; 2.8; - 10.1.

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

平均气温(℃); 4.1; 15.7; 28.8; 18.3; 16.5. 相对湿度(℃); 79; 81; 79; 83; 81. 降水量(mm); 61.7; 132.9; 136.1; 97.6; 1435.2. 蒸发量(mm); 38.2; 94.5; 190.0; 78.7; 1136.0. 日照时数(小时); 119.5; 142.8; 246.6; 157.1; 1902.8. 日照百分率(%); 37; 37; 58; 44; 43. 降水日数(天); 11.2; 16.2; 12.0; 11.3; 157.2. 雷暴日数(天); 0.0; 3.5; 9.8; 0.5; 36.6. 大风日数(天); 0.2; 0.3; 0.4; 0.1; 3.1. ## 2.1.4 水文特征 绍兴市地处绍虞平原水网地带，河网纵横，河湖相连，水位变化缓慢，测得 正常控制水位为 3.8m，历史最高水位 5.3m（1962 年），历史最低水位 1.73m（1967 年），水源补给主要是地表径流和降水，其水文特征受天然降水过程影响，又受 沿海堰闸调节控制，内河在新三江闸、马山闸等排海闸的控制下， 基本为一封闭 水域，水流自西南流向东北，流量甚小。 ## 2.1.5 环境功能区划 根据《绍兴市环境功能区划》，项目所在地位于绍兴经济开发区生态工业发 展优化准入区 0602-V-0- 1。 (1) 基本概况 总面积 3.42 平方公里。 位置：位于绍兴经济开发区工业区块。 (2) 主导功能与保护目标 提供安全、环保、绿色的产业发展环境。 (3) 环境质量目标 地表水达到 III 类标准要求； 环境空气质量达到二级标准； 声环境质量达到声环境功能区要求； 土壤环境质量达到相应评价标准。 (4) 管控措施

禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提 升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重

-9-

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

点污染物减排计划， 削减污染物排放总量。 对已建部分按照发展循环经济的要求进行改造。 禁止畜禽养殖。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设 置隔离带，确保人居环境安全。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境， 禁止未经法 定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改 造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 (5) 负面清单 禁止新建、扩建三类工业项目。 允许新建扩建二类工业项目， 但凡属国家、省、市、县落后产能的限制类、 淘汰类项目， 一律不得准入，现存企业应限期整改或关停。 本项目属于电力电子元器件制造行业，属于二类工业项目。项目不属于小 区负面清单内禁止新建、扩建三类工业项目，不属于国家、省、市、县落后产 能的限制类、淘汰类项目。 项目废气污染物经处理后排放，且可达到同行业国 内先进水平，且生活污水均已纳管，因此，可以满足小区的管控措施。 综上所述，项目建设符合绍兴市环境功能区划。 # 2.2 绍兴污水处理厂概况 绍兴污水处理厂位于柯桥区滨海工业区， 主要承担绍兴市区和柯桥区 90%以 上工业废水和 80%以上生活污水的集中处理。污水中以印染污水为主， 约占总进 水量的 75%以上。处理后排放去向为钱塘江。 绍兴污水处理厂一期工程处理能力为 30 万 m3/d，1998 年 12 月经国家计委立 项， 1998 年 9 月经国家计委批准建设，工程实际总投资为 5.1 亿元。前期工程于 2000 年 4 月开工建设，2001 年 6 月建成并投入试运行。于 2003 年 7 月通过国家 环保总局组织的竣工验收（环验〔2003〕048 号）。污水处理工艺采用预处理、 厌氧—好氧流程。 绍兴污水处理厂二期工程处理能力为 30 万 m3/d ，2002 年由省发展计划委员

会批准立项，投资 6.5 亿元， 2003 年底完工投入运行。 2005 年 12 月通过国家环 保总局（环验〔2005〕140 号）、浙江省环境保护局组织的竣工验收。工程采用

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

意大利泰克皮奥生物技术有限公司印染处理工艺技术“新型氧化沟”。 绍兴污水处理厂三期工程 2003 年 11 月由省计经委立项， 2006 年开始建设， 2008 年 7 月建成并投入试运行，日处理废水量为 20 万 m3/d，投资 4.5 亿元。处 理工艺流程采用混凝沉淀、酸化水解、延时曝气处理工艺，污水处理工艺流程。 通过环保治理设施技术改造，并经认定一、二期处理能力由 60 万 m3/d 扩大 到 70 万 m3/d。目前， 绍兴污水处理厂污水日处理能力为 90 万 m3/d。为扎实推进 污水“进管达标、处理提标”专项行动， 进一步落实我市污染物减排任务， 经绍兴 市人民政府研究， 决定对绍兴污水处理厂污水排放标准进行调整， 自 2010 年 1 月 1 日起，绍兴污水处理厂一、二、三期工程统一执行《污水综合排放标准》 （GB8978— 1996）其它单位一级标准， 即出水 COD 的浓度必须控制在 100 mg∕ L 以下。至目前绍兴污水处理厂进水 COD 浓度平均为 1000mg/L 以下，出水 COD 浓度达到 100mg/L 以下。根据绍市环函[2016]259 号文，绍兴污水处理厂工业废 水处理单元排放口从 2017 年 1 月 1 日起执行《纺织染整工业水污染物排放标准 （GB 4287-2012）》的直接排放限值；生活污水处理单元按要求完成提标改造， 2017 年 1 月 1 日起排放口执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002） 表 1《基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）》一级 A 标准和表 2《部分一 类污染物最高允许排放浓度（日均值）》。 根据项目的污水入网意见书， 项目污水经处理达标后可接入阳明北路城市排 污管网。

# 三、 环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1 地表水环境质量现状 为反映项目所在地水环境质量现状，环评引用了绍兴市三合检测技术有限 公司于 2016 年 10 月 14 日在平水东江涂山路桥下河流断面的水质监测结果，监 测结果统计见表 3.1- 1。 表 3.1-1 水环境现状监测结果汇总 单位： mg/L（pH 值除外） 监测断面; 地表水监测结果. 监测时间; pH 值; 氨氮; BOD5; 高锰酸盐指数. 平水东江涂 山路桥下河 流断面; 2016.10.14; 7.72; 0.512; 2.74; 3.69. III 类水标准值; 6-9; ≤1.0; ≤4; ≤6. 水质类别; I; III; I; II. 执行标准; III 类. 综合类别; III 类. 从监测结果可知， 平水东江涂山路桥下河流断面监测断面水质为 III 类水， 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水功能要求。 ## 3.1.2 环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状， 本环评引用项目所在地附近宝业四 季园门口 2016 年 10 月 10 日- 10 月 14 日的大气监测点的监测数据，监测结果 见表 3.1-2。 表 3.1-2 环境空气质量现状监测结果及评价 （ug/m3） 采样点; 采样 日期; 时间; 检测结果. 二氧化硫(mg/m3); 二氧化氮(mg/m3); PM10 (mg/m3). 2016- 10- 10; 2:00-3:00; 0.013; 0.062; /.

宝业 四季 园门 口. 8:00-9:00; 0.013; 0.059; /. 14:00- 15:00; 0.015; 0.061; /. 20:00-21:00; 0.013; 0.062; /. 2:00-22:00; /; /; 0.076. 2016- 10- 11; 2:00-3:00; 0.015; 0.071; /. 8:00-9:00; 0.016; 0.074; /. 14:00- 15:00; 0.015; 0.074; /. 20:00-21:00; 0.016; 0.072; /. 2:00-22:00; /; /; 0.062.

环境质量状况

续上表; 2016- 10- 12; 2:00-3:00; 0.019; 0.048; /. 8:00-9:00; 0.021; 0.052; /. 14:00- 15:00; 0.021; 0.051; /. 20:00-21:00; 0.019; 0.049; /. 2:00-22:00; /; /; 0.066. 2016- 10- 13; 2:00-3:00; 0.013; 0.043; /. 8:00-9:00; 0.015; 0.046; /. 14:00- 15:00; 0.015; 0.042; /. 20:00-21:00; 0.013; 0.045; /. 2:00-22:00; /; /; 0.075. 2016- 10- 14; 2:00-3:00; 0.018; 0.037; /. 8:00-9:00; 0.019; 0.036; /. 14:00- 15:00; 0.018; 0.036; /. 20:00-21:00; 0.016; 0.034; /. 2:00-22:00; /; /; 0.074. 标准值; 0.5; 0.2; 0.15. 比标值范围; 0.026-0.042; 0.17-0.37; 0.413-0.507. 达标率; 100%; 100%; 100%. 从监测结果表明，项目附近区域常规监测指标 PM10 24 小时浓度、SO2 1 小时平均浓度、NO2 1 小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二类区标准限值，评价区域范围内环境空气质量现状较好，能满足二类区 功能要求。 ## 3.1.3 声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量现状，环评期间委托绍兴市三合检测技术 有限公司于 2018 年 4 月 16 日对项目所在地厂界四周进行了声环境现状布点监 测，共设 4 个测点，监测点布置详见附图 2 ，监测结果详见表 3.1-3。 表 3.1-3 声环境现状监测结果 单位： dB 测点 编号; 监测 点位; 环境 功能; 主要 声源; 昼间 声级; 达标 状况; 夜间 声级; 达标 状况. 1; 厂界东侧; 4a 类; 交通噪声; 57.8; 达标; 47.4; 达标.

2; 厂界南侧; 2 类; 机械噪声; 56.4; 达标; 46.7; 达标. 3; 厂界西侧; 2 类; 机械噪声; 58.7; 达标; 48.1; 达标. 4; 厂界北侧; 2 类; 机械噪声; 57.7; 达标; 46.4; 达标. 监测结果表明，项目所在地南、西、北面厂界均能达到《工业企业厂界环 境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（即昼间噪声≤65dB，夜间噪声 ≤55dB），东面厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4a 类标准。

-13-

环境质量状况

# 3.2 主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标见表 3.2-1。 表 3.2-1 主要环境保护目标 序号; 名称; 方位; 距离 （m）; 规模; 敏感性描述; 保护级别. 1; 永胜新村; 南; 37m; 共 19 幢; 敏感; 环境空气二类 声环境 2 类. 2; 河流; 南; 9m; 项目附近河宽 11 米; 一般; 水环境Ⅲ类.

-14-

# 四、 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 环境质量标准 4.1.1 地表水环境 根据《钱塘江流域水功能区水环境功能区划分方案》，项目所在地附近主要 地表水环境功能区主要为平水江绍兴农业、工业用水区（序号：钱塘 362）， 目 标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，标准值 见表 4.1- 1。 表 4.1-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位： mg/L 序号; 水质指标; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH 值（无量纲）; 6～9. 2; 溶解氧（DO）≥; 7.5; 6; 5; 3; 2. 3; 高锰酸盐指数≤; 2; 4; 6; 10; 15. 4; 化学需氧量（COD）≤; 15; 15; 20; 30; 40. 5; 氨氮（NH3-N）≤; 0.15; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 6; 总磷（以 P 计， mg/L）≤; 0.02; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 7; 石油类≤; 0.05; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. 4.1.2 空气环境 项 目所在地属二类环境 空气质量功 能 区 ，执行《 环境 空气质量标准 》 （GB3095-2012 ）中的二级标准，具体标准值见表 4.1-2。 表 4.1-2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 单位： µg/m3 取值时间 指标; 二级标准浓度限值; 标准来源. 年平均; 24 小时平均; 1 小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 氮氧化物（NOx）; 50; 100; 250. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; —. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300. 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3（一次 值）; 大气污染物排放标准详 解. |
| --- | --- |

|  | 异丙醇; —; 0.6 mg/m3（最大 允许浓度）; 前 苏 联 大 气 标 准 （CH245-71）. 4.1.3 声环境 根据项目所在地声功 能区划图 ，项 目所在地执行《 声环境质量标准》 (GB3096-2008)中 2 类标准， 东面为阳明北路，属于城市主干道，距离道路 35m 范围内执行 4a 类标准， 具体标准值见表 4.1-3。 表 4.1-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位： dB |
| --- | --- |

-15-

评价适用标准

|  |  |  | 类别 | 等效声级（LAeq） |  | 项目周边适用区域 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 类限值 | 60 | 50 | 项目南、西、北面厂界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4a 类限值 |  | 70 | 55 | 项目东面厂界距离道路 35m 范围内 |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 污染物排放标准 4.2.1 废水排放 项目无生产废水， 厕所污水经化粪池处理后接入城市污水管网，送绍兴污水 处理厂处理，项目进管废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）三级标 准 ； 废水经污水处理站处理至 《 城镇污水处理厂污染物排放标准 》 （GB18918-2002）一级 A 标准后排放。相关标准值见表 4.2- 1。 表 4.2-1 污水综合排放标准限值 单位：除 pH 值外均为 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准 |  |  | pH 值 |  | COD | SS | NH3-N |  |  |
|  |  | 纳管标准 |  |  | 6～9 |  | 500 | 400 | 35* |  |  |
|  |  | 排环境标准 |  |  | 6～9 |  | 50 | 10 | 5 |  |  |

|  | * 注：参照《关于调整市区各纳管工业企业废水排放标准的通知》（绍市环发[2011]57 号）和浙江省 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33 887-2013）执行。 4.2.2 废气排放 项目工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）二级 标准， 异丙醇在《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中没有规定排放 限值，因此依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91） 中第 6 节“ 生产工艺过程中气态大气污染物排放标准的制定方法”所规定的方法推 算，单一排气筒（指以其高度为半径的范围内无排放同种大气污染物之其他排气 筒）允许排放率按下式确定： Q=Cm×R×Ke 式中： Q：排气筒允许排放率； Cm ：标准浓度限值； R：排放系数，浙江， 排气筒 15 米，二类区，取 6； Ke：地区性经济技术参数，取值 0.5- 1.5，取 1； 计算得到异丙醇 15m 高排气筒的最高允许排放速率为 3.6kg/h。 异丙醇的有组织排放浓度参照根据工作场所有害职业接触限值化学有害因 素中异丙醇的时间加权平均容许浓度 350mg/m3 来确定。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715013034022011043