ICS  01.080.30

A 75

备案号：58757-2018

青    海    省

地

DB63

方    标    准

DB 63/T 1642—2018

地理信息公共服务

空间数据交换基本规则

2018 - 03 - 22 发布

2018 - 06 - 22 实施

青海省质量技术监督局    发 布

DB63/T 1642—2018

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由青海省国土资源厅提出并归口。

本标准起草单位：青海省地理空间信息技术与应用重点实验室、青海省基础地理信息中心。 本标准主要起草人：王苑、许长军、刘慧、晁剑、张晶、刘楠、牛艳霞、吴析楚。

DB63/T 1642—2018

地理信息公共服务 空间数据交换基本规则

1  范围

本规范规定了空间数据的交换数据基本规则、交换种类、交换方式、数据更新方式等内容。

本规范适用于在空间信息化平台中交换数据的整理、交换等作业处理， 其他地理空间数据交换和共 享平台可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 10113  分类与编码通用术语

GB/T 10114 县级以下行政区划代码编制规则

GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码

GB/T 16820 地图学术语

GB/T 19710 地理信息 元数据

GB 21139 基础地理信息标准数据基本规定

GB/T 25529 地理信息分类与编码规则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

目录数据

用以描述和标识不同空间数据资源特征的一组信息， 数据来源于规范的元数据信息。一套目录数据 可具有多个展现形式。

3.2

矢量数据

以坐标或有序坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及与其相联系的有关属性数据的总称。 3.3

栅格数据

由矢量数据格式的数字线划图转换， 或由遥感影像数据、模拟地图经扫描、几何纠正级色彩归化处 理后形成的以栅格数据形式表达地形要素的数据集。

DB63/T 1642—2018

3.4

数字高程模型数据

以规则格网点的高程值表达地面起伏的数据集。

3.5

瓦片数据

对单个的矢量数据、栅格数据、数字高程模型数据和三维模型数据， 或者将上述各数据类型叠加之 后，根据瓦片金字塔模型对它们进行逐级分块，形成的地图图片数据或者文件数据。

3.6

三维模型数据

对地形地貌、地上地下人工建筑物(构筑物) 等的三维表达， 反应对象的空间位置、几何形态、纹 理及属性等信息。

3.7

元数据

关于数据的数据。即数据的标识、覆盖范围、质量、空间和时间模式、空间参照系和分发等信息。 3.8

数据字典

数据库中所有对象及其关系的信息集合。

3.9

本底数据

相对于更新而产生的一个概念， 即第一次建立交换两端握手时需要的数据称为本底数据， 便于交换 更新两端建立数据配置关系。

3.10

前置机

部署在不同节点，用于节点间数据交换的计算机系统。

3.11

代码

表示特定事物或概念的一个或一组字符。

3.12

交换

DB63/T 1642—2018

包括数据汇交和数据使用两个方面， 是指数据汇交单位和数据接收单位(或使用单位) 相互交换空 间数据产品的过程。

3.13

空间信息化平台

实现提供空间信息服务所需的分析功能、数据资源及其运行支撑环境的系统。

4  交换数据基本规定

4.1  数学基础

坐标系统按照GB 21139执行， 采用2000国家大地坐标系(China Geodetic Coordinate System 2000， 简称CGCS2000)，高程系按照GB 21139执行，采用1985国家高程基准，投影方式按照GB 21139执行。

4.2  元数据必填项

元数据是关于可共享和交换的各类空间数据的核心描述信息， 用于查询、检索和查看数据概况。元 数据文件标准格式为xml。元数据填写内容如表1所示：

表1  元数据必填项

| 序号 | 描述项 | 元数据标准描述项 | 备注及示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元数据负责单位 | metadata/mdContact/rpOrgName | 一般同数据负责单位 |
| 2 | 元数据负责单位联系信息 | metadata/mdContact/rpCntInfo/voiceNum | 电话 |
| 3 | 资源描述 | metadata/dataIdInfo |  |
| 4 | 资源名称 | metadata/dataIdInfo/DataIdent/idCitation/resTitle |  |
| 5 | 关键字 | metadata/dataIdInfo/DataIdent/descKeys/keyword |  |
| 6 | 日期类型 | metadata/dataIdInfo/DataIdent/idCitation/resRefDat e/refDateType | 生产日期 |
| 7 | 日期 | metadata/dataIdInfo/DataIdent/idCitation/resRefDat e/refDate | 2009-08-11 |
| 8 | 数据负责单位 | metadata/dataIdInfo/DataIdent/idPoC/rpOrgName | 数据描述项 |

| 9 | 数据负责单位联系信息 | metadata/dataIdInfo/DataIdent/idPoC/rpCntInfo/voic eNum |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 维护和更新频率 | metadata/dataIdInfo/DataIdent/resMaint/maintFreq | 每年 |

DB63/T 1642—2018

表1  元数据必填项 (续)

| 序号 | 描述项 | 元数据标准描述项 | 备注及示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 安全限制分级 | metadata/dataIdInfo/DataIdent/resConst/SecConsts/ class | 未分级、内部、秘密、机 密、绝密 |
| 12 | 用途限制 | metadata/dataIdInfo/DataIdent/resConst/LegConsts/ useLimit | 限制共享 |
| 13 | 坐标系信息 | metadata/dataIdInfo/ |  |
| 14 | 空间参考名称 | metadata/dataIdInfo/SpaRefSys |  |
| 15 | 基准名称代码 | Metadata/refSysInfo/datum | EPSG 规定代码 |
| 16 | 高程基准 | Metadata/refSysInfo/Verdatum |  |
| 17 | 内容信息 | Metadata/contInfo |  |
| 18 | 要素类型 | Metadata/contInfo/FetCatDesc/catFetTypes | 包括水系、居民地、 兴趣点和绿地等内容 |
| 19 | 要素属性说明 | Metadata/contInfo/FetCatDesc/fetAttDesc | 主 要 属 性 内 容 如 下 ： GB_CODE — 分 类 码 ； SDINFO_CODE— 中国可持 续发展信息分类代码； NAME—汉字 名称； |
| 20 | 分发信息 | Metadata/distInfo |  |
| 21 | 格式名称 | Metadata/distInfo/distFormat/formatName | Shp |
| 22 | 格式版本 | Metadata/distInfo/distFormat/formatVer | 1.0 |

5  交换种类

5.1  目录数据

5.1.1  代码结构

青海省地理空间信息资源目录代码由行政区划码(12位) 及目录分类码(5位) 组成，代码共17位， 不足的用0补齐。目录代码结构如图1所示。

DB63/T 1642—2018

图1  地理空间信息资源目录代码结构

5.1.2  行政区划代码

行政区划代码共12位， 不足的用0补齐。省级码、市(州) 级编码、区(县) 级编码的6位代码按照 GB/T 2260进行编码； 乡(镇) 级编码3位代码按照GB/T 10114进行编码； 村级编码按照顺序号进行编码。 具体结构如图2所示。

图2  行政区划代码结构

具体的编码规则如表2所示。

表2  行政区划代码规则

| 编码类型 | 编码规则 |
| --- | --- |
| 青海省省级编码 2 位 | 第一、二位 |
| 市(自治州所属市辖区和县的汇总码) 2 位 | 第三、四位： a) 01-20,51-70 表示省直辖市； b) 21-50 表示市(自治州)。 |

| 县(市辖区、县级市) 2 位 | 第五、六位： a) 01-18 表示市辖区或自治州辖县级市； b) 21-80 表示县； c) 81-99 表示省直辖县级市。 |
| --- | --- |

DB63/T 1642—2018

表 2 行政区划编码规则(续)

| 编码类型 | 编码规则 |
| --- | --- |
| 乡镇(街道、乡、民族乡、镇、政企合一) 3 位 | 第七、八、九位按照 GB/ T 10114 给出的规则编制。其中 的第一位数字为类别标识， 以“0”表示街道， “1”表示 镇， “2 和 3”表示乡、民族乡， “4 和 5”表示政企合一 的单位； 其中的第二、三位数字为该代码段中各行政区划 的顺序号。具体划分如下： a) 001—099 表示街道的代码，应在本地区的范围内由小 到大顺序编写； b) 100--199 表示镇的代码，应在本地区的范围内由小到 大顺序编写； c) 200--399 表示乡、民族乡的代码，应在本地区的范围 内由小到大顺序编写； d) 400—599 表示政企合一单位的代码，应在本地区的范 围内由小到大顺序编写。 |
| 村(居委会) 3 位 | 第十、十一、十二位： a) 居民委员会的代码从 001—199 由小到大顺序编写； b) 村民委员会的代码从 200—399 由小到大顺序编写。 |

注： 每级市下面要增加一个市本级的区别(与县级编码对照)，该区划的编码规则用“99”表示。

5.1.3  目录分类代码

目录分类代码总共5位， 不足的用0补齐，代码结构如图3所示。

图3  目录分类代码结构

目录分类时不同等级行政区划的同一种数据的分类规则保持一致， 如青海省下的国土规划与西宁市 下的国土规划的分类及代码保持一致。

目录分类代码的规则如表3所示。

DB63/T 1642—2018

表3  目录分类代码规则

| 编码类型 | 编码规则 |
| --- | --- |
| 大类 2 位 | 第一位采用顺序号，由 9 个阿拉伯数字(1－9)或大写罗马字符“A—Z”中的 26 个字符组成； 第二位采用顺序号， 由 10 个阿拉伯数字(0－9) 或大写罗马字符“A—Z”中的 26 个字符组成 |
| 中类 1 位 | 第三位采用顺序号， 由 10 个阿拉伯数字(0－9) 或大写罗马字符“A—Z”中的 26 个字符组成 |
| 小类 1 位 | 第四位采用顺序号， 由 10 个阿拉伯数字(0－9) 或大写罗马字符“A—Z”中的 26 个字符组成 |
| 细分类 1 位 | 第五位采用顺序号， 由 10 个阿拉伯数字(0－9) 或大写罗马字符“A—Z”中的 26 个字符组成 |

5.2  矢量数据

5.2.1  规范性矢量数据的特征

规范性矢量数据具有以下特征：

——采用符合 GB 21139 要求的数学基础；

——支持 ArcGIS、MapInfo、Geomedia、AutoCAD、MicroStation、Oracle、SQL Server、DB2、MySQL 等主流厂家的数据格式；

——支持 JSON、XML 等类型的开源数据格式；

——满足国家、行业或专题部门内部有关数据标准或规范；

——有明确的数据分类和代码文档；

——各类数据有属性描述，同类数据的属性结构一致；

——对代码、类别有相应的数据字典描述文档，且其中的数字内容需要有度量单位； ——能够提供元数据必填项；

——每次提交的同类数据采用的标准规范在一定时间内相对稳定；

满足以上特征的矢量数据为规范性矢量数据。

5.2.2  矢量数据分类与编码原则

矢量数据中图形要素属性的分类与编码应遵循GB/T 25529规定的地理信息数据分类原则： ——科学性原则：分类与编码规则应符合现实世界地理信息的基本组织规则；

——系统性原则：信息分类体系结构应正确反映地理要素与属性纵向、横向的体系结构； ——一致性原则：地理要素与属性在同一地理信息系统中具有唯一代码；

——可扩展性原则：地理要素类型的编码强调高位统一，低位留有充足扩充余地；

——适用性原则： 能最大限度兼容原有数据分类体系， 能方便用于多源地理空间信息整合与共享交 换。

5.2.3  分类代码说明文件格式规范

DB63/T 1642—2018

5.2.3.1  矢量数据交换时需同时提交分类代码说明文件。如待交换的矢量数据的分类代码参照行业标 准则可提交该行业标准。在没有相关行业标准的情况下， 矢量数据分类代码说明文件采取如下方式进行 分类和代码结构的说明。

5.2.3.2  采用线分类法将要素类型分为门类、亚门类、大类、中类和小类五个层次，并规定了门类、 亚门类、大类、中类的分类名称， 小类宜根据应用需求进行细分和命名， 分类规则与命名规则依据 GB/T 25529 执行。具体代码结构见图 4。

图4

行业专题矢量数据要素分类代码结构

5.2.4  数据集与属性字段命名

5.2.4.1  数据集代表一类要素的集合，数据集名称和属性字段命名要规范统一，并用别名记录中文名 称。其中字段命名要求采用英文或英文缩写， 特殊情况可采用汉语拼音或首字母组合， 统一使用大写字 母。当同一个表中需存在多个同样语义的多个属性字段时， 字段名增加两位顺序号， 例如： 路段名称的 字段名为 NAME；当路段存在多个名称时，该共享路段的名称字段依次命名为 NAME， NAME01，NAME02， NAME03……。字段如果是标准的地址规范，应参考国家、行业等标准。

5.2.4.2  常用字段名称命名及类型规范见附录 A。

5.3  栅格数据

5.3.1  规范性栅格数据

规范性栅格数据是指采用符合GB 21139要求的数学基础，满足Geo TIF，IMG等20多种常用栅格数据 格式要求，具有坐标和分辨率等描述信息或文件，并且能够提供元数据必填项的栅格数据成果。

5.3.2  元数据必填项

栅格数据的元数据必填项除了表1中规定的元数据必填项内容之外，还应包括表4的内容：

表4  影像数据元数据必填项

| 序号 | 描述项 | 元数据标准描述项 | 备注及示例 |
| --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715103313332011041