Ics 73．100．10

ccs D 92

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 4652 — 2021 代替 GB／T 4652 — 2003

地下矿用装岩机和装载机   试验方法

Loaderforundergroundmining— Testingmethod

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 4652 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件代替 GB／T 4652 — 2003《地下矿用装岩机和装载机    试验方法》，与 GB／T 4652 — 2003 相 比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)    更改了标准的适用范围(见第 1 章，2003 年版的第 1 章)；

b)    更改了履带式装载机的装载宽度测量方法(见 5．4，2003 年版的 5．4)；

c)    增加了地下挖掘装载机特有参数的测量方法(见 5．6)；

d)    增加了履带装载机直线性能试验方法(见 5．14)；

e)    更改了最小转弯半径的试验方法(见 5．15．2，2003 年版的 5．13．2)；

f)    删除了防爆性能试验方法(见 2003 年版的 5．19)；

g)    增加了爬坡能力试验方法(见 5．21) 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国矿山机械标准化技术委员会(SAC／TC 88)归口。

本文件起草单位：淄博大力矿山机械有限公司、洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司、萍乡 学院、江西蓝翔重工有限公司、森赫电梯股份有限公司。

本文件主要起草人：孙明文、李兵、何萍、王琪冰、李杨、张升奇、王亚东。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

— 1984 年首次发布为 GB／T 4652 — 1984，2003 年第一 次修订；

—本次为第二次修订。

GB／T 4652 — 2021

地下矿用装岩机和装载机   试验方法

1     范围

本文件规定了地下矿用装岩机和装载机的试验内容和试验方法，包括整机性能参数测试、负荷试验 和工业性试验等内容。

本文件适用于下列地下矿用装岩机和装载机(统称“装载机”)的出厂试验、型式试验和工业性试验： — 轨轮式铲斗装岩机；

— 轮胎式铲斗装岩机；

—履带式铲斗装岩机；

— 地下挖掘装载机；

— 铲装机；

— 立爪装载机；

—履带式双臂(蟹爪)装载机。

本文件不适用于地下矿用耙斗装岩机、装运机和铲运机。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

| GB／T 6375 | 土方机械 | 牵引力测试方法 |
| --- | --- | --- |
| GB／T 8419 | 土方机械 | 司机座椅振动的试验室评价 |
| GB／T 8499 | 土方机械 | 测定重心位置的方法 |
| GB／T 8591 | 土方机械 | 司机座椅标定点 |
| GB／T 10913 | 土方机械 | 行驶速度测定 |

GB 16710    土方机械    噪声限值

GB／T 21935    土方机械    操纵的舒适区域与可及范围

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

静止状态   stationarystate

装载机未启动动力源，铲斗机构或工作机构(如铲板等)置于原始状态，运输机尾部置于最低位置， 其中心线与装载机中心线在同一垂面上。

3．2

工作状态    operatingstate

启动动力源，装载机在操作者操纵下进行作业。

犌B／犜 4652 — 2021

4    试验条件和试验前的准备

4．1     技术准备要求

试验开始前的准备，试验者应：

— 检查技术文件和仪器、工具、附件、备件的成套性和正确性；

—对试验样机进行外观检查；

— 检查动力源，确保在额定电压或气压下进行试验；

— 检查试验样机的空载工作能力；

— 检查试验场地、材料和试验仪器的准备情况，并进行预测。

4．2    技术文件准备要求

试验的装载机应具备下列技术文件：

—设计任务书；

—使用说明书；

— 产品标准；

— 成套图纸；

— 测试仪器、工具、附件和备件明细；

— 主要零、部件的检测明细；

—装载机原始调试记录；

— 主要零、部件试验结果报告。

4．3    试验场地要求

4．3．1     试验样机应在能满足产品性能要求的类似实际工作状况的试验台(场地)上或现场进行试验。

4．3．2    对于轨轮式装载机，轨道铺设情况(轨距、坡度和转弯半径等)应与试验样机相适应。

4．3．3    对于履带式装载机、轮胎式装载机：

— 静止和定置试验场地应为混凝土或其他材料铺设的硬质坚实平整地面； —行走牵引试验场地应符合 GB／T 6375 的规定；

—爬坡和稳定性试验场地应为混凝土或其他材料铺设的硬质坚实地面，其坡度应大于装载机允 许使用坡度 3°。

4．4    动力质量要求

试验时，向装载机输送的动力：

— 交流电压极限偏差为 ±5％，交流频率极限偏差为 ±1％；

— 压缩空气应经过过滤，其压力偏差范围为额定值的－5％~＋20％，且不小于 0．5 MPa。 4．5    测试工具和精度要求

4．5．1     用于试验的仪器、仪表和其他测量工具，在试验前后应检查校对其有效性，性能与误差应符合有 关标准的规定。转换元件在试验前后均应进行标定，其偏差应在规定的范围内。

4．5．2    测量工具的精度应与所测项 目 的要求相适应，测量精度应符合以下要求：

— 尺寸为 1 mm；

— 质量为被测对象的 1％；

— 时间为 0．1 s；

犌B／犜 4652 — 2021

—操纵力为 1 N；

— 牵引力为被测对象的 2％；

— 角度为 1°。

4．6    试验安全性要求

试验应符合相应的安全技术要求，并按照有关技术文件的规定进行必要的技术维护。

5    整机性能参数测试

5．1     铲斗容积

铲斗容积应采用向铲斗内装填干砂的方法进行测量。测量时将铲斗置于其底板对水平面的倾角为 60°，干砂应堆积成在铲斗口各边缘处呈自然安息角的尖峰状。

5．2    装载机外形尺寸

5．2．1     装载机外形尺寸应在静止状态和工作状态下分别进行检查。

5．2．2    长度和宽度应分别从装载机纵向和横向平面上的最突出点(不包括脚踏板)进行测量。

5．2．3    高度按下列方法测量：

— 静止状态下的高度，测量装载机机体最高点至轨道面(对于轨轮式)或地平面(对于履带式、轮 胎式)间的距离；

— 工作状态下的高度，测量装载机工作时机体最高点至轨道面或地平面间的距离。

5．3    卸载高度

卸载高度按下列方法测量：

—对于直接卸载的铲斗装岩机，在铲斗处于卸载极后位置时，测量铲斗斗齿最低点至轨道面或地 平面间的距离；

—对于带运输机的铲装机、双臂式装载机、立爪装载机和地下挖掘装载机，在转载运输机处于极 上和极下卸载位置时，测量转载运输机尾部最低点至轨道面(对于轨轮式)或地平面(对于履带 式、轮胎式)间的距离。

5．4    装载宽度

装载宽度按下列方法测量：

—对于轨轮式装载机，在铲斗、蟹爪或立爪处于极左位置和极右位置时，测量铲斗、蟹爪或立爪最 外侧对应两点的距离 犛(见图 1)；

—对于上部回转的履带式装载机，在铲斗、蟹爪或立爪处于极左位置和极右位置时，测量铲斗、蟹 爪或立爪最外侧对应两点的距离 犛(见图 1)；对于上部不回转的履带式装载机，测量铲斗宽度 即为装载宽度。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715110133212011111